SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Brnik Zgornji Brnik 8 4207 Cerklje na Gorenjskem |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN-1/2026 |
| Naziv javnega naročila | Dobava gasilskega vozila GVC-1 |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Zahtevane tehnične lastnosti gasilskega vozila GVC-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto vrstico. Če posamezna postavka ne bo izpolnjena bo naročnik štel, da je v takšni postavki ponujeno blago, kot je zahtevano s strani naročnika. |
| Vozilo mora biti zgrajeno po veljavni tipizaciji Gasilske zveze Slovenije za vozilo GVC-1 |  |  |
|  | PODVOZJE |  |
|  | OSNOVNI PODATKI VOZILA - pogon 4x4, (možnost izklopa mehanskega pogona na prednji osi) - šasija s kabino - gasilska izvedba za moštvo, s krmilom na levi strani - izvedba vozila za uporabo v javne namene - omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 90 km/h - oljno korito za sposobnost vzpenjanja, do 60 %, |  |
|  | Znamka (proizvajalec) in model podvozja: Kot na primer MAN TGM 13.320 4x4 BL CH ali temu enakovredno podvozje |  |
|  | DIMENZIJE - dolžina: do 7.350 mm - kabina širine: od 2.200 – 2.300 mm - višina: do 3.300 mm - skupna teža: do 16.000 kg - medosna razdalja 3.900mm-4.000mm |  |
|  | TEHNIČNA OBREMENITEV -tehnična obremenitev vozila skupaj 16.000 kg -tehnična obremenitev prednja os 6.300 kg -tehnična obremenitev zadnja os 10.000 kg |  |
|  | MOTOR - dizelski motor minimalno 235 kW moči - prostornina motorja največ 6999 ccm - navor minimalno 1250 Nm, - emisijski razred minimalno EURO5 za intervencijska vozila, - predfilter goriva s separatorjem olja/vode in senzorjem vode ogrevan - filter suhega zraka na motorju z varnostnim vložkom - zvočna izolacija med motorjem in kabino - zaščita hladilnika spodaj - palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju |  |
|  | MENJALNIK - samodejni menjalnik s pretvornikom 8+1 - upravljanje menjalnika z obkrmilnem mehanizmu vozila - program vožnje Efficiency - program vožnje Offroad - program vožnje Emergency - razdelilno gonilo s prestavo za cestno in terensko vožnjo - elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika - brez vozne sklopke - toplotni izmenjevalnik za menjalnik |  |
|  | POGONSKI SKLOP - krmilno razmerje neposredno - posoda za olje krmilnega sistema z merilno palico - sprednja prema z možnostjo vklopa pogona - dvojne pnevmatike na zadnji premi, - osno prestavno razmerje za terensko/intervencijsko vožnjo - blokade diferencialov pogonskih zadnjih prem - blokade diferencialov pogonskih sprednjih prem - opozorilno brenčalo pri aktiviranem zaklepu sprednje preme - razširitev blatnika spredaj |  |
|  | KOLESA |  |
|  | PNEVMATIKE IN PLATIŠČA - pnevmatike sprednje preme Continental 385/65R22,5 HDC - velikost platišč na sprednji premi, 8 lukenj 11,75 x 22,5 - pnevmatike zadnje preme Continental 275/70R22,5 Conti Hybrid HD5 - velikost platišč na zadnji premi, 8 lukenj 7,5 x 22,5 |  |
|  | KOLESNA OPREMA - 2 zagozdi z držalom - cev za polnjenje pnevmatik z manometrom minimalno 15 m |  |
|  | ZAVORE |  |
|  | ZAVORNI SISTEM - pnevmatski sistem zavor - disk zavore spredaj - disk zavore zadaj |  |
|  | ASISTENČNI – VARNOSTNI SISTEMI - elektronski zavorni sistem EBS - elektronski stabilizacijski program (ESP) - regulacija zdrsa pogonskih koles (ASR) - sistem proti blokiranju koles (ABS) z dodatno terensko logiko - asistent za polno zaviranje - visokozmogljiva večstopenjska motorna zavora minimalno 170kW - upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu, običajna parkirna zavora - parkirna zavora z vzmetjo na zadnji premi - parkirna zavora na sprednji premi - zapora pred nehotenim premikanjem EasyStart s plezalno zavoro |  |
|  | VZMETENJE |  |
|  | VZMETENJE - listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično - zračno vzmetenje z elektronsko upravljalno enoto na zadnji premi - amortizer sprednje preme za visoko težišče - amortizer zadnje preme za visoko težišč - stabilizator sprednje preme - stabilizator na zadnji premi za visoko težišče |  |
|  | OPREMA ŠASIJE |  |
|  | OPREMA - glušnik izpušnih plinov stransko desno, pomaknjen nazaj - izpušna cev prečno levo - vsesavanje zraka za kabino nad menjalnikom - 2 akumulatorja 12 V minimalno 180 Ah Longlife (EFB) - alternator trifazni tok minimalno 28 V 120 A 3360 W Longlife - glavno stikalo akumulatorja - varnostni avtomat - podaljšek za kabel akumulatorja do 6 m, - 100-l prostornina rezervoarja za gorivo provizorično vgrajen za kabino - 10-l prostornina posode za AdBlue na levi strani - zaključni prečni nosilec z razporeditvijo izvrtin 120 x 55 mm - kompresor za zrak minimalno 1-valjni minimalno 350 ccm - sušilnik zraka ogrevan - priprava stisnjenega zraka elektronsko krmiljena AMS - posoda za stisnjeni zrak jeklo - naprava za hiter zagon za posebna vozila |  |
|  | KABINA |  |
|  | KABINA SPLOŠNO - kabina kompaktna z izrezom in predpripravo za moštveno kabino |  |
|  | OKNA - vetrobransko steklo večplastno varnostno in tonirano - senčilo pred vetrobranskim steklom - okna na vratih varnostno in tonirana |  |
|  | OGLEDALA - zunanje vzvratno ogledalo električno nastavljivo s funkcijo pomoči pri ranžiranju ogrevano, - robno ogledalo desno električno nastavljivo ogrevano - sprednje ogledalo ročno nastavljivo - ohišje ogledala v črni barvi - komponente vozila primerne za širino nadgradnje od 2400mm do 2600mm |  |
|  | ZAKLEPANJE - centralno zaklepanje brez daljinskega upravljanja - 2 ključa vozila |  |
|  | SEDEŽI - komfortni voznikov sedež zračno vzmeten - naslonjala roke za voznikov sedež - komfortni sovoznikov nevzmeten, nastavitve dolžine, naslonjala, višine - prikaz varnostnega pasu 1. sedežna vrsta zvočen in optičen |  |
|  | OSVETLITEV - zadnje luči - brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno,možnost izklopa, regulacija glasnosti, funkcija opozorilnega utripanja - preizkus delovanja luči - bočne označevalne luči LED - sprednji žarometi LED - zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete rešetka redko in fino pletena - dnevne luči z vklopom zadnjih luči LED - meglenke LED - luč za vožnjo v ovinkih LED - smernika stranska LED - regulacija dolžine svetlobnega snopa ročno - 2 konturni luči LED - možnost vklopa funkcije samodejnega 3-kratnega utripanja smernika |  |
|  | INŠTRUMENTI IN KONTROLE - kombinirani inštrumenti (armaturna plošča) digitalne izvedbe 12,3 palca - tempomat |  |
|  | VOLAN - večfunkcijski volan, nastavljiv po višini in naklonu - zapora volanskega obroča |  |
|  | KLIMATSKI SISTEM - klimatska naprava |  |
|  | OSTALO - enota za simulacijo tahografa (TSU) - 2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V - zložljiv pepelnik za vgradnjo v osrednji del armaturne plošče - vžigalnik za cigarete - 4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa - avtomatska klimatska naprava - mediasystem 7-palčni - prezračevanje - stalen nizek nadtlak v kabini (onemogočanje vnosa prahu) - senčilo vetrobranskega stekla sklopljivo, - osrednje notranje luči - 2 bralni lučki na voznikovi in sovoznikovi strani - osvetljava vhoda - vstopno držalo - ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati - orodje v vozilu - 2 pnevmatski hupi na strehi kabine - odbijač jeklen 3-delen |  |
|  | NAVODILA ZA UPORABO |  |
|  | - dokumentacija vozila v slovenščini |  |
|  | VARNOSTNA OPREMA |  |
|  | - varnostni trikotnik - vsa oprema po veljavnih cestno prometnih predpisih |  |
|  | BARVA |  |
|  | - lakiranje vrhnjega sloja platišč jeklenih PROMETNO ČRNA - RAL 9017, - lakiranje vrhnjega sloja kabine OGNJENO RDEČA - RAL 3000. |  |
|  | NADGRADNJE/VMESNIKI |  |
|  | - vmesnik za napajanje nadgradnje - vmesnik za digitalno izmenjavo podatkov - vmesnik za podatke o vozilu - pomožni odgon odvisen od menjalnika za potrebe nadgradnje - 4 škobci, 2 na sprednjem delu vozila in 2 na koncu okvirja - vlečni polnilni priključek spredaj |  |
| DODATNI OPIS |  |  |
| DIMENZIJE GASILSKEGA VOZILA - max. dolžina: 7.350mm - max. širina kabine: 2.300 mm - max. višina izdelanega vozila: 3.300mm (merjeno prazno vozilo, s pripadajočo opremo na strehi) - skupna masa polnega vozila s posadko max. 16.000 kg NADGRADNJA: - Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki sta med seboj prečno povezana. Nanj so privarjena pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke, črpalke in rezervoarja za vodo. Pomožni okvir je preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. - Celotno podvozje vozila mora biti zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji. - Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, vijačenih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja), ali temu podoben tehnološki sistem. - Varjenje nadgradnje ni dopustno. - Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. - Rezervoar vode je vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. - Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i.barlock), z ključavnicami z enim samim ključem. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. - Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto (tudi pri roletah nad zadnjimi kolesi) pohodne stopnice prekrite s proti drsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo o ustreznosti s standardom). Pohodne stopnice morajo imet pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Nosilnost vsake mora biti minimalno 250kg. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. - Zadnja odprtina nadgradnje (za črpalko) je zaprta z dvižnimi vrati, ki mora imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Vrata so opremljena z ročajem, ki jih v odprtem in zaprtem položaju držita dva plinska amortizerja ter zanko za zapiranje odprtih vrat. - Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija. - Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s protidrsno oblogo minimalne klase R12 po EN 13036-4 (priložiti dokazilo o ustreznosti s standardom). - Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integrirano razsvetljavo in integriranimi modrimi lučmi zadaj. - Zadaj se morata nahajati tudi dva reflektorja za osvetlitev okolice. - Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora vgrezniti v nadgradnjo. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. V primeru, da lestev ni v osnovnem položaju (zaprta), se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. - Na strehi se naredi pritrdišče za aluminijaste lestve in zaboj za opremo. V zaboj za opremo se iz zunanje in notranje strani po celotni dolžini vgradi LED trak za razsvetljavo strehe in notranjosti zaboja. Ohišje LED traku mora biti vgrajeno v zaboj in ne sme biti montirano na njemu zaradi oviranja prostora na strehi ali v boksu. - V sprednjem levem (L1) boksu se montira vrtljivo steno in vrtljivo ploščad v spodnjem delu prostora. Stene in ploščadi se morajo odpirati minimalno 120°. Tečaji vrtljivi sten in ploščadi se nahajajo med boksom L1 in L2. - V sprednjem desnem (D1) boksu se montira vrtljivo steno in vrtljivo ploščad v spodnjem delu prostora. Stene in ploščadi se morajo odpirati minimalno 120°. Tečaji vrtljivi sten in ploščadi se nahajajo med boksom D1 in D2. - V srednjem levem (L2) boksu se montira 3 police in 1 izvlečni pladenj. - V srednjem desnem (D2) boksu se montira 3 police. - V zadnjem levem boksu (L3) se montira izvlečna stena za shranjevanje vodnih armatur. V spodnjem delu se mora nahajati pladenj na katerem se bo nahajala B-cev z trojakom. - V zadnjem desnem boksu (D3) se montira izvlečna higienska stena, katera vsebuje dva nosilca dozatorja mila, prostor za papirnate brisačje, vodo in spiralno cev za zrak. V D3 se montira tudi izvlečno polico za montažo štirih gasilnih aparatov. Kateri koli aparat mora biti možno vzeti iz vozila brez, da bi iz pritrdišča moral odstraniti drugega. V spodnjem delu se mora nahajati pladenj na katerem se bo nahajala B-cev z trojakom. - Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme se pritrjevanje s trakovi (npr. ježek, zaponke ipd.) ne sme uporabljati, razen kadar tehnično ni mogoče zagotoviti druge ustrezne rešitve, kar mora izvajalec utemeljiti in predhodno uskladiti z naročnikom. - Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku. KABINA - Posadka vozila 1 + 7 - Prva vrsta (v kabini podvozja): - Voznik in sovoznik. Prostor med sedežema je namenjen namestitvi opreme. Med sedežema se namestita 2 nosilca za čelade. - Na primernem mestu v kabini se uredi namestitev polnilcev za 2 ročne radijski postaji ter termo kamero in 2 krat dvojno USB vtičnico za polnjenje. Prav tako se namesti nosilec za 2 svetilki. - Na sovoznikovi strani mora biti nameščena bralna lučka z fleksibilnim vratom. - Kabina za posadko mora biti integrirana v nadgradnjo. Med kabinama mora biti povezovalna odprtina minimalnih dimenzij 1700mm x 700mm, tesnjenje naj bo izvedeno na način da ne dopušča prepuščanja vode, hrupa ali plinov. Notranjost kabine mora biti izdelana z zaobljenimi robovi. - Kabina mora biti v skladu z ECE R29, ECE R16 in ECE R14. - Višina kabine za posadko, ki je integrirana v nadgradnji, mora biti najmanj 160 centimetrov, dolžina pa najmanj 145 centimetrov. - Sedeži morajo biti opremljeni z homologiranimi tritočkovnim varnostnim pasovi v skladu z ECE R16 in homologiranimi vgrajenimi sedeži ECE R14. Za gasilce je na voljo oblazinjen sedež z mehko, zamenljivo sedežno blazino. Sedeži in nasloni morajo biti iz materialov, ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. - Druga vrsta: - Dva sedeža obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA. Sedeža sta nameščena levo in desno, vmesni prostor med njima je namenjen namestitvi opreme. Pod sedežnimi klopmi se nahajajo 3 mrežasti žepi. - Tretja vrsta: - Dva sredinska sedeža obrnjena v smeri vožnje, naslona sedežev z vgrajenima nosilcema za IDA. Sedeža sta nameščena sredinsko. Sedeža z vgrajenimi nosilci za IDA sta pomaknjena nazaj in poravnana z sedežema ob izhodnih vratih. - Dva sedeža obrnjena v smeri vožnje na levi in desni strani ob izhodnih vratih - Pod sedežnimi klopi se nahaja prostor za shranjevanje opreme. Pod sedežnimi klopmi se nahajajo 4 mrežasti žepi. - Vmesni prostor med sedežema v drugi vrsti se nahaja regal v katerega namestita 2 zaboja različnih višin. Na vrhu regala se nahajajo 4 polnilci za radijske postaje, ter 2 polnilca za termo kameri (24 V) in 2 krat dvojno USB vtičnico za polnjenje. Prav tako se namesti nosilec za 6 svetilk. Polnilce za radijske postaje in termo kamere zagotovi naročnik. - Pod sedeži se nahaja prostor za drobno opremo. - Na primernem mestu v kabini posadke se izvede inštalacija 12V (najmanj 1 x avtomobilska vtičnica 12V, najmanj 4A) in najmanj 2 x vtičnica USB (najmanj 1A na vtičnico). - Notranjost kabine naj bo izdelana iz gladkega eloksiranega aluminija, nerjavnega jekla in umetnih materialov, ki se enostavno čistijo, ter je opremljena z integrirano indirektno LED osvetlitvijo. Osvetlitev kabine za posadko je osvetljena v beli barvi in možnosti preklopa na barvo za nočno vožnjo. - V območju stropne obloge je stikalo za notranjo osvetlitev. Na stropu morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo in nastavljiv zvočnik, ki ga je mogoče izklopiti z stikalom. - Tla prostora za posadko morajo biti obložena z odstranljivo ne drsljivo podlogo v izvedbi, ki onemogoča zatekanje vode pod sedeže ali pod prostore za opremo. - Vstop in izstop posadke v prostor za posadko mora biti preko rotirajočih stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat: V zaprti legi morajo biti zaščitene proti vdoru vode in prahu. Stopnice morajo biti osvetljene, prekrite pa z proti drsnim posipom oziroma premazom. Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic morajo biti ali skriti ali ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Rob tal kabine mora biti označen z vrsto LED diod. Za lažji vstop / izstop služijo drogovi za prijemanje z vgrajeno LED osvetlitev. Izstopna odprtina vrat mora biti čim bližje stropu kabine. Vrata se morajo odpreti minimalno 80° glede na vozilo. Vrata morajo biti narejena na način da imajo v spodnjem delu tudi prozorno površino – okno, da lahko gasilec pred odpiranjem vrat opazi morebitno oviro v neposredni bližini vozila. Zgornja okna vrat se morajo odpirati z elektromotorjem. V vhodnem območju med tlemi potniške kabine in stopnicami so na eni ali obeh straneh predali odvisno od možnosti šasije. Vrata so opremljena z centralnim zaklepanjem, ki je povezano s centralnim zaklepanjem šasije. - Streha kabine mora imeti nameščen pokrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. - Dostop do elektronike mora biti enostavno dostopen. ELEKTROOPREMA IN SIGNILIZACIJA VOZILA - Opozorilno signalizacijo vsa v LED tehniki (pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo) sestavljajo: - Dve modri bliskavici na strehi kabine katere morajo biti dobro vidne od strani kot spredaj, - Dve v zadnjem delu nadgradnje zgoraj prav tako vidne od strani, - Na strehi nadgradnje morata biti na vsaki strani (tako levi kot desni) nameščeni modre bliskavice, ki morajo potekati po celotni dolžini strehe nadgradnje. Morajo biti dobro vidne iz strani vozila - Štiri bliskavice (spodaj par modrih bliskavice, zgoraj par belih bliskavic) integrirane v motorni maski spredaj - Dve (belo steklo, modre utripalke) v vogalih kabine na višini cca 1 - 1,5m. - Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z LED trakovi na vsaki strani vozila po celotni dolžini nadgradnje (neprekinjeno) in na zadnji strani z LED trakom ali maksimalno dvemi LED lučmi glede na položaj lestve in ostalih zahtevanih komponent. Skupna moč svetilnosti posamezne smeri vozila mora biti minimalno: zadaj 5000 lum, leva stran 20000 lum in desna stran 20000 lum. Ob vzvratni vožnji se morajo vklopiti stranske in zadnje luči razsvetljave okolice. - Območje stopnic boksov mora biti osvetljeno, ko so odprtem ali zaprtem položaju. - Pohodna streha mora biti osvetljena z vgrajenim LED trakom. Ostrešna osvetlitev mora imeti možnost samodejnega priklopa preko zadnje lestve, ko je v odprtem položaju. - Na strehi kabine vozila je nameščena LED osvetlitev, model Lazer T16 ali enakovredno. - Vozilo z nadgradnjo mora biti opremljeno z stranskimi lučmi, skladno z lokalnimi zakonskimi zahtevami. - Prostori za opremo morajo biti osvetljeni z kakovostnim LED trakom v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. LED trak mora biti nameščen levo in desno od vrat oz. rolete. V območju tlačnih izhodov v zadnjem predelu L3 in D3, spodnjem predelu je nameščena dodatna LED osvetlitev. Vozilo mora imeti optični in glasovni opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. - Panel za nadzor prometa, je nameščen na zadnji strani vozila. Panel mora omogočati prikaz rumenih puščic, ki jih lahko preklapljamo smer puščic levo in desno, neprekinjeno ali utripajoče. Prav tako mora omogočati minimalno 4 besedilne elemente. Upravljanje panela mora biti omogočeno v voznikovi kabini ter pri črpalki. - Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal signal model PA300 ali enakovredno, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Kompresorska hupa MARTIN ali enakovredno mora biti nameščena na strehi kabine vozila, stisnjen zrak proizvaja ločeno nameščen kompresor, ki ga poganja električni sistem vozila. - Komunikacija: - V kabino vozila se namesti dve mobilni radijski postaji (predvidoma Motorola DM4600e) s primernimi antenami na strehi vozila. Mobilni radijski postaji zagotovi naročnik, antene in ostali material zagotovi izdelovalec nadgradnje. Na zadnjem delu vozila ob črpalki se namesti zvočnik in taster povezana z mobilno radijsko postajo. - Upravljanje z črpalko, elektroopremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola gasilnih sredstev je iz kabine s pomočjo uporabniškega LCD zaslona minimalnih dimenzij 10 col z možnostjo upravljanja preko gumbov in na dotik, povezanega na t.i. sistem CAN BUS. Nameščen je med voznikovim in sovoznikovim sedežem zaslon preklopi med dnevnim in nočnim prikazom. Ta mora tako omogočati vklop modrih luči ter zvočnih opozorilnih signalov, z osvetlitvijo kabine ter okolice, ter upravljanje z bočno osvetlitvijo, upravljanje z okni v kabini posadke. Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, stopnice, zaboj na strehi, svetlobni stolp in zadnja vrata v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp, vklopljen odgon črpalke ali odprta katera izmed rolet oziroma vrat. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Na zaslonu morajo biti gumbi za hitri zagon (npr. intervencijska vožnja). - Vozilo mora imeti kamero za vzvratni pogled na zadnjem delu vozila, ki se vklopi pri vzvratni vožnji. Slika se prikaže na uporabniškem zaslonu, ki je nameščen poleg voznika. - Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije Rettbox Air ali enakovredno. Dovodni vod je strokovno priključen na sistem stisnjenega zraka šasije. - Vzdrževanje akumulatorjev vozila naj bo vezano na en izhod, ločeno naj bo pa narejena vezava za vzdrževanje baterij. - V območju akumulatorja je NATO vtičnica za zagon, priložen je tudi 5m kabel z vtičem in krokodilskimi sponkami. - V prostoru kjer se nahaja agregat je potrebno namestiti regulator polnjena baterije agregata. V prostoru na nasprotni strani prostora za agregat je nameščena 230V vtičnica, napajana je iz agregata. V prostoru kjer se bodo baterijski polnilci je potrebno pripraviti na napeljavo za ustrezno napajanje. - Vsa elektrooprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije. Vsi kabli morajo biti nameščeni tako da ne bodo vidni. DVIŽNI SVETLOBNI STEBER - Pnevmatski (ali drugo strojno dviganje/spuščanje) svetlobni stolp. - Sestavljen naj bo iz 8 LED reflektorjev minimalne luči 6205 lum/kos. - Položaj stolpa naj bo v prednjem delu nadgradnje, v boksu 1 in 2. - Pritrditev na zunanjo steno nadgradnje zadaj ni dopustna. - Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 5,5 m. - Omogočena mora biti vrtenje stolpa 180 stopinj na obe strani. - V zadnjem boksu pri črpalki se montira žični daljinski upravljalnik za svetlobni stolp. - Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob sprostitvi ročne zavore vozila. - Reflektor morata biti osnovnem položaju zaščitena pred zunanjimi vplivi in udarci. REZERVOAR ZA VODO - Kapaciteta rezervoarja za vodo je 3.000 l. Izdelan naj bo iz poliesterskih smol ojačanih s steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. - Postavljen je vzdolžno glede na smer vožnje. - Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. - Za polnjenje rezervoarja morata biti zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni priklop mora imeti protipovratni ventil. - Rezervoar mora imeti avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (pri nivoju vode cca ¾ kapacitete rezervoarja), seveda z možnostjo tudi popolne napolnitve. - Na zgornji strani mora imeti rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. - Ko je rezervoar prenapolnjen se mora odvečna voda izpustiti kozi prelivni ventil in priključno cev na tla pod vozilom. - Na vsaki strani vozila je nameščen en LED indikator nivoja vode v rezervoarju in se vklopi ko se aktivira črpalka. HITRONAPADALNI NAVIJAK - Nadgradnja ima hitro napadalno napravo - navijak, vgrajen v zadnjem boksu zgoraj nad črpalko. - Visokotlačna cev navijaka mora imeti dolžino 60 m in notranji premer 25 mm. - Cev mora biti ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo okvirja z vrtljivimi valjčki. - Pogon bobna je preko elektromotorja kateri je vgrajen v sam boben zaradi boljšega izkoristka prostora. - Imeti mora tudi možnost ročnega navijanja v primeru okvare. - Pod navijakom mora biti nameščen zaščita v obliki korita z odvajanjem vode na prosto. - Revolverski tip VT ročnika naj bo predvidoma NePiRo Ergo ali enakovredno. - Ročnik za VT je nameščen na nasprotni strani panela za upravljanje črpalke. GASILSKA ČRPALKA - Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka je FPN 10-3000 in FPH 40-250. - Pogon črpalke je izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. - Nameščena je v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem vode. - Izvedba črpalke je večstopenjska kombinirana centrifugalna. - Vklop črpalke mora biti možen iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke, odpiranje ventila rezervoarja vode in vklop odsesovalne naprave. - Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s penilnim sredstvom, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi materiali. - Črpalka mora imeti avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. - Tlačnih izhodov iz črpalke je 5: - 4x normalno tlačni izhodi velikosti 75 mm (Storz B); 1x v levem zadnjem boksu, 1x v desnem zadnjem boksu in 1x na sami črpalki zadaj, opremljeni z zapornimi ventili na zadnjem predalu črpalke in slepimi spojkami. Dodatno se montira pnevmatski tlačni izhod velikosti 75 mm (Storz B) na prednjem odbijaču vključno z slepo spojko. - 1 x visokotlačni izhod povezan s hitro napadalno napravo (navijakom) s pnevmatskim ventilom. - Vklop visokega tlaka mora biti z pnevmatskim ventilom. - Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. - Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode (za zimski čas). - Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto. - Vse funkcije se upravljajo na upravljalni omarici – plošči z LCD zaslonom. Te so: - vklop/izklop črpalke, - nastavitev vrtljajev motorja, - avtomatsko vzdrževanje vrtljajev motorja za stalni tlak, - ročna in avtomatska regulacija nivoja vode v rezervoarju vode. - Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: - manovakuumeter, - manometer za nizki tlak, - manometer za visoki tlak, - merilnik količine vode v rezervoarju, - kazalnik temperature motorja, - števec obratovalnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja. - Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. - Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje. OPREMA - Vso opremo za vozilo GVC-1, ki je navedena v veljavni Tipizaciji gasilskih vozil in dodatno opremo iz seznama opreme zagotovi naročnik. - Izdelovalec nadgradnje zagotovi pritrditev opreme v nadgradnjo. BARVANJE VOZILA - Kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000 - Blatniki, odbijači – antracit siva RAL 7016 - Rolete – antracit siva RAL 7016 - Platišča koles – črna barva - Podvozje – original barva proizvajalec podvozja APLICIRANJE VOZILA IN NADGRADNJE - Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v skladu s homologacijskimi zahtevami. (opomba: povsod, kjer je zaradi lažje identifikacije opreme navedena blagovna znamka se šteje, da naročnik dopušča tudi dobavo opreme »ali enakovredno«) SEZNAM OPREME Seznam obvezne opreme po tipizaciji za vozilo GVC-1, ki jo zagotovi naročnik in predvidena pozicija namestitve v vozilu. Predvidena pozicija namestitve opreme se lahko v dogovoru med izbranim ponudnikom in naročnikom tekom izdelave vozila prilagodi. Skup.; Oprema; Kol.; Namestitev. 1; Zaščitna obleka in zaščitna oprema. Opozorilni telovnik; 2; Kabina. Zaščitni gumi škornji; 2; L2. Zaščitne rokavice za nevarne snovi; 2; L2. Kapljevinska zaščitna obleka (tip 3 ali 4); 2; L2. Izolirni dihalni aparat (IDA), izvedba za gasilce (skupina 3); 4; Kabina. Celoobrazna maska za IDA, izvedba za gasilce (skupina 3); 4; Kabina. Dodatna tlačna posoda za izolirni dihalni aparat; 4; Kabina. Reševalna kapuca s podaljškom; 2; Kabina. Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1; 1; L1. Gasilski varovalni pas; 4; Kabina. 2; Gasilska oprema. Vedro 10 l; 2; D2. Gasilnik na prah, 9 kg; 2; D3. Gasilnik na CO2, 5 kg; 1; D3. Naprtnjača; 2; D1. Gasilna metla z ročajem; 2; Streha. Posoda za penilo, 20 l (penilo za požarni razred B), ali; 6; 2 D2 + 4 Streha. Komplet za gašenje dimniških požarov; 1; L2. 3; Cevi, armature in pribor. Tlačna cev B, 5 m; 1; D3. Tlačna cev B, 20 m; 10; D3 in L3. Tlačna cev C (42), 15 m; 10; D3 in L3. Visokotlačna cev DN 25, dolžine 60 m, s spojko H, priključena na navijak, z VT-ročnikom; 1; Zadaj. Hidrantni nastavek 2B; 1; L1. Ključ za podzemni hidrant, model B; 1; L1. Ključ za nadzemni hidrant, model C; 2; L1 + Zadaj. Zbiralnik A-2B; 1; L3. Trojak B/CBC; 2; L3 in D3. Omejevalnik tlaka B; 1; L3. Prehodna spojka A-B; 1; L3. Prehodna spojka B-C; 2+2; L3 + D3. Ročnik z zasunom B; 1; L3. Oporno koleno B; 1; L3. Turbo ročnik s C-spojko; 3+1; L3. Delovna vrv, 20 m; 1; L2 ali D2. Vezna vrv, 2 m; 2; L2 ali D2. Cevni pritrdilec; 4; L3 ali D3. Spojni ključ ABC; 3; L3 ali D3. Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo); 2; L3 ali L1. Cevni mostiček 2B; 2; L2 in D3. Cevna košara za B cevi; 3; L3 in D3. Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min); 1; D2. Mešalnik penila Z2 ali; 1; D2. Sesalna cev za penilo D 1500 (v primeru namestitve mešalnika penila Z2); 1; D2. 4; Reševalna oprema. Stikalna lestev, 4-delna; 1; Streha. Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom; 4; 2 kabina + 2 D2 ali L2. Torbica za gasilsko reševalno vrv; 4; 2 kabina + 2 D2 ali L2. 5; Sanitetni pribor. Navadna nosila, zložljiva; 1; L1. Zajemalna nosila, opora za glavo, vratna opornica; 1; L1. Komplet B ali C za prvo pomoč; 1; L1. Odeja (190x140 cm); 1; Kabina. 6; Osvetlitev in signalizacija. Ročna baterijska svetilka; 4 +4; Kabina. Varnostni triopan; 2; D1. Varnostna svetilka (utripajoča); 2; D1. Signalni lopar (napis GASILCI); 2; D1. Cestni stožec (cca. 60 cm) zložljivi; 6; D1. Opozorilni trak, 500 m; 1; D1. Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m kablom, z možnostjo enostavne pritrditve; 2; D1. Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja; 1; D1. Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo enostavne pritrditve; 1; D1. Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovčki; 2 (30 + 50m); D1. 7; Delovne priprave in oprema. Elektroagregat 9 kVA z nadzorom izolacije; 1; D1. Električna potopna črpalka TP 4/1; 1+1; D1. Lovilno korito, nerjaveče, 60x40x18; 2; D2. Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan; 4. Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, z opremo; 1+1; L1. Rezervna veriga za verižno motorno žago; 1+1; L1. Gozdarska zagozda; 2; L1. Kotna rezalka, 230 V, min 2000 W, za rezilne plošče, 230 mm, ter: 3 kos plošča za kovino 3 kos plošča za kamen; 1; L2. Naprava za taktično prezračevanje, neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h; 1; L1. 8; Ročno orodje in merilne naprave. Lomilka, dolžine cca 700 mm; 1; L1. Gasilska sekira; 2; L1. Drvarska sekira; 1; L1. Kramp; 1; Streha. Lopata, gradbena; 1; Streha. Lopata, štiharica; 1; Streha. Vile; 1 +1; Streha. Kopača; 2; Streha. Požarni kavelj, dvodelni, 5 m; 1; Streha. Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm; 1+1; Streha. Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm); 1; L1. Kovček z ročnim orodjem; 1+1; L2. Merilnik plinov Ex-O2-CO, s polnilcem; 1; Kabina. Termo kamera - območje merjenja 0–600 st. C, IP 67, odporna na padce z 2 m na beton, zagon kamere maks. 20 s, ločljivost min. 240x180 vključno s polnilcem; 1; Kabina. 9; Posebna oprema. Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi; 1; Streha. Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih; 1. Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja; 2. Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna; 1; L1. Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 l, testirana, polna; 1; L1. Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo, 2 l; 1; L1. 10; Dodatna oprema PGD. Polnilec ročnih radijskih postaj; 6; Kabina. Vodni sesalec; 1; L1 ali D1. Podložni les za stabilizacijo predmeta, v škatli cca 600x400x220 mm; 1; L2 ali D2, morale streha. Lomilka (huligan tool); 1; L1. Vrvna tehnika (2x torba za vrvi + 1x torba kovačija); 1; D2. Držalo, prodorna žica za dimnikarsko orodje; 1; Zadaj. Gasilnik na prah Bioversal 10 l; 1; D3. akumulatorska sabljasta žaga; 1; L2. Akumulatorski vrtalnik vijačnik; 1; L2. Akumulatorski udarni vijačnik; 1; L2. Akumulatorski LED reflektorji; 2; D1. stojalo LED reflektorji; 1; D1. Akumulatorski polnilnik dvojni; 1; L1. ribiški škornji; 2; L2 ali D2. cerada IDA (zelena, rdeča); 2; Kabina. polnilec za termo kamero; 1; Kabina. termo kamera osebna; 2; Kabina. T3 del za stikalno lestev; 1; Streha. podest stikalna lestev; 1; Streha. magnet za pokrove; 1; L1. preiskovalne vrvi; 2; Kabina. Nahrbtnik za nošenje opreme z vrečo 4 x D/25 cevi dolžine 25m + ročnik D/25; 1; D1. Tokovna zaščita PRCD; 1; D1. reducirni elektro podaljški 3 polna, ploščata itd; 3; D1. Gorgui classic – gozdni požari; 2; Streha. Dimna zavesa; 1; L3. Kladivi 3 + 5 kg; 2; L1. Metla za odrivanje vode; 2; Streha. Kopača z 2 rogloma; 2; Streha. Rezervni VT ročnik; 1; L3. Spojni ključ H; 1; L3. Telovnik vodja enota + vodja intervencije; 2; Kabina. Kovček s setom za odpiranje vrat in vzdigovanje; 1; L2. Hidravlično reševalno orodje za dvigovanje in stabilizacijo bremen; 1; L1. DOBAVA VOZILA Prevzem podvozja: Podvozje naročnik prevzame na lokaciji izvajalca ter se ga na njegovi lokaciji takoj preda v hrambo izvajalcu za nadaljnjo predelavo. Izvajalec je dolžan hraniti izročeno blago kot dober gospodarstvenik ter ga zavarovati pred krajo, poškodbami ali naključnim uničenjem (zavarovanje blaga v korist lastnika), ter odgovarja naročniku do višine morebiti nastale škode, ne glede na to ali škoda izvira iz njegove sfere ali je posledica delovanja tretjega oziroma višje sile. Prvi predhodni prevzem vozila: Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeleži se ga pet oseb s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik. Drugi predhodni prevzem vozila: Drugi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana v fazi 95%. Udeleži se ga pet oseb s strani naročnika. Stroške prevzema krije ponudnik. Prevzem vozila: Prevzem vozila se izvede na naslovu naročnika. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Pri prevzemu ponudnik preda vsa navodila o uporabi in vzdrževanju vozila in vseh dobavljenih sklopih. Usposabljanje: Proizvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika. Servis in vzdrževanje: Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila. Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _________________________________________. Za napake, ki se na nadgradnji pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki. Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, _____________________________, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca. Minimalni zahtevani garancijski roki: - Minimalni garancijski rok za vozilo je 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika za celotno vozilo vključno z nadgradnjo. - Minimalni garancijski rok za nadgradnjo je 24 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika za celotno vozilo vključno z nadgradnjo. - V času celotnega ponujenega garancijskega roka so vse okvare na vozilu in z njimi povezani stroški naročnika, strošek ponudnika. Skupna opomba: povsod kjer naročnik uporablja »cca.« navedeno omogoča, odstopanje + / - za največ 5% od zapisane vrednost. |

2. OBVEZNA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA V PONUDBI (OBVEZNE PRILOGE)

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti dokumentacijo v nadaljevanju, sicer bo naročnik takšno ponudbo izločil.

| Zahtevana tehnična dokumentacija (priloge) | - Tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu; - Načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu odzgoraj; - Izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (8 gasilcev); - Fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose). - Dokazila o ustreznosti s standardi zahtevana v specifikaciji vozila. Ponudba brez navedenih prilog se šteje za neprimerno in se izloči iz nadaljnjega postopka. |
| --- | --- |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: