SPECIFIKACIJE

| Naročnik | MVI |
| --- | --- |
| Izvajalec javnega naročila | Arnes – po pooblastilu št. 303-42/2026-3350-3 z dne 6. 5. 2026 na podlagi 3. odstavka 66. člena ZJN-3 |
| Oznaka javnega naročila | GPU strežniki |
| Predmet javnega naročila | Specializirana strežniška oprema z GPU pospeševalniki |

# Opis/navodila:

Ponudba mora vsebovati tudi vso strojno in programsko opremo, kakor tudi dodatni pribor, potreben za realizacijo zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«, je obvezno! Ponudnik mora z »DA« ali »NE« označiti vsako zahtevo/lastnost v specifikaciji, glede na to, če oprema iz njegove ponudbe taki zahtevi ustreza ali ne ustreza. Če je zahtevan dodaten opis in zanj ni dovolj prostora, uporabite dodaten list, pri tem pa obvezno označite, h kateri alineji pripada razlaga.

| POSTAVKA | ZAHTEVANA OPREMA (lastnosti – glej spodaj) | PONUJEN MODEL (izpolni ponudnik) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Strežnik I | Proizvajalec: Model: |
| 2 | SFP modul | Proizvajalec: Model: |

| # Postavka | # ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME | Ponujeno (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
|  | # Splošne zahteve # Pred dobavo strežnikov dobavitelj, v obliki Excel dokumenta, sporoči naslednje podatke za posamezen strežnik: # Proizvajalec # Model # Oznaka izdelka (product number) # Model procesorja # Količina pomnilnika v GB # Serijska številka # Velikost v RU enotah # Datum začetka veljave garancije (v formatu MM/DD/YYYY) # Datum konca veljave garancije (v formatu MM/DD/YYYY) # MAC naslov mrežne kartice sistema za oddaljen nadzor # Uporabniško ime za prijavo v sistem za oddaljen nadzor (če je na voljo) # Geslo za prijavo v sistem za oddaljen nadzor (če je na voljo) # Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme # Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: # da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. # Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN, kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. # Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). # Testiranje se bo predvidoma izvajalo na lokaciji Arnesa, Tehnološki park 18, Ljubljana. # V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme oziroma naročnik ugotovi, da oprema ne izpolnjuje zahtev iz specifikacij, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. |  |
| # 1 | # Strežnik I - Strežnik ima vgrajena dva Intel Xeon Platinum 6776P procesorja, skupno število jeder v strežniku je vsaj 128 z osnovnim taktom 2,3 GHz ali višjim. - Pomnilnik: - Strežnik ima vgrajenega 2 TB DDR5 ECC delovnega pomnilnika, ki deluje s hitrostjo 6400 MT/s # Strežnik ima spodaj navedene interne diskovne zmogljivosti: # Ima vgrajena vsaj 2 NVMe M.2 pogona velikost 1,92TB za potrebe operacijskega sistema # Ima vgrajenih 8 NVMe E1.S pogonov velikost 3,84TB za hrambo podatkov - Strežnik ima vgrajenih osem NVIDIA B300 Blackwell Ultra 288GB HBM3e kartic: - GPU-to-GPU povezave preko NVlink 5. generacije in NVSwitch - Vgrajena je vsa dodatna oprema, ki omogoča, da vse kartice istočasno delujejo s polno močjo - Skupna količina GPU pomnilnika je 2,3TB - Zmogljivosti: 72 petaFLOPS trening (FP8) in 144 petaFLOPS inferenca (FP4) - Omrežna povezljivost: - Strežnik ima vgrajenih 8 OSFP portov, ki so povezani z NVIDIA ConnectX-8 VPI - Strežnik ima vgrajena 2 adapterja QSFP112 NVIDIA BlueField-3 DPU - Strežnik ima vsaj en 1Gbps port za upravljanje strežnika - Strežnik ima vsaj en 1Gbps port za dostop do BMC (nadzorni sistem strežnika) - Vsi mrežni priklopi so na sprednji strani strežnika # Napajanje: # Strežnik ima vgrajenih 12 napajalnikov z močjo 3,2kW ali več # Redundanca N+N # Tip priključka C20 s priloženimi namenskimi napajalnimi kabli z zaklepom (»locking«) # Podpira napajalni vir 220V-240V AC. # Napajalniki so “hot-swap” izmenljivi. # Podpora za omejevanje porabe energije (ang. power capping). - Ventilatorji so “hot-swap” izmenjivi. - Strežnik je t.i. »rack mount« izvedbe za standardno 19 inčno omaro. - Višina strežnika je največ 10RU. - Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo NVIDIA DGX OS - Vključena programska oprema in licence za celotno obdobje garancije: - Operacijski system DGX OS (s strani proizvajalca GPU podprt in optimiziran operacijski sistem) - NVIDIA AI Enterprise - NVIDIA Base Command in Run:AI - NVIDIA Mission Control - Strežnik se upravlja tudi s pomočjo orodja proizvajalca za upravljanje, vključno z upravljanjem in nadzorom vgrajenih GPU (NVSM in DCGM). - Strežnik ima podporo za RedFish API - Vse komponente morajo biti nove in tovarniško vgrajene. - Zahtevana je vertikalno integrirana rešitev, kjer isti proizvajalec načrtuje strojno opremo, optimizira programsko opremo in zagotavlja neposredno tehnično podporo za celoten sistem. - Vsa strojna oprema mora biti kompatibilna z najnovejšo različico NVIDIA AI Enterprise programsko rešitvijo (Infrastructure Support Matrix). - Vključena je certificirana vgradnja pri naročniku, ki je pogoj za veljavnost tovarniške garancije in podpore. Ponudnik mora ob dobavi predložiti dokazilo, da je pri proizvajalcu kupljena proizvajalčeva podpora za čas garancije (t.i. ustrezen care pack ali enakovredno, po režimu iz alineje f) Vzdrževanje v času garancije). Vgradnja mora biti izvedena čim prej ob dobavi, najpozneje pa v roku 10 delovnih dni po dobavi opreme. - Dobavitelj mora s ponudbo predložiti “MAF” (manufacturer authorization form) specifično za ta posel - Dobavitelj mora s ponudbo predložiti izjavo proizvajalca / principala, da je uradno pooblaščen za prodajo ponujene opreme za področje Slovenije - Povsod, kjer je navedena blagovna znamka, lahko ponudnik ponudi enakovredno blago. Enakovrednost pri blagovni znamki se mora nanašati na hitrost, zmogljivost oziroma druge ključne performanse, povezane s tistim tipom kompenente. V primeru, da ponudi enakovredno blago, mora navesti točne specifikacije enakovrednega blaga in z dokumentacijo izkazati enakovrednost. V primeru, da ne bo predložil dokumentacije in označil, da ponuja enkakovredno blago, bo naročnik štel, da ponuja blago navedene blagovne znamke. V primeru, če iz dokumentacije ne bo izhajala enakovrednost glede zahtevanega, bo naročnik takšno ponudbo označil za nedopustnost. - V proizvajalčev portal za pregled in upravljanje licenc, podpore in garancije so ob dobavi vnešene vse licence in vsa oprema, ki je predmet tega javnega naročila. |  |
| # 2 | # SFP modul - Modula podpira hitrost 100Gbps - Single-mode - Uradno podprt v Mellanox / Nvidia SN2410 - Uradno podprt v Mellanox / Nvidia MSN3420-CB2FC-N - Maksimalna poraba 3,5W |  |

|  | VZDRŽEVANJE V ČASU VELJAVNOSTI GARANCIJE - Garancija in vzdrževanje za opremo, ponujeno pod zgornjimi postavkami mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, je odzivni čas ponudnika v primeru okvare najkasneje naslednji delovni dan po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu naročnika. - Dobava novih verzij strojne programske opreme (firmware, BIOS), ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. naročnika. - Telefonsko in elektronsko dosegljivost ponudnika ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - S strani proizvajalca zagotovljena certificirana servisna mreža na naslovu naročnika. - Garancijski rok za ponujeno opremo je 5 let. - Režim mora biti vsaj 8x5, NBD on-site (naslednji delovni dan na naslovu naročnika). Cena garancije in vzdrževanja mora biti všteta v ceno posameznih postavk. |  |
| --- | --- | --- |

Za vsako postavko mora ponudnik priložiti tehnično dokumentacijo (data sheet) z navedbo tipa opreme in proizvajalca opreme.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

Pooblaščeni predstavnik ponudnika z izpolnitvijo specifikacij in oddajo zavezujoče ponudbe v informacijskem sistemu https://ejn.gov.si/eJN2 potrjuje, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: