PRILOGA C: Tehnični opisi in zahteve

MORS 140/2026 – ODP: Vozila za splošne namene in terenska vozila

SKLOP 3 - Pozicija 1: Kombinirano vozilo - srednje

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | KOMBINIRANO VOZILO (1+7) - SREDNJE - ZA PREVOZ POTNIKOV |  |  |
| 1. | Izvedba vozila |  |  |
| 1.1 | kombinirano vozilo za prevoz potnikov (1+7) |  |  |
| 1.2 | kategorija vozila: M1 (VW Transporter, MB Vito ali podobni) |  |  |
| 1.3 | podaljšana medosna razdalja |  |  |
| 1.4 | osnovna višina vozila |  |  |
| 2. | Dimenzije vozila |  |  |
| 2.1 | dolžina vozila: max. 6.000 mm |  |  |
| 2.2 | širina vozila (brez ogledal): max. 2.100 mm |  |  |
| 2.3 | višina vozila: max. 2.400 mm |  |  |
| 2.4 | medosna razdalja: max. 3.650 mm |  |  |
| 2.5 | dolžina tovornega prostora za postavljenimi sedeži tretje vrste: min. 1.100 mm |  |  |
| 2.6 | višina tovornega prostora: min. 1.300 mm |  |  |
| 2.7 | površina tovornega prostora - pri odstranjeni drugi in tretji vrsti sedežev: min. 4,0 m2 |  |  |
| 2.8 | volumen tovornega prostora - pri odstranjeni drugi in tretji vrsti sedežev: min. 4,8 m3 |  |  |
| 2.9 | krog (premer) obračanja: max. 14,5 m |  |  |
| 2.10 | klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage). min. 160 mm |  |  |
| 3. | Mase vozila |  |  |
| 3.1 | največja dovoljena skupna masa: max. 3.500 kg |  |  |
| 3.2 | nosilnost: min. 700 kg |  |  |
| 4. | Motor |  |  |
| 4.1 | izvedba motorja: dizel |  |  |
| 4.2 | emisijski razred: EURO 6 d |  |  |
| 4.3 | prostornina motorja: max. 2.000 cm3 |  |  |
| 4.4 | moč motorja: min. 110 kW oziroma 150 KM |  |  |
| 5. | Prenosni sistem |  |  |
| 5.1 | menjalnik: min. 7 stopenj prenosa, avtomatiziran |  |  |
| 5.2 | izvedba pogona: štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv) |  |  |
| 5.3 | elektronska zapora (blokada) diferenciala s samodejnim aktiviranjem ali zapora z aktivacijo preko električno krmiljenega stikala |  |  |
| 5.4 | pnevmatike: celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S |  |  |
| 6. | Karoserija vozila |  |  |
| 6.1 | število sedežev: 1 + 1 + 6 (voznik + sovoznik, trije sedeži v drugi in trije sedeži v tretji vrsti) |  |  |
| 6.2 | sedež voznika nastavljiv vzdolžno, po višini in naklonu ter z nasloni za roke |  |  |
| 6.3 | enojni sedež ob vozniku z nasloni za roke |  |  |
| 6.4 | sedeži v potniškem prostoru z naslonjali za glavo in varnostnimi pasovi |  |  |
| 6.5 | sedežne prevleke iz trpežnega materiala, temne barve |  |  |
| 6.6 | število vrat: 5 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata in leva drsna vrata za drugo in tretjo vrsto sedežev, zadnja dvižna vrata s steklom) |  |  |
| 6.7 | zatemnjena, termoizolacijska stekla |  |  |
| 6.8 | zastekljeni boki tovornega prostora |  |  |
| 6.9 | zastekljena zadnja dvižna vrata |  |  |
| 6.10 | gretje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.11 | brisalec z napravo za pranje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.12 | električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 6.13 | ročno odpiranja stekel na drsnih vratih (pomik stekel v navpični ali vzdolžni ali prečni smeri) |  |  |
| 6.14 | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |
| 6.15 | centralno in daljinsko zaklepanje vozila za vsa vrata |  |  |
| 7. | Oprema vozila |  |  |
| 7.1 | nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu |  |  |
| 7.2 | čelni blazini za voznika in sovoznika |  |  |
| 7.3 | blokada vžiga motorja |  |  |
| 7.4 | zavorni sistem: ABS ali enakovreden |  |  |
| 7.5 | nadzor zdrsa pogonskih koles: ASR ali enakovreden |  |  |
| 7.6 | nadzor stabilnosti: ESP ali enakovreden |  |  |
| 7.7 | pomoč pri speljevanju na klancu |  |  |
| 7.8 | parkirni senzorji s sprednje strani vozila |  |  |
| 7.9 | parkirni senzorji z zadnje strani vozila |  |  |
| 7.10 | kamera za vzvratno vožnjo |  |  |
| 7.11 | senzor za dež |  |  |
| 7.12 | tempomat |  |  |
| 7.13 | dnevna svetila, samodejni preklop med dnevnimi svetili in svetili za nočno vožnjo ob zatemnitvi |  |  |
| 7.14 | dodatna svetila za meglo s sprednje strani |  |  |
| 7.15 | klimatska naprava, avtomatsko upravljanje |  |  |
| 7.16 | dodatno ogrevanje, dodatni vodni ali zračni grelnik |  |  |
| 7.17 | ločeno upravljanje prezračevanja, klimatizacije in ogrevanja za prostor voznika in sopotnika ter za potniški prostor |  |  |
| 7.18 | navigacija, tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku |  |  |
| 7.19 | avtoradio z USB vmesnikom, Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in digitalnim sprejemom (DAB+) |  |  |
| 7.20 | električna vtičnica na ali ob armaturni plošči, napetost 12 V |  |  |
| 7.21 | električna vtičnica v tovornem prostoru, napetost 12 V |  |  |
| 7.22 | osvetlitev tovornega prostora |  |  |
| 7.23 | vlečna kljuka z električnim priključkom (vtičnico) za vleko priklopnega vozila največje dovoljene mase 750 kg |  |  |
| 7.24 | klasično rezervno kolo enakih dimenzij kot osnovna kolesa ali zasilno rezervno kolo z dimenzijami glede na specifikacijo proizvajalca |  |  |
| 8. | Dodana oprema vozila |  |  |
| 8.1 | predpražniki pred sedežem voznika, sovoznika, sedeži v drugi in tretji vrsti ter v tovornem (prtljažnem) prostoru |  |  |
| 8.2 | oprema vozila: prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, vlečna vrv, varnostni jopič (2 kosa) |  |  |
| 8.3 | dvigalka za dvig vozila |  |  |
| 8.4 | ključ za kolesa |  |  |
| 8.5 | gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v vozilo in z možnostjo servisiranja v RS) |  |  |
| 8.6 | vlečna vrv |  |  |
| 8.7 | snežne verige (2 kos oziroma 1 par) |  |  |
| 9. | Barva vozila |  |  |
| 9.1 | barva karoserije: bela v barvi proizvajalca |  |  |
| 9.2 | plastični deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, …) črne ali temno sive barve ali v barvi vozila |  |  |
| 9.3 | oznaka pripadnosti SV (kokarda) na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 10. | Dokumentacija (ob dobavi vozil) |  |  |
| 10.1 | potrdilo o skladnosti vozila |  |  |
| 10.2 | navodilo za uporabo vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji) |  |  |
| 10.3 | navodilo za osnovno vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji), navodili pod točko 10.2 in 10.3 sta lahko združeni |  |  |
| 11. | Usposabljanje voznikov (ob dobavi vozil) |  |  |
| 11.1 | dobavitelj je dolžan usposobiti slušatelje tako, da bodo usposobljeni uporabljati vozilo in na vozilo vgrajene sisteme ter izvajati vzdrževalne posege na osnovnem nivoju vzdrževanja; | Se ne izpolnjuje. Dobavitelj z oddajo ponudbe jamči, da bo izvedel dobavo kot je to navedeno v tehničnih in ostalih pogojih naročnika. |  |
| 11.2 | usposabljanje se izvede ob prevzemu vozil ali najkasneje v roku 14 dni od datuma kakovostnega in količinskega prevzema (točen termin usposabljanja dobavitelj in naročnik dogovorita naknadno) |  |  |
| 11.3 | usposabljanje izvede dobavitelj v prostorih dobavitelja ali na drugi lokaciji v predhodnem dogovoru z naročnikom |  |  |
| 11.4 | vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 11.5 | okvirni čas usposabljanja voznikov (za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil ter na vozilo vgrajenih sistemov): cca. 3 ure |  |  |
| 11.6 | število slušateljev: 2 osebi / vozilo |  |  |
| 11.7 | cena usposabljanja mora biti vključena v končno ceno vozil |  |  |
| 12. | Vzdrževanje vozil |  |  |
| 12.1 | zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje vozil in nadgradenj v RS v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let |  |  |
| 12.2 | izvedba servisiranja in oskrba z nadomestnimi deli v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila) |  |  |
| 13. | Garancijski pogoji |  |  |
| 13.1 | trajanje garancije: min. 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) |  |  |
| 13.2 | garancijski pogoji: garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, …) ter brez izjem ali dodatnih pogojev |  |  |
| 13.3 | garancijski pogoji: garancija mora vključevati kompletno vozila ter vso dodatno in pripadajočo opremo |  |  |
| 13.4 | veljavnost garancije: garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija. Garancija se ne zahteva tudi za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan |  |  |
| 13.5 | garancija na prerjavenje: v trajanju najmanj 7 let |  |  |
| 13.6 | garancija na sistemske napake: v trajanju najmanj 5 let |  |  |

Opomba: Vozila sklop 3 (pozicija 1 in pozicija 2) morata biti istega proizvajalca ter istega tipa.

PRILOGA C: Tehnični opisi in zahteve

MORS 140/2026 – ODP: Vozila za splošne namene in terenska vozila

SKLOP 3 - Pozicija 2: Kombinirano vozilo - srednje

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | KOMBINIRANO VOZILO (1+5) - SREDNJE - ZA PREVOZ POTNIKOV IN TOVORA |  |  |
| 1. | Izvedba vozila |  |  |
| 1.1 | kombinirano vozilo za prevoz potnikov (1+5) in tovora |  |  |
| 1.2 | kategorija vozila: M1 ali N1 (VW Transporter, MB Vito ali podobni) |  |  |
| 1.3 | podaljšana medosna razdalja |  |  |
| 1.4 | osnovna višina vozila |  |  |
| 2. | Dimenzije vozila |  |  |
| 2.1 | dolžina vozila: max. 6.000 mm |  |  |
| 2.2 | širina vozila (brez ogledal): max. 2.100 mm |  |  |
| 2.3 | višina vozila: max. 2.400 mm |  |  |
| 2.4 | medosna razdalja: max. 3.650 mm |  |  |
| 2.5 | dolžina tovornega prostora: min. 1.950 mm |  |  |
| 2.6 | višina tovornega prostora: min. 1.300 mm |  |  |
| 2.7 | površina tovornega prostora: min. 2,5 m2 |  |  |
| 2.8 | volumen tovornega prostora: min. 3,2 m3 |  |  |
| 2.9 | krog (premer) obračanja: max. 14,5 m |  |  |
| 2.10 | klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage). min. 160 mm |  |  |
| 3. | Mase vozila |  |  |
| 3.1 | največja dovoljena skupna masa: max. 3.500 kg |  |  |
| 3.2 | nosilnost: min. 700 kg |  |  |
| 4. | Motor |  |  |
| 4.1 | izvedba motorja: dizel |  |  |
| 4.2 | emisijski razred: EURO 6 d |  |  |
| 4.3 | prostornina motorja: max. 2.000 cm3 |  |  |
| 4.4 | moč motorja: min. 110 kW oziroma 150 KM |  |  |
| 5. | Prenosni sistem |  |  |
| 5.1 | menjalnik: min. 7 stopenj prenosa, avtomatiziran |  |  |
| 5.2 | izvedba pogona: štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv) |  |  |
| 5.3 | elektronska zapora (blokada) diferenciala s samodejnim aktiviranjem ali zapora z aktivacijo preko električno krmiljenega stikala |  |  |
| 5.4 | pnevmatike: celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S |  |  |
| 6. | Karoserija vozila |  |  |
| 6.1 | število sedežev: 1 + 2 + 3 (voznik + dva sedeža, trije sedeži v drugi vrsti) |  |  |
| 6.2 | sedež voznika nastavljiv vzdolžno, po višini in naklonu ter z nasloni za roke |  |  |
| 6.3 | dva sedeža (klop) ob vozniku |  |  |
| 6.4 | trije sedeži (klop) v drugi vrsti z naslonjali za glavo in varnostnimi pasovi |  |  |
| 6.5 | sedežne prevleke iz trpežnega materiala, temne barve |  |  |
| 6.6 | število vrat: 5 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata in leva drsna vrata za drugo vrsto sedežev, zadnja dvižna vrata s steklom) |  |  |
| 6.7 | zatemnjena, termoizolacijska stekla |  |  |
| 6.8 | nezastekljeni boki tovornega prostora |  |  |
| 6.9 | zastekljena zadnja dvižna vrata |  |  |
| 6.10 | gretje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.11 | brisalec z napravo za pranje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.12 | električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika. |  |  |
| 6.13 | ročno odpiranja stekel na drsnih vratih (pomik stekel v navpični ali vzdolžni ali prečni smeri) |  |  |
| 6.14 | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |
| 6.15 | centralno in daljinsko zaklepanje vozila za vsa vrata |  |  |
| 7. | Oprema vozila |  |  |
| 7.1 | nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu |  |  |
| 7.2 | čelni blazini za voznika in sovoznika |  |  |
| 7.3 | blokada vžiga motorja |  |  |
| 7.4 | zavorni sistem: ABS ali enakovreden |  |  |
| 7.5 | nadzor zdrsa pogonskih koles: ASR ali enakovreden |  |  |
| 7.6 | nadzor stabilnosti: ESP ali enakovreden |  |  |
| 7.7 | pomoč pri speljevanju na klancu |  |  |
| 7.8 | parkirni senzorji s sprednje strani vozila |  |  |
| 7.9 | parkirni senzorji z zadnje strani vozila |  |  |
| 7.10 | kamera za vzvratno vožnjo |  |  |
| 7.11 | senzor za dež |  |  |
| 7.12 | tempomat |  |  |
| 7.13 | dnevna svetila, samodejni preklop med dnevnimi svetili in svetili za nočno vožnjo ob zatemnitvi |  |  |
| 7.14 | dodatna svetila za meglo s sprednje strani |  |  |
| 7.15 | klimatska naprava, avtomatsko upravljanje |  |  |
| 7.16 | dodatno ogrevanje, dodatni vodni ali zračni grelnik |  |  |
| 7.17 | navigacija, tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku |  |  |
| 7.18 | avtoradio z USB vmesnikom, Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in digitalnim sprejemom (DAB+) |  |  |
| 7.19 | električna vtičnica na ali ob armaturni plošči, napetost 12 V |  |  |
| 7.20 | električna vtičnica v tovornem prostoru, napetost 12 V |  |  |
| 7.21 | osvetlitev tovornega prostora |
| 7.22 | vlečna kljuka z električnim priključkom (vtičnico) za vleko priklopnega vozila največje dovoljene mase 750 kg |  |  |
| 7.23 | klasično rezervno kolo enakih dimenzij kot osnovna kolesa ali zasilno rezervno kolo z dimenzijami glede na specifikacijo proizvajalca |  |  |
| 8. | Dodana oprema vozila |  |  |
| 8.1 | predpražniki pred sedežem voznika, sovoznikov in sedeži v drugi vrsti |  |  |
| 8.2 | oprema vozila: prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, vlečna vrv, varnostni jopič (2 kosa) |  |  |
| 8.3 | dvigalka za dvig vozila |  |  |
| 8.4 | ključ za kolesa |  |  |
| 8.5 | gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v vozilo in z možnostjo servisiranja v RS) |  |  |
| 8.6 | vlečna vrv |  |  |
| 8.7 | snežne verige (2 kos oziroma 1 par) |  |  |
| 9. | Tovorni prostor |  |  |
| 9.1 | pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom po celotni višini z oknom |  |  |
| 9.2 | predelna stena z oknom in oblogo na strani potniškega prostora |  |  |
| 9.3 | stropna osvetlitev |  |  |
| 9.4 | obloga dna tovornega prostora: vodoodporna vezana plošča s proti zdrsnim nanosom |  |  |
| 9.5 | obloga sten tovornega prostora: vezana plošča po celotni višini vozila |  |  |
| 9.6 | vodila za pritrjevanje tovora v dnu |  |  |
| 9.7 | vodila za pritrjevanje tovora na boku (levo in desno) |  |  |
| 9.8 | mreža za pritrjevanja tovora, dimenzije prilagojene velikosti tovornega prostora (2 kos) |  |  |
| 9.9 | trakovi za pritrjevanje tovora (4 kos) |  |  |
| 10. | Barva vozila |  |  |
| 10.1 | barva karoserije, bela v barvi proizvajalca |  |  |
| 10.2 | plastični deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, …) črne ali temno sive barve ali v barvi vozila |  |  |
| 10.3 | oznaka pripadnosti SV (kokarda) na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 11. | Dokumentacija (ob dobavi vozil) |  |  |
| 11.1 | potrdilo o skladnosti vozila |  |  |
| 11.2 | navodilo za uporabo vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji) |  |  |
| 11.3 | navodilo za osnovno vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji), navodili pod točko 11.2 in 11.3 sta lahko združeni |  |  |
| 12. | Usposabljanje voznikov (ob dobavi vozil) |  |  |
| 12.1 | dobavitelj je dolžan usposobiti slušatelje tako, da bodo usposobljeni uporabljati vozilo in na vozilo vgrajene sisteme ter izvajati vzdrževalne posege na osnovnem nivoju vzdrževanja; | Se ne izpolnjuje. Dobavitelj z oddajo ponudbe jamči, da bo izvedel dobavo kot je to navedeno v tehničnih in ostalih pogojih naročnika. |  |
| 12.2 | usposabljanje se izvede ob prevzemu vozil ali najkasneje v roku 14 dni od datuma kakovostnega in količinskega prevzema (točen termin usposabljanja dobavitelj in naročnik dogovorita naknadno) |  |  |
| 12.3 | usposabljanje izvede dobavitelj v prostorih dobavitelja ali na drugi lokaciji v predhodnem dogovoru z naročnikom |  |  |
| 12.4 | vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 12.5 | okvirni čas usposabljanja voznikov (za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil ter na vozilo vgrajenih sistemov): cca. 3 ure |  |  |
| 12.6 | število slušateljev: 2 osebi / vozilo |  |  |
| 12.7 | cena usposabljanja mora biti vključena v končno ceno vozil |  |  |
| 13. | Vzdrževanje vozil |  |  |
| 13.1 | zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje vozil in nadgradenj v RS v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let |  |  |
| 13.2 | izvedba servisiranja in oskrba z nadomestnimi deli v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila) |  |  |
| 14. | Garancijski pogoji |  |  |
| 14.1 | trajanje garancije: min. 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) |  |  |
| 14.2 | garancijski pogoji: garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, …) ter brez izjem ali dodatnih pogojev |  |  |
| 14.3 | garancijski pogoji: garancija mora vključevati kompletno vozila ter vso dodatno in pripadajočo opremo |  |  |
| 14.4 | veljavnost garancije: garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope |  |  |
| 14.5 | garancija na prerjavenje: v trajanju najmanj 7 let |  |  |
| 14.6 | garancija na sistemske napake: v trajanju najmanj 5 let |  |  |

Opomba: Vozila sklop 3 (pozicija 1 in pozicija 2) morata biti istega proizvajalca ter istega tipa.

SPLOŠNE ZAHTEVE OB PREVZEMU VOZIL

- vozilo z vso opremo mora biti novo / nerabljeno, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo z vgrajeno in pripadajočo opremo;

- vozila ima lahko prevoženih največ 300 km;

- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto;

- rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do1/2;

- rezervoar za AdBlue mora biti poln;

- vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornje mejne vrednosti (max.), prav tako tudi tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla, ki mora ustrezati zahtevam glede na čas dobave;

- izbrani ponudnik mora izvesti usposabljanje uporabnikov (voznikov) za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil;

- dokumentacija za vsako vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila:

- potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1);

- en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja);

- garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice);

- servisna knjižica;

- seznam pooblaščenih servisov;

- navodilo za uporabo v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:

    - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu) ali v digitalni obliki z možnostjo dostopa v komunikacijskem sistemu vozila;

    - priložena vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku ali vnesena v komunikacijski sitem vozila (velja za digitalno verzijo navodil).;

- navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:

    - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu) ali v digitalni obliki z možnostjo dostopa v komunikacijskem sistemu vozila;

    - v kolikor je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo;

    - priložena vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku ali vnesena v komunikacijski sitem vozila (velja za digitalno verzijo navodil).