Projektna naloga, št. 430-72/2026

za študiji s področja zagotavljanja novih vodnih virov za namakanje kmetijskih zemljišč za SKLOP 1 in SKLOP 2

- UVOD

V Sloveniji se je podnebje v zadnjih treh desetletjih močno spremenilo, projekcije pa kažejo, da se bodo te spremembe v prihodnjih desetletjih še stopnjevale. Povečuje se intenzivnost padavin, hkrati se spreminja tudi razporeditev padavin, podaljšujejo se sušna obdobja, pojavnost ekstremnih dogodkov (poplave, vročinska obdobja in spomladanske pozebe) pa se stopnjuje.

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2015–2021 analizira spremembe klimatskih in hidroloških danosti na območju Slovenije v obdobju 1961–2011. Zaznano je zvišanje temperature zraka na območju Slovenije, povečanje števila toplih in zmanjševanje števila ledenih dni, povečanje jesenskih padavin in njihov upad v preostalih delih leta, tanjšanje odeje novega snega in njeno krajše trajanje. Na letni ravni je ponekod zaznan upad povprečne količine padavin, ki je značilen še zlasti za pomladno in poletno obdobje. Višje temperature pomenijo tudi večje izhlapevanje, ki ob hkratnem zmanjšanju količine padavin negativno vpliva na količino vode v vodotokih in stoječih vodah.

V splošnem se globalna in lokalna prizadevanja delijo na blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Namakanje kmetijskih zemljišč in spomladansko oroševanje sodita med najbolj učinkovite pristope za prilagajanje na podnebne spremembe – na sušo, vročinski stres in spomladanske pozebe.

Namakanje je dodajanje vode rastlinam, kadar je med vegetacijo v tleh primanjkuje, s tem pa se zagotovi stabilnejša rastlinska pridelava, bolj kakovostni pridelki ter nemotena oskrba prebivalstva s hrano. Namakanje je torej osnovni tehnološki ukrep, katerega namen je zagotoviti optimalno rast in razvoj gojenih rastlin.

Med namakalne sisteme sodijo tudi oroševalni sistemi za protislansko zaščito, kar je zelo učinkovit način zaščite pred spomladansko pozebo, ko se temperature v času cvetenja sadnega drevja temperature lahko spustijo pod ledišče.

V svetu se poraba vode za namakanje povečuje in po nekaterih ocenah predstavlja že 70 % vse odvzete vode iz vodonosnikov in rek. Domneva se, da se bodo zaradi podnebnih sprememb, povečale tudi potrebe po namakanju v večini regij po vsem svetu. V Sloveniji se namakanje kmetijskih zemljišč izvaja v premajhnem obsegu, saj je namakanje mogoče na le okrog 2 % kmetijskih zemljišč. Eden od vzrokov je tudi dosegljivost vode za namakanje v obdobjih dolgotrajnih suš.

Največja razpoložljivost vodnih virov za namakanje kmetijskih površin v Sloveniji je v dolinah vodotokov na aluvialnih tleh, kjer je poleg površinskega vodotoka pogosto prisotna tudi lahko dostopna podzemna voda (doline Save, Drave, Mure, Krke, Kolpe in Vipave). V dolini Vipave dodatno prispeva k večji razpoložljivosti največji za namakanje namenjen umetni zadrževalnik in v zgornjesavski dolini večja nabirka površinskega odtoka. Ocenjuje se, da so na dveh tretjinah površine Slovenije vodni viri za namakanje slabo razpoložljivi.

Naročnik želi s študijami pridobiti informacije o možnostih za izgradnjo novih ali sanacijo obstoječih večnamenskih akumulacij, namenjenih za protipoplavno zaščito ter namakanje kmetijskih zemljišč, na način, da bi bilo mogoče viške vode v času najbolj intenzivnih padavin zadržati in omejiti poplavni val, zadržano vodo pa v sušnih delih leta uporabiti za namakanje kmetijskih zemljišč, saj je namakanje osnovni tehnološki ukrep, katerega namen je zagotoviti optimalno rast in razvoj gojenih rastlin za stabilnejšo oskrbo prebivalstva s kakovostnimi pridelki.

- SKLOP 1 - Študija izvedljivosti sanacije obstoječe akumulacije Požeg za namakanje kmetijskih zemljišč

I. Izhodišča

Akumulacijsko jezero Požeg se nahaja na zahodnem delu Dravskega polja, južno od Rač, ne daleč od naselja Požeg v Občini Rače-Fram. Akumulacija je nastala v 60. letih 20. stoletja z zajezitvijo Framskega potoka. Akumulacijo napajata Framski potok, ki je levi pritok Polskave in izvira na Slivniškem Pohorju, ter Drosarica, ki izvira na območju Zgornje Polskave. Skupna prispevna površina znaša 25 km2. Del akumulacijskega protora je stalno ojezerjen na koti 259,5 m, pri čemer površina vodne gladine znaša 35 ha, protornina pa po projektu 570.000 m3. Akumulacijsko jezero je precej zamuljeno, zato je protornina vode na koti stalne ojezeritve nižja. Vodna gladina pri polnem zadrževanju je na koti 261,7 m in meri 74 ha. Volumen za sploščanje visokovodnega vala med kotama 259,5 m in 261,7 m znaša približno 1,15 milijona m3.

Projektirane funkcije, ki naj bi jih vršila akumulacija Požeg so: zadrževanje visokih vod, nabiranje vode za potrebe bogatenja nizkih pretokov mlinščice in Framskega potoka, raba vode za namakanje kmetijskih zemljišč, osnovna ojezeritev za ohranjanje obvodnih, vodnih in močvirskih biotopov, zaplavni prostor v obliki rezerve volumna, vzreja toplovodnih rib ter rekreacija, lov in ribolov.

Vodna nabirka za namakanje kmetijskih zemljišč je predvidena med minimalno glasino na koti 258,5 m in zajezeno gladino na koti 260 m z volumnom vode 480.000 m3. V tem razponu se voda poleg namakanja predvideva tudi za bogatenje sušnih pretokov. Hkrati pa je prostor v stalni ojezeritvi namenjen tudi za ekstenzivno vzrejo rib. Ob izpustu so namreč zgrajeni zimovalniki ter bazen za vzrejo mladic.

Območje Akumulacije Požeg je izjemno biotsko pestro, ugotovljena je prisotnost redkih in ogroženih vrst. V času spomladanske in jesenske selitve ptic se ustavljajo tudi jate kormoranov, rac, gosi, čapelj, pobrežnikov, galebov in čiger. Območje Akumulacije Požeg je del Nature 2000 (Rački ribniki – Požeg) in je uvrščeno med zavarovana območja, naravne vrednote in ekološko pomembna območja.

Trenutno je akumulacijsko jezero izredno zamuljeno, pretežno se uporablja za namen ribogojstva ter za zadrževanje viskokih voda, predstavlja zatočišče in življenjski prostor mnogim rastlinskim in živalskim vrstam.

Zaradi večnemenske zasnove in rabe vode iz akumulacije Požeg je pri morebitni sanaciji zadrževalnika za namakanje kmetijskih zemljišč potrebno upoštevati vse pogoje, omejitve in deležnike v prostoru. Ena od možnih rešitev za sočasno ohranjanje biotske pestrosti, habitatov, ekstenzive dejavnosti ribogojstva ter izvajanje namakanja kmetijskih zemljišč s črpanjem vode iz akumulacije Požeg je v ureditvi pregrade, posebnega nasipa, s katerim bi se omejile posledice nihanja vodne gladine in omilil negativni vpliv na vodne in obvodne habitate.

II.  Predmet javnega naročila  (SKLOP 1)

Predmet javnega naročila za SKLOP 1 je izdelava študije izvedljivosti sanacije obstoječe akumulacije Požeg za namakanje kmetijskih zemljišč, katere namen je preučitev možnosti izvedbe sanacije večnamenske akumulacije Požeg za namakanje kmetijskih zemljišč z upoštevanjem:

- vseh deležnikov v prostoru ter omejitev, ki jih predstavljajo dosedanje rabe in aktivnosti na akumulaciji,

- normativnih zahtev in drugih omejitev, ki lahko vplivajo na izvedbo sanacije ter

- interesa za namakanje med potencialnimi uporabniki.

Glavni cilj izvedbe projekta je opredelitev:

- možnosti in pogojev za sanacijo akumulacijskega jezera z upoštevanjem omejitev, ki jih predpostavljajo druge rabe (npr. Natura 2000, ribogojstvo, ...),

- normativnih zahtev in ostalih omejitev, ki lahko kakorkoli vplivajo na izvedbo sanacije,

- aktivnosti načrtovanja javnega namakalnega sistema, z namenom uporabe presežkov vode za namakanje kmetijskih zemljišč v sušnem delu leta.

Rezultati:

- Analiza stanja vode in mulja v akumulacijskem jezeru Požeg.

- Opredelitev prostornine večnamenske akumulacije (z oceno prostornine za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč).

- Opredelitev možnih lokacij za deponiranje mulja.

- Zaznava interesa po namakanju kmetijskih zemljišč med potencialnimi uporabniki.

- Opredelitev možnosti rabe vode iz akumulacije za namakanje kmetijskih zemljišč (tehnične rešitve in omilitveni ukrepi).

- Opredelitev možnosti izvedbe pregrade na jezeru za omilitev posledic nihanja vodne gladine ob odvzemu vode za namakanje kmetijskih zemljišč.

- Opredelitev možnosti namestitve plavajoče sončne elektrarne.

- Navedba predvidenih del za izvedbo.

- Finančno ovrednotenje projekta izvedbe sanacije akumulacijskega jezera.

Ugotovitve glede izvedljivosti projekta sanacije akumulacijskega jezera Požeg lahko predstavljajo izhodišče za nadaljnje aktivnosti načrtovanja namakalnega sistema.

III. Obseg in opis predvidenih storitev

Študija mora vključevati:

- opredelitev in opis akumulacijskega jezera Požeg (zgodovina, lokacija, namen, izvedba, količine, gradnja, delovanje, ipd.),

- analizo načrtovanih (projektiranih) in dejanskih rab vode na območju akumulacijskega jezera Požeg,

- analizo količinskega, kemijskega in mikrobiološkega stanja vode v akumulacijskem jezeru,

- analizo zamuljenosti akumulacijskega jezera (npr. količine in kemijsko stanje mulja, ...),

- možnosti deponiranja mulja (npr. lokacije, količine, ...),

- opredelitev in finančno ovrednotenje pogojev za ekstenziviranje ribogojske dejavnosti,

- analiza možnosti rabe vode iz akumulacije za namakanje kmetijskih zemljišč (npr. pogoji, lokacije, količina, ...),

- preveritev in ocena interesa po namakanju kmetijskih zemljišč med potencialnimi uporabniki namakalnega sistema z opredelitvijo potencialnega območja namakalnega sistema,

- podrobno analizo potencialnega nihanja vodne gladine, ki bi bila posledica odvzema vode iz akumulacije za namakanje kmetijskih zemljišč (več scenarijev – s pregrado in brez pregrade),

- analizo različnih možnosti, rešitev in pogojev za sanacijo akumulacijskega jezera z upoštevanjem deležnikov ter omejitev v prostoru,

- podrobna analiza izvedbe in opredelitev lokacije posebnega nasipa za omilitev nihanja vodne gladine,

- preučitev možnosti namestitve plavajoče sončne elektrarne,

- opredelitev obstoječih in potencialnih težav/ovir ter potencialnih negativnih posledic za naravo in okolje pri izvedbi projekta sanacije akumulacije Požeg,

- določitev parametrov, ki vplivajo na izvedbo projekta,

- analiza nadaljnjih aktivnosti načrtovanja namakalnega sistema,

- opis predvidenih ureditev – glavna dela (na akumulaciji in okolici),

- finančno ovrednotenje projekta izvedbe sanacije akumulacijskega jezera po fazah poteka sanacije.

Analiza kemijskega in mikrobiološkega stanja se opravi z laboratorijsko analizo vzorcev vode na vodotoku, na lokaciji pred predvidenim vtokom vode v akumulacijo. Pri določitvi parametrov, okoljskih standardov kakovosti in meril se smiselno upoštevajo določila Uredbe o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22 – ZVO-2).

V izdelani študiji izvedljivosti mora biti zajeta vsa komunikacija z naročnikom, upravljavcem in ostalimi deležniki, vključno s sestanki in terenskimi ogledi. Priprava študije izvedljivosti vključuje tudi vse morebitne stroške analiz in ostalih raziskav, ki so potrebne za njeno pripravo.

Izvajalec mora sproti obveščati naročnika o morebitnih težavah ali nastalih situacijah, ki bi lahko kakorkoli spremenile ali vplivale na potek priprave študije.

Izvajalec izvede predmet javnega naročila v treh (3) vsebinskih fazah:

- 1. faza: Preučitev naravnih pogojev ter opredelitev s področja namakanja kmetijskih zemljišč,

- 2. faza: Preučitev možnosti sanacije akumulacije Požeg,

- 3. faza: Opis glavnih del in finančno ovrednotenje projekta.

Za vsako predvideno fazo izvajalec predloži naročniku vmesno poročilo oz. poročilo o opravljenem delu.

IV. Način prevzemanja izdelkov in rok za izvedbo

Izvajalec pripravi končno študijo v obliki projektne naloge in jo posreduje v pregled naročniku. Pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti na svoj račun in v roku, dogovorjenem z naročnikom.

Rok za izdelavo študije je najkasneje do 27. 11. 2026.

- SKLOP 2 - Študija umestitve nove večnamenske akumulacije na območju občine Preddvor za namakanje kmetijskih zemljišč.

I. Izhodišča

Občina Preddvor leži na severu Slovenije. V severnem delu zajema Kamniško – Savinjske Alpe, ki na jugozahodu občine prehajajo na Savsko ravan, ki je del Ljubljanske kotline. Glavna vodna žila je reka Kokra, ki ima izrazit snežno-dežni rečni režim, za katerega se značilni večji pretoki spomladi, v času taljenja snega ter spomladanskih padavin, in v času jesenskega deževja. Pozimi in poleti so pretoki nižji. Zaradi reliefnih in geomorfoloških razmer imajo vodotoki v porečju reke Kokre izrazit hudourniški značaj. Z izgradnjo večnamenskih akumulacij za protipoplavno zaščito ter namakanje kmetijskih zemljišč bi viške vode lahko zadržali, preprečili in omejili poplavni val ter hkrati pridobili nov vodni vir. Vodo iz akumulacije bi v sušnih delih rastne dobe lahko uporabljali za namakanje kmetijskih zemljišč, s čimer bi preprečili sušne in vročinske strese pri rastlinah.

Na jugozahodu občine Preddvor in na severnem delu občine Šenčur je relief uravnan in prekrit z rečnimi nanosi, na katerih se je razvila rodovitnejša prst, ki je primernejša za kmetijsko obdelavo. V tem delu je kmetijstvo pomembna gospodarska dejavnost, prevladujejo pa travniki in njive, nekaj je tudi sadovnjakov. Interes za namakanje kmetijskih zemljišč med lokalnimi uporabniki na predmetnem območju je zaznan.

II.  Predmet javnega naročila  (SKLOP 2)

Predmet javnega naročila za SKLOP 2 je izdelava študije umestitve nove večnamenske akumulacije na območju občine Preddvor za namakanje kmetijskih zemljišč, katere namen je preučitev možnosti vzpostavitve večnamenskega mokrega zadrževalnika, določitev potencialne lokacije in postopka umeščanja v prostor, analiziranje možnosti večnamenske rabe vode iz akumulacije (v zimskem času za zasneževanje smučišča Krvavec, čez leto za namakanje kmetijskih zemljišč), preveritev interesa med lastniki kmetijskih zemljišč za namakanje ter opredelitev prostornine akumulacije za potrebe namakanja kmetijskih površin.

Glavni cilj izvedbe projekta je opredelitev:

- pogojev umeščanja v prostor,

- normativnih in predpisanih zahtev ter ostalih omejitev, ki lahko kakorkoli vplivajo na izvedbo projekta vzpostavitve nove akumulacije na jugozahodnem delu občine Preddvor,

- potencialne lokacije večnamenske akumulacije,

- prostornine večnamenske akumulacije, upoštevaje vse predvidene rabe.

Rezultati:

- Opredelitev/predlog umestitve lokacije mokrega zadrževalnika na območju občine Preddvor z navedbo potencialnih težav in ovir pri izvedbi projekta.

- Opredelitev prostornine večnamenske akumulacije (z oceno prostornine za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč).

- Zaznava interesa po namakanju kmetijskih zemljišč med potencialnimi uporabniki.

- Navedba predvidenih del za izvedbo projekta umestitve in vzpostavitve akumulacije v prostor.

- Finančno ovrednotenje projekta izvedbe umestitve in vzpostavitve akumulacije.

- Finančno ovrednotenje projekta izvedbe sanacije akumulacijskega jezera.

Ugotovitve glede izvedljivosti projekta umestitve večnamenskega akumulacijskega jezera v občini Preddvor lahko predstavljajo izhodišče za nadaljnje aktivnosti načrtovanja namakalnega sistema.

III. Obseg in opis predvidenih storitev

Študija mora vključevati:

- opis porečja reke Kokre na območju občine Preddvor (geomorfološke, reliefne, geološke in hidrografske značilnosti),

- analizo količinskega, kemijskega in mikrobiološkega stanja voda v porečju reke Kokre, na območju jugozahodnega dela občine Preddvor,

- hidrološki in hidravlični model za porečje reke Kokre v časovnem oknu tridesetih let ter v času poplav s stoletno povratno dobo (z analizo odtoka),

- analizo možnosti in pogojev za umeščanje akumulacije – mokrega zadrževalnika v prostor,

- preveritev in oceno interesa po namakanju kmetijskih zemljišč na jugozahodnem delu občine Preddvor in severnem delu občine Šenčur,

- analizo možnosti večnamenske rabe vode iz akumulacije (v zimskem času za zasneževanje smučišča Krvavec, čez leto za namakanje kmetijskih zemljišč),

- opredelitev količine vode za potrebe namakanja kmetijskih površin (glede na potrebe po namakanju kmetijskih zemljišč),

- opredelitev lokacije akumulacije na območju občine Preddvor,

- opredelitev prostornine večnamenske akumulacije, ki vključuje tudi prostornino za potrebe namakanja kmetijskih površin (glede na potrebe po namakanju kmetijskih zemljišč),

- preučitev možnosti namestitve plavajoče sončne elektrarne

- opis predvidenih ureditev – glavna dela (na akumulaciji in okolici),

- opredelitev obstoječih in potencialnih težav/ovir ter potencialnih negativnih posledic za naravo in okolje pri izvedbi projekta umestitve večnamenske akumulacije na območju občine Preddvor,

- določitev parametrov, ki vplivajo na izvedbo projekta,

- finančno ovrednotenje projekta izvedbe umestitve in vzpostavitve akumulacije.

V izdelani študiji izvedljivosti mora biti zajeta vsa komunikacija z naročnikom, upravljavcem in ostalimi deležniki, vključno s sestanki in terenskimi ogledi. Priprava študije izvedljivosti vključuje tudi vse morebitne stroške analiz in ostalih raziskav, ki so potrebne za njeno pripravo.

Izvajalec mora sproti obveščati naročnika o morebitnih težavah ali nastalih situacijah, ki bi lahko kakorkoli spremenile ali vplivale na potek priprave študije.

Izvajalec izvede predmet javnega naročila v treh (3) vsebinskih fazah:

- 1. faza: Preučitev naravnih pogojev ter opredelitev s področja namakanja kmetijskih zemljišč,

- 2. faza: Umeščanje akumulacije v prostor,

- 3. faza: Finančno ovrednotenje projekta.

Za vsako predvideno fazo izvajalec predloži naročniku vmesno poročilo oz. poročilo o opravljenem delu.

IV. Način prevzemanja izdelkov in rok za izvedbo

Izvajalec pripravi študijo v obliki projektne naloge in jo posreduje v pregled naročniku. Pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika, je izvajalec dolžan odpraviti na svoj račun in v roku, dogovorjenem z naročnikom.

Rok za izdelavo študije je najkasneje do 27. 11. 2026.