SPECIFIKACIJE

SKLOP 1, 2, 3: PRENOSNI RAČUNALNIKI TIP 1

| Naročnik | Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 303-4/2026-3350 |
| Naziv javnega naročila | Nakup prenosnih računalnikov za vzgojno-izobraževalne zavode |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik pri postavki 0. navede kot zahtevano. Posamezna postavka, opredeljena s strani ponudnika, mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| --- | --- | --- |
| 0. | Znamka, model oz. točna oznaka ponujenega prenosnega računalnika (PART number) |  |
| OSNOVNI PODATKI |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 1. | Masa (kg): do 2 kg |  |
| 2. | Tip baterije: Li-Ion |  |
| 3. | Kapaciteta baterije: vsaj 45 Wh |  |
| 4. | Avtonomija delovanja z eno baterijo brez polnjenja po navedbi proizvajalca: vsaj 7 ur |  |
| 5. | Možnost hitrega polnjenja |  |
| PROCESOR |  |  |
|  |  | PONUDNIK NAVEDE TIP PROCESORJA |
| 6. | Tip procesorja vsaj: - Intel® Core™ Ultra 5 serija 2 ali - AMD Ryzen 5 serija 2 |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 7. | Število jeder: Intel: vsaj 8 jeder; AMD Ryzen: vsaj 4 jedra |  |
| 8. | Število niti: Intel: vsaj 8 niti; AMD Ryzen: vsaj 8 niti |  |
| DELOVNI POMNILNIK (RAM) |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 9. | Tip pomnilnika: DDR5 |  |
| 10. | Kapaciteta pomnilnika: 16 GB |  |
| DISKOVNI PODSISTEM |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 11. | Tip diska: SSD M.2 PCle NVMe |  |
| 12. | Kapaciteta diska: 512 GB |  |
| GRAFIČNI PODSISTEM |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 13. | Integrirana grafična kartica |  |
| PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 14. | Operacijski sistem: Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano dovoljuje naročniku po pogodbi Microsoft Enrollment for Education Solutions (pogodba MS EES) legalno namestitev Windows 11 Education |  |
| 15. | Nameščena zadnja verzija BIOS-a |  |

| ZASLON |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PONUDNIK NAVEDE ŠIFRO ZASLONA (PART NUMBER) ALI NAVEDE PODROBEN OPIS |
| 16. | Tip zaslona: IPS, nesvetleč (antiglare) |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 17. | Vidni kot: vsaj 160° (horizontalno in vertikalno) |  |
| 18. | Velikost: 15,6'' ali 16'' |  |
| 19. | Ločljivost zaslona (minimalna): 1920 x 1080 (FHD) ali 1920 x 1200 (WUXGA) |  |
| 20. | Svetilnost zaslona: vsaj 300 nits |  |
| 21. | Frekvenca osveževanja: vsaj 60 Hz |  |
| POVEZLJIVOST |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 22. | Wi-Fi 6E (integriran) |  |
| 23. | Podpora avtentifikaciji 802.11ax |  |
| 24. | Bluetooth 5.3 (integriran) |  |
| 25. | Mrežni priklop RJ-45 (integriran) |  |
| 26. | HDMI 2.1: vsaj 1 |  |
| 27. | USB tip-A 3.2: vsaj 2 |  |
| 28. | USB tip-C: vsaj 2, od tega vsaj 1 podpira način DisplayPort (Power Delivery) |  |
| 29. | Avdio/mikrofon: 1 x combo vhod |  |
| AVDIO PODSISTEM |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 31. | Integriran mikrofon |  |
| 32. | Integrirana stereo zvočnika (2) |  |

| VIDEO PODSISTEM |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 33. | Integrirana spletna kamera z ločljivostjo vsaj 720p (HD) |  |
| 34. | Tovarniško vgrajen drsnik za zaščito zasebnosti oz. pokrivalo za fizično blokiranje kamere |  |
| TIPKOVNICA |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 35. | Integrirana tipkovnica s SLO znaki (nalepke niso dovoljene, ločen numerični del) |  |
| 36. | Tipkovnica proti politju |  |
| DODATNA OPREMA |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 37. | Miška za prenosni računalnik: brezžična, dva gumba + gumb na vrtljivem kolescu, optična, baterijsko napajanje ali napajanje z uporabo USB priklopa |  |
| 38. | Napajalnik z USB priključnim kablom, 65 ali več W |  |
| 39. | Ustrezna oblazinjena torba za prenosni računalnik z ročaji za prenašanje z ločenim prostorom za shranjevanje kabla in miške |  |
| DODATNE ZAHTEVE |  |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 40. | Prenosnik mora imeti zaščitni mehanizem za samodejno obnovitev BIOS-a v primeru poškodbe ali napake. |  |
| 41. | Prenosni računalnik mora biti zasnovan tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati. |  |
| 42. | Prenosni računalnik mora biti proizveden v letu v letu 2026 in mora biti nov, nerabljen; ni dovoljeno ponujati opreme iz »Refurbished«, »Renew«, »Remarket« in podobnih kanalov |  |
|  |  | PONUDNIK POTRDI IZPOLNJEVANJE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |
| 43. | Military-grade standard: Cetifikat MIL-STD-810H |  |
| 44. | Vgrajeno varnostno integrirano vezje TPM 2.0 |  |
| 45. | Energy Star certifikat ali EPEAT certitifkat, ki potrjuje, da izpolnjuje pogoje Energy Star Najvišnji standard na trgu (zelena uredba) |  |
| ZAHTEVANE PRILOGE |  |  |
| Tehnična dokumentacija ponujene opreme v slovenskem ali angleškem jeziku. Naročnik lahko preveri navedbe ponudnika in priložene tehnične dokumentacije. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Ponudnik po preteku roka za oddajo ponudbe ne sme dopolnjevati ali popravljati ponudbe v delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3, kar velja tudi za sklicevanje in usmerjanje naročnika na javno dostopne podatke o tehničnih specifikacijah. |  |  |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Predmet pogodbe je nakup prenosnih računalnikov z dostavo. Prenosni računalnik je dobavljen, ko: - je opravljena namestitev image – priprava vsakega posameznega prenosnega računalnika; - je dostavljen na lokacijo uporabnika (tj. vzgojno-izobraževalni zavod, v nadaljevanju: VIZ). V fazi presoje dopustnosti ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva dostavo vzorčnega modela ponujenega blaga, da ta preveri ustreznost ponudbe. Dobavitelj zagotavlja, da imajo osebe, ki so v kontaktu z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, znanje slovenskega jezika. Programska oprema: - Dobavitelj bo za vsak prenosni računalnik dobavil licenco Windows 11, ki pravno gledano dovoljuje naročniku po pogodbi Microsoft Enrollment for Education Solutions (pogodba MS EES) legalno namestitev Windows 11 Education in namestil operacijski sistem Windows 11 Education in ustrezno programsko opremo. - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 11 pridobi pod pogoji Microsoftove pobude Shape the Future, kot je navedeno v Prilogi 2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ponudnik s predložitvijo dokumenta nabavi licence preko OEM partnerja). Licence bodo uporabljali VIZ, pri čemer so vsi VIZ, ki jim bodo dobavljeni računalniki, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future. - Dobavitelj poskrbi za namestitev ustreznih gonilnikov in namesti vse avtomatske posodobitve operacijskega sistema, ki so na voljo preko spleta. - Po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (izbranemu ponudniku sporočeno po pravnomočnosti oddanega javnega naročila). Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - dobavitelj lahko izvede dobavo z osebno dostavo ali s pošto oz. drugo dostavno službo, - najmanj 2 delovna dneva pred predvideno dobavo bo dobavitelj pooblaščeno osebo uporabnika (direktor, ravnatelj) preko elektronske pošte ali pisno obvestil o načinu in predvideni uri dobave opreme, - če uporabnik ne odgovori na pisno obvestilo dobavitelja in dobavitelj zato ne more opraviti dobave, mora dobavitelj o tem nemudoma obvestiti naročnika, sicer zamuda ne bo opravičena, - uporabnik mora v roku 14 dni od prevzema opreme preveriti pravilnost dobave in preizkusiti delovanje vse dobavljene opreme. V kolikor dobava ni pravilna (napačna oprema, manjkajoče komponente, nedelujoča oprema ipd.), mora uporabnik preko elektronske pošte ali pisno obvestiti dobavitelja o nepravilni dobavi, s čimer se šteje dobava za zavrnjeno. Dobavitelj mora na lastne stroške odpraviti napako v dobavi. Od dneva prejema obvestila o nepravilni dobavi se nadaljuje tek roka za dobavo, s čimer dobavitelj lahko preide v zamudo; - dobavitelj bo moral dobaviti vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo (lahko v elektronski obliki, shranjeni na namizju) za vsak prenosni računalnik. Dobavitelj naročniku po podpisu pogodbe v dogovoru s skrbnikom pogodbe na strani ministrstva poroča o stanju izvedenih dobav. Predmet pogodbe je tudi nakup naslednjih spremljajočih storitev: - podpora uporabnikom, kar je podrobneje opisano v nadaljevanju. Podpora uporabnikom: - Tehnična in strokovna podpora VIZ bo nudena preko telefona in e-pošte za splošne informacije in preprosta vprašanja. Podpora uporabnikom se izvaja v slovenskem jeziku. - Telefonska podpora: - Traja 2 leti od podpisa pogodbe. - Odzivni čas za odgovor je največ 1 delovni dan. - Podpora preko e-pošte: - Traja 2 leti od podpisa pogodbe. - Odzivni čas za odgovor je največ 1 delovni dan. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji: - Dobavni rok: najkasneje do 25 avgusta 2026. - Garancija: 36 mesecev, baterija 12 mesecev, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški, stroški pošiljanja opreme), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. - Odzivni čas: 1 delovni dan. - Doba zagotavljanja rezervnih delov: 6 let. - Čas popravila: do največ 5 delovnih dni. - Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi najmanj 3-krat: po 45 dneh. - Vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta, ki jih zagotovi dobavitelj in so skladne z zahtevami naročnika. |  |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek