TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Gozdarska prikolica z dvigalom:

- Nosilnost prikolice med 11 000 in 14 000 kg

- Bruto skupna masa  do 17 000 kg

- Nakladalna površina  najmanj 2,5 m2

- Nakladalna dolžina do 4000 mm z možnostjo podaljšanja

- Skupna dolžina do 6300 mm

- Širina prikolice do 2500 mm

- Gume program »Forest trailer« 550/45 – 22,5 12pr ali boljše

- Največ 4 pari ročic, podaljški, tip forwarder z adapterji za razširitev

- Gibljiva ruda s priklopom K80

- Število cilindrov na rudi: 2

- Notranji pogon 2 wd na eni osi z elektronskim nadzorom hitrosti

- 1 par verig na pogonski osi

- Zavore hidravlične na 4 kolesih

- Rezervoar za olje najmanj 90 L

- Hladilnik olja

- Črpalka variabilna z multiplikatorjem z pretokom najmanj 110L/MIN

- Led delovne luči na roki

- Kovinska zaščita delovnih luči

- Zložljive zadnje luči

- Rezervoar napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja

- Komplet orodja za vzdrževanje in mazanje

- Minimalni doseg dvigala 9 metrov

- Bruto dvižni navor pri najvišjem tlaku najmanj 80 kNm

- Moč dviga na 4m najmanj 1400 kg brez prijemala in rotatorja

- Število obračalnih cilindrov najmanj 4

- Navor cilindrov najmanj 20 kNm

- Dvigalo priklopljeno na traktorski load sensing ali Power beyond priključek

- Podporne noge tip FD

- Klešče z prijemalno površino najmanj 0,26 m2

- Rotator 60 kN

- Dvojna zavora za rotator

- Blažilec obračalnega in dvižnega cilindra

- Elektro proporcionalne joystick komande z displejem montirane v traktor

- Kamera na zadnjem delu prikolice povezana z displejem v kabini

- Pooblaščen servis v Sloveniji

- Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan

- Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan

- Garancija minimalno 36 mesecev oz. tri leta

- Vsi redni servisi v roku garancije

- Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku

- Ponudnik mora strojev v sklopu pogodbe o nabavi dostaviti na željeno lokacijo, ki jo predhodno določi naročnik

- Polepitev vozila (logotipi in napisi SiDG) usklajeno z željami naročnika. Naročnik ponudniku zagotovi grafične podlage za izdelavo nalepk za polepitev.

Ostale obvezne zahteve za gozdarsko prikolico z dvigalom

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- slike ponujene dvižne naprave s tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

- Traktor za prikolico

- Širina traktorja največ 2500 mm

- Višina traktorja največ 3100 mm

- Dolžina traktorja največ 5200 mm

- Razdalja od tal najmanj 450 mm

- Teža traktorja najmanj 6500 kg in največ 7000 kg

- Največja skupna teža 12000 kg

- 4 valjni turbodiesel motor, ki izpolnjuje okoljske zahteve po veljavni EU zakonodaji glede emisij

- Prostornina motorja najmanj 4,5 l

- Moč motorja najmanj 130 kW

- Reverzibilni ventilator hladilnikov

- Pogon 4x4

- Močnejša, vzmetena prednja prema

- Zaklepanje diferenciala

- Brezstopenjski menjalnik

- Dodatno tesnenje bloka menjalnika ali šasija (dodatno tesnenje ali šasija, če ju proizvajalec ponuja)

- Dvo smerna hidravlika zadaj

- Load sensing ali Power beyond hidravlična črpalka s hladilnikom olja in ustreznimi priključki kapacitete najmanj 160 l/min

- Ločen rezervoar hidravličnega in menjalniškega olja

- Največ 3 pari hidravličnih ventilov zadaj

- Največ 2 para hidravličnih ventilov spredaj

- Sprednja hidravlika

- Poteznica za sprednjo in zadnjo hidravliko

- Senzor nivoja hidravličnega olja

- Stroj, napolnjen z biološko razgradljivimi olji in filtri za biološko razgradljiva olja

- Separator vode iz goriva

- Sprednja priključna gred

- Hitrosti zadnje priključne gredi 540/540E/1000

- Priklop za prikolico K80 + avtomatski priklop

- Prednji blatniki

- Zagozde za kolesa

- Rotacijska luč

- Topling, poteznici z hitro -  vpenjalnim kavljem za prednjo in zadnjo hidravliko

- Rezervoar za gorivo kovinski, prostornina največ 180L

- Rezervoar za AdBlue prostornine najmanj 40L

- Razširjeni pogled na zadnjem delu kabine za preglednejše delo z dvigalom na višjih predelih

- Dvojna vrata na kabini

- Ventilacija, gretje kabine, klimatska naprava

- Vzmetena kabina

- Ergonomsko oblikovan 3 smerno zračno vzmeten plavajoč sedež, ki se obrne za 180 stopinj

- Volan na zadnjem delu kabine s pedali za upravljanje traktorja ko je strojnik obrnjen s sedežem nazaj

- Standardna svetlobna oprema in varnostne utripajoče luči (vsa potrebna svetlobna oprema stroja za promet)

- Sovoznikov sedež

- Notranje vzvratno ogledalo

- Hitro snemljivi zunanji vzvratni ogledali

- Gasilni aparat

- Vgrajen radio z zvočniki

- Neprebojno zadnje steklo z vgrajenim brisalcem in šobo za pranje stekla

- Klasična prednje steklo z vgrajenim brisalcem in šobo za pranje stekla

- Delovne led luči spredaj in zadaj

- Gozdarske gume z bočno ojačitvijo, spredaj 500/65R28, zadaj 600/65R38, minimalno hitrostni razred D ali višji in možnostjo montaže kolesnih verig za delo v gozdu.

- Ojačana platišča

- Zaščita ventilov na platiščih pred zunanjimi vplivi

- Nosilec za motorno žago

- Zaboj za orodje

- Traktor mora biti opremljen z loki za zaščito prednje havbe, zaščito kabine, zaščito podvozja traktorja, povezavo prednjih rok ( gozdarska nadgradnja ).

- Možnost GPS sledenja stroja

- Pooblaščen servis v Sloveniji

- Dobava nadomestnih delov 1 delovni dan

- Odzivni čas za popravilo 1 delovni dan

- Garancija minimalno 36 mesecev oz. tri leta

- Vsi redni servisi v roku garancije

- Tovarniški seznam intervalov, opravil in potrebnega materiala za redne servise v garancijskem roku

- Uradni podatek o porabi goriva v l/obratovalno uro za potrebe uveljavljanja trošarine (ko je stroj prižgan):

- Ponudnik mora strojev v sklopu pogodbe o nabavi dostaviti na željeno lokacijo, ki jo predhodno določi naročnik

- Polepitev vozila (logotipi in napisi SiDG) usklajeno z željami naročnika. Naročnik ponudniku zagotovi grafične podlage za izdelavo nalepk za polepitev.

- Dobavni rok za celotno javno naročilo največ 6 mesecev od podpisa pogodbe

Ostale obvezne zahteve za traktor 4X4:

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

- Gozdarski vitel

- Profesionalna tritočkovna vitla

- možnost priklopa na sprednji in zadnji kardan

- proporcionalna zavora

- hidravlična pregibna deska širine od 2 do 2,2 m

- vlečna sila vsaj 1 x 80 kN

- pletenica premera vsaj 12 mm, dolžine vsaj 80 m

- naprava za odvijanje pletenice

- daljinski upravljalnik za profesionalno rabo

- Garancija minimalno 36 mesecev oz. tri leta

- Vsi redni servisi v roku garancije

Ostale obvezne zahteve za gozdarski vitel:

Ponudnik pripravi standardno ponudbo, iz katere je razvidna ostala standardna in dodatna oprema.

V ponudbi za predmetni stroj je potrebno priložiti:

- slike ponujenega stroja z vsemi tehničnimi karakteristikami

- tovarniški seznam intervalov za redne servise v garancijskem roku

Ob predaji stroja naročniku mora biti dostavljena naslednja tehnična dokumentacija:

- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- katalog rezervnih delov (1x v elektronski obliki – obvezno, neobvezno v tiskani obliki – vezana knjiga),

- potrjena servisna knjižica,

- garancijska knjižica – list,

- CЄ izjava o skladnosti in opravljen pregled ZVDI (veljavnost 3 leta).

Ob predaji kompletnega stroja je potrebno dostaviti vso potrebno dokumentacijo in izjave za vgrajeno opremo, ki mora biti v skladu s slovenskimi tehničnimi standardi.

Komplet traktorja in obeh priključkov se dostavi na lokacijo v Sloveniji, ki jo pred prevzemom sporoči naročnik. Dostava je del ponudbe in se naročniku ne zaračuna posebej.