TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

NAJEM MULTIFUNKCIJSKIH NAPRAV IN STORITVE TISKANJA

in

OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV

Dokument predstavlja tako tehnične specifikacije zahtevane opreme, kot tudi obrazce za ugotavljanje izpolnjevanja tehničnih zahtev.

Ponudnik v obrazcih izpolni podatke, ki so označeni z * in druge smiselne podatke.

Obvezno navede številko strani iz ponudbene dokumentacije, kjer se nahaja dokazilo, da je oprema dejansko izpolnjuje zahtevane tehnične lastnosti, proizvajalca, produkt oz. model in kataloško številko (part number) in kolikšno garancijo za opremo ponuja (v mesecih).

Opomba:

- Papir nestandardnih formatov je papir, ki odstopa od papirja standardnih formatov. Pri tem pa so standardni formati določeni z npr. ISO  216:2007 (samo primeroma navajamo: A4, A5, ipd.).

- Bypass (večnamenski/ročni podajalnik za papir) je vhod za posebne medije pri tiskanju (stranski/sprednji). Ni enako kot ADF (zgornji podajalnik izvirnikov za skeniranje/kopiranje).

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH ZAHTEV

*IZPOLNI PONUDNIK

| Ponudnik (naziv, naslov)* |  |
| --- | --- |

Ta dokument določa minimalne tehnične in poslovne zahteve za najem barvnih multifunkcijskih naprav (MFP) za dve področji:

- klasični pisarniški uporabniki (strokovne službe, poslovne enote, hčerinske družbe)

- poštne poslovalnice

Zahteve so pripravljene funkcionalno in v skladu z načelom nevtralnosti do proizvajalcev. Kjer je navedena funkcionalnost ali tehnologija, se razume z dodatkom »ali enakovredno«.

SKUPNI NADZORNI IN UPRAVLJAVSKI PORTAL (obvezno)

Opomba o sobivanju s PaperCut MF (področje strokovnih služb, poslovne enote, hčerinske družbe – v nadaljevanju: strokovne službe)):

Nadzorni/upravljalski portal ponudnika je namenjen floti (telemetrija, firmware, konfiguracije, poročila, auto-toner). Ne nadomešča PaperCut MF (secure/pull release, kvote, obračun, poročila po uporabnikih); ponudnik zagotovi soobstoj brez konfliktov agentov/storitev.

Lastnosti portala/sistema

| Lastnosti portala/sistema | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| --- | --- | --- |
| - Dostop naročnika (RBAC); možnost SSO (integracija z Entra ID/AD, SAML ali enakovredno) |  |  |
| - Vidnost vseh naprav (status, zaloge tonerja, števci, napake) |  |  |
| - Pravočasna avtomatska dobava tonerjev |  |  |
| - Mesečna poročila (volumni A4/A3 B/W, A4 barva) – priloga računu |  |  |
| - Oddaljene posodobitve firmware (podpisan FW) in oddaljene konfiguracije (templatiranje nastavitev) |  |  |
| - Obveščanje (e-mail) o nizkem stanju tonerja in napakah; možnost več prejemnikov po lokacijah |  |  |
| - GDPR in zasebnost: gostovanje podatkov v EU |  |  |
| - Razpoložljivost portala ≥ 99,5 % |  |  |

- klasični pisarniški uporabniki:

| MFP: | A3 barvni MFP – TIP 1 in TIP 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obseg: | strokovne službe |  |  |
| Predmet: | operativni najem MFP naprav z vzdrževanjem, potrošnim materialom (tonerji) in oddaljenim monitoringom |  |  |
| Zahteve: |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Vključitev v obstoječi PaperCut MF (embedded) – secure/pull release, kvote in poročila Ponudnik mora vključiti vse nove MFP (strokovne službe) iz tega naročila v PaperCut MF, tako da je zagotovljen secure/pull tisk, avtentikacija (kartica/PIN) in poročila. |  |  |  |
| - Podpora Microsoft 365 storitvam (Universal Print, SharePoint Online/OneDrive, Exchange Online – Modern Auth). |  |  |  |
| - Ponudniki priložijo tehnične listine kot dokazilo skladnosti |  |  |  |
| Servis, SLA in uvedba: |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Odziv na lokaciji: - TIP 1:≤ 8 h, ciljna odprava ≤ 24–36 h. in - TIP 2: ≤ 4 h; ciljna odprava ≤ 24–36 h. |  |  |  |
| - Samodejna dobava potrošnega materiala; vključeni potrošni deli; nadomestna naprava pri izpadu > 2 dni. |  |  |  |
| - Integracija v PaperCut MF (konfiguracija tiskalnih vrst, migracija pravil/kvot/skupin, Azure AD, secure release); uskladitev z Universal Print po potrebi. |  |  |  |
| - Usposabljanja in dokumentacija v slovenščini. |  |  |  |
| - Preizkus in prevzem |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Vse naprave (nove MFP + obstoječi mrežni tiskalniki) v PaperCut konzoli; pravilne lokacije/oddelki. |  |  |  |
| - Secure/pull tisk z obstoječimi karticami/PIN. |  |  |  |
| - Test Scan‑to‑Email (OAuth), Scan‑to‑SharePoint/OneDrive (predloge, metapodatki), Scan‑to‑SMBv3/sFTP |  |  |  |
| - Vse naprave (nove MFP + obstoječi mrežni tiskalniki) v PaperCut konzoli; pravilne lokacije/oddelki. |  |  |  |
| - Secure/pull tisk z obstoječimi karticami/PIN. |  |  |  |
| - Test Universal Print scenarija (registracija/deljenje, odjemalci, funkcije, secure release/pull‑print). |  |  |  |
| - Poročila (A3/A4, barva/BW). |  |  |  |

- MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA TIP 1

| MFP | Tip naprave | Enota mere | Okvirna količina | Okvirna mesečna količina izpisov (strani/mesec) | Proizvajalec* | Produkt in model* |  | Kataloška številka: * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP 1 | barvna večnamenska naprava A3, samostoječa | KOS | 54 | do 10.000 |  |  |  |  |
| Funkcionalne zahteve: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Tisk/kopija/skeniranje; barvni izpis; avtomatski obojestranski tisk (dupleks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A6–A3; podprte gramature najmanj ≥ 60–200 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zaslon na dotik, upravljavska plošča naj bo velika vsaj 7'', prilagodljiv UI in podpora embedded aplikacijam (PaperCut MF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integracija v Microsoft 365: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Universal Print: nativno ali prek Universal Print Connectorja (ponudnik navede). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scan‑to‑SharePoint Online/OneDrive (predloge/metapodatki); Scan‑to‑Email z OAuth 2.0 (Modern Auth). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IPP/IPPS, AirPrint/Mopria/IPP Everywhere, ali enakovredno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varnost in skladnost: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Šifriran notranji disk/SSD (AES‑256), varno brisanje (kriptografski erase ali večkratni overwrite). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TLS 1.2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podpisan firmware, secure boot; redne varnostne posodobitve. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avtentikacija PIN/kartica/NFC; revizijske sledi in izvoz v SIEM (syslog). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GDPR: potrdilo o sanitizaciji ob koncu najema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okolje in ergonomija: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - ENERGY STAR/Blue Angel Naprava je energetsko učinkovita, ima nizko emisijo škodljivih snovi, je varčna s papirjem in je izdelana tudi z recikliranimi surovinami, vse skladno z ustreznimi okoljskimi certifikati (Energy Star, Blue Angel, ali primerljivimi). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hrup ≤ 60 dBA pri tisku; ≤ 30 dBA v pripravljenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmogljivost in hitrost: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - A4: ≥ 25 str/min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priporočeni volumen: 5.000–10.000; max cikel ≥ 30.000/mesec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prva stran: ≤ 10 s (B/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papir in dodelava: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Glavni predali: najmanj 2 predala; SKUPAJ ≥ 1.000 listov A4 @80 g/m² (npr. 2 × 500, ali enakovredno). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A3 predal: vsaj 1 glavni predal je univerzalni (A5–A3), z nastavljivimi vodili in auto size detect; kapaciteta A3 ≥ 250 listov @80 g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bypass (večnamenski/ročni): ≥ 100 listov; A6–A3; posebni/težji mediji (ovojnice, etikete); ravnejša pot. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Duplex A3: podprt (omejitve pri višjih gramaturah morajo biti jasno navedene). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skeniranje: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Duplex ADF ≥ 50 listov; ≥ 60 ipm @300 dpi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formati: PDF/PDF-A, Searchable PDF (OCR), TIFF, JPEG; odstranjevanje praznih strani, poravnava. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scan-to-mail; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje in protokoli: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - ≥ 1× GbE; Wi‑Fi opcijsko; USB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IPv4/IPv6, IPP/IPPS, SMBv3, SMTP (TLS + OAuth 2.0), SNMPv3, Syslog |  |  |  |  |  |  |  |  |

- MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA TIP 2

| MFP | Tip naprave | Enota mere | Okvirna količina | Okvirna mesečna količina izpisov (strani/mesec) | Proizvajalec* | Produkt in model* |  | Kataloška številka: * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP 2 | zmogljivejša barvna večnamenska naprava A3, samostoječa | KOS | 2 | od 20.000 do 30.000 |  |  |  |  |
| Funkcionalne zahteve: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Tisk/kopija/skeniranje; barvni izpis; avtomatski obojestranski tisk (dupleks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A6–A3; podprte gramature najmanj ≥ 60–200 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zaslon na dotik, upravljavska plošča naj bo velika vsaj 7'', prilagodljiv UI in podpora embedded aplikacijam (PaperCut MF) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integracija v Microsoft 365: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Universal Print: nativno ali prek Universal Print Connectorja (ponudnik navede). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scan‑to‑SharePoint Online/OneDrive (predloge/metapodatki); Scan‑to‑Email z OAuth 2.0 (Modern Auth). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IPP/IPPS, AirPrint/Mopria/IPP Everywhere, ali enakovredno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varnost in skladnost: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Šifriran notranji disk/SSD (AES‑256), varno brisanje (kriptografski erase ali večkratni overwrite). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TLS 1.2+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podpisan firmware, secure boot; redne varnostne posodobitve. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Avtentikacija PIN/kartica/NFC; revizijske sledi in izvoz v SIEM (syslog). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GDPR: potrdilo o sanitizaciji ob koncu najema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okolje in ergonomija: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - ENERGY STAR/Blue Angel Naprava je energetsko učinkovita, ima nizko emisijo škodljivih snovi, je varčna s papirjem in je izdelana tudi z recikliranimi surovinami, vse skladno z ustreznimi okoljskimi certifikati (Energy Star, Blue Angel, ali primerljivimi). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hrup ≤ 60 dBA pri tisku; ≤ 30 dBA v pripravljenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmogljivost in hitrost: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - A4: ≥ 40 str/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priporočeni volumen: 10.000–30.000; max cikel ≥ 50.000/mesec. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Prva stran: ≤ 7 s (B/W). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papir in dodelava: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Glavni predali (osnovna dobava): najmanj 3 osnovni predali; SKUPAJ ≥ 1.500 listov A4 @80 g/m² (npr. 3 × 500 ali enakovredno). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Univerzalni glavni predal: vsaj 1 glavni predal je univerzalni (A5–A3) z nastavljivimi vodili in auto size detect; kapaciteta A3 ≥ 500 listov @80 g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bypass (večnamenski/ročni): ≥ 100 listov; A6–A3/SRA3; posebni/težji mediji; optimizirana/ravnejša pot. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - HCF predal ≥ 3.000 (HCF je lahko A4‑only). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SRA3 (320 × 450 mm) zaželeno (predal ali bypass); če iz predala, SRA3 kapaciteta ≥ 250 listov @80 g/m². |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Gramature: predali ≥ 60–220 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Duplex A3/SRA3: podprt (omejitve pri višjih gramaturah morajo biti jasno navedene). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dodelava: Finisher (odložišče ≥ 1.000–3.000), spenjanje (≥ 65), knjižice (saddle‑stitch), Z‑zloženke, luknjač (opcijsko). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skeniranje: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Duplex ADF ≥ 100 listov; ≥ 80 ipm @300 dpi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formati: PDF/PDF-A, Searchable PDF (OCR), TIFF, JPEG; odstranjevanje praznih strani, poravnava. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scan-to-mail; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje in protokoli: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - 1× GbE (zaželeno 2.5GbE); Wi‑Fi opcijsko; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IPv4/IPv6, IPP/IPPS, SMBv3, SMTP (TLS + OAuth 2.0), SNMPv3, Syslog. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Poštne poslovalnice:

| MFP: | A4 barvni MFP – TIP 3 (enoten model) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obseg: | Poštne poslovalnice |  |  |
| Predmet: | operativni najem MFP naprav z vzdrževanjem, potrošnim materialom (tonerji) in oddaljenim monitoringom |  |  |
| Zahteve: |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Naročnik si pridržuje pravico, da bo tekom izvajanja okvirnega sporazuma vključil vso ali določeno količino MFP TIP 3 v obstoječi PaperCut MF (embedded) – secure/pull release, kvote in poročila. |  |  |  |
| - ponudnik mora zagotoviti lasten nadzorni/upravljalski portal z dostopom za naročnika. |  |  |  |
| Servis, SLA in uvedba: |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Pokritost: Republika Slovenija - Odziv na lokaciji: ≤ 4 h (delovni čas), ciljna odprava ≤ naslednji delovni dan ali nadomestna naprava |  |  |  |
| - Samodejna dobava potrošnega materiala preko portala; vključeni potrošni deli; |  |  |  |
| - Uvedba na vseh lokacijah (staging, označevanje, dostava, priklop, osnovna konfiguracija). |  |  |  |
| - Oddaljena konfiguracija in templatiranje prek portala; centralno upravljanje. |  |  |  |
| - Usposabljanje (uporabniki + admin priročnik); podpora helpdesku naročnika. |  |  |  |
| Preizkus in prevzem |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Vse naprave vidne v portalu; pravilno poimenovanje (lokacija, oznaka), status in števci. |  |  |  |
| - Obveščanje o nizkem tonerju in napakah na dogovorjene e-maile. |  |  |  |
| - Poročila (A4 B/W, A4 barva) in izvozi CSV/Excel; |  |  |  |
| - Test Scan‑to‑Email (OAuth ali M365 relay scenarij). |  |  |  |
| - Oddaljena posodobitev firmware (pilotno) in oddaljna sprememba nastavitve (predloga). |  |  |  |
| Izobraževanje uporabnikov |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - izobraževanje uporabnikov na lokacijah poštnih poslovalnic za uporabo MFN |  |  |  |
| - kratka razumljiva navodila v slovenščini za uporabo MFN (uporaba vmesnika tiskanje, skeniranje, kopiranje (vključno z kopiranjem osebnih dokumentov na 1 stran), pošiljanje e-maila,) |  |  |  |

- MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA TIP 3

| MFP | Tip naprave | Enota mere | Okvirna količina | Okvirna mesečna količina izpisov (strani/mesec) | Proizvajalec* | Produkt in model* |  | Kataloška številka: * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP 1 | barvna večnamenska naprava A4, namizna | KOS | 296 | od 1.000 do 1.500 |  |  |  |  |
| Funkcionalne zahteve: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Tisk/kopija/skeniranje; barvni izpis; avtomatski obojestranski tisk (dupleks) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A6–A4; podprte gramature najmanj ≥ 60–200 g/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zaslon na dotik, upravljavska plošča naj bo velika vsaj 7'', prilagodljiv UI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integracija v Microsoft 365: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Universal Print: nativno ali prek Universal Print Connectorja (ponudnik navede). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scan‑to‑SharePoint Online/OneDrive (predloge/metapodatki); Scan‑to‑Email z OAuth 2.0 (Modern Auth). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IPP/IPPS, AirPrint/Mopria/IPP Everywhere, ali enakovredno. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Varnost in skladnost: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Če je prisoten notranji SSD/flash, mora biti šifriran (AES‑256) in mora omogočati varno brisanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TLS 1.2+; podpisan firmware, secure boot; redne varnostne posodobitve. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Revizijske sledi in izvoz v SIEM (syslog); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - GDPR potrdilo o sanitizaciji ob koncu najema. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Podpora za avtentikacijo uporabniškega dostopa s kartico in PIN. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Okolje in ergonomija: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - ENERGY STAR/Blue Angel Naprava je energetsko učinkovita, ima nizko emisijo škodljivih snovi, je varčna s papirjem in je izdelana tudi z recikliranimi surovinami, vse skladno z ustreznimi okoljskimi certifikati (Energy Star, Blue Angel, ali primerljivimi). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Hrup ≤ 60 dBA pri tisku; ≤ 30 dBA v pripravljenosti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Kompaktne dimenzije in nizka masa (za namestitev na pult ali majhen podstavek). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmogljivost in hitrost: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Hitrost A4: ≥ 20 str/min. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Priporočeni povprečni mesečni volumen na poslovalnico: do 1.000–1.500; največji mesečni cikel ≥ 20.000. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Čas do prve strani: ≤ 10 s (B/W). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Papir in dodelava: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Format: A4 (A6–A4); avtomatski dupleks. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Predali: ≥ 2 x 250 listov ali 1 × 500 listov. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Bypass (večnamenski/ročni): ≥ 50 listov; A6–A4; posebni mediji; ravnejša pot. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skeniranje: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - Duplex ADF ≥ 50 listov; hitrost skeniranja ≥ 20 ipm @300 dpi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formati: PDF/PDF-A, Searchable PDF (OCR), TIFF, JPEG; odstranjevanje praznih strani, poravnava. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scan-to-mail; Scan-to-USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omrežje in protokoli: |  |  |  |  |  |  | *Stran v ponudbeni dokumentaciji | Zahteva izpolnjena DA /NE |
| - 1× Ethernet 1Gbps; USB. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - IPv4/IPv6, IPP/IPPS, SMBv3, SMTP (TLS + OAuth 2.0), SNMPv3, Syslog; AirPrint/Mopria/IPP Everywhere. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Za podane navedbe in izjave navedene v obrazcih za ugotavljanje izpolnjevanja tehničnih zahtev kazensko in materialno odgovarjamo.

| Datum: |  |
| --- | --- |

|  | žig |  |
| --- | --- | --- |
| Podjetje* |  | Ime, priimek in podpis odgovorne osebe |