TEHNIČNE IN DRUGE SPECIFIKACIJE NAROČILA PO SKLOPIH – OPIS

Št. zadeve LN: 43001-162/2026

Št. pogodbe: 2431-26-000632/0

NAROČILO OPREME ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ V PREDORIH NA G IN R CESTAH ZA LETO 2027 – SKLOPI: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Oznake uporabnikov – Lokacije dostave*:

- PGD BPT – Prostovoljno gasilsko društvo Bistrica pri Tržiču, Ročevnica 61, 4290 Tržič

- PGD ŠL – Prostovoljno gasilsko društvo Škofja Loka, Studenec 5, 4220 Škofja Loka

- GARS KR – Gasilska reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

Za vse sklope od vključno 1. do vključno 6. sklopa mora biti zagotovljena tudi kompatibilnost z obstoječo opremo pri uporabnikih (PGD Bistrica pri Tržiču, PGD Škofja Loka in GARS Kranj).

| Zap. št. | Vrsta in opis opreme |  | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos, par ali komplet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | 1. SKLOP – OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA: |  |  |  |
| 1 | Izolirni dihalni aparat MSA M1, nastavljivo hrbtišče, nosilec pljučnega avtomata, single line, alpha quick, kovinska zaponka za TP. Ali enakovredno. |  | GARS KR | 6 |
| 2 | Tlačna posoda Luxfer 6,8L/300 bar, kompozitna, neomejena življenjska doba z efv ventilom, opremljena s spojko alpha quick. Ali enakovredno. |  | GARS KR | 6 |
| 3 | Zaščitna obleka: - EN ISO 13688:2014/A1:2022 - EN 343:2020 - EN 469:2021 (X2, Y2, Z2) - EN 1149-5:2019 - EN 342:2018 - EN 61482-2:2020 - EN 13034+A1:2009 Komplet intervencijske obleke je sestavljen iz jakne in hlač. Je trislojna obleka (zunanji sloj + termalna bariera + membrana). Zunanji zaščitni sloj z zaščito pred mehanskimi poškodbami in plameni: kombinacija aramidnih vlaken (93 % meta aramida, 5 % para aramida) in antistatičnih vlaken (2 %), gramatura 210 g/m2. Termalna bariera: kombinacija viskoze FR (50 %) in aramida (50 %), 3D struktura, gramatura 220 g/m2. Membrana, ki preprečuje prehod vode v notranjost in omogoča odvajanje vlage iz notranjosti: DUO komponenta iz 100 % aramida in PTFE membrane, gramatura 115 g/m2. Odsevni trakovi: rumene / srebrne / rumene barve, zračni in pregibni – segmentni, lepljeni na zgornjo plast obleke. Barva: temno modra; 1 notranji žep, ki se zapira z ježkom na notranji strani jakne, v prsni višini, prišit na notranjo plast jakne; 2 žepa na zunanji strani, levo in desno spodaj, zapiranje s poklopcem na ježka, vsak žep s po 1 zanko za vponko - karabin za rokavice. Na levi strani jakne prsni žep za radijsko postajo. Nad prsnim delom je zanka za namestitev mikrofona radijske postaje. V prsni višini je »Napoleonov žep« med vrhnjo plastjo in termalno bariero. Na desni strani prsi jakne je nosilec za pritrditev svetilke. Vodna bariera na spodnjem delu rokavov in spodnjem delu jakne. Zadrga je prekrita s poklopcem in ježkom po celotni dolžini. Izvedba zadrge »panic«. Na levi strani jakne nad višino prsi je ježek za pritrditev našitka z imenom. Inšpekcijska odprtina za dostop do notranjih plasti obleke. Napis GASILEC na hrbtni strani obleke. Hlače s povišanim ledvenim delom in naramnicami, ergonomsko oblikovane. Naramnice so nastavljive, širine 50 mm, pralne, elastične, odstranljive. V pasni višini hlač nameščeni paščki z našitimi ježki za regulacijo hlač. Zaščita na kolenskem delu iz kevlarja (zaščita pred vodo in mehansko obrabo). Zunanji žep na levi in desni strani nad kolenom, vsaj en žep ima na zunanjem žepu še manjši žep za shranjevanje drobne opreme. Žep za zagozdo v spodnjem delu obeh hlačnic. Zaščita spodnjega roba hlač (zaščita pred vodo in mehansko obrabo) iz kevlarja. Vodna bariera z manšeto na spodnjem delu hlač. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 7 kpl |
| 4 | Zaščitne rokavice: EN 659:2003+A1:2008 Rokavice z izpopolnjenim sistemom ojačitev za boljšo mehansko in toplotno odpornost. Nomex mora biti na izpostavljenih mestih prevlečen s keramiko za večjo odpornost proti obrabi. Materiali: Nomex® v kombinaciji s keramičnim premazom na izpostavljenih mestih in hidrofobno obdelavo. Dlan: Vroča roka: Meta-aramid / Para-aramid pletenina s silikonsko prevleko. Hrbtna stran: Nomex s keramičnim premazom in protiudarnim polnilom. Izolacijski sloj: reciklirana aramidna netkana tkanina. Membrana - FR membrana Porelle® Aramidna podloga. Flexi - Manšeta iz negorljivih tkanin s stabilno notranjo elastiko. Anatomski kroj rokavic. Odsevni elementi, dobro viden material Nomex®. Karabin za obešanje rokavic na oblačila. Rokavice so skladne s standardom EN 659 tudi po 40 pralnih ciklih pri 60 °C. Razpon velikosti: 5-6-7-8-9-10-11-12-13. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 20 par |
| 5 | Zaščitne tehnične rokavice po opisu: Ustrezati morajo standardu: EN 388:2016: 4X44EP Sestava rokavice: 45 % visokokakovostna poliesterska vlakna, 30 % nitril, 14 % nilon, 7 % lycra, 4 % guma za zaščito pred udarci - teža: približno 200g, - dobavljive morajo biti v velikostih od vključno 5 do vključno 12, - omogočati morajo dober oprijem, - dlan mora biti prekrita z nitrilnim premazom. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 25 par |
| 6 | Čelada za tehnično reševanje: Skladna mora biti s standardi EN 16473:2014, EN16471:2014 in EN12492:2012. Teža čelade ne sme presegati 800g. Čelada mora imeti možnost prilagajanja višine in obsega (vrtljiv gumb za obseg – od 52cm do 65cm). Material lupine: termo plastika. Barva fluo-rumena z odsevnimi nalepkami sive barve. Integrirana zaščita za oči »responder« – teža 100g ± 10g (EN14458:2018). Na čeladi mora biti integriran notranji vizir / očala. Omogočati mora kasnejšo vgradnjo zaščite za oči – očala, (EN116:2001). Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 12 kos |
| 7 | Zaščitna obleka, jakna: Jakna mora ustrezati naslednjim standardom: EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1. EN 15614:2007, ISO 15384. Zaradi manjše akumulacije toplote mora biti rumene barve z manjšimi deli črne ali modre barve. Jakna mora biti čim lažja in zračna, imeti mora zadrge za prezračevanje na podpazdušnem delu, zanke za mikrofon na obeh straneh obleke. Žep za radijsko postajo na levi strani. Žep z nosilcem za baterijsko svetilko na desni strani. Notranji (Napoleonov) žep z zadrgo. Podaljšan hrbtni del zaradi večje prekrivnosti. Nastavljiva širina zapestja. Odsevni trakovi rumene in srebrne barve morajo biti segmentirani. Rokavi morajo biti visoko gibljivi z raztegljivimi conami. Jakna mora imeti zadrgo za povezavo jakne in hlač. Ovratnik naj bo ergonomski. Sestava obleke mora biti sledeča: zunanji sloj: 240 g/m², 66 % Nomex®, 4 % Kevlar®, 14 % viskoza FR, 14 % volna, 2 % P140 antistatično vlakno. Elastični del: 260 g/m², 50 % Nomex®, 50 % viskoza FR – posebna preja z elastanom ali boljše. Na zgornjemi delu hrbta mora biti napis GASILEC. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 12 kos |
| 8 | Zaščitna obleka, hlače: Hlače morajo ustrezati naslednjim standardom: EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1. EN 15614:2007, ISO 15384. Hlače morajo biti čim lažje in zračne, imeti morajo zadrge za prezračevanje na zunanjem delu stegen. Zaradi manjše akumulacije toplote morajo biti rumene barve, dopustni so manjši deli črne ali modre barve. Imeti morajo snemljive in nastavljive elastične naramnice. Omogočati morajo vstavitev pasu. Hlačnice morajo imeti trakove za prilagoditev širine. Imeti morajo zadrgo za povezavo z jakno. Sprednji žepi morajo biti na zadrgo. Stegenski žepi se zapirajo s poklopci na ježka. Na zadnjem delu morajo imeti žep, ki se zapira z zadrgo. Omogočati morajo vstavitev podloge za kolena. Za lažje oblačenje morajo imeti na sprednjem delu pasu zadrgo. Kolenski del mora biti predoblikovan in vsebovati mora raztegljive dele. Odsevni trakovi morajo biti rumene in srebrne barve in segmentirani. Sestava obleke mora biti: zunanji sloj: 240 g/m², 66 % Nomex®, 4 % Kevlar®, 14 % viskoza FR, 14 % volna, 2 % P140 antistatično vlakno. Elastični del: 260 g/m², 50 % Nomex®, 50 % viskoza FR – posebna preja z elastanom ali boljše. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 12 kos |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme |  | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos, par ali komplet |
| II. | 2. SKLOP – RAČUNALNIŠKA IN ELEKTRO OPREMA: |  |  |  |
| 9 | Prenosni aku LED reflektor: Svetilnost vsaj 19000lm Čas delovanja: ob največji osvetlitvi 160 min., pri minimalni osvetlitivi 2000lm vsaj 900 min. Stativ raztegljiv vsaj 1,8 m. Vgrajen svinčev zaprti gel akumulator – 22Ah. Zaščita pred vdorom vode IP65. Ramenski trak za lažji transport. Predal za shranjevanje polnilnega kabla. Indikator stanja baterije. Vrtljiva in nagibna glava. Dimenzije: glava: 248 x 300 x 58 mm; ohišje: 140 x 250 x 180 mm. Teža max 13 kg. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 2 kos |
| 10 | Opozorilni svetlobni diski: Komplet šestih signalnih diskov, pakiranih v trpežno gumijasto ohišje, ki služi tudi kot polnilec. - Standard IP 67. - Omogočati morajo izbiro treh različnih barv osvetlitve (rdeča, modra, oranžna). - Pritrditi jih je mogoče z magnetom ali na integrirano obešalo. - Omogočena mora biti sinhronizacija več setov. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 4 kpl |
| 11 | Baterija Milwaukee M18 8 Ah: - Baterija mora omogočati napetost 18 V. - Baterija mora biti zaščitena z vzdržljivo kovinsko konstrukcijo in odzivnimi ločevalci, da se prepreči odpoved akumulatorja zaradi čezmernih vibracij ali padcev. - Vgrajen mora imeti prikazovalnik napolnjenosti. # - Združljive morjajo biti z orodji Milwaukee M18™. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 2 kos |
| 12 | Ročna radijska postaja R5 v kompletu z mikrofonom in rezervno baterijo IMPRES Li-Ion 2200mA. Frekvenčno območje: 136-174 MHz, nastavljiva oddajna moč: 1-5 W, do 1000 kanalov, IP68, zaponka za pas. Mikrofon, zvočnik, IP68, large z izhodom za slušalko 3.5 mm AUDIO JACK. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 5 kpl |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme |  | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos, par ali komplet |
| III. | 3. SKLOP – REŠEVALNA OPREMA: |  |  |  |
| 13 | Žični poteg z opremo DIN14800-MZ16 ali enakovredno: Oprema naj bo razdeljena v dva kovčka, ločena sta lahko le jeklenica in vlečni drog. Izdelano po DIN 14800-5:2013-12. Dimenzije kovčkov naj ne presegajo 600 x 400 x 220 mm. Zagotavljati mora vlečenje, dviganje, spuščanje, pritrditev in zavarovanje tovora. Zaščita pred preobremenitvijo. Premer jeklenice 11,5 mm. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 3 kpl |
| 14 | Verižna reševalna žaga za izdelavo odprtin: Komplet verižne žage s setom za predelavo v reševalno žago za izdelavo odprtin v različne materiale. Verižna žaga Milwaukee M18 FCHS 40cm. Set za predelavo žage za izdelavo odprtin za reševanje, ki omogoča izdelavo odprtin v več različnih materialov (karoserijski in plastični deli tovornih vozil). Omogočati mora hitro predelavo v maksimalno dveh minutah. Kompatibilna mora biti z Milwaukee M18 baterijami. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 1 kpl |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme |  | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos, par ali komplet |
| IV. | 4. SKLOP – VEČNAMENSKA ORODJA: |  |  |  |
| 15 | Prenosni zaščitni pano za zaščitno mesta nesreče: Lahka prenosna stena za zaščito mesta nesreče. Komplet vsebuje 4 med seboj povezljive sklope. Višina 180 cm, dolžina 180 cm (en sklop), celotna dolžina 720 cm. Transportna vreča dimenzije 130 x 23 x 26 cm, teže max 16,5 kg. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 4 kpl |
| 16 | Aku udarni vrtalnik RESCUE-SET 18V: Reševalni komplet za reševanje ob nesrečah. Set v transportnem kovčku dimenzij 60 x 40 cm vsebuje: 1x Milwaukee 18V akumulatorski udarni vrtalnik FPD3, 2x akumulatorja Milwaukee FORGE M18 8,0 Ah, 1x GLAS-EX TURBO (za laminirano steklo), 1x Stopničasti sveder 4–30 mm Milwaukee, 1x 40-delni komplet udarno odpornih bitov Milwaukee, 1x 19-delni komplet kovinskih svedrov Milwaukee, 1x zaščitna očala v skladu z EN 166, 2 x 3 - paketi ščitnikov za sluh, 2x maska ​​za delce FFP3, Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 1 set |
| 17 | STAB PACK Lesene podpore: Lesene podpore iz lepljenega lesa – vezanih plošč s protizdrsnimi čepi. Masa: med 8,5 kg in 8,8 kg. Sistem naj vsebuje: Nosilec iz pločevine. Štiri plošče, dimenzije 270 x 180 mm, različnih debelin. Ena izmed plošč mora biti narejena na način za vstavitev dveh zagozd za prilagajanje višine podpiranja. Dve leseni zagozdi. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 8 kos |
| 18 | Triopan znak GASILCI: Visoko odsevni material. Stranice dimenzij 700 x 700 x 700mm. V etuiju za shranjevanje. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 5 kos |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme |  | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos, par ali komplet |
| V. | 5. SKLOP – OPREMA ZA GAŠENJE: |  |  |  |
| 19 | Kompresor za polnjenje izolirnih dihalnih aparatov. Tip kompresorja: 1. Tehnične zahteve: • Visokotlačni kompresor • Tip: BAUER ali enakovreden • Pretok zraka: 550 l/min • Varnostni ventil: 330 bar • Elektromotor: 400 V, 50 Hz, 11 kW • Okvir in ohišje - super silent Kompresor mora biti nameščen na robustnem podstavku z zložljivimi ročaji, gumiranimi nogami ter zaščito pred vibracijami. Ohišje mora imeti tečajno motorno ploščo za samodejno napenjanje V-jermena. Neposredna pritrditev tečajev na noge motorja ni dovoljena. Ventilator in V-jermen morata biti popolnoma zaščitena v skladu s standardom EN 12100. 2. Kontrolna plošča: B-Control Micro ali enakovredno Pri obstoječi polnilni rampi se namesti podvojena kontrolna enota z zaslonom kot na kompresorju. Funkcije in oprema: • nadzor tlaka olja, • senzor končnega tlaka, • nadzor temperature zadnje stopnje, • avtomatski odvod kondenza, • rezervoar za kondenz (min. 10 l), • sistem nadzora B-Securus, • filtrirna kartuša P41, sistem mora pri temperaturi okolice 20 stopinj C omogočati čiščenje vsaj 1700 m3 zraka, • super silent izvedba, • zajem zraka, • barva: rumena RAL 1028, 3. Sistem B-select. Avtomatski nadzor za polnjenje tlačnih posod z zrakom iz skladiščnega sistema in kompresorja. Avtomatični preklop med kompresorjem in skladiščnim sistemom. Ko tlačna posoda doseže največji tlak, preklopi nazaj na skladiščni sistem ter jo napolni do konca. 4. Krmiljenje kompresorja Visokotlačni kompresor mora biti opremljen z električnim oziroma elektronskim krmilnim sistemom, ki vključuje najmanj: • glavno stikalo (dovoljena je tudi funkcija stikala za izklop v sili, če je skladna z ustreznim standardom), • ločeno stikalo za vklop / izklop, • števec delovnih ur. Krmilni sistem mora vključevati galvansko ločitev visoke in nizke napetosti in termično zaščitno stikalo, vgrajeno v navitja elektromotorja. Krmilni sistem mora vključevati elektronski nadzor oziroma kontrolo tlaka olja, ki mora v primeru izpada tlaka samodejno izklopiti kompresorsko napravo. Nadzor tlaka olja mora vključevati tudi funkcijo nadzora smeri vrtenja. Krmilni sistem mora omogočati internetno povezavo v oblak »cloud« za oddaljen dostop, vključno z naslednjimi funkcijami: • spremljanje in beleženje podatkov, • pregled stanja naprave in vzdrževanja, • prenos novih programskih različic, • prilagajanje obratovalnih parametrov. 5. Polnilna rampa Polnilna rampa se uporabi obstoječa. Izvede se samo povezava s sistemom. 6. Banka zraka Banka zraka (8 x 50 l) se uporabi obstoječa, ki se že nahaja na lokaciji in se je ne premika. Izvede se samo povezava s sistemom. 7. Montaža in zagon sistema Odstranitev starega kompresorja, vnos novega kompresorja, povezava vseh komponent (novih in starih), zagon sistema in osnovno usposabljanje uporabnikov. Ali enakovredno. |  | GARS KR | 1 |
| 20 | Cev tlačna 75mm, dolžine 20m, fluo zelena, s spojkama storz B, alu, z gumi manšetno zaščito pred spojko na obeh straneh. Ali enakovredno. |  | GARS KR | 30 |
| 21 | Cev tlačna 42mm, dolžine 15m, fluo zelena, s spojkama storz C, alu, z gumi manšetno zaščito pred spojko na obeh straneh. Ali enakovredno. |  | GARS KR | 30 |
| 22 | Trojak B/B2C Trojak za razdelitev tlačnega voda na 3 vode. Odpiranje posameznih vodov z odvijanjem posamičnih ventilov na 7 obratov. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 2 kos |
| 23 | Omejevalec tlaka B-75 po standardu DIN 14346 ali enakovredno: Dimenzije: dolžina 220 mm, širina 126 mm. Teža ne sme presegati 2 kg. Velikost spojke: storz B. Omejevalec mora omogočati delovanje do pritiska 16 barov. Omejevalec mora zagotavljati avtomatsko sproščanje ob različnih tlačnih razlikah v sistemu. Imeti mora ventil za sproščanje tlaka v sistemu. Na merilcu morajo biti narisane puščice, ki kažejo na pravilno smer pretoka vode ob uporabi omejevalca. Vhodna spojka v sistemu mora imeti ustrezno mrežasto zaščito pred večjimi delci. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 2 kos |
| 24 | Tlačna cev B-75 20m DIN 14811. Storz B spojke z manšeto. Notranji del iz gumijaste obloge, odporna tudi na penilna sredstva, zunanja tkanina iz trdnega poliestrskega prediva s trojno pleteno konstrukcijo. Odporna na obrabo. Delovni tlak 16 bar, razpočni tlak 60 bar. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 15 kos |
| 25 | Tlačna cev C-52 15m DIN 14811. Storz C spojke z manšeto. Notranji del iz gumijaste obloge, odporna tudi na penilna sredstva, zunanja tkanina iz trdnega poliestrskega prediva s trojno pleteno konstrukcijo. Odporna na obrabo. Delovni tlak 16 bar, razpočni tlak 60 bar. Ali enakovredno. |  | PGD BPT | 10 kos |
| Zap. št. | Vrsta in opis opreme |  | *Oznaka uporabnika - Lokacija dostave | Količina: kos, par ali komplet |
| V. | 6. SKLOP – OPREMA ZA PODPORO REŠEVANJU V PREDORU: |  |  |  |
| 26 | UTV terensko vozilo s tovornim prostorom.. • Oblika: UTV terensko vozilo s tovornim prostorom.. • Kategorija vozil: T(traktor), homologirano (drugostopenjska homologacija, vozilo za posebne namene), uredi ponudnik.. • Kabina: 1+2, v celoti zaprta.. • Keson za prevoz tovora.. • Pogon: 4 x 4.. • Skupna teža – NDM, max.: 1.700 kg.. • Suha teža vozila brez nadgradnje max.: 880 kg.. • Nosilnost min.: 600 kg.. • Vlečna moč min.: 650 kg (brez zavor) oziroma 1000 kg (z zavorami).. • Medosna razdalja: 2.060 mm – 2.200 mm.. • Oddaljenost od tal (ground clearance) min.: 300 mm.. • Rezervoar za gorivo min.: 38 l.. • Max višina vozila 220cm.. MOTOR. • Bencinski z min.: 60 kW (80,5 KM).. • Prostornina motorja med 900 ccm in 1000 ccm.. • Vodno hlajen z elektronskim vbrizgom goriva.. MENJALNIK. • Brezstopenjski menjalnik.. • Sistem hitrega odziv (QRS).. • Elektronska zaščita pogonskega jermena.. • Zračno hlajen.. • Možnost izbire prenosov: L (počasna/reduktor), H (hitra), N (prosti. tek), P (parkiranje) in R (vzvratna).. • Preklopni pogon 4WD/2WD.. • Ročna zapora zadnjega diferenciala.. • Elektronski sistem za nadzor spuščanja po strmini.. PODVOZJE. • Dinamični servovolan (DPS).. • Zaščiteno z HMWP plastjo (polietilen z visoko molekulsko maso).. • A-roka sprednjega vzmetenja z 250 – 300 mm hoda.. • Dvo-cilindrsko oljno sprednje in zadnje vzmetenje ali enakovredno. vzmetenje z enim cilindrom in nastavljivim "preloadom".. ZAVORE. • Zračno hlajene disk zavore na sprednji in zadnji osi, min.: 200 mm.. • Sistem proti blokiranju koles (ABS).. KOLESA IN PNEVMATIKE. - Prednja os min.: 27x9x14R.. - Zadnja os min.: 27x11x14R.. - Terenske pnevmatike.. ELEKTRIČNI SKLOP. • Halogenski žarometi H7, skupne moči min.: 140W.. • Zadnje led luči s svetlobnim ''halo'' učinkom.. • Dva akumulatorja, vsak 12V.. • Magnetni priklop (magcode) za vzdrževanje akumulatorja z vzdrževalcem CTEK ali primerljivim.. • Moč magneta min 800W.. VOZNIŠKA KABINA. • 1+2 (voznik in sopotnika). • V celoti zaprta: vetrobransko steklo z možnostjo odprtja z brisalci, zadnje steklo z drsno ploščo, vrata in streha.. • Zgornja polovica vrat iz stekla, ki ima dvižno odpiranje in zapiranje, spodnja polovica polna.. • Nastavljiv volan.. • Ekran za prikaz stanja in funkcij vozila: prikazovalniki hitrosti, števila prevoženih kilometrov, nivoja goriva, vključenosti pogonov, ure, temperature motorja, napetosti akumulatorja.. • Vgrajen sistem za prezračevanje, gretje in ventilacijo kabine z nastavljivo temperaturo, z min. 3 stopnjami moči prezračevanja in z min. 8 odprtinami za zračenje.. • 2x mobilni kovček za shranjevanje v kabini.. • 2x ključ za vžig vozila.. • Naslonjala za glavo voznika in sovoznika.. TOVORNI DEL (KESON). • Nosilnost min. 450 kg.. • Dimenzije min.: 930 (d) x 1380 (š) x 300 (v) mm.. • Dodatna mrežasta zaščita oziroma višinski podaljški stranic – povečana kapaciteta kesona (stranske stranice in zadnja mreža, z možnostjo vrtljivega odprtja).. • Snemljive stranice kesona v celoti in do polovice višine.. • Ojačitev kesona za potrebe nadgradnje z modulom, menjava pantov.. • Menjalni okvir z zapenjali v kesonu za namestitev različnih modulov (dogovor z naročnikom).. ZUNANJOST. • Integrirani jekleni odbijač na sprednjem delu vozila, iz jeklenih cevi. premera min. 38 mm.. • Cevna konstrukcija na sprednjem delu vozila v kombinaciji z. odbijačem, za zaščito luči, bočnega dela vozila ob in pod vrati, spodnji stranski del kesona in zadnji del kesona iz jeklenih cevi,. premera min 38 mm.. • Nosilec za tovor nad pokrovom motorja, povezan s sprednjim odbijačem.. • Spredaj nameščen električni vlečni vitel z vlečno silo min.: 2.000 kg.. • Zadaj nameščena vlečna kljuka s pripadajočo vtičnico za elektriko.. • Podaljšek sprednjega odbijača za zaščito sprednje maske in svetil mora biti povezan s stransko cevno zaščito.. • Širokokotna zunanja vzvratna ogledala.. • Zunanja zaščita za blato po celotnih kolotekih.. • Zadnje zavese za blato na zadku vozila.. OPOZORILNA SIGNALIZACIJA. • Na strehi fiksno nameščena 2 kosa nizkih transparentih LED luči, max.: dimenzij 155 x 55 mm, ki oddajta modro in oranžno svetlobo. (preklopno), z možnostjo nastavitve vzorca utripanja.. • V sprednji odbijač, stranski del sprednjega dela, zadaj v mreži v zgornjem delu in v zadnji stranici kesona se vgradi 2 kosa LED opozorilnih luči, okrogle oblike, ki oddajata modro in oranžno svetlobo, kot na primer Redtronic BB4 ali enakovredno.. • Nameščen zvočnik s sireno.. • V kabino se namesti konzola za upravljanje zvočne in svetlobne. signalizacije.. • Na streho se namesti dodaten LED bar širine max.: 38 cm, dve vrsti po 9 LED diod (skupaj 18 diod), moči min.: 5W (skupaj min.: 90 W), svetilnost min.: 8.400 lumnov, robustne izvedbe, vodotesen, dolžina svetlobnega snopa min.: 500 m, širina svetlobnega snopa min.: 20 m na vsako stran. LED bar mora biti zaščiten z zaščitnim lokom.. • Spredaj na ''bull bar'' se vgradi dodatni LED reflektor, vodoodporen, min.: IP68 zaščita, robustne izvedbe, odporen na mehanske poškodbe in vibracije, svetilnost min.: 4800 lumnov, ohišje aluminij, dimenzij max.: 70 (v) x 210 (š) x 85 (d) mm, kot na primer Pictor pro 830 ali enakovredno.. • Na zadnjem delu vozila, za kabino, na zaščitnih okvirjih se vgradita 2 kosa dodatnih LED reflektorjev, okrogle oblike, moči 25 W, svetilnosti min.: 1800 lumnov, vodotesna in robustne izvedbe. Točno lokacijo določita naročnik in ponudnik.. KOMUNIKACIJSKE NAPRAVE. • V vozniško kabino se namesti digitalno radijsko postajo.. Postaja proizvajalca Motorola tip DM 4601-e ali enakovredno.. Programirana mora biti za nacionalni sistem ZA-RE. Postaja naj ima pripadajočo opremo: mikrofon, napajalni kabel, nosilec za postajo in anteno.. DODATNI MODUL VOZILA. • Modul za prevoz koritastih nosil, z vpetjem na menjalni okvir. Platforma po standardu evro palete 80 x 120cm z ojačitvijo in poviškom z izrezi po dolžini 3/4 koritastih nosil na sovoznikovi strani kesona, s 4 avtomatskimi zapenjalnimi trakovi, s hitrim zvijanjem.. OZNAKE IN BARVA. • Platišča črna (oziroma v original barvi proizvajalca).. • Barva kabine - rdeča RAL 3000.. • Pokrov motorja - rdeča RAL 3000.. • Stranice kesona z zunanje strani - rdeča RAL 3000.. • Vrata rdeča RAL 3000 v kombinaciji s črno.. • Vozilo mora imeti za boljšo vidljivost nalepljene rumene odsevne. trakove (sprednji del, vrata, povišane stranice znotraj in zunaj, zadek vozila).. • Spredaj na pokrovu motorja napis GASILCI, bele barve, odbojne barve.. • Zadaj na stranici kesona napis GASILCI IN ŠTEVILKA 112, bele barve.. • Na bokih stranic kesona napis GASILCI, bele barve. Ali enakovredno.. | PGD ŠL | 1 |
| žig; gospodarski subjekt. (ime in priimek pooblaščene osebe). (podpis) |