Naročnik:   	ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:

DOBAVA OSEBNE VAROVALNE OPREME

Tehnične zahteve za osebno varovalno opremo

Vrsta postopka

POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI

Štev.:21-B/NMV/2026

MAPA 2

Nova Gorica, april 2026

KAZALO

1.	POGOJI , VZORCI- VPRAŠANJA	3

2.	Sklop 1 - LETNA OBLAČILA	4

2.1	OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1(JOPIČ, HLAČE PAS, HLAČE FARMER)	4

2.2	OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 2(JOPIČ, 2X HLAČE PAS)	6

2.3  OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 3(HLAČE PAS, JOPA)	6

2.4  OBLEKA ZA VARILCE – KOMPLET	7

2.5  LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI	8

2.6 HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO	9

2.7 OBLEKA DEŽNA	10

3.	Sklop 2- VAROVALNA OBUTEV	11

3.1	ČEVLJI VAROVALNI – NIZEK	11

3.2	ČEVLJI VAROVALNI SREDNJI	12

3.3	ČEVLJI  VAROVALNI – VISOKI	13

3.4	ŠKORNJI VAROVALNI	14

4.	Sklop 3 ZIMSKA OBLAČILA	15

4.1	BUNDA VAROVALNA NEPREMOČLJIVA- 3 delna	15

4.2	HLAČE VAROVALNE NEPREMOČLJIVE	17

- POGOJI , VZORCI- VPRAŠANJA

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se pošlje na portal javnih naročil, skladno z določilom v točki. Za vprašanja, ki ne bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da bo nanje odgovoril.

Vzorce artiklov predloži (na poziv naročnika) samo izbrani ponudnik pred sprejemom odločitve.

- Sklop 1 - LETNA OBLAČILA

ROK DOBAVE za celoten sklop je max 15 dni od posameznega naročila. Dobavitelj bo za potrebe naročnika hranil minimalno zalogo (dva kosa posamezne številke varovalnih oblek- komplet 1 2 in 3- dobava takoj )

| - OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1(JOPIČ, HLAČE PAS, HLAČE FARMER) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standardi: |  | EN 13688:2013 |
| Tkanina: |  | Hlače pas, hlače farmar; Surovinska sestava: 64% bombaž / 34% poliester, 2% elastan Ojačitve na izpostavljenih mestih: 100% nylon Ploščinska masa: 245 g/m2 (+/- 5%) Barva osnovna: temno modra, kombinacija royal modra Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. Jakna Surovinska sestava: 64% bombaž / 34% poliester, 2% elastan Ojačitve na izpostavljenih mestih: 100% nylon Ploščinska masa: 245 g/m2 (+/- 5%) Barva osnovna: temno modra, kombinacija royal modra Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. Na prednji strani mora biti izvezen logotip EP |
| Velikosti: |  | Od 44 do 64, podaljšana in skrajšana izvedba |
| Ostale zahteve: |  | Obleka varovalna- komplet 1 je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: jakno, hlače farmar in hlače na pas. Ostale zahteve: Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, način vzdrževanja, Pakiranje; skupaj v PVC vrečki |
| Garancija: |  | garancija proizvajalca, oziroma najmanj 1 leto od datuma dobave |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: |  | - Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda; - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti |
| Vzorec: |  | Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (48-60) za pomerjanje. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika. |

OPIS ARTIKLA; OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 1

HLAČE PAS

• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju

• odsevni elementi spredaj pri stranskih žepih in zadaj na poklopcih za zapiranja žepov

• zadrga YKK®

• zanke za nošenje s pasom min 7 kos, stransko raztegljivi pas

• 2 poševna večja žepa spredaj ojačana z materialom iz najlona, dva zadnja žepa z poklopcem v spodnjem delu ojačana z materialom iz najlona

• dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki in/ali pritiskačem

• hlačnice spodaj ojačane z materialom iz najlona, širine max 4 cm

HLAČE FARER

• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju

• odsevni elementi spredaj pri stranskih žepih, na prsnem žepu in zadaj na poklopcih za zapiranja žepov

• zadrga YKK®

• stransko zapenjanje z ježkom in gumbi

• žepi na kolenih za vstavitev kolenčnikov, žepi so ojačani z materialom iz najlona

• 2 poševna večja žepa spredaj ojačana z materialom iz najlona, dva zadnja žepa z poklopcem v spodnjem delu ojačana z materialom iz najlona

• dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki in/ali pritiskačem

• hlačnice spodaj ojačane z materialom iz najlona, širina max 4 cm

JAKNA

• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju

• dva sprednja žepa na zapenjanje z gumbom in ojačana z materialom iz najlona, dva prsna žepa z poklopcem in zapenjanjem na ježka, ojačitve iz najlona na komolcih

• odsevni elementi spredaj na stranskih in prsnih žepih, zadaj na  komolcih in na ramenih

• nastavitev širine rokavov z dvema gumboma

• zadrga YKK

- OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 2(JOPIČ, 2X HLAČE PAS)

Obleka varovalna -komplet 2 – enake tehnične zahteve kot obleka KP1, razlika je v tem da obleka KP2 vsebuje 2x hlače pas.

| ## 2.3 OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 3(HLAČE PAS, JOPA) |  |
| --- | --- |
| Standardi: | EN 13688:2013 |
| Tkanina: | Hlače pas Surovinska sestava: 94% najlon / 6% elastan, 4-smerno raztegljiva tkanina Ploščinska masa: 250 g/m2 (+/- 5%) Barva osnovna: temno modra, kombinacija royal modra Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. Jopa s kapuco Surovinska sestava: 13% bombaž / 87% polister Ploščinska masa: 300 g/m2 (+/- 5%) Barva osnovna: temno modra, kombinacija črna Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. Na prednji strani mora biti izvezen logotip EP |
| Velikosti: | HLAČE PAS - od 44 do 64 JOPA – od S - 4XL |
| Ostale zahteve: | Obleka varovalna- komplet 3 je sestavljena v kompletu, ki vsebuje: hlače na pas in jopo s kapuco. Ostale zahteve: Obleka mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, način vzdrževanja, Pakiranje; skupaj v PVC vrečki |
| Garancija: | garancija proizvajalca, oziroma najmanj 1 leto od datuma dobave |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda; - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti |
| Vzorec: | Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (48-60 hlače na pas, S-4XL jopa) za pomerjanje. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika. |

OPIS ARTIKLA; OBLEKA VAROVALNA – KOMPLET 3

HLAČE PAS

• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju in s predoblikovanim, z najlonom ojačanim kolenskim predelom

• zadrga YKK® in trojni šivi

• zanke za nošenje s pasom min 7 kos, ob straneh raztegljiv pas

• 2 poševna večja žepa spredaj, dva zadnja žepa, dva stranska stegenska žepa, vsi z zapiranjem na zadrgo

• dvojni funkcionalni žep za zložljivi meter na desnem in dvojni žep na levem stegnu z zapenjanjem z ježki in zadrgo, zanka za kladivo

JOPA s kapuco

• ergonomični kroj s športnim, sodobnim videzom v modnem kroju

• dva sprednja stranska žepa

• z elastično vrvico nastavljiva podložena kapuca

| 2.4 OBLEKA ZA VARILCE – KOMPLET |  |
| --- | --- |
| Standardi: | EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E1 EN ISO 11611:2015 Kl. 1- A1, A2 EN 1149-5:2018 |
| Tkanina: | Surovinska sestava: 98 % bombaž, 2% karbonska vlakna Ploščinska masa: 310 g/m2 (+/ 15%) Barva osnovna: modra/navy Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. Kemično čiščenje mora biti omogočeno. |
| Velikosti: | Od 48 do 64 |
| Ostale zahteve: | Pakiranje; skupaj v PVC vrečki |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti velikostne št. 52. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

| ## 2.5 LETNA MAJICA S KRATKIMI ROKAVI |  |
| --- | --- |
| Material: | Surovinska sestava: 100% bombaž Barva: modra ali siva Površinska masa; 160 g/m² ± 10 % Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 60°C. |
| Kroj: | Majica z kratkimi rokavi, V- ovratnik Majica se pri pranju ne krči, primerna za industrijsko pranje. |
| Velikosti: | Od XS do XXXL |
| Ostale zahteve: | Majica mora imeti obstojno etiketo na kateri je razvidno vsaj ; velikostna številka, način vzdrževanja. Majica mora imeti vezen logotip EP(na vzorcu ni obvezen) Pakiranje; v PVC vrečki |
| Garancija: | 1 leto |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Tehnični list z opisom (v slovenščini) in fotografijo ali skico proizvoda; - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti - Potrjeni tehnični listi za vgrajene osnovne materiale |
| Vzorec: | Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set ( S-3XL) za pomerjanje. Vzorci morajo ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

OPIS ARTIKLA; MAJICA Z KRATKIMI ROKAVI

- Majica mora biti zračna ergonomsko ustrezna prijetna in lahka za nošenje

| ## 2.6 HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standardi: | SIST EN 381-5:1995 – minimalne zahteve:( razred 1 ,tip A,) |  |
| Oblika: | Surovinska sestava; Glavna tkanina hlač je sestavljena iz Cordure® (88 %) in Spandex® (12 %), kar zagotavlja vzdržljivost in prožnost, s težo 270 g/m². Izpostavljeni deli so ojačani z Armortex® Kevlar® (170 g/m²) in prevlečeni z Corduro® 500D (235 g/m²) za večjo zaščito pred odrgninami in urezninami. Notranja podloga, izdelana iz 55 % CoolMax® in 45 % Coolpass® (125 g/m²), izboljšuje uravnavanje vlage in toplotno udobje. Zaščita pred motorno žago je izdelana iz 5-slojnega poliestrskega materiala. |  |
| Podloga: |  | 55% Coolmax tkanina 140g/m2 |
| Velikosti: |  | Od XS do XXXXL, podaljšana in skrajšana izvedba |
| Ostale zahteve: |  | Hlače morajo biti udobne za nošenje, model na pas z dodanimi naramnicami, Pakiranje; v PVC vrečki |
| Garancija: |  | 1 leto |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: |  | - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi ter potrjena originalna izjava o skladnosti izdana s strani uvoznika, če gre za blago tujega porekla in če so izjava ter navodila zahtevana po Pravilniku o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči. |
| Vzorec: | K ponudbi mora biti predložen vzorec v velikosti L. Vzorec izbranega ponudnika mora ustrezati tehničnim zahtevam. Izbrani ponudnik mora kot vzorec dostaviti merilni set (S-XXL) za pomerjanje |  |

OPIS ARTIKLA; HLAČE ZA DELO Z MOTORNO ŽAGO

• raztegljiv elastičnem material za največjo udobje gibanja

• majhna teža za visoko udobje uporabe max 1,2 kg

• prednja zaščita pred koničastimi predmeti na spodnjem delu hlačnic

• ergonomsko oblikovan predel kolena in ojačana zaščita na kolenih iz Kevlarskih vlaken

• prezračevanje na zadrgo na zadnjem predelu v dolžini min. 30cm

• dvojno zapenjanje z gumbi spredaj

• zanke za namestitev pasu

• elastičen pas, povišan zadaj za zaščito ledvenega dela

• gumbi za naramnice

• žep za ključ za motorno žago

• dva sprednja žepa na zadrgo, en žep spredaj na levem stegnu, možnost montaže dodatnega žepa zadaj

na zadrgo

• žep za zložljivi meter

• pripadajoče Y naramnice, pritrditev z gumbi

• snemljiva manšeta v hlačnici spodaj

| 2.7 OBLEKA DEŽNA |  |
| --- | --- |
| Standardi: | SIST EN 343:2019 3,3 |
| Material: | Surovinska sestava: 100% poliamid s poliuretanskim premazom Ploščinska masa: 140 g/m2 (+/- 5%) Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C. |
| Velikosti: | Od S do 3XL |
| Ostale zahteve: | Barva: temno modra |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. XL. |

OPIS ARTIKLA : OBLEKA DEŽNA

Hlače – elastičen pas z nastavljivo vrvico, v celoti podložene z mrežico, šivi morajo biti varjeni, dva žepa z zapiranjem na pritiskač, ojačan del pod kolenom in nastavitev obsega hlačnic spodaj na ježka.

Jakna - prednja žepa z zapiranjem na zadrgo s poklopci, zložljiva kapuca v ovratnik, nastavljiva zapestja na ježka, podaljšan hrbtni del. Spredaj zapiranje na zadrgo s pokrivno letvijo na ježka. Podložena z mrežico in z varjenimi šivi.

- Sklop 2- VAROVALNA OBUTEV

ROK DOBAVE za celoten sklop je max 30 dni. Dobavitelj bo za potrebe naročnika hranil 2 para  posamezne številke obutve iz te mape – dobava takoj

| - ČEVLJI VAROVALNI – NIZEK |  |
| --- | --- |
| Standardi: | SIST EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S1PS HRO HI CI FO SC SR ESD EN IEC 61340-4-3:2018 EN IEC 61340-5-1:2016 |
| Zgornji material: | Mikrofibra/tekstil, perforirana v sprednjem predelu, hidrofobna in dihajoča, z odsevnim elementom |
| Podloga: | Tekstilna, zračna , antibakterijska |
| Jezik: | Zračen tekstil, z zanko za pozicioniranje jezika |
| Vložek: | Antistatičen, zračen, anatomsko oblikovan, 3 debeline vložkov za možnost natančne nastavitve prileganja vsakemu stopalu. Vložek mora biti ločljiv ter pralen na 30°C. |
| Podplat: | dvokomponenten PU/GUMA, nekovinski protipreboden podplat |
| Sistem zavezovanja: | Minimalno 4 zank za vezalke, najmanj zadnja zgornja luknjica ojačana ,da preprečuje trganje zgornjega materiala pri zavezovanju, sistem hitrega vezanja, neelastične vezalke |
| Ostale zahteve: | Oblazinjen ovratnik, proti obrabi ojačan opetnik. Čevlji so brez kovinskih delov, zaščitna kapica iz nekovinskega materiala, s TPU zaščitno nadkapo. Čevlji morajo biti udobni za nošenje (narejeni po širokem kopitu) Barva – kombinacija črne in modre. |
| Velikosti: | Od 37 do 50 |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

| - ČEVLJI VAROVALNI SREDNJI |  |
| --- | --- |
| Standardi: | SIST EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S7 HRO HI CI CR FO LG AN SC SR ESD EN IEC 61340-4-3:2018 EN IEC 61340-5-1:2016 |
| Oblika in barva: | Visok čevelj (višina B), višina vsaj 18 cm v številki 42, merjena od najnižje točke podplata zadaj do najvišje točke čevlja zadaj Barva čevlja: črna |
| Vrhnji del: | Goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano obutveno usnje debeline od 2,0 - 2,2 mm, usnjen jezik, obdelava usnja proti pregrevanju, z zanko v zadnjem delu za lažje obuvanje ter pregibno cono v zadnjem delu |
| Podloga: | Surovinska sestava: 4 slojna tekstilna podloga z gore-tex membrano ali membrano enakovrednih ali boljših karakteristik glede paroprepustnosti |
| Jezik: | Surovinska sestava: goveje gladko hidrofobirano obutveno usnje podloženo z zgoraj definirano podlogo |
| Notranji podplatni vložek: | Antistatičen, zračen, anatomsko oblikovan, 3 debeline vložkov za možnost natančne nastavitve prileganja vsakemu stopalu. Vložek mora biti ločljiv ter pralen na 30°C. |
| Zunanji podplat: | Surovinska sestava: PU/GUMA |
| Ostale zahteve: | Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu ter imeti v podplatu protiprebodno kovinsko ploščo, ki daje obutvi boljšo stabilnost. Zavezovanje vezalk vsaj skozi 3 pare rinčic in skozi vsaj 3 pare kljukic na vrhnjem delu. Dodatna kljukica na jeziku za stabilizacijo jezika. Oblazinjen ovratnik. Ojačan opetnik in udobno obložena zaščitna kapica iz umetne mase z zaščitno nadkapo. Na petnem delu odsevni element za boljšo vidljivost in pregibna cona. |
| Velikosti: | Od 37 do 50 |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite.. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

| - ČEVLJI VAROVALNI – VISOKI |  |
| --- | --- |
| Standardi: | SIST EN ISO 20345:2011 – S3 HRO HI CI WR SRC SIST EN ISO 17249:2013+AC:2014 – razred 1 zaščita proti prerezu (20m/sec) |
| Oblika in barva: | Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: zelo visok, višina vsaj 23.5 cm v številki 42, merjena od najnižje točke podplata zadaj do najvišje točke čevlja zadaj Barva čevlja: črna |
| Vrhnji del: | Surovinska sestava: goveje gladko vodo nepropustno hidrofobirano obutveno usnje debeline od 2,5 - 2,7 mm, obdelava usnja proti pregrevanju. |
| Podloga: | Surovinska sestava: 4 slojna tekstilna podloga z gore-tex membrano ali membrano enakovrednih ali boljših lastnosti. |
| Jezik: | Surovinska sestava: goveje gladko vodonepropustno hidrofobirano obutveno usnje podloženo z zgoraj definirano podlogo. |
| Notranji podplatni vložek: | Surovinska sestava: umetni material Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjega ločljivega podplatnega vložka znaša 100%. Vložek mora biti ločljiv ter pralen na 30°C. |
| Zunanji podplat: | Surovinska sestava: guma/poliuretan |
| Ostale zahteve: | Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu delu ter imeti v podplatu protiprebodno kovinsko ploščo, ki daje obutvi boljšo stabilnost.. Zavezovanje vezalk skozi najmanj 4 pare kovinskih rinčic in preko najmanj 5 parov kljukic na vrhnjem delu. Dodatna kljukica za stabilizacijo jezika. Oblazinjen ovratnik. Ojačan opetnik in udobno obložena zaščitna kapica z zaščitno nadkapo. Pregibna cona v zadnjem delu in zanka za lažje obuvanje. Maksimalna teža 2,30 kg/par v številki 42 |
| Velikosti: | Od 37 do 49 |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

| - ŠKORNJI VAROVALNI |  |
| --- | --- |
| Standardi: | SIST EN ISO 20345:2022 S5S CI FO SR HRO – minimalne zahteve |
| Oblika in barva: | Višina škornjev: višina od 35,0 cm do 45,0 cm (velikost 42) Barva; zelena ali črna |
| Vrhnji del: | Material: PU debeline od 2,5 mm do 3,0 mm |
| Notranji vložek: | Material: poliestrska tkanina Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov. |
| Zunanji podplat: | Material: nitril guma |
| Ostale zahteve: |  |
| Velikosti: | Od 38 do 49 |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Potrjen Tehnični list proizvoda z opisom in fotografijo ali skico v slovenščini, originalna navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni varovalni opremi. - Potrjene originalne izjave o skladnosti izdane s strani proizvajalca ali kopije originalnih certifikatov pooblaščene certifikacijske inštitucije za zahtevane standarde (če so dokumenti zahtevani po pravilniku o osebni varovalni opremi). V kolikor ponudniki ne priloži potrjene izjave o skladnosti, mora dostaviti kopije originalnih CE certifikatov ter certifikacijskih poročil pooblaščene certifikacijske inštitucije. Naročnik ima pravico njihovo veljavnost preveriti pri sami inštituciji. V kolikor kopije certifikatov in certifikacijskih poročil ne ustrezajo dejanskim certifikatom, se ponudba izloči - Certifikat lahko izda tudi certifikacijski organ izven držav članic EU, če izpolnjuje pogoje, katere morajo izpolnjevati certifikacijski organ držav članic EU in če standardi, po katerih je bilo certificiranje izvedeno zagotavljajo zahtevano ali višjo stopnjo zaščite. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. 42. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

- Sklop 3 ZIMSKA OBLAČILA

ROK DOBAVE za celoten Sklop : 30 dni

| - BUNDA VAROVALNA NEPREMOČLJIVA- 3 delna |  |
| --- | --- |
| Standardi: | Standardi: EN ISO 13688:2013+A1 2021, EN 343:2019 3,4, X |
| Material:DEŽNA VETROVKA | Sestava vrhnje tkanine: 100% poliester (recikliran) Ploščinska masa vrhnje tkanine: 215 g/m2 Natezna trdnost vrhnje tkanine: 600 N po dolžini in 800 N po širini (ISO 1421:2016) Pretržna trdnost vrhnje tkanine: 20 N po dolžini in 30 N po širini (EN ISO 4674-1:2016) dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: 3% Sestava podloge: 100% poliamid Vodoodpornost vodni stolpec: 20.000 Paroprepustnost vodni stolpec: 15.000 |
| Podloga 1; TERMOFLIS | Sestava tkanine: 100% poliester ( od tega 92% recikliranega poliestra) Ploščinska masa primarne tkanine: 350 g/m2 Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40 °C. Velikosti: XS-XXXXL Navodila za vzdrževanje: Pranje pri 40 °C (mlačna voda) Beljenje, likanje in kemično čiščenje niso dovoljeni |
| Podloga 2; SOFTSHELL JAKNA | Sestava osnovne tkanine: 92% poliester, 8 % elastan Ploščinska masa osnovne tkanine: 305 g/m2 Natezna trdnost osnovne tkanine: min. 600 N (ISO 13934-1:2013) Sestava sekundarne tkanine: 93% poliamid, 7% elastan Ploščinska masa sekundarne tkanine: 310 g/ m2 Dimenzijska sprememba pri pranju po dolžini in širini: max. 3% Vodoodpornost vodni stolpec: 5.000 Paroprepustnost vodni stolpec: 5.000 Navodila za vzdrževanje: Pranje pri 40 °C Beljenje, likanje in kemično čiščenje niso dovoljeni |
| Velikosti: | Velikosti: S-XXXXL |
| Ostale zahteve: | Bunda ima izvezen emblem Elektro Primorska po predlogi. Pakiranje; v PE vrečki |
| Garancija: | garancija proizvajalca |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti - Za vse zahtevane kakovostne parametre lahko ponudnik predloži dokazila proizvajalcev materialov, ki pa morajo biti s strani proizvajalca podpisana in datirana. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. L / 52. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik, mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika |

OPIS ARTIKLA : BUNDA VAROVALNA NEPREMOČLJIVA

- DEŽNA VETROVKA

Delovna jakna, zasnovana za ščiti pred slabimi vremenskimi vplivi (dež, veter), pri tem pa je zelo zračna. Jakna je opremljena z membrano, ki zagotavlja vodoodpornost in zračnost ter učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi.

Jakna ima popolnoma lepljene šive, je brez šivov v ramenskem predelu, kar povečuje vodotesnost in udobje. Rokavi so ergonomsko oblikovani za večjo gibljivost. Hrbtni del je podaljšan za dodatno zaščito.

Opremljena je z odstranljivo kapuco, ki omogoča vertikalno in horizontalno nastavitev, ter dodatnimi možnostmi prilagajanja na rokavih, robu, ovratniku in spodnjem delu jakne z elastično vrvico. Ovratnik je podložen in dodatno oblazinjen z mehko poliestersko tkanino za večje udobje ter vključuje zaščito za brado.

Jakna vključuje več funkcionalnih žepov: stranska žepa z mehko podlogo in zadrgo, notranje žepe, vključno s posebnim žepom za telefon, ki v zimskih razmerah omogoča dolgo ohranjanje baterije, ter dodatne odlagalne žepe. Prezračevanje je omogočeno z zadrgami pod pazduhami. Na zapestjih so integrirani manšetni zaključki z zapiranjem na ježke, ki preprečujejo vdor mraza in vlage.

Vsi glavni zapiralni elementi (sprednja zadrga, stranska žepa, žep za podaljšanje delovanja baterije, prezračevanje pod pazduhami ) so izvedeni z zadrgami. Jakna vključuje tudi odsevne elemente v predelu nad komolcem, za boljšo vidnost

- TERMOFLIS

Flis jakna, ki zagotavlja do štirikrat večjo odpornost proti vetru v primerjavi s standardnim flisom. Tkanina je gosto pletena, topla, delno vodoodporna in nudi učinkovito zaščito pred vetrom, hkrati pa ohranja zračnost in udobje pri nošenju.

Jakna je zasnovana brez ramenskih in stranskih šivov, kar povečuje udobje in zmanjšuje možnost obrabe. Šivi so izvedeni kot ploski za dodatno udobje pri dolgotrajnem nošenju. Rokavi so ergonomsko oblikovani, kar omogoča večjo gibljivost. Hrbtni del je podaljšan za boljšo zaščito in udobje.

Opremljena je z visokim ovratnikom za dodatno zaščito pred mrazom, ki ima dvojno plast tkanine. Spredaj se zapenja z zadrgo in ima mehko zaščito za brado. Jakna ima desni prsni žep z zadrgo, dva stranska žepa z mehko podlogo in zadrgo ter notranje žepe za shranjevanje.

- SOFTSHELL JAKNA

Udobna delovna jakna, zasnovana za zaščito pred slabimi vremenskimi vplivi (dež, veter).  Jakna je opremljena z membrano, ki zagotavlja vodoodpornost in zračnost ter učinkovito zaščito pred vremenskimi vplivi. Na notranji strani ima jakna mehek flis, kar povečuje udobje nošenja.

Jakna ima na hrbtnem delu vložek iz štirismerno raztegljive tkanine, ki skupaj z ergonomsko oblikovanimi rokavi zagotavljajo nemoteno gibljivost.  Hrbtni del je podaljšan za dodatno zaščito. Ramenski del jakne je ojačan s tkanino Cordura. Jakna je brez ramenskih šivov, kar poveča njeno vodoodbojnost.

Opremljena je s kapuco, ki omogoča dimenzijsko prilagajanje  obsega z elastično vrvico. Ravno tako se z elastično vrvico  dimenzijsko prilagaja  obseg spodnjega roba jakne, obseg manšet pa se regulira s pomočjo ježka.  Jakna se zapira spredaj na zadrgo, ki ima zaščito za brado.

Jakna vključuje več funkcionalnih žepov: stranska žepa z mehko podlogo in zadrgo ter  zunanji naprsni žep z zadrgo in odprtino za kabel slušalk na notranji strani. Dodana je tudi zanka za ID kartico.

| - HLAČE VAROVALNE NEPREMOČLJIVE |  |
| --- | --- |
| Standardi: | SIST ISO EN 343:2019 SIST EN 342:2017 – dodatne zahteve v nadaljevanju |
| Material: | Vrhnja tkanina: 100% poliamid Material: PrimaLoft® Black - 80g/m2, 100g/m2 v predelu križa Podloga: 100% poliamid Barva: črna/modra |
| Velikosti: | Velikosti: 44-64 |
| Zahtevana tehnična dokumentacija kot priloga k ponudbi: | - Navodila v slovenskem jeziku - Izjava o skladnosti - Za vse zahtevane kakovostne parametre lahko ponudnik predloži dokazila proizvajalcev materialov, ki pa morajo biti s strani proizvajalca podpisana in datirana. |
| Vzorec: | Vzorec izbranega ponudnika mora biti št. L / 52. Vzorec, ki ga mora dostaviti izbrani ponudnik, mora v celoti ustrezati tehničnim zahtevam naročnika. |

OPIS ARTIKLA : HLAČE VAROVALNE NEPREMOČLJIVE

Zimske hlače, vodoodporne, zaščita pred vetrom, elastičen pas, odstranljive elastične naramnice, dva viseča prednja žepa za orodje iz Cordure®, notranji žepi, žep za ravnilo, notranja žepa za ščitnike

Priloga 1; LOGOTIP EP

- Velikost vezenja logotipa je v x d  4 X 9 cm, barva PANTONE Blue 072 in PANTONE Orange 021 (glej prilogo)

- Na določenih artiklih se veze kompleten logotip podjetja EP v zgoraj navedeni velikosti in barvi

- Izjema; Na artiklih kjer podlaga vsebuje več kot 40% modre barve (dežna vetrovka, vetrna jakna)  je logotip vezen v beli barvi

x=3y

2x = višina črk

X=3y