Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II

Priloga

k razpisni dokumentaciji za nabavo 5 avtobusov razreda II

Kazalo vsebine

1.	TEHNIČNA SPECIFIKACIJA AVTOBUSOV - OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE	5

1.1	Obvezne minimalne tehnične zahteve	7

1.1.1.	Namen uporabe avtobusov in obratovalni pogoji	7

1.1.2.	Pogonski sklop	8

1.1.3.	Podvozje avtobusa	9

1.1.4.	Volan	9

1.1.5.	Pnevmatike in platišča	9

1.1.6.	Zavorni sistem	9

1.1.6.1.	Ročna zavora	10

1.1.6.2.	Postajna zavora	10

1.1.6.3.	Avtomatično aktiviranje postajne zavore z zaporo speljevanja	10

1.1.6.4.	Varovanje v primeru padca zračnega tlaka v zavornem krogu	10

1.1.6.5.	Deblokada zavornega sistema	10

1.1.7.	Nadgradnja avtobusa	10

1.1.7.1.	Protikorozijska zaščita	10

1.1.7.2.	Barvanje avtobusa	10

1.1.8.	Karoserija	10

1.1.8.1.	Odbijači	11

1.1.8.2.	Vetrobransko steklo	11

1.1.8.3.	Brisalci stekel	11

1.1.8.4.	Zasteklitev	11

1.1.8.5.	Zavese	11

1.1.9.	Vleka vozila	11

1.1.10.	Nosilci za montažo zaboja za smuči (ski box)	12

1.1.11.	Vrata	12

1.1.11.1.	Krmiljenje in varovanje vrat	12

1.1.11.2.	Odpiranje  vrat	12

1.1.11.3.	Vstop in izstop	13

1.1.11.4.	Ključavnice na vratih	13

1.1.12.	Rezervoar za gorivo	13

1.1.13.	Prtljažni prostor	13

1.1.14.	Avtomatično dolivanje motornega olja	13

1.1.15.	Sušilnik zraka	13

1.1.16.	Priključki za preizkus delovanja posameznih sistemov vozila	13

1.1.16.1.	Priključek za polnitev komprimiranega zraka	14

1.1.16.2.	Rezervoarji za hladilno vodo, hidravlično olje in volansko olje	14

1.1.17.	Elektrika na vozilu	14

1.1.17.1.	Generator	14

1.1.17.2.	Akumulator	14

1.1.17.3.	Naprava za zagon motorja (zaganjač)	14

1.1.17.4.	Elektronika, glavna in pomožna stikalna plošča	14

1.1.17.5.	On Board - Diagnoza (OBD)	15

1.1.17.6.	Nadzor obratovanja vozila	15

1.1.17.7.	Senzorji za vzvratno vožnjo	15

1.1.17.8.	Kamera za vzvratno vožnjo	15

1.1.17.9.	Voznikova kabina	15

1.1.17.10.	Senčnik	15

1.1.17.11.	Instrumenti in oprema v voznikovi kabini	15

1.1.17.12.	Zunanja vzvratna ogledala	16

1.1.17.13.	Notranje vzvratno ogledalo	16

1.1.17.14.	Ojačevalnik za ozvočenje	16

1.1.17.15.	Voznikovo okno (leva stran avtobusa)	16

1.1.17.16.	Predal za prvo pomoč	16

1.1.17.17.	Vozniški sedež	16

1.1.18.	Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija vozila	17

1.1.18.1.	Hlajenje potniškega prostora in vozniške kabine	17

1.1.18.2.	Prezračevanje potniškega prostora in vozniške kabine	17

1.1.18.3.	Ogrevanje potniškega prostora in vozniške kabine	18

1.1.18.4.	Sedeži v potniškem prostoru	18

1.1.19.	Notranja oprema	18

1.1.19.1.	Notranje obloge	18

1.1.19.2.	Talna obloga	19

1.1.19.3.	Police za prtljago in oprijemno drogovje	19

1.1.19.4.	Prikazovalnik STOP	19

1.1.19.5.	Digitalna ura	19

1.1.19.6.	Varnostna kladivca	19

1.1.19.7.	Koši za smeti	19

1.1.19.8.	Protipožarne naprave	19

1.1.20.	Svetila, luči	20

1.1.20.1.	Zunanja razsvetljava	20

1.1.20.2.	Razsvetljava potniškega prostora	20

1.1.21.	Avdio-Video oprema	20

1.1.22.	Označevanje smeri vožnje	20

1.1.22.1.	Prednji prikazovalnik:	21

1.1.22.2.	Stranski prikazovalnik (na desni strani avtobusa – številka linije in smer vožnje):	21

1.1.22.3.	Upravljalna enota za zunanje prikazovalnike	21

1.1.23.	Video nadzor in štetje potnikov	22

1.1.24.	Sistemi za vgradnjo na vozilo (predpriprava)	23

1.1.24.1.	Komunikacija	23

1.1.24.2.	Sistem sledenja	24

1.2	Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil	25

2.	Priloge	26

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za medkrajevne avtobuse dolžine 13 m, razreda II	28

Podatki o avtobusih in ocenjevalni list (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi):	28

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA AVTOBUSOV - OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE

Pomembno! Ponujeni avtobusi morajo izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v nadaljevanju tega poglavja. V primeru, da ponujeni avtobusi ne bodo izpolnjevali minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudniki morajo ob dobavi vozil predložiti spodaj navedeno dokumentacijo v elektronski obliki z možnostjo iskanja po ključnih besedah in tiskanja za interno uporabo. Dostop do dokumentacije mora biti omogočen najmanj 5 osebam istočasno na različnih PC-jih.

- Navodila za uporabo avtobusa v slovenskem jeziku (dva izvoda na avtobus v knjižni obliki). V navodilih mora biti natančno opisano delovanje vseh sistemov s katerimi upravlja voznik.

- Navodila za izvedbo servisa, popravila in spremne servisne liste v slovenskem jeziku. Iz navodil morajo biti razvidni vsi postopki, ki jih je potrebno izvajati pri servisiranju in navedeni vsi potrebni materiali za servisiranje (oznake za olja, hladilno tekočino, filtre,…), z oznakami pri prvi polnitvi in navedbo liste odobrenih nadomestnih maziv.

- Navodila za vzdrževanje in popravilo avtobusa v angleškem in nemškem jeziku, ter opcijsko dodatno v slovenskem jeziku (mišljeno kot reparaturna knjiga, kjer so navedeni natančni postopki vzdrževanja in popravila določenega tipa vozila z natančnimi navodili o zateznih momentih, nastavitvi ventilov, postopek zamenjave sklopov, itd. ).

- Tehnične risbe karoserijskih delov, zapisane na digitalnem mediju.

- Dostop do servisno/tehničnih informacij, ki so objavljeni s strani proizvajalca za namen izboljšave oz. izvedbo sprememb na dobavljenih vozilih.

- Električne sheme, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju na ponujenem avtobusu (dodatno natisnjeno na formatu A3 oz. A2, v odvisnosti od obsežnosti posamezne sheme; zagotovljena mora biti dobra berljivost!). Razvidne morajo biti vse povezave in priključki, oznake kablov,…

- Ponudnik mora  natisnjene sheme kompletirati v registrator in opremiti s kazalom vseh shem.

- Sheme za zračne in hidravlične instalacije, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju na ponujenem avtobusu (dodatno natisnjeno na formatu A2).

- Tehnična dokumentacija s shemami električnih, hidravličnih, zračnih in drugi inštalacij v angleškem ali nemškem jeziku, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju na ponujenem avtobusu.

- Potrdilo o izpolnjevanju uredbe o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vgrajenih sistemov za diagnostiko ter vozil v skladu z uredbo ES št. 64/2012, 582/2011 in 595/2009.

- V kolikor se ugotovi, da tehnična dokumentacija s shemami in načrti ne ustreza dejanskemu stanju na vozilu, je ponudnik dolžan dostaviti  dokumentacijo v roku 45 dni od dneva obvestila naročnika. V kolikor ponudnik v 45 dneh ne dostavi ustrezne dokumentacije, prične naročnik zaračunavati avto dneve kot je zapisano v pogodbi.

V primeru, da ponudnik ne bo predložil zgoraj zahtevanih navodil in shem, naročnik ne bo prevzel avtobusov in bo začel zaračunavati zamudne kazni za nedobavljene avtobuse, v višini kot je navedeno v pogodbi.

Vsa dokumentacija in vsi teksti  (displej voznika, nalepke na vozilu, navodila za uporabo avtobusa, navodilo za izvedbo servisa in popravilo, dokumentacija za šolanje...), morajo biti napisani  v slovenščini in morajo biti prevedeni s strani prevajalske agencije, ki izpolnjuje standard ISO 17100 (EU standard za ponudnike prevajalskih storitev).

V primeru, da tekst ne bo funkcionalno preveden po standardu ISO 17100 in v kolikor ponudnik po prejemu zapisnika o neustreznosti prevoda s strani naročnika le-tega v roku 45 dni ne bo dostavil v ustrezni popravljeni obliki - prevodu, bo naročnik dal sam, na stroške ponudnika, prevesti dokumentacijo po standardu ISO 1700.

Izbrani ponudnik mora ob predaji vozil, za ta vozila predložiti seznam vseh agregatov in sistemov (proizvajalec, tip, serijska številka - če je na voljo), ki vsebujejo maziva ali tekočine, ki se menjajo na servisu. Maziva in tekočine prve polnitve morajo vsebovati blagovno znamko, komercialno ime in tehnično specifikacijo. Primeri agregatov in sistemov: (motor, menjalnik, prva-druga prema, hlajenje motorja, klima kompresor, klimatski sistem, olje v zglobu, …).

Vse označbe in obvestila, ki so nameščena na vozilu morajo biti v slovenskem jeziku.

Ponudnik se zavezuje, da bo katalog rezervnih delov, vezan na dobavljena vozila, naročniku dostopen najkasneje v roku 45 dni po prvi registraciji vozil.

Ponudnik se obvezuje, da bo po pregledu pravilnosti podatkov v katalogu rezervnih delov s strani naročnika, in na poziv le-tega, v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev po pozivu, organiziral, na lastne stroške, za enega predstavnika naročnika, sestanek z odgovorno osebo za katalog rezervnih delov pri proizvajalcu vozil. Ponudnik se zaveže, da bo uskladil katalog rezervnih delov s predstavnikom naročnika v celoti, brez omejevanja potrebnega časa.

V kolikor naročnik odkrije napačno ali manjkajočo kataloško številko v katalogu rezervnih delov, je rok za posredovanje zahtevane kataloške številke največ 5 (pet) delovnih dni od prejema zahtevka s strani naročnika.

Rok, da ponudnik odpravi odkrite napake v katalogu rezervnih delov znaša največ 2 (dva) meseca od dneva, ko je bila posredovana pravilna kataloška številke s strani proizvajalca oz. ponudnika.

Obvezne minimalne tehnične zahteve

Pomembno! Ponujeni avtobusi morajo ustrezati veljavnim pravilnikom UN/ECE R 107 skupaj z vsemi revizijami, dopolnitvami in popravki.

Namen uporabe avtobusov in obratovalni pogoji

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. bo avtobuse ob delovnikih uporabljalo za prevoz potnikov na rednih  linijah medkrajevnega prometa, za prevoze šolskih otrok, ob vikendih pa za občasne prevoze na relacijah do 200 km. Dolžine linij so od 30 km do 50 km. Letno bodo avtobusi prevozili do 90.000 km, dnevno pa bodo v obratovanju od 14 do 21 ur.

Avtobusi velik del svojega obratovalnega časa (30% do 40%) stojijo na mestu in v prostem teku (postajališča in križišča, končna postajališča), istočasno pa klimatske naprave, ventilatorji, razsvetljava, smerne table in ostali električni porabniki delujejo z nezmanjšano močjo, zato se poraba električne energije v času mirovanja ne zmanjša. Prav tako se motorji avtobusov v času obratovanja pogosto ugašajo in ponovno zaganjajo. Zgoraj naštete obratovalne pogoje je potrebno obvezno upoštevati pri dimenzioniranju in vgradnji ustreznih električnih naprav (akumulator, zaganjač, krmiljenje) in alternatorja, ki mora, kljub nizki vrtilni frekvenci motorja, zagotavljati zadostno količino električne energije. Prav tako je potrebno pri dimenzioniranju ustrezne električne instalacije upoštevati, da bomo v avtobuse vgradili še dodatne električne porabnike in sicer sistem satelitske navigacije (GPS), elektronske bralce brezkontaktnih kartic s procesorji, digitalni VHF radio in LED prikazovalnike smeri vožnje.

V zimskih mesecih (december, januar in februar) so možna daljša časovna obdobja z nočnimi temperaturami okrog minus 20°C in dnevnimi temperaturami od minus 10°C do minus 15°C. V času, ko nastopi nevarnost poledice in v času sneženja, so ceste posute s soljo oz. snovmi, ki preprečujejo nastajanje ledu na cestišču. Za določitev ustrezne protikorozijske zaščite avtobusov lahko predpostavimo, da avtobusi najmanj 4 mesece na leto vozijo po soljenih oz. kemično obdelanih cestnih površinah.

V času od začetka meseca maja do konca avgusta so možna daljša obdobja sončnega vremena, z dnevnimi temperaturami Tmax do 38°C in relativno vlago φ=80%.

Tabela 1.1: Glavni podatki o avtobusih razreda II

| Vrsta avtobusa | Enojni – 2 vratni |
| --- | --- |
| Dolžina | od 12.900 do 13.100 mm |
| Širina | najmanj 2.500 mm |
| Dimenzije gum (avtoplaščev) | 295/80 R22,5 |
| Najmanjše število sedežev | 59 |
| Najmanjša stojna višina v potniškem prostoru | 1.990 mm |
| Najmanjša dopustna širina vrat (1.vrata/2.vrata) | 800/1200 mm |
| Največja dopustna skupna masa avtobusa | 19.500 kg |
| Emisijski razred | EURO VI |
| Najmanjše število valjev motorja z notranjim zgorevanjem | 6 |
| Moč motorja (kW) | najmanj 280kW |
| Navor motorja z notranjim zgorevanjem | Najmanj 1.400 Nm |
| Menjalnik z integriranim retarderjem in programom za prilagajanje konfiguraciji terena | Avtomatski, najmanj 6-stopenjski + vzvratna prestava |
| Zavore | kolutne na vseh kolesih |
| Vzmetenje avtobusa | zračno |
| Prtljažni prostor v boksih (brez upoštevanja notranjih odlagalnih polic) | Najmanj 8 m3 |
| Omejitev hitrosti | 100 km/h |
| Homologacija vozila | M3, razred II |

Definicija smeri:. Levo in desno se vedno določa gledano v smeri vožnje.

Pogonski sklop

- Pogonski sklop mora biti nameščen v zadnjem delu vozila, za zadnjo osjo.

- Moč motorja z notranjim zgorevanjem mora biti najmanj 280 kW.

- Delovanje motorja in vbrizgavanje goriva morata biti elektronsko nadzorovana tako, da je možna računalniška diagnoza napak v delovanju (On-Board Diagnoza oziroma OBD).

- Hlajenje motorja mora biti tekočinsko, prisilno s črpalko z integriranim termostatskim ventilom; pogon zračnega ventilatorja za hlajenje hladilnika je hidrostatičen.

- Zračni filter mora biti v suhi izvedbi, s prikazom stopnje umazanosti.

- Motor in akumulatorji morajo biti s spodnje strani zaščiteni.

- Menjalnik mora biti avtomatski, z najmanj 6 prestavami naprej in vzvratno prestavo ter z integriranim upočasnjevalnikom (retarderjem).

- Ponujeni avtobusi morajo biti opremljeni s kazalniki menjanja prestav ali merilnikom vrtilne frekvence motorja, na katerem je označeno polje najučinkovitejšega delovanja motorja.

- Pri zaustavitvi vozila mora menjalnik samodejno prestaviti v nevtralni položaj.

- Olje v menjalniku mora biti popolnoma sintetično za interval menjave na 180.000 km.

- Tipke za izbor prestave morajo biti na armaturni plošči v izvedbi (1-2-3-D-N-R).

- V vozniški kabini mora biti nameščen priključek za diagnostiko menjalnika.

- Tipke za izbor prestave naj bodo izvedene z notranjo osvetlitvijo (osvetljene tipke).

- Izpušna cev mora biti montirana zadaj, na levi strani vozila, obrnjena proti cestišču.

Podvozje avtobusa

Vzmetenje vozila mora biti izvedeno z zračnimi blazinami z integriranimi vzmetmi in ojačenimi blažilniki udarcev.

Zračno vzmetenje mora imeti elektronsko regulacijo nivoja vozila (ECAS), ki omogoča dvig vozila nad normalni nivo za najmanj 6 cm ter znižanje vozila. Sistem mora avtomatično korigirati odstopanja od nastavljenega nivoja. Delovanje sistema (nastavitev, motnje, opozorila) se mora videti na ekranu (display) pri vozniku.

Volan

Volan mora biti usnjen, nastavljiv po višini in nagibu.

Na volanu morajo biti tipke za upravljanje določenih sistemov vozila (multifunkcijski volan).

V hidravlično instalacijo servovolana mora biti vgrajen priključek za priključitev instrumenta za merjenje tlaka v sistemu.

Na volanski konzoli mora biti ključavnica za vžig motorja. Dobaviti 4 ključe.

Pnevmatike in platišča

- Pnevmatike so dimenzije 295/80 R 22,5, brez zračnic. Pnevmatike morajo biti takšne kakovosti, da jih bo, po izrabi tekalne površine, možno obnoviti (protektirati) in ponovno uporabiti.

- Kolesa na pogonski osi morajo biti opremljena z zimskimi pnevmatikami (M+S). Obvezna oznaka: 3PMSF.

- Na oseh, kjer so dvojne pnevmatike, morajo imeti notranje pnevmatike podaljške ventilov. Podaljški ventilov morajo biti fleksibilni (gumijasti).

- Pred in za kolesi morajo biti protiblatne zavesice. Na prednji osi so protiblatne zavesice samo za kolesi.

- Platišča so jeklena, enodelna in morajo biti pobarvana s kovinsko srebrno barvo (RAL 9006).

- Na prednjih kolesih mora biti zaščitni obroč za matice.

- Platišča morajo biti pritrjena s trodelnimi varovalnimi maticami, ki za preprečevanje odvitja uporabljajo princip delovanja zagozde, (kot npr. Nord-Lock ali Heico-Lock matice).

- Nameščen je nosilec in rezervno kolo.

Zavorni sistem

Zavorni sistem mora biti izveden kot elektropnevmatski sistem in povezan z delovanjem retarderja.

Vklop retarderja je izveden preko pedala delovne zavore in preko 5-stopenjske obvolanske ročice.

Vsaka os ima svoj zavorni sistem, na vseh oseh morajo biti zavorni koluti in senzorji za obrabo zavornih oblog z elektronskim prikazom stanja obrabe; zavorne obloge morajo biti samonastavljive. Zavorni sistem mora biti opremljen z EBS, ki vključuje sistem proti blokiranju koles (ABS) in proti zdrsavanju pogonskih koles (ASR) ter stabilizacijski sistem (ESP). ASR sistem mora imeti možnost izklopa s pomočjo tasterja.

Ročna zavora

V primeru, da voznik ugasne motor in ne vklopi ročne zavore, se mora oglasiti opozorilni zvočni signal (brenčač).

Postajna zavora

Postajno zavoro se aktivira s stikalom, ki je nameščeno na armaturni plošči. Postajna zavora se lahko aktivira šele pri hitrosti manjši od 3 km/h.

Avtomatično aktiviranje postajne zavore z zaporo speljevanja

V primeru, da so odprta katera od vrat , se mora avtomatično aktivirati postajna zavora in onemogočiti speljevanje vozila.

Varovanje v primeru padca zračnega tlaka v zavornem krogu

Varovanje v primeru padca zračnega tlaka v zavornem krogu mora biti izvedeno tako, da sistem avtomatično preklopi na drugi, nepoškodovani zavorni krog in omogoči nadaljnjo vožnjo avtobusa. Zaradi padca zračnega tlaka v enem zavornem krogu, zavore ne smejo zablokirati. Okvara se mora prikazati na displeju pri vozniku.

Deblokada zavornega sistema

V zavorni sistem mora biti vgrajeno zasilno stikalo, ki omogoča sprostitev postajne zavore v primeru okvare vozila ter možnost pnevmatske sprostitve ročne zavore v sili.

Nadgradnja avtobusa

Protikorozijska zaščita

Konstrukcija avtobusa naj bo protikorozijsko zaščitena s potopnim katodnim lakiranjem (kataforeza) oziroma izdelana iz nerjavečega jekla in aluminija. Nosilna konstrukcija ob rednem vzdrževanju ne sme prerjaveti v roku 10 let in mora ohraniti nazivno nosilnost.

Dno vozila naj bo zaščiteno z dvokomponentnim poliuretanom v ustrezni debelini, da se doseže zadostno dušenje hrupa in zaščito pred kamenjem in drugimi agresivnimi snovmi kot so sol, olje, gorivo.

Barvanje avtobusa

Celotno vozilo mora biti pobarvano z belo barvo (RAL 9010). Ob dobavi vozila na dvorišče naročnika se mora vozilo naknadno opremiti z samolepilnimi folijami po predlogi naročnika. (glej: Slika 2.1 Položaj nalepk na vozilu)

Karoserija

Karoserija mora biti izdelana tako, da je omogočeno čim lažje popravljanje v primeru poškodb. Uporabljeni materiali naj bodo pocinkana jeklena pločevina, aluminijeva pločevina in umetne mase.

Stranske stene (40mm), zadnja in prednja stena (10mm), pod, streha ter stopnice vozila morajo biti  toplotno in zvočno izolirane.

Rezervoarji za zrak morajo biti na notranji  in zunanji strani protikorozijsko zaščiteni in na najnižji točki opremljeni s centralnim ventilom za izpust vode.

Odbijači

Prednji in zadnji odbijači vozila  morajo biti izdelani iz umetne mase, ojačeni s steklenimi vlakni, iz najmanj 3 delov, tako, da se ob morebitni poškodbi zamenja samo en del odbijača.

Vetrobransko steklo

Vetrobransko steklo mora biti električno ogrevano po vsej površini, rahlo obarvano, izdelano iz varnostnega stekla in prilepljeno na karoserijo. Prednje steklo mora biti izdelan v skladu s priporočili VDV 230 (označevanje cilja vožnje).

Aktiviranje ogrevanja prednjega stekla se izvede s tipko, ki ima interval ogrevanja 15 min in možnost predčasnega izklopa. Tipka mora imeti tudi kontrolno lučko, da je razvidno ali je ogrevanje vetrobranskega stekla vklopljeno ali izklopljeno.

Brisalci stekel

Brisalci stekel morajo omogočati najmanj 3 hitrosti brisanja: normalno, hitro ter intervalno (z možnostjo izbire občutljivosti nameščenega senzorja za dež).

Zasteklitev

Steklo prednjih  vrat mora biti izvedeno v dvojni, termoizolacijski izvedbi ali z električnim ogrevanjem, ki preprečuje zarositev.

Zasteklitev stranskih oken in zadnjega okna mora biti izvedena z obarvanim steklom (VLT med 10 in 20), ki je toplotno izolacijsko.

Zasteklitev stranskih oken mora biti izvedena z dvojno (termopan) zasteklitvijo.

Stekla morajo biti prilepljena na karoserijo.

Na okenskih stebričkih morajo biti pritrjene kljukice za obešanje oblačil.

Zavese

Na stranskih oknih in zadnjem oknu morajo biti zavese. Barvo zaves bo naročnik določil ob naročilu. Vsako vozilo ima 2 kompleta zaves.

Vleka vozila

Nastavki za vleko vozila morajo biti montirani na sprednji in zadnji strani vozila in izvedeni v skladu z uredbo komisije (EU) št. 2019/2144

Nosilci za montažo zaboja za smuči (ski box)

Na zadnji strani vozila morajo biti montirani nosilci za montažo zaboja za prevoz smuči (izvrtina            premera 20mm). Montiran mora biti tudi 13 – polni električni priključek, s signalom za video kamero (shemo priklopa je možno prejeti pri naročniku).

Vrata

Avtobusi morajo imeti na desni strani dvoje  vrat in sicer ena vrata pred prednjo osjo in dvojna vrata pred zadnjo osjo. Namestitev vrat se izvede tako, da se doseže optimalna izraba potniškega prostora.

Prednja vrata morajo bit v enokrilni izvedbi, minimalne širine 800 mm, ter zadnja vrata v dvokrilni izvedbi, minimalne širine 1200 mm. Odpiranje vrat je navzven.

Pri prednjih in zadnjih vratih mora biti nad vrati montirano najmanj 1 svetilo, ki osvetljuje vstop oz. izstop iz vozila. Nad 2. vrati mora biti nameščena kamera za nadzor izstopnih stopnic.

Pri zadnjih vratih mora biti izvedena predpriprava za dvižno ploščad (proizvajalca BraunAbility) za prevoz invalidne osebe, nasproti zadnjih vrat pa morajo biti nameščeni 4 potniški sedeži na ploščadi, ki jo je možno po potrebi odstraniti, da se ustvari prostor za invalidski voziček.

Odpiranje in zapiranje vseh vrat mora biti izvedeno s pnevmatskim pogonom, ki omogoča nastavitev hitrosti odpiranja oz. zapiranja. Poleg mora biti še avtomatsko blokiranje sprednje polovice zadnjih vrat, ko sta preklopna sedeža na desni strani pred 2. vrati v uporabi.

Pri odpiranju prvih vrat z zunanje strani (npr. prihod voznika v avtobus) se mora aktivirati podaljšan čas osvetlitve prostora pri vozniku, tako, da je osvetljen 1 minuto.

Krmiljenje in varovanje vrat

Ventili za odpiranje vrat v nujnih primerih morajo biti zaščiteni pred neupravičenim aktiviranjem in plombirani. V primeru, da potnik odpre ventil, mora biti voznik zvočno in svetlobno opozorjen. Poleg tega mora biti v tem primeru sistem izveden tako, da lahko voznik, brez zapuščanja vozniškega prostora, preko stikal na armaturni plošči, resetira oz. vrne varnostne ventile v prvotni položaj in s pomočjo stikal za zapiranje vrat le-te zapre.

Odpiranje  vrat

Vrata odpira voznik s stikalom, ki je nameščeno na armaturni plošči, desno od volana.

Vgrajeno mora biti stikalo za vklop funkcije »šolski prevoz«, s katero se ob odpiranju vrat samodejno vklopijo varnostni smerokazi, ob zapiranju pa se samodejno izklopijo.

Potniki najavijo željo za zaustavitev avtobusa s pritiskom na tipko STOP. Pri vozniku se prižge opozorilna lučka in sproži kratek pisk, ki voznika opozori, da želijo potniki izstopiti.

V vozilu mora biti najmanj šest STOP tipk, ki so integrirane v servisnih setih nad sedeži potnikov, pri čemer je ena STOP tipka nameščena na vertikalnem oprijemnem drogu za 2. vrati. Barva ohišja tipke STOP mora biti siva ali črna, barva tipke pa rdeča.

Vstop in izstop

Robovi vstopne površine morajo biti zaščiteni z aluminijastim ali plastičnim protidrsnim profilom in označeni z rumeno barvo (RAL 1023), da se poudari začetek pohodne površine.

Ključavnice na vratih

Na vseh vratnih krilih morajo biti vgrajene varnostne cilindrične ključavnice; obe ključavnici se odpirata z enakim ključem. Pri prednjih vratih mora biti na zunanji strani montirana tipka s katero si voznik odpira vrata, ob enem pa ima tudi možnost daljinskega odklepanja/zaklepanja vrat in loput prtljažnega prostora.

Rezervoar za gorivo

Volumen rezervoarja za gorivo mora biti najmanj 400 litrov.

Vratca rezervoarja za gorivo in AdBlue morata biti opremljena z varnostno ključavnico.

V primeru, da motor dosega standard izpušnih plinov Euro VI s pomočjo vbrizgavanja sečnine (AdBlue), mora imeti vozilo ustrezen rezervoar za AdBlue, volumna najmanj 40 litrov oziroma za najmanj 3000 km vožnje z eno polnitvijo.

Kontakt ključ odklepa tudi pokrov (čep) rezervoarja za gorivo.

Prtljažni prostor

Avtobus mora imeti prtljažni prostor prostornine najmanj 8 m3 (brez upoštevanja odlagalnih polic v potniškem prostoru).  Dno prtljažnega prostora mora biti prevlečeno s proti drsno oblogo. V prtljažnem prostoru mora biti LED razsvetljava. Pokrovi prtljažnih prostorov morajo biti opremljeni s centralnim zaklepanjem ter dodatno izolacijo in se morajo odpirati vzporedno ob vozilu. Vozilo mora biti opremljeno z maksimalnim številom boksov in loput (vratic), kot jih lahko proizvajalec tehnično vgradi na vozilu.

Vsa vrata, lopute prtljažnega prostora, vzdrževalne lopute ter vratca za gorivo/AdBlue morajo biti opremljeni z enotnimi ključavnicami.

Avtomatično dolivanje motornega olja

Vozilo mora biti BREZ posode in avtomatike za dolivanje svežega olja.

Sušilnik zraka

Med kompresorjem zraka in rezervoarjem za stisnjeni zrak mora biti montiran sušilnik zraka z ogrevanjem. Vgrajen mora biti tudi izločevalnik olja in vode.

Priključki za preizkus delovanja posameznih sistemov vozila

Priključki za preizkus delovanja posameznih sistemov vozila naj bodo nameščeni skupaj, na lahko dostopnem mestu, tako, da se lahko hitro opravi diagnoza delovanja. Napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo mora imeti najmanj naslednje priključke za kontrolo:

- tlak zraka v vseh zračnih blazinah,

- tlak zraka v zavornem sistemu – ločeno za vse posamezne  osi in na obe strani (levo-desno)

- tlak zraka v vseh rezervoarjih zraka

Priključek za polnitev komprimiranega zraka

Za polnitev komprimiranega zraka mora biti v sprednjem delu vozila vgrajen priključek M16x1,5. Priključek mora biti zakrit in lahko dosegljiv z zunanje strani.

Rezervoarji za hladilno vodo, hidravlično olje in volansko olje

Rezervoarji za hladilno tekočino, hidravlično olje in volansko olje morajo biti označeni v slovenskem jeziku. Nameščeni naj bodo skupaj v enem prostoru tako, da bodo polnilne odprtine rezervoarjev z lahkoto dosegljive. Rezervoarji morajo biti izdelani tako, da je možna hitra vizualna kontrola nivoja tekočin. V primeru, da je v rezervoarju za hladilno tekočino prenizek nivo tekočine, se mora to prikazati na displeju pri vozniku.

Elektrika na vozilu

Električna napetost na vozilu je 24 V. V električnih tokokrogih morajo biti vgrajene avtomatske varovalke. V voznikovem prostoru morata biti na konzoli levo od voznika nameščena kombinirana USB A/C in 12 V vtičnica, za tokove jakosti 3 – 5 A.

Generator

Generator mora biti dimenzioniran tako, da pokriva potrebe vseh porabnikov v vozilu in da istočasno zadovoljivo polni akumulator, ne glede na vrtilno frekvenco motorja. V vozilu naj bosta vgrajena najmanj dva (2) enaka generatorja. Skupna kapaciteta vseh generatorjev mora biti najmanj I=300 A.

Akumulator

Akumulator mora imeti kapaciteto najmanj 2 x 220 Ah/12 V in sposobnost zagonskega toka najmanj 1150 A.

Akumulatorji morajo biti nameščeni na posebnem okviru oz. saneh, ki se lahko izvlečejo iz vozila. Prostor, kjer se nahajajo akumulatorji, mora biti v smeri proti potniški kabini plinotesen. V prostoru za akumulatorje mora biti montirano stikalo s katerim odklopimo vso električno mrežo od tokovnega izvora. Dostop do stikala mora biti mogoč preko vratic na tečajih s ključavnico.

Na vozilu mora biti montiran tudi »NATO« priključek za enostavno interventno priklapljanje zunanjega izvora elektrike v primeru slabih akumulatorjev.

Naprava za zagon motorja (zaganjač)

V motornem prostoru mora biti dodatna tipka za zagon in zaustavitev delovanja motorja. Tipka mora biti funkcijsko povezana s stikalom za zagon motorja na volanski konzoli. Vgrajeno mora biti varovalo, ki onemogoča zagon motorja iz vozniške kabine v primeru, da je odprt pokrov motornega prostora. Na prikazovalniku na armaturni plošči se izpiše vozniku ustrezno opozorilo, npr. »Zagon motorja ni mogoč, zaprite pokrov motorja«) ali ustrezen piktogram.

Elektronika, glavna in pomožna stikalna plošča

Elektronika vozila, glavna in pomožna stikalna plošča naj bodo montirane na lahko dostopnem mestu v potniški oz. vozniški kabini, vendar zavarovani pred neželenimi posegi potnikov.

Vozilo mora biti opremljeno s podnapetostno in prenapetostno zaščito.

V vozilu mora biti vgrajen FMS priključek, ki podpira SAE J1939.

On Board - Diagnoza (OBD)

Vsi elektronski in električni sistemi na vozilu morajo biti s pomočjo CAN bus povezani v enoten sistem, ki omogoča diagnozo delovanja vozila oz. vseh njegovih podsistemov in prikaz na displeju pri vozniku. S pomočjo OBD sistema mora biti omogočeno spremljanje delovanja motorja, menjalnika, retarderja, zavor, vrat, klimatske naprave in ostalih električnih in elektronskih sistemov na vozilu, ter prikaz morebitnih napak v delovanju posameznih agregatov in sistemov.

Nadzor obratovanja vozila

Na armaturni plošči morajo biti prikazovalnik (display), instrumenti in kontrolne lučke, ki voznika opozarjajo na delovanje posameznih elementov vozila, zlasti pa na nepravilno delovanje, ki bi lahko imelo škodljive posledice na vozilo.

Senzorji za vzvratno vožnjo

Vozilo mora biti opremljeno s senzorji za vzvratno vožnjo, ki voznika opozarjajo na ovire.

Ko vozilo vozi vzvratno, mora z zvočnim signalom opozarjati mimoidoče na nevarnost. Naprava za zvočno opozarjanje mora imeti možnost znižanja jakosti zvoka v nočnem času preko tasterja.

Kamera za vzvratno vožnjo

Vozilo mora biti opremljeno s kamero, ki je usmerjena v območje drugih vrat, ter kamero za vzvratno vožnjo. Kamere se aktivirajo samodejno, ko voznik odpre druga vrata ali ko voznik prestavi v vzvratno prestavo. Prikaz slike je na monitorju pri vozniku.

Voznikova kabina

Voznikova kabina mora biti delno zaprta z nizkimi vrati, tako, da so vozniki zavarovani pred vdorom hladnega zraka. Na levi vozniški konzoli mora biti tudi ustrezna odlagalna polica za manjše predmete.

Za vozniškim sedežem mora biti montiran obešalnik in kljukica za suknjič.

Vozniški prostor je ločen od potniškega prostora s predelno steno za voznikom, ki je zastekljena v zgornjem delu.

Senčnik

Na levi polovici vetrobranskega stekla mora biti nameščen neprosojni rolo, ki v širino zastira 2/3 vetrobranskega stekla. Spuščanje in dviganje roloja je  s pomočjo električnega pogona.

Na levem vozniškem stranskem steklu mora biti nameščen neprosojen rolo.

Instrumenti in oprema v voznikovi kabini

V voznikovi kabini morajo biti poleg že naštete opreme še:

- kontrolna luč, ki se prižge, ko potnik pritisne na eno od STOP tipk, ki so montirane v avtobusu,

- displej, za prikaz delovanja posameznih sklopov in diagnostiko napak v slovenskem jeziku;

- 5-stopenjska obvolanska ročica retarderja,

- aktivni tempomat,

- pametni digitalni tahograf,

- zvočnik,

- radijski DAB+ aparat  s kontrolo na volanu,

- Izvedena predpriprava za montažo EURO blagajne proizvajalca KRAUTH, nosilec ali ročica, ki  mora imeti premer 30mm,

- Omarica (boks) za shranjevanje voznikovih osebnih stvari, z zaklepanjem. Omarica je montirana nad voznikom ali na začetku police za odlaganje,

- V armaturno ploščo  mora biti vgrajen hladilnik za hrano in pijačo, volumna najmanj 30 litrov,

- Mikrofon za vodiča v brezžični izvedbi.

Na strehi mora biti nameščena kombinirana radijska DAB+, GPS, in GSM/3G/4G antena.

Zunanja vzvratna ogledala

Levo in desno zunanje vzvratno ogledalo morata biti električno nastavljivi in električno ogrevani.

Desno vzvratno ogledalo mora biti nameščeno pred vetrobransko steklo tako, da ga voznik gleda skozi vetrobransko steklo. Ogledalna površina mora biti dvodelna, z ogledalom za pogled vzdolž vozila in ogledalom za pogled na področje prednjega desnega kolesa in prednjih vrat.

Stekli desnega ogledala morata biti nameščeni v istem ohišju (integralno ogledalo).

Notranje vzvratno ogledalo

Notranje vzvratno ogledalo mora biti konveksno, večje izvedbe, ročno nastavljivo in nameščeno spredaj, nad voznikom.

Ojačevalnik za ozvočenje

Vozilo mora biti opremljeno z ojačevalnikom izhodne moči najmanj 2X 20 W (4 OHM) za ozvočenje, s stikalom za izklop ozvočenja v potniškem prostoru.

Voznikovo okno (leva stran avtobusa)

Voznikovo okno je dvodelno, pri čemer je en del fiksen, drugi del pa pomičen. Voznikovo okno mora biti izvedeno z dvojno zasteklitvijo ali električno ogrevano.

Predal za prvo pomoč

V vozniškem prostoru ali v bližini vozniškega prostora mora biti tudi predal za prvo pomoč, ki se zaklepa s štirirobim ključem. Pokrov predala mora biti ustrezno označen. Odpiranje vrat prve pomoči v sili ne sme biti izvedeno tako, da bi bilo potrebno s kladivcem razbiti steklo za dostop do opreme prve pomoči.

V predalu mora biti:  varnostni trikotnik, homologiran v skladu s pravilnikom UN/ECE R 27, komplet prve pomoči, ki mora biti v skladu s prilogo I, 1. točke 4. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17 – ZMV-1), ter signalni jopič.

Vozniški sedež

Vozniški sedež mora imeti naslednje lastnosti:

- ergonomsko oblikovan,

- nevrtljiv  s fiksno konzolo,

- zračno vzmeten, z nastavitvijo teže med 65 kg in 130 kg,

- tritočkovni varnostni pas (zapenjanje od leve proti desni), z možnostjo nastavitve višine,

- ročice in/ali tipke za upravljanje položaja sedeža morajo biti nameščene spredaj in na desni strani sedeža,

- opremljen s funkcijo hitrega spuščanja (fiksna konzola),

- na levi strani nameščen mikrofon s pregibnim držalom, ki bo povezan z radijsko postajo,

- električno ogrevanje in klimatizacija – tristopenjska nastavitev,

- prevleka iz blaga,

- pnevmatsko nastavitev višine sedeža,

- horizontalni pomik celotnega sedeža naprej- nazaj,

- pomik sedalne površine naprej-nazaj,

- možnost nagiba sedeža naprej-nazaj,

- naslonjalo sedeža mora imeti podporo za glavo,

- fino nastavitev položaja hrbtnega naslonjala,

- s pomočjo zraka nastavljiva stranski oprijem in ledvena podpora,

- nastavljiv blažilnik nihanja,

- sklopno naslonjalo za roko na levi in desni strani.

Kot primer enega izmed ustreznega sedeža navajamo sedežev ISRI 6860/875 NTS 2.

Vozniški prostor mora omogočati toliko prostora, da lahko voznik, višji od 185 cm, iztegne nogo, kar pomeni, da mora biti razdalja od vozniškega sedeža do pedala za plin dovolj velika, oziroma, da je za vozniškim sedežem dovolj prostora, da se lahko sedalo pomakne še nazaj in se pridobi prostor za noge. Zato mora biti konzola vozniškega sedeža pritrjena najmanj 50 mm bolj nazaj, kot se standardno vgrajuje pri proizvajalcu vozila. Razdalja med točko na tleh, kjer nalega peta noge ter točko »R« mora znašati najmanj 800mm. Za sedežem mora biti tudi dovolj prostora, da se hrbtno naslonjalo lahko nagne nazaj (glej skico v prilogi: 2.1 Skica namestitve vozniškega sedeža).

Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija vozila

Hlajenje potniškega prostora in vozniške kabine

Vozilo mora biti opremljeno z avtomatsko klimatsko napravo z integriranim stropnim gretjem. Hladilni medij toplotne črpalke mora biti R134a ali R744 (CO2). Hladilna moč klimatske naprave mora biti najmanj 30 kW, tako, da bo preko celega leta zagotavljala v potniškem prostoru optimalno temperaturo.

Klimatska naprava mora temperaturo vzdrževati v odstopanju največ +/- 4o  C od nastavljene.

Klimatska naprava mora zagotavljati segrevanje in hlajenje zraka, sušenje zraka ter ustrezno izmenjavo zraka.

Ohlajen zrak nikakor ne sme pihati neposredno v potnike.

Vozniška kabina mora imeti ločen uparjalnik, hladilne moči najmanj 5 kW, z ločenim upravljanjem od klimatizacije potniške kabine.

Prezračevanje potniškega prostora in vozniške kabine

Prezračevanje vozila je izvedeno ločeno za vozniško kabino in potniški prostor. Vstop svežega zraka mora biti speljan preko filtra prašnih delcev.

Ventilacija vozniškega prostora naj ima brezstopenjsko ali najmanj štiri stopenjsko regulacijo tako, da si lahko vsak voznik nastavi želeni pretok zraka.

V potniškem prostoru morata biti vgrajeni 2 električno krmiljeni strešni loputi (s samodejnim zapiranju ob odvzemu kontakta) in 1 strešni ventilator.

Ogrevanje potniškega prostora in vozniške kabine

Ogrevanje potniškega prostora se izvede s toplovodnimi grelnimi napravami, ki so nameščene ob stranskih stenah avtobusa, pod sedeži, v posebnem grelnem kanalu (konvektorsko ogrevanje z ventilatorji). Grelne naprave segrevajo zrak v potniški kabini v odvisnosti od vrednosti, ki jih zaznajo senzorji. Toploto za segrevanje vode se dobi od motorja in/ali naprave za dodatno ogrevanje. Pokrovi morajo biti pritrjeni tako, da se jih lahko hitro in enostavno odstrani. Temperaturna regulacija v potniškem prostoru se mora izvajati avtomatično, s pomočjo tipal. Grelne naprave morajo biti enakomerno razporejene po vsem vozilu.

Pri prednjih vratih mora biti pri vstopni stopnici odprtina za vpihovanje toplega zraka.

Za dodatno ogrevanje prostora, predvsem pa za predgretje hladilne tekočine motorja pred zagonom hladnega motorja, se mora v vozilo montirati napravo za dodatno ogrevanje z uro za nastavitev časa vklopa in predgretjem šobe, kot npr.: Spheros Thermo plus 300. Toplotna moč naprave mora biti najmanj 30 kW.

Sedeži v potniškem prostoru

V vozilu mora biti najmanj 59 sedežev za potnike.

Nasproti 2. vrat, v prostoru za invalidski oz. otroški voziček,  morajo biti nameščeni 4 sedeži na podestu, ki se ga da po potrebi odstraniti iz vozila.

Desno pred 2. vrati sta nameščena preklopna sedeža v smeri vožnje.

Potniški sedeži imajo fiksna hrbtna naslonjala, pod sedeži nameščene opore za noge in so na strani prehoda opremljeni s preklopnimi ročaji in z držali za stoječe potnike. Potniški sedeži morajo biti opremljeni z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi. Vzglavnikih sedežev morajo biti izdelani iz eko usnja.

Na policah za prtljago morajo biti dobro vidne številke sedežev.

Sedeži morajo biti oblečeni s trpežnim blagom, ki vsebuje 70 % poliestra in 30 % volne (KNEITZ art.6791 Naras/155, barva: 6913 modra). Barva in vzorec blaga sta s strani naročnika določena vnaprej in si ga ponudniki lahko ogledajo pri naročniku. Zadnji del hrbtišča sedežev mora biti v izvedbi, ki je odporno na poskuse poškodovanja s strani potnikov (antivandalizem).

Notranja oprema

Notranje obloge

Notranje stropne obloge in obloge stranskih sten naj bodo narejene iz plastike svetlo sive barve (laminat).

V stropni oblogi mora biti vgrajenih najmanj 5 zvočnikov, ki so povezani z ojačevalnikom. Zvočniki morajo biti razporejeni tako, da se po vsem avtobusu zagotovi enakomerna slišnost.

Talna obloga

Talna obloga (vključno z oblogo na podestih) mora biti narejena iz umetne mase v imitaciji lesa, ki ima površino v protizdrsni izvedbi, tip: Gerflor Tarabus Gaya Wood NT 4362 Wapusk. Vse špranje in stike je potrebno pred polaganjem umetne mase zatesniti z dvokomponentno tesnilno maso.

Police za prtljago in oprijemno drogovje

V potniški kabini morajo biti vzdolž celotne dolžine vozila, na levi in desni strani (razen levo nasproti 2. vrat), montirane police za prtljago, ki morajo biti z notranje opremljene z nedrsečim blagom. Integralni del police mora biti tudi oprijemni drog za oprijem stoječih potnikov.

Oprijemno drogovje mora biti rumene barve RAL 1021, da je hitro opazno in se dobro loči od okolice.

V policah nad potniškimi sedeži morajo biti vgrajene bralne luči, šobe za zrak.

Prikazovalnik STOP

V prednjem delu vozila, na dobro vidnem mestu, mora biti montiran prikazovalnik STOP, ki se prižge, ko potnik pritisne tipko STOP za zaustavitev vozila.

Digitalna ura

V prednjem delu vozila, na dobro vidnem mestu, mora biti montirana digitalna ura za prikaz časa. Ura mora biti samonastavljiva na točen čas. Po izklopu električnega toka in ponovni priključitvi mora ura kazati pravilen čas, (radijsko vodena, GPS kontrolirana ali vezana na tahograf).

Varnostna kladivca

V vozilu morajo biti najmanj 4 varnostna kladivca za razbitje stekla v nujnih primerih. Kladivca morajo biti v posebnih ohišjih, ki naj bodo montirana na okenske stebričke. V ohišjih je jeklena samonavijalna pletenica s katero so kladivca varovana proti kraji.

Koši za smeti

V področju prednjih vrat mora biti montiran koš za smeti.

Protipožarne naprave

V bližini voznikove kabine mora biti na lahko dostopnem in vidnem mestu montiran gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 21A in 113B ter izdelan po evropskem standardu EN3. Napis na gasilnem aparatu mora biti v slovenskem jeziku. Kot primer navajamo gasilne aparate, za katere je naročnik tudi uradni serviser: Gloria, Pastor.

Motorni prostor in področje dodatnega grelca morata biti opremljena s senzorji za javljanje požara in avtomatsko gasilno napravo, kot npr. Fogmaker ali DAFO.

Svetila, luči

Zunanja razsvetljava

Avtobusi morajo imeti:

- kratke (zasenčene) LED ali ksenon luči (avtomatičen preklop kratkih luči na parkirne ob izklopu motorja in vklopljenim kontaktom na 2. stopnji),

- dnevne luči v LED izvedbi (pri aktivaciji dnevnih luči morajo svetiti sprednje dnevne luči in zadnje pozicijske luči!),

- sprednji meglenki,

- v LED izvedbi: smerne utripalke, pozicijske luči, zavorne luči, bočne luči, luči registrske tablice, luč nad voznikom,

- zunanje luči morajo biti izvedene na način, da se lahko pri vključenem kontaktu (v primeru servisnih posegov) le-te izklopijo.

- v primeru vklopljenega stikala zunanjih luči in odvzemu kontakta, se mora oglasiti opozorilni signal – brenčač

Razsvetljava potniškega prostora

Razsvetljava potniškega prostora mora biti izvedena z indirektnimi LED svetili. Preko stikala mora biti možno zmanjšati svetilnost luči.

Vgrajena mora biti možnost vklopa nočne osvetlitve potniškega prostora.

Avdio-Video oprema

V prednjem delu vozila mora biti montiran fiksen monitor diagonale 48cm (19¨), pri 2. vratih pa mora motoriziran monitor diagonale 48cm (19¨).

Upravljalna enota za predvajanje video vsebin na monitorjih je nameščena pri vozniku.

Označevanje smeri vožnje

Za označevanje smeri vožnje in številke linije morajo biti na vseh straneh avtobusa nameščeni zunanji prikazovalniki proizvajalca LUMINATOR, model MobiLED Ultima Amber.

Informacijski sistem, namenjen informiranju potnikov sestavlja:

- 2 prikazovalnika za prikaz številke linije in smeri vožnje

- 1 upravljalna/kontrolna enota

Celoten sistem mora biti upravljan oz. krmiljen s strani iste enote, tako, da poteka interakcija med voznikom ter celotnim informacijskim sistemom preko ene same upravljalne-krmilne enote. Povezava prikazovalnikov mora biti izvedena preko omrežnih kablov/stikal.

Prednji prikazovalnik:

Osnovni tehnični podatki:

- dimenzije prikazovalnika: 1663 mm (dolžina) × 310 mm (višina) × 26 mm (širina),

- Ethernet izvedba

Podatki o LED diodi in prikazu:

- barva LED diode: amber oz. rumeno rjave barve (jantar),

- velikost matrike: 245 mm × 1595 mm,

- grafična matrika: 32 × 200 točk,

- možnost nastavljanja svetilnosti: avtomatska regulacija svetilnosti.

Stranski prikazovalnik (na desni strani avtobusa – številka linije in smer vožnje):

Osnovni tehnični podatki:

- dimenzije prikazovalnika: 1215 mm (dolžina) × 227 mm (višina) × 26 mm (širina),

- Ethernet izvedba

Podatki o LED diodi in prikazu:

- barva LED diode: amber oz. rumeno rjave barve (jantar),

- velikost matrike: 153 mm × 1149 mm,

- grafična matrika: 26 × 192 točk,

- možnost nastavljanja svetilnosti: avtomatska regulacija svetilnosti.

Upravljalna enota za zunanje prikazovalnike

Upravljalna / nadzorna enota je sestavljena iz tipkovnice in prikazovalnika, tip: Mobimaster ICU 602i.

Tipke na upravljalno / nadzorni enoti za upravljanje zunanjih prikazovalnikov morajo biti izvedene s piktogrami in/ali v slovenskem jeziku.

Upravljalno / nadzorna enota mora biti montirana v predal evro omarice nad voznikom tako, da je lahko dostopna, in da je v vidnem polju voznika.

Z upravljalno / nadzorno enoto voznik upravlja z zunanjimi prikazovalniki za smer vožnje in številko linije hkrati pa mora biti omogočen ločen vnos in prikaz vrstnega reda službe na levem delu prednjega prikazovalnika.

Ob predaji avtobusov morajo biti v sistem že vneseni aktualni podatki postajališčih linij LPP.

Ponudnik mora ob dobavi avtobusov naročniku brezplačno dostaviti vso programsko in strojno opremo

Sistem mora imeti možnost, da se vnos linij izvede:

- ročno,

- s pomočjo OBC,

- s pomočjo brezžičnega prenosa podatkov.

Priložiti je potrebno navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

Video nadzor in štetje potnikov

V avtobusu morata biti nameščeni  2 digitalni kameri za nadzor potniškega prostora kompatibilni z IPxPT standardom.

Na sredini stropa v sprednjem delu vozila in pri 2. vratih morata biti nameščeni po ena 360 stopinjska kamera (model: Luminator 130-5527).

Video posnetki se morajo shranjevati na digitalni snemalnik (model Luminator 130-7053) z 2TB SSD spominskim medijem in dodatnim SD spominskim medijem kapacitete najmanj 32 GB. Video zapis se shranjuje ločeno za vsako kamero. Za potrebe nadzornega centra mora biti omogočen tudi daljinski dostop vpogleda posnetkov kamer v živo.

Video nadzor mora biti nastavljen tako, da se izvaja snemanje in shranjevanje posnetkov na disk še  toliko časa po izklopu avtobusa (tudi glavnega stikala baterij), da so shranjeni tudi posnetki, ki so bili narejeni tik pred odvzemom kontakta (najmanj 15 minut delovanja).

Po tem času mora biti snemalna enota izklopljena. Za ta namen mora biti vgrajena ustrezno dimenzionirana brezprekinitvena naprava/baterija (UPS), (model Luminator RR-UPS-C).

Priložiti je potrebno navodilo za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

V omarici nad voznikom mora biti vgrajeno nadzorovano POE omrežno stikalo z M12 (push/pull) priključki (2 x 10/100/1000 Mbps, 8 x 10/100 Mbps), ki mora podpirati OpenAPI za konfiguracijo in nadzor, ter ustrezati ITxPT standardu   (model Tronteq/Roqstar 006-130-118). Uporabljeni omrežni kabli pa morajo biti fleksibilni CAT6a z S/FTP zaščito  in biti navedeni na spisku standarda UL (UL listed) ali ETL (ETL listed). Na strani priklopa na omrežno stikalo v izvedbi s (push/pull) konektorji.

Nad vsemi vrati morajo biti vgrajeni 3D infrardeči senzorji, ki za zaznavanje potnikov uporabljajo ToF (Time-of-Flight) tehnologijo (po 1 senzor nad vrati, ki mora pokriti celotno širino vrat), sam senzor pa mora imeti najmanj 50.000 točkovno resolucijo, najmanjša zahtevana  svetloba za delovanje znaša 0 lux, 4 jedrni procesor, podpirati mora protokole IBIS IP in ITxPT/ITxPT 2.0, konektor M12 (D kodiran) z zaščitnim razredom IP65, sprejemljiv odstotek napak štetja (določeno s pomočjo priporočila VDV 457) sme znašati največ 1%, možnost konfiguracije preko spletnega vmesnika, zaščiteno z geslom, izpolnjevati mora zahteve direktive 2022/2555 za kibernetsko varnost v javnem potniškem prometu (model Iris IRMA 6 R2 v POE izvedbi z IO priključkom – model: 5301_02).

Senzor mora šteti potnike v vseh vremenskih razmerah (visoka/nizka temperatura, sneg, megla,...), v vseh svetlobnih razmerah (tudi v popolni temi in pri močni sončni svetlobi). Mora identificirati gibanje potnikov ne glede na način vstopanja/izstopanja (gneča, simultano vstopanje/izstopanje,...), razlikovati mora med osebami in objekti. Minimalni obratovalni čas (MTBF) mora znašati najmanj 1.200.000 ur.

Sistem mora preverjati pravilnost delovanja in v primeru napake (podnapetost, okvara,...) le to javiti naprej v sistem AVL. Sistem mora biti kalibriran v tovarni tako, da ni potrebnih nobenih dodatni kalibracij pri naročniku.

Podatke senzorjev štetja potnikov je potrebno preko omrežnega kabla pripeljati do AVL enote, ki je nameščena na armaturi.

V kolikor se odvzame samo kontakt mora sistem štetja potnikov delovati še 20 minut.

Sistemi za vgradnjo na vozilo (predpriprava)

Priprava vozila za vgradnjo sistemov  komunikacije, sistema sledenja (AVL), plačilnega sistema  vključujejo vso potrebno električno inštalacijo, kabli primernih dolžin (z rezervo za povezovanje dolžine cca. 1 m) in ustrezen prostor za namestitev.

Opisi s shemami potrebnimi za pripravo vozila za vgradnjo sistemov bodo na voljo pri naročniku.

Komunikacija

Vozilo mora biti pripravljeno za namestitev digitalnega mobilnega radijskega sistema Motorola (vgradnjo izvede naročnik).

Zagotovljeno mora biti 12V napajanje v predel, kjer bo naročnik vgradil radiovezo:

- sponka 30 (10 A varovalka),

- sponka 15 (10 A varovalka)

- sponka 31

Zagotovljen mora biti tudi prostor za vgradno napajalnika za radijsko postajo, dimenzije D 200 x Š 80 x V 60 mm.

Na strehi avtobusa, na levi strani nad voznikom mora biti montirana VHF antena, sestavljena iz nosilca, sevalca in antenskega konektorja (amphenol BNC).

Antena mora biti uglašena na frekvenco 170 MHz. Kabel antene mora biti napeljan do lokacije, kjer bo naročnik vgradil radiovezo.

Od lokacije, kjer bo vgrajena radioveza do konzole levo od voznika, mora biti napeljan kabel za tipko »panika«  (2 x 0,5mm2)

Sistem sledenja

- Vozilo mora biti pripravljeno za namestitev sistema za avtomatsko lokacijo vozila (vgradnjo izvede naročnik).

Zagotovljeno mora biti napajanje v predelu pod armaturo ploščo:

- sponka 30 (10 A varovalka),

- sponka 15 (10 A varovalka),

- sponka 31

Od strešne antene do prostora, kjer bo nameščena AVL enota, po možnosti desno od voznika pod armaturno ploščo, morata biti napeljana kabla s sledečimi konektorji:

Konektor GSM: SMA (M) 90 deg

Konektor GPS: SMA (M)

- V predelu pod armaturo mora biti zagotovljen signal odprtja vrat, za vsaka vrata posebej.

Signal odprtja vrat mora biti napetosti +24V  za odprto ter masa napetosti 0 V za zaprto.

Pod armaturno ploščo mora biti FMS vtičnica ali pa mora biti napeljan kabel (podaljšek) od FMS vtičnice do predela pod armaturno ploščo.

- Potrebno je pripraviti povezavo med DTCO enoto in prostorom pod armaturno ploščo z uporabo kabla po specifikaciji ali ekvivalentnega.

Specifikacija kabla: 2 x 2, AWG 20, presek: 0,58mm2, z opletom

Na strani DTCO se žice priklopijo po naslednjem sistemu:

| DTCO C konektor (rdeč) – št. pina | DTCO D konektor (rjav) – št. pina | Kabel – barva vodnika |
| --- | --- | --- |
| 7, 8 |  | RUMENA |
| 5 |  | ZELENA |
|  | 8 | RJAVA |

- Potrebno je zagotoviti povezovalni omrežni kabel CAT5e, FLEX, S/FTP, 4 x 1 x AWG 26/7 med omrežnim stikalom in enoto AVL.

Plačilni sistem

Vozilo mora biti pripravljeno za namestitev elektronskega plačilnega sistema Enotna mestna kartica Urbana (vgradnjo validatorjev izvede naročnik).

Ponudnik mora napeljati kabel od centralnega prostora za povezavo, ki se nahaja pod armaturno ploščo, do mest, kjer bodo nameščeni validatorji, in sicer:

- do omejevalnega droga, ki je montiran pri prvih vratih, vzporedno z armaturno ploščo,

- do vertikalnega oprijemnega droga nasproti drugih vrat.

Natančno pozicijo validatorjev bo naročnik določil skupaj s proizvajalcem, v odvisnosti od postavitve vertikalnih oprijemnih drogov.

Specifikacija kabla tip 1 za napajanje validatorjev: 3 x 0,75mm2

Specifikacija kabla tip 2 za prenos podatkov validatorjev:  CAT5e, FLEX, S/FTP, 4 x 2 x AWG 26/7

Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil

Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe zagotoviti pri proizvajalcu vozil termin za usklajevanje tehničnih zahtev kupca s proizvodnjo.

Za usklajevanje je potrebno predvideti dvakrat po 8 ur efektivno.

S strani naročnika se bodo usklajevanja udeležile 3 osebe. Vse stroške usklajevanja (prevoz, nočitev, prehrana) nosi izbrani ponudnik.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku zagotoviti kontrolo izdelave prvega vozila iz serije naročenih vozil pri proizvajalcu. Za  kontrolo vozila je potrebno predvideti 8 ur efektivno.

S strani naročnika se bosta kontrole udeležili  2 osebi. Vse stroške kontrolnega pregleda, že končanega prvega vozila (prevoz, nočitev, prehrana) nosi izbrani ponudnik.

Priloge

  - Skica namestitve vozniškega sedeža

  - Položaj nalepk na vozilu

|  | - TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za medkrajevne avtobuse dolžine 13 m, razreda II - Podatki o avtobusih in ocenjevalni list (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi): | priloga | 6/2 |
| --- | --- | --- | --- |

| Znamka vozila: |  | [ oznaka ] |
| --- | --- | --- |
| Tip vozila: |  | [ oznaka ] |
| Izvedenka: |  | [ oznaka ] |

| TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA | Ponudba | Minimalna zahteva |
| --- | --- | --- |
| Dolžina vozila: [mm] |  | 12.900 – 13.100 mm |
| Širina vozila: [mm] |  | 2.500 mm |
| Razdalja od vozišča do najnižje točke vozila: [mm] |  | N.Z. |
| Najvišja višina od tal do stropa avtobusa v pohodnem delu: [mm] |  | N.Z. |
| Najvišja višina vstopa na 1. vratih: [mm] |  | N.Z. |
| Najvišja višina vstopa na 2. vratih: [mm] |  | N.Z. |
| Svetla širina I. vrat: [mm] |  | 800 mm |
| Svetla širina II. vrat: [mm] |  | 1.200 mm |
| Prostornina prtljažnega prostora: [m3] |  | 8 m3 |
| Proizvajalec motorja z notr. zgorevanjem: |  | N.Z. |
| Oznaka motorja z notr. zgorevanjem: |  | N.Z. |
| Tip motorja z notr. zgorevanjem: |  | N.Z. |
| Število valjev motorja: |  | 6 |
| Nazivna moč motorja: [kW pri 1/min] |  | 280 kW |
| Nazivni navor motorja: [Nm] |  | 1.400 Nm |
| Emisijski razred: EURO VI: (obkrožiti) | [ DA / NE ] | [DA] |
| Vrsta menjalnika: |  | avtomatski |
| Proizvajalec menjalnika: |  | N.Z. |
| Oznaka menjalnika: |  | N.Z. |
| Tip menjalnika: |  | N.Z. |
| Število prestav brez vzvratne: |  | 6 |
| Program za prilagajanje konfiguraciji terena: (obkrožiti) | [ DA / NE ] | [DA] |
| Proizvajalec klimatske naprave: |  | N.Z. |
| Znamka klimatske naprave: |  | N.Z. |
| Tip klimatske naprave: |  | N.Z. |
| Moč klimatske naprave: [kW] |  | 30 kW |
| Največja ogrevalna moč klimatske naprave: [kW] |  | 30 kW |
| Moč klimatske naprave za voznika: [kW] |  | 5 kW |
| Znamka naprave za dodatno ogrevanje: |  | N.Z. |
| Tip naprave za dodatno ogrevanje: |  | N.Z. |
| Moč naprave za dodatno ogrevanje: [kW] |  | 30 kW |
| Število potniških sedežev: |  | 59 |
| Število stojišč: |  | N.Z. |
| Vrata (navedi proizvajalca): |  | N.Z. |
| Pnevmatike (navedi model in proizvajalca): |  | N.Z. |
| Vzvratna kamera (navedi tip in proizvajalca): |  | N.Z. |
| Vozniški sedež (navedi tip in proizvajalca): |  | N.Z. |
| Število vgrajenih generatorjev: |  | 2 |
| Najmanjša skupna kapaciteta generatorjev (alternatorja): [A] |  | 300 A |
| Električno ogrevanje vetrobranskega stekla po vsej površini | [ DA / NE ] | [DA] |
| Dnevne luči v LED izvedbi (obkrožiti) | [ DA / NE ] | [DA] |

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

| TOČKE ZA TEHNIČNO IZVEDBO POSAMEZNE KOMPONENTE 13 m MEDKRAJEVNEGA ENOJNEGA AVTOBUSA, RAZRED II (izpolni ponudnik in priloži k ponudbi): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Izvedba komponente vozila | Odgovori ponudnik: DA/NE | Točke (TTI) | Doseženo število točk (izpolni LPP) |
|  | Klimatska naprava s plinom R744 |  | 4 |  |
|  | Zasteklitev prednjih in zadnjih vrat z dvojnimi, termoizolacijskimi stekli. |  | 1 |  |
|  | Voznikovo okno z dvojno zasteklitvijo |  | 1 |  |
|  | Avtomatsko znižanje vozila nad 70 km/h za 20mm |  | 1 |  |
|  | Delni izklop delovanja cilindrov kompresorja klime |  | 1 |  |

| (kraj, datum) | Žig ponudnika | (podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |