TEHNIČNI OPIS ELEKTRIČNI AVTOBUS ZA JAVNI RAZPIS

## Splošni podatki

- Model karoserije: 75CS

- Razred vozila: II

- Šasija: Scania BEV Low Entry

- Homologacija in skladnost: UNECE R107

- Skladnost z zahtevami R66: DA

- Šolski standard: DA

## Dimenzije vozila

- Dolžina: 12.300 mm

- Širina: 2.550 mm

- Višina: 3.400 mm

## Kapaciteta potnikov

- Sedeži za potnike: 41

- Voznikov sedež: 1

- Stojišča: 20

## Pogonski sistem

Avtobus je opremljen s 100-odstotno električnim pogonskim sklopom.

- Tip pogona: popolnoma električni (BEV)

- Nazivna moč elektromotorja: 230 kW (310 KM)

- Menjalnik: Scania GE21S22

- Število prestav: 2 prestavi + nevtralni položaj

Menjalnik GE21S22 je namenjen vozilom s popolnoma električnim pogonom in je integriran skupaj z električnim pogonskim strojem.

## Baterijski sistem

Vozilo je opremljeno s petimi pogonskimi baterijami s skupno nameščeno kapaciteto 520 kWh.

Razporeditev baterij:

- 1 baterija v motornem prostoru,

- 4 baterije na strehi vozila.

Delovno območje napolnjenosti baterij (SOC): od 7 % do 82 %.

## Vozne lastnosti

- Največja hitrost: 85 km/h

- Sistem električne opreme: SESAMM 7

## Šasija in osne obremenitve

- Tip šasije: Scania K 230E B4x2LB

- Največja dovoljena masa vozila (GVW): 20.500 kg

- Največja obremenitev sprednje osi: 7.500 kg

- Največja obremenitev zadnje osi: 13.000 kg

### Osi

- Sprednja os: AM580SA

- Zadnja os: AD400SA

## Okvir vozila

- Sprednji previs okvirja: 2.500 mm

- Zadnji previs okvirja: 3.080 mm

- Višina okvirja na sprednjem previsu: Z0 + 100

## Hlajenje

- Površina radiatorja: 58 dm²

## Pnevmatike

- Dimenzija pnevmatik: 295/80 R22.5

## Tahograf

- Tip tahografa: Smart 2 Stoneridge

## Dodatne zahteve

Vozilo mora biti izdelano v skladu z veljavno evropsko zakonodajo za avtobuse razreda II in izpolnjevati zahteve pravilnikov UNECE R107 in R66. Avtobus mora biti primeren za izvajanje javnega potniškega prometa ter prevoz šolskih otrok.

- Doseg vozila : do 500km

- Čas polnjenja: 75 min.

- Število baterij: 5, skupna teža približno 3000 kg

- Življenjska doba baterije: oko 1.125.000 km

- CCS 2 Priključki za pulnjenje : naprej pri pnevmatiki

- AC/DC : Da

- Klimatska naprava : Da AIR CONDITION

* Klimatska naprava Thermoking Hladno/Ogreva s toplotno črpalko

* Sprednja omarica: Hladno/Ogreva Konvektorji: Da S predgrelnikom Samodejni sistem za gašenje požara AEX (Protecfire)

8. Ročna rampa podjetja Hidral Gobel

- 1 prostor za invalidske vozičke z varnostnim pasom

- Številu vrat: 2 vrat,električni

- Vhodna vrata: Vrata, ki se odpirajo navznoter (2 krilci)

- Sredinska vrata: Drsna vrata tipa "podzemna" (2 krilci)

- Zasilna kladiva