Datum: 23.06.2026

Zadeva: Nabava gasilskega vozila s cisterno GVC1 – opis podvozja in nadgradnje

- Vozilo – Šasija

Gasilsko vozilo s cisterno GVC-1.

Znamka in tip vozila: 			SCANIA P460 B4x4HZ ali enakovredno

Višina: največ 				3250 mm

Dolžina največ: 				7500 mm

Širina največ 				2500 mm

Medosna razdalja: največ 			3950mm

Največja dovoljena skupna masa: 		najmanj 18000 kg (skupna dovoljena masa, ki jo zagotavlja proizvajalec šasije)

Motor: 					DC 190 460 KM EURO 3 ali enakovredno

Nivo emisij izpuha: 			EURO 3

  - Zahteve vozila

Splošno

- Konfiguracija koles: 4x4

- Položaj volanskega obroča: Levo

- Klasifikacija za vožnjo po brezpotjih (N3G): EC 2018/858

- Nosilec registrske tablice spredaj, nosilec (okvirček)

- Omejitev hitrosti: 110 Km/h

Dimenzije in mase

- Zunanja širina vozila – nosilci ogledal: 2550mm

- Medosna razdalja: maksimalno 3950mm

- Nosilnost prve osi: 8000 kg

- Nosilnost druge osi: 11500 kg

- Največja dovoljena masa (legalna): 18000 kg

Motor in menjalnik

- Tip goriva: Dizel

- Nivo emisij izpuha: Euro 3

- Velikost hladilnega ventilatorja: premer 831 mm

- Pozicija izpušne cevi: zadaj

- Pozicija prestavne ročice: ob volanu

- Reduktor: GTD 902

- Zagon motorja le v prostem teku

- »Kickdown« funkcija

- Zapora diferenciala zadaj

- Oljni filter na zadnji osi

- Avtomatski menjalnik

Šasija

- Pritrdilni nosilci za nadgradnjo spredaj: ojačan vertikalni nosilec

- Luknje po celotni dolžini okvirja šasije za nadgradnjo

- Okretnost vozila po direktivi 97/27/EC

- Kretni sistem po direktivi 70/311/EEC

- Vzmetenje spredaj: Listnato, 4x28 parabolično

- Trdota sprednjih amortizerjev: Trdo

- Vzmetenje zadaj: Listnato, 6x15 + 5x22 Trapezno

- Stabilizator na zadnjih oseh

Električni sistemi

- Akumulator: 180 Ah

- Alternator: 180A

- Nadzor napetosti akumulatorja

Kolesa in Blatniki

- Pnevmatike  za sprednjo os: Goodyear, 385/65R22.5 Contruction All positions Goodyear OMNITRAC S HL

- Število pnevmatik na sprednji osi: 2

- Pnevmatike za zadnjo pogonsko os: Goodyear, 315/80/R22.5 Contruction Drive Goodyear OMNITRAC D Heavy Duty

- Število pnevmatik na zadnji osi/oseh: 4

- Rezervna pnevmatika Goodyear: 12R22.5 Contruction All positions Goodyear OMNITRAC S HEAVY DUTY

- Število rezervnih pnevmatik: 1

- Platišča na sprednji osi: 22.5x11.75 Aluminij DuraBright

- Število platišč na sprednji osi: 2

- Platišča na zadnji os: 22.5x9.00 Aluminij Dura Bright

- Število platišč na pogonski osi/oseh: 4

- Rezervno platišče 22.5x9.00 Aluminij DuraBright

- Število rezervnih platišč: 1

Zavore

- Elektronska kontrola zavor (EBS+ABS+TC)

- ABS – Terenski način

- Pomoč za speljevanje v klanec z ročnim vklopom

- Raven tlaka v sistemu APS: 11 bar

- Sistem parkirne zavore: pnevmatski

- Ventil za deblokado parkirne zavore

- Retarder tip R4700D ali enakovreden

Ostalo

- BCI komunikacija z nadgradnjo

- Priprava za zagon motorja z oddaljenim upravljanjem

- Avtomatska klima

Zunanjost kabine

- Vzmetenje kabine: Mehansko HD (težke razmere)

- Dvigovanje kabine: Mehansko

- Zunanji senčnik

- Hupa v odbijaču – zračna

- Dodatna stopnica (fleksibilno vpetje)

- Zložljiva stopnica v odbijaču

- Vetrobransko steklo: zatemnjeno

- Zasteklitev na vratih: Standarna

- Steklo vzvratnih ogledal na voznikovi strani: Sferično

- Steklo vzvratnih ogledal na sovoznikovi strani: Sferično

- Ogrevanje vzvratnih ogledal

- Električno nastavljiva vzvratna ogledala na obeh straneh

- Dodatno širokokotno vzvratno ogledalo na voznikovi in sovoznikovi strani

- Pomožno ogledalo za sprednji spodnji del kabine (ročno nastavljivo, ogrevano)

- Centralno zaklepanje – daljinsko

- Število zagoskih ključev: 4

- Zvočni signal za vzvratno vožnjo

Osvetlitev

- Glavni žarometi LED tehnologije

- Avtomatsko senčenje dolgih luči

- Asimetrija žarometov: Desna

- Dnevna osvetlitev luči

- Dnevne luči DRL z led (DRL) opcijo + pozicijske luči

- Zaščita sprednjih žarometov

- Dolga luč v strehi

- Dolga luč v maski

- Meglenke spredaj

- Gabaritne luči v beli barvi

- Zadnje led luči

Notranjost kabine

- Voznikov sedež: zračno vzmeten tip Medium A

- Sovoznikov sedež: zračno vzmeten tip Medium A

- Oblazinjenje voznikovega sedeža: Vinil (skaj)

- Oblazinjenje sovoznikovega sedeža: Vinil (skaj)

- Nastavljiv amortizer na voznikovem sedežu

- Nastavljiv amortizer na sovoznikovem sedežu

- Ledvena podpora na voznikovem sedežu

- Ledvena podpora na sovoznikovem sedežu

- Naslon za roko na voznikovem sedežu

- Oblazinjenje notranjih sten: Vinil

- Tip oblog vrat: Črna plastika

- Barva vstopnega ročaja: Črna

- Gumijasti predpražniki

- Površina instrumentne plošče: Gladka s kromiranimi dodatki

- Ogrevanje s klimatsko napravo

- Kontrola temperature: opcija s samodejno regulacijo

- Interaktivni zaslon na dotik: 10 inčni barvni zaslo na dotik s HD resolucijo

- Radio AM/FM/DAB

- Regijski radijski sprejem za Evropo

- Povezava Bluetooth za dve napravi

- Predvajanje multimedijskih vsebin

- USB vhod v instrumentalni plošči na voznikovi strani (vhod s podatkovno povezavo ter hitrim polnjenjem USB C)

- USB vhod v instrumentalni plošči na sovoznikovi strani (dvojni vhod za polnjenje (USB-C)

Barva

- Barva šasije: Siva

- Barva kabine: Rdeča Fire Fighter Red Ral 3000 CM

- Odbijač barvan v barvi kabine

- Barva zgornjih reber maske: Ogljeno Črna

- Barva zgornje površine maske vozila: V barvi kabine

- Barva zunanjega senčnika (gornji del): v barvi kabine

- Barva spodnjega dela stopnišča: v barvi kabine

- Barvanje ohišja žarometov: v barvi kabine

- Barvanje sprednjega blatnika: v barvi kabine

- Barvanje bočne oplate med blatnikom in kabino: v barvi kabine

- Barvanje zgornjega stopnišča: v barvi kabine

Oprema

- Varnostni trikotnik: 2 kos

- Komplet žarnic, varovalk in izvijačev

- Kolesne zagozde: 2 kos

- Nadgradnja

  - Predelava šasije

Rezervoar za gorivo se premakne na primerno mesto med kabino in nadgradnjo vozila. Ta naj ima najmanj 120 litrov volumna in je izdelan iz nerjavečega INOX ali plastičnega materiala.

Akumulatorje podvozja se prestavi na primerno mesto (v dogovoru z naročnikom). Namestijo se na lahko dostopno mesto, tako da je omogočeno enostavno vzdrževanje akumulatorjev.

Zadnji naletni branik je originalen v sklopu podvozja (cevni kiper odbijač).

  - Kabina voznika in sovoznika

Vozniška kabina naj ima posadko 1+1. Med sedežema voznika in sovoznika se pusti prostor za namestitov različne opreme (svetilka 2 kos, ročna radijska postaja 2 kos, termo kamera,…) ter dva nosilca za odlaganje čelad. Točna razporeditev opreme v dogovoru z naročnikom.

V polico pod stropom kabine pri vozniku in sovozniku se namesti dve mobilni radijski postaji. Ena mobilna postaja je povezana z oddvojenim mestom pri črpalki. Na oddvojeno mesto pri črpalki naj se vgradi tudi govorko in zvočnik, ki omogoča strojniku poslušanje in odgovarjanje preko mobilne postaje z nastavljanjem glasnosti. Mikrofon in zvočnik dobavi ponudnik.

Na armaturno ploščo se vgradi glavno stikalo za nadgradnjo in stikalo za vklop pomožnega odgona črpalke.

Na armaturno ploščo se namesti ekran na dotik, velikosti 10inch, za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo ter razvestljavo okolice. Prav tako naj se na ekranu prikazuje stanje odprtih rolet in vrat, dvignjenega svetlobnega stebra, lestve za dostop na streho, odprtega zaboja na strehi. Prikazan naj bo tudi nivokaz vode v rezervoarju. Vse oznake in obvestila morajo biti v slovenskem jeziku.

Na armaturno ploščo se namesti tudi nosilec za dodatni tablični računalnik velikosti 10inch, ki ga dobavi naročnik. Ponudnik poskrbi za predpripravo za polnjenje tablice ko je ta v nosilcu.

V kabino voznika in sovoznika se namesti dodatna 4 polnilna mesta USB (razporeditev in tip USBja po dogovoru z naročnikom).

V kabino voznika se namesti kamera za snemanje vožnje, ki se samodejno vklopi ob zagonu vozila. Omogoča shranjevanje posnetkov na SD kartici in brezžicni prenos posnetkov s povezavo preko wifija. Izbira kamera v dogovoru z naročnikom.

  - Kabina posadke

Kabina za posadko 2+2 ali 2+3 (v dogovoru z naročnikom).

Kabina je samostoječe pritrjena na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem. Med kabino voznika in kabino posadke je odprtina primerne velikosti, ki služi za komunikacijo med voznikom/sovoznikom in posadko.

Prva vrsta v nasprotni smeri vožnje ima dve sedišči opremljeni z nosilci za IDA, na sredini med njima se izvede prostor/police/konzolo za drobno osebno in drugo opremo (svetilke, ročne radijske postaje, termokamera, eksplozimeter,...).

Druga vrsta v smeri vožnje: dve(ali tri) sedišči opremljeni z nosilci za IDA in na sredini predviden prostor za opremo (torba prve pomoči, AED, nitrilne rokavice,...).

Pod vsemi sedišči naj se nahaja dodaten prostor za opremo (gasilski delovni pasovi, odeje,...), ki se odpira z dvižnim pokrovom.

Sedeži in nasloni naj bodo iz materialov ki jih je možno enostavno čistiti z vlažno krpo. Vsi sedeži naj bodo opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16.

Tla prostora za posadko naj bodo obložena z nedrsljivo podlogo.

Na stropu kabine naj bo nameščen ročaj za oprijem med vožnjo. Na stropu se izvede tudi razsvetljavo kabine v LED tehniki. V kabini posadke naj bo nameščeno stikalo za vklop razsvetljave, tudi ko so vrata zaprta. Prostor kabine posadke naj bo primerno osvetljen, da omogoča gasilcem nemoteno opremljanje z IDA.

Vstop in izstop posadke je preko rotirajočih stopnic, ki omogočajo lažje in varnejše sestopanje iz vozila. Stopnice naj bodo prekrite z proti drsnim premazom oziroma posipom.

Okna vrat naj imajo možnost električnega odpiranja.

V kabino za posadko se namesti zvočnike, kateri so priklopljeni na radijo in postajo. Posadka zadaj naj ima možnost vklopa in izklopa.

V kabini posadke se predvidi in izvede odlagalno površino za osebno opremo za 4 gasilce (čelada, rokavice, osebni predmeti...)

V kabini posadke se predvidi namenski prostor za pitno vodo (za plastenke 0.5l, skupaj za cca 24 plastenk)

V kabino posadke se vgradi 10 polnilnih mest USB (razporeditev in tip USB po dogovoru z naročnikom). Nekatera mesta bodo služila namensko za polnjenje razne opreme.

  - Osnovne zahteve nadgradnje

Nadgradnja naj bo izdelana tako, da na nobenem delu ne sega izven širine in višine gabaritov vozila, oziroma kabine, več kot to pogojuje namestitev blatnikov v predelu zadnjega para koles. Blatnik naj bo nameščen širše kot sama pnevmatika v minimalno potrebnem odmiku, da preprečuje direktni nanos vode in umazanije iz cestišča na nadgradnjo. Upošteva se dejstvo, da se bodo na kolesa po potrebi nameščale tudi snežne verige.

  - Streha nadgradnje

Pohodni del strehe nadgradnje naj ima prostor za namestitev opreme (po dogovoru z naročnikom) in naj bo nižji kot sama streha kabine vozila. Tla strehe naj bodo iz gladke ščetkane pločevine s proti drsnim premazom, ustrezne debeline ki omogoča pohodno površino streho. Streha nadgradnje naj bo obrobljena z galerijo-grebenom tako, da omogoča odtekanje vode v primeru dežja ali pranja vozila.

Dostop do strehe nadgradnje se izvede preko ustrezne vgrajene zložljive Al lestve na zadnjem desnem delu vozila.

Na strehi naj bosta za lažje vzpenjanje nameščena ergonomsko oblikovana ročaja iz Al materiala.

Na levi strani strehe se izdela pritrdišče za trodelno lestev iz aluminija. Na koncu strehe nadgradnje je nameščen valj iz nerjavečega materiala, ki služi za lažje in varnejše nameščanje in spuščanje lestve s strehe vozila.

Na strehi se izvede dodaten nizek zaboj in dodatna pritrdišča za razno opremo (po dogovoru z naročnikom).

Streha naj bo ustrezno osvetljena, da je mogoče gibanje po njej tudi v nočnem času. Luči za osvetljevanje strehe morajo biti vodotesne, odporne ali zaščitene pred prahom in mehanskimi udarci, led tehnologije. Vklop naj bo možen iz kabine ali armaturne plošče pri kabini.

  - Rezervoar za vodo

Izdelan naj bo iz polipropilenskih plošč, primernih za pitno vodo.

Kapaciteta rezervoarja naj bo cca. 2500 litrov in naj bo nameščen vzdolžno glede na smer vožnje.

Vstopna/inšpekcijska odprtina naj bo izdelana tako, da dopušča pregled notranjosti rezervoarja za vodo in njegovo čiščenje. Nameščena naj bo na strehi nadgradnje vozila.

Rezervoar naj bo opremljen s polnilnim priključkom na zadnjem delu vozila, ter s prečnimi pregradami proti prekomernemu prelivanju vode in blaženju sunkov.

Polnjenje rezervoarja je omogočeno preko polnilnega priključka in ročnega ventila s krogličnim zasunom B 75, ki je zaščiten z mrežico. Priključek naj bo nameščen na primernem mestu pri črpalki spodaj.

Vse povezovalne cevi naj bodo izdelane iz nerjavečega materiala.

Nivo vode v rezervoarju naj bo prikazano na elektronskiemu nivokazu na armaturni plošči črpalke, na bokih moštvene kabine v led tehniki in na komandni konzoli v kabini voznika.

  - Črpalka

Črpalka naj bo centrifugalna, z 1 stopnjo za normalni tlak in 4 stopnjami za visok tlak. Omogoča naj hkratno obratovanje visokega in normalnega tlaka.

Izdelana naj bo iz lahke zlitine odporne proti koroziji, os črpalke naj bo izdelana iz nerjavečega jekla.

Pretok črpalke naj bo 2500l/min pri 10 bar, 400l/min pri 40 bar.

Priključki črpalke:

- 1 sessalni priključek A Storz 110, za sesanje vode s tujega vira + slepa spojka,

- 2 tlačna priključka B Storz 75, opremljena z ročnimi zapornimi ventili, nameščena bočno v dnu zadnjih dveh stranskih prostorov za opremo.

- 2 tlačna priključka B Storz 75, obrnjena nazaj na črpalki opremljena z ročnimi zapornimi ventili

- 1 tlačni priključek spreda na odbijaču B Storz 75 + slepa spojka

- 1 visokotlačni izhod (priključen na hitro napdalni navijak)

Črpalka naj ima možnost popolne izpraznitve, ventil za kroženje vode med črpalko in rezervoarjem, elektrosko regulacijo tlaka v črpalki in avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju – polnjenje.

Črpalka naj bo opremljena s toplotno zaščito za primere obratovanje brez trenutnega odvzema vode.

Črpalko naj se upravlja s kontrolno ploščo nameščeno na črpalki. Kontrolna plošča mora biti vodoodporna, osvetljena in omogoča naslednje:

- Stikalo za vklop in izklop črpalke

- Stikalo za vklop in izklop motorja vozila

- Stikalo za vklop vakum / odsesovalne črpalke

- Stikalo za vklop/izklop bočne osvetlitve

- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke

- Indikator nivoja vode v rezervoarju

- Manometer za normalen tlak

- Manometer za visok tlak

- Vakummanometer

- Števec obratovalnih ur

- Avtomatska regulacije kroženje vode

  - Visokotlačni navijak

V nadgradnjo vozila se vgradi hitro napadalni navijak z VT armirano cevjo dolžine 60m, notranji premer cevi 25mm. Nameščen je zadaj nad črpalko.

VT gumijasta cev iz armirane mehke gume je navita na telo navijaka. Zaključka navijaka sta izvedena tako, da preprečujeta zdrs cevi z navijaka;

VT cev je na izhod navijaka pritrjena s spojko Storz 38 mm, z možnostjo odklopa, na prostem koncu pa je ravno tako nameščena spojka Storz 38 mm;

Na končni spojki naj bo nameščen VT ročnik z nastavljivim pretokom od 0 – 300 l/min.

Navijanje cevi naj bo izvedeno preko električnega pogona navijaka, motor vgrajen v valju navijaka, zaradi morebitne preprečitve zunanjih mehanskih poškodb;

Navijanje navijaka naj bo omogočeno preko ročnega stikala;

Navijanje navijaka naj bo omogočeno dodatno z nožnim pedalom;

Navijak naj ima poleg električnega tudi možnost ročnega navijanja;

Zavora navijaka naj bo ročna;

Za lažje navijanje cevi so na navijaku nameščeni 4 vodilni valji, ki se ob uporabi navijaka mehansko izvlečejo (podprti z ustreznimi plinskimi amortizerji) od ohišja navijaka in lahko segajo izven gabaritov nadgradnje;

  - Vrtljiv svetlobni stolp

V vozilo se namesti pnevmatski dvižni svetlobni stolp z 4x led reflektorji svetilnosti minimalno 11.000lum/kos. Reflektorji naj bodo zrcalni in vodotesni.

Krmilno mesto za upravljanje s svetlobnim stolpom in reflektorji je preko daljinca ob črpalki.

Svetlobni steber naj se ob pritisku tipke za spust samodejno spusti v svoje ležišče, pri tem se izklopijo tudi vsi delujoči reflektorji.

Svetlobni stlop naj ima možnost elektronskega nastavljanja kota reflektorja in vrtenje.

Svetlobni stolp naj bo varnostno povezan z ročno zavoro vozila, da se ob popustitvi le te, samodejno ugasne in spusti v svoje ležišče (varnostni sistem);

V kabini naj bo nameščeno zvočno in svetlobno opozorilo.

Napajanje svetlobnega stebra naj poteka preko eletkričnega vira vozila.

  - Vlečni vitel

Na prvi del vozila naj se namesti nosilec z električnim vlečnim vitlom z daljinskim upravljanikom. Vlečna sila minimalno 8100 kg, motor naj bo minimalno 24V 9Hp. Vključuje naj avtomatsko zavoro bobna, jeklenico 31m x 11mm in sklopko za prosto razvijanje.

  - Elektrooprema vozila

Opozorilno signalizacijo sestavljajo dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine,

- Dve modri LED bliskavici v sprednjem boku vozniške kabine

- dve modri LED bliskavici v zadku nadgradnje zgoraj

- štiri bliskavice ( 2 modri + 2 beli ali 4 modre) integrirane v motorni maski spredaj

- dve modri LED bliskavici bočno na vsaki strani na kabini za posadko

Podrobno pozicioniranje luči po dogovoru z naročnikom.

Elektronski ojačevalnik za sirene je priznanega proizvajalca, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost.

Na streho se namesti zračne sirene proizvajalca Martin Horn, povezane na kompresor vozila.

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z dvema LED trakovoma na vsaki strani nadgradnje, na zadnji starani vozila pa z dvema reflektorjema.

Dodatno je vgrajena osvetlitev pod vozilom, katero lahko vklopimo v kabini ali pri črpalki.

Pri vzvratni vožnji se avtomatsko vklopi vsa osvetlitev okolice vozila. (reflektorji zadaj, pod vozilom in na boku).

Na sprednjo stran – kabino, se zgoraj namesti en delovni LED reflektor, kateri je nameščen med modre luči (dimenzij 850x100mm). Reflektor je moči cca 15.000 lum (IP68, 240W). Prižiganje tega reflektorja je z vklopom dolgih luči na vozilu, pogojeno mora biti z dodatnim stikalom na armaturni plošči.

Na zadnjem delu vozila zgoraj je nameščena LED prometna usmerjevalna tabla, ki omogoča usmerjanje prometa z puščicami, kot tudi izpis v naprej nastavljenih napisov in vzorcev utripanja.

Prostori za opremo so primerno osvetljeni z LED trakovi v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat. Vozilo ima optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta. Na obeh bokih vozila je nameščen nivokaz vode v rezervoarju, v LED

tehniki. Na zadnjem delu med reflektorjema je vgrajena kamera za vzvratno

vožnjo.

360º kamera – BirdView: Širokokotna kamera ločljivosti 1280 x 720 slikovnih pik, ki je vodoodporna po IP68, je nameščena na vsaki strani vozila. Prizor ptičjega pogleda, ustvarjen iz signalov štirih kamer, je prikazan na 10-palčnem LCD-monitorju, nameščenem na armaturni plošči v kabini.

RettBox Air avtomatski odlopnik z kombiniranim priklopom za zrak in elektriko 24V. Polnjenje vozila se odklopi avtomatsko ob vžigu vozila. Dobavi se tudi vzdrževalec.

Na levo stran vozila pri akumulatorjih se montira tudi dve NATO vtičnici (12V in 24V) povezano z akumulatorji za zagon v sili. Poleg naj se dobavi tudi podaljšek dolžini 10m opremljen z NATO vtikačem in krokodili na drugi strani.

  - Napisi in poslikava

Napisi in nalepke po aktualni tipizaciji GZS za vozilo GVC-1. Možnost dodatnih nalepk in poslikave (znak AED, grb društva,…). Končna poslikava celotnega vozila po dogovoru z naročnikom.

- Prostori za opremo in razporeditev opreme

  - Prostori za opremo

Na vsakem boku naj bodo po trije prostori za opremo, zaprti z lamelnimi AL roletami, ki ne prepuščajo vode in prahu, opremljeni s ključavnicami (sistem enega ključa) in imajo z notranje strani nameščen raztegljiv potezni trak za lažje zapiranje ter na zunanji strani zapiralo-držalo v obliki driga po celi širini rolete (Barlock system). V primeru, da je roleta odprta, se mora to kot opozorilo prikazati na zalonu v vozniški kabini. Med vožnjo mora biti to opozorilo tudi zvočno.

Prostori pod nivojem šasije na levem in desnem boku nadgradnje naj se zapirajo s preklopnimi stopnicami - tudi nad zadnjimi kolesi – stopnice so konstrukcijsko izvedene tako, da so v odprtem položaju v isti pohodni ravnini ter da ni možno odpiranje stopnic med vožnjo, varnostno jih blokira zapiralo rolete;

Preklopne stopnice so na notranji – pohodni strani opremljene z gladko pločevino premazano s proti drsnim premazom, na zunanji strani pa z gladko Al pločevino.

Preklopne stopnice imajo poleg odsevnega traku, v skrajna vogala vgrajeno LED utripajočo signalizacijo. Svetlobna signalizacija se vklopi avtomatsko ob odpiranju preklopnih stopnic. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo.

Zadnji del črpalke naj bo zaprt z lahkimi AL vrati, ki so podprte s plinskimi amortizerji.

  - Namestitev opreme

V prostore za opremo se namesti opremo s pomočjo polic, vrtljivih sten, izvlekljivih ali vrtljivih nosilcev in sortirnikov za cevi, ki omogočajo namestitev opreme in lahek dostop do nje.

V vrtljivo steno naj bodo zaradi boljše vidljivosti vgrajene utripajoče LED luči. Vsi izvlekljivi deli, ki segajo izven gabaritov nadgradnje so ustrezno označeni z odsevnimi trakovi ali simboli za boljšo vidljivost. Vrtljiva stena naj bo nameščene v prostoru L1 in D1.

Vsi sistemi za nameščanje opreme naj bodo izdelani iz sistemov, ki omogočajo naknadno spreminjanje in prilagajanje v primeru nameščanja nove ali dodatne opreme.

Vsako pritrdišče opreme naj bo označeno s ploščico ali nalepko, na kateri je nedvoumen simbol opreme oz. z napisom v slovenskem jeziku, za katerega je namenjeno pritrdišče. Oprema nameščena v zabojih je ravno tako ustrezno označena.

Pritrjevanje tlačnih cevi, v skupnem številu 21 kosov, naj bo v sortirnikih izvedeno po sistemu zapenjanja na »ježek«; Trakovi naj bodo izdelani iz enega kosa in označeni s simbolom cevi katera se nahaja v ležišči, ki ga zapira.

Namesti se vrtljivi nosilec za namestitev električnega agregata, ki omogoča dva izvlečena položaja (90 in 130 stopinj glede na ne izvlečeno pozicijo); Nosilec naj omogoča možnost enostavnega snetja agregata z nosilca za možno dislocirano uporabo agregata.

Oprema naj bo pritrjena posamično, z možnostjo hitrega snetja.

Vse police, pritrdišča in stene za namestitev opreme naj bodo izdelane iz gladke ščetkane pločevine, kot tudi vsa ostala uporabljena nebarvana Al pločevina.

V nadgradnjo se vgradi pnevmatski kolut min dolžine cevi 20m.

Na primerno mesto v nadgradnji (v dogovoru z naročnikom) se namesti t. i. sanitarna izvlečna stena z zrakom, vodo, milom, papiranitimi brisačkami in razkužilom.

Pri izdelavi podrobnega načrta postavitve opreme mora ponudnik upoštevati spodnja izhodišča glede namestitve glavnih kosov opreme:

- Prvi desni boks (gledano v smeri vožnje):

Nameščeno orodje za tehnično reševanje, hidravlika, ročno baterijsko orodje, oprema za stabilizacijo,... Ročno baterijsko orodje naj bo postavljeno v izvlečno steno ali predal, ki v zaprtem položaju vodotesen.

- Sredinski desni boks:

Orodje za tehnično reševanje, dvižni program, tirfor, škatle z lesom, stabilizatorji, vrvna tehnika, kovček zavlamlanje...

- Zadnji desni boks:

Na vrhu cevi. Pod cevmi gasilni aparati na izvlek, in armature za penilo. V spodnjem delu dve kanti penila na izvlek, zraven razdelilec B-CBC skupaj s tlačno cevjo ob tlačnem izlivu (namestiti se na perforirano izvlečno polico).

- Prvi levi boks (gledano v smeri vožnje):

Elektro agregat, rezervno gorivo, vsa elektro oprema, potopna in membranska črpalka, razsvetljava, ...

- Sredinski levi boks:

Izpihovalec dim ana izvlečnih saneh, kovček za dimniške požare,...

- Zadnji levi boks:

Oprema za gašenje in razne armature na izvlečni steni oziroma predalu. Nad armaturami prostor za cevi...

- Zadnji sredinski boks pri črpalki: 1 x B cev 5 m. Na vratih tabla za beleženje IDA in žica za dimniške požare. Pod črpalko hidrantni nastavek in ključ, nad črpalko VT navijak.

- Kabina za posadko:

Varovalna oprema za požarne intervencije (IDA, maske, reševalne kapuce, rezervne tlačne posode…), nahrbtnik za prvo pomoč, vakumske opornice, odeje, AED, ročne svetilke, ročne radijske postaje, termo kamera, detektor plinov…

- Kabina voznika in sovoznika:

Stacionarni radijski postaji, tablični računalnik na nosilcu, ročni radijski postaji…

Točna razporeditev opreme v dogovoru z naročnikom.

- Gasilsko reševalna oprema

| ŠT. | OPREMA | KOLIČINA | DOBAVI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Brezrokavnik Odseven s tiskom (1x Vodja Intervencije, 1x Vodja Enote) | 2 kos | PGD Senožeče |
| 2. | Škornji zaščitni gumijasti (rumene barve) | 4 par | Ponudnik |
| 3. | Rokavice proti kemikalijam Camapren | 4 par | Ponudnik |
| 4. | Kombinezon Asatex Tip 3/4/5/6 | 4 kos | Ponudnik |
| 5. | Izolirni dihalni aparat Dreager PSS 4000 | 5 kos | PGD Senožeče |
| 6. | Pljučni avtomat Dreager PSS-A | 5 kos | PGD Senožeče |
| 7. | Maska Dreager FPS 7000 | 5 kos | PGD Senožeče |
| 8. | Tlačna Posoda 6L/300bar | 4 kos | Ponudnik |
| 9. | Tlačna Posoda 6L/300bar | 6 kos | PGD Senožeče |
| 10. | Kapuca reševalna drager | 2 kos | Ponudnik |
| 11. | Protivrezne zaščitne hlačnice Stihl | 1 kos | Ponudnik |
| 12. | Gasilsni aparat na prah PD 9 GA 9kg | 2 kos | Ponudnik |
| 13. | Gasilni aparat na CO2 89B 5kg | 1 kos | Ponudnik |
| 14. | Gasilsni aparat Bioversal 9L | 1 kos | Ponudnik |
| 15. | Nahrbtnjača Valfirest 20L | 6 kos | Ponudnik |
| 16. | Metla požarna kovinska z lesenim ročajem | 2 kos | Ponudnik |
| 17. | Penilo STHAMEX F-15 3% 20L | 6 kos | Ponudnik |
| 18. | Kovček z opremo za gašenje dimniških požarov | 1 kpl | Ponudnik |
| 19. | Cev tlačna B 75mm/5m Haberkorn Ribbflex kontrast, FLUO rumene barve s črnimi šivi | 1 kos | Ponudnik |
| 20. | Cev tlačna C 52mm/20m Haberkorn Ribbflex kontrast, FLUO rumene barve s črnimi šivi | 10 kos | Ponudnik |
| 21. | Cev tlačna B 75mm/15m Haberkorn Ribbflex kontrast, FLUO rumene barve s črnimi šivi | 10 kos | Ponudnik |
| 22. | Hidrantni nastavek 2B DN80 | 1 kos | Ponudnik |
| 23. | Hidrantni nastavek C 2C | 1 kos | PGD Senožeče |
| 24. | Odpiralec pokrovov jaškov – magnetni | 1 kos | PGD Senožeče |
| 25. | Ključ za talni hidrant 32mm | 1 kos | Ponudnik |
| 26. | Ključ za nadzemni hidrant | 1 kos | Ponudnik |
| 27. | Adapter Prehodni 34mm/20mm za hidrantni ključ | 4 kos | Ponudnik |
| 28. | Ključ za spojke H38 | 2 kos | Ponudnik |
| 29. | Vodni zbiralec A-BB KW | 1 kos | Ponudnik |
| 30. | Trojak B-CBC z vretenastimi ventili | 1 kos | Ponudnik |
| 31. | Trojak B-CBC z vretenastimi ventili | 1 kos | PGD Senožeče |
| 32. | Omejevalec Tlaka KW s spojkami B | 1 kos | Ponudnik |
| 33. | Spojka prehodna A/B Alu | 1 kos | Ponudnik |
| 34. | Spojka prehodna B/C Alu | 4 kos | Ponudnik |
| 35. | Ročnik Turbo | 3 kos | PGD Senožeče |
| 36. | Ključ za spojke ABC Alu | 3 kos | Ponudnik |
| 37. | Vrv Delovna DONGES A20-K | 1 kos | Ponudnik |
| 38. | Torbica za delovno vrv | 1 kos | Ponudnik |
| 39. | Torba s kompletom vrvne tehnike (pasovi, karabini, vrv, ostala oprema vrvne tehnike…) | 4 kpl | PGD Senožeče |
| 40. | Osebna preiskovalna vrv AUTOROLL V6 MAX | 2 kos | Ponudnik |
| 41. | vrv signalna s torbico POLARIS 50m | 2 kos | Ponudnik |
| 42. | Vrv vezna fi8/2m | 2 kos | Ponudnik |
| 43. | Cevni pritrdilec | 4 kos | Ponudnik |
| 44. | Kavelj za odpiranje kanalov | 2 kos | Ponudnik |
| 45. | Most cevni iz gume | 2 kos | Ponudnik |
| 46. | Košara za cevi B | 3 kos | Ponudnik |
| 47. | Ročnik AWG S2/M2 s preklopom | 1 kos | Ponudnik |
| 48. | Medmešalec penila Z2 | 1 kos | Ponudnik |
| 49. | Cev za mešalec penika 25/1.5 D | 1 kos | Ponudnik |
| 50. | Lestev 3-Delna 14m | 1 kos | PGD Senožeče |
| 51. | Lestev Stikalna 2.7m, 7 prečk | 1 kos | Ponudnik |
| 52. | Lestev Stikalna 2.7m, 9 prečk | 3 kos | Ponudnik |
| 53. | Del povezovalni za stikalno lestev | 1 kos | Ponudnik |
| 54. | Del vtikalni za stikalno lestev | 1 kos | Ponudnik |
| 55. | Nosila reševalna 2x zložljiva | 1 kos | PGD Senožeče |
| 56. | Nosila zajemalna | 1 kos | PGD Senožeče |
| 57. | pasovi za reševalna nosila Ferno | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 58. | Opornica za glavo Ferno B-Lock | 1 kos | PGD Senožeče |
| 59. | Opornica za vrat | 2 kos | PGD Senožeče |
| 60. | Nahrbtnik Ultramedic Rescue 2 | 1 kos | Ponudnik |
| 61. | Material Sanitetni za torbo/nahrbtnik | 1 kos | Ponudnik |
| 62. | Odeja – reševalna 150x200cm | 4 kos | Ponudnik |
| 63. | Svetila DONGES HL led | 6 kos | Ponudnik |
| 64. | Triopan gasilci reflektiven | 2 kos | Ponudnik |
| 65. | Lopar STOP led | 2 kos | Ponudnik |
| 66. | Stožec prometni višine 500m | 6 kos | Ponudnik |
| 67. | Trak opozorilni rdeče-beli 500m | 1 kos | Ponudnik |
| 68. | Škatla za opozorilni trak | 1 kos | Ponudnik |
| 69. | Reflektor led Rosenbauer 6k C+R | 2 kos | Ponudnik |
| 70. | Stojalo trinožno Donges za reflektor | 1 kos | Ponudnik |
| 71. | Nosilec prečni za dva reflektorja | 1 kos | Ponudnik |
| 72. | Podaljšek kabelski 3x2,5mm2 30m, izhodi šuko vtičnice s pokrovčkom | 2 kos | Ponudnik |
| 73. | Agregat Električni Rosenbauer RS9 | 1 kos | Ponudnik |
| 74. | Črpalka Potopna Nautilus 4/1 | 1 kos | Ponudnik |
| 75. | Pladenj iz jekla | 2 kos | Ponudnik |
| 76. | Škopec C-3 | 4 kos | Ponudnik |
| 77. | Žaga motorna Stihl MS 261 | 1 kos | Ponudnik |
| 78. | Rezervna veriga za motorno žago Stihl | 1 kos | Ponudnik |
| 79. | Zagozda gozdarska Stihl | 2 kos | Ponudnik |
| 80. | kotna brusilka 230V velika | 1 kos | PGD Senožeče |
| 81. | Izpihovalec doma rosenbauer RTE AX B16 MW | 1 kos | Ponudnik |
| 82. | Baterija akumulatorska Milwaukee M18-FB12 | 6 kos | Ponudnik |
| 83. | Orodje Halligan 920mm | 1 kos | Ponudnik |
| 84. | Sekira gasilska Donges | 2 kos | Ponudnik |
| 85. | Sekira Donges z ročajem 900mm | 1 kos | Ponudnik |
| 86. | Kramp 2.5kg z ročajem 700mm | 1 kos | Ponudnik |
| 87. | Lopata z ročajem 1600mm | 1 kos | Ponudnik |
| 88. | Lopata Štiharica s T-ročajem | 1 kos | PGD Senožeče |
| 89. | Vile Donges z ročajem 1350mm | 2 kos | Ponudnik |
| 90. | Kopač gasilski na dva rogla | 2 kos | Ponudnik |
| 91. | Kavelj trgalni 2.5m 2-delni | 1 kos | Ponudnik |
| 92. | Metla za ceste 400mm | 1 kos | Ponudnik |
| 93. | Klešče za žico 910mm | 1 kos | Ponudnik |
| 94. | Komplet ročnega orodja v kovčku | 1 kos | PGD Senožeče |
| 95. | Detektor plinov MSA ALTAIR 4XR | 1 kos | Ponudnik |
| 96. | Polnilec za detektor plinov (montaža v vozilu) | 1 kos | Ponudnik |
| 97. | Termovizijska kamera FLIR K85 | 1 kos | Ponudnik |
| 98. | Polnilec za termovizijsko kamero (montaža v vozilu) | 1 kos | Ponudnik |
| 99. | Osebna termovizijska kamera | 1 kos | PGD Senožeče |
| 100. | Absorbent 10kg | 2 kos | Ponudnik |
| 101. | Vlečna vrv jeklena 16mm/5m | 1 kos | Ponudnik |
| 102. | Kanta za gorivo 20L | 1 kos | Ponudnik |
| 103. | Cev za natakanje goriva 30cm | 1 kos | Ponudnik |
| 104. | Posoda za gorivo kovinska 10L | 1 kos | Ponudnik |
| 105. | Cev za natakanje goriva 30 cm | 1 kos | Ponudnik |
| 106. | Posoda za gorivo stihl 5L+3L | 1 kos | Ponudnik |
| 107. | Črpalka membranska | 1 kos | Ponudnik |
| 108. | Ventil reducirni Sava | 1 kos | PGD Senožeče |
| 109. | Cev polnilna Sava 5m RDEČA | 1 kos | PGD Senožeče |
| 110. | Cev Polnilna Sava 10m Rdeča | 1 kos | PGD Senožeče |
| 111. | Cev Polnilna Sava 5m Rumena | 1 kos | PGD Senožeče |
| 112. | Cev Polnilna Sava 10m Rumena | 1 kos | PGD Senožeče |
| 113. | Kontroler dvojni Sava | 1 kos | PGD Senožeče |
| 114. | Tlačna posoda 6l/300bar | 1 kos | PGD Senožeče |
| 115. | Blazina Dvižna Sava SLK 1 (8 bar) | 2 kos | PGD Senožeče |
| 116. | Blazina Dvižna Sava SLK 10 (8 bar) | 2 kos | PGD Senožeče |
| 117. | Blazina Dvižna Sava SLK 21 (8 bar) | 2 kos | PGD Senožeče |
| 118. | Blazina Dvižna Sava SLK 33 (8 bar) | 1 kos | Ponudnik |
| 119. | Platforma reševalna MUNK | 1 kos | Ponudnik |
| 120. | Adapter prehodni 34mm/20mm | 4 kos | Ponudnik |
| 121. | Ključ za spojke H38 | 2 kos | Ponudnik |
| 122. | Cev visokotlačna Haberkorn Ribbflex 38mm/15m | 2 kos | Ponudnik |
| 123. | Postaja Motorola R5 z govorko | 6 kos | Ponudnik |
| 124. | Polnilec motorola (montaža v vozilu) | 6 kos | Ponudnik |
| 125. | Rezervna baterija za Motorola R5 | 6 kos | Ponudnik |
| 126. | Kavelj Trgalni Nupla 2.44m | 1 kos | Ponudnik |
| 127. | Gasilski delovni pas | 4 kos | PGD Senožeče |
| 128. | Vedrovka 10L | 1 kos | Ponudnik |
| 129. | Vedro 10L, pocinkano | 1 kos | Ponudnik |
| 130. | Ročnik na zasun B | 1 kos | PGD Senožeče |
| 131. | Oporno koleno B | 1 kos | PGD Senožeče |
| 132. | Oporno koleno C | 1 kos | Ponudnik |
| 133. | Suličasti ročnik | 1 kos | Ponudnik |
| 134. | IDA Kontrolna tabla Regis 300 | 1 kos | Ponudnik |
| 135. | Mobilna postaja motorola DM4601e, z ustreznimi antenami, govorkami,… | 2 kpl | Ponudnik |
| 136. | Polnilec Milwaukee M18 DBSC z dvema polnilnima priključkoma | 2 kos | Ponudnik |
| 137. | AED | 1 kos | PGD Senožeče |
| 138. | Pivniki za nevarne tekočine | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 139. | Vozički za premikanje vozil | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 140. | Set za vlamljanje | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 141. | Set orodja/vtikačev za izklop električnih vozil | 1 kos | PGD Senožeče |
| 142. | Kamera v vozilu za snemanje vožnje, avtomatski vklop in snemanje ob vžigu vozila | 1 kos | Ponudnik |
| 144. | Nosilec s tabličnim računalnikov | 1 kos | PGD Senožeče |
| 145. | Jopič rešilni matrix pro | 2 kos | Ponudnik |
| 146. | Standard Power unit V 70 W-SAH 20 COAX | 1 kos | Ponudnik |
| 147. | Combi tool SPS 400 MK2 | 1 kos | Ponudnik |
| 148. | Stabfast plus xl | 3 kos | Ponudnik |
| 149 | Stabfast navaden | 2 kos | PGD Senožeče |
| 150. | Komplet hidravličnega orodja (razpirala, škartje, cilinder, agregat, cevi, ščipalke za pedalke,..) | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 151. | Opornik stebrička B | 1 kos | PGD Senožeče |
| 152. | Opornik za odmik armaturke | 1 kos | PGD Senožeče |
| 153. | Dodatki za razpirala (konice z verigo) | 1 kos | PGD Senožeče |
| 154. | Komplet za zaščito airbagov DONGES | 1 kpl | Ponudnik |
| 155. | Zaščita airbag za sovoznika Donges | 1 kos | Ponudnik |
| 156. | Nastavek glas-ex turbo weber rescue | 1 kos | Ponudnik |
| 157. | Zaščita za pacienta Weber PAT-SAFE | 1 kos | Ponudnik |
| 158. | Komplet zaščite pri poškodovancu, za leteče delce | 1 kos | Ponudnik |
| 159. | Komplet za zaščito ostrih robov | 1 kpl | Ponudnik |
| 160. | Rescue quickloader 5m weber rescue | 2 kos | Ponudnik |
| 161. | Set za stabilizacijo stabpack | 4 kos | Ponudnik |
| 162. | Nastavek za baterijsko orodje za odpiranje vrat Weber | 1 kos | Ponudnik |
| 163. | Cilinder mehanski RZM | 1 kos | Ponudnik |
| 164. | Škatle s podpornim materialom (les) | 3 kos | PGD Senožeče |
| 165. | Torbica za vodjo tehničnega reševanja TH Holster premium | 1 kos | Ponudnik |
| 166. | KED | 1 kos | PGD Senožeče |
| 167. | Lovilni bazen za tekočine 1000x1000x200mm | 1 kos | Ponudnik |
| 168. | Zaporni ventil B | 1 kos | Ponudnik |
| 169. | Zaporni ventil C | 1 kos | Ponudnik |
| 170. | Milwakuee akumulatorska kotna brusilka mala | 1 kos | PGD Senožeče |
| 171. | Milwakuee akumulatorski udarni vijačnik velik | 1 kos | PGD Senožeče |
| 172. | Milwakuee akumulatorski vijačnik mali | 1 kos | PGD Senožeče |
| 173. | Milwakuee akumulatorski lisičji rep | 2 kos | PGD Senožeče |
| 174. | Milwakuee akumulatorski izpihovalec | 1 kos | PGD Senožeče |
| 175. | Biax akumulatorski | 1 kos | PGD Senožeče |
| 176. | Udarno kladivo veliko | 1 kos | PGD Senožeče |
| 177. | Komplet nasadnih ključev za udarni vijačnik | 3 set | PGD Senožeče |
| 178. | Komplet svedrov za kovino dimenzije 1-13 | 1 set | PGD Senožeče |
| 179. | Milwakuee akumulatorsko vrtalno klradivo malo | 1 kos | PGD Senožeče |
| 180. | Led luč (bučka) | 2 kos | PGD Senožeče |
| 181. | Taktična polnilna led luč z nastavkom za usmerjanje prometa (stožec) | 1 kos | PGD Senožeče |
| 182. | Komplet signalizacijskih luči | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 183. | Stihl motorna krožna žaga | 1 kos | PGD Senožeče |
| 184. | Tlačna posoda s kisikom 200bar, 2l | 1 kos | PGD Senožeče |
| 185. | Nosila spineboard | 1 kos | PGD Senožeče |
| 186. | Nosila koritasta | 1 kos | PGD Senožeče |
| 187. | Cevne obveze C | 3 kos | Ponudnik |
| 188. | Cevne obveze B | 3 kos | Ponudnik |
| 189. | Vodni ščit | 1 kos | PGD Senožeče |
| 190. | Petasta hidravlika | 1 kos | PGD Senožeče |
| 191. | Komplet tirfor (tirfor, pletenica, škopci, bremenski trakovi,..) | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 192. | MS 462 C-M reševalna motorna žaga Stihl | 1 kos | Ponudnik |
| 193. | Klešče za žico 450mm | 1 kos | PGD Senožeče |
| 194. | Vakuumske opornice | 1 kpl | PGD Senožeče |
| 195. | Nastavek za pranje cevi | 1 kos | Ponudnik |
| 196. | Plinotesna obleka Interceptor Plus – Type 1a | 2 kos | Ponudnik |
| 197. | PRCD-S | 2 kos | PGD Senožeče |
| 198. | Razdelilec IP 65, 3 izhodi s pokrovčki | 1 kos | PGD Senožeče |
| 199. | Ponjava/podloga za hidravliko | 1 kos | PGD Senožeče |
| 200. | Imobilizacijski pajek | 1 kos | PGD Senožeče |
| 201. | Požarna odeja | 2 kos | PGD Senožeče |
| 202. | Paket nitrilnih rokavic | 2 kos | PGD Senožeče |
| 203. | Obračalka | 1 kos | PGD Senožeče |
| 204. | Gasilska (švedska) sekira mala | 1 kos | PGD Senožeče |
| 205. | Tesnilni čep PLUGY 70-150mm, 2.5 bar | 1 kos | Ponudnik |
| 206. | Tesnilni čep PLUGY 150-300mm, 2.5 bar | 1 kos | Ponudnik |
| 207. | Tesnilni čep PLUGY 300-600mm, 2.5 bar | 1 kos | Ponudnik |
| 208. | Reducirni ventil 200/300 | 1 kos | Ponudnik |
| 209. | Enojni kontroler 2.5 bar | 1 kos | Ponudnik |
| 210. | Polly lift cev 10m, sive barve, 2.5 bar sistem | 1 kos | Ponudnik |
| 211. | Set za odpiranje vozil | 1 kos | Ponudnik |