TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- IZHODIŠČNE ZAHTEVE

Naročnik za dosego svojih poslovnih ciljev potrebuje kakovostno storitev, ki bo odločilno vplivala na izvajanje ključnih naročnikovih poslovnih procesov. V ta namen se od izvajalca zahteva izvajanje visokokakovostne storitve, podprte s primerno/ustrezno infrastrukturo, ki jo sestavlja strojna in programska oprema za področji Unified Communications in LAN, ki je dokazano visokokakovostna, tehnološko sodobna in standardizirana, široko preizkušena v praksi, zanjo pa je na voljo zadostna baza usposobljenega kadra. Zahtevane tehnične specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve ali določenega produkta/opreme ali določenega proizvajalca ali določenega ponudnika, ampak definirajo samo okvir rešitve oziroma razred opreme in nivoje kakovosti, ki bo naročniku zanesljivo omogočil dosego poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi, z optimalnim razmerjem cena/zmogljivost in z minimalnim tveganjem.

Za naročnika je bistveno neprekinjeno delovanje v javnem naročilu zahtevanih storitev v vseh situacijah in pogojih (npr. zagotavljanje delovanje v obdobju epidemij / pandemij) ter preprečevanje morebitnih kibernetskih napadov in drugih zlorab, zato od ponudnika zahteva, da ima vpeljane interne postopke ter pridobljene in vzpostavljene operativne ekipe, s katerimi dokazuje svojo sposobnost izpolnjevanja naročnikovih zahtev.

Od ponudnika se pričakuje, da bo storitve izvajal na lastni infrastrukturi z lastnimi zmogljivostmi.

- ZAHTEVE ZA STORITVE STACIONARNE TELEFONIJE

  - Splošno

Ponudnik se zavezuje dobaviti, zmontirati, namestiti, testirati in integrirati opremo za postavitev sistema IP telefonije ter telefonske aparate in potrebno aktivno opremo na vseh navedenih lokacijah ter izvajati storitev  neomejenih brezplačnih klicev ter prenosa podatkov za potrebe govorne telefonije (IP) v vsa telekomunikacijska omrežja v Sloveniji. Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena.

Lokaciji naročnika sta:

- Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

- Dragomelj 116, 1230 Domžale

Ponudnik mora v ponudbi za vso ponujeno opremo priložiti tehnično dokumentacijo, iz katere bo razviden model in skladnost z zahtevami iz te razpisne dokumentacije.

Podatki o potrebah so podani na dan objave naročila in se do sklenitve pogodbe ali v času izvajanja pogodbe lahko spremenijo.

  - Tehnične zahteve

    - Širokopasovna povezava za vzpostavitev IP telefonije

Ponudnik mora zagotoviti širokopasovne dostope in potrebno aktivno opremo, da bo rešitev telefonije delovala samostojno, ločeno od podatkovnega omrežja naročnika. Za zagotavljanje kvalitete govora mora biti ločitev omrežij izvedena na fizičnem ali logičnem nivoju.

    - Vzdrževanje opreme in napak na opremi

Ponudnik bo moral vso opremo, ki jo bo imel naročnik v najemu, na svoje stroške redno vzdrževati in po potrebi popravljati ali zamenjati z novo tako, da bo le ta primerna za običajno in dogovorjeno rabo. Ponudnik bo odgovarjal za vse stvarne in pravne napake opreme, ki jo bo imel naročnik v najemu. Ponudnik bo naročniku izdelal mesečno poročilo o opravljenih vzdrževalnih pregledih, ter menjavah opreme.

Ponudnik bo moral naročniku za vso opremo po ponudbi nuditi upravljanje sistema. Naročnik bo ponudniku zahtevke za spremembe konfiguracij pošiljal preko dogovorjene komunikacijske poti. Naročnik dodatnih stroškov za upravljanje sistema ne bo priznaval.

    - Telefonske številke naročnika

Ponudnik mora zagotoviti uporabo obstoječih telefonskih številk ter dodatne telefonske številke z obstoječim načinom številčenja.

Ponudnik nosi stroške vseh morebitnih prenosljivosti telefonskih številk in odzivnikov.

    - Strežnik IP telefonskega sistema

Zahteve:

- Ponudnik ponudi najem IP telefonske centrale (strežnika). Storitev se izvaja na opremi namenjeni na lokaciji ponudnika.

- V komunikacijskih omaricah naročnika se od aktivne opreme nahajajo le omrežni zaključek in LAN stikala potrebna za delovanje IP telefonije.

- Ponudnik zagotavlja delovanje IP telefonske centrale 99,5 % časa in zagotavlja redundantno IP centralo na sekundarni lokaciji.

- Strežniki so nameščeni v klimatiziranem prostoru, z zagotovljeno ustrezno avtonomijo napajanja in urejenimi požarno varnostnimi ukrepi.

Ponudnik izpolnjevanje zahtev potrdi v ponudbi z izjavo s prilogo – grafični in tekstovni opis tehnične rešitve, iz katere bo razvidna skladnost izpolnjevanja zahtev (vzorec izjave je predložen v okviru obrazca 12).

    - Podatkovna povezava za IP telefonijo in varnost sistema

Zahteve:

- Ponudnik IP povezavo med telefonom in centralo izvaja po širokopasovni povezavi, za kar mora biti zagotovljena dodatna kapaciteta pasovne širine — prenos podatkov IP telefonije ne sme zmanjšati hitrosti podatkovne širokopasovne povezave naročnika,

- Pasovna širina širokopasovne povezave do posamezne lokacije mora biti dimenzionirana tako, da omogoča minimalno 30 % sočasnih klicev vseh uporabnikov na posamezni lokaciji,

- IP telefonske povezave so izvedene v VPN omrežju ponudnika in ne smejo biti izvedene preko javnega omrežja,

- Omrežje za IP telefonijo je ločeno od obstoječega DATA omrežja z dodatnimi LAN stikali

Ponudnik izpolnjevanje zahtev potrdi v ponudbi z izjavo s prilogo – grafični in tekstovni opis tehnične rešitve, iz katere bo razvidna skladnost izpolnjevanja zahtev (vzorec izjave je predložen v okviru obrazca 13).

    - Namestitev IP sistema

Ponudnik bo pri dobavi, montaži, namestitvi, testiranju, integraciji, vzdrževanju strojne in programske opreme na vseh lokacijah naročnika aktivno sodeloval z odgovorno osebo naročnika.

    - PSTN linije

Ponudnik mora zagotoviti PSTN analogne linije/priključke, ki morajo omogočati/podpirati delovanje obstoječih analognih naprav (alarmi, analogni terminali, …). Ponudnik analogne priključke zagotovi brez IP vmesnikov. Analogni priključki morajo biti vzpostavljeni direktno preko komunikacijskega sistema in morajo biti direktno iz sistema tudi brezprekinitveno napajani. Terminalna oprema analognih priključkov ni predmet povpraševanja in jo zagotovi naročnik.

    - Storitev e-fax

Storitev mora omogočati sprejem in oddajo fax sporočil preko e-poštnega predala naročnika. Omogočena mora biti uporaba storitve iz vsaj treh različnih e-poštnih naslovov. Storitev se zagotovi na opremi ponudnika. Po uspešno oddanem fax sporočilu mora uporabnik dobiti potrditev na e-pošto (poročila).

    - Uporabniške storitve - funkcionalnosti

Storitev mora uporabnikom ponujati sledeče osnovne funkcionalnosti (osnovni paket telefonskih storitev - OPTS):

- klicanje po kratkih številkah,

- pregled zgrešenih, klicanih in prejetih klicev,

- možnost prevezave klicev

  - (brezpogojna preusmeritev klica,

  - preusmerjanje klica ob zasedenem naročniku,

  - preusmerjanje vseh klicev,

  - preusmeritev klica, če ni odgovora),

- možnost zadržanih klicev,

- možnost predaje klica,

- možnost vzpostavitve konferenčnih klicev

  - (pogovor več uporabnikov (vsaj 3) na enkrat v isti seji),

- možnost prostoročnega pogovora,

- prikaz imena klicatelja ob klicu (v primeru, da je vnesen v imenik),

- povezava s korporativnim imenikom,

- osebni imenik

  - (npr. možnost dodajanja svojih tel. številk, ki jih sistem v nadalje prepozna (izpiše ime namesto številke)),

- integracija z MS Outlook 2016 in višjimi verzijami

  - (možnost vzpostavitve klicev preko PC),

- možnost upravljanja telefonskega sistema preko osebnega računalnika

  - (osebni spletni portal za nastavitve, spletni dnevnik klicev, administrativna omejitev različnih vrst izvornih in ponovnih klicev),

- glasovno sporočanje, glasovni portal

  - (sprejemanje glasovnih sporočil na e-pošto uporabnika).

Za napredni tip uporabnikov mora ponudnik ponuditi tudi dodatne funkcionalnosti (poleg osnovnih funkcionalnosti), ki skupaj z osnovnimi funkcionalnostmi predstavljajo t.i. napredne funkcionalnosti (paket naprednih telefonskih funkcij PNTF). Zahtevane so sledeče dodatne funkcionalnosti:

- samodejno zadržanje in prevzem klica,

- usmerjeni prevzem klica,

- vstop v zvezo,

- selektivno preusmerjanje,

- sprejemanje in zadržanje klicev (glede na številko, urnik, koledar praznikov),

- prepoved identitete kličočega,

- uporaba t.i. 'softphone' klienta (npr. storitev telefonije je uporabniku preko mobilne naprave osebnega računalnika dosegljiva tudi v primeru dela na oddaljeni lokaciji),

- možnost sprejemanja klicev na telefonu oddaljene pisarne — delo od doma (sprejemanje in izvajanje klicev s prezentacijo številke) — dodaten popis delovanja v nadaljevanju,

- predvajanje različnih odzivnikov v odvisnosti od urnika (prednajave, najava izven poslovni čas, najava izredne odsotnosti, ...),

- souporaba telefonske številke na več terminalih,

- hkratno zvonjenje (možnost vklopa sočasnega zvonjenja na IP in mobilnem telefonu),

- zaporedno zvonjenje, samodejni povratni klic, skrajšano izbiranje in spreminjanje statusa linije za minimalno 30 uporabnikov (BLF),

- računalniški klient za upravljanje s klici in nastavitvami najpogostejših funkcij telefonije v slovenskem jeziku.

    - Oddaljena pisarna (OP; uporaba v primeru dela od doma)

- Storitev mora omogočati sprejem in izvajanje klicev z identifikacijo fiksne IP številke (strošek klicev se evidentira na fiksni IP številki).

- Storitev mora omogočati sprejem klicev na telefonu oddaljene pisarne v primeru, da je uporabnik tudi agent klicnega centra.

- V primeru izvajanja klicev s telefonom oddaljene pisarne se v primeru vključene storitve Snemanje pogovorov, to tudi snema.

    - Minimalne zahteve za centralno IP telefonsko opremo

- Administracija centralnega strežnika in IP telefonskih aparatov (v nadaljevanju IPT).

- Nadzor in upravljanje sistema IP telefonije in IPT morata biti zasnovana centralno.

- Osnovna administracija in upravljanje sistema morata biti mogoča preko oddaljenega dostopa s pomočjo internetnih  brskalnikov z več nivoji administratorskih dostopov.

- Sistem mora podpirati šifriranje seje upravljanja (med IP strežnikom in oddaljeno nadzorno napravo).

- Vmesnik za administracijo uporabniških nastavitev mora podpirati slovenski in vsaj en tuj (npr. angleški) jezik.

    - Telefonski aparati

Ponudnik ponudi v najem IP telefonske aparate različnih tipov po specifikaciji naročnika:

Minimalne skupne zahteve za IP Telefonske aparate (IPT)

- IPT morajo zagotavljati povezavo z IP centralo (v nadaljevanju IPC) preko priključka Ethernet 10/100Mb/s.

- IPT se morajo napajati po standardu IEEE 802.3af na priključku Ethernet.

- IPT morajo podpirati priklop uporabniškega računalnika na vgrajeno stikalo preko priključka Ethernet.

- IPT morajo podpirati ločevanje govornega in podatkovnega prometa z VLAN-i.

- IPT morajo podpirati VLAN trunking po standardu 802.1q.

- IPT morajo biti v celoti nadzorljivi in upravljani preko IPC.

- IPT morajo imeti optični prikaz dohodnega klica.

- V primeru potrebe po nadgradnji programske opreme na IPT se programska oprema telefonov samodejno nadgradi preko IPC.

- IPT morajo imeti slovenski uporabniški vmesnik.

- IPT  morajo  omogočati  prikaz  internega  in  osebnega  elektronskega telefonskega imenika z izborom želene osebe po priimku/imenu.

- Preusmerjanje klicev ob zasedeni liniji, ne odzivu.

- Prevzem klicev iz drugih telefonov.

- Vzpostavljanje govornih konferenčnih zvez.

- Pregled zgrešenih klicev, klicanih in kličočih številk.

- Ponovno klicanje zadnje številke.

- IPT morajo podpirati kodiranje govora vsaj s kodirniki	G.711-u_law, G.722 in G.729.

- IPT  morajo  omogočati  prostoročno  telefoniranje (vgrajen  zvodnik  in mikrofon).

- IPT morajo omogočati ohranitev lokalne telefonske številke in ostalih nastavitev pri selitvi na poljubno lokacijo organizacije brez posredovanja administratorja.

- IPT morajo omogočati nastavitve prejema enega ali dveh sočasnih klicev na eno telefonsko številko (za potrebe prevezovanja, klica na čakanju).

- IPT morajo podpirati glasbo na čakanju.

- IPT morajo podpirati avtentikacijo po standardu 802.1x.

Zahteve za osnovni IP telefon (v nadaljevanju: OIPT)

- OIPT  mora  imeti  vgrajeno  mrežno  stikalo 10/100  Mbps  s  podporo avtentifikacije uporabnika po standardu 802.1x.

- OIPT mora imeti izbirni meni v slovenskem jeziku.

- OIPT mora imeti optični prikaz odhodnega klica.

- OIPT mora imeti možnost prikaza na zaslonu vsaj 132 x 64 pik in najmanj 4 vrstični grafični prikazovalnik.

- OIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) minimalno 3x100 zapisov oz. skupaj minimalno 300 zapisov.

- OIPT mora imeti možnost nastavitve glasnosti zvonjenja in pogovora.

- OIPT mora imeti možnost nastavitve minimalno 3 različne melodije zvonjenja.

- OIPT mora imeti možnost konferenčne zveze.

- OIPT mora imeti lokalni imenik za minimalno 1000 vnosov.

- OIPT mora imeti izbirni meni v slovenskem jeziku.

- OIPT mora imeti vgrajen vmesnik za priključitev naglavnih slušalk.

- OIPT mora podpirati registracijo 2 Iinij (številk).

- OIPT mora omogočati sinhronizacijo imenika z LDAP.

- OIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje.

Zahteve za tajniški IP telefon (v nadaljevanju: TIPT)

- TIPT mora imeti možnost prikaza na zaslon vsaj 240 x 120 pik in najmanj 5 vrstični grafični prikazovalnik.

- TIPT mora imeti vgrajeno mrežno stikalo 10/100/1000 Mbps s podporo avtentifikacije uporabnika po standardu 802.1x.

- TIPT mora omogočati registracijo vsaj 6 linij (številk).

- TIPT mora imeti optični prikaz dohodnega klica.

- TIPT mora omogočati prostoročno telefoniranje.

- TIPT mora imeti vmesnik za priključitev naglavnih slušalk.

- TIPT mora imeti možnost nastavitve glasnosti zvonjenja in pogovora.

- TIPT mora imeti možnost nastavitve minimalno 3 različne melodije zvonjenja.

- TIPT  mora  omogočati  prikaz zasedenosti  internih 	številk,  spremljanje statusa Iinij za vsaj 7 številk.

- TIPT morajo omogočati priklop dodatnih polj tipk z LCD ekranom in vsaj 20 funkcijskimi tipkami z možnostjo programiranja.

- TIPT mora omogočati prikaz zgodovine klicev (klicani /sprejeti /zgrešeni /vsi skupaj) minimalno 3x100 zapisov oz. skupaj minimalno 300 zapisov.

- TIPT mora imeti možnost vnosa lokalnega imenika minimalno 1000 vnosov.

- TIPT mora imeti izbirni meni v slovenskem jeziku.

- TIPT mora omogočati preusmerjanje in sprejemanje klicev po selektivnih kriterijih.

Zahteve za IP prenosni telefon (v nadaljevanju: PIPT)

- PIPT mora omogočati optični prikaz dohodnega klica.

- PIPT mora omogočati prikaz zgrešenih klicev.

- PIPT mora omogočati nastavitev glasnosti zvonjenja.

- PIPT mora imeti grafični prikazovalnik vsaj 128 x 160 pik za prikaz stanja telefona, prikaz številk, dostop do izbirnika.

- PIPT mora omogočati čas pogovora minimalno 10 ur.

- PIPT mora imeti doseg v prostoru minimalno 50 metrov.

- PIPT mora imeti možnost vnosa lokalnega imenika 500 vnosov.

- PIPT mora imeti možnost podaljšanja dometa z ojačevalnikom signala.

Dodatno polje tipk (v nadaljevanju: DPT)

- DPT je namenjen vključitvi na TIPT.

- DPT mora vsebovati LCD ekran z vsaj 20 funkcijskimi tipkami z možnostjo programiranja (BLF, Hitro klicanje, ...).

- Posamezna identifikacijska lučka DPT mora signalizirati status linije v minimalno dveh barvah.

- Možnost vključitve z dvema moduloma DPT.

    - Avtomatski posredovalec klicev (v nadaljevanju: APK)

Na posameznih vstopnih telefonskih številkah naročnika je potrebno zagotoviti odzivniški sistem, preko katerega se v delovnem času posreduje klice po različnih oddelkih naročnika v vsaj dveh nivojih. Dodatno mora omogočati meni izven poslovnega časa, preko katerega se zagotovi distribucije klicev z napredno  funkcionalnostjo usmerjanja klicev po dežurnih številkah.

Sistem mora omogočati:

- pripravo izbirnika in prevezavo klicev ob izbiri (1-9) na izbrano številko v minimalno dveh nivojih,

- prilagodljive pozdrave/sporočila,

- usmerjevalne politike z možnostjo različne obdelave klicev prilagojene na koledar in delovni čas (prazniki),

- možnost upravljanja sprememb preko spletnega portala.

    - Klicni center (v nadaljevanju: KC)

Za dohodni »klicni center« veljajo dodatne funkcionalnosti:

- omogočiti mora avtomatsko distribucijo klicev po več IP priključkih (agent KC),

- omogočiti mora pozdravna in najavna sporočila (vhodno sporočilo, sporočilo v čakalni vrsti, glasbo, ...),

- omogočiti mora napredne usmerjevalne politike (distribucija klicev - redno, krožno, vzporedno, enotno, ...),

- omogočiti mora izhod iz čakalne vrste, preliv klicev - obravnava glede na dolžino vrste in čas čakanja,

- omogočati mora različne obravnave klicev glede na koledar delovnih dni/prazniki,

- omogočiti mora funkcije agenta in nadzornika (pridružitev čakalni vrsti, priprava in pregled statističnih poročil, ...),

- omogočiti mora do 10 klicev v čakalni vrsti.

Funkcija Klicni center Agent (KCA) — dodatna storitev na fiksnem IP priključku:

- agent se lahko pridruži v več čakalnih vrstah preko IP terminala in/ali preko spletne aplikacije agenta,

- aplikacija mora podpirati slovenski jezik,

- agent mora imeti možnost izbire različnih statusov; vpis, izpis, dosegljiv, ni na voljo, zaključevanje,

- agentu mora biti omogočen samodejni odgovor na klic (prevzem klica na slušalkah),

- agent mora imeti možnost vpogleda v statistiko lastnih klicev.

Funkcija Klicni center Nadzornik (KCN) — dodatna storitev na IP priključku:

- nadzorniku mora biti omogočen pregled nad stanjem agentov in čakalnimi vrstami,

- nadzornik mora imeti omogočen pregled in pripravo naprednih statističnih poročil za vse klicne centre in agente (skupno število sprejetih, odgovorjenih, neodgovorjenih klicev, čas do odgovora, sprejem klicev po agentih, ...),

- napredna statistična poročila o aktivnosti agentov (prisotnost, odzivnost, ...),

- poročila in izpisi klicev (izpis neobdelanih, opuščenih klicev, pregled klicev pa agentih, časi trajanja klicev, ...),

- sistem mora omogočati On_line pripravo poročila v aplikaciji in pošiljanje načrtovanih poročil v e-poštni predal.

    - Posredovalno mesto (v nadaljevanju: PM)

Storitev posredovalno mesto je vključena na receptorskem delovnem mestu z naprednim tajniškim aparatom in naprednim paketom telefonskih storitev, ki mora dodatno zagotavljati:

- čakalno vrsto vsaj 5 klicateljev,

- omogočati mora prilagojena  pozdravna in najavna sporočila (vhodno sporočilo, sporočilo v čakalni vrsti, glasbo in video na čakanju, ...),

- omogočati mora različne obravnave klicev glede na koledar delovnih dni/prazniki.

Posredovalno mesto mora biti dodatno podprto z aplikacijo za enostavno upravljanje z dohodnimi klici ter enostavnim prevezovanjem klicev preko PC (z miško oz. zaslon na dotik), ki omogoča:

- upravljanje s klici,

- vzpostavljanje in posredovanje klicev s funkcijo »pritisni in kliči« (ang. Click To Dial),

- iskanje kontaktov po imeniku (interni, zunanji, LDAP),

- pregled dnevnika klicev,

- prikaz statusa zasedenosti vseh linij internih IP priključkov,

- pošiljanje sporočil uporabnikom v skupini IP priključkov (obveščanje na e-pošto),

- aplikacija mora podpirati slovenski in angleški jezik.

    - Programski telefon (v nadaljevanju: PT)

Aplikacija za Windows, Android in IOS okolje, ki omogoča:

- vzporedno delovanje fiksnega in programskega telefona na eni klicni številki,

- vzpostavljanje klicev s telefonom »pritisni in kliči« (ang. Click To Dial),

- iskanje po imeniku naročnika,

- pregled dnevnika klicev,

- nastavitev preusmeritev in ostalih telefonskih storitev uporabnika,

- tekstovno sporočanje (klepet),

- informacijo o stanju IP uporabnika (prisotnost).

    - Naglavne slušalke za priklop na IP telefon (v nadaljevanju: NS)

- slušalke morajo omogočiti priklop na OIPT, TIPT,

- slušalke morajo vsebovati ustrezen povezovalni kabel za priklop na IP telefon,

- slušalka na eno uho.

    - Aplikacija/vmesnik za spreminjanje porabe (v nadaljevanju: AVSP)

Sistem mora omogočati sprotni vpogled v stroške pogovorov fiksne telefonije in nastavitev pričakovane vrednosti porabe in obveščanje o prekoračitvi na SMS in e-pošto.

Zahteve:

- Aplikacija mora naročniku omogočati dvonivojski dostop (administrator, uporabnik, uporabnik z omejenim vpogledom). Tako administratorjev kot uporabnikov je lahko več z isto vlogo. Administrator lahko dodaja, briše in ureja nove administratorje ali nove uporabnike. Uporabnikom administrator dodeli pravico spremljanja porabe na določenih organizacijskih enotah (eni ali več). Uporabnik z omejenim vpogledom mora videti samo skupne stroške določenih org. enot, ne pa tudi razdeljenega seznama opravljenih klicev.

- Aplikacija mora prikazovati ves plačljivi odhodni promet s telefonskih številk, ki jih določi naročnik, z navedbo klicne številke, klicane številke, časa pričetka klica, trajanja klica, vrednosti klica. Izpisati mora  skupni pregled za vse številke v izbrani organizacijski enoti in podrobni pregled za vse številke v izbrani organizacijski enoti.

- Aplikacija mora omogočati izpis pregleda porabe v Excel datoteko.

- Aplikacija mora imeti filter za seznam klicev pa kateremkoli parametru, ki ga izpisuje (kličoča številka, klicana številka, čas pričetka klica, vrednost klica).

- Aplikacija mora imeti opcijo razvrščanja spremljanih številk po poljubnih organizacijskih enotah. Razvrščanje mora biti več nivojsko, drevesno (nadrejena, podrejena organizacijska enota). Organizacijske enote se lahko dodajajo, urejajo, brišejo. Pri posamezni organizacijski enoti mora biti mogoče dodati opis, lokacijo, nadrejeno org. enoto.

- Aplikacija mora omogočati premik ene, več ali vseh številk med organizacijskimi enotami.

    - Snemanje pogovorov (SP)

Sistem IP telefonije mora omogočati vključitev snemanja IP klicev na izbranih IP priključkih. Za upravljanje in dostop do posnetkov mora biti na voljo spletna aplikacija, ki omogoča več nivojsko hierarhijo dostopa, kontrolo dostopa in arhivsko sled prijave in dostopa do posameznega posnetka ter zaščito pred zlorabo.

Ponudnik mora zagotoviti možnost snemanja pogovorov za vse uporabnike IP telefonije.

Snemanje pogovorov se izvaja na napravi (opremi) ponudnika. Zagotovljeno mora biti prenašanje posnetkov k naročniku in vpogled v posnetke.

Ponudnik mora ponuditi enotno ceno na snemano številko na mesec, ne glede na skupno vključeno količino snemanih priključkov.

V primeru prekinitve pogodbe mora imeti naročnik možnost prenosa posnetkov na lastno infrastrukturo.

  - Ostale zahteve

- stroški dodatne opreme/prilagoditev, povezani z vzpostavitvijo sistema, so del ponudbe,

- sistem mora omogočati povezljivost z vsemi ostalimi ponudniki stacionarne, mobilne in IP telefonije v Sloveniji,

- vsa aktivna oprema za priklop in napajanje IP telefonov je predmet tega javnega naročila,

- ponudnik zagotavlja dosegljivost vseh svetovnih telefonskih številk,

- ponudnik zagotovi delovanje tonskega (DTMF) izbiranja v obe smeri po standardu RFC 2833 za vse javne telefonske številke,

- ponudnik zagotavlja pošiljanje informacije o številki kličočega v vse smeri tako na povezavah do naročnika kot na povezavah do vseh drugih ponudnikov telefonije,

- spreminjanje uporabniških nastavitev na telefonu mora biti preko spletnega vmesnika (naročnik uporablja Windows okolje). Spletni vmesnik mora podpirati slovenski in vsaj enega od tujih jezikov,  pooblaščena oseba s strani naročnika pa ima možnost dostopa do administracijskega vmesnika za nadzor pooblaščenih avtomatskih odzivnikov, snemanja klicev, vpogleda v nastavitve, trenutne stroške klicev, klicane številke ipd.,

- ponudnik zagotavlja kvalitetno snemanje različnih obvestil za telefonske odzivnike,

- ponudnik posname in objavi obvestilo na telefonskem odzivniku največ 3 dni po pisnem zahtevku naročnika,

- rešitev vzpostavitve sistema IP telefonije mora zagotavljati integracijo z obstoječim imenikom naročnika (prikaz uporabniških imen, priimkov, številk imenika po LDAP protokolu ali CSV datoteke). Sinhronizacija na 24 ur ali na zahtevo,

- ponudnik mora v primeru izpada povezljivosti do naročnika ali v primeru težav v ponudnikovem telefonskem sistemu, katerih posledica je nedosegljivost naročnikovih številk, zagotoviti  avtomatsko obveščanje kličočih (npr. »telefonsko omrežje klicanega trenutno ni dosegljivo«),

- ponudnik po vzpostavitvi IP telefonije pripravi tehnično dokumentacijo (skica IP telefonskega omrežja, tip povezave, IP naslovi naprav, tip naprav, serijske številke naprav, telefonske številke ipd.) in jo ob vseh spremembah osvežuje ter daje na razpolago naročniku za lažjo komunikacijo s ponudnikom ob odpravljanju napak,

- dostop do celotne ponudbe storitev.

Ponudnik mora pri pripravi rešitve upoštevati sledeče zahteve naročnika:

- IP telefonsko omrežje je trenutno ločeno od obstoječega DATA LAN omrežja, vendar lahko v času trajanja pogodbe naročnik zahteva združitev podatkovnega in VoIP omrežja na eno pasivno omrežje. Promet se loči po različnih VLAN,

- telefonski aparati se povežejo na nova omrežna stikala s PoE funkcionalnostjo,

- povezave IP central ponudnika govornih storitev na naročnikove IP lokacije morajo biti redundantne,

- ponudnik mora zagotoviti delovanje analognih faks naprav,

- ponudnik mora zagotoviti tarifiranje po posameznih telefonskih številkah naročnika in za številko 080. Podatki o tarifiranju naj bodo na voljo v ASCII (CSV; en klic — ena vrstica) obliki in posredovani po elektronski pošti ali dosegljivi preko spletne aplikacije ponudnika. Naročnik lahko zahteva izpis porabe posameznih številk za obdobje, ki ga določi v elektronski obliki,

- naročnik z izgradnjo morebitnih novih fizičnih povezav (tudi do ponudnika govornih storitev) nima nobenih dodatnih stroškov,

- rešitev mora podpirati uporabo obstoječih telefonskih številk,

- naročnik nima nikakršnih stroškov pri klicanju uporabnikov znotraj fiksnega omrežja naročnika,

- strošek postavljanja sistema mora biti del ponudbe kot tudi morebitne dodatne opreme/prilagoditev na naročnikovih lokacijah,

- ima organizirano podporno službo 24/7,

- ima primerne strokovnjake, ki znajo na področju IP telefonije in lokalne računalniške mreže odkrivati napake delovanja,

- rešitev mora biti skladna z obstoječimi varnostnimi pravili in dobro prakso ter razpoložljivo prepustnostjo (rezervirana pasovna  širina),

- oprema mora podpirati delovanje preko proxy strežnika (Session Border Controler)

  - specificirani vmesniki za komunikacijo in povezovanje ostalih aplikacij, ki omogočajo lasten razvoj,

- omogoča minimalni nabor storitev podpore in upravljanja: podporo uporabnikom in podporo in kontaktne številke za morebitne ostale izvajalce operativnega upravljanja omrežja naročnika,

- beleženje dnevnikov sej (logi signalizacije) ter dostop do teh podatkov naročniku, za primer ugotavljanja napak,

- omogoča naročniku vpogled v nastavitve svojih naprav za potrebe odpravljanja napak in zajema statistike,

- vsebuje mehanizme za upravljanje prioritetnih klicev in omejevanje hkratnih klicev glede na razpoložljivo pasovno širino in kakovost povezave (»admission control«),

- vsebuje mehanizme zagotavljanja različnih QOS, COS ali TOS parametrov na povezavi.

Ponudnik storitve IP telefonije se obvezuje:

- da bo sam odpravljal napake in težave svoje storitve v obvezanem odzivnem času,

- da, v kolikor bodo spremembe nastavitev opreme in storitev zahtevale spremembe nastavitev omrežja, bodo le-te pravočasno usklajene (in odobrene) s strani upravljavca omrežja (uporabniki pa bodo obveščeni o nastanku Ie-teh),

- da naročnik ne prevzema krivde ob morebitnih težavah ali pomanjkljivostih v delovanju storitve prenosa govora, ki nastanejo po predaji storitve v polno dogovorjeno funkcionalnost,

- da naročnik ni odgovoren za morebitno nedelovanje posredovanja klicev v sili in informacij o lokaciji kličočega,

- v primeru, da se bodo v času trajanja pogodbe zgradili novi objekti oz. adaptirali obstoječi objekti, mora ponudnik na teh objektih zagotoviti storitev IP telefonije pod enakimi pogoji, kot so določeni v pogodbi, vključno z izgradnjo potrebnih instalacij. Ponudnik ceno novih instalacij določi v ponudbi iz javnega naročila,

- obračun storitev klicev iz fiksne telefonije mora vsebovati delitev stroškov po stroškovnih mestih, kot tudi  izpis odhodnih klicev vsake posamezne telefonske številke na izrecno željo stranke, interni nadzor nad klici in porabljenim časom, informacijo o opravljenih klicih (ura in datum, klicna številka in trajanje klica).

Ponudnik izpolnjevanje zahtev iz poglavja 2.3 tehničnih specifikacij potrdi v ponudbi z izjavo (vzorec izjave je predložen v okviru obrazca 14).

  - Količine storitev in opreme

Količine zahtevanih storitev in opreme, za katere ponudnik poda cene v ponudbenem predračunu, so določene okvirno in se lahko do sklenitve ali v fazi izvajanja pogodbe spreminjajo.

Naročnik ne more vnaprej natančno določiti količine najema IP opreme, števila agentov in nadzornikov, zato si pridržuje pravico:

- da bo IP opremo najemal glede na dejanske potrebe, zato je njeno število lahko večje ali manjše od ocenjene,

- da se dogovori za dodatni najem IP opreme pod enakimi oz. v času akcij pod ugodnejšimi pogoji,

- da bo število agentov in nadzornikov najemal glede na svoje dejanske potrebe, zato je njihovo število lahko večje ali manjše od ocenjenega števila.

V nadaljevanju so navedene okvirne količine najema IP opreme, za katere ponudnik poda cene v ponudbenem predračunu:

| Najem IP opreme, zagotavljanje storitev klicnega centra, agentov in nadzornikov ter uporaba centrale znotraj HKOM |  | Količina |
| --- | --- | --- |
| Vzpostavitev komunikacijskega sistema po specifikaciji |  | 1 |
| Prenos številčnega prostora - set |  | 1 |
| Osnovni IP telefon (OIPT) |  | 250 |
| Nadstandardni IP telefon (NIPT) |  | 25 |
| Dodatno polje tipk (DPT) |  | 20 |
| Prenosni IP telefon (PIPT) |  | 1 |
| PSTN za FAX priključke ali opcijsko IP analogni prehodi (IPAP) |  | 1 |
| Paket naprednih funkcionalnosti (NPTF) |  | 25 |
| Skupinski klic |  | 1 |
| Avtomatski posredovalec klicev (IVR) |  | 2 |
| Klicni center (KC) |  | 1 |
| Klicni center – Agent, vkl. s spletno aplikacijo (KCA) |  | 3 |
| Klicni center – Nadzornik (KCN) |  | 1 |
| Aplikacija/vmesnik za spremljanje porabe |  | 1 |
| Snemanje pogovorov na posameznem uporabniku |  | 1 |
| Naglavne slušalke za priklop na IP telefon (NS) | 25 |  |
| Programski telefon – SIP klient (PT) | 1 |  |

- IZVAJANJE TEHNIČNE PODPORE IN DEŽURNE SLUŽBE

  - Pogoji za izvajanje dežurne službe za podporo in odpravo napak

Dežurna služba za odpravo napak in podporo ponudnika za storitve fiksne IP telefonije mora biti ob podpisu pogodbe in ves čas trajanja pogodbe organizirana neprekinjeno, to je 24 ur dnevno in vse dni v letu (24/7/365), hkrati pa mora ponudnik jamčiti, da bo imel rezervne dele na zalogi v skladišču v Sloveniji.

Ponudnik ponuja eno, za naročnika ločeno enotno vstopno točko za prijavo napak s strani pooblaščenih oseb naročnika za vse storitve (telefonsko ali e-pošto; ne splošne številke kot za vse uporabnike), ki omogoča prioritetno prijavo in obravnavo napak brez čakalne vrste (zahtevan je 30 sekundni odziv v 95 % vseh klicev).

Ponudnik navedeno izkaže z lastno izjavo s prilogo – evidenco doseganja odzivnih časov za obdobje vsaj 30 dni pred objavo tega javnega naročila (vzorec izjave je predložen v okviru obrazca 15).

  - Parametri odprave napak - SLA

Izvajalec zagotavlja reševanje in odpravo napak v odvisnosti od teže napake, skladno z zahtevami iz spodnje tabele.

Napake se razvrstijo v enega izmed štirih razredov, kot sledi:

- Lažja napaka: omejena na posameznega uporabnika, uporabniku ne dela določena funkcionalnost, slabša kvaliteta zvoka, okvara dela fiksnega IP terminala.

- Običajna napaka: fiksni IP terminal ali uporabniško stikalo je v okvari, prizadetih je del uporabnikov na lokaciji, izvajanje klicev ni mogoče.

- Težja napaka: izpade storitev za več kot 30 uporabnikov.

- Kritična napaka: izpade storitev v celoti.

Odzivni časi in časi za odpravo napake (časi razrešitve):

| Učinek na uporabnika | Kritična napaka | Težja napaka | Običajna napaka | Lažja napaka | Prerazporeditev delovnih opravil, dodatne storitve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIORITETA – stopnja resnosti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stopnja resnosti | KRITIČNO | VISOKA | SREDNJA | NIZKA | Po dogovoru |
| Odzivni časi (prvi stik) | takoj | 15 minut | 1 ura | 2 uri | Po dogovoru |
| Odzivni časi (na lokaciji) | 1 ura | 1 ura | 4 ure | 8 ur | Po dogovoru |
| Čas razrešitve (delna funkcionalnost) | nenehno poskušanje | 2 uri | 1 dan | 3 dni | Po dogovoru |
| Čas razrešitve (polna funkcionalnost) | 2 uri | 4 ure | 3 dni | 5 dni | Po dogovoru |

Odzivni časi in časi razrešitve so zgornje meje porabe časa v postopku razreševanja dogodka.

V čas odprave napake se šteje tudi čas potreben za prihod na lokacijo naročnika.

Tehnična podpora zajema tudi pomoč pri nastavitvah in odkrivanju napak ter komunikacijo s proizvajalcem v primeru reševanja napak. Manjše napake in spremembe v nastavitvah opreme lahko izvajajo naročnikovi strokovni delavci po predhodnem telefonskem dogovoru s ponudnikom in na podlagi njegovega tehničnega svetovanja, sami.

Povračila v primeru nedoseganja SLA parametrov

V primeru, da je čas odprave napake za posamezno lokacijo večji od dogovorjenega, je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis v predlaganem deležu na mesečno pogodbeno obveznost za prizadete priključke za posamezno lokacijo v skladu z naslednjo tabelo:

Fiksne IP storitve:

| Čas/vrsta napake | Dogovorjen čas | Prekoračitev do 2 uri | Prekoračitev do 4 ure | Prekoračitev nad 4 urami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prekoračitev [%] | X+ | 10% | 20% | 30% |

V primeru nerazpoložljivosti storitve za posamezno lokacijo naročnika oz. izpad storitve v celoti (vse lokacije) je izvajalec naročniku dolžan priznati dobropis na mesečno naročnino za posamezno lokacijo v skladu z naslednjo tabelo:

| Nerazpoložljivost storitve | Odstotek dobropisa na mesečnem nivoju |
| --- | --- |
| pod 1% | 20% |
| 1% - 2% | 50% |
| nad 2% | 100% |

Razpoložljivost storitve je pogojena z delovanjem vseh elementov, preko katerih ponudnik zagotavlja storitev. Razpoložljivost storitve se meri znotraj obdobja tekočega meseca v odstotkih. Nedelovanje storitve zaradi kateregakoli dejavnika, ki spada v izvzeti čas, ne vpliva na izračun razpoložljivosti storitve.

Izvzeti čas je seštevek časa nedelovanja storitve zaradi:

- načrtovanih vzdrževalnih del na opremi, ki imajo za posledico nedelovanje storitve in o katerih je bil naročnik obveščen vsaj 10 dni pred izvajanjem,

- izpada električne energije pri naročniku,

- višje sile.

Izvzeti čas se na mesečnem nivoju ne upošteva pri izračunu razpoložljivosti storitve.

Formula za izračun razpoložljivosti je naslednja:

((čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve) – (čas nerazpoložljivosti storitve) / čas zagotavljanja razpoložljivosti storitve) * 100%