Priloga št. 4

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-471/2026

Predmet javnega naročila je nakup in dobava merilnikov alkohola v izdihanem zraku - etilometrov in opreme za uporabo etilometra v vozilu, ki ustrezajo naslednjim značilnostim, kvaliteti in opisu:

MERILNIK ALKOHOLA V IZDIHANEM ZRAKU - ETILOMETER

- VRSTA, OPIS IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI BLAGA:

- etilometer mora ustrezati meroslovnim zahtevam po Pravilniku o meroslovnih zahtevah za etilometre, Uradni list RS št: 81/13 in 5/16,

- prikaz izmerjene koncentracije alkohola v izdihanem zraku mora etilometer izpisovati v enotah mg/L,

- merilno območje 0,00 mg/L do najmanj 2,00 mg/L,

- omogočeno mora biti napajanje 230 VAC,

- programska oprema naprave mora omogočati hranjenje in prenos podatkov (vsaj datum, ura, podatki o testirani osebi in izmerjena vrednost) o opravljenih vsaj zadnjih 1000-ih preizkusih na osebni računalnik,

- naprava mora omogočati vsaj dvonivojski dostop (uporabnik/administrator),

- brisanje podatkov o meritvah v spominski enoti na uporabniškem nivoju ne sme biti omogočeno,

- brisanje podatkov o meritvah v spominski enoti etilometra se lahko izvaja ročno (na administratorskem nivoju),

- etilometer mora prikazovati realen čas in datum na prikazovalniku naprave,

- na začetku meritve oz. med merilnim ciklom, ki vključuje dve preverjanji, pri čemer vsako preverjanje ustreza enemu izdihu merjene osebe, se v etilometer vpišejo podatki merjene osebe (ime, priimek in datum rojstva), ki se nato natisnejo z rezultati meritev,

- etilometer mora imeti vgrajen tiskalnik za izpis končnega rezultata meritve.

- ETILOMETER V OSNOVNEM KOMPLETU SESTAVLJA:

-	v kompletu mora biti dodana vsa potrebna oprema za izvajanje preizkusov,

- en komplet mora omogočati izvedbo vsaj 100 meritev (ena meritev je sestavljena iz dveh vpihov merjene osebe v etilometer),

- povezovalni kabel za povezovanje naprave z osebnim računalnikom ali USB ključ za prenos podatkov o meritvah iz spominskega dela naprave v osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows 10 ali novejši,

- navodila o uporabi naprave v slovenskem jeziku,

- 5 rol (zvitkov) papirja za tiskalnik,

- 100 ustnikov za opravljanje preizkusov,

- oprema mora biti dobavljena v originalni embalaži, ki zagotavlja ustrezno zaščito opreme.

OPREMA ZA UPORABO ETILOMETRA V VOZILU

- VRSTA, OPIS IN TEHNIČNE ZNAČILNOSTI BLAGA:

- nosilec za fiksno montažo etilometra v vozilo z vso pripadajočo opremo,

- vsa potrebna oprema za električno napajanje etilometra v vozilu.

Predmet javnega naročila je tudi izvedba usposabljanj, ki so opredeljena v 6. členu osnutka pogodbe – Priloga št. 5.