TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OPREME UKC LJUBLJANA STROKOVNE ZAHTEVE

NAJEM OPREME ZA PRENOS PODATKOV PREKO OPTIKE DWDM

Javno naročilo za najem opreme za vzpostavitev DWDM povezave med UKC LJ in UKC MB.

- DWDM oprema:

| Št. | Naziv | Enota mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ojačevalci za dodatna kolokacijo |  |  |
|  | Dual single stage EDFA amplifier, +20dBm, low variable gain range, single integrated OSC, XFP OTDR, C-Band | kos | 4 |
|  | Single stage EDFA amplifier, +20dBm, low variable gain range, integrated OSC, XFP OTDR, C-Band | kos | 4 |
| 1.2 | Povezovalni Moduli |  |  |
|  | Line: 1xCFP2-DCO 8/16QAM/QPSK 2xOTU4 ; client: 2xQSFP28, 3xQSFP+ IF, 20x10GE OTU2, OTU2e, STM64, OC192; 4x40GE, 6xFC-32G; 6x25GE, 12xFC-16G, 2x100GE, OTU4, with encryption | kos | 4 |
| 1.3 | Navadni Moduli |  |  |
|  | Element controller module, Main shelf/NE controller module for SH1 for I-temp (-40 to +65C) support only, fan modul and power supply moduel 400 W | kos | 6 |
| 1.4 | Premostitveni priključni kabli (Jumper) |  |  |
|  | Jumper for internal cabling | kos | 20 |
|  | Breakout Cable - OM3 fiber, 1 x MPO12 fan out to 8 x LC, 300 cm, LSZH | kos | 4 |
|  | Breakout Cable - Single Mode, 1 x MPO12 fan out to 8 x LC, 300 cm, LSZH | kos | 4 |
| 1.5 | Priključki |  |  |
|  | CFP2 DWDM C-Band tunable coherent network IF center frequency from 191.25 to 196.10 THz on a 6.25GHz grid with up to 224Gbit/s, supporting QPSK 100G and 16QAM 200G mode | kos | 4 |
|  | QSFP10-4LR, MPO, 10km, 4x10G, grey, 10GBE and OTU2 | kos | 4 |
|  | QSFP28-LR4, LC, 4x28G, 10km, LAN-WDM around 1310nm, grey, 100GBE (no FEC) | kos | 4 |
|  | QSFP28-SR4, MPO, 4x28G, 100m, 850nm, grey, 100GBE (requires 802.3bj FEC) and OTN | kos | 4 |
| 1.6 | Ohišje |  |  |
|  | Ohišje 1HU 215mm globine za DC ali AC priključitev. (vključuje vse adapterje, ozemljitve in ostale priključke). | kos | 7 |
| 1.7 | Software in licence |  |  |
|  | Vsa programska oprema in licence za delovanja sistema v predvideni dobi delovanja - 60 mesecev; vključno z dostopom do vzdrževanja SW, ter večjih in manjših popravkov) | kpl | 1 |
| 1.8 | Dodatna oprema |  |  |
|  | Mounting extension for SH1HU-F/E+TEMP/PF | kos | 6 |
|  | AC Power Cable, C5, Europe, conform to B2ca, 2.5m length, right angled equipment end | kos | 12 |
|  | Komunikacijska omara 42 HE, 600 x 800, z ureditivjo napajanja in ustreznimi pasivnimi komunikacijskimi elementi (delniki, FO povezovalnimi kabli,…) | kos | 4 |
| 1.9 | Konfiguracija |  |  |
|  | Konfiguracija in zagon sistema, niveliranje kanalov, vključitev v nadzorni sistem, konfiguracija zvez | kpl | 1 |
| 2.0 | Rezervna oprema |  |  |
|  | Zagotavljanje rezervne opreme za celotno dobo upravljanja v trajanju garancije 60 mesecev. | kpl | 1 |
| 2.1 | Nadzorni sistem |  |  |
|  | Nadzorni sistem za spremljanje delovanja celotnega sistema, ki mora vsebovati: - nadzor optičnih parametrov; - upravljanje alarmov in napak; - nadzor nad aktivno opremo; - optični nadzorni kanal; - centralizirano upravljanje; | kpl | 1 |

- ZAHTEVE NAROČNIKA:

| ZAHTEVA | OPIS |
| --- | --- |
| Oprema za prenos podatkov preko optike (DWDM) | Ponudnik se mora na dan oddaje ponudb izkazati z vsaj eno (1) veljavno referenco, iz katere izhaja, da je uspešno implementiral DWDM sistem, kapacitet 2 x 100 GBE in 2 x 32 FC, pri čemer mora biti razdalja med A in B več kot 150 km. Opisno mora ponudnik zagotavljati na področju kritične infrastrukture v skladu z Zakonom o kritični infrastrukturi (ZKI-1) oziroma EU Direktivi 2022/2557–CER. Sistem mora biti v produkciji najmanj 12 mesecev. |
| Certificirani strokovnjaki | Za delovanje DWDM sistemov se zahtevajo vsaj trije (3) certificirani tehnični strokovnjaki, za ponujeno strojno opremo. |
| Enkripcija podatkov | Ločeno upravljanje z enkripcijskim ključem od ostalih sistemskih in nadzornih funkcij sistema. Naročnik zahteva DWDM opremo, ki zagotavlja trenutno najvišje mednarodne standarde in je certificirana pri večini mednarodnih agencij, (FIPS 140-2 in splošnimi zahtevami/kriteriji EAL-2). Kot na primer FSP 3000, ki je odobren s strani Nemške BSI, Evropskih in NATO standardov o varovanju strogo zaupnih podatkov. Za vse FC in Ethernet povezave je zahtevana uporaba šifriranja. Ponudnik mora zagotoviti šifrirane povezave na L1 ravni OSI modela. Tehnične zahteve za razpoložljivost, prepustnost in ostale parametre morajo biti izpolnjene ob vključenem šifriranju. Šifriranje se lahko izvaja na posameznih povezavah ali na linijskem prenosu za več povezav hkrati, kjer je na isti trasi zahtevanih več povezav. Za avtentikacijo in šifriranje podatkovnega prometa se morajo uporabljati certificirani sodobni kriptografski algoritmi za zagotavljanje visoke stopnje varnosti (najmanj AES-256). Naročniku mora biti omogočeno varno upravljanje s kripto ključi za vse šifrirane povezave preko zaščitenega oddaljenega dostopa do sistema za upravljanje kripto ključev, ki mora biti enoten za upravljanje ključev na vseh šifriranih povezavah. |