Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran

Tehnične specifikacije

Predmet naročila:  robotski sistem za asistirano kolensko artroplastiko in dobava potrošnega materiala

Predmet razpisa je dobava, namestitev in zagon robotskega sistema za asistirano izvajanje totalne in delne kolenske artroplastike.

Sistem mora:

- Delovati po načelu »imageless« navigacije, brez potrebe po predoperativnem CT ali MR slikanju. Registracija anatomije mora potekati intraoperativno, z določanjem anatomskih referenc s tipali in senzorji.

- Omogočati mora grafični prikaz stabilnosti kolena skozi celoten obseg gibanja (stabilnostni graf). Tak graf mora hkrati omogočiti optimizacijo položaja implantata in mehanskega ravnotežja sklepa.

- Vključevati mora napravo za objektivnejše merjenje napetosti ligamentov (angl. tensioner), s silo med 60 in 200 N.
Takšna naprava omogoča bolj objektivno oceno odpiranja kolena in s tem boljšo ponovljivost izvedbe samega operativnega posega.

- Na robotski roki mora biti integrirana oscilacijska ortopedska žaga z debelim listom. Na tak način je mogoča natančnejša resekcija ploskev, saj se s tem zmanjša odstopanje, do katerega neizogibno pride pri resekciji s pomočjo šablone.

Robotski sistem mora biti kompatibilen z vsaj eno od kolenskih endoprotez, ki jih že uporabljamo v Ortopedski bolnišnici Valdoltra: Zimmer NexGen, DePuySynthes Attune, Zimmer Persona, Mathys BalanSys, Lima Physica.