| KATALOG OPREME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA |  | NAZIV OPREME | DIMENZIJE |
| PISARNIŠKE MIZE V PISARNAH REFERENTOV |  |  |  |
|  |  | Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožja omogočajo različne globine enojnih miz (60cm-80cm-100cm) in dvojne mize. Samostojne mize stojijo na dveh nogah, naslonska miza pa ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Vsaka mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Mize imajo vgrajene okrogle PVC rozete za razvod kablov. |  |
|  |  | Priključni element sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za potrebščine (samo daljši priključni element), omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda koblov. Odprta imarica je opremljena z dvojnim dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z “antitilt” varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremeljn s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine. Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obroblejnih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Omare in predalnik so opremljeni z valjastim ALU ročajem in s ključavnico. |  |
|  |  | Vse kot npr. naslonljive mize, priključne omarice in samostojne mize iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| MIZ1 |  | MIZA PISALNA NASLONLJIVA | 180*80*H75 |
| MIZ10 |  | MIZA PISALNA NASLONLJIVA | 160*80*H75 |
| MIZ11 |  | MIZA PISALNA NASLONLJIVA | 200*80*H75 |
| MIZ2 |  | MIZA PISALNA DVOJNA NASLONLJIVA | 160*164*H75 |
| MIZ-PRIK1 |  | OMARICA PRIKLJUČNA | 168*55*H62 |
| MIZ-PRIK2 |  | OMARICA PRIKLJUČNA | 138*55*H62 |
| MIZ3 |  | MIZA PISALNA | 180*60*H75 |
| MIZ9 |  | MIZA PISALNA | 120*60*H75 |
| MIZ-SEJ3 |  | MIZA PISALNA | 140*100*H75 |
| OSTALE MIZE V PISARNAH REFERENTOV |  |  |  |
| MIZ12 |  | KLUBSKA MIZA | 60*60*H75 |
|  |  | Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. |  |
|  |  | Vse kot npr. klubska miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| MIZ-SEJ1 |  | MIZA KONFEREČNA | 240*120*H75 |
|  |  | Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Mize imajo vgrajene pravkotno ALU rozeto s pokrovom, ki se odpira dvostransko. |  |
|  |  | Vse kot npr. konferenčna miza iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| PISARNIŠKE MIZE V PISARNAH VODIJ IN NAČELNIKA |  |  |  |
| MIZ-NAČ1 |  | MIZA PISALNA NASLONLJIVA | 200*90*H75 |
| OM-NAČ1 |  | PRIKLJUČNA OMARICA | 180*65*H50 |
|  |  | Mizne plošče in noge so izdelane iverne plošče debeline 50 mm v svetlečem akirlu z enakim robom debeline 1 mm. Mizne plošče in noge miz so med seboj povezani s kovinsko nevidno podkonstrukcijo. Dodatno ojačitev proti upogibu mizam nudijo posebni vgrajeni napenjalci, ki mizne plošče naredijo „prednapete“. Mize so opremljene s pravokotnimi ALU rozetami. Mize so v naslonski izvedbi, ki je opremljena z eno nogo in pa z zato posebej prirejenim naslonski elementom iz kovinske cevi premera 20 cm za naslanjanje na priključni element. |  |
|  |  | Priključni element je vedno opremljen z boksom za razvod kablov izpod naslonskega elementa skozi kovisnko cev naslonske mize do mizne plošče. Dostop do notranjosti boksa je omogečen z loputo, ki je na boks pritrjena z magneti, pod njim pa je v obodu izvrtina, ki omogoča dovod kablov v naslonski element. Naslonski element je lahko opremeljen tudi s predalnikom z dvema predaloma, omarico za potrebščine in pa omarico za računalnik. Omarica za računalnik ima na zadnji strani režo za zračenje in dovod kablov do računalnika in naprej do uporabnikov na mizi. Obod priključnega elementa je vedno debeline 40 mm, ostali deli pa debeline 18 mm. Predalnik in omarice se opremljeni s ključavnicami in brez ročajev. Odpranje na potisk (push sistem). Notranjost predalov je iz lužene in lakirane vezane plošče. Priključni element stoji na regulacijskih nogicah višine 17 mm. Obod omarice je narejen iz svetlečega akirila z enakim robom debeline 1 mm ali pa. Ostali elementi omarice so narejeni iz furnirja, z robovi iz 2mm debelih zaobljenih masivnih letvic. Površina je lakirana s PU lakom. |  |
|  |  | Vse kot npr. naslonljive mize in priključne omarice iz programa MOST proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| MIZ-VOD1 |  | MIZA PISALNA NASLONLJIVA | 200*90*H75 |
| OM-VOD1 |  | PRIKLJUČNA OMARICA | 180*65*H50 |
|  |  | Mizne plošče in noge so izdelane iverne plošče debeline 50 mm oplemenitene z melaminsko folijo, robovi zaščiteni z 2mm debelim ABS trakom. Mizne plošče in noge miz so med seboj povezani s kovinsko nevidno podkonstrukcijo. Dodatno ojačitev proti upogibu mizam nudijo posebni vgrajeni napenjalci, ki mizne plošče naredijo „prednapete“. Mize so opremljene s pravokotnimi ALU rozetami. Mize so v naslonski izvedbi, ki je opremljena z eno nogo in pa z zato posebej prirejenim naslonski elementom iz kovinske cevi premera 20 cm za naslanjanje na priključni element. |  |
|  |  | Priključni element je vedno opremljen z boksom za razvod kablov izpod naslonskega elementa skozi kovisnko cev naslonske mize do mizne plošče. Dostop do notranjosti boksa je omogečen z loputo, ki je na boks pritrjena z magneti, pod njim pa je v obodu izvrtina, ki omogoča dovod kablov v naslonski element. Naslonski element je lahko opremeljen tudi s predalnikom z dvema predaloma, omarico za potrebščine in pa omarico za računalnik. Omarica za računalnik ima na zadnji strani režo za zračenje in dovod kablov do računalnika in naprej do uporabnikov na mizi. Obod priključnega elementa je vedno debeline 40 mm, ostali deli pa debeline 18 mm. Predalnik in omarice se opremljeni s ključavnicami in brez ročajev. Odpranje na potisk (push sistem). Notranjost predalov je iz lužene in lakirane vezane plošče. Priključni element stoji na regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omarica je narejena iz iverne plošče oplemennitene z melaminsko folijo, robovi zaščiteni z 2mm debelim ABS trakom. |  |
|  |  | Vse kot npr. naslonljive mize in priključne omarice iz programa MOST proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| OSTALE MIZE V PISARNAH VODIJ IN NAČELNIKA |  |  |  |
| MIZ-NAČ2 |  | KONFERENČNA MIZA | 220*100*H75 |
| MIZ-VOD2 |  | KONFERENČNI PRIKLJUČEK | 125*100*H75 |
|  |  | Debelina mizne plošče je 50 mm, iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo in zaščitene z 2mm ABS (MIZ-VOD2) ali s furnirjem in z robovi 2mm zaobljene masivne letvice, površina lakirana s PU lakom (MIZ-NAČ2). Podnožje je iz dveh (konferenčna miza) ali ene (konferenčni priključek) kvadrastih lesenih nog, ki omogačata skrit razvod kablov do eventuelne elektrifikacije pod mizo. Vertikalni elementi nog so izdelani iz materialov debeline 18 mm v enaki obdelavi kot mizna plošča, Noge stojijo na kvadratnih prašnobarvanih kovinskih ploščah. |  |
|  |  | Vse kot npr. konferenčne mize iz programa MOST proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| OMARE V PISARNAH REFERENTOV |  |  |  |
|  |  | Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm so opremljene s pokrivno ploščo. |  |
|  |  | Vse kot npr. omare iz programa INSERT proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| OM1 |  | OMARA VISOKA Z ODPRTIM DELOM | 80*40*H189 |
| OM2 |  | OMARA NIZKA | 80*40*H73 |
| PP1 |  | POKRIVNA PLOŠČA ZA NIZKO OMARO | 160*40*H2 |
| PP2 |  | POKRIVNA PLOŠČA ZA NIZKO OMARO | 80*40*H2 |
| OM5 |  | OMARA VISOKA Z VRATI | 80*40*H189 |
| OM3 |  | OMARA VISOKA Z VRATI POLOVIČNA. | 40*40*H189 |
| OMN1 |  | NIZ NIZKIH ARHIVSKIH OMARIC Z NADSTENSKIM PREDALČNIKOM ZA POŠTO | 131*40*H75 131*35*H51,6 |
|  |  | Niz nizkih omaric za arhiviranje pisarnišle dokumentacije formata A4, izdelan iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omare so opremljene s pokrivno ploščo deb. 20mm. Nad omaricami je stensko montiran odprt predalčnik za interno pošto z desetimi razdelki (razporeditev 2x5), dimenzioniranimi za dokumentacijo formata A4. Element je namenjen organiziranemu razdeljevanju pošte in dokumentov za posamezne uslužbence. |  |
| OMARE V PISARNAH VODIJ IN NAČELNIKA |  |  |  |
| OM-NAČ2 |  | SKLOP VISOKIH OMAR. | 244*40*H220 |
|  |  | Vsi deli omar so izdelani iz iverne plošče debeline 18 mm, razen police odprtih omaric, ki so debeline 36mm. Omare, vrata in police so obdelane s furnirjem, robovi so 2mm debela zaobljena masivna letvica. Površina je lakirana s PU lakom. Zaključne stranice in pokrivna plošča so obdelane s svetlečim akrilom z enakim robom debeline 1mm. Omare imajo premikajoče se police in 17mm visoke nogice za uravnavanje višine. Omare imajo push sistem odpiranja vrat (brez ročajev) in imajo ključavnico z dvema ključema. Pokrivna plošča in zaključni stranici sta globine 27cm. V sklop omar je potrebno vključiti 2x omara z vrati in 5 policami, 2x odprta omara s 5 policami, 1x pokrivna plošča, 2x zaključna stranica. |  |
|  |  | Vse kot npr. sestav omare iz programa BRIX proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| OM-NAČ3 |  | SKLOP NIZKIH OMAR. | 244*40*H90 |
|  |  | Vsi deli omar so izdelani iz iverne plošče debeline 18 mm, razen police odprtih omaric, ki so debeline 36mm. Omare, vrata in police so obdelane s furnirjem, robovi so 2mm debela zaobljena masivna letvica. Površina je lakirana s PU lakom. Zaključne stranice in pokrivna plošča so obdelane s svetlečim akrilom z enakim robom debeline 1mm. Omare imajo premikajoče se police in 17mm visoke nogice za uravnavanje višine. Omare imajo push sistem odpiranja vrat (brez ročajev) in imajo ključavnico z dvema ključema. V sklop omar je potrebno vključiti 2x omara z vrati in 2 policama, 2x odprta omara z dvema policama, 1x pokrivna plošča, 2x zaključna stranica. |  |
|  |  | Vse kot npr. sestav omare iz programa BRIX proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| OM-VOD2 |  | SKLOP VISOKIH OMAR. | 124*40*H220 |
|  |  | Vsi deli omar so izdelani iz iverne plošče debeline 18 mm, vse so oplemenitene z melaminsko folijo z ABS robom debeline 2mm. Omare imajo premikajoče se police in 17mm visoke nogice za uravnavanje višine. Omare imajo push sistem odpiranja vrat (brez ročajev) in imajo ključavnico z dvema ključema. Pokrivna plošča in zaključni stranici sta globine 27cm. V sklop omar je potrebno vključiti 2x omara z vrati in 5 policami, 1x pokrivna plošča, 2x zaključna stranica. |  |
|  |  | Vse kot npr. sestav omare iz programa BRIX proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| OM-VOD3 |  | SKLOP NIZKIH OMAR. | 244*40*H90 |
|  |  | Vsi deli omar so izdelani iz iverne plošče debeline 18 mm, razen police odprtih omaric, ki so debeline 36mm. Omare, vrata in police so obdelane s furnirjem, robovi so 2mm debela zaobljena masivna letvica. Površina je lakirana s PU lakom. Zaključne stranice in pokrivna plošča so obdelane s svetlečim akrilom z enakim robom debeline 1mm. Omare imajo premikajoče se police in 17mm visoke nogice za uravnavanje višine. Omare imajo push sistem odpiranja vrat (brez ročajev) in imajo ključavnico z dvema ključema. V sklop omar je potrebno vključiti 2x omara z vrati in 2 policama, 2x odprta omara z dvema policama, 1x pokrivna plošča, 2x zaključna stranica. |  |
|  |  | Vse kot npr. sestav omare iz programa BRIX proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| STOLI V PISARNAH |  |  |  |
| ST1 |  | PISARNIŠKI STOL |  |
|  |  | Stol na zvezdnatem črnem PVC podnožju na kolesih (kolesa za trdo podlago d.50 z zavoro). Sinhro mehanizem s 4 pozicijami. Hrbtišče v črni mreži z nastavljivo ledvično oporo. Sedišče je tapecirano v kvalitetno blago ali umetno usnje po izboru projektanta. Stol ima rokonaslone |  |
|  |  | Stol mora biti izdelan in certificiran skladno s sledečimi normativi: 1335-B. |  |
|  |  | Vse kot npr. stol RIO proizvajalca Mael s.r.l. ali enakovredno. |  |
| ST2 |  | STOL KONFERENČNI |  |
|  |  | Sediščna školjka iz polipropilena, s tapeciranim sediščem in naslonom, barva po izbiri projektanta. Aluminijasto podnožje - sanke. |  |
|  |  | Vse kot npr. stol FILO V proizvajalca MAEL s.r.l. ali enakovredno. |  |
| ST4 |  | STOL ZA OBISKOVALCE |  |
|  |  | Stol s školjko iz vezane plošče različnih debelin in kovinskega ogrodja iz cevi fi16mm (prašno barvano). Školjka je lahko jesen natur ali lužena na barve iz barvne karte proizvajalca (barva na vodni osnovi, mat, "anti-scratch"). |  |
|  |  | Vse kot npr. stol Babila 2730 proizvajalca Pedrali s.r.l. ali enakovredno. |  |
| ST5 |  | STOL SEJNI |  |
|  |  | Stol s školjko iz tehnopolimerja (antistatičen, anti UV), na kovinskih nogag fi 16mm, prašno barvanih. Stol je primeren za uporabo v javnih in pisarniških prostorih ter omogoča nalaganje več stolov enega na drugega. |  |
|  |  | Vse kot npr. stol Babila 2730 proizvajalca Pedrali s.r.l. ali enakovredno. |  |
| ST-VOD1 |  | PISARNIŠKI STOL. |  |
|  |  | Stol pisarniški visok na kolesih: - kolesa d50, - piramidna aluminij baza d700, - 5 položajev za zaklepanje, - školjka iz vezane plošče, tapecirana v kvalitetno umetno usnje, - kromirani rokonasloni, ki so na vrhu tudi tapecirani. |  |
|  |  | Vse kot npr. pisarniški stol IRIS H proizvajalca Mael s.r.l. ali enakovredno. |  |
| ST-VOD2 |  | STOL KONFERENČNI. |  |
|  |  | Stol konferenčni na kolesih: - kolesa d50 - piramidna kromirana baza d640 - sedišče nastavljivo po višini - školjka iz vezane plošče, tapecirana v kvalitetno in ognjevarno umetno usnje |  |
|  |  | Vse kot npr. pisarniški stol GEA L proizvajalca Mael s.r.l. ali enakovredno. |  |
| OSTALO V PISARNAH |  |  |  |
| STOB1 |  | STENSKA OBLOGA | 160*20 |
|  |  | Stanka obloga za pisarniškim stolom iz 19 mm debele ivene plošče, oplemenjene z melaminsko folijo in zaključene z ABS robovi 2 mm. |  |
| KOS1 |  | KOŠ ZA PAPIR | FI25*H32 |
|  |  | Koš za papir iz perforirane kovine, prašno barvan. |  |
| OB1 |  | PROSTOSTOJEČI OBEŠALNIK | 35*35*H210 |
|  |  | Materiali noge: jeklo, prašno lakiranje. Materiali zatiči: masiven hrast, naravno olje. |  |
|  |  | Vse kot nprr. prostostoječi obešalnik Thorn proizvajalca Voga d.o.o. ali enakovredno. |  |
| ZAS1 |  | TAPECIRAN MIZNI ZASLON | 160*H35 |
|  |  | Mizni zaslon je iz surove iverne plošče, oblečene v kaširano blago. Zaslon je na zgornjih dveh robovih zaokrožen. Pritrjevanje na mizo z L kotniki, na katere se zaslon nasadi. |  |
| SEF |  | OGNJEVARNI PROTIVLOMNI SEF |  |
|  |  | Izdelani so v skladu z evropskim standardom protivlomne odpornosti EN 14 450 in slovenskim standardom SIST EN 14 450. Ognjeodpornost: DIN 4102 (EN 13501-1). Zaporni mehanizem in ključavnica so varovani s protivrtalno zaporo. Standardno zaklepanje: 1 ključna ključavnica z 2 ključema. Police prestavljive po višini na vsakih 30 mmin vgradni trezor višine 300 mm. |  |
|  |  | Sef kot npr. Primat Modeli Simple ali enakovredno. |  |
| ŽO |  | OGNJEVARNE VARNOSTNE OMARE |  |
|  |  | Višina: 1950 mm Širina: 930 mm Globina: 520 mm Teža: 205 kg Št. polic: 4 Čas zaščite*: 30 min |  |
|  |  | Vse kot npr. Primat Model VO/A. |  |
| OPREMA SPREJEMNIH PISARN |  |  |  |
| MIZ5 |  | SPREJEMNA MIZA | 190*90*H75 |
| MIZ7 |  | SPREJEMNA MIZA | 200*90*H75 |
| PRIK1 |  | PRIKLJUČNA MIZA | 50*60*H75 |
| STEK1 |  | STEKLENA PREGRADA ZA SPREJEMNO MIZO | 190*H90 |
| STEK2 |  | STEKLENA PREGRADA ZA SPREJEMNO MIZO | 200*H90 |
| PAN1 |  | AKUSTIČNI PANEL | 120*H165 |

| OPREMA SPREJEMNIH PISARN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MIZ5 |  | SPREJEMNA MIZA | 190*90*H75 |
| MIZ7 |  | SPREJEMNA MIZA | 200*90*H75 |
| PRIK1 |  | PRIKLJUČNA MIZA | 50*60*H75 |
| STEK1 |  | STEKLENA PREGRADA ZA SPREJEMNO MIZO | 190*H90 |
| STEK2 |  | STEKLENA PREGRADA ZA SPREJEMNO MIZO | 200*H90 |
| PAN1 |  | AKUSTIČNI PANEL | 120*H165 |
|  |  | Delovna ploskev za zaposlenega in polica za obiskovalca sta po globini iz enega dela, ki je izdelan iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Prostor pod mizo je deljen s pregradnim hrbtiščem, ki deli pult na globino 30cm (za obiskovalce) in 60cm (za zaposlenega). Hrbtišče je izdelano iz iverice deb. 18mm, oplemenitene z melaminsko folijo in zaključene z ABS robovi 2mm. Podnožje pulta je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrjevanje elekro in prodatkovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Sistemsko podnožje omogoča sestavo priključnih miz za priključevanje na osnovno mizo. Mizne plošče so na podnožje privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize). Plošča priključne mize je narejena iz istega materiala kot plošča osnovne mize. Bočni paneli so izdelani v kombinaciji perforirane iverice, pene in tapecirani v negorljivo tkanino po izboru projektanta. Stopnja absorbcije zvoka kombinacije vgrajenih materialov mora biti razred A po normativu ISO354 E400 (sistem pregradnih poanojev Stonehenge proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o.; ali enakovredno). Prostor uslužbenca in obiskovalca loči steklena stena iz kaljenega stekla, ki je horizontalno in vertiklano vpeta v inox okovje in je po globini vpeta na enako pozicijo kot hrbtišče. Za komunikacijo med uslužbencemi in obiskovalcem je med mizo in stekleno steno predvidena reža višiene 15 cm.Vsi elementi so med seboj povezani z ALU ali inox okovjem. Cena pulta mora predvideti tudi vse potrebne pritrditve v steno in/ali tla ter eno okroglo rozeto za vsako delovno mesto. Izdelava po tem opisu in grafični prilogi. |  |

| PU1 |  | SPREJEMNI PULT |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PU2 |  | SPREJEMNI PULT |  |
| STEK3 |  | STEKLENA PREGRADA ZA SPREJEMNI PULT |  |
| STEK4 |  | STEKLENA PREGRADA ZA SPREJEMNI PULT |  |
|  |  | Delovna ploskev za zaposlenega je izdelana iz 25 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm. Po dolgem robu mize je montiran pult višine h110cm in globine 50 cm iz istega materiala. Podnožje pulta je izdelano iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrjevanje elekro in prodatkovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Sistemsko podnožje omogoča sestavo priključnih miz za priključevanje na osnovno mizo. Mizne plošče so na podnožje privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize). Plošča priključne mize je narejena iz istega materiala kot plošča osnovne mize. |  |
|  |  | Prostor uslužbenca in obiskovalca loči steklena stena iz kaljenega stekla, ki je horizontalno in vertiklano vpeta v inox okovje. Za komunikacijo med uslužbencemi in obiskovalcem je med mizo in stekleno steno predvidena reža višine 15 cm.Vsi elementi so med seboj povezani z ALU ali inox okovjem. Cena pulta mora predvideti tudi vse potrebne pritrditve v steno in/ali tla ter eno okroglo rozeto za vsako delovno mesto. Izdelava po tem opisu in grafični prilogi. |  |
| MIZ6 |  | MIZA ZA OBISKOVALCE | 100*40*H75 |
|  |  | Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrjevanje elekro in prodatkovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z instalacijskim kanalom. |  |
|  |  | Vse kot npr. mize SMART iz programa pisarniškega pohištva proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o. ali enakovredno. |  |
| P1 |  | POLICA | 150*28 |
|  |  | Polica iz 19 mm debele ivene plošče, oplemenjene z melaminsko folijo in zaključene z ABS robovi 2 mm. Polica v prostoru 5, montirana na zid na nosilcih polic kot npr. Nova 15, ø zatiča 12 mm ali enakovredno. Montaža na višini 110 cm. Barva police bela. |  |
| PR1 |  | PREDALNIK | 43*55*H57 |
|  |  | Predalniki so izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč, oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokrivnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Predalniki so opremljeni z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in sistemom proti zvračanju. Predalniki je na skritih kolesih in ima centralno zaklepanje z varnostnim anititilt sistemom (odpiranje mogoče le en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine (NE metabox). Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala. |  |
|  |  | Vse kot npr. artikel 1VI-01-09 iz programa INSERT proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno. |  |
| KL1 |  | ČAKALNA KLOP IZ 4 STOLOV |  |
|  |  | 4 sediščne školjke iz polipropilena, s tapeciranim sediščem in naslonom, barva po izbiri projektanta. Vse školjke so povezane na eno kromirano podnožje, ki ga povezuje črn povezovalni kanal. Skupna dim. 233,5*60*h85,5cm. |  |
|  |  | Vse kot npr. klop FILO 4 proizvajalca MAEL s.r.l. ali enakovredno. |  |
| KL2 |  | ČAKALNA KLOP IZ 2 STOLOV |  |
|  |  | 2 sediščni školjki iz polipropilena, s tapeciranim sediščem in naslonom, barva po izbiri projektanta. Vse školjke so povezane na eno kromirano podnožje, ki ga povezuje črn povezovalni kanal. Skupna dim. 115,5*60*h85,5cm. |  |
|  |  | Vse kot npr. klop FILO 2 proizvajalca MAEL s.r.l. ali enakovredno. |  |
| OPREMA ČAJNIH KUHINJ |  |  |  |
| KUH1 |  | ČAJNA KUHINJA | 285*60*H90/210 |
| KUH2 |  | ČAJNA KUHINJA | 250*60*H90/210 |
| KUH3 |  | ČAJNA KUHINJA | 150*60*H90/210 |
|  |  | Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Podpultne omarice imajo po dve polici, viseče pa po eno polico. Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°. Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm. Cokel je PVC v izg ledu brušenega inoksa. Ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe po izboru projektanta. Kuhinjski pult je izdelan iz iverice debeline 30 mm oplemeniten z ultrapasom (postforming). Med pultom in visečimi omaricami je stena zaščitena z barvano stekleno oblogo iz kaljenega stekla debeline 6 mm. Izvedba po tem opisu in grafični prilogi. |  |
| KUH |  | KUHALNA PLOŠČA |  |
|  |  | Vse kot npr. artikel ECT322BCSC proizvajalca GORENJE ali enakovredno. |  |
| ARM |  | KUHINJSKA ARTMATURA |  |
|  |  | Vse kot npr. armatura Elza proizvajalca Alveus ali enakovredno. |  |
| HP |  | HLADILNIK VGRADNI PODPULTNI | 59,6*54,5*H82 |
|  |  | Vse kot npr. artikel RBIU6092AW proizvajalca GORENJE ali enakovredno. |  |
| HP |  | POMIVALNI STROJ VGRADNI PODPULTNI | 44,8*55*H81,5 |
|  |  | Vse kot npr. artikel GV520E15 proizvajalca GORENJE ali enakovredno. |  |
| KOR |  | POMIVALNO KORITO | 86*50*H16 |
|  |  | Vse kot npr. korito Basic 60 proizvajalca Alveus ali enakovredno. |  |
| VKŠ |  | VGRADNI KOŠ ZA ODPADKE |  |
|  |  | Vse kot npr. Blanco Select 60/3 Orga 518726 ali enakovredno. |  |
| MIZ-JED1 |  | MIZA JEDILNA | 120*80*H75 |
|  |  | Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 60x30 mm preseka 2 mm. Noge miz imajo fino nastavitev višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalcijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov in pa pritrjevanje elekro in prodatkovnih priključkov računalnikov in elektro naprav. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Na podnožje so privijačene preko distančnikov (izgled lebdeče mize) in podprte z instalacijskim kanalom. |  |
|  |  | Vse kot npr. mize SMART iz programa pisarniškega pohištva proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o. ali enakovredno. |  |
| ST3 |  | STOL JEDILNI |  |
|  |  | Stol s školjko iz tehnopolimerja (antistatičen, anti-UV), na kovinskih nogah fi16mm, prašno barvanih. |  |
|  |  | Vse kot npr. stol Babila 2730 proizvajalca Pedrali s.r.l. ali enakovredno. |  |