Številka: 4302-0010/2026-2

JN BR: 2026-146

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Predmet javnega naročila je izvajanje kontrole kakovosti in količine blaga, ki je v lasti Zavoda RS za blagovne rezerve, za obdobje štirih (4) let, in zajema:

- Kontrolo žit ob prevzemu in izdaji

- Kontrolo blaga.

1. KONTROLA ŽIT OB PREVZEMU IN IZDAJI

Izvajalec bo glede na posamezno naročilo izvajal storitve kontrole žit ob prevzemu oziroma izdaji. Izvajalec mora biti v času naročene kontrole prisoten na posamezni lokaciji ves čas izvajanja prevzema oz. izdaje. Izvajalec bo kontroliral in potrjeval:

- Količino žita

- Kakovost žita

Naročnik definira žito kot pšenico, ki predstavlja večinski delež prevzema oz. izdaje žita. V manjših količinah so možna naročila tudi kontrole drugih vrst poljščin, ki se kontrolirajo kot žita (npr. koruza, rž, pšenica pira, ječmen in drugo blago naročnika). V teh primerih se analize prilagodijo posamezni vrsti poljščine glede na tržno in kakovostno analitično prakso.

- Količina žita

Količina žita ob prevzemu oziroma izdaji se kontrolira na podlagi tehtanja v skladišču na kalibriranih tehtnicah. Določi se z izračunom med maso natovorjenega tovornjaka in maso praznega tovornjaka. V primeru upoštevanja mase po dobavnici se knjiži količina, ki je navedena na dobavnici. Obenem se izvede tudi tehtanje na prej opisan način. V primeru večjih odstopanj (praviloma najmanj 80 kg) izvajalec izda zapisnik o ugotovljenem odstopanju med maso po dobavnici in maso, določeno s tehtanjem. V primeru dobave ali prevzema žita z železniškimi vagoni se upošteva masa določena z uradnim tehtanjem s strani Slovenskih železnic.

- Kakovost žita

Za ugotavljanje in potrjevanje kakovosti bo izvajalec izvajal:

- pregled ustreznosti prevoznega sredstva;

- vzorčenje žita in pripravo vzorcev;

- organoleptični pregled in analize žita.

Pregled ustreznosti prevoznega sredstva pri izdaji bo izvajalec kontroliral z vizualnim pregledom vsakega posameznega prevoznega sredstva pred nakladom. Izvajalec mora pregledati, da je prevozno sredstvo suho, čisto, higiensko ustrezno ter omogoča ustrezno zaščito žita pred padavinami v času transporta.

Vzorčenje žita bo izvajal iz vsakega posameznega prevoznega sredstva. Vzorčenje se mora izvajati v skladu s standardom ISO 24333:2009 oziroma drugim enakovrednim sistemom. Vzorčenje se izvaja s pnevmatsko sondo na električni pogon v skladiščih, kjer je na voljo, oziroma z ročno kovinsko predalčno sondo v ostalih primerih. Na podlagi skupnega povprečnega odvzetega vzorca bo izvajalec izvedel organoleptični pregled in analize žit, pripravil manjši reprezentativni vzorec za nadaljnje hranjenje ter pripravljal skupni povprečni vzorec iz vseh posameznih transportnih enot po posameznem naročilu. Manjši reprezentativni vzorec za nadaljnje hranjenje mora vsebovati cca 2 kg žita v  ustrezni kakovostni zaprti vrečki (papir, PVC, PP, ipd.) in mora biti označen z osnovnimi podatki o vzorcu (najmanj oznaka vzorca, datum in lokacija). Ti vzorci se bodo skladiščili na lokaciji vzorčenja. Skupni povprečni vzorec iz vseh posameznih transportnih enot po posameznem naročilu bo izvajalec pripravil v večji vreči na lokaciji vzorčenja, v količini cca od 25 do 30 kg žita, in le-tega označil s podatki o oznaki naročila.

Organoleptični pregled žita in analize žit bo izvajal za vsako posamezno prevozno sredstvo. Organoleptični pregled bo izvajalec izvedel po površini žita na prevoznem sredstvu in tudi za vsak odvzet vzorec. Preveril bo morebitno prisotnost neželenih večjih nečistoč, tujih snovi ali predmetov, vidnih poškodb ali bolezenskih znakov žita ter prisotnost tujega vonja. Analiza odvzetih vzorcev mora vsebovati naslednje parametre: prisotnost okužbe z žitnimi škodljivci, vsebnost vlage, primesi, beljakovin, določitev hektolitrske mase in števila padanja ter analiza prisotnosti toksinov DON oz. aflatoksinov. Ustrezne preskusne metode so navedene v spodnji tabeli:

| Parameter | Enota | Preskusna metoda |
| --- | --- | --- |
| Vlaga | % | SIST ISO 712 ali hitra val. metoda |
| Skupne primesi | % | Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize žit Ur.l. RS št. 84/2003 |
| Hektolitrska masa | kg/hl | SIST ISO 7971-2 ali hitra val. metoda |
| Število padanja | s | SIST ISO 3093 ali hitra val. metoda |
| Vsebnost beljakovin | % (m/m) | SIST ISO 1871 ali hitra val. metoda |
| Vsebnost toksinov DON oz. aflatoksinov | mg/kg oz. ppm | EN ISO 16050 ali hitra val. metoda |
| Organoleptika | -- | Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize žit Ur.l. RS št. 84/2003 |
| Okužba pšenice | Število in vrsta | Metode vzorčenja ter fizikalno-kemijske analize žit Ur.l. RS št. 84/2003 |

Čas izvedbe kontrole kakovosti žita za posamezno prevozno sredstvo mora v običajnih okoliščinah znašati manj kot 45 minut. Po tem času mora izvajalec potrditi ali zavrniti ustreznost žita.

Izvajalec mora razpolagati z najmanj 4 kompleti ustrezne opreme za vzorčenje in izvajanje analiz. Za točnost analiznih izvidov in kalibracijo aparatur je odgovoren izvajalec. Ustrezne prostore in pogoje za izvedbo kontrole in analiz bo zagotovil naročnik.

Izvajalec bo vse ugotovitve za posamezno naročilo predstavil v skupnem zapisniku na obrazcu naročnika. V primeru prevzema oz. izdaje v daljšem časovnem obdobju bo izvajalec izdajal tudi vmesne zapisnike na istem obrazcu in sicer za vsako polovico meseca ločeno (2 zapisnika na mesec).

Izvajalec bo ob naročilu prejel podatke o kakovostnih zahtevah ter minimalnih in maksimalnih vrednostih posameznih analiziranih parametrov, katerim mora žito ob prevzemu oz. izdaji ustrezati. V primeru ugotovitve odstopanja od zahtev mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in sicer ustno (osebno ali po telefonu) in pisno (po elektronski pošti). Izvajalec bo za količine žita, ki bodo zaradi neustreznosti zavrnjene, izdal ločen zapisnik na obrazcu naročnika.

Kontrola žit ob prevzemu in izdaji se izvaja v skladiščih naročnika. Praviloma se kontrola izvaja med delavniki v času med 7. in 15. uro. V posameznih primerih se kontrola izvaja tudi izven tega delovnega časa in v vseh dnevih v letu. Posamezna dnevna dinamika v času prevzema oz. izdaje žit je spremenljiva, od 1 kamiona dnevno in več, praviloma največ 2 kamiona oz. 1 vagon na uro (cca. 50 t/h). Podrobna dnevna dinamika in termin odpreme oz. izdaje se predhodno javi s strani prevoznika najmanj 1 dan v naprej. Naročnik ne prevzema odgovornosti za morebitna odstopanja od podane najave s strani prevoznika. V primeru višje sile (npr. okvara strojne ali elektro opreme, izredne odsotnosti zaposlenih, izvajanje drugih nujnih aktivnosti v skladišču, itd.…) ima naročnik pravico v vsakem trenutku začasno zaustaviti prevzem oz. izdajo žit ter odpovedati kontrolo brez upravičenosti izvajalca do povračila morebitnih nastalih stroškov.

2. KONTROLA BLAGA

Izvajalec bo glede na posamezno naročilo izvajal kontrolo količin in kakovosti blaga. Izvajalec bo kontroliral in potrjeval:

- Količino blaga

- Kakovost blaga

- Skladnost ponudb z razpisnimi pogoji

- Skladnost blaga z razpisnimi pogoji pri prevzemu

Naročnik definira blago kot živilsko in neživilsko blago v različnih oblikah pakiranja, skladiščenja oz. stanja. Predvidene vrste blaga so:

- živilsko blago (npr. žita, sladkor, sol, mleko in mlečni izdelki, moka in izdelki iz moke, jedilno olje, voda, meso in mesni izdelki, meso v živem (govedo, piščanci, prašiči), ali drugo blago naročnika);

- neživilsko blago (npr. zdravila in medicinski pripomočki, proizvodi za potrebe veterine, proizvodi za osebno in kolektivno zaščito, naftni derivati in motorna olja, ali drugo blago naročnika).

- Količina blaga

Količino blaga bo izvajalec določil glede na obliko blaga. Kot na primer:

- embalirano blago: ugotovitev količine na podlagi števila enot in velikosti enote pakiranja;

- meso v živem: ugotovitev količine žive teže in števila živali na podlagi podatkov o reji in ugotovitev na terenu. Količina mesa v živem se določi s preračunom odstotka klavnosti;

- blago v rinfuzi v sipki obliki: ugotovitev količine na podlagi podatkov o prostornini in povprečni hektolitrski oz. nasipni masi blaga;

- blago v rinfuzi v tekoči obliki: ugotovitev količine na podlagi podatkov o prostornini,  povprečni gostoti in temperaturi blaga.

Za določanje količine blaga v rinfuzi mora izvajalec razpolagati z ustrezno merilno opremo, med drugim z najmanj 4 kompleti lastne merilne opreme za količinske meritve naftnih derivatov.

- Kakovost blaga

Za ugotavljanje in potrjevanje kakovosti bo izvajalec izvajal:

- pregled ustreznosti skladiščenja,

- vzorčenje blaga,

- pregled stanja blaga.

Pregled ustreznosti skladiščenja bo izvajalec preverjal na podlagi kontrole ustreznih pogojev skladiščenja (temperatura, vlaga, čistoča in higiena, deratizacija, ustreznost hlevov, ipd.) in na podlagi evidenc skrbnika skladiščenega blaga.

Vzorčenje blaga bo izvajalec izvedel v primeru posameznega naročila. Za namen vzorčenja mora izvajalec razpolagati z ustrezno opremo za vzorčenje in embalažnim materialom za hranjenje vzorcev (vrečke, steklenice, pločevinaste posode, kartonsko embalažo, ipd.). Izvajalec mora med drugim razpolagati z najmanj 1 ročno sondo za vzorčenje žit, najmanj 4 kompleti za vzorčenje tekočih naftnih derivatov in najmanj 1 kompletom za vzorčenje utekočinjenega naftnega plina. Posamezne vzorce bo izvajalec označil in predal ali naročniku ali neposredno v za to določen laboratorij. Stroške teh analiz bo kril naročnik.

Pregled stanja blaga bo izvajalec preverjal na podlagi ogleda na kraju skladiščenja in na podlagi pregleda evidenc skrbnika skladiščenega blaga (npr. analizni izvidi, poročila, HACCP, certifikati o skladnosti, hlevska knjiga, ipd.). Izvajalec bo kontroliral stanje blaga in stanje embalaže (vključno s paletami), označbe, roke uporabnosti in veljavnosti kalibracij. Pri živih živalih mora izvajalec znati oceniti splošno zdravstveno stanje in kondicijo živali.

- Skladnost ponudb z razpisnimi pogoji

Skladnost ponudb z razpisnimi pogoji bo izvajalec preverjal na podlagi posameznega naročila, po katerem mora izvajalec pregledati in potrditi skladnost ponudbe z vsebinskimi in tehničnimi zahtevami razpisnih pogojev. V ta namen bo naročnik izvajalcu predal razpisno dokumentacijo, prejete ponudbe in morebitne vzorce, na podlagi katerih mora izvajalec potrditi ali zavrniti ustreznost ponudbe.

- Skladnost blaga z razpisnimi pogoji pri prevzemu

Skladnost blaga z razpisnimi pogoji pri prevzemu bo izvajalec preverjal na podlagi posameznega naročila, po katerem mora izvajalec pregledati in potrditi ustreznost blaga. V ta namen bo naročnik izvajalcu predal potrebno dokumentacijo.

Ugotovitve o količini in kakovosti blaga mora izvajalec podati v času kontrole, ki mora praviloma znašati znotraj enega delovnega dne. Izjema so ugotovitve, ki temeljijo na podlagi dodatnih analiz vzorcev, predanih v zunanje laboratorije. V tem času mora izvajalec potrditi ali zavrniti ustreznost in količino blaga.

Izvajalec bo ob posameznem naročilu prejel podatke o kakovostnih in količinskih zahtevah, katerim mora ustrezati skladiščeno blago v lasti naročnika. V primeru ugotovitve odstopanja mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in sicer ustno (osebno ali po telefonu) in pisno (po elektronski pošti).

Izvajalec bo vse ugotovitve za posamezno naročeno kontrolo predstavil na obrazcu naročnika. V primeru večjih odstopanj v kakovosti ali količini blaga bo izvajalec izdal dodaten zapisnik oz. certifikat o neskladnosti zalog naročnika na svojem lastnem obrazcu. Prav tako mora izvajalec izdati lasten zapisnik oz. certifikat v primeru potrjevanja skladnosti z razpisnimi pogoji pred prevzemom blaga.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila. Obrazec je tudi sestavni del pogodbe.