SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. Ulica 15.maja 4 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 12-JN-B/2026 |
| Naziv javnega naročila | Nakup in dobava 2 osnega specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije in 4 osnega specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije |

Tehnične specifikacije za dobavo 2 osnega specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije

- Mere in teža: - višina z nadgradnjo - max. 3.700 mm - višina kabine - max. 2.800mm - dolžina z nadgradnjo - max. 9.000 mm - širina z nadgradnjo - max. 2.500 mm - medosna razdalja med 1 in 2 osjo - max. 3.600 mm - tehnična nosilnost prve osi - min. 6.000 kg - tehnična nosilnost pogonske 2. Osi - min. 10.500 kg - skupna dovoljena masa – min. 16.800 kg - teža šasije – max. 5.300kg - Zahteve za šasijo: - Komunalno prirejena 2-osna (4x2) šasija za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije, - Prostornina motorja najmanj 7,7 l - Vrsta motorja 6 valjni - diesel, EURO 6 - Protihrupna zaščita v skladu s predpisi - Moč motorja najmanj 220 Kw - Navor najmanj 1200 Nm - Moč motorne zavore najmanj 300 Kw - Elektronsko upravljanje motorja - Elektronski omejevalec hitrosti 85 km/h - Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov - Izpuh spodaj - Grelec filtra goriva - Rezervoar za gorivo, s ključavnico, PVC, volumna najmanj 200 l - Rezervoar za Adblue, s ključavnico, iz PVC, volumna najmanj 25 l - Pojačana motorna zavora najmanj 3 stopenjska - Zaščita proti dvigovanju prahu pri obratovanju motorja na mestu - Visoka hladilna moč hladilnega sistema - Menjalnik: - Avtomatizirani menjalnik, najmanj 8 stopenjski - Prestavno razmerje primerno za komunalno vozilo - Hladilnik olja menjalnika - Odgoni primerni za delovanje celotne nadgradnje - Odgon NMV z možnostjo prenosa do max. 220Kw - Odgon iz menjalnika za hidravlično črpalko - Diferencial: - Zapora diferenciala na zadnji osi - Zavorni sistem: - Zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka - Disk zavore na vseh oseh - ABS - Sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR - Elektronski stabilizacijski program ESP - Pomoč pri speljevanju v klanec - Oprema vozila po predpisih GSR - Krmilni mehanizem: - Večfunkcijski volan nastavljiv po višini in naklonu - Volanski obroč v usnju - Kolesa in vzmetenje: - Stabilizatorji na vseh oseh - Pnevmatike z ustreznim profilom, dimenzije 275/70 R 22,5 na 1. in 2 osi - Rezervno kolo - Parabolično vzmetenje spredaj in zadaj - Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj - Električne naprave: - Baterije 2 x 12 V / najmanj 140 Ah - Generator 28 V, najmanj 100 A - Avtomatske varovalke - Kabina: - Kratka kip kabina širine 2300-2350 mm - Komfortno vijačno vzmetenje kabine - Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala - Električni pomik stekel - Klimatska naprava - Meglenke - Dnevne LED luči - Zaščitna rešetka na sprednjih lučeh - Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan - Sovoznikov sedež fiksen - Sredinski sedež fiksen - Senčnik nad vetrobranskim steklom - Digitalni pametni tahograf (glede na trenutne predpise) - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo - Kamera za vzvratno vožnjo z zaslonom (display) v kabini vozila - Elektronski prikaz obremenitve osi na voznikovem prikazovalniku - Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku. - Sistem za prostoročno telefoniranje - Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem - Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka) - Dvigalka in pripadajoče orodje - Radio z anteno in zvočniki DAB - Prostoročno telefoniranje - Okvir šasije: - Razdalja med 1. in 2. osjo največ 3600 mm - Stranska naletna zaščita na medosju - Sprednja naletna zaščita - Zadnja naletna zaščita - Zahtevana obvezna oprema: - Oprema po CPP - Dve kolesni zagozdi - Sedežne prevleke za voznika in sovoznika snemljive in pralne - Osnovno orodje in ustrezna dvigalka - Kabina v beli barvi - Zahteve za nadgradnjo: - Cisternska nadgradnja za odpadne vode - Geometrični volumen cisterne za fekalije volumna min. 5.500 litrov, okrogle oblike izdelana iz inox jekla kvalitete vsaj 1.4301; - Mehanski pogon črpalk, odvzem moči iz motorja; - Omogočeno kombinirano, istočasno delovanje sesalne in visokotlačne črpalke; - Zadnja vrata s tesnilno gumo se pri praznjenju odpirajo in zapirajo avtomatsko s pomočjo hidravličnih cilindrov. Avtomatično varovanje zapiranja pokrovov s pomočjo 4 zatičev; - Praznjenje cisterne s hidravličnim kipanjem. V cisterni mora biti nameščen sistem s šobami za pranje fekalij v notranjosti pri praznjenju; - Na zadnjih vratih sta nameščena pnevmatska ventila 6″ in 4″ iz navadnega jekla za praznjenje in polnjenje. Spojke tipa PERROT; - Indikator za nivo blatnih vod s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti; - Po dolžini na obeh straneh cisterne morajo biti nameščeni dodatni rezervoarji iz nerjavnega jekla za čisto vodo prostornine min. 2.500 l. Rezervoarji morajo biti narejeni tako, da preprečijo pljuskanje tekočine med prevozom; - Možnost povezave med glavno cisterno in stranskimi rezervoarji za vodo (bypass); - Rezervoarji za čisto vodo morajo biti opremljeni z indikatorjem nivoja vode; - Na nadgradnji mora biti nameščen varnostni pnevmatski sistem za izpust vode iz instalacije v zimskem času; - Kovinske instalacije cevi so cinkane ali iz inox jekla. - Zmogljiv ciklon za odpadne vode. CIKLON ustrezne velikosti, izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304, površina krožkano, ki se nahaja med cisterno in sesalno črpalko, dimenzioniran tako, da zaustavi tok sesanega zraka iz cisterne ter polovi tekoče in blatne nečistoče. Čiščenje ciklona pod visokim tlakom. - Ciklon s 4 stopenjskim varnostnim sistemom. - 1 stopnja iz nerjavnega jekla AISI 304-mreža: za nečistoče večjih dimenzij, - 2 stopnja iz nerjavnega jekla AISI 304-mreža: za nečistoče manjših dimenzij, - 3 stopnja krogla iz nerjavnega jekla AISI 304: avtomatska priprava za prepoln ciklon, ki zaustavi sesanje v poln ciklon, - 4 stopnja električni senzor: avtomatično blokira sesalno črpalko ko pride do nekega varovalnega nivoja tekočega materiala v njegovi notranjosti. - Sistem za sesanje - Sesalna črpalka, z minimalnim pretokom 2.100 m³/h, vakum 95 %; - Hlajenje črpalke z zrakom; - Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja z odvzemom celotne moči motorja preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen; - Števec delovnih ur sesalne črpalke; - Hidravlični sesalni boben na cisterni, na katerem je navita gibljiva sesalna cev DN100 mm, dolžine 30 m; - Ogrodje bobna naj bo iz nerjavečega jekla inoks, roka pa iz navadnega jekla v varjeni izvedbi – ojačana; - Varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo; - Ročne komande za upravljanje koluta s sesalno cevjo na glavni komandni plošči; - Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo; - Visokotlačni sistem - Vodna črpalka z minimalnim pretokom 200 l/min pri pritisku 200 barov za prebijanje/čiščenje kanalizacijskih cevi proizvajalca Wittig ali enakovredno; - Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode; - Nameščen mora biti velik hidravlični navijalni boben z visokotlačno cevjo dimenzije 3/4″, dolžina cevi vsaj 120 m za prebijanje/čiščenje kanalizacije. Boben mora biti nameščen na zadnjem pokrovu cisterne in visokotlačna cev vpeta ob teleskopsko roko, vzdolž vozila, ki vodi na zadnji del vozila, skupaj s sesalno cevjo. - Boben montiran vertikalno in vrtljiv za 180 stopinj; - Nameščen mora biti sistem za avtomatsko vodenje cevi, ki omogoča navijanje cevi tudi z oddaljenosti z radio komando; - Na nadgradnji na zadnjem spodnjem delu mora biti nameščen tudi manjši stranski boben z visokotlačno cevjo dimenzije 1/2″ in dolžine vsaj 80 m ter z ročno pištolo za pranje. Imeti mora avtomatsko vodenje cevi in hidravlično navijanje in razvijanje cevi; - Ohišje bobna mora biti iz nerjavnega jekla. - Komande in instrumenti - Elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje; CAN – BUS krmiljenje; - Glavna komandna plošča z zaščito po standardu IP 65, z vsaj naslednjimi komandami: - manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar), - manometer tlaka vode, - svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo, - svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode, - svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke, - varnostno zaustavitveno stikalo 1/0. - Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo: - nadgradnje; - sesalne in visokotlačne črpalke; - koluta za sesalno cev in teleskopske roke; - daljinski upravljalnik za zagon in izklop motorja šasije na daljavo; - 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila. - PLC z ekranom na zadnjem zunanjem desnem delu: - sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme, - barvni zaslon min 5'' z ustrezno zaščito; - prikaz trenutnega stanja nadgradnje in aktivnih alarmov; - stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem; - snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek - zapisati v črno skrinjico; - merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev. - Ostalo - Imeti mora zaščitno nerjavečo pločevino inox (korito) na koncu šasije vozila za zaščito pred fekalijami ob praznjenju cisterne; - Na obeh straneh cisterne morajo biti nameščeni stranski predali iz nerjavečega jekla z vratci za shranjevanje orodja in cevi. En predal od teh mora biti vodotesen; - Povezava na sesalno in tlačno črpalko tudi v dvignjenem položaju zaradi kontinuiranega delovanja in možnosti praznjenja odpadnih vod tudi v stanju cisterne pod tlakom; - Bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati iz inox jekla; - Zaboj za orodje iz nerjaveče pločevine inox; - Rotacijske luči (ena spredaj in dve zadaj) + LED utripajoče luči na sprednji in zadnji strani vozila (2x spredaj L-D ter 2x zadaj L-D); - Primež; - Delovna luč zadaj z možnostjo usmerjanja; - Sesalna cev iz inox jekla ali aluminija premera 100 mm dolžine 1,5 m; - Dodatni 4 kosi sesalnih cevi premera 100 mm dolžine stranskih predalov s priključki; - 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C spojko; - Mobilna delovna luč s kablom min. 15 m; - Nosilec za kramp in lopato; - Signalizacija po prometnih predpisih; - Nosilec za stožce; - Zahtevana dodatna oprema - šobe: - Set šob za čiščenje kanalizacije proizvajalca KEG (ali enakovredno) za premer cevi 3/4″ (Nozzle Kit C 3/4" - 5 parts) primerne za določene pritiske in pretoke črpalke; - Set šob za čiščenje kanalizacije proizvajalca KEG (ali enakovredno) za premer cevi 1/2″ (Nozzle Kit B 1/2" - 5 parts) primerne za določene pritiske in pretoke črpalke - Šoba Manual Spraying Device 1/2") proizvajalca KEG (ali enakovredno) za premer cevi 1/2″ primerne za določene pritiske in pretoke črpalke - Zahtevana dokumentacija ob dobavi vozila: - Tehnična dokumentacija: - servisna knjižica - navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v slovenskem jeziku - katalog rezervnih delov v elektronski ali pisni obliki (spisek rezervnih delov), sheme in načrte vseh sistemov nadgradnje - Potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preizkusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja. - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006). - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) v slovenskem jeziku - Garancijska dokumentacija: - garancijski list z garancijskimi pogoji - Ostala dokumentacija: - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo - potrdilo o skladnosti vozila (homologacija) - carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU - šolanje na lokaciji naročnika, - pregled varnosti pri delu za celotno vozilo. - Servis: - Servis nadgradnje mora biti zagotovljen v krogu največ 200 km od Kopra. - Servis vozila mora biti zagotovljen v krogu največ 200 km od Kopra. - Servis nadgradnje v prostorih proizvajalca mora biti zagotovljen največ v krogu 200 km od Kopra. - Dobava in zamenjava rezervnih delov v 48 urah od pisnega poziva naročnika. - Servis in dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila. - Garancijske zahteve - Osnovno vozilo: - splošna garancija min. 24 mesecev - garancija na pogonske sklope min. 24 mesecev - Nadgradnja: - splošna garancija za nadgradnjo min. 24 mesecev - garancija proti prerjavenju min. 60 mesecev

Tehnične specifikacije za dobavo 4 osnega specialnega komunalnega vozila z nadgradnjo za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije

- Mere in teža: - višina z nadgradnjo - max. 4.000 mm - dolžina z nadgradnjo - max. 11.000 mm - širina z nadgradnjo - max. 2.550 mm - medosna razdalja med 1 in 3 osjo - max. 4.850 mm - tehnična nosilnost prve in druge osi - min. 9.000 kg - tehnična nosilnost pogonske - min. 13.000 kg - tehnična nosilnost 4. zatečne in dvižne osi - min. 9.000 kg - tehnična dovoljena masa - min. 40.000 kg - Zahteve za šasijo: - Komunalno prirejena 4-osna (8x2-4) šasija za čiščenje greznic, MKČN in kanalizacije, z dvižno in krmiljeno zatečno osjo - Prostornina motorja najmanj 12,5 l - Vrsta motorja 6 valjni - diesel, EURO 6 - Protihrupna zaščita v skladu s predpisi - Moč motorja najmanj 375 Kw - Navor najmanj 2500 Nm - Moč motorne zavore najmanj 410 Kw - Elektronsko upravljanje motorja - Elektronski omejevalec hitrosti 90 km/h - Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov - Vertikalni izpuh za kabino - Grelec filtra goriva - Rezervoar za gorivo, s ključavnico, iz aluminija, volumna najmanj 330 - Rezervoar za Adblue, s ključavnico, iz PVC, volumna najmanj 25 l - Pojačana motorna zavora najmanj 3 stopenjska - Zaščita proti dvigovanju prahu pri obratovanju motorja na mestu - Visoka hladilna moč hladilnega sistema - Menjalnik: - Avtomatizirani menjalnik, najmanj 16 stopenjski - Prestavno razmerje primerno za komunalno vozilo - Hladilnik olja menjalnika - Odgon NMV z možnostjo prenosa do max. 350Kw - Odgon iz menjalnika za hidravlično črpalko - Diferencial: - Zapora diferenciala na zadnji osi - Pogonska os z bočnimi prenosi - Zavorni sistem: - Zračni zavorni sistem z ogrevanim sušilcem zraka - Disk zavore na vseh oseh - ABS - Sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR - Elektronski stabilizacijski program ESP - Parkirna zavora elektronsko aktivirana - Pomoč pri speljevanju v klanec - Oprema vozila po predpisih GSR - Krmilni mehanizem: - Več funkcijski volan, elektro-hidravličen, nastavljiv po višini in naklonu - Volanski obroč v usnju - Kolesa in vzmetenje: - Stabilizatorji na vseh oseh - Pnevmatike z ustreznim profilom, dimenzije 385/65 R22,5 na 1. 2. in 4 osi - Pnevmatike z ustreznim profilom, dimenzije 315/80R22,5 na pogonski osi - Rezervno kolo enake dimenzije kot pogon - Parabolično vzmetenje spredaj - Zračno vzmetenje zadaj za visoko težišče - Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj - Električne naprave: - Baterije 2 x 12 V / najmanj 220 Ah - Generator 28 V, najmanj 120 A - Avtomatske varovalke - Kabina: - Polspalna kip kabina širine 2300-2350 mm - Komfortno vijačno vzmetenje kabine - Najmanj 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine - Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala - Električni pomik stekel - Klimatska naprava z avtomatskim uravnavanjem nastavljene temperature - Meglenke - LED glavni žarometi - LED luči zadaj - Dnevne LED luči - Zaščitna rešetka na sprednjih lučeh - Kovinski sprednji odbijač - Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan - Sovoznikov sedež fiksen - Sredinski sedež fiksen - Senčnik nad vetrobranskim steklom - Digitalni pametni tahograf (glede na trenutne predpise) - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo - Kamera za vzvratno vožnjo z zaslonom (display) v kabini vozila - Elektronski prikaz obremenitve osi na voznikovem prikazovalniku - Računalniški prikazovalnik podatkov v slovenskem jeziku. - Sistem za prostoročno telefoniranje - Centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem - Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka) - Dvigalka in pripadajoče orodje - Radio z anteno in zvočniki touch zaslon - Okvir šasije: - Razdalja med 1. in 3. osjo največ 4950 mm - Stranska naletna zaščita na medosju - Sprednja naletna zaščita - Zadnja naletna zaščita - Podložna zagozda, 2x - Zahtevana obvezna oprema: - Oprema po CPP - Dve kolesni zagozdi - Sedežne prevleke za voznika in sovoznika snemljive in pralne - Osnovno orodje in ustrezna dvigalka - Kabina v beli barvi - Gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka, odsevni jopič - Zahteve za nadgradnjo: - Cisternska nadgradnja za odpadne vode - Geometrični volumen glavne cisterne volumna min. 12.000 litrov, okrogle oblike izdelana iz inoks jekla kvalitete vsaj 1.4301; - Glavna cisterna razdeljena s fiksno steno - Prednji prekat za vodo min. 2.000 l – povezan s stranskimi prekati za vodo, stalna povezava - Zadnji prekat za fekalije min. 10.000l - Mehanski pogon črpalk, odvzem moči iz motorja; - Omogočeno kombinirano, istočasno delovanje sesalne in visokotlačne črpalke; - Zadnja vrata s tesnilno gumo se pri praznjenju odpirajo in zapirajo avtomatsko s pomočjo hidravličnih cilindrov. Avtomatično varovanje zapiranja pokrovov s pomočjo 4 zatičev; - Praznjenje cisterne s hidravličnim kipanjem. V cisterni mora biti nameščen sistem s šobami za pranje fekalij v notranjosti pri praznjenju; - Na zadnjih vratih sta nameščena pnevmatska ventila 6″ in 5″ iz navadnega jekla za praznjenje in polnjenje. Spojke PERROT; - Dodaten ventil na zadnjih vratih 4''. Spojka PERROT; - Indikator za nivo blatnih vod z plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti; - Po dolžini na obeh straneh cisterne morajo biti nameščeni dodatni rezervoarji iz nerjavnega jekla za čisto vodo prostornine min. 4.500 l. Rezervoarji morajo biti narejeni tako, da preprečijo pluskanje tekočine med prevozom; - Možnost povezave med glavno cisterno in stranskimi rezervoarji za vodo (bypass); - Rezervoarji za čisto vodo morajo biti opremljeni z indikatorjem nivoja vode; - Na nadgradnji mora biti nameščen varnostni pnevmatski sistem za izpust vode iz instalacije v zimskem času; - Kovinske instalacije cevi so cinkane ali iz inox jekla. - Zmogljiv ciklon za odpadne vode. CIKLON ustrezne velikosti, izdelan iz nerjavnega jekla AISI 304, površina krožkano, ki se nahaja med cisterno in sesalno črpalko, dimenzioniran tako, da zaustavi tok sesanega zraka iz cisterne ter polovi tekoče in blatne nečistoče. Čiščenje ciklona pod visokim tlakom. - Ciklon s 4 stopenjskim varnostnim sistemom. - 1 stopnja iz nerjavnega jekla AISI 304-mreža: za nečistoče večjih dimenzij, - 2 stopnja iz nerjavnega jekla AISI 304-mreža: za nečistoče manjših dimenzij, - 3 stopnja krogla iz nerjavnega jekla AISI 304: avtomatska priprava za prepoln ciklon, ki zaustavi sesanje v poln ciklon, - 4 stopnja električni senzor: avtomatično blokira sesalno črpalko ko pride do nekega varovalnega nivoja tekočega materiala v njegovi notranjosti. - Sistem za sesanje - Sesalna črpalka, z minimalnim pretokom 5.000 m³/h, vakum 95 %; - Hlajenje črpalke z zrakom; - Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja z odvzemom celotne moči motorja preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen; - Števec delovnih ur sesalne črpalke; - Na hidravličnem sesalnem bobnu, ki je skupaj s teleskopsko roko (ta naj se iztegne najmanj 7 m od središča bobna) nameščen na vrhu cisterne, na katerem je navita gibljiva sesalna cev DN125 mm, dolžine 25 m; - Na teleskopski roki naj bo nameščen vitel z nosilnostjo min. 200 kg; - Ogrodje bobna naj bo iz nerjavečega jekla inoks, roka pa iz navadnega jekla v varjeni izvedbi – ojačana; - Varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo; - Sesalni boben skupaj z roko se mora zavrteti vsaj za 270 stopinj; - Ročne komande za upravljanje koluta s sesalno cevjo na glavni komandni plošči; - Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo; - Montiran mora biti senzor v predelu za parkiranje roke za usmerjanje, ki daje vidni signal v kabini, ki javlja, če je roka pravilno parkirana; - Dodatni transportni kolut za sesalno cev z min. 20m sesalne cevi DN125, montiran na zadnjih vratih - Visokotlačni sistem - Vodna črpalka z minimalnim pretokom 290 l/min pri pritisku 250 barov za prebijanje/čiščenje kanalizacijskih cevi proizvajalca Wittig ali enakovredno; - Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode; - Nameščen mora biti velik hidravlični navijalni boben z visokotlačno cevjo dimenzije 1″ dolžina cevi vsaj 200 m za prebijanje/čiščenje kanalizacije. Boben mora biti nameščen na prednjem pokrovu cisterne in visokotlačna cev vpeta ob teleskopsko roko, vzdolž vozila, ki vodi na zadnji del vozila, skupaj s sesalno cevjo. Nameščena mora biti tudi naprava za zaščito visokotlačne cevi pred poškodbami, ki se namesti na rob jaška ali peskolova; - Nameščen mora biti sistem za avtomatsko vodenje cevi, ki omogoča navijanje cevi tudi z oddaljenosti z radio komando; - Na nadgradnji na zadnjem spodnjem delu mora biti nameščen tudi manjši stranski boben z visokotlačno cevjo dimenzije 1/2″ in dolžine vsaj 80 m ter z ročno pištolo za pranje. Imeti mora avtomatsko vodenje cevi in hidravlično navijanje in razvijanje cevi; - Ohišje bobna mora biti iz nerjavnega jekla. - Komande in instrumenti - Elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje; CAN – BUS krmiljenje; - Glavna komandna plošča z zaščito po standardu IP 65, z vsaj naslednjimi komandami: - manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar), - manometer tlaka vode, - svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo, - svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode, - svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke, - varnostno zaustavitveno stikalo 1/0. - Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo: - nadgradnje; - sesalne in visokotlačne črpalke; - koluta za sesalno cev in teleskopske roke; - pretočne črpalke; - daljinski upravljalnik za zagon in izklop motorja šasije na daljavo; - 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila. - PLC z ekranom na zadnjem zunanjem desnem delu: - sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme, - barvni zaslon min 5'' z ustrezno zaščito; - prikaz trenutnega stanja nadgradnje in aktivnih alarmov; - stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem; - snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek - zapisati v črno skrinjico; - merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev. - Ostalo - Imeti mora zaščitno nerjavečo pločevino inox na koncu šasije vozila za zaščito pred fekalijami ob praznjenju cisterne; - Na obeh straneh cisterne morajo biti nameščeni stranski predali iz nerjavečega jekla z vratci za shranjevanje orodja in cevi. En predal od teh mora biti vodotesen; - Povezava na sesalno in tlačno črpalko tudi v dvignjenem položaju zaradi kontinuiranega delovanja in možnosti praznjenja odpadnih vod tudi v stanju cisterne pod tlakom; - Bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati iz inox jekla; - Zaboj za orodje iz nerjaveče pločevine inox; - Rotacijske luči (ena spredaj in dve zadaj) + LED utripajoče luči na sprednji in zadnji strani vozila (2x spredaj L-D ter 2x zadaj L-D); - Primež; - Delovna luč zadaj z možnostjo usmerjanja; - Sesalna cev iz inox jekla ali aluminija premera 125 mm dolžine 1,5 m; - Sesalna cev iz inox jekla ali aluminija premera 100 mm dolžine 1,5 m; - Dodatni 4 kosi sesalnih cevi premera 125 mm dolžine 3 m s priključki; - Reducirni kos PERROT za sesalno cev iz premera 125mm na 100 mm - 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C spojko; - Mobilna delovna luč s kablom min. 15 m; - Nosilec za stožce; - Nosilec za kramp in lopato; - Signalizacija po prometnih predpisih; - Zahtevana dodatna oprema - šobe: - Set šob za čiščenje kanalizacije proizvajalca KEG (ali enakovredno) za premer cevi 1″ (Nozzle Kit 1" - 6 parts) primerne za določene pritiske in pretoke črpalke; - Šoba Floor Cleaners (8 insert) za premer cevi 1″ proizvajalca KEG (ali enakovredno) primerne za določene pritiske in pretoke črpalke; - Set šob za čiščenje kanalizacije proizvajalca KEG (ali enakovredno) za premer cevi 1/2″ (Nozzle Kit B 1/2" - 5 parts) primerne za določene pritiske in pretoke črpalke; - šoba KEG Manual Spraying Device 1/2") primerne za določene pritiske in pretoke črpalke - Zahtevana dokumentacija ob dobavi vozila: - Tehnična dokumentacija: - servisna knjižica - navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v slovenskem jeziku - katalog rezervnih delov v elektronski ali pisni obliki (spisek rezervnih delov), sheme in načrte vseh sistemov nadgradnje - Potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preizkusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja. - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006). - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) v slovenskem jeziku - Garancijska dokumentacija: - garancijski list z garancijskimi pogoji - Ostala dokumentacija: - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo - potrdilo o skladnosti vozila (homologacija) - carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU - šolanje na lokaciji naročnika, - pregled varnosti pri delu za celotno vozilo. - Servis: - Servis nadgradnje mora biti zagotovljen v krogu največ 200 km od Kopra. - Servis vozila mora biti zagotovljen v krogu največ 200 km od Kopra. - Servis nadgradnje v prostorih proizvajalca mora biti zagotovljen največ v krogu 200 km od Kopra. - Dobava in zamenjava rezervnih delov v 48 urah od pisnega poziva naročnika. - Servis in dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila. - Garancijske zahteve - Osnovno vozilo: - splošna garancija min. 24 mesecev - garancija na pogonske sklope min. 24 mesecev - Nadgradnja: - splošna garancija za nadgradnjo min. 24 mesecev - garancija proti prerjavenju min. 60 mesecev

PODATKI O PONUJENIH VOZILIH:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico in za vsa vozila priloži tehnično risbo iz katere so razvidne mere vozil, osne obremenitve s težo vozila in nosilnost:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec (znamka) in model ponujenega vozila in nadgradnje |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 osno specialno komunalno vozilo z nadgradnjo za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije |  |
| 2. | 4 osno specialno komunalno vozilo z nadgradnjo za praznjenje greznic, komunalnih čistilnih naprav in čiščenje kanalizacije |  |

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: