Številka:	2007570-DK220-1426 Datum:	15.04.2026,14.5.2026

ZADEVA: Občina Šoštanj; recenzija cestnega dela projektne dokumentacije

1464 - Sanacija mostu čez Bečovnico na LC 410 101 (Strniša) – odgovori, dopolnjeno

Pregledovano dokumentacijo (cesta) je treba dopolniti ali razložiti skladno s sledečimi

pripombami:

- Izvedbenemu načrtu ni priložen zapisnik terenskega ogleda z opisom poškodb, lokacijami poškodb, vzrokom za nastanek poškodb (skladno z dokumentom št.: 35403-11/2023-2560-2 »Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti občin na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč«, MNVP, 29.02.2024).

Odgovor: Se priloži. Priloženo.

- Projektni dokumentaciji ni priložen elaborat izračuna vpliva pričakovanih podnebnih sprememb (skladno z dokumentom št. 35403-11/2023-2560-2 »Usmeritve za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo obnovitvenih del v pristojnosti občin na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč«, MNVP, 29.2.2024). Elaborat je potrebno izdelati in priložiti ter tudi upoštevati pri izračunih odvodnje vozišča.

Odgovor: Se dopolni. Priloženo.

- Geološko geomehanske terenske in laboratorijske preiskave za rekonstrukcijo ceste niso bile izvedene oz. GG poročilo, ki bi se nanašalo na rekonstrukcijo ceste ni priloženo, tako da je nemogoče podati oceno o ustreznosti predlaganega ukrepa oz. ustreznosti voziščne konstrukcije oz. o potrebni debelini posteljice. V tehničnem poročilu naj se navede, katere prometne obremenitve so bile upoštevane? Srednja prometna obremenitev je nad 80 do 300 prehodov nazivne osne obremenitve na dan. Je bila voziščna konstrukcija (asfaltne plasti) določena na osnovi debelin obstoječe voziščne konstrukcije?

Odgovor: Rekonstrukcija mostu čez Bečovnico je nadaljevanje trase lokalne ceste, ki predstavlja krak predvidenega krožnega križišča po projektu »Rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2-425/1266 Šentvid – Šoštanj in LC 410101 v km 15+190, križišče »Ravne« - navezava LC na most« št. PR-09/20, avgust 2021 Tehnični biro d.o.o.. projekt je recenziran. Projekt rekonstrukcije križišča ima izdelana elaborata GM in DVK po katerih smo povzelo podatke in uskladili dimenzioniranje tako, da sta projekta medsebojno skladna. Podana je izjava o skladnosti med projektoma.

- V poglavju tehničnega poročila 5. Odvodnjavanje popraviti prispevne površine. Vzdolžni padec se spremeni v km 0.1+2.83. Polje prispevne površine A1.1 se začne na

≈P2.

Odgovor: Se korigira. Korigirano.

Pri odvodnji je potrebno preveriti vpliv pričakovanih podnebnih sprememb (glej točko 2:

… upoštevati pri izračunih odvodnje vozišča).

- 6.1 Cestna razsvetljava: za koliko se prestavijo drogovi CR? Ali je osvetljenost ceste in

pločnika tudi po prestavitvi ustrezna? Potrebno bi bilo opraviti izračun osvetljenosti.

Odgovor: os kandelabra obeh svetilk se premakne za 0.5m  v bermo tako, da je zagotovljen še prosti profil pešca 0.25m. Prestavitev ne bo vplivala na  osvetljenost. Meritve se bodo opravile po izvedenih delih.

- Most pri Strnišu:

Kje  v  projektantskem  predračunu  so  količine  za  zaščitno  plast  hidroizolacije

(AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm)?

Odgovor: Količine za asfaltne obloge so definirane v točki 3.1.1 (postavka S32 232 in S32 263)

- V območju mostu preveriti nevarna mesta po TSC 02.210 2010.

Odgovor: Preverimo in dodamo v kolikor je potrebna. Dopolnjeno.

- V projektantskem predračunu:

  - Dodati navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV).

Odgovor: se dopolni. Dopolnjeno.

  - V predračunu pločnika ob lokalni cesti popraviti šifro in opis postavke 3.2. 0001 s šifro 32 234 - Izdelava obrabne in zaporne ali zaščitne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm, ki ustreza izbrani asfaltni zmesi.

Odgovor: se korigira. Korigirano.

Odgovore pripravila:

Maja Vindiš, d.i.g.