Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila

DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET

VSEBINA

- Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

- Navodila ponudnikom (OBR-2),

- Obrazec predračun (OBR-3), (OBR-3/1),

- Obrazec pogodbe (OBR-4),

- Obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije   (OBR-5),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-6).

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6/1).

- Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe   (OBR-7)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti   (OBR-8)

- Podatki o ponudniku (OBR-9)

- Prijava k sodelovanju (OBR-10)

- Prijava drugih udeležencev (OBR-11)

- Referenca  gospodarskega subjekta (OBR-12)

- Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije  (OBR-13)

- ESPD obrazec

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 22.05.2026

Št.: 39/JN-2026

Vabimo vas, da  predložite ponudbo na podlagi tega povabila.

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Zbira ponudbe v skladu 40.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) za predmet, ki obsega:

- dobava  reševalnega vozila NRV

- vzdrževanje reševalnega vozila  za obdobje  5 let

Veljavnost ponudbe je šest (6) mesecev od datuma javnega odpiranja ponudb.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA OBR-3« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo zahteve in pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika.,

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne

dokumentacije.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji

potrebno podpisati, izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil najugodnejšo dopustno  ponudbo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato nominacija podizvajalca ni obvezna. Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, ki jih želi nominirat je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke Osnovna sposobnost izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente zahtevane s to razpisno dokumentacijo za podizvajalce.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini (vodilni partner bo podpisnik pogodbe o izvedbi javnega naročila),

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk Osnovna sposobnost.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

  - Variantne ponudbe

Ponudnik mora podati ponudbo za celotno javno naročilo, druge variante niso dopustne.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR,  zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno.

Ponudnik mora v  razpisni dokumentaciji predložiti zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, ki izkazuje izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

- Obrazec predračun (OBR-3), (OBR-3/1),

- Obrazec pogodbe (OBR-4),

- Obrazec Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije   (OBR-5),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-6).

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6/1).

- Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe   (OBR-7)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti   (OBR-8)

- Podatki o ponudniku (OBR-9)

- Prijava k sodelovanju (OBR-10)

- Prijava drugih udeležencev (OBR-11)

- Referenca  gospodarskega subjekta (OBR-12)

- Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije (OBR 13)

10. ESPD obrazec

Osnovna sposobnost ponudnika

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1) ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in v ponudbi predloži:

-	izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od štirih mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe

Dopusti se popravni mehanizem.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnih naročil.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dopusti se popravni mehanizem.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD

Pogoje usposobljenosti mora izpolnjevati tudi vsak  nominirani podizvajalec in zato predložiti ESPD obrazec (na zahtevo naročnika pa tudi ustrezna dokazila).

Poklicna sposobnost ponudnika

Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil že uspešno dobavil vsaj eno ustrezno dobavo reševalnih vozil vsaj enemu subjektu s statusom izvajalca zdravstvene dejavnosti v Sloveniji ali državah članicah EU. Za ustrezno dobavo se bo štela uspešno zaključena dobava reševalnega vozila kategorije NRV ali RV.

Dokazilo: ESPD obrazec.

Z oddajo ponudbe ponudnik izraža soglasje k zahtevam naročnika:

9)  Dobava vozil se izvede  najkasneje v roku 150 dni od datuma sklenitve pogodbe. Da je  rok izvedbe iz prvega odstavka skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Dobava vozil se izvede  na naslov naročnika po predhodni uskladitvi termina – dneva dostave vozila s kontaktno osebo naročnika ( Vanja Herman, Stanislava Pahole Hočevar ). Naročnik se obvezuje, da bo s ponudnikom uskladil termin tako, da se pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik. Prevzem opravijo odgovorne osebe naročnika in dobavitelja iz pogodbe OBR-5, ki so tudi    podpisniki primopredajnega zapisnika Pogoj za uspešno primopredajo je

- dobava vozil v skladu za zahtevami naročnika iz OBR-5,

- predložitev obvezne spremne dokumentacije ( točka11- Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika)

- edukacija uporabnika za uporabo vgrajene opreme ter njeno nego,

-         uspešno izvedena prva registracija vozil.

Naročnik se obvezuje da bo vozilo prijavil na prvo registracijo isti dan ali prvi naslednji delovni dan  po izpolnitvi vseh obveznosti izbranega ponudnika iz prve, druge in tretje alineje.

10) Garancija za predelavo vozila, izvedeno vgradnjo ter vgrajene materiale znaša vsaj 60 mesecev (ponudnik lahko poda tudi daljši garancijski rok) od dneva uspešno opravljene primopredaje.

Za protikorozijsko zaščito pločevine so zagotovljeni najmanj takšni garancijski roki ter pogoji kot jih zagotavlja proizvajalec osnovnega vozila. Garancijska doba osnovnega vozila ne sme biti v nobenem primeru krajša od, s strani proizvajalca podane garancijske dobe

11). Ponudnik mora naročniku za vozila  ob dobavi predložiti

- potrebno dokumentacijo za registracijo vozila,

- slovenska navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo

- homologacijo

- poročilo o opravljenih dinamičnih varnostnih testih iz katerih je razviden uspešen izid  testiranja. Poročilo se mora nanašati na ponujen tip osnovnega vozila, izvajalca predelave vozila ter verzijo predelave.

- v skladu z normativom EN 1789 ponudbi predložiti poročilo o opravljenih dinamičnih varnostnih testih, iz katerih je razviden uspešen izid testiranj.

- vse certifikate, izjavo skladnosti s standardi, ustrezno tehnično, projektno in ostalo dokumentacijo za uporabo in za vzdrževanje ter nego vgrajenih materialov (bolniški prostor)

drugo potrebno dokumentacijo vozila, ki jo potrebuje naročnik za registracijo ter vzdrževanje vozila

12) Izbrani ponudnik mora podati seznam opreme vgrajene oz. nameščene  v reševalna vozila s polnimi podatki (naziv opreme, proizvajalec, artikel št. ali model) z načrtom preventivnega  ter rednega letnega vzdrževanja (število posameznih  preventivnih pregledov, kalibracije, overitve ipd/posamezno leto ipd).

14)  Ponudnik mora naročniku za izvedeno predelavo vozil zagotavljati nemoteno servisiranje v lastni servisni mreži znotraj območja Republike Slovenije ter preskrbo z rezervnimi deli za čas najmanj 5 let od datuma uspešno izvedene primopredaje.

15) Ponudnik mora  po priporočilih proizvajalca  izvajati  v obdobju 5 (petih) let morebitne letne kalibracije vgrajene opreme ter  nastavitve overitve, redne letne servise , preventivno vzdrževanje ipd. Izbrani ponudnik mora podati načrt (naziv opreme, proizvajalec, artikel št. ali model, število posameznih  preventivnih pregledov, kalibracije, overitve ipd/posamezno leto ipd).

15a) Predmet tega javnega naročila je tudi vzdrževanje nadgradnje vozila (predelava, vgrajena oprema in materiali) za obdobje 5 (petih) let od datuma uspešno opravljene primopredaje. Vzdrževanje obsega redno (preventivno) vzdrževanje po priporočilih proizvajalca (letni servisi, kalibracije, overitve ipd.) ter kurativno vzdrževanje (odprava okvar in napak izven garancijskih obveznosti). Servis osnovnega vozila ni predmet tega naročila (točka 18). Ponudnik vzdrževanje nadgradnje ovrednoti v obrazcu predračuna (OBR-3/1), in sicer skupno število ur vzdrževanja (preventiva in kurativa) ter pavšalni znesek za rezervne dele in potrošni material. Cena ure vzdrževanja in cena rezervnih delov sta fiksni za celotno obdobje 5 let. Vzdrževanje se izvaja v skladu z zahtevami iz točk 15, 16, 17 te razpisne dokumentacije.

16)Odzivni čas servisa je 4 ure od prejema sporočila o  okvari ter prihod v roku največ 24 ur od prejema obvestila(prvi delovni dan po prejemu sporočila). Čas  popravila je  največ  2 delovna dneva od prevzema vozila v popravilo. V primeru daljšega roka popravila mora ponudnik naročniku zagotoviti nadomestno vozilo tipa NRV. Stroške najema, zavarovanja ter druge morebitne stroške za nadomestna vozilo nosi ponudnik razen stroške goriva ter stroške popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika.  Nadomestno vozilo mora biti tehnično brezhibno in v opremi, kot zahteva Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

17) Ponudnik izvede prevzem vozila za preventivni poseg ali servisni poseg za potrebe odprave okvare  pri naročniku in po zaključku del (po predhodni najavi) dostavi vozilo na sedež naročnika ter preda ključe vozila pooblaščenemu skrbniku, ki ga določi naročnik . Prevzem ter dostava vozila sta za naročnika brezplačna. Ponudnik se obveže, da bo naročniku po vsakem posegu podal  poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in morebitni zamenjavi delov.

18) Servis osnovnega vozila ni predmet tega postopka. Naročnik bo naročal storitev rednega vzdrževanja ter servisa za odpravo napak pri uradnem  pooblaščenem servisnem centru za dobavljeno vozilo.

19) Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil že uspešno dobavil vsaj eno ustrezno dobavo reševalnih vozil vsaj enemu subjektu s statusom izvajalca zdravstvene dejavnosti v Sloveniji ali državah članicah EU. Za ustrezno dobavo se bo štela uspešno zaključena dobava reševalnega vozila kategorije NRV ali RV.

20)Da zagotavlja, da bo oprema v vozilu  opremljena s CE oznako (»Conformite Europe ene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

21) Da zagotavlja   ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.

23) Da  zagotavlja,  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov  s strani naročnika za pravilno ter varno uporabo vgrajene  opreme.

Opomba. V kolikor zahteva oprema za svoje delovanje originalni potrošni material. Originalni potrošni material je material, ki ga proizvajalec opreme navaja kot edino ustreznega za varno delovanje opreme in pravilnost rezultatov dela.

Izjave, ki jih naročnik zahteva od posameznega ponudnika in niso v obliki obrazca del razpisne dokumentacije, je ponudnik dolžan sam sestaviti, podpisati in žigosati ter jih priložiti razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 6.400,00 EUR.

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava.

Kot obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava-resnost ponudbe mora ponudnik v ponudbi predložiti 1 bianco menico.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj do izteka veljavnosti ponudbe (šest (6) mesecev od datuma javnega odpiranja ponudb), z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku.

Menica in menična izjava morata do roka za oddajo prijav v fizični obliki prispeti na naslov naročnika, na ovojnici naj bo naveden naziv javnega naročila, naslov ponudnika, ter »NE ODPIRAJ«.

Ponudnik  lahko finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menico in menično izjavo) odda tudi osebno v Službo za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev  na naslovu naročnika, v delovnem času od 8.00 ure do 14.00 ure, do roka določenega za oddajo ponudb. Finančno zavarovanje mora ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispeti do roka za oddajo ponudb, sicer bo ponudba štela za prepozno (prejemna teorija).

7.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano bianco menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in brez protesta ter mora biti veljavno najmanj 30 (trideset) dni po poteku veljavnosti pogodbe. Po vsebini mora ustrezati vzorcu iz obrazca OBR-8.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil zlasti v naslednjih primerih, če izvajalec:

–	ne dobavi vozila v roku, določenem v pogodbi oziroma ponudbeni dokumentaciji;

–	odstopi od pogodbe pred izvedbo ali med izvedbo pogodbenih obveznosti iz razlogov na svoji strani;

–	dobave ne izvede kvalitetno, pravočasno oziroma skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbe;

–	svojih obveznosti po pogodbi ne izpolnjuje oziroma jih izpolnjuje v nasprotju z dano ponudbo in pogodbo;

–	v garancijskem roku ne odpravi napak in pomanjkljivosti dobavljenega vozila v dogovorjenih rokih;

–	v času, ko naročnik zaradi popravil vozila, ki jih je izvajalec dolžan izvesti v okviru garancije, vozila ne more uporabljati, ne zagotovi nadomestnega vozila, in v roku 8 (osmih) dni po prejemu računa ne poravna naročnikovih stroškov najema nadomestnega vozila na trgu (skladno s 5. členom pogodbe);

–	ne izvaja pogodbeno dogovorjenega servisiranja in vzdrževanja predelave vozila skladno s pogodbo in razpisno dokumentacijo.

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti niti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni ali povračila škode, ki presega znesek unovčenega zavarovanja.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

8. Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

9. MERILA ZA IZBIRO PONUDBE

Naročnik bo dopustne ponudbe ocenjeval po merilu ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki se določi na podlagi naslednjih dveh meril:

- 80 točk – celotna vrednost javnega naročila v EUR z DDV,

- 20 točk – dobavni rok 90 dni ali manj.

Skupno število točk se izračuna po naslednji formuli:

Število točk = (C min / C x) × 80 + točke za dobavni rok

pri čemer je:

- C min – najnižja celotna vrednost ponudbe v EUR z DDV med vsemi dopustnimi ponudbami,

- C x – celotna vrednost ponudbe, ki se ocenjuje, v EUR z DDV.

Točke za dobavni rok se dodelijo na naslednji način:

- dobava najkasneje v roku 90 dni od sklenitve pogodbe – 20 točk,

- dobava v daljšem roku (nad 90 dni) – 0 točk.

Ponudnik dobavni rok navede v obrazcu predračuna (OBR-3) z obkrožitvijo DA ali NE. Če ne obkroži ničesar, se šteje, da je obkrožil NE (0 točk). Dobavni rok ne sme biti daljši od 150 dni, sicer bo ponudba izločena kot nedopustna.

Najvišje možno skupno število točk je 100. Izbrana bo ponudba z najvišjim skupnim številom točk. V primeru enakega skupnega števila točk bo izbrana ponudba z nižjo celotno vrednostjo z DDV; če so tudi te enake, se izbira opravi z žrebom.

Ponudbena vrednost z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme ali rezervnih delov, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela serviserjev,  vsi potni stroški ne glede na sedež pooblaščenega serviserja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje vozila.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški priprave vozila, stroški dela, režijski stroški, stroški dostave in morebitni drugi stroški, ki vplivajo na izračun cene.

Cena je fiksna.

Ponudnik izpolni obrazec Ponudbeni predračun.

10. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu ali

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Višina takse  zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo (povabilo k oddaji ponudbe oziroma vsebino objave) znaša

- 2.000 eur.

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-3

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik:__________________________________________________________

v postopki oddaje javnega naročila DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET , 1 KOM oddajam sledečo ponudbo

novo nerabljeno reševano vozilo 1 kom

| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV |  |
| --- | --- |

Obkroži ustrezno

| Dobava vozila se izvede najkasneje v roku 90 dni od datuma sklenitve pogodbe. | DA | NE |
| --- | --- | --- |

Opomba: Dobavni rok je merilo za izbiro ponudbe (utež 20 %). Ponudnik, ki obkroži DA (dobava najkasneje v 90 dneh), prejme pri tem merilu vse točke (20 točk); ponudnik, ki obkroži NE, prejme 0 točk. Ne glede na obkroženi odgovor dobavni rok ne sme biti daljši od 150 dni; ponudba z daljšim rokom bo izločena kot nedopustna. Če ponudnik ne obkroži ničesar, se šteje, da je obkrožil NE (0 točk).

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

.

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun

OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                                                                                                    OBR-3/1

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET «

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v prazna polja.

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Količina | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.OSNOVNO VOZILO – NUJNO REŠEVALNO VOZILO |  |  | 1 kos |  |  |
| 2. VREDNOST SPECIALNE TEHNIČNE PREDELAVE TER OPREME OSNOVNEGA VOZILA V reševalno vozilo tipa NRV v skladu z zahtevami OBR-5 (skupaj vrednost za vozilo pod točko 1 ter 2 tega predračuna) |  |  | 1 kos |  |  |
| 3.VZDRŽEVANJE NADGRADNJE – delovne ure (preventiva in kurativa) za obdobje 5 let. Ponudnik vpiše ceno na uro brez DDV; vrednost se izračuna kot 200 ur × cena/uro. Cena delovne ure (60 minut) znaša ______ EUR brez DDV (_______ EUR z DDV) |  |  | 200 ur |  |  |
| 4. REZERVNI DELI IN POTROŠNI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE NADGRADNJE – pavšalni znesek za obdobje 5 let (fiksno). |  |  | pavšal | 24.590,16 EUR brez DDV | 30.000,00 EUR z DDV |
|  |  |  | Skupaj vrednost |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Obrazec se naloži v zavihek »Druge priloge«

OBR-4

VZOREC     POGODBE

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

POGODBO

za predmet

DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET

Vrednost v EUR: _______________ (DDV je vključen)

1. PREDMET POGODBE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

1.1. Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo za dogovorjeno kupnino, ki mu jo bo

izplačal naročnik prodal, izročil v razpolaganje in last ter v uporabo opremo:

- REŠEVALNO VOZILO NRV 1 kom,  proizvajalca         , model .

1.2. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme predloži:

- potrebno dokumentacijo za registracijo vozila,

- slovenska navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter z datumom prevzema potrjeno garancijsko dokumentacijo

- servisno knjigo v slovenskem jeziku

- homologacijo

- poročilo o opravljenih dinamičnih varnostnih testih iz katerih je razviden uspešen izid  testiranja. Poročilo se mora nanašati na ponujen tip osnovnega vozila, izvajalca predelave vozila ter verzijo predelave.

- v skladu z normativom EN 1789 ponudbi predložiti poročilo o opravljenih dinamičnih varnostnih testih, iz katerih je razviden uspešen izid testiranj.

- vse certifikate, izjavo skladnosti s standardi, ustrezno tehnično, projektno in ostalo dokumentacijo za uporabo in za vzdrževanje ter nego vgrajenih materialov (bolniški prostor)

- drugo potrebno dokumentacijo vozila, ki jo potrebuje naročnik za registracijo ter vzdrževanje vozila.

1.3. Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

1.4. Garancija za predelavo vozila, izvedeno vgradnjo ter vgrajene materiale je vsaj 60 mesecev (ponudnik lahko poda tudi daljši rok) od dneva uspešno opravljene primopredaje.Za protikorozijsko zaščito pločevine so zagotovljeni najmanj takšni garancijski roki ter pogoji kot jih zagotavlja proizvajalec osnovnega vozila. Garancijska doba osnovnega vozila ne sme biti v nobenem primeru krajša od, s strani proizvajalca podane garancijske dobe.

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

1.6 Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru nominacije podizvajalca vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

2. POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

2.1. Skupna pogodbena vrednost znaša _________________ EUR z DDV.

2.2.Vrednost reševalnega vozila NRV znaša  ___________ EUR,( z besedami: __________________________/100 EUR) brez DDV. Navedena vrednost - kupnina vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena vrednost z DDV  e ____________________________, ( z besedami: _________________________________/100 EUR).

2.3. Kupnino za  reševalno vozilo NRV  naročnik plačal v roku 60 dni po primopredaji na transakcijski račun izvajalca navedenem na računu oz. skladno z veljavno zakonodajo.

2.4. Vrednost dodatne ure znaša _________ EUR z DDV

2.5. V primeru zamude plačil se naročniku zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

2.6.. Cene veljajo Incoterms DDP naročnika (lokacija bolnišnice).

2.7. Cena delovne ure je fiksna za obdobje enega leta od podpisa zadnje pogodbene  stranke v postopku . Sprememba vrednosti  je možna v skladu s 1. in 2. točko prvega odstavka 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se lahko prvič izvede:

1.     po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

2.     ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen iz prvega in drugega odstavka tega člena. Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi.

2.2.3 V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

3. ČAS IN NAČIN IZROČITVE

3.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

3.2. Dobava vozila se izvede  na naslov naročnika po predhodni uskladitvi termina s kontaktno osebo naročnika (Vanja Herman, Stanislava Pahole Hočevar). Naročnik se obvezuje, da bo s ponudnikom uskladil termin tako, da se pogodbene obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik. Prevzem opravijo odgovorne osebe naročnika in izvajalca, ki so tudi podpisniki primopredajnega zapisnika. Pogoj za uspešno primopredajo je

- dobava vozila v skladu za zahtevami naročnika iz OBR-5,

- predložitev obvezne spremne dokumentacije ( točka 1.2. te pogodbe)

- edukacija uporabnika za uporabo vgrajene opreme ter njeno nego,

- uspešno izvedena prva registracija vozila. Naročnik se obvezuje da bo vozilo prijavil na  prvo registracijo isti dan ali prvi naslednji delovni dan  po izpolnitvi vseh obveznosti izvajalca iz prve, druge in tretje alineje.

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidna vrsta vozil in datum pogodbe ter specifikacija.

Če se bo ugotovilo, da vozilo, kakor koli odstopa od tehničnih zahtev v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladno s določili te pogodbe in s tehničnimi zahtevami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Morebitne napake in pomanjkljivosti, ugotovljene ob pregledu in prevzemu vozila mora dobavitelj odpraviti v roku petih (5) dni od datuma pregleda blaga.

4. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA, UTRDITEV, GARANCIJA

4.1. Dobava vozil se izvede  najkasneje v roku 150 dni od datuma sklenitve pogodbe.

4.2. V primeru zamude dobave vozila bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,3 % od pogodbene vrednosti z DDV, vendar skupno največ v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene vrednosti.

4.3. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

4.4. Izvajalec predloži ob podpisu pogodbe menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja______________________________( z besedo; ________________________/100) z veljavnostjo menice še 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Zavarovanje lahko naročnik unovči:

-	v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

-	v primeru nekvalitetne izvedbe del

- 	v primeru nepravočasnega in neustrezne dobave

-	v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi,

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 30 dni  po veljavnosti te pogodbe.

4.5. Za dobavljeno blago iz, ob upoštevanju priloženih navodil za uporabo, daje dobavitelj 24 (štiriindvajset) mesečno splošno garancijo brez omejitve števila opravljenih kilometrov na vozilo, in 60 mesecev na nadgradnjo.

Izvajalec zagotavlja naročniku tudi vso ostalo garancijo, v skladu s splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca dobavljenega vozila.

Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale pri normalni uporabi. V tem času izvajalec prevzame celotno odgovornost za proizvodne napake in za napake v materialu, iz katerega je izdelek.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah,  okviru garancijske dobe pa mora izvajalec zagotavljati odpravo vseh pomanjkljivosti dobavljenega vozila ter odpravo posledic nastalih zaradi nepravilnega delovanja opreme.

Z odpravo napak in pomanjkljivosti prične dobavitelj takoj, oziroma najpozneje v petih (5) dneh od dneva, ko je naročnik pisno obvestil Izvajalec o pomanjkljivostih. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti te pomanjkljivosti sam ali oddati taka dela tretji osebi na stroške dobavitelja po načelu dobrega gospodarja.

Garancijski rok začne teči s podpisom primopredajnega zapisnika.

V času, ko naročnik zaradi popravil vozila, katerega je izvajalec dolžan izvesti v okviru garancije, vozila ne more uporabljati, je izvajalec naročniku dolžan zagotoviti nadomestno vozilo. V kolikor izvajalec nadomestnega vozila ne bo zagotovil, bo naročnik izvedel najem vozila na trgu, na račun izvajalca. Naročnik bo izvajalcu izstavil račun za stroške najema vozila. Izvajalec je dolžan poravnati račun v roku 8 dni po prejemu računa. V kolikor izvajalec ne bo spoštoval obveznosti iz tega odstavka, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za novo vgrajene dele garancija začne teči z dnem vgraditve in mora trajati vsaj 24 mesecev od pravilne vgraditve dalje.. Za protikorozijsko zaščito pločevine so zagotovljeni najmanj takšni garancijski roki ter pogoji kot jih zagotavlja proizvajalec osnovnega vozila. Garancijska doba osnovnega vozila ne sme biti v nobenem primeru krajša od, s strani proizvajalca podane garancijske dobe.

5. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec ob podpisu pogodbe predloži menično izjavo in lastno podpisano bianco menico s pooblastilom za njeno izpolnitev kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, kar predstavlja ______________________________ EUR (z besedo: ___________________________________/100). Zavarovanje mora biti veljavno najmanj 30 (trideset) dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Predloženo finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in brez protesta. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zlasti v naslednjih primerih, če izvajalec:

–	ne dobavi vozila v roku, določenem v pogodbi oziroma ponudbeni dokumentaciji;

–	odstopi od pogodbe pred izvedbo ali med izvedbo pogodbenih obveznosti iz razlogov na svoji strani;

–	dobave ne izvede kvalitetno, pravočasno oziroma skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbe;

–	svojih obveznosti po pogodbi ne izpolnjuje oziroma jih izpolnjuje v nasprotju z dano ponudbo in pogodbo;

–	v garancijskem roku ne odpravi napak in pomanjkljivosti dobavljenega vozila v dogovorjenih rokih;

–	v času, ko naročnik zaradi popravil vozila, ki jih je izvajalec dolžan izvesti v okviru garancije, vozila ne more uporabljati, ne zagotovi nadomestnega vozila, in v roku 8 (osmih) dni po prejemu računa ne poravna naročnikovih stroškov najema nadomestnega vozila na trgu (skladno s 4. členom pogodbe);

–	ne izvaja pogodbeno dogovorjenega servisiranja in vzdrževanja predelave vozila skladno s pogodbo in razpisno dokumentacijo.

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti niti ne izključuje pravice naročnika do uveljavljanja pogodbene kazni iz tega člena ali do povračila škode, ki presega znesek unovčenega zavarovanja.

V primeru, da se med izvajanjem pogodbe podaljša rok izvedbe pogodbenih obveznosti, mora izvajalec ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja, sicer ga naročnik lahko unovči.

6. Obveznosti izvajalca v zvezi z vzdrževanjem

6.1. Vzdrževanje nadgradnje. Izvajalec se zavezuje, da bo za obdobje 5 (petih) let od datuma uspešno opravljene primopredaje izvajal vzdrževanje nadgradnje vozila (predelava, vgrajena oprema in materiali). Vzdrževanje obsega redno (preventivno) vzdrževanje po priporočilih proizvajalca (letni servisi, kalibracije, overitve ipd.) ter kurativno vzdrževanje (odprava okvar in napak, ki niso zajete v garancijskih obveznostih).

6.2.Servis osnovnega vozila ni predmet te pogodbe.

6.3.Vrednost vzdrževanja nadgradnje je določena v ponudbenem predračunu (OBR-3/1) in zajema delovne ure vzdrževanja (preventiva in kurativa) ter rezervne dele in potrošni material. Cena ure vzdrževanja in cena rezervnih delov sta fiksni za celotno obdobje 5 let. Storitve vzdrževanja se obračunavajo po dejansko opravljenih urah po fiksni ceni na uro iz predračuna, rezervni deli in potrošni material pa do vrednosti pavšala iz predračuna. Izvajalec po vsakem posegu naročniku izroči poročilo v obliki delovnega naloga z opisom izvedenih storitev in morebitno zamenjavo delov. Odzivni časi in pogoji izvedbe so določeni v razpisni dokumentaciji (točke 15, 16 in 17).

7. SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

7.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

7.2.  Nobena pogodbena stranka ne bo odgovorna za neizpolnitev obveznosti iz pogodbe, ki bi nastala zaradi višje sile. Višja sila so dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti, oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče.

V primeru, da je katera pogodbena stranka motena zaradi višje sile, je dolžna o tem obvestiti nasprotno stranko v roku 24 ur, v tem obvestilu pa mora podrobno navesti vzrok višje sile in določiti naknadni rok za izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, prizadeta z višjo silo, mora dokazati primer višje sile z dokumenti, ki jih potrdi pristojen organ.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

7.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

7.4. Skrbniki te pogodbe za naročnika:

- za dobavo vozila Vanja Herman, Stanislava Pahole Hočevar

- za vzdrževanje vozila__________________

7.5. Skrbniki te pogodbe za izvajalca:

- za dobavo vozila ________________________

- za vzdrževanje vozila__________________

8.  REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

8.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

8.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudba izvajalca št. _______________

- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

9. VELJAVNOST POGODBE

9.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in prične veljati s prejemom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

9.2. Pogodba velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodba velja 5 let po podpisu pogodbe.

9.3. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvod.

10.  PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična.

11. ODSTOP od POGODBE IN RAZVEZNI POGOJ

11.1. Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

-	neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v času  veljavnosti te pogodbe,

-	prenehanje poslovanja izvajalca,

-	neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

-	izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

-	neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

-	izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

-	ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

-	drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj dva meseca pred nameravanim odstopom.

11.2. Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

•	sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

•	pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

12. KONČNE DOLOČBE

12.1. Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga sporazumno sprejemata in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od pogodbenih določil postane neveljavnih, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga želita doseči pogodbeni stranki.

12.2. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V lolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

12.3. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

12.4. Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.

ALI

Pogodba je elektronsko podpisana.

V __________, dne _____________                    V Celju, dne __________

| Datum : Št. pogodbe: | Datum : Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št. 3.5. Menjalnik – avtomatski, Vsaj 6 stopenjski)

| Zap. št. | Opis | Zahteva naročnika | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NUJNO REŠEVALNO VOZILO |  |  |  |  |
| 1. | SPLOŠNO |  |  |  |
| 1.1 | Namen uporabe | Vozilo bo namenjeno za izvajanje nujnih reševalnih prevozov v sklopu nujne medicinske pomoči ter izvajanju najzahtevnejših intervencij nujne medicinske pomoči. |  |  |
| 1.2 | Posebne zahteve | Nadgradnja vozila v izvedbi: - Šasija s kabino z modularno izvedbo bolniškega prostora ali - Vozilo v izvedbi Furgon |  |  |
|  | Dimenzije bolniškega prostora | - Dimenzije bolniškega prostora (z notranjo oblogo): Dolžina: najmanj 3000 mm. Širina na najširši točki: najmanj 1740 mm. Višina: najmanj 1800 mm. |  |  |
|  |  | - Bolniški prostor vozila tipa C mora biti oblikovan tako, da ob namestitvi glavnih nosil v srednji položaj omogoča območje za zdravljenje skladno s SIST EN 1789 in Prilogo 6 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in prevozih pacientov. Vsi konstrukcijski elementi, sedeži, nosilci, omarice in medicinska oprema, ki segajo v območje za zdravljenje, morajo biti izvedeni tako, da jih je mogoče zložiti ali umakniti. Sedež v shranjenem položaju ter medicinska oprema, ki se uporablja z njegovega delovnega mesta, lahko segata v območje za zdravljenje največ 125 mm v območju vzglavja nosil oziroma največ 125 mm na eni strani ali skupno največ 125 mm na obeh straneh. |  |  |
| 2. | SPLOŠNE ZAHTEVE |  |  |  |
| 2.1 | Skladnost s predpisi | - Vozilo in nadgradnja vozila morata biti skladna najmanj z zahtevami standarda SIST EN 1789:2020+A1:2024 oziroma najnovejše veljavne izdaje standarda SIST EN 1789, Medicinska vozila in pripadajoča oprema, za tip C. |  |  |
|  |  | - Dodatno vgrajena, na osnovno vozilo nanašajoča se oprema mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil, biti ustrezno homologirana in vpisana v homologacijski karton. NRV mora biti homologirano kot vozilo kategorije M1 ali M1G, z obliko nadgradnje »SC - reševalno vozilo« in dodatnim opisom »NMP - nujno reševalno vozilo«. |  |  |
|  |  | - Opozorilna signalizacija ustreza zahtevam ECE R65, Class 2. |  |  |
|  | Temperaturno območje uporabe | - Uporaba vozila v temperaturnem območju od -32o do +49o C |  |  |
| 3. | ZAHTEVE ZA OSNOVNO VOZILO |  |  |  |
| 3.1 | Število osi, pogon | - 2 osi |  |  |
|  |  | - Stalni 4-kolesni pogon z razporeditvijo moči |  |  |
|  |  | - Izpolnjuje zahteve za vožnjo po utrjenem, pretežno asfaltiranem cestišču z možnostjo uporabe NRV na makadamskem cestišču in občasne krajše uporabe NRV tudi na neutrjenem terenu. |  |  |
| 3.2 | Skupna masa vozila | - Dovoljena maksimalna nosilnost 4500 kg, oz. vozilo, ki ga je mogoče upravljati z vozniškim dovoljenjem kategorije C ali C1. |  |  |
| 3.3 | Karoserija | - Dvoje sprednjih vrat. |  |  |
|  |  | - pregradna stena z oknom med vozniškim in bolniškim delom. |  |  |
| 3.4 | Motor | - Dizelski s turbinskim polnilnikom, EURO 6. |  |  |
|  |  | - Moč: min. 130 kW. |  |  |
|  |  | - Prostornina: 1900 cm3 do 3500 cm3. |  |  |
|  |  | - Blokada vžiga. |  |  |
| 3.5 | Menjalnik | - Avtomatski. |  |  |
|  |  | - Vsaj 6 stopenjski. |  |  |
| 3.6 | Podvozje | - Podvozje je prirejeno najmanj največji tehnično dovoljeni masi NRV in ustreza zahtevam dolgotrajnejše visoke obremenjenosti in intenzivne rabe v raznovrstnih pogojih – ojačan-e/i sprednje in zadnje: obese, stabilizatorji, blažilniki, vzmeti in drugi elementi šasije. |  |  |
|  |  | - Celotno podvozje in votli deli šasije so protikorozijsko zaščiteni. |  |  |
| 3.7 | Zavorni sistem | - Hidravlični, dvokrožni zavorni sistem. |  |  |
|  |  | - Zavorni sistem prilagojen dolgotrajnejšim visokim obremenitvam in intenzivni rabi v raznovrstnih pogojih, ob največji tehnično dovoljeni masi NRV. |  |  |
| 3.8 | Podporno zavorni sistemi | - Sistem proti blokiranju koles. |  |  |
|  |  | - Elektronska porazdelitev zavorne sile. |  |  |
|  |  | - Sistem za uravnavo pogonskega zdrsa. |  |  |
|  |  | - Elektronski stabilizacijski sistem. |  |  |
|  |  | - Elektronsko zaporo diferenciala. |  |  |
| 3.9 | Krmilni sistem | - Servo hidravlični ali električni sistem. |  |  |
|  |  | - Volan nastavljiv po višini in globini. |  |  |
| 3.10 | Kolesa, pnevmatike | - Enojna kolesa. |  |  |
|  |  | - Pnevmatike morajo ustrezati homologaciji vozila. |  |  |
|  |  | - Za vsa kolesa možnost uporabe snežnih verig, tudi ob največji obremenitvi in maksimalnemu nihanju NRV zaradi vzmetenja. |  |  |
| 3.11 | Osvetlitev vozila | - Vsaj sprednji žarometi v LED izvedbi. |  |  |
|  |  | - Nastavitev snopa luči iz vozniške kabine. |  |  |
|  |  | - Integrirane luči za meglo spredaj in zadaj. |  |  |
|  |  | - dodatna stop luč na zadnjem delu strehe. |  |  |
|  |  | - smerne luči integrirane v zunanjih vzvratnih ogledalih. |  |  |
| 3.12 | Akumulator | - Ojačan zagonski akumulator (min. 90 Ah). |  |  |
|  |  | - Omogočati mora zanesljiv zagon motorja ob sočasnem delovanju vseh električnih porabnikov osnovnega vozila. |  |  |
| 3.13 | Ostala oprema osnovnega vozila | - Voznikov in sovoznikov sedež nastavljiv vzdolžno, po višini in hrbtno. - Voznikov in sovoznikov sedež mora nuditi dober oprijem za telo, imeti mora naslon za ledveno oporo, varnostni naslon za glavo (nastavljiv po višini), naslon za roke (nastavljiv po višini) in tritočkovni varnostni pas. |  |  |
|  |  | - Zračni vreči za voznika in sovoznika. |  |  |
|  |  | - Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik. |  |  |
|  |  | - Električni pomik stekel. - Pomik stekla desnih vrat mora biti mogoč tudi iz voznikovega sedeža. |  |  |
|  |  | - Atermično, ogrevano vetrobransko steklo. |  |  |
|  |  | - Prezračevanje, ogrevanje in hlajenje vozniškega prostora. |  |  |
|  |  | - Predali za odlaganje vsaj v: - v sredinskem delu armaturne plošče, - na sredini pod stropom, - v obeh krilnih vratih, - nad vetrobranskim steklom. - Vsaj en predal z možnostjo zaklepanja |  |  |
|  |  | - Okrasni kolesni pokrovi. |  |  |
|  |  | - Gasilni aparat na prah, vsaj 2 kg. |  |  |
|  |  | - Dva brezrokavnika v visoko vidljivi barvi. |  |  |
|  |  | - Daljinsko centralno zaklepanje vrat. |  |  |
|  |  | - Držalo za lažji vstop v vozniško kabino na voznikovi in sovoznikovi strani. |  |  |
|  |  | - Obešalnik za jakno, minimalno 1 kom, na levi in desni strani za voznikovim oz. sovoznikovim sedežem. |  |  |
|  |  | - Parkirni senzorji spredaj in zadaj. |  |  |
|  |  | - Električno pomična vzvratna ogledala s funkcijo ogrevanja. |  |  |
|  |  | - Zračno vzmetenje (enakovredno VB-Airsuspension ali bolje) |  |  |
| 4. | ZAHTEVE ZA NADGRADNJO VOZILA |  |  |  |
| 4.1 | Svetlobna signalizacija - splošno | - Vsa svetlobna signalizacija v LED tehniki. |  |  |
|  |  | - Izpolnjuje zahteve ECE R65, Class 2. |  |  |
|  |  | - Zagotovljeno mora biti medsebojno neodvisno delovanje svetlobne in zvočne signalizacije (v primeru izpada ene, druga še vedno deluje). |  |  |
|  |  | - Končno število LED elementov se uskladi z naročnikom glede na tehnične možnosti izvedbe. - Svetlobna signalizacija mora omogočati dnevni način (100 % svetilnosti modrih in belih posebnih opozorilnih svetilk), nočni način (70 % svetilnosti modrih posebnih opozorilnih svetilk) in način megla (70 % svetilnosti modrih posebnih opozorilnih svetilk nad vetrobranskim steklom). Krmilna enota mora imeti osvetljena in označena stikala za vklop posamezne funkcije. Z vklopom tona sirene se morajo samodejno vključiti vse posebne opozorilne svetilke na vozilu. Vsa napeljava za zvočno in svetlobno signalizacijo ter dodatna električna napeljava mora biti izvedena strokovno, v skladu s predpisi o elektromagnetni združljivosti vozil. |  |  |
| 4.2 | Svetlobna signalizacija - streha | - Strešni opozorilni blok, viden z vseh strani vozila. Strešni blok vključuje tudi oranžno opozorilno signalizacijo (na zadnjem delu vozila – točka 4.7) za uporabo, kadar je vozilo stacionarno. |  |  |
|  |  | - Integrirane modre luči v neprekinjeni izvedbi po celotnem obodu strehe vozila (360°). Prekinitev je dopustna le na sprednjem delu, kjer je nameščen osvetljen napis URGENCA. - Spredaj: vsaj 3 LED bloki na levi in desni strani (skupaj vsaj 6). - Zadaj: integrirane modre luči. - Leva in desna stran: integrirane modre luči. - Bočno: integrirane modre luči vzdolž celotne dolžine stranice vozila. - Med sprednje modre luči mora biti integrirana dodatna luč z osvetljenim napisom „URGENCA“. - V vsakem kotu strehe reševalnega vozila mora biti najmanj en modul z vsaj 10 posebnimi opozorilnimi svetilkami modre barve, postavljenimi pod kotom 45 stopinj. Na sprednjem delu strehe morajo biti poleg osvetljenega napisa URGENCA nameščene štiri posebne opozorilne svetilke bele barve. |  |  |
| 4.3 | Svetlobna signalizacija - spredaj | - V maski vozila: vsaj štiri posebne opozorilne svetilke, od tega najmanj dve, ki oddajata svetlobo modre barve, in najmanj dve, ki oddajata svetlobo bele barve. |  |  |
|  |  | - Vsaka stran vozila (v ogledalu): ena modra luč. |  |  |
|  |  | - V sprednjem blatniku ali maski: - vsaj 2 modri opozorilni luči; - vsaj 2 beli opozorilni luči. |  |  |
|  |  | - Nad armaturno ploščo za vetrobranskim steklom: modra opozorilna luč. |  |  |
| 4.4 | Svetlobna signalizacija - bočno | - Vsaj ena posebna opozorilna svetilka modre barve na vsaki strani vozila, v višini napisov nad sprednjo pnevmatiko (za slovensko zastavo), ter vsaj ena posebna opozorilna svetilka modre barve na zadnjem delu vozila v višini napisov. |  |  |
|  |  | - Integrirane modre luči v levem in desnem boku (ti. intersection luči): - vsaj 1 par na vsaki strani spredaj in zadaj |  |  |
| 4.5 | Svetlobna signalizacija - zadaj | - Vsaj dve modri luči na višini med 100 cm in 140 cm. |  |  |
|  |  | - V višini napisa "nujno reševalno vozilo": - dodatna modra luč. |  |  |
|  |  | - Ob odprtem prtljažniku: - Oranžna utripajoča opozorilna luč. - Če je mogoče še modre utripajoče luči, če zadnja vrata prekrijejo strešni blok. |  |  |
| 4.6 | Delovni reflektorji | - Levi bok vozila, integrirani v streho, vsaj 2x (lahko v kombinaciji z modro signalizacijo) |  |  |
|  |  | - Desni bok vozila, integrirani v streho, vsaj 2x (lahko v kombinaciji z modro signalizacijo) |  |  |
|  |  | - Zadaj na vozilu, integrirani v streho vozila. |  |  |
|  |  | - Delovni reflektor zadaj se samodejno prižge ob vzvratni vožnji. |  |  |
|  |  | - Možnost prižiga delovnih reflektorjev v bolniškem in vozniškem prostoru. |  |  |
|  |  | - Delovni reflektorji v LED izvedbi, bela svetloba. Moč vsakega delovnega žarometa mora biti najmanj 1870 lumnov. |  |  |
| 4.7 | Usmerjevalni blok | - Rumene signalne luči v LED izvedbi. |  |  |
|  |  | - Zadaj na vrhu, nameščen pod signalizacijo ali integriran v modro opozorilno signalizacijo. |  |  |
|  |  | - Omogoča nastavitev načina utripanja. |  |  |
|  |  | - Daljinski upravljalnik za usmerjevalnik nameščen v vozniškem prostoru (lokacija se uskladi z naročnikom) - Dopustna je tudi izvedba, pri kateri se rumene signalne LED luči samodejno prižgejo ob vklopu smernikov oziroma pri odprtih vratih. |  |  |
| 4.8 | Zvočna opozorilna signalizacija | - Vklop zvočne signalizacije z možnostjo nastavitve vsaj treh (3) različnih tonov. - Toni sirene se aktivirajo s pritiskom na volan. |  |  |
|  |  | - Zvočna signalizacija mora biti homologirana v skladu s predpisi, ki urejajo homologacijo zvočnih signalnih naprav in motornih vozil glede dajanja zvočnih signalov. Jakost zvočne elektronske signalizacije mora biti med 110 dB in 118 dB, merjeno po krivulji C na razdalji 1 metra. Minimalna moč zvočnika mora biti 100 W. Jakost zvoka v notranjosti vozila pri hitrosti 120 km/h ne sme presegati 77 dB. |  |  |
|  |  | - Zvočnik mora biti nameščen na sprednjem delu vozila, za masko vozila ali na drugem ustreznem prednjem mestu, ki zagotavlja optimalno jakost zvoka naprej. Namestitev zvočne signalizacije na streho vozila ni dovoljena. Sneg in drugi vremenski pojavi ne smejo vplivati na delovanje oziroma hrupnost sirene. |  |  |
| 4.9 | Električna napeljava, oprema | - Električna napeljava za nadgradnjo. |  |  |
|  |  | - Zunanja vtičnica 230 V za napajanje naprav v bolniškem prostoru in polnjenje akumulatorjev. - Svetlobni signal delovanja napajanja. - Priložen ustrezen napajalni kabel dolžine vsaj 2m. - Blokada motorja kadar je vozilo priključeno na zunanje električno omrežje. |  |  |
|  |  | - Grelec olja motorja in/ali hladilne tekočine, ko je vozilo priključeno na 230 V zunanje električno omrežje. |  |  |
|  |  | - Dodatni akumulator, ki podpira pogosta globoka praznjenja in ima kapaciteto min. 90 Ah. |  |  |
|  |  | - Sistem polnjenja akumulatorjev vozila ob delovanju motorja in priklopu na 230 V zunanje električno omrežje. |  |  |
|  |  | - Delovanje (230 V in 12 V) vtičnic in polnilnih naprav v vozilu tudi ob prižganem motorju (npr. med vožnjo). |  |  |
|  |  | - Elektromagnetna (EMC) kompatibilnost. |  |  |
|  |  | - Vsaka 12 V vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. |  |  |
|  |  | - Kontinuiran tek motorja, tudi po tem ko je ključ za zagon motorja izvlečen. - Sistem mora omogočati odklep in zaklep bolniškega in vozniškega dela ob uporabi sistema za kontinuiran tek motorja. |  |  |
|  |  | - V bolniškem delu: - Vsaj 2x vtičnica 230 V, - Vsaj 2x vtičnica 12 V. |  |  |
|  |  | - Kamera za vzvratno vožnjo. Nameščena zadaj na najvišji točki vozila. Kamera mora biti barvna, omogočati mora grafične dodatke, ki pomagajo pri parkiranju. - Samodejni vklop, kadar je izbrana prestava za vzvratno vožnjo. |  |  |
|  |  | - Električna, kisikova in druga napeljava je zbrana v izzastenskem prostoru, priključki so vgrajeni v steno, neposredno ob ali na prostoru, namenjenem namestitvi medicinsko-tehnične opreme. |  |  |
| 4.10 | Kisikova napeljava, priključki, oprema | - Notranja (skrita) napeljava za kisik. |  |  |
|  |  | - Vsaj tri (3) vtičnice za kisik. |  |  |
|  |  | - Dva (2) aplikatorja kisika, eden s stopenjskim nastavljanjem pretoka 0-15l/min, drugi s stopenjskim nastavljenim pretoka 0-25l/min. |  |  |
|  |  | - Pretočno reducirni ventil za kisik za obe jeklenki. |  |  |
|  |  | - Možnost kontrole polnosti tlačnih posod. |  |  |
|  |  | - Ustrezno dimenzioniran, atestiran in na nosilno konstrukcijo pritrjen nosilec za dve (2) 10 litrski tlačni posodi za oskrbo s kisikom. |  |  |
|  |  | - Če tlačni posodi nista v bolniškem prostoru je potrebna namestitev oz. priprava okenca za nadzor jeklenk iz bolniškega prostora. |  |  |
|  |  | - Hitra spojka za kisik s cevjo, ki je povezana s centralno napeljavo za kisik. - Hitra spojka mora biti povezljiva s prenosnim ventilatorjem naročnika. |  |  |
| 4.11 | IT oprema in telekomunikacije | - UKW antena, resonančna na 150 MHz, montirana na zunanji strani vozila oziroma strehi vozila z vso pripadajočo opremo in inštalacijo, ki je speljana v vozniško kabino. Antena na strehi vozila mora ojačati signal VHF, GPS in mobilnih podatkov, kadar je v vozilu nameščen mrežni usmerjevalnik. |  |  |
|  |  | - Instalacija UKW zveze (tip zveze pod točko 7.4). - Radijska zveza naj bo nameščena v vozniškem delu v oz. na sredinski konzoli med voznikovim in sovoznikovim sedežem ali pod streho vozniške kabine. |  |  |
|  |  | - Priklop in namestitev brezžičnega mrežnega usmerjevalnika (router) in GPS sledilnika v vozilo. GPS sledilnik mora omogočati spremljanje lokacije vozila, hitrosti vožnje, teka motorja in uporabe opozorilne intervencijske signalizacije. Usmerjevalnik in sledilnik morata biti povezljiva in uporabna s programskimi rešitvami naročnika. |  |  |
|  |  | - Samsung Galaxy TAB Active 5 ali enakovreden tablični računalnik z zaščitnim ohišjem in nosilcem (vključno s polnilcem), z načinom pritrditve v vozniškem prostoru, ki omogoča neoviran in enostaven pogled voznika na ekran. Tablični računalnik je namenjen vozniku za sprejem intervencij in navigacijo. - Mobilni mrežni usmerjevalnik (router) Teltonika RUT956 ali enakovreden. - Antena Panorama LG-IN2457-LC ali enakovredna. - Priklop telekomunikacijske opreme in test delovanja pred predajo vozila. - Zgoraj navedena telekomunikacijska oprema (tablični računalnik, mrežni usmerjevalnik, antena) se predhodno uskladi z naročnikom in naročnikovim ponudnikom telekomunikacijskih storitev za NMP (Mediainteractive d.o.o.). - Tablični računalnik mora biti povezan z informacijsko rešitvijo DSZ in omogočati (eventuelno) navigacijo s samodejnim zajemom začetne lokacije, ki jo DSZ posreduje vozilu. |  |  |
|  |  | - Predpriprava za električno napajanje in montažo prenosnega računalnika GETAC A140 na mesto po dogovoru z naročnikom. Nosilec zagotovi naročnik. Prenosni računalnik je namenjen izpolnjevanju poročil in drugih administrativnih opravil. |  |  |
|  |  | - Predpriprava za polnilno enoto za prenosni računalnik GETAC A140. |  |  |
|  |  | - Polnilna enota priklopljena na električno omrežje, mora omogočati polnjenje tabličnega računalnika med vožnjo. |  |  |
|  |  | - Namestitev nosilca za tablični računalnik in polnilno enoto v bolniški prostor (po dogovoru z naročnikom). - V bolniškem prostoru mora biti nameščen namenski nosilec za ročno radijsko postajo. |  |  |
|  |  | - Namenska vtičnica 12 V ali 230 V za polnjenje prenosnega tiskalnika HP OfficeJet 200 Mobile Printer. (vtičnica je lahko nameščena v predalu ali ob polici, kjer bo tiskalnik). |  |  |
|  |  | - V bolniški prostor nameščena barvna nadzorna kamera, ki vozniku omogoča celoten pregled nad dogajanjem v bolniškem prostoru. Lokacijo kamere in nadzornega monitorja po dogovoru z naročnikom. - Če je mogoče se kot nadzorni monitor uporablja ista naprava, ki prikazuje sliko vzvratne kamere. |  |  |
| 5. | BOLNIŠKI PROSTOR |  |  |  |
| 5.1 | Splošno | - Komunikacijsko okno v pregradni steni. Omogočeno odpiranje iz vozniškega in bolniškega prostora. Komunikacijsko okno mora biti zatemnjeno z minimalno prepustnostjo svetlobe. |  |  |
|  |  | - Ogrevanje bolniškega prostora ob priklopu vozila na zunanje 230 V električno omrežje. - Nameščeno termostatsko stikalo s samodejnim vklopom in izklopom, ko doseže izbrano temperaturo. |  |  |
|  |  | - Hlajenje, ogrevanje in prezračevanje bolniškega prostora s sistemom, ki je ločen od vozniškega. Mora omogočati nadzor nad temperaturo in delovanjem ventilacije. Izpušne šobe morajo biti primerno razporejene z možnostjo usmerjanja toplega in hladnega zraka za optimalno ogrevanje in ohlajanje prostora. |  |  |
|  |  | - Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje, v skladu s standardom SIST EN 1789. |  |  |
|  |  | - Tla morajo biti iz talne obloge, ki je kvalitetna. Obloga mora biti nedrseča, odporna na mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje. Vogali morajo biti obdelani na način, da je možnost mehanske poškodbe minimalna. |  |  |
|  |  | - Bolniški prostor mora biti ustrezno zvočno in toplotno izoliran. |  |  |
|  |  | - Za vstop v bolniški prostor mora biti pri desnih bočnih vratih nameščena mehansko izvlečna bočna stopnica z ustrezno zaščito, ki preprečuje zapiranje drsnih vrat ob iztegnjeni stopnici. - Minimalna nosilnost stopnice je 120 kg. - Zaščita stopnice pred poškodbami. - Stopnica mora biti nameščena na točki, kjer je najbolj zavarovana pred poškodbami zaradi cestišča. - Izvlečna stopnica mora biti označena z retroreflektivno folijo. |  |  |
|  |  | - Za pomoč pri vstopu v bolniški prostor skozi desna bočna vrata mora biti nameščen vsaj en (1) ročaj. Lokacijo namestitve uskladiti z naročnikom. |  |  |
|  |  | - Samodejni vklop luči v bolniškem prostoru ob odpiranju bočnih ali zadnjih vrat bolniškega prostora. |  |  |
|  |  | - Okna v bolniškem prostoru so prevlečena s črno a-termično folijo, omogočati mora vsaj delno prepustnost svetlobe, zagotavljati pa mora zasebnost v bolniškem prostoru. |  |  |
|  |  | - Na vseh vstopnih točkah v bolniški prostor nameščena konzola z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči v bolniškem prostoru in delovnih reflektorjev na zunanjosti vozila. |  |  |
|  |  | - Ob sedežu v vozniškem prostoru, ki je usmerjen v smer vožnje nameščena konzola z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči v bolniškem prostoru in delovnih reflektorjev na zunanjosti vozila. |  |  |
|  |  | - Sedež nameščen za predelno steno pri pacientovi glavi, gleda v nasprotno smer vožnje. Sedež mora imeti snemljiv vložek sedišča in hrbtnega naslona, 3 - točkovni varnostni pas. Stol mora biti zložljiv. |  |  |
|  |  | - Sedež pri desni steni vozila. Sedež mora imeti snemljiv vložek sedišča in hrbtnega naslona, 3 - točkovni varnostni pas. Sedež mora biti vrtljiv in zložljiv. Sedež se mora zložiti čim bližje desni steni. |  |  |
|  |  | - Oba sedeža morata biti iz materialov, ki omogočajo preprosto čiščenje in dezinfekcijo. |  |  |
|  |  | - Sedeža morata biti testirana skladno s standardom SIST EN 1789. |  |  |
|  |  | - Najmanj en (1) vzdolžni ročaj za oprijem, po celotni dolžini bolniških nosil, nameščen na stropu. Zagotoviti trdo pritrditev ročajev. |  |  |
|  |  | - Na stropu nameščen nosilec za najmanj tri (3) infuzijske plastenke volumna 500ml. Mora omogočati fiksacijo za omejitev gibanja. |  |  |
|  |  | - Na desni steni nameščena vsaj dva (2) obešalnika za oblačila iz kovinskega materiala. |  |  |
|  |  | - Barvno shemo bolniškega prostora uskladiti z naročnikom. |  |  |
| 5.2 | Prostor za shranjevanje | - Hladilni predal s kapaciteto za 5 plastenk prostornine 500ml - Omogočati mora hlajenje in vzdrževanje temperature vsaj med +2°C do +12°C. |  |  |
|  |  | - Grelni predal s kapaciteto za 5 plastenk prostornine 500ml. - Omogočati mora gretje in vzdrževanje temperature vsaj do + 37°C . |  |  |
|  |  | - Možnost spreminjanja in nadzor temperature za hladilni in grelni predal v bolniškem prostoru. |  |  |
|  |  | - Predalniki v bolniškem prostoru. Predalniki se morajo tiho zapirati, vodila predalnikov morajo v končni (odprti) poziciji omogočati zaklep premikanja. - Visoka nosilnost vodil za predalnike. - Predalniki morajo biti namenjeni vsakodnevni profesionalni uporabi. Materiali enostavni za čiščenje in razkuževanje. - Predalniki morajo omogočati polni izvlek. - Proizvajalec mora podati informacijo o nosilnosti predalnikov. |  |  |
|  |  | - Vsaj dva prostora za shranjevanje v bolniškem prostoru. |  |  |
|  |  | - Odlagalne površine po bolniškem prostoru (lahko tudi en daljši vzdolž stene). - Na odlagalnih površinah nameščena zaščita pred obrabo, omogočati mora enostavno čiščenje in razkuževanje. |  |  |
|  |  | - Omarica ali drug namenski prostor za reanimacijski nahrbtnik tip ROCKSNAKE VIPER TX44. - Zaščita reanimacijskega nahrbtnika med vožnjo s pasom primerne dolžine, ki ima kovinsko zaponko. |  |  |
|  |  | - Omarica ali drug namenski prostor za pediatrični reanimacijski nahrbtnik tip ROCKSNAKE VIPER 9H TX. - Zaščita otroškega reanimacijskega nahrbtnika med vožnjo. |  |  |
|  |  | - Omarica ali drug namenski prostor za sanitetno/travmatološko torbo tip GIMA EMERGENCY BAG. - Zaščita sanitetne/travmatološke torbe med vožnjo. |  |  |
|  |  | - Otroški reanimacijski nahrbtnik in sanitetna/travmatološka torba sta lahko nameščena en na drugega. |  |  |
|  |  | - Delovni pult dimenzije vsaj 20x20 cm, zaželjeno več. - Površina delovnega pulta iz nerjaveče kovine (lahko oblečeno). |  |  |
|  |  | - Predalnik ali omarica s plastični sortimenti za IV kanile/brizge vsaj pet (5) kom. |  |  |
|  |  | - Omarica z vratci za vsaj tri (3) škatle rokavic velikosti S, M, L. |  |  |
|  |  | - Dokončno število predalnikov, omar in odlagalnih površin se uskladi z naročnikom po podanem predlogu bolniškega prostora s strani proizvajalca. Z naročnikom se uskladi tudi število polic oziroma dodanih fiksacijskih elementov v predalnikih, ob pregledu načrta vozila po podpisani pogodbi. |  |  |
| 5.3 | Nosilci | - Sistem fiksacije nosilcev na levo steno, ki omogoča vertikalni premik nosilca na katerega je nameščena medicinska naprava in odstranitev oz. menjavo nosilca za medicinsko napravo. - Sistem fiksacije nosilcev mora imeti možnost hitre menjave nosilca za različne medicinske aparate. - V kakovosti enakovredno kot MCS standard rail mount. |  |  |
|  |  | - Nosilec za monitor/defibrilator PHYSIO CONTROL LIFEPAK 15. |  |  |
|  |  | - Polnilna enota za monitor/defibrilator PHYSIO CONTROL LIFEPAK 15 z možnostjo polnjenja med delovanjem motorja in ob priklopu na el. omrežje. |  |  |
|  |  | - Nosilec in polnilna enota za prenosni ventilator, tip nosilca: WEINMANN BASE-STATION 3 NG. |  |  |
|  |  | - Polnjenje prenosnega ventilatorja med delovanjem motorja in ob priklopu na el. omrežje. |  |  |
|  |  | - Cev za prenosni ventilator, ki je priklopljena na centralno kisikovo omrežje, ustrezna dolžina cevi. |  |  |
|  |  | - Nosilec in polnilna enota za električni aspirator WEINMANN ACCUVAC PRO. |  |  |
|  |  | - Polnjenje prenosnega električnega aspiratorja med delovanjem motorja in ob priklopu na el. omrežje. |  |  |
|  |  | - Vsi nosilci morajo biti novi in atestirani. |  |  |
|  |  | - Nosilec v ploščati drog izvedbi za perfuzor BRAUN SPACE. - Nosilec v bližini 230 V vtičnice. |  |  |
|  |  | - Lokacija vseh nosilcev in polnilnih mest s priključku na levi steni in se uskladi z naročnikom po podanem predlogu postavitve s strani proizvajalca. |  |  |
| 5.4 | Pritrdišča in mesta za shranjevanje | - Pritrdišče ali predal za zajemalna nosila, pritrdišče mora imeti možnost dodatne fiksacije s pasom ali zatičem. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za komplet FERNO vakuumskih opornic (torba, 3 opornice in tlačilka). |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za FERNO KED steznik. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za FERNO Pedi-Pac. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za komplet LAERDAL vratnih opornic s torbo. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za FERNO univerzalno oporo za glavo. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za SAM MEDICAL medenični pas. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za FERNO 770 Fastrap Quick Restraint System in 4x FERNO varnostni pas. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za torbo s prenosnim kisikom tip AEROCASE EMS MBOL1 . |  |  |
|  |  | - Pritrdišče ali mesto za shranjevanje za MEDIKIDS PEDI-SLEEVE. |  |  |
|  |  | - Pritrdišče, predal ali mesto za shranjevanje za prenosni tiskalnik tip HP OfficeJet 200 Mobile Printer (na mestu, kjer bo nameščen tiskalnik tudi urejeno polnjenje tiskalnika – opisano v točki 4.11). |  |  |
|  |  | - Pritrdišča oz. mesta za shranjevanje morajo omogočati shranjevanje vse naštete opreme v vozilu hkrati in imeti urejen način fiksacije opreme. |  |  |
|  |  | - Nosilec za zložljivi stol za prenašanje z možnostjo pripetja (pas ali zaklep). |  |  |
| 5.5 | Navozna ploščad | - Navozna ploščad, nosilnost prilagojena nosilnosti glavnih nosil. |  |  |
|  |  | - Pomično podnožje nosil - Omogočen lateralni pomik navozne ploščadi od leve stene proti desni. |  |  |
| 5.6 | Vozniški del | - Upravljalnik za opozorilno signalizacijo, delovne reflektorje, usmerjevalnik. |  |  |
|  |  | - Upravljalnik za osvetlitev bolniškega prostora. |  |  |
|  |  | - Delovna (bralna) lučka na stropu sovoznikove strani. Bela LED svetloba. |  |  |
|  |  | - Nosilec ali pritrdišče za dve čeladi. Lokacija na predelni steni med voznikovim in sovoznikovim sedežem, na stropu vozniškega dela, v tehničnem prostoru ali v bolniškem prostoru. Zagotovljeno mora biti ustrezno varovanje, da čelade med vožnjo ostanejo na mestu. |  |  |
|  |  | - Radijska zveza (natančneje v točki 7.4). |  |  |
|  |  | - Nadzorni monitor za spremljanje dogajanja v bolniškem delu vozila. |  |  |
| 5.7 | Ostalo | - Koš za odpadke, izdelan iz ploščatega nerjavečega jekla (dimenzij 40x5 mm) v štirikotni obliki (dimenzije 200x200 mm). Lokacija namestitve se uskladi z naročnikom. - Alternativna možnost je koš za odpadke kot Hardt wastebin (s pokrovom) ali boljše. |  |  |
|  |  | - Zabojnik za ostre predmete, tip Boscarol Kontamed ali enakovreden. Dimenzij približno 170 x 75 x 225 mm. Lokacija namestitve se uskladi z naročnikom. |  |  |
|  |  | - Nosilec za razkužilo za roke, volumen 500ml. Lokacija namestitve se uskladi z naročnikom. |  |  |
| 6 | ZUNANJOST VOZILA |  |  |  |
| 6.1 | Splošno | - Karoserija vozila je rumene barve RAL 1016. |  |  |
|  |  | - Na zunanjih robovih notranjega dela vseh vrat (vsaj stranski in spodnji del) mora biti nameščena reflektivna folija v rdeči barvi, ki omogoča večjo vidljivost odprtih vrat. - Na notranji strani robov stranskih in zadnjih vrat morajo biti nameščene reflektivne nalepke, ki so vidne ob odpiranju vrat. - Odbijačev, ki niso v osnovni barvi karoserije, ni dovoljeno naknadno barvati. |  |  |
|  |  | - Zunanje oznake se izvedejo z mikroprizmatično retroreflektivno odsevno folijo, skladno z regulacijo ECE104 (Class C), ki določa stopnjo odsevnosti. Retroreflektivni elementi morajo učinkovito vračati svetlobo pod različnimi koti. |  |  |
|  |  | - Barve zunanjih oznak so tovarniške (tiskanje na osnovno barvo ni dovoljeno) - Ker so barve tovarniške, ni mogoče zagotoviti popolnega ujemanja z RAL lestvico, vendar se uporabljajo tovarniški odtenki, ki so čim bližje naslednjim specifikacijam: - Zelena barva: približno RAL 6026, npr. Avery Dennison Visiflex V-8007 Green, Orafol Oralite VC 612 #027 Green - Rumeno-zelena barva: npr. Avery Dennison Visiflex V-8013 Fluorescent Yellow-Green - Rdeča barva: čim bližje RAL 3024, npr. Avery Dennison Visiflex V-8008 Red, Orafol Oralite VC 612 #012 Red |  |  |
|  |  | - Na vseh površinah se uporablja zelena in rumeno-zelena barva, na zadnjem delu vozila pa rdeča in rumeno-zelena barva, v skladu s standardom SIST EN 1789:2020+A1:2024. |  |  |
|  |  | - Napisi morajo biti v pisavi Arial Black, reflektivne rdeče barve (RAL 3024). Če so nameščeni na zatemnjeno steklo, morajo biti izvedeni v beli reflektivni barvi. |  |  |
|  |  | - Napis URGENCA, logotip klicne številke 112 in enoznačna koda vozila so v reflektivni rdeči barvi RAL 3024. |  |  |
| 6.2. | Oznake vozila - stranske | - Bočno enoznačna koda vozila in slovenska zastava velikosti 7 x 10 cm na zgornjem delu sprednjega blatnika. Grb slovenske zastave mora biti vedno usmerjen v smer vožnje. |  |  |
|  |  | - Napis Splošna bolnišnica Celje med steklom in kljuko sprednjih vrat |  |  |
|  |  | - Napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« v višini imena zavoda na zadnjem delu vozila, višina napisa 12-13 cm. |  |  |
|  |  | - Logotip klicne številke 112 na karoseriji ali steklu zadnjih drsnih vrat na obeh straneh vozila, višina znaka 25 cm. |  |  |
|  |  | - Logotip NMP na karoseriji ali steklu zadnjega dela vozila v višini logotipa klicne številke 112, premer znaka 47 cm. |  |  |
|  |  | - Vzorec ribje kosti na zgornjem delu vozila po celi dolžini, višine 15 cm oziroma glede na obliko vozila. |  |  |
|  |  | - Battenbergova oznaka po opisu spodaj (točka 6.7) |  |  |
|  |  | - Logotip enote ali zavoda na sredini sprednjih vrat (v presečišču štirih Battenburgovih oznak), premer 40% skupne višine Battenburgovih oznak |  |  |
|  |  | - Logotip ustanove na voznikovih in sovoznikovih vratih |  |  |
| 6.3 | Oznake vozila - spredaj | - Vzorec ribje kosti na pokrovu motorja: sprednji del vzorca višine 20 cm od zgornjega roba maske, nato prilagoditev linijam pokrova; v vertikalni liniji sredine kolesa mora biti širina vzorca najmanj 12-30 cm. |  |  |
|  |  | - Vzorec ribje kosti na sprednjem delu strehe nad vetrobranskim steklom |  |  |
|  |  | - Zrcalni napis URGENCA višine črk 10 cm in logotip številke 112 višine 10 cm na pokrovu motorja. |  |  |
|  |  | - Svetlobni napis URGENCA in enoznačna koda vozila nad vetrobranskim steklom |  |  |
| 6.4 | Oznake vozila - zadaj | - Vzorec ribje kosti nad steklom zadnjih vrat. |  |  |
|  |  | - Logotip NMP premera 47 cm na sredini stekla oziroma karoserije. |  |  |
|  |  | - Enoznačna koda vozila višine 6 cm v levem spodnjem delu stekla oziroma karoserije levih vrat. |  |  |
|  |  | - Logotip klicne številke 112 višine 25 cm na sredini stekla oziroma karoserije. |  |  |
|  |  | - Slovenska zastava dimenzije 6 x 12 cm v desnem spodnjem delu stekla oziroma karoserije desnih vrat. |  |  |
|  |  | - Vzorec ribje kosti na karoseriji pod steklom obeh vrat. |  |  |
|  |  | - V primeru dvižnih zadnjih vrat zgornji opis velja za levo in desno polovico enojnih vrat. |  |  |
| 6.5 | Oznake vozila - streha | - Na sprednjem in zadnjem delu karoserije strehe: pas vzorca ribje kosti višine 15 cm. |  |  |
|  |  | - Na strehi vozila je logotip NMP premera vsaj 50 cm, čim bližje sredini strehe. Na zadnjem delu strehe je enoznačna koda vozila, ki jo določi Dispečerska služba zdravstva. Enoznačna koda vozila mora biti v reflektivni rdeči barvi RAL 3024. |  |  |
| 6.6 | Zaščita odbijača spredaj in zadaj | - Cevna zaščita sprednjega in zadnjega odbijača, premer cevi min. 60mm (kot Bull-bar ali podobno). |  |  |
| 6.7. | Battenburgova oznaka | - Vozilo mora imeti na levem in desnem boku pod kljukami vrat Battenburgovo oznako (7 stolpcev, 2 vrstici blokov enakih dimenzij; višina med 50 in 60 cm, do višine sredine kljuke), v izmenjujoči zeleni in rumeno-zeleni barvi, ki poveča vidnost vozila podnevi in ponoči. Logotip na sredini sprednjih vrat po opisu v točki 6.2. Širina trakov vzorca ribje kosti 10 cm pod kotom 45 stopinj. |  |  |
| 7. | OPREMA REŠEVALNEGA VOZILA |  |  |  |
| 7.1 | Glavno nosilo | - Nosila morajo v celoti izpolnjevati vse spodaj navedene tehnične zahteve. Nosila morajo imeti jasen, enostaven ter barvno razločljiv upravljalni sistem za upravljanje vseh električnih funkcij (dvig, spust, položaji). - Nosila morajo biti opremljena s tremi prečnimi in čezramenskimi pasovi ter stojalom za infuzije. |  |  |
|  |  | - Upravljanje mora biti možno tako z zgornjega kot spodnjega dela nosil, z ergonomsko postavljenimi kontrolami. |  |  |
|  |  | - V primeru izpada električnega sistema mora biti omogočeno popolno ročno upravljanje vseh funkcij brez pomožnih orodij. |  |  |
|  |  | - Nosila morajo imeti hidravlični dvižni mehanizem na baterijski pogon (litij-železo-fosfatna baterija LiFePO4, nominalna napetost 25,6 V), ne mehanskega ali verižnega sistema. |  |  |
|  |  | - Ob namestitvi nosil na sprejemno postajo se mora sprožiti samodejno induktivno polnjenje baterije, brez kablov ali mehanskih vmesnikov. |  |  |
|  |  | - V sistem morata biti vključeni najmanj dve zamenljivi bateriji, ena nameščena v napravi in ena kot dodatna rezervna baterija, ki jo je mogoče zamenjati brez uporabe orodja. - Priložen mora biti polnilec za baterije (100–240 VAC, 50/60 Hz; 12–34 VDC), ki omogoča polnjenje v reševalnem vozilu s priklopom na 12 V ali 230 V električno omrežje. |  |  |
|  |  | - Baterijski sistem mora imeti vgrajen inteligentni nadzor polnjenja, ki preprečuje pregrevanje ali prenapolnitev. |  |  |
|  |  | - Nosila morajo imeti indikator napolnjenosti baterije in servisni števec (štetje ciklov uporabe). |  |  |
|  |  | - Na spodnjem delu nosil mora biti vgrajen zaprt odlagalni prostor. |  |  |
|  |  | - Ležišče mora biti opremljeno z udobno antimikrobno blazino iz enega kosa, brez velcro pritrditev. |  |  |
|  |  | - Vgrajena mora biti možnost razširitve ležišča v predelu ramen (t.i. XPS ali enakovredno) z integrirano blazino. |  |  |
|  |  | - Nosila morajo vključevati infuzijsko stojalo, ki je integrirano in ne dodatno priklopno. |  |  |
|  |  | - Kolesa morajo biti premera 6" (152 mm), iz materiala, primernega za zunanjo uporabo, z: - 360° rotacijo, - aktivnim krmiljenjem vsaj dveh koles v ravni smeri (Steer-Lock sistem), - in zavorami na nadzorni strani. |  |  |
|  |  | - Sistem mora omogočati naslednje položaje: - Šok položaj (+15°), - Nastavljiv naslon hrbta (0–75°), - Položaj "knee gatch" (30°) – opcijsko. |  |  |
|  |  | - Celotna konstrukcija mora biti izdelana iz lahkega aluminijastega ogrodja z izboljšano strukturno celovitostjo. - Nosila morajo imeti izvlečljiv nožni in glavi del za lažje manevriranje v utesnjenih prostorih. - Vgrajena mora biti tehnologija zaznavanja trkov (bumper detection) za zmanjšanje tveganja poškodb nosil, operaterja in pacienta. - Hidravlični sistem mora imeti funkcijo zaznavanja obremenitve (load-sensing) za samodejno prilagajanje dvižne sile. - Nosila morajo imeti vgrajeno osvetlitev na nožnem delu in reflektivne oznake za boljšo vidljivost v slabih svetlobnih pogojih. |  |  |
|  |  | - Nosilnost sistema mora biti najmanj 318 kg, z dokumentirano sposobnostjo neasistiranega dviga vsaj 318 kg (700 lbs). |  |  |
|  |  | - Zaščita pred vdorom vode in prahu mora biti najmanj IP36. |  |  |
|  |  | - Sistem mora biti skladen s standardom IEC 60601-1. |  |  |
|  |  | - Nosila morajo biti kompatibilna s sprejemno postajo istega proizvajalca (motorizirana ali ročna izvedba), ki omogoča induktivno polnjenje in nadzor funkcij brez fizične povezave (brezstična integracija). Nosila morajo podpirati brezžično (Wi-Fi) povezljivost za sistem upravljanja flote nosil z interaktivno nadzorno ploščo (sledenje lokacije, stanja baterije, uporabe in vzdrževalnih potreb). |  |  |
|  |  | - Dimenzije nosil morajo biti približno: - Dolžina: nastavljiva med 152 cm in 214 cm (vključno z izvlečljivim nožnim delom) - Višina: nastavljiva med 37 cm in 104 cm - Širina: največ 58 cm - Teža brez vzmetnice: največ 59 kg |  |  |
| 7.2 | Sprejemna postaja glavnih nosil | - Sprejemna postaja mora biti istega proizvajalca kot glavna nosila in z njimi popolnoma kompatibilna. Izvedba je lahko motorizirana (motoriziran dvig in spust nosil v/iz vozila) ali ročna. Omogočati mora brezstično (induktivno) polnjenje baterij na nosilih, ko so le-ta varno nameščena. |  |  |
|  |  | - Mora imeti varnostni mehanizem, ki uporabnika opozori na nepravilno namestitev nosil (vizualno/zvočno). |  |  |
|  |  | - Sprejemna postaja mora podpirati nosila med nalaganjem in razlaganjem ter zmanjševati obremenitev hrbtenice operaterja. |  |  |
|  |  | - Vključeni morajo biti LED indikatorji, ki vizualno potrjujejo pravilno pozicioniranje nosil v postajo. |  |  |
|  |  | - Sistem mora omogočati dvig nosil s pacientom do mase najmanj 318 kg. |  |  |
|  |  | - Stopnja zaščite pred vodo in prahom mora biti IPX6 ali več. |  |  |
|  |  | - Sprejemna postaja mora biti skladna s standardom IEC 60601-1. |  |  |
|  |  | - Mehanizem mora omogočati samodejno mehansko zaklepanje nosil brez uporabe trakov ali mehanskih zapiral. |  |  |
| 7.3 | Zložljivi stol za prenašanje | - Gosenični sistem za spuščanje po stopnicah. |  |  |
|  |  | - Prilagodljiv izvlečni ročaji spredaj in zadaj. |  |  |
|  |  | - Opremljenost z vsaj dvemi pasovi s kovinskimi zaponkami za fiksacijo pacienta. |  |  |
|  |  | - Omogoča prenašanje pacienta in vožnjo po štirih kolesih. |  |  |
|  |  | - Omogoča zaklep zadnjih koles. |  |  |
|  |  | - Nameščeno mora imeti oporo za glavo pacienta in oporo za noge. |  |  |
|  |  | - Nalepke oz. barva visoke vidljivosti. |  |  |
|  |  | - Teža: max. 18kg. |  |  |
|  |  | - Nosilnost min. 227 kg. |  |  |
| 7.4 | UKW zveza | - Profesionalna radijska postaja z možnostjo vgrajenega GPS-a in Bluetooth-a. |  |  |
|  |  | - Barvni LCD prikazovalnik. |  |  |
|  |  | - Robusten mikrofon. |  |  |
|  |  | - Tipke za hitro pomikanje po menijih. |  |  |
|  |  | - LED indikator stanja postaje. |  |  |
|  |  | - Zvočnik. |  |  |
|  |  | - Število kanalov: 1000. |  |  |
|  |  | - Mobilna radijska postaja mora delovati v digitalnem načinu DMR, imeti programirane vse predpisane kanale in omogočati šifriranje podatkov. |  |  |
|  |  | - IP54. |  |  |
|  |  | - Frekvenčno področje: VHF (136-174 MHz) in UHF (403-470 MHz). |  |  |
|  |  | - Moč: VHF (1-25 W, 25-45 W), UHF (1-25 W, 25-40 W). |  |  |
|  |  | - Napetost: 12 V. |  |  |
|  |  | - Temperatura delovanja: -30°C / +60°C. |  |  |
|  |  | - Teža radia: max. 1,8 kg. |  |  |
|  |  | - Širina kanalov: 12.5 kHz / 20kHz / 25 kHz. |  |  |
|  |  | - Montaža v reševalno vozilo in nastavitev v obstoječ radijski sistem. |  |  |
|  |  | - Navodila in garancija v slovenskem jeziku. |  |  |
|  |  | - Kakovost postaje vsaj kot MOTOTRBO™ DM4600 / DM4601 ali podobno. - Dve (2) prenosni ročni radijski postaji v kakovosti kot Motorola Solutions R7 FKP Portable Radio ali enakovredno. - Nosilec za obe napravi z možnostjo polnjenja nameščen v vozniški kabini. - Poleg nosilca za obe ročni radijski postaji v vozniški kabini mora biti v bolniškem prostoru nameščen namenski nosilec za ročno radijsko postajo. |  |  |
| 7.5 | Prenosna svetilka | - Prenosna svetilka – enakovredna Streamlight Stinger LED, nameščena v nosilec s polnilcem. - Svetilka iz kovinskega ohišja v kakovosti enaki ali boljši kot npr. Ledlenser. |  |  |
|  |  | - Polnjenje prenosne svetilke v vozilu. |  |  |
|  |  | - Lokacija namestitve: vozniški prostor na sprednjem delu sredinske konzole med voznikovim in sovoznikovim sedežem. |  |  |
| 7.6 | Prenosni ampularij | - Prenosni ampularij (torba) v rdeči barvi, z možnostjo shranjevanja min. 66 ampul in 6 vial, dimenzije min. 27 x 22 x 9,5 cm |  |  |
|  |  | - Vsebovati mora odstranljive plošče za ampule z vodili za ampule. |  |  |
|  |  | - Zaščita vsebine pred razbitjem. |  |  |
|  |  | - Dvosmerna zadrga. |  |  |
|  |  | - Volumen torbe min. 5 litrov. |  |  |
|  |  | - Teža torbe max. 2kg. |  |  |
|  |  | - V kakovosti enak ali boljši kot HUM AeroCase model MCAL1 |  |  |
| 7.7 | Ostalo | - Vsa oprema in nosilci morajo biti novi z originalnimi deli in dodatki. |  |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV ZA OBDOBJE 5 LET « objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6

##### IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET « objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-6/1

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET « JN _____________ naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-7

Menična izjava za zavarovanje resnost ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo  »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET « izročamo naročniku Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

______________________                                                ____________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje da izpolni to bianco menico v višini 6.400,00 EUR. Obenem Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno. Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje menice ne sme trasirati.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do izteka veljavnosti ponudbe (šest (6) mesecev od datuma javnega odpiranja ponudb), z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: 						   Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x bianco menica

OBR-8

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET « nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec), da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi, številka pogodbe pri naročniku ______________, sklenjeni na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in pogodbe za predmetno javno naročilo brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (10 % ponudbene vrednosti z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Datum:  							Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: bianco menica

OBR-9

Podatki o ponudniku:

| Firma oz. ime: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Davčni zavezanec za DDV (DA, NE): |  |
| Matična številka: |  |
| Številka transakcijskega računa in naslov banke: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Elektronski naslov |  |
| Številka telefaksa: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: __________________

Ta dokument  je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET « objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

### Prijava k sodelovanju

v postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA REŠEVALNEGA VOZILA NRV  Z VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET »

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |

| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |
| --- | --- |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja šest mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

 DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

OBR-11

Prijava drugih udeležencev

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu) | (V ponudbi se predloži pravni akt o skupnem nastopu/podizvajanju, iz katerega bo izhajala delitev del z opisom del ter deležem.) |
| Vrednostni delež v % od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt |  |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

(žig)       ----------------------------------

podpis zastopnika

# OBR-12

# ReFERENCA  gospodarskega subjekta

V postopku oddaje javnega naročila podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco

Seznam referenc

Naziv referenčnega naročnika – pogodbeni parter ______________________________________________ Potrjujemo, da imamo status izvajalca zdravstvene dejavnosti in da nam je je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca izvedel v obdobju zadnjih treh (3) let pred objavo obvestila naročnika o objavi predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil__________(številka objave na PJN), datum objave _____ dobavo __-(kom) reševalnega vozila kategorije ________. . Za ustrezno dobavo se bo štela uspešno zaključena dobava reševalnega vozila katagorije NRV ali RV. Datum podpisa primopredajnega zapisnika/ali dobave . . Odgovorna oseba za dodatne informacije: Ime in priimek: ; telefonska številka: ; elektronska pošta: Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil že uspešno dobavil vsaj eno ustrezno dobavo reševalnih vozil vsaj enemu subjektu s stratusom izvajalca zdravstvene dejavnosti. v Sloveniji ali državah članicah EU. Za ustrezno dobavo se bo štela uspešno zaključena dobava reševalnega vozila katagorije NRV ali RV.

Kraj in datum:                                            Žig: 		        Podpis referenčnega naročnika:

OBR-13

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)            ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)            pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)            fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)            podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Ponudnik izpolni ločen obrazec za vsako posamezno referenco.