TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA NOVEGA ČELNEGA MULČERJA ZA BREŽINE«:

V kolikor ponudnik ne bo ponudil čelnega mulčerja za brežine s tehničnimi karakteristikami, kot izhajajo iz tega obrazca, ter izpolnjeval vseh navedenih pogojev, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

PONUDNIK: ______________________________________________________________________(naziv, naslov)

Znamka in proizvajalec vozila/šasije: _____________________________________________________________

| ZAHTEVE NAROČNIKA Ponudnik v drugi stolpec v sivo obarvana polja vpiše DEJANSKE vrednosti ponujenega priključka. Pri ostalih zahtevah pa vpiše »DA«, če jih ponujena oprema izpolnjuje. S podpisom in žigom na koncu obrazca potrjuje, da so karakteristike ponujene priključka skladne z zahtevami naročnika. | Ponudnik v siva polja vpiše dejanske vrednosti ponujenega priključka, pri ostalih zahtevah pa označi z »DA«, če jih priključek izpolnjuje. |
| --- | --- |
| OSNOVNE ZAHTEVE |  |
| Montaža na sprednjo ploščo traktorja |  |
| Uporaba z enim strojnikom |  |
| Prednja montaža mulčerja in kosilne glave |  |
| Mulčer je montiran na prečnih vodilih in ga je mogoče hidravlično premikati na levo ali desno stran |  |
| Položaj kosilne glave plavajoči, kosilna glava se samodejno prilagodi terenskim razmeram |  |
| Nastavitev delovne roke je popolnoma hidravlična |  |
| Nastavitev kosilne glave je popolnoma hidravlična |  |
| Doseg delovne roke je 6,00 m od sredine nosilnega vozila z montirano kosilno glavo |  |
| Delovna pozicija je levo ali desno od nosilnega vozila, kakor tudi pred vozilom |  |
| Vrtenje kosilne glave min 240⁰ |  |
| Hidravličen stranski pomik levo ali desno min. za 1,60 m |  |
| Električno-proporcialno krmiljenje z enim joystickom, vključno z vklopom/izklopom plavalnega položaja za delovne priključke |  |
| Hidravlično-aktivna podporna kolesa za razbremenitev traktorja 2 kom, nameščena levo in desno na okvirju mulčerja |  |
| Kosilna glava z delovno širino min. 1,20 m |  |
| Tekalni valj čez celo širino kosilne glave |  |
| Možnost zamika delovnega področja mulčerja (roke) naprej in nazaj za 15⁰ od pravokotne lege na vozilo |  |
| Ublažitev oz. zaščita pred udarci in sočasni dvig/umik delovne glave mulčerja ob naletu na oviro po prehodu ovire, se kosilna glava samodejno postavi nazaj v prvotni delovni položaj |  |
| Premik delovne roke iz levega v desni položaj za 180⁰ ter možnostjo premika delovne roke za 90⁰ z leve v desno stran ali obratno za delo z mulčerjem neposredno pred vozilom |  |
| Transportno varovalo (zatič) na samem okvirju mulčerja |  |
| Gumi zaščita notranjega dela kosilne glave |  |
| V transportnem položaju pred traktorjem zložen mulčer, ki ne ovira vidnega polja voznika |  |
| Transportna širina zloženega mulčerja max. 2,40 m |  |
| Priprava za naknadno nadgradnjo za naslednje priključke: delovne škarje za veje z zmogljivostjo rezanja vej s premerom min. 10,00 cm |  |
| Montaža spredaj/pogon zadaj, ločena oblika montaže, roka montirana spredaj, hidravlični agregat z rezervoarjem za hidr. olje in črpalka so montirani zadaj na 3-točkovno hidravliko, protiutež min. 600 kg |  |
| Brezstopenjsko vrtenje priključkov za 360 stopinj z opcijo hitre menjave priključkov |  |
| Samodejno postavitev mulčerja v delovni položaj oz. iz delovnega položaja v transportni položaj |  |
| Sistem s samodejnim prilagajanjem kosilne glave na podlago za nastavljivo regulacijo tlaka pritiskanja kosilne glave na podlago z zajemanjem podatkov na prikazovalniku v kabini vozila. |  |
| Transportna teža osnovne kosilne roke max 900 kg brez priključka |  |
| Mehanska zaščita pri naletu na oviru |  |
| Hidravlična zaščita pri naletu na oviru |  |
| Možnost počasnega delovanja kosilne glave cca. 1.800 obr/min z noži-kladivca |  |
| Električni vklop osovine nožev kosilne glave |  |
| Podporni okvir za skladiščenje mulčerja |  |
| OSTALE ZAHTEVE |  |
| Navodila za uporabo in seznam rezervnih delov |  |
| Montaža in izobraževanje |  |
| CE-izjava o konformnosti |  |

S podpisom tega obrazca izjavljamo, da ponujeni čelni mulčer za brežine ustreza zgoraj navedenim minimalnim tehničnim lastnostim.

Kraj in datum: 					žig:			Ime in priimek ter podpis:

_______________________					______________________________