|  | Pivola 10 2311 Hoče, Slovenija |  |
| --- | --- | --- |

Tehnične specifikacije za česalo delovne širine minimalno 7,5 m

Naročnik išče dobavitelja česala (tined weeder), ki je namenjeno mehanskemu zatiranju plevela in razbijanju talne skorje v zgodnjih razvojnih fazah poljščin in vrtnin. Stroj mora omogočati enakomerno in učinkovito delovanje po celotni delovni širini ter predvsem prilagodljivo intenzivnost delovanja posameznih žbic, primerna za uporabo v krompirju ali v pridelave zelenjave na grebenih.

Zahtevane tehnične lastnosti

Stroj bo uporabljen za:

- mehansko zatiranje plevela v zgodnjih razvojnih fazah posevkov,

- razbijanje talne skorje,

- pedagoško, demonstracijsko in aplikativno raziskovalno rabo,

- uporabo v ekološki in integrirani pridelavi.

Tehnične zahteve:

- tip stroja: česalo (tined weeder),

- delovna širina: min. 7,5 m, maks. 8 m,

- nošena izvedba (3-točkovni priklop),

- hidravlično nastavljiva pozicija žbic,

- nastavljiva intenzivnost (pritiska) delovanja posameznih žbic za bolj učinkovito, uničevanje plevelov na grebenih,

- nastavljiva globina delovanje česala,

- podporna kolesa z možnostjo prilagajanja medvrstni razdalji,

- česalo se prilagaja neravninam površine,

- možnost namestitve dodatne sejalnice (npr. pnevmatske sejalnice za drobna semena),

- primerno za traktorje z močjo med 80 in 100 KM,

- cestna signalizacija oziroma svetlobna oprema za varno vožnjo po javnih cestah,

- skladnost s CE direktivami (CE oznaka) in priložena celotna tehnična dokumentacija.

Dodatne zahteve naročnika:

- cena vključuje dostavo na lokacijo uporabnika in uvedba stroja v delo,

- podpora uporabnikom v slovenskem jeziku (po telefonu ali na daljavo),

- zagotovljen servis v Sloveniji in hiter odzivni čas ob okvari ali potrebi po servisu,

- garancija najmanj 24 mesecev od prevzema opreme,

- dobava rezervnih delov zagotovljena vsaj 10 let po dobavi opreme,

- reference in informacije o sposobnosti izpolniti zgoraj navedene pogoje.

Plačilni pogoji:

- plačilo po prevzemu stroja, do 30 dni.

Rok dobave do 1.10.2026