|  | Pivola 10 2311 Hoče, Slovenija |  |
| --- | --- | --- |

Tehnične specifikacije za rotacijski okopalnik (Rotary hoe)

Naročnik išče dobavitelja za kmetijski stroj rotacijski okopalnik (Rotary hoe) namenjen učinkovitemu odstranjevanju plevelov v poljščinah. V nadaljevanju so navedene pričakovane minimalne tehnične in funkcionalne zahteve, ki jih naročnik zahteva.

Tehnične zahteve:

- maksimalna teža do 1700 kg,

- maksimalna potrebna moč traktorja za stroj: 110 KM

- delovna širina stroja: maksimalno 5,0 m, minimalno 4,7 m,

- robustna cevna konstrukcija,

- zaščita pred kamenjem na osrednjem delu ogrodja,

- vzmeteni nosilci za rotorje (zvezde),

- regulacija nivoja in uravnavanje pritiska  rotorjev s hidravliko,

- indikator položaja paralelogramov

- velikost rotorjev: minimalno Ø 52 cm, možnost menjave rogljev,

- razmik med rotorji: maksimalno 9,5 cm

- velika podporna kolesa na stroju,

- hidravlično zložljiv okvir,

- tritočkovni priklop,

- parkirna noga,

- zaščitna mreža za traktor,

- nosilec za namestitev sejalnice za drobna semena,

- cestna signalizacija oziroma svetlobna oprema za varno vožnjo po javnih cestah,

Dodatne zahteve naročnika:

- Dostava na lokacijo uporabnika in uvedba stroja v delo.

- Podpora uporabnikom v slovenskem jeziku (po telefonu ali na daljavo).

- Zagotovljen servis v Sloveniji in hiter odzivni čas ob okvari ali potrebi po servisu.

- Garancija najmanj 12 mesecev od prevzema opreme.

- Dobava rezervnih delov zagotovljena vsaj 10 let po dobavi opreme.

- Reference in informacije o sposobnosti izpolniti zgoraj navedene pogoje.

Plačilni pogoji:

- plačilo po prevzemu stroja, do 30 dni.

Rok dobave 1.10.2026