MAPA 2

Specifikacija zahtev

Sistem za upravljanje kriptografskih ključev (KMS)
za napredno merilno infrastrukturo

Nova Gorica, april 2026

1. Uvod in ozadje

Namen razpisa je določiti celovite zahteve za dobavo, implementacijo in vzdrževanje sistema za upravljanje kriptografskih ključev (KMS), ki bo osrednji element varne infrastrukture naprednega merjenja (AMI – Advanced Metering Infrastructure).

Napredna merilna infrastruktura vključuje pametne števce in podatkovne zbiralnike, ki zbirajo, obdelujejo in prenašajo podatke o porabi energije ter stanju omrežja. Ti podatki imajo ključen pomen za:

obračun,

upravljanje omrežja,

analitiko in

regulativno poročanje.

Varnost komunikacije v takem okolju ni zgolj tehnična zahteva, temveč poslovna in regulatorna nujnost. Zagotoviti je treba zaupnost podatkov, njihovo integriteto in avtentičnost vseh komunikacijskih partnerjev. Nezaščitena ali neustrezno zaščitena komunikacija lahko omogoči nepooblaščen dostop do merilnih podatkov, manipulacijo z meritvami, izgubo podatkov ali motnje v delovanju omrežja. Takšni dogodki lahko povzročijo neposredno finančno škodo, regulatorne sankcije in izgubo zaupanja uporabnikov.

Sistem za upravljanje kriptografskih ključev mora omogočati centralizirano, nadzorovano in revizijsko sledljivo upravljanje kriptografskega materiala. S tem se zagotavlja:

enotna implementacija varnostnih politik,

nadzor nad življenjskim ciklom ključev in

zmanjševanje tveganj, povezanih z neustreznim upravljanjem ključev.

KMS je temeljni gradnik za prehod na visoko raven varnosti (end-to-end) v celotni merilni infrastrukturi.

V okviru projekta bo pripravljen dokument z nazivom »Izjava o delu«, ki bo natančno opredelil način implementacije, faze projekta, časovnico, odgovornosti in kontrolne točke za preverjanje uspešnosti.

Vse zahteve v tem dokumentu so obvezne, razen kjer je izrecno navedeno drugače.

2. Obseg razpisa

Razpis zajema dobavo in implementacijo celovitega sistema KMS, ki vključuje:

licenčno programsko opremo za softverski KMS za obdobje 3 let,

namestitev in konfiguracijo v produkcijskem okolju naročnika,

integracijo z obstoječimi sistemi (head-end sistem e-Point in podatkovni zbiralniki DC450 G3-PLC),

testiranje in zagotovitev skladnosti z zahtevami tega razpisa,

šolanje uporabnikov in administratorjev,

celovito dokumentacijo v slovenskem jeziku.

Rešitev mora biti ob dobavi operativna v produkcijskem okolju in pripravljena za takojšnjo uporabo.

Integracija z obstoječim sistemom e-Point in podatkovnimi zbiralniki DC450 G3-PLC je ključen del obsega. Sistem mora delovati kot del obstoječega ekosistema brez motenj ali potrebe po bistvenih prilagoditvah na strani obstoječe infrastrukture.

Sistem mora biti skalabilen, saj se pričakuje rast števila naprav, količine podatkov in obsega kriptografskih operacij.

3. Funkcionalne zahteve

3.1 Podprti kriptografski standardi

KMS mora podpirati standardne DLMS/COSEM ključe, vključno z varnostnimi paketi Security Suite 0, 1 in 2. Sistem mora podpirati:

simetrične ključe dolžine 128 bitov in 256 bitov,

načine delovanja AES-GCM za sočasno zagotavljanje zaupnosti in integritete,

kriptografske primitive, opredeljene v veljavnih različicah standarda DLMS/COSEM.

3.2 Uvoz kriptografskega materiala

Sistem mora omogočati varen uvoz kriptografskega materiala prek izvoznih (shipment) datotek. Ta proces mora vključevati:

kriptografsko preverjanje integritete datoteke pred uvozom,

validacijo vsebine (format, tip ključa, veljavnost),

zaščito pred nepooblaščenim dostopom med procesom uvoza,

popolno revizijsko sled vsakega uvoza (kdo, kdaj, kateri material).

3.3 Distribucija ključev (provisioning)

KMS mora omogočati distribucijo ključev do podatkovnih zbiralnikov DC450 G3-PLC in naprav v AMI ekosistemu. Distribucija mora biti:

zanesljiva in potrjena s povratnim sporočilom naprave,

beležena v revizijski sledi,

izvedljiva za posamezne naprave ali skupine naprav.

3.4 Zmogljivost kriptografskih operacij

Sistem mora izvajati kriptografske operacije z visoko zmogljivostjo in zanesljivostjo. Konkretne zmogljivostne zahteve bodo opredeljene v »Izjavi o delu« na podlagi obsega sistema (število naprav, frekvenca rotacij ključev).

3.5 Podprti tipi kriptografskih ključev

KMS mora podpirati upravljanje naslednjih kriptografskih ključev za DLMS/COSEM varnost na aplikativnem nivoju in G3 PLC omrežni dostop:

Master Key (MK)

Korenski ključ, povezan z posameznim števcem. Uporablja se za varno posredovanje in zaščito drugih ključev (GUEK, GAK, GBEK). Unikaten za vsako napravo; vstavljen med proizvodnjo ali ob inicializaciji. KMS mora zagotavljati varno hramboin nadzorovano uporabo.

Global Unicast Encryption Key (GUEK)

Šifriranje unicast komunikacije med števcem in nadzornim sistemom. Simetrični ključ AES-128, unikaten na števec. KMS mora omogočati varno distribucijo, posodabljanje in periodično rotacijo.

Global Authentication Key (GAK)

Preverjanje integritete in avtentičnosti sporočil v DLMS komunikaciji (generiranje GMAC). KMS mora zagotavljati sinhronizacijo, rotacijo in preklic ključa.

Global Broadcast Encryption Key (GBEK)

Šifriranje broadcast/multicast sporočil za skupino števcev. KMS mora omogočati upravljanje skupinskih ključev, postopke ponovne dodelitve ob kompromitaciji in varno distribucijo samo pooblaščenim napravam.

Pre-Shared Key (PSK) za G3 PLC

Varno prijavo naprave v PLC omrežje na omrežnem nivoju. Deljen med števcem in G3 PLC koordinatorjem. KMS mora omogočati provisioniranje za posamezne naprave ali omrežja ter varno hrambo in distribucijo.

Minimalen seznam podprtih ključev:

| Ključ | Opis |
| --- | --- |
| MK | Master Key |
| GUEK (management) | Global Unicast Encryption Key |
| GAK (administrator) | Global Authentication Key |
| GBEK (administrator) | Global Broadcast Encryption Key |
| PSK | Pre-Shared Key |
| UEK_LOCAL | Local Unicast Encryption Key |
| UEK_ADMIN | Admin Unicast Encryption Key |
| UEK_CIP | CIP Unicast Encryption Key |
| AK_CIP | CIP Authentication Key |
| AK_LOCAL | Local Authentication Key |
| AK_ADMIN | Admin Authentication Key |
| UEK_USER_ADMIN | Unicast Encryption Key User Admin |
| AK_USER_ADMIN | User Admin Authentication Key |
| UEK_DATA_COLLECTOR | Unicast Encryption Key Data Collector |
| AK_DATA_COLLECTOR | Data Collector Authentication Key |
| UEK_SECURITY_ADMIN | Security Admin Unicast Encryption Key |
| AK_SECURITY_ADMIN | Security Admin Authentication Key |
| UEK_CALIBRATION | Calibration Unicast Encryption Key |
| AK_CALIBRATION | Calibration Authentication Key |
| UEK_MAINTENANCE | Maintenance Unicast Encryption Key |
| AK_MAINTENANCE | Maintenance Authentication Key |
| UEK_INSTALLER | Installer Unicast Encryption Key |
| AK_INSTALLER | Installer Authentication Key |
| UEK_SECURITY_AUDITOR | Security Auditor Unicast Encryption Key |
| AK_SECURITY_AUDITOR | Security Auditor Authentication Key |
| GUEK_M2 | M2 Global Unicast Encryption Key |
| GAK_M2 | M2 Global Authentication Key |
| GUEK_M3 | M3 Global Unicast Encryption Key |
| GAK_M3 | M3 Global Authentication Key |
| GUEK_M4 | M4 Global Unicast Encryption Key |
| GAK_M4 | M4 Global Authentication Key |
| GUEK_M5 | M5 Global Unicast Encryption Key |
| GAK_M5 | M5 Global Authentication Key |

Podpora za druge ključe glede na specifike merilnih naprav mora biti omogočena.

3.6 Upravljanje gesel merilnih naprav

KMS mora podpirati upravljanje gesel merilnih naprav za avtentikacijo v DLMS/COSEM asociacijah (LSAP). Gesla se uporabljajo za lokalni dostop, vzdrževalne in instalacijske aktivnosti ter bralni ali omejeni dostop do funkcij.

KMS mora zagotavljati:

varno zagotavljanje gesel  ob uvedbi naprave,

možnost oddaljene spremembe gesel prek varnih DLMS mehanizmov,

dodeljevanje gesel glede na vloge (LSAP),

politiko rotacije in poteka veljavnosti gesel,

varno hrambo (gesla se nikoli ne smejo hraniti v nezaščiteni obliki),

nastavljivo kompleksnost gesel skladno z DLMS in specifikacijo naprav,

spremembo privzetih gesel ob inicializaciji naprave,

beleženje vseh operacij (sprememba gesla).

Minimalni podprti tipi gesel:

| Vrsta gesla | Opis |
| --- | --- |
| PW_L1 | Level 1 password |
| PW_L2 | Level 2 password |
| PW_L3 | Level 3 password |
| PW_LG | LG password |
| PW_LL | LL password |
| PW_LF | LF password |
| PW_CII | Customer Information Interface password |
| PW_SECURITY_AUDITOR | Security Auditor password |
| PW_LOCAL_OPERATOR | Local Operator password |
| PW_MAINTENANCE | Maintenance password |
| PW_CALIBRATION | Calibration password |
| PW_SECURITY_ADMIN | Security Admin password |
| PW_USER_ADMIN | User Admin password |
| PW_M2 | M2 password |
| PW_M3 | M3 password |
| PW_M4 | M4 password |
| PW_M5 | M5 password |

Podpora za druga gesla glede na specifike merilnih naprav mora biti omogočena.

3.7 PKI infrastruktura in HMAC

KMS mora zagotavljati PKI infrastrukturo z možnostjo:

izdaje in upravljanja klientskih ter strežniških digitalnih certifikatov za mTLS povezave do DC450 G3-PLC podatkovnih zbiralnikov,

generiranja, rotacije in validacije HMAC ključev za avtentikacijo DC450 G3-PLC podatkovnih zbiralnikov.

3.8 Življenjski cikel ključev in certifikatov

KMS mora podpirati celoten življenjski cikel, ki vključuje naslednje faze:

Generacija: Varno generiranje kriptografskega materiala z ustreznimi generatorji naključnih števil.

Uvoz in registracija: Varni postopki uvoza iz shipment datotek z validacijo.

Distribucija: Nadzorovano posredovanje ključev do naprav in sistemov.

Hramba: Varna, šifrirana hramba.

Rotacija: Avtomatska ali ročna menjava ključev brez prekinitve delovanja.

Arhiviranje in brisanje: Nadzorovano arhiviranje ali varno brisanje po izteku življenjske dobe.

- Naročnik je izključni lastnik vsega kriptografskega materiala, generiranega ali upravljanega v okviru sistema. Ponudnik ne sme hraniti kopij produkcijskih ključev ali drugega občutljivega kriptografskega materiala izven okolja naročnika.

3.9 Nadzor in revizijska sled

Sistem mora beležiti vse kriptografske operacije in varnostne dogodke. Revizijski zapisi morajo biti:

zaščiteni pred nepooblaščenim brisanjem ali spremembo,

dostopni pooblaščenim revizorjem,

sistem mora omogočati izvoz revizijskih zapisov v standardnih formatih (syslog, JSON, CSV ali SIEM integracija),

revizijski podatki morajo biti časovno sinhronizirani (NTP),

shranjeni vsaj 5 let.

4. Integracijske zahteve

4.1 Integracija s head-end sistemom e-Point

KMS mora biti tekom projekta popolnoma integriran z obstoječim head-end sistemom e-Point. Integracija mora vključevati:

Protokol komunikacije: Varen API (REST ali drug dogovorjen protokol) za izmenjavo kriptografskega materiala in statusnih informacij.

Avtentikacija in avtorizacija: Vzajemna TLS (mTLS) avtentikacija za API klice med sistemoma.

Upravljanje ključev za števce: e-Point mora imeti možnost sprožiti distribucijo ali rotacijo ključev za posamezni števec ali skupino prek KMS.

Statusni nadzor: KMS mora e-Pointu zagotavljati informacije o stanju ključev (datum zadnje rotacije).

Veljavnost ključev: e-Point mora KMSju potrditi uspešnost zamenjave ključa (rotacije), KMS mora do tega tranutka hraniti star in nov ključ. KMS mora omogočati nastavitev hranjenja vseh verzij (starih) ključev.

Izvedba brez prekinitev: Integracija ne sme vplivati na obstoječe procese in operacije v sistemu e-Point.

4.2 Integracija z podatkovnimi zbiralniki DC450 G3-PLC

KMS mora biti tekom projekta integriran z obstoječimi podatkovnimi zbiralniki DC450 G3-PLC. Integracija mora vključevati:

Distribucija PSK: Varno posredovanje Pre-Shared Key za G3 PLC omrežje na posamezne podatkovne zbiralnike.

Upravljanje certifikatov (mTLS): KMS mora generirati in distribuirati klientske ter strežniške certifikate za mTLS povezavo med KMS/e-Point in DC450.

Upravljanje HMAC ključev: Generiranje, distribucija in rotacija HMAC ključev za avtentikacijo DC450 zbiralnikov.

Distribucija DLMS ključev: Posredovanje GUEK, GAK, GBEK in ostalih DLMS/COSEM ključev prek DC450 do pametnih števcev.

Potrditev distribucije: DC450 mora KMS-u potrditi uspešen sprejem in namestitev kriptografskega materiala.

Kompatibilnost s firmware: Rešitev mora biti kompatibilna z obstoječo različico firmware naprav DC450 G3-PLC brez zahteve po nadgradnji naprav.

4.3 Prihodnje integracije

Sistem mora biti zasnovan tako, da omogoča prihodnje integracije z novimi napravami in sistemi (novi tipi pametnih števcev, nove različice podatkovnih zbiralnikov ali novi head-end sistemi). Arhitektura mora podpirati standardizirane vmesnike (API).

Ponudnik mora zagotavljati razširitve rešitve in nove integracije po konkurenčnih cenah.

5. Tehnične in arhitekturne zahteve

5.1 Okolje namestitve

KMS mora biti nameščen v IT okolju naročnika (on-premise). Rešitev mora biti implementirana v namenskem projektu (namespace) znotraj platforme OpenShift naročnika.

Rešitev mora biti zasnovana in implementirana kot mikroservisna arhitektura, pri čemer morajo biti vse funkcionalne komponente sistema ločene v samostojne mikroservise, ki omogočajo neodvisno nameščanje, nadgradnjo, skaliranje in upravljanje.

Vsi mikroservisi se morajo izvajati izključno v Linux kontejnerjih kot podi znotraj platforme OpenShift. Uporaba ne-Linux izvajalnih okolij ali monolitnih implementacij ni dopustna.

Ponudnik mora specificirati minimalne zahteve glede strojne in programske opreme, vključno z:
• zahtevanimi strežniškimi viri (CPU, pomnilnik, diskovni prostor),
• podprtimi različicami operacijskega sistema Linux,
• podprtimi različicami platforme OpenShift,
• zahtevami glede kontejnerskega izvajalnega okolja in orkestracije podov,
• zahtevanimi omrežnimi komponentami in povezljivostjo,
• zahtevami za persistentno hrambo podatkov.

Rešitev mora podpirati konfiguracijo in izvajanje omrežnih politik (NetworkPolicy), ki omogočajo segmentacijo omrežnega prometa ter omejevanje komunikacije izključno na avtorizirane sisteme in storitve v skladu z varnostnimi politikami naročnika.

Mikroservisna arhitektura mora omogočati ločeno upravljanje komunikacije med posameznimi storitvami ter jasno definiran nadzor nad medservisnimi povezavami skladno z varnostnimi politikami platforme OpenShift.

KMS mora omogočati delovanje brez povezave v internet (air-gapped oziroma isolated deployment).

5.2 Visoka razpoložljivost

Zahtevana minimalna razpoložljivost sistema mora biti skladna s politiko in zahtevami naročnika.

- Sistem mora vključevati:

- • redundantno arhitekturo v konfiguraciji primarni/sekundarni ali aktivni/aktivni gruči
• mikroservisno zasnovo z možnostjo neodvisnega ponovnega zagona, nadgradnje in obnove posameznih storitev brez vpliva na delovanje celotnega sistema,
• samodejni preklop (failover) ob okvari primarnega sistema z možnostjo ročnega kontroliranega posredovanja,
• podporo za visoko razpoložljivost znotraj okolja OpenShift,
• razporeditev podov po ločenih Linux vozliščih (node anti-affinity), kjer je to tehnično izvedljivo,
• avtomatsko ponovno vzpostavitev podov in storitev ob odpovedi kontejnerja ali vozlišča,
• podporo za horizontalno skaliranje mikroservisov glede na obremenitev,
• uravnoteženje obremenitve med instancami storitev, kjer je to potrebno za stabilno delovanje sistema,
• stalni nadzor zdravja vseh komponent, podov in storitev z avtomatskim alarmiranjem ter zbiranjem metrik (npr. Prometheus/Grafana ali ekvivalentno),
• podporo za obnovitev sistema po izpadu brez izgube integritete podatkov,
• skladnost z omrežnimi politikami naročnika ter neprekinjeno delovanje ob uveljavitvi varnostnih pravil platforme OpenShift.

- Vsi mehanizmi visoke razpoložljivosti morajo biti implementirani nativno z uporabo zmogljivosti platforme OpenShift in Kubernetes ter ne smejo biti odvisni od zunanjih lastniških mehanizmov, razen če naročnik to izrecno odobri.

5.3 Varnostno kopiranje in obnovitev

Sistem mora zagotavljati celovite mehanizme varnostnega kopiranja in obnove podatkov ter konfiguracij skladno s politiko, varnostnimi zahtevami in operativnimi postopki naročnika.

Sistem mora vključevati:

• avtomatizirano varnostno kopiranje vseh kritičnih podatkov, konfiguracij, kriptografskega materiala in aplikativnih stanj sistema,
• podporo za različne tipe varnostnih kopij (polne, inkrementalne in diferencialne),
• možnost časovno konsistentne obnove podatkov (point-in-time recovery), kjer je to tehnično izvedljivo,
• varno hrambo varnostnih kopij v šifrirani obliki (encryption at rest in encryption in transit),
• ločeno hrambo varnostnih kopij od produkcijskega okolja (off-site ali ločen varnostni segment),
• redno preverjanje integritete in obnovljivosti varnostnih kopij (backup verification / restore testing),
• definirane politike hrambe (retention policy) skladno z zahtevami naročnika in regulatornimi smernicami,
• možnost avtomatizirane in ročne obnove celotnega sistema ali posameznih komponent brez izgube integritete podatkov.

Kot dodatni mehanizem za zagotavljanje odpornosti na izpad mora sistem podpirati tudi Rubrik (Rubrik Security Cloud ali ekvivalentno rešitev) kot sekundarno oziroma zaledno (backup) rešitev za orkestracijo, hrambo in obnovo varnostnih kopij, vključno s podporo za avtomatizirano obnovo v primeru katastrofalnih izpadov (disaster recovery).

Vsi postopki varnostnega kopiranja in obnove morajo biti zasnovani tako, da ne vplivajo na delovanje produkcijskega sistema ter omogočajo hitro obnovitev storitev z minimalnim časom nedelovanja (RTO) in izgubo podatkov (RPO) v skladu z zahtevami naročnika.

5.4 Skalabilnost

Sistem mora biti zasnovan kot distribuirana mikroservisna rešitev, ki omogoča elastično prilagajanje zmogljivosti brez spremembe arhitekture, migracije platforme ali prekinitve delovanja.

Sistem mora podpirati:

• upravljanje kriptografskega materiala za najmanj 200.000 naprav (pametnih števcev) z možnostjo nadaljnje linearne razširitve kapacitet,

• rast obremenitve brez potrebe po spremembi arhitekture sistema, refaktoringu aplikativne zasnove ali uvedbi dodatnih licenčnih omejitev,

• horizontalno skaliranje posameznih mikroservisov z dodajanjem novih Linux kontejnerskih instanc (podov) znotraj OpenShift okolja brez prekinitve delovanja sistema,

neodvisno skaliranje posameznih funkcionalnih komponent glede na dejansko obremenitev (npr. generiranje ključev, distribucija certifikatov, validacija, revokacija, revizijske operacije),

samodejno prilagajanje števila podov glede na sistemske metrike in obremenitvene pragove (CPU, pomnilnik, število zahtevkov, odzivni časi) z uporabo nativnih mehanizmov platforme OpenShift/Kubernetes,

uravnoteženo porazdelitev transakcijskih in kriptografskih obremenitev med razpoložljive mikroservisne instance brez degradacije zmogljivosti ali izgube integritete transakcij,

ohranjanje zahtevanih odzivnih časov ter stabilnega delovanja tudi pri povečanem številu sočasnih zahtevkov in obremenitvenih konicah,

razširljivost persistentne hrambe in podatkovnih repozitorijev brez prekinitve izvajanja storitev,

izvajanje skaliranja brez vpliva na razpoložljivost, varnostne politike, revizijsko sledljivost ali integriteto upravljanega kriptografskega materiala.

Ponudnik mora predložiti opis skalirnega modela, vključno z arhitekturnimi omejitvami, pričakovanimi zmogljivostnimi pragovi ter postopki za povečanje kapacitet v produkcijskem okolju naročnika.

5.5 Hramba kriptografskega materiala

Vsi kriptografski materiali (vključno s ključi, certifikati, zasebnimi ključi, sejami in ostalimi občutljivimi kriptografskimi artefakti) morajo biti varno hranjeni v šifrirani obliki (encryption at rest) ter zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem ali manipulacijo.

Sistem mora zagotavljati:

• šifriranje vseh kriptografskih materialov v mirovanju z uporabo preverjenih in industrijsko priznanih algoritmov ter ustrezne dolžine ključev, skladno z veljavnimi varnostnimi standardi,

• centralizirano upravljanje ključev preko varnega mehanizma (npr. KMS – Key Management System ali ekvivalent), ki podpira integracijo z OpenShift okoljem,

• ločeno hrambo ključev in šifriranih podatkov (key separation principle),

• nadzorovan dostop do kriptografskih materialov izključno preko avtoriziranih mikroservisov in uporabnikov z uporabo RBAC politik,

• uporabo varnih mehanizmov za rotacijo ključev (key rotation) brez prekinitve delovanja sistema,

• revizijsko sled vseh dostopov do kriptografskega materiala, vključno z vpogledi, spremembami in operacijami nad ključi,

• zaščito kriptografskega materiala v času uporabe (in-use protection), kjer je to tehnično izvedljivo,

• varno brisanje (secure deletion) kriptografskih materialov ob njihovem izteku življenjskega cikla, skladno z varnostnimi politikami naročnika,

• zaščito proti nepooblaščenemu izvozu ali ekstrakciji ključev iz sistema, vključno z omejitvami na nivoju kontejnerjev in platforme OpenShift.

Hramba in upravljanje kriptografskega materiala morata biti implementirana tako, da zagotavljata visoko razpoložljivost, skladnost z varnostnimi politikami naročnika ter odpornost proti kompromitaciji sistema ali posameznih komponent.

5.6 Nadzor dostopa

Sistem mora zagotavljati centraliziran, varen in revizijsko sledljiv nadzor dostopa ter biti integriran z identitetnimi in avtentikacijskimi mehanizmi platforme naročnika.

Sistem mora vključevati:

integracijo z OpenShift Single Sign-On (SSO) oziroma platformo Keycloak za centralizirano avtentikacijo, avtorizacijo ter upravljanje identitet uporabnikov in storitvenih računov,

podporo standardnim protokolom OpenID Connect (OIDC), OAuth 2.0 in SAML 2.0, kjer je to relevantno za integracijo z obstoječimi identitetnimi sistemi naročnika,

upravljanje dostopa na osnovi vlog (RBAC) z jasno ločenimi in granularno definiranimi vlogami najmanj za administratorje, operaterje, revizorje ter sistemske integracijske račune,

možnost preslikave vlog iz zunanjega imenika oziroma OpenShift SSO/Keycloak v aplikativne avtorizacijske politike brez potrebe po lokalnem upravljanju uporabniških računov,

podporo večfaktorski avtentikaciji (MFA) za vse administrativne in privilegirane dostope, pri čemer mora biti izvajanje MFA usklajeno s politikami OpenShift SSO/Keycloak,

uveljavljanje načela najmanjših privilegijev (least privilege) pri dodeljevanju vseh uporabniških in sistemskih pravic,

podporo časovno omejenim privilegiranim dostopom ter možnost kontroliranega začasnega dviga privilegijev z revizijsko sledjo vseh sprememb,

zaščito servisne komunikacije med mikroservisi z uporabo overjenih identitet storitev, kratkoživih žetonov in varne rotacije poverilnic,

zaznavanje anomalij in nepooblaščenih poskusov dostopa, vključno z avtomatskim alarmiranjem ter izvozom varnostnih dogodkov v nadzorne sisteme naročnika (npr. SIEM, Prometheus/Grafana, Syslog),

zaklepanje oziroma omejevanje dostopa ob zaznanih ponavljajočih neuspešnih prijavah ali drugih varnostno sumljivih vzorcih dostopa,

popolno revizijsko sled vseh avtentikacijskih in avtorizacijskih dogodkov, vključno z vpogledom v spremembe privilegijev, dodeljevanje vlog ter administrativne posege.

Vse politike nadzora dostopa morajo biti implementirane skladno z varnostnimi mehanizmi platforme OpenShift ter ne smejo obiti ali podvajati centralnih identitetnih politik naročnika.

5.7 Nadgradljivost

Arhitektura sistema mora biti zasnovana tako, da omogoča varne, kontrolirane in neprekinjene nadgradnje vseh komponent, vključno z aplikativnimi storitvami, varnostnimi moduli, kriptografskimi komponentami in odvisnimi knjižnicami.

Celotna konfiguracija sistema, infrastruktura kot koda (Infrastructure as Code), aplikativne definicije, deployment manifesti ter vse spremembe morajo biti upravljane centralno v sistemu za verzioniranje kode GitLab, ki predstavlja edini vir resnice (single source of truth) za vse spremembe v sistemu.

Sistem mora biti implementiran po principu GitOps, pri čemer mora biti stanje produkcijskega okolja vedno usklajeno z deklarativno definicijo v GitLab repozitoriju, avtomatsko sinhronizirano preko GitOps orodij (npr. OpenShift GitOps / ArgoCD ali ekvivalentno orodje).

Sistem mora podpirati:

• nadgradnje brez prekinitve delovanja (zero-downtime deployments),

• strategije nadgradenj rolling updates ter Blue/Green Deployment (ali ekvivalentne mehanizme znotraj OpenShift/Kubernetes okolja),

• postopno (staged/canary) uvajanje novih verzij mikroservisov z možnostjo omejitve vpliva na del sistema in hitrega rollback-a v primeru napak,

• ločeno verzioniranje posameznih mikroservisov z omogočeno sočasno interoperabilnostjo več različic (backward/forward kompatibilnost),

• avtomatizirane postopke nadgradnje, ki se izvajajo izključno preko GitLab CI/CD cevovodov in GitOps mehanizmov, brez ročnih posegov v produkcijsko okolje,

• popolno sledljivost vseh sprememb (audit trail) preko Git zgodovine, vključno z avtorstvom, časom spremembe in revizijsko sledjo odobritev (merge request workflow),

• možnost hitrega povratka (rollback) na predhodno stabilno različico izključno z reverzijo v Git repozitoriju, brez neposrednih sprememb v produkcijskem okolju,

• nadgradnje brez vpliva na varnostne politike, RBAC nastavitve, revizijsko sled ali aktivne uporabniške seje,

• validacijo uspešnosti nadgradnje pred popolno aktivacijo nove različice (health checks, readiness/liveness probes),

• podporo nadgradnjam v visoko razpoložljivem okolju brez degradacije storitev ali prekinitve delovanja mikroservisov,

• ločitev razvojnega, testnega in produkcijskega okolja z jasno definiranimi Git branžnimi strategijami (npr. main/develop/release) in kontroliranimi promocijami med okolji.

Vse nadgradnje morajo biti izvedene skladno z zmožnostmi platforme OpenShift ter morajo ohranjati celovitost podatkov, varnostno skladnost in razpoložljivost sistema v vseh fazah izvajanja.

6. Varnostne zahteve

6.1 Skladnost z relevantnimi standardi, smernicami in regulativo

- KMS mora biti razvit in implementiran skladno z veljavnimi standardi, smernicami in predpisi

DLMS/COSEM: Celotna podpora varnostnim specifikacijam standarda DLMS/COSEM (DLMS UA Std. 1000-2).

ISO/IEC 27001: Informacijska varnost — splošna skladnost.

NIS2 Direktiva (EU 2022/2555): Zahteve kibernetske varnosti za operaterje bistvenih storitev.

GDPR: Zaščita osebnih podatkov, kjer je relevantno.

6.2 Kriptografski standardi

Vsi kriptografski algoritmi morajo ustrezati aktualnim priporočilom ENISA in NIST (prepovedani: MD5, SHA-1, DES, 3DES).

Obvezna uporaba TLS 1.2 ali TLS 1.3 za vse mrežne komunikacije — starejše različice niso dovoljene.

Vsi naključni generatorji morajo biti kriptografsko varni (CSPRNG).

6.3 Zaščita komunikacije

Vsa komunikacija med KMS in zunanjimi sistemi mora biti šifrirana z mTLS.

API vmesniki morajo biti zaščiteni pred pogostimi napadi (SQL injection, XSS, CSRF, brute-force).

Omrežni dostop do KMS mora biti omejen na pooblaščene sisteme prek požarnega zidu ali segmentacije omrežja.

6.4 Upravljanje ranljivosti

Pred predajo sistema izvede naročnik penetracijsko testiranje. Izvajalec mora zaznane pomankljivosti odpraviti v roku YX in predati naročniku poročilo o odpravi teh pomankljivosti. Slednje naročnik potrdi s ponovitvijo pen testov

Ponudnik mora zagotoviti varnostne popravke za znane ranljivosti v okviru vzdrževalne pogodbe.

Čas odziva na kritične varnostne ranljivosti (CVSS ≥ 9.0) ne sme preseči 72 ur od javne objave.

6.5 Načelo štirih oči (Four-Eyes Principle)

Za kritične operacije (uvoz Master Key, revokacija (preklic) ključev, spremembe varnostnih politik) mora sistem zahtevati odobritev s strani dveh neodvisnih pooblaščenih oseb (dual control). To preprečuje zlorabe s strani posameznih administratorjev. Neodvisni pooblaščeni osebi določi PU oz od njega pooblaščena oseba.

7. Implementacija, testiranje in šolanje

7.1 Faze projekta

1. Analiza in načrtovanje: Pregled obstoječe infrastrukture, priprava »Izjave o delu«, potrditev arhitekture in integracij.

2. Namestitev in konfiguracija: Namestitev KMS v produkcijsko okolje naročnika, konfiguracija varnostnih politik in integracij.

3. Integracija: Vzpostavitev integracij z e-Point in DC450 G3-PLC ter funkcionalno testiranje integracij.

4. Testiranje (FAT/SAT): Celovito funkcionalno in varnostno testiranje — Factory Acceptance Test (FAT) in Site Acceptance Test (SAT).

5. Šolanje: Usposabljanje administratorjev in operaterjev.

6. Predaja in produkcija: Podpis zapisnika o predaji sistema, vzpostavitev vzdrževalne pogodbe.

Faze projekta bodo dokončno določene v sklopu dokumenta Statement of Work (SOW) oziroma izjava o delu, ki jo bosta naročnik in ponudnik skupaj pripravila.

7.2 Testiranje in kriteriji sprejema

Ponudnik mora pripraviti in uskladiti z naročnikom celovit testni načrt, ki vključuje:

funkcionalne teste vseh zahtev iz tega razpisa,

integracijske teste z e-Point in DC450 G3-PLC,

na željo naročnika varnostno testiranje (penetracijsko testiranje ali enakovredni neodvisni varnostni pregled),

teste zmogljivosti in razpoložljivosti (obremenilni test),

teste obnovitve po okvari (failover, backup/restore).

Sistem je sprejet kot uspešno implementiran šele po pozitivnem zaključku SAT in podpisu zapisnika o prevzemu s strani naročnika.

7.3 Šolanje

Administratorsko usposabljanje: Najmanj 16 ur za sistemske administratorje: namestitev, konfiguracija, upravljanje ključev, varnostni postopki, nadzor in diagnostika.

Operativno usposabljanje: Najmanj 8 ur za operativne uporabnike: dnevno upravljanje ključev, revizijsko sledenje in odziv na incidente.

Gradiva: Pisna gradiva za vse vsebine šolanja v slovenskem jeziku.

Šolanje po nadgradnjah: Ob vsaki večji nadgradnji sistema ponudnik zagotovi dopolnilno usposabljanje.

7.4 Dokumentacija

Ponudnik mora zagotoviti celovito dokumentacijo v slovenskem jeziku:

Tehnična dokumentacija: Arhitekturni opis, namestitveni priročnik, konfiguracijski priročnik.

Uporabniški priročnik: Navodila za dnevno upravljanje in operativne postopke.

Administratorski priročnik: Postopki za vzdrževanje, diagnostiko in nadgradnje.

Varnostna dokumentacija: Varnostne politike, postopki odziva na incidente, postopki upravljanja ključev.

API dokumentacija: Specifikacija integracijskih vmesnikov za e-Point in DC450 G3-PLC.

Testni načrt in poročila: Rezultati FAT in SAT testiranja.

8. Vzdrževanje in podpora

Ponudnik mora zagotoviti:

Vzdrževalna pogodba: Za obdobje najmanj 3 let od predaje sistema v produkcijsko obratovanje.

SLA: SLA za podporo in vzdrževanje skopiraj iz HES tenderja.

Varnostne posodobitve: Redne varnostne posodobitve in popravki brez dodatnih stroškov v okviru vzdrževalne pogodbe.

Podaljšanje pogodbe: Možnost podaljšanja vzdrževalne pogodbe po izteku prvotnega obdobja.

Exit strategija: Dokumentirani postopki za prehod na drugega ponudnika z varnim prenosom kriptografskega materiala in konfiguracije.

- Prihodnji stroški vzdrževanja morajo biti ponujeni po konkurenčnih cenah.

9. Prihodnji razvoj in razširljivost

KMS mora biti zasnovan kot razširljiv sistem, ki omogoča:

prilagoditve in nadgradnje brez zamenjave celotnega sistema,

integracijo z napravami različnih proizvajalcev prek standardiziranih protokolov (DLMS/COSEM, REST API),

podporo novim kriptografskim algoritmom in standardom v prihodnosti,

povečanje zmogljivosti (večje število naprav do vsaj 300 000) brez nadgradnje,

vsi API vmesniki, formati izmenjave podatkov in integracijski mehanizmi morajo bitidokumentirani in dostopni naročniku brez dodatnih licenčnih omejitev. Naročnik mora imeti pravico uporabe integracijskih vmesnikov tudi v primeru zamenjave izvajalca vzdrževanja.

10. Rok izvedbe

Projekt mora biti izveden v celoti, vključno z uspešno zaključenim Site Acceptance Testom (SAT) in podpisom zapisnika o predaji, v roku šestih (6) mesecev od podpisa pogodbe.

Ponudnik mora predložiti terminski plan izvedbe projekta. Dejanski plan bo usklajen v dokumentu SOW med naročnikom in ponudnikom.

11. PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA ZAHTEV

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti vsa potrebna dokazila, ki jih razpisna dokumentacija zahteva ter dodatna gradiva, ki dokazujejo skladnosti ponujene opreme z zahtevami specifikacij. Slednje mora biti v dokaznih gradivih barvno označeno s pripisom zaporedne točke zahtev iz mape 2, ki jim pripada. Prav tako mora ponudnik do roka za oddajo ponudb oddati na sedežu družbe vso demonstrativno opremo skladno z zahtevami mape 3.

Postopek preverjanja skladnosti ponudb bo izveden s:

- pregledom dokumentov ponudb, kateri morajo izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev

- izvedbo demonstriranja funkcionalnosti zahtevanih v mapi 3 na opremi, ki jo ponudnik dostavi do roka za oddajo ponudb na sedež družbe naročnika.

Potek postopka preverjanja skladnosti ponudb:

Ponudniki ponudb, katere bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje, bodo pozvani najkasneje v mesecu dni od dneva za oddajo ponudb, da v prostorih na sedežu družbe naročnika v roku do 40. dne po roku za oddajo ponudb izvedejo demonstracijo ustreznosti delovanja ponujenega sistema na sami opremi za demonstracijo delovanja ponujenega sistema KMS v kontekstu AMI okolja skladno z zahtevami mape 3, ki je del razpisne dokumentacije,

Morebitne stroške poškodb oz okvar na demonstracijski opremi krije ponudnik sam v celoti.

V kolikor demonstracija ne bo izvedena, bo taka ponudba  izločena.

Ponudba, ki tega postopka preverjanja skladnosti ne bo uspešno prestala, bo zavrnjena.