MAPA3

1. Demonstracija delovanja ponujenega sistema KMS v kontekstu AMI okolja

1.1 Namen in obseg

Ponudnik mora v okviru postopka oddaje javnega naročila predati opremo za demonstracijo delovanja ponujenega sistema KMS v kontekstu AMI okolja. Demonstracija je namenjena preverjanju celovitega delovanja varnostne arhitekture (HLS – High Level Security).

Demonstracijska oprema mora zajemati:

sistem KMS

sistem HES

koncentrator podatkov

pametni števec G3-PLC

pametni števec (točkovna komunikacija)

- Demonstracijska oprema ni omejena na tip ali proizvajalca opreme.

1.2 Pogoji izvedbe

Demonstracija se izvede na lokaciji naročnika v okviru tehnične evaluacije ponudb.

Vsi potni in transportni stroški ter stroški nastanitve so v celoti na breme ponudnika.

Ponudnik mora v sklopu ponudbe v celoti oddati opremo, ki jo namerava uporabiti za demonstracijo.

Demonstracija se mora izvesti samo na opremi, ki jo je ponudnik oddal v sklopu oddaje javnega naročila.

1.3 Zahtevane vsebine demonstracije

Upravljanje ključev — celoten življenjski cikel

uvoz kriptografskega materiala (shipment),

varno shranjevanje v KMS,

distribucija ključev do AMI komponent (DC, pametni števec),

zamenjava in rotacija ključev.

Šifriranje AMI komunikacije

Prikaz šifriranja podatkov v AMI komunikaciji med pametnim števcem/simulatorjem in HES.

Dešifriranje na ustreznih komponentah z jasno razvidno uporabo ključev iz KMS.

Podpora tipom ključev

Demonstracija upravljanja ključev skladno z DLMS/COSEM varnostnim modelom.

Prikaz delovanja z vsaj 15 zahtevanimi tipi ključev (razdelek 3.5).

PKI in mTLS komunikacija

Generacija digitalnih certifikatov v KMS.

Distribucija certifikatov na podatkovni zbiralnik (DC).

Vzpostavitev mTLS povezave med KMS/HES in DC na osnovi izmenjanih certifikatov.

Prikaz uspešne vzajemne avtentikacije.

1.4 Kriteriji uspešnosti demonstracije

Demonstracija se šteje za uspešno, ko:

so vse zgoraj navedene funkcionalnosti prikazane brez napak,

je demonstrirano operativno delovanje v AMI okolju (ne zgolj konceptualne zmožnosti),

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati dodatne demonstracijske scenarije, tehnične dokaze delovanja (logi, konfiguracije, zapisniki) ter zavrniti demonstracijo, ki ne izkazuje zahtevanih funkcionalnosti.