| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direkcija Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |  | Tel.: 01 30 77 200 E-pošta: ijn@zzzs.si www.zzzs.si |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

SKU-VZ-43-030/26-S

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila so storitve vzdrževanja in servisiranja dvigal za potrebe organizacijskih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v nepremičninah OE Maribor in OE Murska Sobota za obdobje od 1. 10. 2026 (oziroma od datuma sklenitve pogodbe, če sklenitev pogodbe nastopi po 1. 10. 2026) do 31. 12. 2029.

Predmetno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa, in sicer:

| Št. sklopa | Ime/naziv sklopa |
| --- | --- |
| SKLOP 1 | Storitve vzdrževanja in servisiranja dvigal ZZZS OE Maribor |
| SKLOP 2 | Storitve vzdrževanja in servisiranja dvigal ZZZS OE Murska Sobota |

- SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

  - Seznam storitev - splošno

Vzdrževanje in servisiranje dvigal obsega naslednje storitve:

- preventivno vzdrževanje - redni periodični pregledi,

- intervencijske storitve in posegi,

- dogovorjena vzdrževalna dela.

Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan:

- skrbeti, da izvajajo servisiranje usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo predpisane zahteve in so opremljeni s potrebnimi napravami in orodjem,

- izvajati vzdrževanje v skladu z navodili za vzdrževanje in na podlagi periodičnih sistematičnih pregledov,

- obvestiti lastnika o vsakem delu na dvigalu, še posebno o delih in ukrepih za varno delo na dostopih do stavbe in dvigala,

- vzdrževati sestavne dele dvigala v brezhibnem stanju,

- izklopiti pogon dvigala oziroma preprečiti njegovo uporabo v primeru nevarnosti, ki jo odkrije med vzdrževanjem in ki je ni moč nemudoma odpraviti ter obvestiti naročnika o ustavitvi dvigala do popravila,

- zagotoviti prenos signala iz kabine dvigala v klicni center naročnikovega izvajalca pogodbenega tehničnega varovanja poslovnih prostorov ali na recepcijo oziroma na drugo lokacijo glede na tehnične možnosti in obstoječo opremo v lasti naročnika na posamezni lokaciji, v kolikor na lokaciji naročnika povezava s klicnim centrom ni vzpostavljena,

- voditi zapise o rednih in intervencijskih pregledih in drugih posegih na dvigalu,

- obveščati lastnika o potrebnih spremembah na dvigalih,

- obveščati lastnika o potrebnih periodičnih tehničnih pregledih.

Vse storitve se morajo izvajati pravilno, kvalitetno in v roku po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili, strokovnimi priporočili, normativi, itd.

Predviden oziroma ocenjen obseg in vsebina storitev ter blaga po posameznih sklopih so razvidni iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«.

Obseg in vsebina storitev po posameznih sklopih iz obrazca predhodnega odstavka sta okvirni in se v času veljavnosti pogodbe prilagajata sprotnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik bo storitve in blago naročal glede na dejanske potrebe in se ne zavezuje k naročilu celotne ocenjene količine storitev in blaga. Poleg tega si naročnik pridržuje tudi pravico, da naroči večjo količino posameznih storitev in blaga na račun drugih storitev in blaga iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih«, v okviru skupne pogodbene vrednosti posameznega sklopa.

Naročnik ima pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam dvigal v ZZZS (v točki IV. tega obrazca) v času trajanja javnega naročila/pogodbe in v seznam dvigal vključiti oz. iz seznama dvigal pri posameznem sklopu izločiti posamezno dvigalo, ne da bi se spremenili pogoji javnega naročila/pogodbe. Naročnikova odgovorna oseba za posamezen sklop (iz obrazca V-5a »Seznam lokacij in kontaktnih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščena oseba) bo vsakokratno morebitno spremembo sporočila odgovorni osebi izbranega ponudnika/izvajalca, in sicer v pisni obliki.

V primeru vključitve novega dvigala ali zamenjave obstoječega dvigala z nadomestnim dvigalom, ki je tehnološko bolj oziroma manj zahtevno za periodično vzdrževanje ali kjer je zahtevano/predvideno obsežnejše oziroma manj obsežno periodično vzdrževanje glede na obstoječe dvigalo, na kateri koli lokaciji naročnika (oziroma posameznemu sklopu), in če tovrstno (novo/nadomestno) dvigalo (tip dvigala) ni vključeno/zajeto v obrazcu V-3 »Predračun po sklopih« med storitvami postavk (zap. št.) točke 1. z nazivom »preventivno vzdrževanje - redni periodični pregledi«, se cena na enoto v EUR brez DDV, za predhodno omenjene storitve posameznega dvigala, lahko poveča oziroma zmanjša za največ 20 % glede na obstoječe cene storitev preventivnega vzdrževanja - rednih periodičnih pregledov posameznega dvigala, ki se ga nadomešča ali dodaja na lokaciji naročnika (oziroma v posameznem sklopu) iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih« v okviru pogodbene vrednosti.

  - Preventivno vzdrževanje - redni periodični pregledi

Preventivno vzdrževanje pomeni ukrepe za zagotavljanje varnega obratovanja dvigala in vključuje najmanj:

- izvajanje kontrole delovanja dvigala po navodilu proizvajalca, in sicer najmanj:

- preverjanje pravilnega delovanja vseh varnostnih naprav, predvsem delovanja zavore pogonskega stroja, lovilne naprave,  omejilnika hitrosti, mejnega stikala, blažilnika, jaškovnih vrat in naprave za njihovo zaklepanje,

- preverjanje nosilnih vrvi ali verig ter njihove povezave s kabino ali protiutežjo,

- preverjanje vleke, ki je izvedena s trenjem,

- preverjanje izolacije vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo,

- preverjanje priključkov na strelovodno instalacijo,

- preverjanje brezhibnosti pogonskih naprav in krmilja dvigala,

- preverjanje brezhibnosti delovanja dvigala pri vožnji od postaje do postaje v obeh smereh in pri pristajanju,

- preverjanje zasilnih izhodov.

- spremljanje pravilnega delovanja dvigala in odprava napak, ki lahko ogrozijo zdravje in varnost uporabnikov, in pri tem zagotoviti najmanj:

- da se kabina dvigala ne premika, če jaškovna vrata ali vrata kabine niso popolnoma zaprta,

- da jaškovnih vrat ni možno odpreti, dokler je kabina dvigala izven odklepalnega področja teh jaškovnih vrat,

- da je normalna pristajalna natančnost v okviru dovoljenih meja za dvigalo, zavore pa delujejo,

- da sistem za posredovanje alarmov deluje pravilno, ter da so navodila pri glavnem vhodu in znotraj kabine čitljiva in ustrezajo trenutnemu stanju,

- da redno izvaja kontrolo delovanja tipke v sili in telefonske linije iz kabine dvigala do klicnega centra oz. recepcije naročnika,

- da naprava za zasilno zaustavljanje ali naprava za ponovno odpiranje avtomatskih vrat deluje

pravilno,

- da notranja stena jaška na strani vhoda v kabino ne sme biti poškodovana, če kabina dvigala ni opremljena s kabinskimi vrati in da fotosenzorske naprave delujejo pravilno,

- da komande in signalizacija delujejo brezhibno,

- da so kabina dvigala in vstopne postaje primerno osvetljene,

- da stene jaška in jaškovna vrata niso poškodovani,

- da tla v kabini in pri vseh pristajališčih, vstopnih in izstopnih, niso poškodovana in ne ogrožajo varne uporabe,

- odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti,

- kontrola delovanja tipk v sili in telefonskih linij iz kabine dvigala,

- čiščenje in mazanje vseh gibajočih se delov, vodil in drugih delov dvigal,

- čiščenje strojnice, strehe kabine in jame voznega jaška po potrebi,

- izvajanje drugih opravil skladno s tehnično dokumentacijo dvigal in naročnikovimi zahtevami.

Preventivno vzdrževanje se praviloma izvaja enkrat mesečno oz. četrtletno po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo naročnika za posamezni sklop iz obrazca V-5a »Seznam lokacij in kontaktnih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščene osebe.

  - Intervencijske storitve in posegi

Intervencijske storitve in posegi pomenijo odpravo nenadnih napak, poškodb, izpadov delovanja, nevarnosti ogrožanja uporabnikov, menjava pokvarjenih elementov.

Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan zagotavljati:

  - odpravo napak v najkrajšem možnem času,

- da je med obratovanjem dvigala omogočen stik z reševalcem - dvigalo mora biti z reševalcem povezano prek sistema sporočanja in alarmiranja na daljavo za klice v sili,

  - da je čas med klici v sili in vzpostavitvijo stika z osebami v kabini kar najkrajši,

- povračilo vse morebitno nastale škode na dvigalih, ki bi nastala po krivdi ali malomarnosti zaposlenih izbranega ponudnika/izvajalca.

  - Dogovorjena vzdrževalna dela

Dogovorjena vzdrževalna dela so dela, ki niso intervencijske narave in ki niso vključena v preventivne periodične preglede dvigal ter so posebej dogovorjena med naročnikom in izvajalcem.

Namenjena so odpravljanju ugotovljenih napak in poškodb na vgrajeni opremi, zamenjavi obrabljenih in poškodovanih elementov, preventivni posegi, enkrat letno pregled dvigal s pooblaščenim organom za pregled dvigal, skladno z določili Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 25/16) ter izvedba vseh del za zagotavljanje funkcionalne uporabnosti dvigala in pripadajoče vgrajene infrastrukture.

- ODZIVNI ČAS, NAROČANJE STORITEV TER NABAVA IN VGRADNJA MATERIALA/BLAGA

  - Maksimalni odzivni čas

Odzivni čas za začetek izvajanja storitev predstavlja čas od trenutka, ko izbrani ponudnik/izvajalec prejme naročilo, do trenutka, ko izbrani ponudnik/izvajalec začne izvajati storitev, na katero se nanaša posamezno naročilo.

Maksimalni odzivni čas izvajalca za začetek izvedbe izvajanja storitev je za:

- redne periodične preglede: največ 2 delovna dneva,

- intervencijske storitve in posege: največ 4 ure

  - Naročanje in izvajanje storitev ter vodenje evidence vzdrževanja dvigal

Izbrani ponudnik/izvajalec bo storitve opravljal po predhodnem naročilu oziroma nalogu odgovorne osebe naročnika za posamezen sklop iz obrazca V-5a »Seznam lokacij in kontaktnih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščene osebe.

Naročnik bo intervencijske storitve naročal po telefonu, redne periodične preglede in druge vzdrževalne storitve pa po e-pošti.

Odgovorna oseba naročnika za naročanje storitev v pisnem (oz. v primeru intervencije lahko tudi ustno naročilu navede najmanj naslednje podatke:

-	naziv organizacijske enote naročnika,

-	vrsto storitev, ki se naroča,

-	rok za izvedbo naročila in

-	kontaktno osebo na strani naročnika.

Šteje se, da je Izbrani ponudnik/izvajalec naročilo prejel, če ima naročnik dokazilo o poslanem naročilu (oz. v primeru intervencije tudi dokazilu o opravljenem klicu). Izbrani ponudnik/izvajalec je dolžan potrditi izvedbo naročila oz. se dogovoriti z naročnikom glede rokov izvedbe naročila v odzivnem času, ki je naveden spodaj.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo dolžan po izvedbi naročenih storitev posredovati po e-pošti pisno poročilo o izvedbi naročila, ki mora vsebovati najmanj:

-	naziv in naslov lokacije

-	vrsto opravljenih storitev,

-	porabljene količine (ur dela, morebitnega materiala),

-	ime in priimek osebe, ki je naročilo izvedla.

Rok izvedbe naročila predstavlja čas od začetka izvajanja do zaključka izvedbe storitev. Rok izvedbe je odvisen od vrste, obsega in nujnosti izvedbe naročila. Naročnik in izvajalec se dogovorita za rok izvedbe sporazumno v odzivnem času iz prejšnjega odstavka

V primeru, da gre za večjo okvaro na instalacijah ali napravah in kadar naročnik tako zahteva, je izbrani ponudnik/izvajalce dolžan obvestiti naročnika o predvidenem poteku del in mu predložiti ponudbo s specifikacijo predvidenih stroškov. Storitve se praviloma izvajajo v delovnem času naročnika, in sicer vsak delavnik (v ponedeljek, torek in četrtek med 7:00 in 15:00 in v sredo med 7:00 in 17:00 ter v petek med 7:00 in 13:00), ob pogoju, da le-te ne motijo delovnega procesa naročnika. Izvajalec in odgovorna oseba naročnika se lahko za izvedbo posamezne storitve dogovorita tudi za čas izven delovnega časa naročnika oz. v dela prostih dneh (sobote, nedelje in prazniki), pri čemer mora izvajalec naročnika o tem sproti obvestiti. Za intervencijske storitve navedeno zgoraj ne velja, le-te se lahko izvajajo kadar koli.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora voditi evidenco vseh opravljenih storitev rednega vzdrževanja in tudi intervencij v posebni KNJIGI O VZDRŽEVANJU DVIGALA. Pooblaščena oseba izbranega ponudnika/izvajalca mora ob vsakokratnem posegu (preventivno vzdrževanje, intervencijske storitve ali druga vzdrževalna dela) v knjigo vpisati najmanj datum posega, opravljeno storitev, morebitni porabljeni material ter čas opravljanja storitve. Opravljene storitve za posamezen sklop mora vsakič pisno potrditi pooblaščena oseba naročnika iz obrazca V-5a »Seznam lokacij in kontaktnih oseb naročnika po sklopih« ali z njegove strani pooblaščena oseba.

  - Cene storitev, nabava in vgradnja materiala/blaga, prevozni stroški

Vse cene za storitve (iz postavk 1.1, 2.1 in 3.1) na enoto v EUR brez DDV iz obrazca V-3 »Predračun po sklopih« za vsak posamezen sklop morajo zajemati vse zahteve iz predmetnega naročila, stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila, morebitne trošarine, takse, carino, zavarovanje in kakršnekoli druge stroške in popuste, tako da naročnik, razen ponudbene cene in cene/stroškov za rezervne/nadomestne dele ter drobni in potrošni material ter potne stroške (ki so zajeti v 10. odstavku tega poglavja), ni dolžan plačati izbranemu ponudniku nobenih drugih stroškov.

Cene za posamezne vrste storitev na enoto v EUR brez DDV v obrazcu V-3 »Predračun po sklopih«, morajo poleg splošnih zahtev iz predhodnega odstavka te točke vključevati še sledeče zahteve:

- Cena za preventivno vzdrževanje dvigala zajema:

- vrednost dela za redno, enkrat mesečno ali četrtletno servisiranje na enem dvigalu

- V ceno preventivnega vzdrževanja niso zajeti in se posebej obračunavajo:

- drobni in potrošni material, rezervni deli in drugi materiali, ki jih bo izbrani ponudnik/izvajalec uporabil ob izvajanju vseh pogodbenih del,

- potni stroški, skladno z določili 10. odstavka tega poglavja,

- vrednost dodatno zahtevanih dogovorjenih vzdrževalnih del, ki jih je naročil in potrdil naročnik ter vse nadaljnje morebitne intervencijske storitve

- Cena ure intervencijskih storitev zajema:

- uro dela 1 delavca

- Cena ure dogovorjenih vzdrževalnih del zajema:

- uro dela 1 delavca

Ponudbene cene na enoto brez DDV za posamezno vrsto storitev iz obrazca v-3 »Predračun po sklopih« za posamezen sklop (postavke 1.1, 2.1 in 3.1) so fiksne ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru, kot izhaja iz sedmega odstavka točke 2.1. tega obrazca.

Vse stroške, povezane z nabavo materiala/blaga (drobnega in potrošnega materiala, rezervnih in nadomestnih delov, …), vključno z dobavo materiala/blaga na lokacijo izvedbe (mesto vgradnje) vnaprej krije izbrani ponudnik/izvajalec.

Čas prevoza, nabave ter transporta materiala/blaga se izbranemu ponudniku/izvajalcu ne vštevajo v čas opravljanja storitev ter so v celoti vključeni v ceni izvedbe storitev.

Cene/stroške za vgrajene rezervne/nadomestne dele ter drobni in potrošni material (blago) se obračunava po veljavnih cenah:

- iz uradnega cenika proizvajalca oziroma generalnega uvoznika/zastopnika/dobavitelja posamezne blagovne znamke (blaga) za Slovenijo, veljavnega na dan vgradnje blaga (na lokaciji naročnika), ali nižjih;

- iz uradnega cenika izvajalca, veljavnega na dan vgradnje blaga (na lokaciji naročnika), ali nižjih, za blago, ki ni zajeto v uradnem ceniku proizvajalca oziroma generalnega uvoznika/zastopnika/dobavitelja posamezne blagovne znamke (blaga) za Slovenijo. Porabljen potrošni material, ki ga ni moč zaračunati po uradno veljavnem ceniku izvajalca, je brezplačen.

Do povračila stroškov za nabavo materiala/blaga, ki presegajo vrednost 500,00 EUR brez DDV, je izbrani ponudnik/izvajalec upravičen le v primeru pridobitve predhodnega pisnega soglasja naročnika (skrbnika pogodbe). V primeru nepredvidenih okvar in nujnih popravil se ocenjeni znesek lahko preseže, vendar mora izbrani ponudnik/izvajalec za vsako nadaljnjo dobavo pridobiti pisno soglasje odgovorne osebe naročnika.

Naročnik lahko cene materiala/blaga preveri na trgu in v primeru ugodnejše pridobljene cene zanj, material/blago dobavi sam, izbrani ponudnik/izvajalec pa se ga zavezuje uporabiti/vgraditi brez kakršnikoli dodatnih stroškov, razen stroškov izvedbe vgradnje.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora zagotavljati originalne dele, kot so vgrajeni. V primeru, ko to ni mogoče, se lahko vgradi, po predhodni potrditvi naročnika, tudi originalom enakovredne nadomestne dele.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo določene stroške prevoza prevoženih kilometrov za opravljanje storitev predmeta naročila zaračunaval:

- največ v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov, ki velja na dan izvedbe predmeta naročila,

- samo za krajšo razdaljo od sedeža ponudnika oz. podizvajalca do lokacije izvedbe popravila na lokaciji naročnika in nazaj do sedeža ponudnika oz. podizvajalca, in sicer po daljinarju TIS (https://www.itis.si/zemljevid, pri čemer bo uporabljena funkcija/orodje »iskanje poti« z izbiro »najkrajša pot z avtom«,

- samo enkrat (en obračun) v skladu s predhodnima alinejama v času istega naročila oz. popravila.

Zaračunani stroški prevoza (iz predhodnega odstavka) na lokacijo naročnika morajo biti na računu prikazani ločeno od ostalih storitev in morajo vsebovati najmanj: relacijo, število km in upoštevano ceno na km v skladu s prvo alinejo prejšnjega odstavka.

Izbrani ponudnik/izvajalec bo za prevoz uporabljal lastna prevozna sredstva.

- SEZNAM DVIGAL

  - Sklop 1: OE Maribor

Lokacija Sodna ulica 15, Maribor

- proizvajalec: SEC d. o. o.; tip: osebno električno dvigalo s strojnico D1 tip SEC basis E; tov. št.: 508707; leto izdelave: 2008; nosilnost: 800 kg; št. postaj/dostopov: 6/6;

  - Sklop 2: OE Murska Sobota

Lokacija Slovenska ulica 48, Murska Sobota

- proizvajalec: OTIS LIFT d. o. o.; tip: električno osebno brezstrojnično dvigalo (stekleni jašek dvigala); tov. št.: G9NE0177; leto izdelave: 2001; nosilnost: 630 kg; št. postaj/dostopov: 5/5

- VAROVANJE INFORMACIJ

Izbrani ponudnik/izvajalec mora kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke, ki se nanašajo na naročnika in jih ne sme sporočiti tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabiti naprej.

Izbrani ponudnik/izvajalec mora svojo obveznost varovanja informacij razširiti na vse osebe, ki bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s tem javnim naročilom. Obveznost varovanja informacij se nanaša tako na čas izvajanja pogodbenih obveznosti kot tudi na čas po tem.

Natančneje je način varovanja informacij in osebnih podatkov naveden v obrazcu V-7 »Vzorec pogodbe«.

- OSTALE ZAHTEVE

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca V-7 »Vzorec pogodbe«.