TEHNIČNE SPECIFIKACIJE_priloga 1

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Pogoji in tehnično-tehnološke lastnosti gospodarskega vozila z enojno kabino (1 kos)

- OSNOVNE ZAHTEVE:

Dobavljeno vozilo mora biti novo, tehnično brezhibno in homologirano, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (homologacijo) najkasneje ob dobavi vozila naročniku.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom po sklenitvi pogodbe odplačal vozilo v treh (3) obrokih (1. obrok ob prevzemu - 34% vrednosti vozila, 2. obrok valuta 30 dni - 33% in 3. obrok valuta 60 dni - 33% vrednosti vozila. Višina obročnega plačila se izračuna na podlagi ponujene cene vozila.

Dobavni rok vozila je najkasneje sedem (7) mesecev od sklenitve pogodbe z naročnikom.

Dobavitelj mora vozilo v pogodbeno določenem roku predati naročniku na lokaciji, ki jo bo naročnik določil v pogodbi.

Dobavitelj mora naročniku zagotavljati najmanj naslednje garancijske roke, ki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema vozil:

Novo vozilo:

- Za osnovno vozilo: Splošni garancijski rok najmanj 2 leti ali 100.000 prevoženih km.

Montirana delovna ploščad:

- Minimalno 3 leta garancije na vroče cinkane dele (oprema na nadgradnji)

- Vsaj eno leto garancije na preostale dele opreme (oprema na nadgradnji)

Dobavitelj mora:

- Zagotavljati servisiranje vozil v lastni oz. pooblaščeni servisni mreži (servisna delavnica v radiusu 100 km od sedeža naročnika) v času garancije,

- Zagotavljati nemoteno preskrbo z rezervnimi deli najmanj 7 let od preteka splošne garancijske dobe,

- Zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali njegov pooblaščen servis ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zazna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo,

- Predložiti navodila za uporabo in vzdrževanje vozila v slovenskem ali angleškem jeziku

II. TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA

Predmet javnega naročila je nakup gospodarskega vozila avtodvigala

| TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA | ZAHTEVA NAROČNIKA | Ponujena specifikacija (Obkroži) | Številka strani priloženega kataloga oz. listine, kjer je razvidno, da se ponuja zahtevana specifika |
| --- | --- | --- | --- |
| Leto izdelave | 2025-2026 | DA/NE |  |
| Vrsta motorja | Diesel -Euro 6 | DA/NE |  |
| Barva vozila (navadna) | bela | DA/NE |  |
| Menjalnik: | Ročni | DA/NE |  |
| Pogon | Zadnji kolesi | DA/NE |  |
| Število sedežev | 2 | DA/NE |  |
| Število vrat: | 2 x spredaj, | DA/NE |  |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | Min. 40L | DA/NE |  |
| Kabina vozila | neprekucna kabina | DA/NE |  |
| MERE |  |  |  |
| Medosna razdalja | Min. 3.750 mm | DA/NE |  |
| MOTOR |  |  |  |
| Prostornina | Min 2287 cm3 | DA/NE |  |
| Moč motorja | Min. 100kW/136 KM | DA/NE |  |

III. ZAHTEVANA OPREMA VOZILA

| ZAHTEVANA OPREMA VOZILA | Ponujena specifikacija (Obkroži) | Številka strani priloženega kataloga, listine, kjer je razvidno, da se ponuja zahtevana specifika |
| --- | --- | --- |
| OPREMA |  |  |
| Klasična prostorna neprekucna kabina | DA/NE |  |
| 1+1 sedeža | DA/NE |  |
| Standardni varnostni pasovi | DA/NE |  |
| Servo volan | DA/NE |  |
| Ojačane zadnje vzmeti osi | DA/NE |  |
| Senzorji za vzvratno vožnjo + kamera za zadnji pogled | DA/NE |  |
| Električni pomik stekel spredaj | DA/NE |  |
| Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala | DA/NE |  |
| Radio | DA/NE |  |
| Opozorilo vzvratne vožnje | DA/NE |  |
| Tempomat | DA/NE |  |
| Prednje meglenke | DA/NE |  |
| LED svetlobni blok na strehi vozila | DA/NE |  |
| Jeklena platišča | DA/NE |  |
| Zagozde za kolesa 2x | DA/NE |  |
| Rezervna pnevmatika | DA/NE |  |
| Avtomatski nadzor brisalcev in luči | DA/NE |  |
| KARAKTERISTIKA NADGRADJE |  |  |
| Delovna višina najmanj 23,50m Najv. gradbena višina 2,55 m | DA/NE DA/NE |  |
| Stranski doseg najmanj 11,20m pri 120 kg Stranski doseg najmanj 8,70 m pri 200 kg Stranski doseg najmanj 7,6 m pri 250 kg | DA/NE DA/NE DA/NE |  |
| Območje vrtenja 360 stopinj | DA/NE |  |
| Dimenzije delovne kletke/košare 1,30m x 0,70m x 1,10m | DA/NE |  |
| Maksimalna nosilnost delovne kletke/košare 250kg | DA/NE |  |
| Obroči za pritrditev pasov na ploščadi | DA/NE |  |
| Vrtenje delovne kletke/košare 2x90 stopinj | DA/NE |  |
| 230V vtičnica v delovni kletki/košari | DA/NE |  |
| Ročni krmilniki za zagon in zaustavitev motorja iz delovne kletke/košare | DA/NE |  |
| Hidravlično krmiljenje stabilizatorjev | DA/NE |  |
| Samodejni sredinski položaj kupole | DA/NE |  |
| Gumb za nujne primere z izklopom motorja | DA/NE |  |
| Čistilne krtače na vseh delih teleskopske roke | DA/NE |  |
| SELF STABILIZING SYSTEM: Elektro-hidravlično upravljanje stabilizatorjev (samodejno niveliranje) | DA/NE |  |
| Go-Home funkcija | DA/NE |  |

- kjer je predvideno, obkroži ponujeno možnost izpolnjevanja specifikacije (DA ali NE), pri čemer označba NE pomeni, da ponudnik ne ponuja /zagotavlja zahtevane specifikacije, zato bo njegova ponudba izločena iz postopka.

Priloga teh tehničnih specifikacij je prospektni material/katalog ali druga primerljiva listina iz katerega izhajajo v zgornji razpredelnici določene specifike predmetnega vozila.

OPOZORILO: ob potencialnem prevzemu vozila bomo ugotavljali ustreznost popolnoma vseh postavk, zahtevanih v tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje resnične dimenzije (dimenzije bomo tudi fizično izmerili), kakovost in pristnost posameznih elementov vozila. Odstopanja od tehničnih zahtev niso dovoljena. Vozilo, ki ne bo izpolnjevalo vseh zapisanih tehničnih zahtev oz. le teh ne bo mogoče dokazati, ne bo prevzeto. Takšno vozilo bo nepreklicno zavrnjeno, naročnik pa bo odstopil od pogodbe.

S podpisom ponudnik zagotavlja in potrjuje vse navedene zahteve teh tehničnih specifikacij.

Kraj, datum:_______________                          Žig:                 Podpis odgovorne osebe ponudnika: