MORS 27/2026 – ODP; Avdio-vizualna oprema

Dopolnitev Sklopa 4 s Tabelo 4.8.

- SKLOP 4: Zunanje ozvočenje

| TABELA 4.8: Protokolarno ozvočenje za 5TERP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| Zahteva |  | Odgovor – dejanske vrednosti | Razvidnost odgovora ‒ priloga / stran |  |
| Aktivni zvočnik 2000 W (2 kos) |  |  |  |  |
| 1 | Aktivni zvočnik 2000 W. Zvočni tlak min.: 134 dB. Frekvenčno območje: od 50 Hz do 20 kHz. Konfiguracija gonilnikov: 12-palčni nizkofrekvenčni (LF) gonilnik in 1,75-palčni visokofrekvenčni (HF) kompresorski gonilnik. DSP obdelava: 96 kHz notranja obdelava z naprednim uglaševanjem FIR-X za izboljšan fazni odziv in jasnost. |  |  |  |
| 2 | Primer ustreznega blaga: Yamaha DXR 12MK3 ali enakovredno. |  |  |  |
| Prevleka za aktivni zvočnik 2000 W (2 kos) |  |  |  |  |
| 3 | Zaščitna prevleka za aktivni zvočnik (zap. št. 1). |  |  |  |
| 4 | Primer ustreznega blaga: Yamaha SPCVR DXR12 ali enakovredno. |  |  |  |
| Aktivni bas zvočnik 2500 W (2 kos) |  |  |  |  |
| 5 | Aktivni nizkotonec. Ključne lastnosti zmogljivosti moč: 2500 W, min. 133 dB najvišjega zvočnega tlaka (SPL). Nizkofrekvenči 15-palčni gonilnik in 3-palčno zvočno tuljavo, frekvenčni razpon od 35 Hz do 140 Hz. Barvni zaslon in kodirnik za enostavno nalaganje prednastavitev, nastavitve zakasnitve in natančne nastavitve križanja. Kardioidni način. Bluetooth in aplikacija za oddaljeno uporabo: vključuje Bluetooth 5.0. za brezžično upravljanje prek aplikacije, ki omogoča daljinsko prilagajanje glasnosti in izenačevalnika. |  |  |  |
| 6 | Primer ustreznega blaga: Yamaha DXS 15 mk3 ali enakovredno. |  |  |  |
| Prevleka za aktivni bas zvočnik (2 kos) |  |  |  |  |
| 7 | Zaščitna prevleka za aktivni bas zvočnik (zap. št. 5). |  |  |  |
| 8 | Primer ustreznega blaga: Yamaha SPCVR DXR15 ali enakovredno. |  |  |  |
| Stojalo za zvočnik (2 kos) |  |  |  |  |
| 9 | Višina: nastavljiva od 820 mm do 1400 mm. Priključki: spodnji konec ima zunanji navoj M20; zgornji del je standardni drog s premerom 35 mm za pritrditev zvočnika. Nosilnost: podpira največjo obremenitev 40 kg. Teža: približno 1,84 kg. Transportna dolžina: zloži se na 820 mm. |  |  |  |
| 10 | Primer ustreznega blaga: GRAVITY SP 2332 B ali enakovredno. |  |  |  |
| Stojalo za zvočnik – set (1 kos) |  |  |  |  |
| 11 | Set 2 zvočniških stojal z torbo, nastavljiv od 106 cm (min.) do 192 cm (maks.). Nosilnost: podpira do 50 kg (centrična obremenitev) na stojalo. Transportna dolžina: zloži se na 105 cm za enostavno prenašanje. Teža: 2,2 kg posamično; celoten komplet z torbo. |  |  |  |
| 12 | Primer ustreznega blaga: Gravity SS 5211 B SET 2 ali enakovredno. |  |  |  |
| Mešalna miza (1 kos) |  |  |  |  |
| 13 | 12-kanalna analogna mešalna miza. Osnovne specifikacije: Kanali: skupaj 12 (6 mikrofonskih/12 linijskih vhodov, od tega 4 mono in 4 stereo). Zvočni vmesnik: vgrajen USB vmesnik z 2 vhodoma/2 izhodoma, ki podpira ločljivost do 24-bit/192 kHz za visokokakovostno snemanje. Vgrajeni učinki: ima 24 digitalnih učinkov »SPX«, vključno z visokoločljivostnimi reverb, delay, chorus in flanger. Kompresija: vključuje kompresorje »1-Knob« na prvih štirih kanalih za enostavno uravnavanje vokala in instrumentov. 3-pasovni izenačevalnik: na voljo na vseh mono kanalih, v kombinaciji z visokoprepustnim filtrom (80 Hz). |  |  |  |
| 14 | Primer ustreznega blaga: WHARFEDALE PRO DP-Yamaha MG12XU ali enakovredno. |  |  |  |
| Prenosni kovček (1 kos) |  |  |  |  |
| 15 | 4U sprednji del za 19-palčno opremo (kot so ojačevalniki ali efekti) in 10U zgornji del z navzgor nagnjenimi profilnimi letvami za mešalnike ali krmilne enote. Min. 7 mm debela vezana plošča s črno laminacijo, ojačano s 30 mm aluminijastimi profilnimi okvirji in jeklenimi krogličnimi vogali. Dostopnost: vključuje odstranljiv pokrov ter odstranljive sprednje in zadnje plošče za lažje ožičenje in upravljanje. Prenosljivost: opremljeno z dvema zložljivima ročajema in petimi metuljčastimi ključavnicami za varen transport. Dimenzije: montažna globina 45 cm in teža max. |  |  |  |
| 16 | Primer ustreznega blaga: Roadinger Special Combo Case Pro 4U ali enakovredno. |  |  |  |
| Žični mikrofon (2 kos) |  |  |  |  |
| 17 | Superkardioidni vzorec sprejemanja. Frekvenčni odziv: optimiziran posebej za vokale (50 Hz do 16 kHz). Robustna vzdržljivost: izdelan s kaljeno jekleno mrežasto rešetko in naprednim pnevmatskim sistemom za blažitev udarcev za zmanjšanje mehanskega hrupa in odpornost na intenzivno uporabo. |  |  |  |
| 18 | Primer ustreznega blaga: Shure Beta 58A ali enakovredno. |  |  |  |
| Brezžični sprejemnik (1 kos) |  |  |  |  |
| 19 | Profesionalni enokanalni digitalni brezžični sprejemnik. True Diversity z dvojnimi sprejemniki, ki zagotavlja stabilen sprejem signala do 100 metrov. Kakovost zvoka: 24-bitno/48 kHz digitalno vzorčenje s frekvenčnim odzivom 18 Hz–23 kHz. Zakasnitev: <1,5 ms grafični OLED zaslon za jasno vidljivost nastavitev, kot so frekvenca, življenjska doba baterije in moč signala. Povezljivost: vključuje uravnotežen XLR izhod in neuravnotežen 1/4" (6,3 mm) vtičnico z nastavljivim ojačanjem (-10 do +20 dB). |  |  |  |
| 20 | Primer ustreznega blaga: Mipro ACT-5801 ali enakovredno. |  |  |  |
| Brezžični mikrofon (1 kos) |  |  |  |  |
| 21 | Visokokakovosten zvok z nizko zakasnitvijo (< 1,7 ms). Kapsula: posebej opremljena z dinamično kapsulo z superkardioidnim polarnim vzorcem omogoča uporabo dveh baterij AA ali ene same litij-ionske baterij. Polnjenje baterije: vgrajena vrata USB Type-C za neposredno polnjenje litij-ionske baterije, medtem ko je ta v ohišju. Zaslon: osvetljen LCD zaslon prikazuje kanal, stanje baterije in raven signala AF. Ohišje: trpežna kovinska konstrukcija. |  |  |  |
| 22 | Primer ustreznega blaga: MIPRO ACT-580H-59 ali enakovredno. |  |  |  |
| Montažni rack set (1 kos) |  |  |  |  |
| 23 | Montažni rack set za montažo brezžičnega sprejemnika v kovček (združljiv z zap. št. 19). |  |  |  |
| 24 | Primer ustreznega blaga: Mipro FB-71 ali enakovredno. |  |  |  |
| Stojalo za mikrofon (3 kos) |  |  |  |  |
| 25 | Z raztegljivo roko, ki se nastavlja od 435 mm do 745 mm. Nastavljiva višina: nastavitev višine od 900 mm do 1605 mm. Teža: min. 3,1 kg (6,85 lbs) in se enostavno zloži za prevoz. |  |  |  |
| 26 | Primer ustreznega blaga: K&M 210/9 ali enakovredno. |  |  |  |
| Mikrofonski kabli |  |  |  |  |
| 27 | xlr Ž - xlr M 10 m (4 kos) |  |  |  |
| 28 | xlr Ž - xlr M 5 m (2 kos) |  |  |  |
| 29 | xlr Ž - xlr M 2,5 m (3 kos) |  |  |  |
| 30 | xlr Ž - xlr M 1 m (1 kos) |  |  |  |
| 31 | Primer ustreznega blaga: Adam Hall K4MMF ali enakovredno. |  |  |  |
| Montažni rack predal |  |  |  |  |
| 32 | Predal za rack 2U višine in globine 200 mm. |  |  |  |
| 33 | Primer ustreznega blaga: ADAM HALL 19" RACK DRAWER 2U 87402S ali enakovredno. |  |  |  |
| Rack montažni set za mešalno mizo |  |  |  |  |
| 34 | Montažni rack set za Yamaha MG12 Xu. |  |  |  |
| 35 | Primer ustreznega blaga: YAMAHA RK-MG12 RACK MOUNT KIT ZA MG12 IN MG12XU ali enakovredno. |  |  |  |
| Tehnična dokumentacija ob prevzemu blaga |  |  |  |  |
| 36 | Navodilo za osnovno uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku. |  |  |  |
| 37 | Garancijski list. |  |  |  |
| Garancija |  |  |  |  |
| 38 | Dobavljeno blago mora imeti garancijo najmanj 12 mesecev od datuma kakovostnega prevzema. |  |  |  |