TEHNOLOŠKI ELABORAT

Sistem vodenja zasedenosti parkirišč občine Velenje,

SPLOŠNI DEL

INVESTITOR:

MESTNA OBČINA VELENJE

Titov trg 1

3320 Velenje

OBJEKT:

Parkirne hiše

Avtobusna postaja Velenje

Mercator Center Velenje

Zdravstveni dom Velenje

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

ELABORAT

ZA GRADNJO:

MANJŠA REKONSTRUKCIJA

IZDELOVALEC ELABORATA:

Akoda plus, Špruha 19, 1236 Trzin

Direktor: Gregor BAN

VODJA GRADNJE SISTEMA TEHNIČNEGA VAROVANJA IN AJP:

Sašo Založnik el. teh. IZS E-9040

| ŠTEVILKA TEE: | KRAJ IN DATUM |
| --- | --- |
| AKP-2025-002-PK-TEE | TRZIN , SEPTEMBER 2025 |

ŠTEVILKA IZVODA:

1 2  3  4  5  6  7 A1 A2

Vsebina

1.	Uvod	3

2.	Kratek opis situacije	3

3.	Splošno	3

4.	Delovanje  sistema	4

5.	Lamele	4

6.	Prikazovalni tabloji	5

7.	Periferni elementi	5

8.	Telekomunikacijska omarica v objektih	6

9.	Telekomunikacijska omarica na lamelah	6

10.	Rezervno napajanje	6

11.	Osnovni komunikacijski tok	7

12.	Tehnične in varnostne zahteve pri komunikaciji	7

13.	Računalniško omrežje za videonadzor	8

14.	Inštalacije	8

15.	Izvedba del	8

16.	Tehnični prikazi nosilca – vse lokacije	1

17.	Tehnični prikazi lamel po lokacijah	8

# Uvod

Za investitorja MESTNA OBČINA VELENJE, TITOV TRG 1, 3320 VELENJE, objekti PARKIRNA HIŠA AVTOBUSNA POSTAJA VELENJE, PARKIRNA HIŠA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE IN PARKIRNA HIŠA MERCATOR CENTER, je za sistem vodenja zasedenosti parkirišč narejen Tehnološki elaborat.

- Kratek opis situacije

Mestna občina Velenje načrtuje uvedbo sistema informiranja voznikov glede prostih parkirnih mest. Na mestnih vpadnicah znotraj mesta bodo nameščene informacijske table, ki bodo informirale voznike o prostih parkirnih mestih v javnih garažnih hišah. Predvidena je namestitev petih informacijskih tabel, pri čemer bodo potrebna tudi spremljajoča dela (izvedba temelja in priklopa na NN omrežje).

# Splošno

Namen parkirnega sistema je zajemanje statusov zasedenosti parkirnih mest na treh objektih v mestu Velenje.

Objekti parkirišč:

- Parkirišče - Mercator center Velenje – 320 mest,

- Parkirišče - Zdravstveni dom Velenje – 72 mest,

- Parkirišče - Avtobusna postaja Velenje – 100 mest.

Na dodatnih petih lokacijah po mestu se postavijo dodatni prikazovalni tabloji z LED prikazovalniki in oznakami parkirnih lokacij za sprotno prikazovanje prostih parkirnih mest.

Lokacije prikazovalnik tablojev:

- Objekt Picadilly – Velenje,

- Objekt Rdeča dvorana – Velenje,

- Šaleška ulica – Velenje,

# Delovanje 	sistema

Sistem za vodenje zasedenosti parkirišč temelji na tehnologiji samodejnega prepoznavanja registrskih tablic (ANPR). Na uvozno-izvoznih točkah parkirišč se namestijo kamere, ki ob vsakem vstopu in izstopu vozila samodejno zajamejo registrsko oznako.

Na podlagi evidentiranja vseh vstopov in izstopov sistem v realnem času izračunava trenutno zasedenost parkirišč. Tako se uporabnikom na LED prikazovalnikih prikaže ažurno število prostih parkirnih mest, kar omogoča učinkovito usmerjanje prometa in hitrejše parkiranje.

Centralna nadzorna enota zbira in obdeluje vse zajete podatke ter vodi evidenco o gibanju vozil v sistemu. Programska oprema omogoča pregled statistike, poročil in dolgoročno analizo zasedenosti, poleg tega pa omogoča tudi enostavno povezavo z drugimi nadzornimi rešitvami.

V primeru izpada komunikacijske povezave med oddaljenimi prikazovalnimi tabloji, aplikacijskim sistemom Občine Velenje in kamerami se morajo vsi podatki o zasedenosti parkirnih mest hraniti lokalno na strani parkirišča.

Ob ponovni vzpostavitvi povezave se podatki samodejno sinhronizirajo z vsemi povezanimi sistemi, s čimer se zagotovi neprekinjeno in usklajeno delovanje celotnega parkirnega sistema.

# Lamele

Aluminijaste lamele za signalizacijo zasedenosti parkirišč so namenjene namestitvi na jeklene nosilne konstrukcije. Posamezna lamela je dimenzij 300 × 1600 mm in je predvidena za enostransko montažo, odvisno od zasnove signalizacije in zahtev lokacije. Napisi na lamelah se naredijo po  Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24), in sicer 100mm za glavni napis in 70mm za podrejeni napis.

Lamele se pritrdijo na jeklene stebre in nosilce, pri čemer je maksimalno število lamel na posamezni konstrukciji sedem (7). Nosilna konstrukcija je izdelana iz jeklenih hladno oblikovanih profilov, med seboj zvarjenih v togo celoto ter sidranih v armiranobetonske temelje. Konstrukcija zagotavlja ustrezno nosilnost, stabilnost in trajnost pri predvidenih obtežbah.

# Prikazovalni tabloji

LED prikazovalna tablo, je namenjen prikazu grafičnih in alfanumeričnih informacij v RGB barvah. Prikazovalnik omogoča izpis do največ treh (3) znakov, pri čemer je višina posameznega znaka 128 mm. Sprednja stran prikazovalnika je izvedena kot lečasta LED matrika, ki zagotavlja dobro vidljivost in enakomerno porazdelitev svetlobe.

Prikazovalna tabla je zasnovana za zanesljivo delovanje v različnih okoljskih in svetlobnih pogojih. Svetilnost prikaza je stabilna in neodvisna od nihanj napajalne napetosti, obenem pa je omogočeno samodejno in ročno prilagajanje svetilnosti glede na svetlobne razmere okolice. Uporabljene so visoko zmogljive LED diode z dolgo življenjsko dobo, odporne proti UV-sevanju, ki so tokovno krmiljene in obremenjene pod nazivno vrednostjo, s čimer se dodatno podaljšuje njihova življenjska doba.

Prikazovalnik je dobro viden v vseh vremenskih in svetlobnih razmerah, vključno z neposredno izpostavljenostjo sončni svetlobi. Vgrajen ima temperaturni senzor, tri digitalne vhode ter več izhodov podatkovnih linij. Komunikacija poteka preko optično ločenega vmesnika RS-485 in preko Ethernet povezave, kar zagotavlja varno in zanesljivo integracijo v nadrejene sisteme vodenja.

Funkcionalno LED prikazovalnik omogoča prikaz statičnih ali utripajočih besedil in simbolov, animacij, izmeničnih vsebin ter drsečega besedila v levo ali desno. Omogočeno je barvno mešanje RGB diod, nalaganje lastnih grafičnih vsebin ter podpora vsem glavnim PGS komunikacijskim protokolom. Sistem vključuje tudi nadzor pravilnega delovanja LED diod in podatkovnih linij ter namensko programsko opremo za konfiguracijo in upravljanje prikaza.

# Periferni elementi

Periferni elementi sistema za vodenje zasedenosti parkirišč vključujejo vse naprave in opremo, ki zagotavljajo nemoteno delovanje glavnih funkcionalnosti.

Ključni del predstavljajo ANPR kamere, nameščene na uvozno-izvoznih točkah parkirišča, ki so opremljene z infrardečno osvetlitvijo za zajem registrskih tablic v vseh svetlobnih pogojih.

Podatki o številu prostih mest se uporabnikom posredujejo preko LED prikazovalnikov, nameščenih ob vhodih v parkirišče oziroma na določenih lokacijah po mestu. Prikazovalniki so izvedeni z visoko svetilnostjo, kar omogoča dobro berljivost tako podnevi kot ponoči, njihovo delovanje pa nadzoruje centralni kontroler.

Za potrebe delovanja sistema so predvideni tudi mrežni elementi, kot so stikala in usmerjevalniki, ter ustrezna napajalna infrastruktura z zaščitnimi elementi, ki zagotavljajo stabilno napajanje vseh komponent.

V okviru centralne rešitve je zagotovljen strežniški sistem z ustrezno programsko opremo za obdelavo slikovnih podatkov, prepoznavo registrskih oznak ter vodenje evidence o zasedenosti parkirišča.

Periferni del sistema dopolnjuje tudi nadzorni uporabniški vmesnik, ki omogoča pregledovanje podatkov, generiranje poročil in integracijo z drugimi sistemi, kot so plačilni terminali ali nadzorni centri.

# Telekomunikacijska omarica v objektih

Telekomunikacijske omarice v objektih parkirišč vključujejo in povezujejo vso opremo za prepozavanje registrskih tablic (lokacije razvidne iz PZI sistema za vodenje zasedenosti parkirišč). V osnovi vsebuje potrebne elemente za napajanje in zaščito, omrežno stikalo Ethernet L2 s PoE napajanjem, usmerjevalnik in parkirni kontroler.

Kamere, nameščene na vhodu in izhodu parkirišč, so prek FTP Ethernet kablov povezane na stikalo s PoE napajanjem v razdelilni omarici, ki jim zagotavlja tako napajanje kot tudi prenos podatkov.

Oprema v razdelilni omarici bo napajana iz obstoječega električnega omrežja objekta.

V razdelilni omarici bo nameščen mobilni usmerjevalnik, ki z uporabo tehnologije LTE in/ali 5G zagotavlja varno povezljivost opreme z uporabo mobilnega omrežja. Vsaka razdelilna omarica bo vsebovala tudi vgrajeno L2 omrežno stikalo, z namenom zagotavljanja povezljivosti in napajanja (PoE) kamer. Omrežno stikalo bo omogočalo oddaljeno upravljanje, diagnostiko in odpravljanje težav na kamerah še pred morebitnim obiskom lokacije.

# Telekomunikacijska omarica na lamelah

Telekomunikacijske omarice na drogovih po mestu Velenje vključujejo in povezujejo vso opremo za prikaz zasedenosti parkirišč (lokacije razvidne iz PZI sistema za vodenje zasedenosti parkirišč). V osnovi vsebuje potrebne elemente za napajanje in zaščito, omrežno stikalo Ethernet L2 s PoE napajanjem in LTE usmerjevalnik ter module za oddaljeno krmiljenje – ponovni zagon prikazovalnikov.

# Rezervno napajanje

Avtonomija delovanja sistema v primeru izpada omrežne napetosti se zagotovi z AKU baterijami, ki se avtomatsko dopolnjujejo preko napajalnika. Ob izpadu omrežne napetosti se preklop na rezervni vir napajanja izvede avtomatsko.

# Osnovni komunikacijski tok

- Kamera na parkirišču zazna vozilo in izvede lokalno obdelavo podatkov.

- V sistem se zabeležijo ključni podatki: zaznava vozila, čas zaznave in status parkirnega mesta (zasedeno/prosto).

- Podatki se preko varne povezave posredujejo v aplikacijski sistem Občine Velenje.

- Aplikacija izvede obdelavo podatkov ter jih posreduje v frontend del sistema za uporabnike in upravljavce garažnih hiš.

- V primeru potrebe aplikacija pošilja ukaze nazaj proti kameram oziroma lokalni obdelavi (npr. ponovno preverjanje stanja, nastavitev parametrov).

# Tehnične in varnostne zahteve pri komunikaciji

- Povezava z aplikacijo se izvede preko MQTT in REST API protokola.

- Komunikacija se izvede preko SSL/TLS ali drugega varnega standarda, skladenega z zakonodajo EU in RS.

- Izvede se dvosmerna izmenjava podatkov:

- Varnost in dostop:

  - vse povezave se zaščitijo z avtentikacijo (OAuth 2.0 ali ekvivalent) in avtorizacijo na več nivojih,

  - omogočena mora biti uporaba žetonov (token-based security).

- Šifriranje podatkov v prenosu: AES, RSA ali enakovredno.

- Sistem se izvede z možnostjo razširljivosti in integracije z drugimi obstoječimi sistemi pametne infrastrukture.

- Vsi varnostni mehanizmi morajo biti skladni z veljavnimi smernicami kibernetske varnosti in GDPR regulativo.

# Računalniško omrežje za videonadzor

Povezava ANPR kamer in centralne enote naprave se izvede s povezavo v računalniško omrežje. Naprave se v računalniško omrežje priključijo preko omrežnega stikala (Gigabit Ethernet Switch).

- Inštalacije

Inštalacije za napajanje omaric v objektih parkirišč se izvedejo lokalno z napajalnimi kabli določenimi po TSG-1-001:2019. Kabli se položijo na kabelske police in uvlečejo v instalacijske cevi / kanale.

Inštalacije za napajanje tablojev z LED prikazovalniki se izvede iz PMO omaric katere lokacije so določene v načrtu s področja arhitekture.

Prenose različnih tipov signalov se izvedejo s signalnimi kabli določenimi po TSG-1-001:2019.

- Izvedba del

Pravilno delovanje sistema je v veliki meri odvisno od kvalitetne izvedbe del, zato le-ta izvedejo samo ustrezno usposobljeni inštalaterji pod nadzorstvom.

Pred začetkom izvajanja del se priporoča posvetovanje vodje del oz. inštalaterjev s projektantom v zvezi z morebitnim tolmačenjem projekta oz. njegovih posameznih delov, ogled situacije in koordinacija z investitorjem, enako velja za samo izvedbo del.

Vse osebe, ki sodelujejo pri delih, so dolžne upoštevati veljavne predpise, ki se nanašajo na tovrstna dela. Poleg navedenega so dolžni upoštevati tudi vsa navodila proizvajalcev opreme, ki se vgrajuje.

Posebno pozornost je treba posvetiti trajni in kvalitetni mehanski pritrditvi vseh ohišij naprav in elementov, ter ustrezni ozemljitvi ohišij naprav, ki bi pri delovanju lahko prišli pod napetost. Enako je treba posebno pozornost posvetiti kvalitetni izvedbi tesnjenja kabelskih uvodov ali cevi skozi kabelske uvodnice.

Inštalacije morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije v stavbah, smernicami TSG / SZPV ter navodili proizvajalcev opreme.

Odprtine na mejah požarnih sektorjev skozi katere potekajo inštalacije, morajo biti ustrezno požarno zatesnjene, da se ob morebitnem požaru prepreči širjenje ognja in dima. Pri navedenem mora biti požarna odpornost tesnjenih odprtin najmanj enaka požarni odpornosti, ki je zahtevana za gradbene elemente, v katerih so te odprtine izvedene. Priporoča se, da sistem požarnega tesnjenja vzdržuje ustrezno strokovno usposobljen izvajalec z licenco. Stanje in ustreznost požarnega tesnjenja je treba preverjati z rednimi periodičnimi pregledi (npr. skupaj s pregledom javljalnikov požara).

Vse naprave, ki so del sistema, morajo biti vgrajene v komunikacijsko omarico z namenskim ključem in vgrajenim tamper senzorjem, ki zazna morebitno nepooblaščeno odpiranje, s čimer se zagotavlja fizični nadzor dostopa. Omarice morajo biti nameščene na primernih lokacijah znotraj parkirišča.

Kamere za prepoznavo in branje registrskih tablic bodo nameščene na ustrezna mesta ob vhodu in izhodu iz parkirišč, tako da bodo zagotavljale optimalno zaznavo registrskih tablic. Kamere morajo biti priključene na PoE mrežno stikalo, ki omogoča oddaljeno upravljanje za enostavnejše diagnosticiranje, implementacijo sprememb in nameščanje varnostnih popravkov.

Napajanje za komunikacijske omarice zagotovi naročnik. Za priklop 230 V napajanja bo potreben poseg v obstoječe elektro omarice.

V primeru izpada komunikacijske povezave med oddaljenimi prikazovalnimi tabloji, aplikacijskim sistemom Občine Velenje in kamerami se morajo vsi podatki o zasedenosti parkirnih mest hraniti lokalno na strani parkirišča.

Ob ponovni vzpostavitvi povezave se podatki samodejno sinhronizirajo z vsemi povezanimi sistemi, s čimer se zagotovi neprekinjeno in usklajeno delovanje celotnega parkirnega sistema.

Pri polaganju kablov je treba posebno pozornost posvetiti sili vzdolžnega potega (vleke), ki ne sme biti večja od predpisane; radij ukrivljenega kabla po notranji strani krivljenja ne sme v nobenem primeru biti manjši od predpisanega; lom kablov pod pravim kotom ni dovoljen.

Ob polaganju kablov se na vseh razvodnih točkah izvedejo ustrezne rezerve v dolžini kablov.

Označevanje elementov in inštalacij naj se izvede kvalitetno; oznake morajo biti dobro vidne, trajne in razumljive.

Po izvedbi del in poskusnem obratovanju se obvezno z meritvijo ugotovita (i) tok mirovne porabe in (ii) tok alarmne porabe vseh naprav z AKU rezervnim napajanjem, na osnovi katerih se preveri ustreznost kapacitete AKU baterij.

Vsa kovinska ohišja in prevodni kovinski deli naprav in opreme se povežejo s sistemom za izenačevanje potencialov, kot določajo predpisi.

Izvajalec del mora za vsa odstopanja od dokumentacije in spremembe v opremi, materialu in tehnični izvedbi, pridobiti soglasje strokovnega nadzora in/ali predstavnika investitorja ter pooblaščenega inženirja; spremembe je izvajalec dolžan vnesti v delovni izvod projektne dokumentacije PZI, ki ga uredi in bo služil za izdelavo dokumentacije

# Tehnični prikazi nosilca – vse lokacije

# Tehnični prikazi lamel po lokacijah

Objekt Picadilly – Velenje

Objekt Rdeča dvorana – Velenje,

Šaleška ulica – Velenje,