IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Z podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23) in da bomo pri izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila, upoštevali zahteve, navedene v nadaljevanju.

ZAHTEVE ZA IZVEDBO GRADNJE STAVB

Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

I. CILJ - LES

Delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis  ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III.

II. CILJ – SNES

Razen v primerih, ko je to tehnično neizvedljivo in kadar je namen nakupa izvedba temeljite prenove ali rušenja stavbe, v primeru ponovne prodaje stavbe, ne da bi jo naročnik uporabljal za svoje potrebe, in kadar je stavba uradno zaščitena kot del zaščitenega okolja ali zaradi njenega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, mora biti pri projektiranju in izvedbi gradnje stavb dosežena skoraj ničenergijska raven, kot je določeno v predpisu, ki ureja energetsko učinkovitost stavb, kar se dokazuje z energetsko izkaznico.

Zahteve naročnika:

- Delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo znaša vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov , razen če predpis ali namen rabe to prepoveduje ali onemogoča. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (t.j. 10 % vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

- Pri izvedbi gradnje stavb mora biti dosežena skoraj ničenergijska raven, kot je določeno v predpisu, ki ureja energetsko učinkovitost stavb, kar se dokazuje z energetsko izkaznico.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti primerna dokazila, npr.:

- izjavo, da bo/je pri gradnji izpolnil zahtevo;

- izračune energijske učinkovitosti;

- energetsko izkaznico

Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje zahtevo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

ZAHTEVE ZA SVETLOBNE VIRE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVO V NOTRANJIH PROSTORIH

Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

- delež električnih svetlobnih virov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež vsebujočih izdelkov, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov.

1.	Svetlobni viri, dobavljeni v okviru naročila, morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu (določi naročnik v skladu z metodologijo glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov), kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048.

Način dokazovanja:

Ponudnik mora za vsak  model zagotoviti veljavno energijsko nalepko, izdano v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/340 in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/2048.

Metodologija glede opredelitve zahtevanih energijskih razredov:

Naročniki naj se sklicujejo na najboljši energijski razred EU, ki je na voljo v času javnega naročila in ki vključuje najmanj 25 registriranih modelov svetlobnih virov v zbirki EPREL.

2. Razsvetljava v notranjih prostorih mora omogočati zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov. Zatemnjevanje se lahko izvede prek senzorjev prisotnosti, senzorjev dnevne svetlobe, ročnega ali centralnega sistema za regulacijo svetlobe.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- opis tehnične rešitve z navedbo deleža zatemnjevanih svetlobnih virov glede na skupno število svetlobnih virov.

3. V fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila mora (izbrani) izvajalec zagotoviti izpolnjevanje zahtev:

i) Izvajalec zagotovi, da novi ali obnovljeni sistemi razsvetljave in krmilne naprave delujejo  pravilno in ne porabijo več energije, kot je potrebno:

- občutljivost in časovni zamik senzorjev za zaznavanje zasedenosti se nastavita na ustrezne ravni, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmerne porabe energije;

- senzorji za zaznavanje zasedenosti se preverjajo, da se zagotovi, da pravilno

- delujejo in so dovolj občutljivi za zaznavanje tipičnega gibanja uporabnika;

- krmilni sistemi, povezani z dnevno svetlobo, se umerijo, s čimer se zagotovi, da ob primerni dnevni svetlobi izklopijo razsvetljavo;

- krmilne naprave za zatemnjevanje se umerijo, da se zagotovi, da ohranjajo kombinirano raven dnevne svetlobe in električne svetlobe na ravni, ki je potrebna za prostor;

- časovna stikala se nastavijo na ustrezne čase izklopa, da se zadovoljijo potrebe uporabnika brez čezmernega povečanja porabe energije;

- ožičenje uporabnikovih krmilnih stikal in naprav za zatemnjevanje se preverja, da se zagotovi, da nadzorujejo ustrezna območja v prostoru

Če se ugotovi, da po zasedenosti prostora sistemi za krmiljenje razsvetljave ne izpolnjujejo vseh zgornjih zahtev, izvajalec prilagodi oziroma ponovno umeri sisteme za krmiljenje, da bodo izpolnjevali zahteve

ii) Izvajalec zagotovi, da je oprema za razsvetljavo (vključno s svetlobnimi viri in vsebujočimi izdelki  ter krmilnimi sistemi za razsvetljavo) nameščena natančno tako, kot je navedeno v prvotnem načrtu.

Če izbrani izvajalec ne bo zagotovil izpolnjevanje navedenih obveznosti na način, predviden v tem dokumentu, navedeno šteje za hujšo kršitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, zaradi katere sme naročnik odstopiti od pogodbe o izvedbi javnega naročila.

STAVBNO POHIŠTVO

Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

Delež lesa in/ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80% prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča

- Delež lesa in/ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80% prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja).

Način dokazovanja

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja izračun prostorninskega deleža lesa, ali

- drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja izpolnjevanje merila.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja kako ponudnik izpolnjuje merilo in v primeru suma dvoma lahko zahteva dodatna dokazila.

STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE IN PISOARJI

Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %.

Nakup opreme za stranišča na splakovanje z učinkovito rabo vode (za nove in prenovljene stavbe)

1. Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov,2 ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na tlak vode.

Za opremo s senzorjem: Vsak krmilnik splakovanja s senzorjem mora onemogočati lažno sprožitev in zagotavljati, da se splakovanje izvede šele po dejanski uporabi izdelka.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov3 ali

- kratek opis ukrepov, sprejetih pri oblikovanju izdelka, da se onemogoči lažna sprožitev in zagotovi izvedba splakovanja šele po dejanski uporabi izdelka, če ponudba vključuje izdelek, opremljen s krmilnikom splakovanja s senzorjem, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve; ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

4. Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- rezultate preskusov,5 ki so bili izvedeni skladno z metodologijo, ki je opredeljena v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU) ali z enakovrednimi standardi, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

5. Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 997 ali enakovrednih standardov, poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

6. Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN 997.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovito splakovanje izdelka skladno z zahtevami standarda EN 997 ali enakovrednih standardov, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

7. Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

8. Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:

- z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o osebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne sisteme, ki se dajo na trg posebej, tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo celoto, ki je varčna z vodo;

- z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;

- informacijami o celotnem, zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;

- priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;

- z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Nakup opreme za pisoarje z učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)

1. Nominalni volumen splakovanja opreme za pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati dva l/splakovanje, ne glede na tlak vode.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- rezultate preskušanja v skladu s postopkom preskušanja iz standarda EN 13407 ali enakovrednih standardov, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2. Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene. Pisoarji morajo omogočati uporabo krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo imeti nameščen krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3. Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati dva l/splakovanje.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

4. Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 2. Zahteve za merjenje nominalnega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 2 so izvzete iz te okoljske zahteve.

Preglednica 2. Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema pisoarja

| Število | Naslov |
| --- | --- |
| EN 14055 | Splakovalniki za WC in pisoarje |
| EN 12541 | Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10 |
| EN 15091 | Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur |

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- poročilo o preskusu, ki kaže, da je splakovalni sistem izdelka skladen z zahtevami standardov EN, omenjenih zgoraj, ali enakovrednih standardov, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

5. Učinkovitost splakovanja pisoarnih kompletov in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13407.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- poročilo o preskusu, ki kaže, da je učinkovitost splakovanja izdelka skladna z zahtevami standarda EN 13407, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

6. Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo biti skladni z zahtevami iz Dodatka 2 k Sklepu Komisije (2013/641/EU).

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- poročilo o preskusu, ki kaže, da je izdelek skladen z navedenimi zahtevami, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

7. Za opremo za pisoarje na splakovanje velja za popravila ali zamenjavo vsaj petletna garancija. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

8. Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine. Poleg tega mora ponudnik navesti navodila o sistemu vzdrževanja za pisoarje brez vodnega splakovanja, vključno s časovnim načrtom za zamenjavo kartuše, če je to potrebno, in predložiti seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja za te izdelke.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- vzorec informacij za uporabnika, ki opisujejo zahtevani sistem vzdrževanja, ali povezavo do spletne strani proizvajalca, ki vsebuje te informacije, ter dokumentacijo, ki opisuje uporabljeno tehnologijo, in v primeru uporabe tekočine poročilo o preskusu, ki dokazuje, da je tekočina lahko biološko razgradljiva skladno z opredelitvijo in preskusnimi metodami iz Smernic o uporabi meril za razvrščanje, označevanje in pakiranje11 v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

9. Oprema za pisoarje na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:

- z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi celotni volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za pisoarje in splakovalne sisteme za pisoarje, ki se dajo na trg posebej, s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo;

- napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode; – informacijami o celotnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;

- priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno z navodili za vzdrževanje in uporabo, s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;

- informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

ZAHTEVE ZA SANITARNE ARMATURE

Cilji iz Uredbe o zelenem javnem naročanju:

- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %.

Sanitarne armature za učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)

1.	Maksimalni pretok vode:  v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od naslednjih vrednosti:

| Podskupina izdelka |  | Pretok vode [l/min] |
| --- | --- | --- |
| Kuhinjske pipe | brez omejevalnika pretoka | 6,0 |
|  | z omejevalnikom pretoka | 8,0 |
| Kopalniške pipe | brez omejevalnika pretoka | 6,0 |
|  | z omejevalnikom pretoka | 8,0 |
| Pršne glave ali prhe |  | 8,0 |

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,  ali

-	tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

2.	Najnižji maksimalni pretok vode: sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od naslednjih vrednosti:

| Podskupina izdelka | Pretok vode [l/min] |
| --- | --- |
| Kuhinjske pipe | 2,0 |
| Kopalniške pipe | 2,0 |
| Pršne glave ali prhe | 4,5 |
| Električne prhe in nizkotlačne prhe | 3,0 |

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,

ali

-	potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,  ali

-	tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

3.	Uravnavanje temperature: Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki omogoča uravnavanje temperature,  pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od naslednjih možnosti:

-	sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode;

-	sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje;

-	sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju.

Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično lastnost, zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto sistema.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

4.	Časovni nadzor za sanitarne armature za več uporabnikov in pogosto uporabo:

Sanitarne armature, nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo (tj. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih straniščih ali toaletnih prostorih v šolah, pisarnah, bolnišnicah, na bazenih in v podobnih prostorih), morajo omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako, da se:

-	izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma

-	nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen maksimalni čas pretoka).

Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitev časa pretoka v skladu s predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

5.	Kemijsko in higiensko obnašanje materialov:

Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče, v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode, namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno uporabljana (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da ne pomenijo tveganja za zdravje.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene

6.	Pogoji izpostavljenih površin in kakovost prevleke:

Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Cr-prevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata) morajo biti v skladu s standardom EN 248.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	potrdilo neodvisne akreditirane ustanove,  ali

-	tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

7.	Popravljivost in razpoložljivost rezervnih delov:

Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere dele je mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je priložen izdelku. Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

8.	Garancija:

Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.

Ponudnik mora na zahtevo naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložiti:

-	potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali

-	ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

IZJAVA O STROKOVNEM IN USPOSOBLJENEM KADRU

Z podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju tudi v delu, ki se nanaša na zahteve po strokovno usposobljenem in izkušenem kadru. Potrjujemo, da razpolagamo z zadostnim številom strokovno usposobljenih in izkušenih kadrov (npr. monterji) za izvedbo predmetov, ki so vključeni v ta obrazec. Na zahtevo naročnika bomo v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila predložili seznam strokovno usposobljenega kadra ter potrdil o njihovi usposobljenosti oz. izkušnjah.

Žig in podpis ponudnika*:

________________________

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Pristojen Direktorat za lesarstvo MGTŠ.

Pristojen MOPE.

Naročnik lahko določi delež izdelkov, ki morajo biti uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, v nižjem deležu kot 100 % in je še vedno skladen s cilji uredbe ZeJN, vendar pa ta delež ne sme biti nižji od 90 % izdelkov v najvišjem energijskem razredu. Naročnikom, ki ne zahtevajo, da so vsi izdelki uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, se priporoča, da višji delež izdelkov v najvišjem energijskem razredu od zahtevanega ovrednotijo v okviru meril (primer merila »Višji delež svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred«).

Javni naročniki (in potrošniki) lahko v podatkovni zbirki EPREL iščejo energijske nalepke in informacijske liste izdelkov, vključno z energijskim razredom. Razpoložljivost naprav z zahtevanimi zmogljivostmi in značilnostmi je mogoče preveriti neposredno prek podatkovne zbirke EPREL, dostopne na spletni strani: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home> (29. 9. 2025).

Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali odsotnosti take naprave.

Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min.

Pipe se lahko dobavijo z omejevalnikom pretoka ali brez njega. Maksimalni pretok vode je odvisen od prisotnosti ali odsotnosti take naprave.

Omejevalnik pretoka mora omogočati nastavitev privzetega pretoka vode (nastavitev za varčevanje z vodo) z vrednostjo največ 6 l/min. Maksimalni pretok vode ne presega 8 l/min.

Pršne glave ali prhe z več kot eno vrsto pršenja izpolnjujejo zahteve za nastavitev najvišjega pretoka vode.