Datum: 4. 2. 2026 OPIS NAROČILA Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija RS za infrastrukturo Predmet naročila: Obnova na državni cesti G2 103, odsek 1007 Peršeti - Ušnik od km 3.500 do km 4.00 in 1008 Ušnik Št. pogodbe: Trasa obravnavanega odseka poteka izven naselja. Na desni strani je vkopana. Obravnavani odsek vozišča je dotrajan in poškodovan. Na vozišču prevladujejo poškodbe v obliki globokih mrežastih razpok. Posedkov ni. Odvodnjavanje je urejeno razpršeno preko bankin z muldami in prepusti. Na celotnem odseku je predvidena obnova voziščne konstrukcije v skladu z elaboratom dimenzioniranja. Izvede se ojačitev odseka s predhodno vgradnjo kompozitnih ojačitvenih asfaltnih mrež na sledeči način: - Rezkanje asfaltnih plasti v globini 1 cm (hrapavljenje); - Čiščenje površine in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo; - Vgradnja kompozitne ojačitvene asfaltne mreže - Vgradnja dveh asfaltnih plasti v skupni debelini 10 cm - 6 cm: AC22 base B 50/70 A3 - 4 cm: AC 11 surf B70/100 A3 Niveleta vozišča se zviša za 9 cm, temu ustrezno se izvede nadvišanje jeklenih varnostnih ograj. Uredijo se bankine. Obnovijo se mulde oz. koritnice, jaški in prepusti. Uredi se odvodnjavanje zalednih voda na vkopni strani tako, da se vgradi drenaža. Uredi se talna in vertikalna prometna signalizacija in oprema. Izvajalec je dolžan nadzorni službi predhodno predložiti dokazila o ustreznosti vseh materialov. Materialov brez ustreznih dokazil ni dovoljeno vgrajevati, v nasprotnem primeru jih mora izvajalec na lastne stroške odstraniti in zamenjati. Naročnik obračuna manjvrednost za neustrezne materiale ne priznava. Izvajalec si mora sam pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča ter naročiti njeno postavitev vzdrževanje in odstranitev pri koncesionarju za redno vzdrževanje cest. Podaljšanje roka izvedbe del zaradi postopkov pridobivanja dovoljenj ni dopustno. Pred začetkom del je izvajalec dolžan opraviti zakoličbo komunalnih vodov. Vsa dela se izvajajo skladno s popisom del in kot funkcionalne enote, vključno z vsemi prevoz, dobavo materialov, pomožnimi deli ter z vso dokumentacijo, zahtevano po 8. členu vzorca pogodbe, četudi ni posebej navedena v popisu del. Obnova bo zagotovila bistveno izboljšanje prometne varnosti na obravnavanem odseku. Pripravil: DRI upravljanje investicij, d.o.o. Nadzorni inženir: Damian Raseni, univ. dipl inž. grad.