Tehnične specifikacije in seznam opreme

V tem dokumentu je pri nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme lahko naveden tudi proizvajalec, model in vrsta materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave, ponudba mora vsebovati tehnično enakovreden ali boljši material oziroma opremo.

- PODVOZJE

Na vozilo se vgradijo zračne blazine zadaj za povišanje NDM na 3500 kg.

Barva: Gasilsko rdeča/črna platišča EU koda laka: S3D (9356)

230V vtičnica na okvirju voznikovega  sedeža (9Z1) 400W

Dodatna 12V vtičnica na desnem D-stebričku (7B3)

Dodatni akumulator 95 Ah

- IQ.LIGHT-LED matrični žarometi (8IV8G3) regulacija dolgih luči "Dynamic Light Assist"

LED zadnje luči

Jeklena zaščita podvozja (5U2) - za motor in menjalnik

Komfortni paket 1 (Z686CB)

- 2-conska avtomatska klimatska naprava

- večfunkcijski volan iz umetnega usnja

- stropni predal za očala na voznikovi strani

- vstopna ročica na sovoznikovem A stebričku

- el. vodni grelnik (velja za dizelske motorje)

- 3 stropna prečna vodila za pritrjevanje tovora, osvetljeno prvo vodilo

Leva in desna drsna vrata (GZ2)

Močnejši zagonski akumulator AGM 95 Ah

Ogrevano vetrobransko steklo – 4GW

Paket Asistence Plus (P12)

- kamera za vzvratno vožnjo

- parkirni senzorji spredaj in zadaj

Paket Zunanjost z belimi odbijači (Z11)

- črna ohišja zunanjih vzvratnih ogledal in vratnih kljuk

- sprednji in zadnji odbijač v beli barvi

Platišča "Le Mans" 6.5J x R17, sijaj, - črna

Pnevmatike 215/60 R17 C 109/107T(1NAH0S)

Sedežni paket 2 (1-1) (Z264X1YAA)

- oblazinjenje iz črtaste tkanine

- po naklonu nastavljiv vzglavnik

- 6-smerno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež

- z nasloni za roke za voznikov in sovoznikov sedež

- 2-smerno nastavljiva ledvena opora za voznikov in sovoznikov sedež

- ogrevana sprednja sedeža

Velika stropna konzola (7N3)

- 1-DIN reža za tahograf

Vklop/izklop regeneracije DPF filtra (9HC)

Zatemnjena stekla v potniškem prostoru (QL5)

- 60% absorbcija svetlobe

Zavesice na sprednjih in zadnjih kolesih (6N2)

Povišana skupna dovoljena masa 3.125-3.300kg

Ostala oprema:

- 12V vtičnica v sredinski konzoli spredaj

- 2x USB vtičnica v kabini in 2x v potniškem prostoru

- 3 sedežna klop v drugi sedežni vrsti

- 6 pritrdišč za pritrjevanje tovora v tovornem prostoru

- Asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči "Light Assist"

- Asistenca za ohranjanje smeri vožnje "Lane Assist"

- Brez desnega stranskega okna v tretji sedežni vrsti

- Brez levega stranskega okna v tretji sedežni vrsti

- Brez okna v zadnjih vratih Digitalni merilniki

- 13,2" TFT zaslon eCall varnostni sistem Garnitura Tire Mobility

- 12-voltni kompresor

- Tesnilno sredstvo Gumijasta talna obloga

- V kabini in 2. sedežni vrsti Interna kodaK

- klimatska naprava

- Komfortni zagon vozila "Keyless Start"

- Laminirano termoizolacijsko vetrobransko steklo

- LED kombinirane zadnje luči Piskač za vzvratno vožnjo

- Plastična polvisoka stranska obloga v tov. pr.

- Plastična predelna stena z oknom

- Predal na sovoznikovi strani brez ključa

- Predpriprava za "VW Connect" in "VW Connect Plus"

- Radio s 13" barvnim zaslonom z upravljanjem na dotik

- Brezžični App-Connect

- 4 zvočniki

- Vlečna kljuka - original

- Rezervoar za gorivo 55L

- Senzor za zaznavanje utrujenosti voznika

- Sistem za dinamično prepoznavanje prometnih znakov

- Termoizolacijska stekla v stranskih oknih

- Tipska tablica za Slovenijo

- Večfunkcijski volan

- Zadnja dvižna vrata

- Zagonski akumulator AGM 80 Ah

- Zračna blazina za voznika in sovoznika

- Zunanji ogledali, električno nastavljivi, ogrevani

- NADGRADNJA

- Splošno

Nadgradnja je iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo. Izvedba je torzijsko odporna da je z njo povezana deformacija čim manjša ter omogoča funkcionalno rabo vozila.

Na strehi je integrirana strešna maska višine 12cm +/- 3cm iz UV odporne plastične mase. Maska je izvedena v aerodinamični obliki ter prilagojena obliki vozila. V masko so vgrajene modre signalne luči, razsvetljava okolice ter usmerjevalne luči. Maska je izvedena tako, da voda ne zateka pod masko, urejeni so odvodi kondenza izpod maske ter odvod vode, ki se nabira na strehi (voda na strehi ne zastajata).

Vzdrževanje vozila

Vse polnilce naprav v vozilu se poveže na način, da se ugasnejo skupaj z izklopom vozila. Dodano se namesti še stikalo, s katerim se jih lahko prižge tudi ob ugasnjenem vozilu. Na voznikovo stran vozila se na primerni višini namesti dve vtičnici za napajanje polnilcev v vozilu ter vzdrževanja akumulatorja.

Zaščita vozila

- Dodatno se s cevmi zaščiti prednjo masko vozila (rol bar).

- Cevi in pločevina rol bara so izdelane iz nerjavečega materiala - inox, ki mora biti poliran in lakiran.

- Notranjost vozila:

Vozilo je razdeljeno v tri dele:

- sprednji del vozila (potniški prostor), ki obsega prostor voznika in sovoznika),

- srednji del vozila (potniški prostor), ki obsega prostor za sprednjim delom vozila

- zadnji del vozila (prostor za opremo), ki obsega preostali prostor za srednjim delom vozila - tovorni prostor

Konzola med sedežema:

Ob sprednjem robu so nameščene tipke za vklop modrih luči, zračnih siren, usmerjevalnih luči, osvetlitve okolice. Vgradijo se upravljalna fizična stikala z osvetljenimi simboli in vidnim sistemom ob vklopu posamezne funkcije.

Namesti se tipka - gobica za hitro menjavanje tona sirene.

Na čelni strani konzole sta nameščena dva 2-Amperska USB-C priklopa. Prav tako je nameščen nosilec za tablice, ki se predhodno uskladi z naročnikom. Tablico dostavi naročnik.

Konzola mora omogočati nemoteno uporabo ročne zavore.

V spodnjem delu konzole, v kolikor bo postavitev tipk to omogočala, je integriran predal za dodatno opremo. Velikost predala je prilagojena ostalim na konzolo nameščenim elementom.

Vsi upravljalni, kontrolni elementi nadgradnje (stikala, zasloni, radijska postaja.…) so montirani na desni voznikovi strani tako, da so na dosegu voznika. Končno namestitev stikal ter naprav se uskladi z naročnikom.

Oprema srednjega dela vozila:

- Vozilo ima originalne sedeže – 3 kos. Originalno zadnjo sedežno klop se pomakne cca 40 cm nazaj (oz. po dogovoru). Za klopjo se izdela predelno steno za tovorni prostor.

- Za skrajno pozicijo sprednjih sedežev se namesti cca 35 cm globok pult s predali za različno opremo. Pult in prostor je dodatno osvetljen z LED razsvetljavo. Pult mora biti opremljen s prečnim držalom za potnike.

- Tla kabine so dodatno zaščitena in prekrita z nedrsečo podlago.

Oprema zadnjega dela vozila:

Izvlečne police za namestitev opreme

V zadnjem delu vozila so nameščeni trije izvlečni regali. Pri čemer sta leva in desna izvlečni steni. Na sredini pa je izvlečni predal. Nad sredinskim predalom je nameščena daljša oprema (npr. koritasta nosila).

Police ter stene so zaradi nižje teže izdelane iz perforirane aluminijaste plošče.

Izvlek police ter police s steno iz vozila je v celotni dolžini razen dela police ter police s steno, ki se zapelje pod prostor izveden za sedežema srednjega dela.

Namestitev opreme:

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema mora biti nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme se v kolikor je smiselno izogiba pritrjevanju s trakovi (ježki, zaponke). Prednost imajo druge rešitve (mehanske).

Vsa pritrdišča opreme so označena z gravirano ploščico s simbolom ali imenom posamezne opreme. Dimenzijo in obliko ploščic se uskladi z naročnikom.

Zadnji del vozila je osvetljen s pomočjo LED trakov z belo svetlobo. Oprema nameščena v zadnji del vozila je primerno osvetljena tudi, ko so police ali predali popolnoma izvlečeni. Osvetlitev je izvedena z LED trakom nameščenim na zadnja vrata.

Na zadnjem odbijaču je nameščena pohodna zaščita iz nedrsečega materiala.

- Svetlobne in zvočne naprave

Opozorilno signalne naprave ter osvetlitev okolice vozila:

Spredaj se v integrirano strešno masko vgradi dve večji modri LED bliskavici, ki služita kot glavna modra luč.

Na sprednji del vozila se vgradi 3 KPL LED modre bliskavice ter 1 KPL LED bele bliskavice – pozicijo in način utripanja se uskladi z naročnikom.

Na zadnji del vozila se vgradi 2 KPL LED modre bliskavice – pozicijo se uskladi z naročnikom.

V vozilo se vgradi elektronski ojačevalec zvoka/sirena z 200W zvočnikom, ki je vgrajen v šasijo vozila v smeri vožnje na način, da pred njim ni ovir, ki bi omejevale zvok.

V vozilo se vgradi pnevmatske sirene znamke Martin Horn (ali enakovredno) – 12 V z zaščito za sneg. Na vozilo so nameščene na način, da so usmerjene v smeri vožnje ter čim manj moteče za osebe v kabini.

Usmerjevalne luči:

Vozilo ima 2 KPL LED rumene usmerjevalne luči za opozarjanje in preusmerjanje prometa.

Nameščene so v spodnjem delu dvižnih vrat vozila na način, da so luči vidne ob odprtih vratih (kombinacija 8 – 6 x rumena LED + L in D modra LED) ter nad vrati v strešni maski tako, da so luči vidne tudi ko so dvižna vrata odprta (6 x rumena LED). Ob odprtih dvižnih vratih se usmerjevalne luči na vozilu avtomatsko izklopijo in obratno. Točno pozicijo se uskladi z naročnikom. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzen, in utripanje vseh luči. Usmerjevalne luči se upravljajo sočasno.

Osvetlitev okolice:

Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena s po tremi v tla usmerjenimi LED svetilkami svetilnosti 1.000 lm vsaki strani nadgradnje ter zadaj.

V zadnja dvižna vrata sta vgrajeni dve LED luči svetilnosti 1.000 lm za osvetlitev okolice pod dvižnimi vrati – ko so vrata odprta. Ko se vrata zaprejo se luči samodejno ugasnejo.

V zadnji del maske sta nameščeni dve LED luči svetilnosti 1.000 lm za osvetlitev okolice.

Vsa razsvetljava na nadgradnji je zaščitena pred vodo in prahom z IP65 ter pred mehanskimi poškodbami. Ko prestaviš v vzvratno prestavo se vklopi vsa osvetlitev okolice.

Svetlobni stolp:

- Stolp je v času mirovanja poglobljen v integrirani strešni maski, poravnan z višino maske.

- Komanda za upravljanje stolpa se namesti v kabino vozila ter v tovorni prostor.

- Višina dvignjenega stolpa od tal je najmanj 3 m.

Iz mesta kamor se reflektorji poglobijo, se namesti ustrezno odvajanje vode.

- Svetlobni stolp se ob ukazu samodejno dvige ali spusti. Nameščen ima varnostni ventil pred previsokim tlakom in ventil za spuščanje stolpa v sili oz. za ročno upravljanje v primeru okvare kompresorja.

- Na svetlobnem stolpu so nameščeni štiri širokokotni delovni LED reflektorji moči vsaj 100 W na reflektor, zaščite IP67, delovne napetosti 12 V. Reflektorji se napajajo iz vozila. Stikalo za vžig je nameščeno v kabini vozila pri čemer se mora stolp samodejno spustiti v kolikor prestavimo stikalo v pozicijo izklop.

- Komunikacijske naprave

Mobilna radijska postaja:

V vozniški kabini v dodatku (modulu) nad armaturno ploščo se vgradi postajo Motorola DM 4600e – postajo dobavi naročnik. Ob vklopu vozila se postaja samodejno prižge in samodejno ugasne ob izklopu kontakta.

- Elektrika

Zunanje električno napajanje:

Na levem delu ima vozilo nameščen magnetni odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije.

Sistem obsega: vzdrževalec-polnilec akumulatorjev vozila (CTEK MXS 5.0 ali enakovredno), električno vezavo do vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice, plinski detektor,..) z ustrezno napetostjo.

Minimalna IP zaščita je IP 55.

Vse naprave, ki so neposredno vezane na akumulator vozila (npr. radijska postaja, radio,…) se preko izklopnega releja ob ugasnitvi vozila izključijo.

Varovanje električnega omrežja:

Vsi električni vodi in priklopi so speljani v ceveh zaščitenimi pred prahom in vodo. Vsi prehodi električnih vodnikov skozi zunanje in notranje stene so speljani preko vodotesnih uvodnic z gumijasto zaščito pred puščanjem vode.

Izvedeno je varovanje električnega omrežja v vozilu. Vse varovalke, releji in druge krmilne naprave nadgradnje so nameščene v elektro omarici, ki je lahko dostopna. V elektro omarici se nahaja tudi shema električnega omrežja nadgradnje. Predvidena lokacija za namestitev varovalnih elementov električnega omrežja je za voznikovim sedežem.

- Ostalo

Barve:

Barva vozila je rdeča RAL 3000. Barva integriranega nadstreška iz plastične mase je bele barve (RAL 9010).

Platišča koles so črna (oziroma original proizvajalca podvozja).

Sprednji in zadnji odbijač je bele barve (RAL9010).

- Nad kolesi mora biti označen pritisk zračnic v barih.

Napisi in odsevni trakovi:

- Vozilo mora imeti vse napise in oznake, ki jih predvideva tipizacija GZS in ničesar drugega. Mesta oznak se predhodno uskladi z naročnikom. Dokončno obliko napisov in odsevnih trakov se predhodno uskladi z naročnikom, le-ta tudi pripravi in dostavi celostno grafično podobo.

Opozorila in oznake:

- Vsi napisi in varnostna opozorila so v slovenskem jeziku. Prav tako so vsi informacijski napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje s posameznimi napravami v slovenskem jeziku. Označbe na vozilu so izdelane v skladu z metričnim sistemom.

Homologacija in tipizacija:

- V ceno nadgradnje je všteta II. stopenjska homologacija vozila (risba z dimenzijami, izračun osnih obremenitev) in pregled s strani GZS ter druga potrebna potrdila, ki so potrebna za dokončno homologacijo.

Garancija in servisiranje:

Garancija za nadgradnjo (brez opreme) je najmanj 2 leti od datuma prevzema.

Izvajalec zagotavlja izvajanje rednega servisa in rezervne dele ponujenega vozila še najmanj 10 let po dobavi.

Prevzem in kontrole vozila:

Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan omogočiti naročniku vmesne kontrole – fizični ogled predmeta naročila in/ali dostavo slikovnega materiala o poteku izdelave/dobave po elektronski pošti.

Predhodni pregled ter dogovor o namestitvi opreme:

Izvajalec mora naročniku omogočiti najmanj dva predhodna pregleda:

1. ob prejemu osnovnega vozila

2. po zaključeni izvedbi nadgradnje pred namestitvijo opreme

Pred prevzem vozila in opreme:

Pred prevzem vozila se bo izvedel pri izdelovalcu nadgradnje, ko bo vozilo izdelano.

Izvajalec omogoča pred prevzem v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor pred prevzem vozila ni opravljen v enem delovnem dnevu, se šteje, da ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen pred prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Dogovori se za ponoven pred prevzem.

O pred prevzemu vozila naročnik skupaj z proizvajalcem sproti piše zapisnik. Zapisnik pred prevzema je del dokumentacije prevzema vozila.

Testiranje vozila:

Za uspešen pred prevzem izvajalec omogoči in izvede vse potrebne razumne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira izvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji.

Obseg aktivnosti ob pred prevzemu in testiranju vozila:

Ne glede na gornje navedbe pa pred prevzem in testiranje vozila obsega vsaj:

pregled tehnične dokumentacije,

pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,

meritve teže in dimenzij,

preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,

pregled ostalih zahtev na vozilu (predali, podvozje, nadgradnja, oprema…).

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da tehnični prevzem/testiranje ni bil uspešno opravljen.

Dodatne stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika ponujenega vozila.

- 1 dnevno šolanje se organizira v kraju, ki ga določi naročnik.

- VGRAJENA OPREMA

Po spisku naročnika – opremo označeno z zeleno in zapisom »dobavitelj« dobavi dobavitelj in se tudi všteje v ponudbo. Opemo, ki je označena z »naročnik« pa dobavimo mi – naročnik.

Spisek opreme:

|  | OPREMA |  | DOBAVI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AGREGAT HIDRAVLICNI WEBER V-ECOCOMPACT | 1 KOS | NAROČNIK |
| 2. | ŠKARJE HIDRAVLICNE RSC 190 PLUS | 1 KOS | NAROČNIK |
| 3. | RAZPIRALO WEBER SP 44 AS | 1 KOS | NAROČNIK |
| 4. | CILINDER RZT 2-600 RC 7 | 1 KOS | NAROČNIK |
| 5. | CILINDER RZT 2-1170 | 1 KOS | NAROČNIK |
| 6. | PODALJEK CILINDRA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 7. | PODPORE LESENE WEBER STAB PACK | 2 KOS | NAROČNIK |
| 8. | PODPORE LESENE WEBER STAB PACK | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 9. | STAB-FAST ALU+ | 1 KPL | DOBAVITELJ |
|  | STABFIX | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 10. | POTISNA POLOŠČA ZA ARMATURO ZADNJA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 11. | POTISNA POLOŠČA ZA ARMATURO SPREDNJA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 12. | PODPODNA PETA ZA CILINDRE | 1 KOS | NAROČNIK |
| 13. | ZAŠČITA ZA AIR BAG 3 DELNA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 14. | KOMPLET ZAŠČIT ZA OSTRE DELE | 1 KOS | NAROČNIK |
| 15. | KLIPSNE ZA OSTRE DELE | 1 KPL | NAROČNIK |
| 16. | VAROVALNI ŠČIT | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 17. | ZAŠČITA ZA PONESREČENCA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 18. | STABILIZACIJSKA VREČA LOAD PAD | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 19. | TRIOPAN GASILCI | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 20. | OPOZORILNI TRAK V KOVČKU "GASILCI" | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 21. | STOŽCI | 4 KOS | NAROČNIK |
| 22. | BATERIJSKI REFLEKTOR SCANGRIP TOWER 8 | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 23. | HALLIGAN TOOL | 1 KOS | NAROČNIK |
| 24. | CESTNA METLA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 25. | ŽAGA MOTORNA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 26. | AED LIFPACK | 1 KOS | NAROČNIK |
| 27. | ZAJEMALNA NOSILA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 28. | TRAKOVI ZA ZAJEMALNA NOSILA | 1 KPL | NAROČNIK |
| 29. | OPORA ZA GLAVO FERNO | 1 KPL | NAROČNIK |
| 30. | VRATNA OPORNICA ODRASLA | 3 KOS | NAROČNIK |
| 31. | VRATNA OPORNICA OTROŠKA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 32. | TORBA ZA PRVO POMOČ | 2 KOS | NAROČNIK |
| 33. | ODDEJA | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 34. | TLAČNA POSODA 6 L KOVINSKA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 35. | REDUCIRNI VENTIL | 1 KOS | NAROČNIK |
| 36. | CEV POLNILNA 8 BAR MODRA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 37. | CEV POLNILNA 8 BAR RDEČA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 38. | VISOKOTLAČNA BLAZINA 8 BAR SLK 1 | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 39. | VISOKOTLAČNA BLAZINA 8 BAR SLK 3 | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 40. | KONTROLER DEADMAN DVOJNI 8 BAR | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 41. | ABSORBENT VEDRO | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 42. | PIVNIK | 100 KOS | DOBAVITELJ |
| 43. | ČISTILNIK BIOVERSAL | 1 KOS | DOBAVITELJ |
|  | GASILNIK NA PRAH S-6 | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 44. | MILWAUKEE FUEL M18 FSZ LISIČJI REP | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 45. | MILWAUKEE M18 BLPD2 VRTALNIK | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 46. | KOMPLET REZIL WEBER | 1 KPL | DOBAVITELJ |
| 47. | STOPNIČAST SVEDER 6-35 MILWAUKEE | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 48. | BATERIJA MILWAUKEE FORGE 6.0AH | 4 KOS | DOBAVITELJ |
| 49. | MOBILNA POSTAJA DM 4600 | 1 KOS | NAROČNIK |
| 50. | ROČNA RADIJSKA POSTAJA DP4800E | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 51. | POLNILEC ZA RADIJSKO POSTAJO | 2 KOS | DOBAVITELJ |
| 52. | NITRIL ROKAVICE | 2 KOS | NAROČNIK |
| 53. | ZAŠČITNE MASKE FFP2 | 1 KPL | NAROČNIK |
| 54. | VARNOSTNI VTIKAČ | 2 KOS | NAROČNIK |
| 55. | MEDVEDKI | 5 KOS | NAROČNIK |
| 56. | TORBA VRVNA TEHNIKA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 57. | KOŠ ZA SMETI | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 58. | RAZKUŽILO | 1 KOS | DOBAVITELJ |
|  | LOPAR STOP GASILCI | 2 KOS | NAROČNIK |
| 59. | KED | 1 KOS | NAROČNIK |
| 60. | TELESKOPSKA LESTEV | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 61. | VREČE PVC ROLA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 62. | VREČE ZA POKOJNE | 5 KOS | DOBAVITELJ |
| 63. | ZAGOZDE ZA POD KOLESA | 2 KOS | NAROČNIK |
| 64. | DODATNI LESENI PODPORNIKI | 1 KPL | NAROČNIK |
| 65. | TIRFOR + dodatno za pritrdišče | 1 KPL | DOBAVITELJ |
| 66. | VERIGA GOZDARSKA | 2 KOS | NAROČNIK |
| 67. | TRAK ZA PRITRJEVANJE TOVORA 4T | 4 KOS | DOBAVITELJ |
| 68. | VRVNA RAGLJA | 1 KOS | NAROČNIK |
| 69. | KOVČEK Z ORODJEM DIN | 1 KOS | NAROČNIK |
| 70. | ŠKARJE ZA BETONSKO ŽELEZO | 1 KOS | NAROČNIK |
| 71. | SET ZA VLAMLJANJE | 1 KPL | NAROČNIK |
| 72. | SET ZA VLAMLJANJE VOZIL | 1 KPL | NAROČNIK |
| 73. | Milwaukee FUEL M18 FDGRB | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 74. | Milwaukee akumulatorska kotna brusilka | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 75. | PRESTREZNO KORITO | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 76. | POSODA GORIVO 5l KOVINSKA | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 77. | SEKIRA GOZDARSKA | 1 KOS | NAROČNIK |
|  | ŠKARJE ZA OBREZOVANJE VEJ | 1 KOS | DOBAVITELJ |
| 78. | KORITASTA NOSILA DVODELNA | 1 KPL | NAROČNIK |

- DOKUMENTACIJA

Ob predaji vozila izvajalec zagotovi dokumente:

- pregled s strani komisije GZS in homologacija,

- navodila za uporabo vozila in ostalih naprav, ki so vgrajene

- elektro shema

- vso ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na vozilo, ki jih zahteva naročnik ali so potrebni za registracijo vozila.

- CENA

Sklop A – osnovno vozilo, podvozje

Sklop B – nadgradnja z opremo