Tehnične specifikacije za JN OMTISK-1/2026

Predmet skupnega javnega naročila je nakup in dobava energijsko učinkovitih tiskalnikov, multifunkcijskih naprav in optičnih čitalnikov (v nadaljevanju naprave).

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponujene naprave.

|  | Oznaka opreme |
| --- | --- |
|  | Multifunkcijske naprave |
| Sklop 1 | Namizna multifunkcijska naprava A4 – črno-bela |
| Sklop 2 | Namizna multifunkcijska naprava A4 – barvna |
| Sklop 3 | Samostoječa multifunkcijska naprava A3 – črno-bela |
| Sklop 4 | Samostoječa multifunkcijska naprava A3 zmogljiva – črno-bela |
| Sklop 5 | Samostoječa multifunkcijska naprava A3 – barvna |
| Sklop 6 | Samostoječa multifunkcijska naprava A3 zmogljiva – barvna |
|  | Optični čitalniki |
| Sklop 7 | Optični bralnik za dokumente A4 z avtomatskim podajalnikom dokumentov (ADF) |
| Sklop 8 | Napredni namizni optični čitalec A4 s podajalcem |
| Sklop 9 | Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo |
| Sklop 10 | Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem |
| Sklop 11 | Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem |
| Sklop 12 | Bralnik prstnih odtisov |
| Sklop 13 | Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom |
|  | Tiskalniki |
| Sklop 14 | Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 – črno-beli |
| Sklop 15 | Namizni standardni laserski tiskalnik A4 – črno-beli |
| Sklop 16 | Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 – črno-beli |
| Sklop 17 | Namizni barvni laserski tiskalnik A4 |
| Sklop 18 | Namizni matrični tiskalnik A4 |
| Sklop 19 | Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook) |
| Sklop 20 | Namizni POS tiskalnik (termični za račune) |
| Sklop 21 | Prenosni tintni tiskalnik A4 – barvni |
| Sklop 22 | Namizni večfunkcijski tintni tiskalnik A4 – barvni |
| Sklop 23 | Namizni POS tiskalnik (termični-za nalepke) |

Skupne zahteve za vse naprave

- zapakirane v originalni embalaži

- vsa oprema, vključno z vsemi dodatki (kabli, tonerji, kartuše in podobno) morajo biti na zahtevo naročnika zapakirani v istem paketu,

- priložena navodila za uporabo z varnostnimi informacijami v slovenskem jeziku,

- morajo biti ob dobavi nove in ne smejo biti proizvedene več kot leto dni pred datumom dobave,

- ob dobavi naprave mora biti priložena programska oprema in gonilniki za namestitev naprave (za Windows 11), razen če je v posameznem sklopu drugače navedeno,

- naprave in vključena oprema morajo biti označene z oznako CE (v skladu z evropskim predpisom, ki ureja splošna pravila za oznako CE in njeno namestitev),

- na napravah in vključeni opremi morajo biti označeni identifikacijski elementi opreme,

- na napravah in vključeni opremi, embalaži ali priloženem dokumentu mora biti navedeno ime proizvajalca, registrirano trgovsko ime, registrirana blagovna znamka in kontaktni podatki,

- veljavna vsaj 3 letna garancija proizvajalca opreme na področju Slovenije,

- garancijska doba vgrajenih originalnih nadomestnih delov mora biti enaka garancijski dobi, katero zagotavljajo proizvajalci teh delov,

- čas odprave nekritičnih napak je največ 2 (dva) delovna dni od prejema prijave napake,

- čas odprave za napake na kritičnih napravah (napake na napravah, ki ob okvari povzroči resnejšo motnjo v poslovnem procesu - omrežni tiskalniki, tiskalniki na okencih itd.) je najkasneje 1 delovni dan,

- v primeru, da okvare naprave oz. napake na napravi ni mogoče odpraviti v roku dveh delovnih dni, mora dobavitelj uporabniku najkasneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovil nadomestno napravo z vsaj enakimi tehničnimi lastnostmi, in sicer za čas trajanja popravila okvarjene naprave,

- Dobavitelj se mora na prijavo napake, ki jo posamezni naročnik dobavitelju sporoči preko e-pošte ali EKC, odzvati v naslednjih časih:

  - najkasneje v 2 urah, ko je obveščen o napaki, ki pomeni prekinitev zmožnosti dela,

  - najkasneje v 4 urah, ko je obveščen o napaki, ki pomeni nebistveno zmanjšano funkcionalnost,

  - najkasneje v 1 delovnem dnevu za vse druge napake,

- morebitne reklamacije oz. pripombe na opravljeno storitev je dobavitelj dolžan odpraviti v roku največ osem ur od prejema obvestila o reklamaciji,

- dobavitelj ima pri proizvajalcu/principalu za ponujeno blagovno znamko zagotovljeno celotno podporo (dostop do baze znanj, zagotovljen servis, zagotavljanje rezervnih delov) še najmanj 5 let po prenehanju proizvodnje ponujene naprave,

- dobavni rok je največ 75 dni od prejema elektronskega naročila, posredovanega po elektronski pošti preko e-Kataloga,

- naprave se dobavijo in prevzamejo po klavzuli DDP lokacija prevzema (Incoterms 2020), ki je lokacija posameznega naročnika do prevzemnega mesta naročnika, kot ga je določil v posameznem pozivu k dobavi.

- v času veljavnosti garancije opreme mora za naprave z diski dobavitelj zagotoviti, da v primeru garancijskega popravila trdega diska le-ta ostane v lasti in na lokaciji naročnika (t.i. Hard Disk Retention Service),

- vsi prospekti s tehničnimi specifikacijami za ponujeno opremo morajo biti javno/prosto dostopni (brez omejitve dostopa za obiskovalca spletne strani) na spletni strani proizvajalca (ponudnik navede ustrezen URL naslov).

- na napravah mora biti nameščena najnovejša različica vgrajene programske opreme, vključno z zadnjimi varnostnimi popravki,

- naprave z vgrajenimi diski morajo imeti enkriptirane diske,

- naprave, ki so povezane v omrežje morajo omogočati šifrirano komunikacijo v omrežju (podpora za HTTPS (TLS 1.2 ali novejši, podpora za varne tiskalne protokole (npr. IPPS)) in nuditi možnost onemogočenja nevarnih ali zastarelih protokolov (npr. FTP, Telnet, SMBv1),

- morajo izpolnjevati zahteve Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, 7. člen (Uradni list RS, št. 14/23),

- morajo imeti izjavo EU o skladnosti - EU Declaration of Conformity in izpolnjevati pogoje glede dostopnosti,

- najkasneje do podpisa pogodbe in ves čas trajanja garancije mora biti na proizvajalčevi spletni strani za vsak model naprave, ki ga je oziroma ga bo naročnik kupil od ponudnika, javno dostopno (preko številke modela naprave):

- baza znanja za posamezno napravo,

- vsi gonilniki za rekonfiguracijo naprave,

- Polna združljivost z Microsoft Endpoint Configuration Manager (SCCM/MECM) za upravljanje gonilnikov, posodobitev in namestitev aplikacij. Redno posodobljeni gonilniki prek proizvajalčevega portala ali MECM distribucije. Podpora za avtomatizirano nameščanje gonilnikov prek MECM.

- V skladu s cilji zelenega javnega naročanja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), morajo biti vse ponujene naprave uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu. (DOKAZILO: potrdilo, da imajo naprave znak za okolje Tipa I (npr. EPEAT, TCO, Energy Star V3.2,…) , iz katerega izhaja, da naprava izpolnjuje zahteve ali tehnična dokumentacija proizvajalca, iz katere izhaja, da naprava izpolnjuje zahteve),

- dobavitelj se je dolžan na zahtevo naročnika vključiti kot aktivni uporabnik v naročnikovo aplikacijo za upravljanje storitev Maximo Aplication Suite (MAS). To pomeni, da dobavitelj v aplikacijo vnese vse podatke, ki so potrebni za kvalitetno spremljanje in nadzor izvajanja garancijskih storitev. Dobavitelj je dolžan v aplikacijo Maximo sproti (takoj ob zaključku opravila, dejavnosti in aktivnosti,…) vnašati in beležiti aktivnosti in dogodke:

- Preko aplikacije Maximo dobi dobavitelj v reševanje incident, ki je dodeljen v reševanje njegovi skupini. V aplikaciji zabeleži vse zahtevane faze reševanja incidenta (prevzem v reševanje, dodelitev v potrjevanje, zaustavitev zaradi posebnih razmer, končna rešitev in obračun).

- Če gre za reševanje incidenta na lokaciji, dobavitelj zabeleži delo neposredno v aplikacijo Maximo in delovni nalog natisne neposredno iz aplikacije. Vsi delovni nalogi morajo imeti izpolnjene vse rubrike predpisanega obrazca. Ta mora biti izpolnjen v dveh izvodih (en izvod dobi naročnik, drugega dobavitelj). Če ima naročnik proces elektronsko podprt, se ga izvaja elektronsko.

Multifunkcijske naprave

Splošne zahteve, ki jim mora, poleg skupnih zahtev zadostiti vsa oprema sklopov 1-6:

- ob dobavi naprave mora biti priložen napajalni in komunikacijski kabel (vsaj USB 2.0 kabel dolg vsaj 1.8m, ter ethernet UTP kabel dolžine najmanj 3m),

- vse ponujene multifunkcijske naprave v sklopih 1-6 morajo imeti možnost vgradnje in priklopa ustreznega USB čitalca RFID kartic, ki je kompatibilen minimalno s programsko opremo Equitrac in Safe Q,

- ponujene multifunkcijske naprave v sklopih 3-6 morajo omogočati uporabo vseh funcionalnosti (modulov) licence Equitrac in Safe Q,

- imeti  morajo vgrajeno varčevalno funkcijo – samodejni prehod v način nižje porabe energije,

- naprave morajo biti sposobne uporabljati recikliran papir, ki izpolnjuje zahteve standarda EN 12281,

- pri podatku, ki se nanaša na papir, se ob upoštevanju določil standarda SIST EN 12281, ki se nanaša na (bel) papir, dovoljuje odklon v višini  tri procente (3 %),

- naprave ne smejo biti zasnovane na način, ki preprečuje uporabo predelanih kartuš in vsebnikov s tonerjem in/ali črnilom. Konstruktivni ukrepi, ki temeljijo na programski opremi, ali drugi ukrepi, ki preprečujejo uporabo predelanih kartuš in vsebnikov, ne smejo biti prisotni ali se uporabljati,

- naprava mora biti ob prevzemu funkcionalna (delujoča),

- naprava mora imeti priloženo programsko opremo za oddaljeno upravljanje s tiskalniškimi napravami (nadgrajevanje programske opreme, spreminjanje nastavitev, izdelava predlog z nastavitvami, alarmi za potrošni material in napake na napravi) in izdelavo poročil o uporabi naprav (tiskanje, stanje potrošnega materiala),

- nadgradnja programske opreme ne sme preprečiti ponovno uporabo uporabljenega/predelanega potrošnega materiala. Imeti mora funkcijo, ki omogoča povrnitev posodobljene sistemske programske opreme na predhodno nameščene različice,

- programska oprema mora delovati samostojno in neodvisno od dostopa do zunanjega vira – interneta,

- v primeru daljšega trajanja popravila oz. da se napake ne da odpraviti v 30 dneh oz. se ista napaka pojavi najmanj trikrat zapored v roku dveh mesecev, mora dobavitelj uporabniku dostaviti novo ekvivalentno opremo,

Vzdrževanje za sklope od 1 do 6

- Vzdrževanje za posamezno napravo se izvaja od dneva prevzema naprave za čas garancijskega roka te naprave (tj. 36 mesecev od dneva prevzema naprave),vzdrževanje obsega redno preskrbo z vsem potrošnim materialom, razen kopirnim papirjem, in se opravlja na osnovi števila opravljenih kopij,

- število opravljenih kopij posamezni naročnik oz. uporabnik do osmega v mesecu za pretekli mesec posreduje dobavitelju po e-pošti,

- dobavitelj mora posameznega naročnika ali uporabnika, o nameravanem vzdrževanju obvestiti pisno preko e-pošte, vsaj dva delovna dneva pred vzdrževanjem. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka vzdrževanja,

- posamezni naročnik ali uporabnik se mora o terminu izreči najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila. Posamezni naročnik oz. uporabnik vzdrževanja naprav, ki ni bilo tako najavljeno, ni dolžan sprejeti,

- dobavitelj bo moral pri vzdrževanju naprav vgrajevati oz. uporabljati le originalne nadomestne dele in potrošni material, material za tiskanje,

- dobavitelj bo moral s stalnostjo zalog potrošnega materiala omogočati nemoteno delovanje opreme. Vgrajeni potrošni material po izteku garancijskega roka ostane last naročnika,

- dobavitelj je dolžan kupljene naprave dostaviti na naslov naročnika (mikrolokacijo) in namestiti v delovno okolje (omrežje naročnika) ter predstaviti osnove delovanja naprave.

Namizna multifunkcijska naprava A4 – črno-bela

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Funkcionalnost | Tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje |
| Tehnologija | Laser |
| Ločljivost tiskanja | 472,44x472,44 dpcm (1200x1200dpi) |
| Hitrost kopiranja/tiskanja | Najmanj 38 kopij A4 v minuti |
| Postavitev | Namizna |
| Format kopiranja | Vsaj A5 do A4 |
| Ločljivost kopirnega aparata | Najmanj 236,22 x 236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Procesor | Vsaj 1.20 GHz |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Vsaj 2 GB |
| Notranji pomnilnik | HDD/SSD/ najmanj 250 GB |
| Hitrost skeniranja | Najmanj 40 slik/min |
| Dvostransko tiskanje in kopiranje | Avtomatsko obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex) |
| Kasete za papir | Za format A4 |
| Zaloga papirja | 550 listov |
| Večnamenski podajalnik | Kapaciteta najmanj 100 listov |
| Razpon pomanjšav, povečav | Najmanj 50 % - 400 % |
| Papir | Najmanj 60 - 120 g/m2 |
| USB vmesnik | Najmanj 2.0 |
| Mrežni skener | DA, datotečni format TIFF, PDF, ločljivost najmanj 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk |
| Vmesnik za mrežno tiskanje | Ethernet 10/100/1000, AirPrint, MS Server 20xx, MS Windows (TCP/IP) |
| Vgrajen tiskalni jezik | PS3, PCL5 ali PCL5e, PCL6 |

Namizna multifunkcijska naprava A4 – barvna

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Funkcionalnost | Barvno tiskanje, barvno kopiranje, barvno skeniranje |
| Tehnologija | Laser |
| Hitrost kopiranja/tiskanja | Najmanj 45 kopij A4 v minuti |
| Postavitev | Namizna |
| Format kopiranja | Najmanj A5 do A4 |
| Ločljivost tiskanja | 472,44 x 472,44 dpcm (1200x1200 dpi) |
| Ločljivost kopirnega aparata | Najmanj 236,22x236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Procesor | Najmanj 1.2 GHz |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Najmanj 2 GB |
| Notranji pomnilnik | HDD/SSD najmanj 250 GB |
| Hitrost skeniranja | Najmanj 50 slik/min |
| Dvostransko kopiranje in tiskanje | Avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex) |
| Kaseta za papir | Za format A4 |
| Zaloga papirja | Najmanj 1000 listov, lahko tudi z dodatnim podstavkom |
| Večnamenski podajalnik | Da – najmanj 100 listov |
| Razpon pomanjšav, povečav | Najmanj 50 % - 200 % |
| Papir | Najmani 60 - 170 g/m2 |
| USB vmesnik | Najmanj 2.0 |
| Mrežni skener | Da; format datotek: TIFF, PDF; ločljivost najmanj 600 dpi; funkcije: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to Windows Shared Disk |
| Vmesnik za mrežno tiskanje | Ethernet 10/100/1000, AirPrint, MS Server 20xx, MS Windows (TCP/IP) |
| Tiskalni jeziki: | PostScript 3 (PS3), PCL5c, PCL6 |
| Ekran | Na dotik, slovenski menu, najmanj 17 cm |

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 - črno-bela

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Funkcionalnost | Tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje |
| Tehnologija | Laser |
| Hitrost kopiranja/tiskanja | Najmanj 35 kopij A4 v minuti |
| Postavitev | Na podstavku |
| Format kopiranja | Najmanj A5 do A3 |
| Ločljivost tiskanja/kopiranja/skeniranja | Najmanj 236,22 x 236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Dvostransko kopiranje in tiskanje | Avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex) |
| Procesor | Vsaj 1.2GHz |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Vsaj 4GB |
| Notranji pomnilnik | HDD/SSD najmanj 250 GB |
| Hitrost skeniranja | Najmanj 70 slik/min |
| Kaseti za papir | Za formata A4 in A3 |
| Zaloga papirja | Najmanj 1000 listov, lahko tudi z dodatnim predalom |
| Večnamenski podajalnik | Da – najmanj 100 listov |
| Razpon pomanjšav, povečav | Najmanj 25 % - 400 % |
| Papir | Najmanj 60 - 199 g/m2 |
| Mrežni skener | Da; format datotek: TIFF, PDF; ločljivost najmanj 600 dpi; funkcije: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to Windows Shared Disk |
| Vmesnik za mrežno tiskanje | Ethernet 10/100/1000, AirPrint, MS Server 20xx, MS Windows (TCP/IP ) |
| Vgrajen tiskalni jezik | PS3, PCL5e, PCL6 |
| USB vmesnik | Najmanj 2.0 |

Samostoječa multifunkcijska naprava zmogljiva – črno-bela

| Opis | Tehnične zahteve |
| --- | --- |
| Funkcionalnost | Tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje |
| Tehnologija | Laser |
| Hitrost kopiranja/tiskanja | Najmanj 60 kopij A4 v minuti |
| Postavitev | Na podstavku |
| Format kopiranja | Najmanj A5 do A3 |
| Ločljivost | Najmanj 236,22 x 236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Procesor | Najmanj 1.20 GHz |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Najmanj 4GB |
| Notranji pomnilnik | HDD/SSD najmanj 250 GB |
| Hitrost skeniranja | 250 slik/min |
| Dvostransko kopiranje in tiskanje | Avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje, skeniranje v enem prehodu, brez obračanja dokumenta (duplex) |
| Kaseti za papir | Za formata A4 in A3 |
| Zaloga papirja | Najmanj 3000 listov |
| Večnamenski podajalnik | Da – najmanj 100 listov |
| Razpon pomanjšav, povečav | Najmanj 25 % - 400 % |
| Sortiranje in spenjanje izpisov | Dodatna zunanja enota za sortiranje in spenjanje |
| Spenjanje izpisov | DA – najmanj 50 listov |
| USB 2.0 vmesnik | DA |
| Mrežni skener | Da; format datotek: TIFF, PDF; ločljivost najmanj 600 dpi; funkcije: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to Windows Shared Disk |
| Vmesnik za mrežno tiskanje | Ethernet 10/100/1000, AirPrint, MS Server 20xx, MS Windows (TCP/IP) |
| Vgrajen tiskalni jezik | PS3, PCL5e, PCL6 |

Samostoječa multifunkcijska naprava A3 – barvna

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Funkcionalnost | Barvno tiskanje, barvno kopiranje, barvno skeniranje |
| Tehnologija | Laser |
| Čas do prve strani | Maksimalno 6 sec |
| Hitrost kopiranja/tiskanja | Najmanj 30 kopij A4 v minuti |
| Hitrost skeniranja | Najmanj 100 slik/min |
| Zaslon na napravi | Najmanj 25,4 cm (10 palcev) |
| Postavitev naprave | Na podstavku |
| Format kopiranja | Najmanj A5 do A3 |
| Ločljivost | Najmanj 236,22 x 236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Procesor | Najmanj 1 GHz |
| Dvostransko kopiranje, tiskanje in skeniranje | Avtomatski podajalec in obračalec originalov ter obojestransko tiskanje in kopiranje (duplex), odstranjevanje praznih strani. |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Najmanj 4 GB |
| Notranji pomnilnik | HDD/SSD najmanj 250 GB |
| Kaseti za papir | Za formata A4 in A3 |
| Zaloga papirja za A4 | Najmanj 1000 listov |
| Večnamenski podajalnik | Da – najmanj 100 listov |
| Razpon pomanjšav, povečav | Najmanj 25 % - 400 % |
| Papir | Najmanj 60 - 210 g/m2 |
| USB 2.0 vmesnik | DA |
| Mrežni skener | Da; format datotek: TIFF, PDF; ločljivost najmanj 600 dpi; funkcije: Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to Windows Shared Disk |
| Naprava mora omogočati OCR | DA |
| Vmesnik za mrežno tiskanje | Ethernet 10/100/1000, AirPrint, MS Server 20xx, MS Windows (TCP/IP) |
| Vgrajen tiskalni jezik | PS3, PCL5c, PCL6 |

Samostoječa multifunkcijska naprava zmogljiva – barvna

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Funkcionalnost | Barvno tiskanje, barvno kopiranje, barvno skeniranje |
| Tehnologija | Laser |
| Čas do prve strani | Maksimalno 6 sec |
| Hitrost kopiranja/tiskanja | Najmanj 50 kopij A4 v minuti |
| Hitrost skeniranja | Najmanj 200 slik/min |
| Zaslon na napravi | Najmanj 25,4 cm (10 palcev) |
| Postavitev naprave | Na podstavku |
| Format kopiranja | Najmanj A5 do A3 |
| Ločljivost | Najmanj 236,22x236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Procesor | Najmanj 1 GHz |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Najmanj 4 GB |
| Notranji pomnilnik | HDD/SSD najmanj 250 GB |
| Dvostransko kopiranje, tiskanje | Avtomatsko obojestransko tiskanje in kopiranje, (duplex),. |
| Dvostransko skeniranje | Skeniranje v enem prehodu, brez obračanja dokumenta (single pass duplex) |
| Podajalnik dokumentov | Avtomatski podajalnik in obračalnik originalov (ADF/DADF) |
| Odstranjevanje praznih strani pri skeniranju | Podprto |
| Kaseti za papir | Za formata A4 in A3 |
| Zaloga papirja za A4 in A3 | Najmanj kapacitete 3000 listov |
| Večnamenski podajalec | Avtomatski - najmanj 200 listov |
| Razpon pomanjšav, povečav | Najmanj 25 % - 400 % |
| Podprta gramatura papirja | Najmanj 60 - 210 g/m2 |
| Sortiranje in spenjanje izpisov | Dodatna zunanja enota za sortiranje in spenjanje |
| USB 2.0 vmesnik | DA |
| Mrežni skener | DA, datotečni format TIFF, PDF, PDF/A, ločljivost najmanj 600 dpi, Scan to e-mail, scan to FTP, scan to Windows shared disk |
| Naprava mora omogočati OCR | DA |
| Vmesnik za mrežno tiskanje | Ethernet 10/100/1000, AirPrint, MS Server 20xx, MS Windows (TCP/IP) |
| Vgrajen tiskalni jezik | PS3, PCL5c, PCL6 |

Optični čitalniki

Splošne zahteve, ki jim mora, poleg skupnih zahtev, zadostiti vsa oprema sklopov 7-13:

- Ob dobavi naprave mora biti priložen napajalni in komunikacijski kabel (vsaj USB 2.0 kabel dolg najmanj 1.8 m, razen če je v posameznem sklopu drugače navedeno,

- oprema mora biti kompatibilna z Windows 11 ter Office 2021 ali višjimi in novejšimi verzijami,

- vsi ponujeni modeli morajo ob dobavi imeti priložen garancijski list proizvajalca,

- naprave morajo delovati v povezavi s programsko opremo za ISUNZ (informacijski sistem upravnih notranjih zadev),

- omogočen dostop do vseh popravkov in novih verzij sistemske programske opreme (gonilniki, firmware), kot tudi dostop do storitev nadgradnje v času trajanja garancije,

- dobavitelj mora imeti za vzdrževanje naprav vzpostavljeno dežurno službo v času trajanja garancijskega roka naprav v naslednjem času: vsak delovni dan od 7. do 18. ure,

- dobavitelj mora nuditi podporo vsem posameznim naročnikom ali njihovim skrbnikom po Sloveniji v povezavi s postavitvijo, namestitvijo, priključevanjem in konfiguriranjem čitalcev prstnih odtisov in sicer oddaljeno, telefonsko ali na lokaciji v času režima vzdrževanja ali izven uradnih ur v primeru predhodnega dogovora s posamezno lokacijo ali skrbnikom lokacije. V kolikor pri nameščanju opreme dobavitelj predvideva posege na delovnih postajah ali strežnikih za katere so potrebni administrativni/skrbniški računi, mora le-te posege izvesti izključno v soglasju ali s pomočjo skrbnikov sistemov.

- naprava mora biti uvrščena na »Seznam akreditiranih skenerjev« pri Arhivu RS ali vsaj potrjena vloga s strani Arhiva RS,

- v primeru daljšega trajanja popravila oz. da se napake ne da odpraviti v 10 dneh oz. se ista napaka pojavi najmanj dvakrat, mora dobavitelj uporabniku dostaviti novo ekvivalentno opremo. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja,

Minimalne tehnične zahteve

Naprave v sklopih od 7 do 13 morajo poleg ostalih zahtev izpolnjevati naslednje minimalne zahteve, ki dopolnjujejo tehnične specifikacije opreme po sklopih:

- Barvna globina: 24bit,

- Optična ločljivost: 600 dpi,

- Vrsta optičnega tipala: Barvni CCD ali CIS,

- Gonilniki: ISIS in TWAIN,

- Podpora formatom: TIFF, PDF, PDF/A

Optični bralnik za dokumente A4 z avtomatskim podajalnikom dokumentov (ADF)

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Tip | Optični, barvni |
| Zajem dokumentov | Obojestransko odčitavanje z enim prehodom dokumenta (duplex) |
| Način skeniranja | Avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF” |
| Podajalec papirja | Avtomatski, kapaciteta najmanj 20 listov in elektronskim sistemom z detekcijo zaznavanja dvojnega lista (Overlap detection) |
| Velikost zajema slike | Od A4 do A6 |
| Podprta gramatura papirja | 30 – 400 g/m2 |
| Skeniranje dokumentov | Izkaznice do 1,4 mm; Potni listi in knjižice do 5 mm |
| Zmogljivost | Najmanj 20 listov (80g/m2) |
| Hitrost skeniranja za dokumente A4 (pri 300dpi) | Najmanj 40 listov/min (barvno in enobarvno) Najmanj 80 slik/min (barvno in enobarvno) |
| Velikost naprave | A4 (aktivna površina odčitavanja 210 x 297 mm). |
| Združljivost s programsko opremo za OCR-B in 1-D črtno kodo | ABBYY Fine Reader združljiv: |
| Hitrost odčitavanja | Sivinsko pri 8-bitni globini (200 dpi, oz. 78 pik/cm) ne traja dlje kot 1,5 s; Barvno pri 24-bitni globini (150 dpi, oz. 59 pik/cm) ne traja dlje kot 2 s; Barvno pri 24-bitni globini (600 dpi, oz. 236 pik/cm) ne traja dlje kot 7 s; |
| Programska oprema | Priložena mora biti originalna programska oprema oz. zapisana povezava do spletne strani do programske opreme proizvajalca, pri čemer mora programska oprema omogočati ločevanje dokumentov po izbranih območjih (Zone OCR) |
| Vmesnik | Najmanj USB 3.0 |
| Napajanje | Lastno napajanje (samo USB napajanje ni dovoljeno) |

Napredni namizni optični čitalec A4 s podajalcem

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Tip | Ležeči, optični, barvni |
| Možnost branja ADF | Papir velikosti do A4 |
| Število odtenkov sivin | 256 |
| Hitrost branja (ČB&barvno) | Najmanj 70 slik/min (pri 300 dpi) oz. obojestransko 140 slik/min (pri 300 dpi) |
| Število vgrajenih optičnih tipal | Najmanj 2 |
| Odčitavanje dokumenta | Obojestransko odčitavanje z enim prehodom dokumenta (duplex). Zaznavanje praznih strani in njihovo izločanje med skeniranjem |
| Način skeniranja | Avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF” |
| Podajalec papirja | ADF, kapacitete najmanj 100 listov |
| Varnost in zaščita dokumentov | Elektronski sistem z detekcijo zaznavanja dvojnega lista (Overlap detection) ter senzorjem za zaščito lista pred poškodbo |
| Dodatno | Možnost odčitavanja neposredno na tiskalnik, v e-pošto, PDF, FTP |
| Dnevna zmogljivost | Najmanj 6.000 listov |
| Programska oprema | Priložena mora biti originalna programska oprema oz. zapisana povezava do spletne strani do programske opreme proizvajalca pri čemer mora programska oprema omogočati ločevanje dokumentov po izbranih območjih (Zone OCR), centralni nadzor, nadgradnje, posodabljanje nastavitev ter upravljanje skenerjev |
| Vmesnik | Najmanj USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 |
| Napajanje | Lastno napajanje (samo USB napajanje ni dovoljeno) |

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem in A4 ploskvijo

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Tip | Ležeči, optični, barvni |
| Število odtenkov sivin | 256 |
| Hitrost branja (ČB in barvno) | Najmanj 70 slik/min (pri 118.11 dpcm (300 dpi)) oz. obojestransko 140 slik/min (pri 118.11 dpcm (300 dpi)) |
| Število vgrajenih optičnih tipal | Najmanj 3 v enem ohišju |
| Odčitavanje dokumenta | Obojestransko odčitavanje z enim prehodom dokumenta (duplex) in ploskovno (enostransko). Zaznavanje praznih strani in njihovo izločanje med skeniranjem |
| Način skeniranja | Avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF” in ročni na ploskvi velikosti A4 „Flatbed” |
| Podajalec papirja | ADF, kapaciteta najmanj 100 A4 (80 gram) listov |
| Varnost | Elektronski sistem z detekcijo zaznavanja dvojnega lista (Overlap detection) ter senzorjem za zaščito lista pred poškodbo |
| Dodatno | Možnost odčitavanja neposredno na tiskalnik, v e-pošto, v PDF format ali FTP strežnik |
| Dnevna zmogljivost | Najmanj 10.000 listov |
| Programska oprema | Priložena mora biti originalna programska oprema oz. zapisana povezava do spletne strani do programske opreme proizvajalca pri čemer mora programska oprema omogočati ločevanje dokumentov po izbranih območjih (Zone OCR), centralni nadzor, nadgradnje, posodabljanje nastavitev ter upravljanje skenerjev |
| Vmesnik | Najmanj USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 |
| Napajanje | Lastno napajanje (samo USB napajanje ni dovoljeno) |

Zmogljivi namizni optični čitalec A4 s podajalcem

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Tip | Ležeči, optični, barvni |
| Število odtenkov sivin | 256 |
| Hitrost branja (ČB in barvno) | Najmanj 90 slik/min (pri 118.11 dpcm (300 dpi)) oz. obojestransko 180 slik/min (pri 118.11 dpcm (300 dpi)) |
| Število vgrajenih optičnih tipal | Najmanj 2 v enem ohišju. |
| Odčitavanje dokumenta | Obojestransko odčitavanje z enim prehodom dokumenta (duplex). Zaznavanje praznih strani in njihovo izločanje med skeniranjem |
| Način skeniranja | Avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF”, kapaciteta najmanj 100 A4 (80 gram) listov |
| Varnost | Elektronski sistem z detekcijo zaznavanja dvojnega lista (Overlap detection) ter senzorjem za zaščito lista pred poškodbo |
| Dodatno | Možnost odčitavanja neposredno na tiskalnik, v e-pošto, PDF, FTP |
| Dnevna zmogljivost | Najmanj 10.000 listov |
| Programska oprema | Priložena mora biti originalna programska oprema oz. zapisana povezava do spletne strani do programske opreme proizvajalca pri čemer mora programska oprema omogočati ločevanje dokumentov po izbranih območjih (Zone OCR), centralni nadzor, nadgradnje, posodabljanje nastavitev ter upravljanje skenerjev |
| Vmesnik | Najmanj USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 |

Zmogljivi namizni optični čitalec A3 s podajalcem

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Tip | Ležeči, optični, barvni |
| Barvna globina | 24 bit |
| Število odtenkov sivin | 256 |
| Hitrost branja (ČB in barvno) | Najmanj 80 slik/min (pri 118.11 dpcm (300 dpi)) oz. obojestransko 160 slik/min (pri 118.11 dpcm (300 dpi)) |
| Optična ločljivost | 236,22 dpcm (600dpi) |
| Število vgrajenih optičnih tipal | Najmanj 2 v enem ohišju |
| Odčitavanje dokumenta | Obojestransko odčitavanje z enim prehodom dokumenta (duplex). Zaznavanje praznih strani in njihovo izločanje med skeniranjem |
| Način skeniranja | Avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF”, s kapaciteto najmanj 100 A3 (80 gram) listov |
| Varnost | Elektronski sistem z detekcijo zaznavanja dvojnega lista (Overlap detection) ter senzorjem za zaščito lista pred poškodbo |
| Dodatno | Možnost odčitavanja neposredno na tiskalnik, v e-pošto, v format PDF ali na FTP strežnik |
| Dnevna zmogljivost | Najmanj 10.000 listov |
| Programska oprema | Priložena mora biti originalna programska oprema oz. zapisana povezava do spletne strani do programske opreme proizvajalca, pri čemer mora programska oprema omogočati ločevanje dokumentov po izbranih območjih (Zone OCR), centralni nadzor nad skenerji, nadgradnje, posodabljanje nastavitev inr upravljanje skenerjev |
| Vmesnik | Najmanj USB 3.0 |
| Napajanje | Lastno napajanje (samo USB napajanje ni dovoljeno) |

Bralnik prstnih odtisov

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Velikost naprave | Največ 120 mm x 190 mm x 100 mm |
| Optična ločljivost | Najmanj 196,85 dpcm (500 dpi) ± 1% (19794-5 Level 31/41) |
| Sivinska globina skeniranja prstnega odtisa | 8 bitov (256 sivinskih odtenkov) |
| Vmesnik | Najmanj USB ver. 2.0 |
| Izvedba napajanja | Preko priloženega USB kabla |
| Nastavljivost ločljivosti zajema | Od 19,69 dpcm (50 dpi) do 196,85 dpcm (500 dpi) |
| Površina zajema prstnega odtisa najmanj | 16.0 mm x 20.0 mm |
| Zanesljivost delovanja najmanj (MTBF) | 40.000 ur |
| Samodejni zajem prstnega odtisa (ang. "Autocapture capability") | Da |
| Temperaturno območje delovanja | 10 do 40 stopinj C, vlaga 20% do 80% |
| Zajem prstnih odtisov na suhih prstih | Vgrajena rešitev za zajem prstnih odtisov suhih prstov (silikonska podlaga) |
| Podpora in skladnost s standardi | Zajem slike prstnega odtisa mora biti skladen z FBI specifikacijami EFTS priloga F (ang. Image Quality FBI's Electronic Fingerprint Specifiaction – Appendix F), Združljivost z AFIS, Fast-ID |
| Programska podpora za MS okolje | Da Priložena knjižnice za delo s čitalcem za Microsoftovo okolje (Microsoft Windows 8, 8.1, 10 in 11, SDK, API) |
| Programska oprema za nadzor kakovosti | Priložena ali vgrajena programska oprema mora zagotavljati preverjanje kvalitete (ang. Quality control) in vse potrebno, da dobimo sliko vsakega prsta posebej v WSQ (ang. Wavelet Scalar Quantization) formatu |
| Potrošni material | Priložen potrošni material za zajem najmanj 3.000 prstnih odtisov (robčki, čistilna tekočina, …) |

Podpisna tablica za zajem ročnih podpisov z barvnim zaslonom

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Podpisna površina | Najmanj 12,7 cm (5 inch) diagonala, aktivna površina najmanj 100x65mm, barvni TFT zaslon z osvetlitvijo, možnost definiranja polja znotraj podpisne površine, odporna proti praskam |
| Tip pisala | 2x Pasivno pisalo ( brez aktivnega napajanja), eno originalno priloženo in drugo dodano. Pisala morajo biti originalna proizvajalčeva 100 odstotno kompatibilna z opremo.) |
| Št. nivojev zajema pritiska pisala | Najmanj 1024 nivojev |
| Velikost aktivnega zaslona | Najmanj 108 x 65 mm |
| Zaslon | Protiodbojno (brez svetlobnega odboja) kaljeno steklo |
| Hitrost zajema | Najmanj 200 pik/sekundo neinterpolirano |
| Ločljivost vzorčenja | 161,42 dpcm (410 dpi) |
| LCD Ločljivost | 800x480x3 (RGB) |
| Tehnologija zajema | Elektromagnetna resonanca (EMR) |
| Podpora za programsko opremo | Java, .NET, C++ |
| Napajanje | Preko priloženega USB kabla (brez dodatnega zunanjega napajalnika) |

Tiskalniki

Splošne zahteve, ki jim ob skupnimi zahtevami mora zadostiti vsa oprema sklopov 14-23:

- Ob dobavi naprave mora biti priložen napajalni in komunikacijski kabel (vsaj USB 2.0 kabel dolg najmanj 1.8m, pri mrežnih modelih pa še Ethernet UTP kabel dolžine najmanj 3m),

naprave morajo biti kompatibilne z Windows 11 ter Office 2021 ali višjimi in novejšimi verzijami;

- minimalna garancijska doba tiskalnikov je 36 mesecev od datuma prevzema, tudi za vse izrabljive dele vključno z grelno in razvijalno enoto ob uporabi originalnih nadomestnih delov (vse razen polnila – prah/črnilo,

- ob vsaki dobavi mora dobavitelj priložiti originalni garancijski list proizvajalca, katera mora vsebovati  serijsko številko naprave, začetek ter konec garancijske dobe, ter naziv naročnika,

- v primeru daljšega trajanja popravila oz. da se napake ne da odpraviti v 30 dneh oz. se ista napaka pojavi najmanj trikrat zapored v roku dveh mesecev, mora dobavitelj uporabniku dostaviti novo ekvivalentno opremo,

- laserski tiskalniki (sklopi 14, 15, 16 in 17) morajo imeti vgrajen najmanj USB 2.0 in Ethernet 10 / 100 / 1000 vmesnik;

- laserski tiskalniki (sklopi 14, 15, 16 in 17) morajo imeti priloženo programsko opremo za oddaljeno upravljanje s tiskalniškimi napravami (nadgrajevanje programske opreme, spreminjanje nastavitev, izdelava predlog z nastavitvami, alarmi za potrošni material in napake na napravi) in izdelavo poročil o uporabi naprav (tiskanje, stanje potrošnega materiala). Programska oprema mora delovati samostojno in neodvisno od dostopa do zunanjega vira – interneta,

- tiskalniki (razen sklopa 23) morajo biti ob dobavi zapakirani v originalno embalažo s priloženim originalnim tonerjem za takojšno uporabo. Tiskalnikom morajo biti dodani dodatni originalni tonerji, kot je navedeno v posamičnem sklopu. Možno je dodati enega ali set originalnih tonerjev za zahtevano število izpisov za posamezen sklop deklarirano na tonerjih v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 oz. za sklop 21 in 22 pa za dodatno originalno kartušo ali set kartuš za zahtevano število izpisov za posamezen sklop deklarirano na kartušah v skladu s standardom ISO/ IEC 24711. Toner ali set tonerjev (skupaj) morajo imeti najmanj takšno število izpisov, kot je navedeno po posameznem sklopu v predmetnem naročilu.

Originalen material za tiskanje

- Material za tiskanje mora biti v originalni embalaži proizvajalca naprav,

- ves posamezni material za tiskanje mora omogočati ponovno obnovo le tega,

- kot originalni material za tiskanje se šteje material za tiskanje istega proizvajalca kot tiskalniki in fotokopirni stroji ter multifunkcijske naprave.

- originalni material za tiskanje mora ustrezati standardu ISO/IEC 19752 (material za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 19798 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711 (kartuše),

- dobavitelj mora zagotavljati brezplačen odvoz oz. zbiranje rabljenih tonerjev, kartuš ter ostalega materiala za tiskanje. Dobavitelj oz. družba, ki bo za dobavitelja izvajala odvoz ter zbiranje rabljenih tonerjev in kartuš, mora biti pri Agenciji RS za okolje registrirana kot prevoznik in zbiralec odpadnih tiskarskih tonerjev in vpisana v evidenco zbiralcev odpadkov (zbiralec odpadnih tiskarskih tonerjev) ter evidenco prevoznikov odpadkov.

Laserski tiskalniki

Namizni ekonomični laserski tiskalnik A4 – črno-beli

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Ločljivost | Najmanj 236,22x236,22 dpcm (600x600 dpi) |
| Hitrost tiskanja | Najmanj 40 strani na minuto |
| Pomnilnik | Vsaj 256 MB |
| Čas do prve strani | Manj kot 6,5 |
| Hitrost procesorja | 1 GHz ali več |
| Predal za papirj | 250 listni podajalnik za tiskanje posameznih listov |
| Razširitev zalogovnika papirja | Možnost nadgradnje do skupno najmanj 550 listov |
| Zmogljivost tiskanja | 80.000 strani/mesec ali več |
| Emulacija | PCL6 in PS level 3 |
| Dodatni toner | Original toner (ali več tonerjev) za tiskalnik za vsaj 9.000 strani, ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 |

Namizni standardni laserski tiskalnik A4 – črno-beli

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Ločljivost | 472,44 x472,44 dpcm (1200x1200 dpi) |
| Hitrost tiskanja | Najmanj 43 strani na minuto |
| Pomnilnik | Najmanj 512 MB |
| Čas do prve strani | Manj kot 6 sek iz stanja pripravljenosti |
| Hitrost procesorja | 1 GHz ali več |
| Predal za papirj | 550 listni za papir, 100 listni večnamenski podajalnik |
| Razširitev predala za papir | Možnost nadgradnje do skupno najmanj 2300 listov |
| Mesečna zmogljivost tiskanja | 150.000 strani ali več |
| Združljivo z emulacijo | PCL6 in PS level 3 |
| Dodatni toner | Original toner (ali več tonerjev) za tiskalnik za vsaj 20.000 strani, ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 |
| Tiskanje na ovojnice | Da: pisemske ovojnice, s povratnico, ovoje,… |

Namizni zmogljivi laserski tiskalnik A4 – črno-beli

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Ločljivost | 472,44 x472,44 dpcm (1200x1200 dpi) |
| Hitrost tiskanja | Najmanj 70 strani na minuto |
| Pomnilnik | Vsaj 512MB |
| Čas do prve strani | Manj kot 5,5 sek |
| Hitrost procesorja | 1 GHz ali več |
| Predal za papir | 2x500 listni predal za papir, 100 listni večnamenski podajalnik |
| Razširitev predala za papir | Možnost nadgradnje skupno najmanj 2.650 listov |
| Mesečna zmogljivost tiskanja | Najmanj 300.000 strani |
| Dodatni toner | Dodan original toner (ali več tonerjev) za tiskalnik za vsaj 35.000 strani, ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 |
| Tiskanje iz okolja Lotus | Izpis iz tiskalnika mora biti obojestransko poravnan |
| Tiskanje na ovojnice | Da: pisemske ovojnice, povratnice, ovoje, |
| Oddaljen dostop | Podpora za administracijo tiskalnika preko spletnega dostopa. |
| Emulacija | PCL6 in PS level 3 in PDF 1.7 |

Namizni barvni laserski tiskalnik A4

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Ločljivost | 472,44 x472,44 dpcm (1200x1200 dpi) črno-belo in barvno |
| Hitrost tiskanja | Najmanj 40 A4 barvnih strani na minuto |
| Pomnilnik | Najmanj 1GB |
| Čas do prve strani | Barvno manj kot 8 sek |
| Hitrost procesorja | 1 GHz ali več |
| Predal za papir | Najmanj 500 listov in večnamenski ročni podajalnik za najmanj 100 listov |
| Razširitev predala za papir | Skupaj najmanj do 1.100 listov A4 |
| Mesečna zmogljivost tiskanja | Najmanj 80.000 strani |
| Dodatni toner | Dodan original toner (ali več tonerjev) za tiskalnik za vsaj 15.000 črno-belih strani, ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 19752 in za vsaj 10.000 barvnih strani A4 (ISO 19798). |
| Tiskanje iz okolja Lotus | Izpis mora biti obojestransko poravnan |
| Emulacija | PCL6, PS level 3 in PDF 1.7 |
| Oddaljen dostop | Podpora za administracijo tiskalnika preko spletnega dostopa |
| Tiskanje na ovojnice | Da: pisemske ovojnice, s povratnico, ovoje,… |

Matrični tiskalniki

Namizni matrični tiskalnik A4

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Tiskalna glava | 24 iglična |
| Ločljivost | 141,73 x 70,87 dpcm (360x180 dpi) |
| Hitrost tiskanja | Hitrost tiskanja 487 cps / Draft (10 cpi) |
| Vgrajene kodne tabele | PC-852, ISO Latin2 8859/2, PC-1250 |
| Način tiskanja | "Flatbed" – ravna pot papirja |
| Emulacija | IBM PPDS, Epson (ESC/P2) |
| Število kopij | Original + 6 kopij |
| Vmesnik | USB 2.0 in LPT s pripadajočimi kabli |
| Tiskanje na ovojnice | Da |

Namizni matrični tiskalnik A4 (passbook)

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Tiskalna glava | 24 iglična |
| Ločljivost | 141,73 x 70,87 dpcm (360x180 dpi) |
| Hitrost tiskanja | Za PR2 in ESC/P2 – 560 cps / Draft (10 cpi) |
| Vgrajene kodne tabele | Vgrajene kodne tabele: PC-852, ISO Latin2 8859/2, PC-1250 |
| Podpora za bare code | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, Code 39 |
| Način tiskanja | "Flatbed" – ravna pot papirja |
| Emulacija | PR2, Epson (ESC/P2), IBM PPDS emulacija |
| Število kopij | Število kopij: original + 6 kopij |
| Vmesnik | USB 2.0 in LPT s pripadajočimi kabli |

Posebni tiskalniki

Namizni POS tiskalnik (termični - za račune)

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Način tiskanja | Linearni termični tisk |
| Širina tiska | Do 72 mm |
| Število kolon | 56/42 |
| Ločljivost | 180 dpi |
| Hitrost tiskanja | 400 mm/sec |
| Nabor znakov | 95 alfanumeričnih, 32 mednarodnih, vgrajeni SLO znaki |
| Kodna tabela | PC852 |
| Papir | Termo papir v roli velikosti 80 mm x 83 mm (širina x premer) |
| Vmesnik | vgrajen USB 2.0 in priložen ali vgrajen RS232 vmesnik |
| Avtomatski nož | Delni ali popolni odrez |

Prenosni tintni tiskalnik A4 – barvni

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Ločljivost | 472,44 x472,44 dpcm (1200x1200 dpi) (črno-belo tiskanje), 1889,76 x 472,44 dpcm (4800x1200 dpi) (barvno tiskanje) |
| Hitrost tiskanja | 7 str./minuto A4 barvno |
| Pomnilnik | Vsaj 128 MB |
| Čas do prve strani | (Barvno) <= 14 sek iz stanja pripravljenosti. |
| Procesor | 500 MHz ali hitrejši |
| Združljivost z emulacijo | PCL3 |
| Mesečna zmogljivost tiskanja | 500 strani ali več |
| Predal za papir | 50 listov A4 |
| Vmesnik | USB 2.0 + Wi-Fi |
| Avtonomija baterije | Za izpis 500 strani |
| Dodatne kartuše | Priložen še en original set kartuš za tiskalnik, ki je v skladu s standardom ISO/ IEC 24711 deklariran za vsaj 600 strani črno-belo in za vsaj 400 barvnih strani A4 barvno. |

Namizni večfunkcijski tintni tiskalnik A4 – barvni

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Format papirja | A4 |
| Ločljivost barvnega tiskanja | 472,44 x 472,44 dpcm (1200x1200 dpi) |
| Ločjivost skeniranja | 472,44 x 472,44 dpcm (1200x1200 dpi) |
| Hitrost tiskanja | Najmanj 9 str./ minuto A4 črno-belo; Najmanj 6 str./minuto A4 barvno |
| Čas do prve strani | Barvno manj kot 19 sek |
| Način skeniranja | Avtomatični podajalec papirja (dokumentov) „ADF” |
| Podajalec papirja | ADF, kapaciteta vsaj 35 listov |
| Tiskanje | Samodejno obojestransko (A4, Letter) |
| Emulacija | PCL3 |
| Mesečna zmogljivost tiskanja | Najmanj 1000 strani |
| Predal za papir | 60 listov A4 |
| Vmesnik | USB 2.0 in Wi-Fi |
| Lastno napajanje | Da |
| Dodatne kartuše | Priložen še en original set kartuš za tiskalnik, ki je deklariran v skladu s standardom ISO/ IEC 24711 za vsaj 480 strani črno-belo in za vsaj 400 barvnih strani A4 barvno. |

Namizni POS tiskalnik (termični – za nalepke)

| Opis | Tehnična zahteva |
| --- | --- |
| Način tiskanja | Linearni termični tisk (»direct thermal« in »transfer thermal«) |
| Širina tiska | Vsaj od 30 mm do 108 mm |
| Dolžina tiska | Do 1000 mm |
| Ločljivost | 203 dpi |
| Hitrost tiskanja | 152 mm/sec |
| Pomnilnik | Vsaj 256 MB |
| Senzorji za nalepke | Reflektivne, prozorne |
| Podprti jeziki protokoli komunikacije | ZPL/ZPL II ali BPL-Z |
| Papir | Vsaj neprekinjen trak, nalepke s presledkom z zunanjim premerom role vsaj do 120 mm |
| Vmesnik | Vgrajen USB 2.0 in priložen ali vgrajen RS232 vmesnik |
| Avtomatski nož | Delni ali popolni odrez |

Naročnik si pridružuje pravico, da izpolnjevanje zahtev tudi samostojno preveri. Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan 1 kos ponujene opreme dostaviti na dogovorjeno lokacijo v originalno zapakirani embalaži in dokazati zagotavljanje vseh zahtev tehničnih specifikacij še v času pregleda ponudb in pred izvedbo dražbe. Vsi stroški in bremena dokazovanja izpolnjevanja zahtev so na strani ponudnika.

SIST EN ISO 14024

Dobavitelj mora zagotoviti vse potrebno za izvedbo povezave med ponujeno multifunkcijsko napravo in programsko rešitvijo na način, da naročnik lahko te naprave neodvisno samostojno upravlja.

Čas do prve strani je določen s standardom ISO/IEC 17629

Ne velja za sklopa 12 in 13

AFD je angleška kratica za »Automatic Document Feeder« – avtomatski podajalec dokumentov.

Zajem kode OCR-B pomeni razpoznavo zapisa OCR-B, zajetega v grafični obliki s skeniranjem, v alfanumerično obliko. Razpoznavanje 1D črtne kode pomeni skeniranje slike črtne kode in pretvorbo v alfanumerično obliko (številka). Razpoznavanje mora biti v obeh primerih izvedeno kakovostno, tako da se v čim večji meri odpravi možnost napačnega prepoznavanja.

»Flatbed« je angleški izraz za ploskev (v primeru optičnega čitalca je to ploskev za skeniranje).