JN8-B/6/26

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

po odprtem postopku

OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov:

- sklop: Kompresor

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Varilec folije

- sklop: Vitalitetni aparat

- sklop: Zobozdravstvena enota

- sklop: Stol za terapevta

- sklop: Stol za asistentko

- sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo

- sklop: Grelec za termoplastično maso

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih

opornic in alignerjev

16. sklop: Endoaktivator

17. sklop: Sterilizator

18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov

19. sklop: Peč za keramiko

20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko

21. sklop: Sesalna enota

22. sklop: Odsesovalna enota

23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase

24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico

25. sklop: Videolaringoskop

26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij

27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov

28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz

koreninskega kanala

Poslano na portal javnih naročil: 16. 7. 2026

V S E B I N A

I.   	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

III. OBRAZCI  IN VZORCI ZA PRIPRAVO DOKUMENTACIJE V

ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| III. 1. Obrazec: | PONUDBA |
| --- | --- |
| III. 2. Obrazec: | PODATKI O PONUDNIKU |
| III. 3. Obrazec: | PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| III. 4. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH |
| III. 5. Obrazec: | VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| III. 6. Obrazec: | PREDRAČUN S SPECIFIKACIJO PREDRAČUNA |
| III. 7. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD |
| III. 8. Obrazec: | IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| III. 9. Obrazec: | POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| III.10. Obrazec: | PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV |

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. Ime oz. naziv in sedež naročnika:

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Ulica talcev 9, 2000 MARIBOR

2. e-naslov: javna.narocila@zd-mb.si

3. Spletna stran: www.zd-mb.si

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov:

- sklop: Kompresor

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Varilec folije

- sklop: Vitalitetni aparat

- sklop: Zobozdravstvena enota

- sklop: Stol za terapevta

- sklop: Stol za asistentko

- sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo

- sklop: Grelec za termoplastično maso

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih

opornic in alignerjev

16. sklop: Endoaktivator

17. sklop: Sterilizator

18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov

19. sklop: Peč za keramiko

20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko

21. sklop: Sesalna enota

22. sklop: Odsesovalna enota

23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase

24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico

25. sklop: Videolaringoskop

26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij

27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov

28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz

koreninskega kanala

Javno naročilo se izvede po odprtem postopku. Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

DOBAVA BLAGA

Rok dobave (velja za vse sklope, razen za 27. in 28. sklop): čim prej oz. najkasneje 60 dni od prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

Rok dobave za 27. in 28. sklop: najkasneje 14 dni od prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

Rok dobave potrošnega materiala 27. in 28. sklop: sukcesivna dobava v času veljavnosti pogodbe - za obdobje enega leta. Rok posamezne dobave: najkasneje 7 delovnih dni od prejema pisnega naročila, fco lokacije naročnika – direktne dobave v skladišče in posamezne ambulante v mariborski regiji – razloženo.

POVABILO

Naročnik vljudno vabi ponudnika, da odda svojo ponudbo po priloženi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. PREDPISI

V skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL), predpisi s področja javnega naročila in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, na portalu javnih naročil (EU obrazec), objavil razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku, za nabavo blaga: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov:

- sklop: Kompresor

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Varilec folije

- sklop: Vitalitetni aparat

- sklop: Zobozdravstvena enota

- sklop: Stol za terapevta

- sklop: Stol za asistentko

- sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo

- sklop: Grelec za termoplastično maso

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih

opornic in alignerjev

16. sklop: Endoaktivator

17. sklop: Sterilizator

18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov

19. sklop: Peč za keramiko

20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko

21. sklop: Sesalna enota

22. sklop: Odsesovalna enota

23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase

24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico

25. sklop: Videolaringoskop

26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij

27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov

28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz

koreninskega kanala

Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda elektronsko ponudbo.

Sklenjena bo pogodba z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

II. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudba mora biti vrednostno izkazana v evrih. Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate. Ponudbena cena mora imeti stopnjo in vrednost DDV-ja posebej izkazano.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

- ponudbo - priloga 1;

- podatke o ponudniku - priloga 2;

- podatke o podizvajalcih/partnerjih - priloga 3;

- izjavo ponudnika o podizvajalcih/partnerjih - priloga 4;

- vzorec kupoprodajne pogodbe - priloga 5;

- predračun s specifikacijo predračuna - priloga 6;

- izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev + ESPD - priloga 7;

- izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga - priloga 8;

- posebno prilogo ponudbe - priloga 9;

- podatki ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov - priloga 10.

Ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na portalu. Ponudnik dokumentacije ne sme spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

III. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBNIKOV

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov/partnerjev/podizvajalcev na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost ponudnika/partnerja/podizvajalca

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku/partnerju/podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD obrazec

(gospodarski subjekt izpolni priloženi obrazec, v katerega vpiše podatke z navedbo oseb in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, na podlagi katerih bo naročnik lahko pridobil podatke iz kazenske evidence v e-Dosjeju.

(velja za ponudnika/podizvajalca/partnerja/druge subjekte) oz. v ESPD vpiše EMŠO.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz 1. odstavka 1.1., lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je odgovor v tem primeru DA, ponudnik v navedena polja vpiše podatke, ki jih zahteva ESPD. V primeru, da gre za uveljavljanje pravnega mehanizma, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« ponudnik napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi gospodarski subjekt lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

  - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika /partnerja/podizvajalca, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik/partner/podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s

plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni

razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

  - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/partnerja/podizvajalca, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec (e-Dosje)

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je odgovor v tem primeru DA in gre za uveljavljanje popravnega mehanizma, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev in le-to navede v obrazcu ESPD (v »Del VI: Sklepne izjave«).

- Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski

subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na

storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega

odstavka tega člena.

- Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega odstavka

tega člena, lahko najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb naročniku

predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo

zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali

zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo,

aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin

ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za

preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme

gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja

ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt,

zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek

tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne

zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. Ta odstavek se

glede presoje ukrepov smiselno uporablja tudi v primerih iz 67. in 67.a člena tega

zakona.

- Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih

za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku,

ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe

možnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

1.8   Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena ne določa

trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je

gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni,

naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena še ni preteklo pet

let.

2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

  - Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: ESPD obrazec

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

3. Ekonomska in/ali finančna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila

Dokazilo: potrdilo ali fotokopija Agencije Republike Slovenije oz. pristojne banke za plačilni promet, kot npr. BON, iz katerega bo razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od dneva pridobitve potrdila ni imel blokiranih računov in ni starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

Zaradi možne preverljivosti dokumenta iz te točke, bo naročnik v primeru odsotnosti

dokazila, pred izdajo odločitve zahteval predložitev le-tega.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in

finančni položaj, Druge ekonomske ali finančne zahteve«).

4. Tehnična in/ali strokovna sposobnost

  - Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje pogoje za izvajanje javnega naročila v skladu z izjavo ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga

Dokazilo: ESPD, izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev, izjava ponudnika o servisiranju in vzdrževanju blaga in posebna priloga ponudbe.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

IV. POJASNILA, DOPOLNITVE IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE

Pojasnila (odgovori, vprašanja, dopolnitve, popravki, spremembe,…) potekajo preko portala javnih naročil.

Vsa pojasnila o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudnik pisno zahteva preklo portala javnih naročil.

Naročnik si, v skladu s 67. členom ZJN, pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Vsaka sprememba oz. dodatek, kakor tudi vprašanja in odgovori postanejo sestavni del dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno - do vključno 31. 7. 2026 do 12.00. ure - zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe.

Naročnik bo pisni odgovor (pojasnila in spremembe ali dopolnitve) poslal pravočasno.

Po poteku roka za predložitev ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V. NAČIN IN ČAS PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN(v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika - Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 –

OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Vse ostale obrazce, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Prav tako naloži v razdelek »Dokumenti« še enkrat obrazec priloge 6 Predračun in obvezno v Excel tabeli specifikacijo predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Zaradi sledljivosti naj bodo dokumenti naloženi v posamezne mape, po poimenovanju obrazca, in sicer:

| PRILOGA 1 | – PONUDBA |
| --- | --- |
| PRILOGA 2 | – PODATKI O PONUDNIKU |
| PRILOGA 3 | – PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 4 | – IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCU/PARTNERJU |
| PRILOGA 5 | – VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE |
| PRILOGA 6 | – PREDRAČUN – SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA (v Excel tabeli) |
| PRILOGA 7 | – IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV – ESPD (tudi v pdf) – BON oz. potrdilo |
| PRILOGA 8 | – IZJAVA PONUDNIKA O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU BLAGA |
| PRILOGA 9 | – POSEBNA PRILOGA PONUDBE |
| PRILOGA 10 | – PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH SUBJEKTOV) |

V primeru razhajanj med podatki naloženimi v razdelku »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do 18. 8. 2026, do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

VI. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne, 18. 8. 2026 in se bo začelo ob 10.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

VII. VRSTA, OPIS  IN OBSEG BLAGA

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov:

- sklop: Kompresor

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Varilec folije

- sklop: Vitalitetni aparat

- sklop: Zobozdravstvena enota

- sklop: Stol za terapevta

- sklop: Stol za asistentko

- sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo

- sklop: Grelec za termoplastično maso

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih

opornic in alignerjev

16. sklop: Endoaktivator

17. sklop: Sterilizator

18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov

19. sklop: Peč za keramiko

20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko

21. sklop: Sesalna enota

22. sklop: Odsesovalna enota

23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase

24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico

25. sklop: Videolaringoskop

26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij

27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov

28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz

koreninskega kanala

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

Opis blaga:

1. sklop: Kompresor - 4 kom

- enofazni motor

- max moč 1,6 kw

- max posoda 30l

- min proizveden zrak pri 5 bar 150nl/min

- glasnost ne sme presegat 72db

- vsaj za 2 delovna mesta

- avtomatsko dreniranje vode v zunanjo posodo

- protihrupna zaščita

2. sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba – 3 kom

- digitalni apekslokator, ki prikazuje na barvnem displeju zvezni prikaz lokacije sonde po celem kanalu

- svetlobno in zvočno opozorilo na koncu kanala

- samodejna kalibracija za ohranjanje natančnosti meritev v realnem času

- omogoča delo v različnih kliničnih pogojih, sključno s suhim, vlažnim, krvavečim ali z drugo tekočino, kot so fiziološka, Na-hipoklorid, klorheksidin, napolnjenem kanalu

kot npr. Kerr Apex ID locator ali enakovredno

3. sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom – 2 kom

- LED tehnologija svetlobe

- programi General, Perio, Endo

- ločene zamenljive posode za UZ čistilec ter supra in subgingivalno peskanje

- prah gre iz rezervoarja direktno v cev (ne skozi stroj), kar preprečuje zamašitve cevi v notranjosti

- možnost uporabe obstoječih NSK-nastavkov in ključev

- sterilni nastavki za enkratno uporabo za subgingivalno peskanje

- enostavno čiščenje po uporabi

- možnost steriliziranja ročnika

- avtomatska prepoznava in preklop med UZ in peskalnikom

- komplet mora vsebovati 1 UZ ročnik za odstranjevanje trdih zobnih oblog ter 1 nastavek za supragingivalno in 1 za subgingivalno peskanje

- nožni pedal s kovinskim lokom za lažje premikanje med delom

kot n. pr. NSK VARIOS COMBI PRO GIGA PACK P4+ ali enakovredno

4. sklop: Polimerizacijska lučka – 12 kom

- širok valovni spekter, ki pokriva vse vrste foto-iniciatorjev polimerizacije: minimalni razpon od 390 – 510 nm

- zagotovljeno hlajenje svetlobnega led generatorja, oziroma lučka mora biti brez prekinitve sposobna polimerizirati, vsaj 30 zaporednih polimerizacijskih strjevanj po 15 s

- lučka mora biti brezžična. kompaktna baterija mora zagotavljati 60 min delovanja s prekinitvami – brez polnitve (240 polnih strjevanj), v primeru izpraznitve baterije mora imeti možnost takojšnjega delovanja s priklopom na električno napajanje

- jakost polimerizacije v razponu 1200-2000 mw/cm2 pri čemer naj se le ta izvaja preko svetlobnega prevodnika premera 1 cm

- garancijska doba aparata (brez baterije) 3 leta

5. sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna – 1 kom

- se enostavno nasadi na Kavo Multiflex

- se uporablja z nastavki za profilakso, parodontologijo in endodontijo

- v setu s tremi nastavki za odstranjevanje zobnega kamna in lučjo

kot npr. KAVO Soniflex quick LUX 2008 L ali enakovredno

6. sklop: Nasadni instrumenti

Rdeči kolenčnik – 7 kom

- 1:5 z luxom

- 20% manjša glava kot 25LP, izboljšana vidljivost zaradi ožje glave

- uporaba turbinskih svedrov 1.6

- moč svetlobe 25000 luxov

- s keramičnimi ležaji

- tih in z malo vibracijami

- protizdrsna površina

- voda za hlajenje iz najmanj 3 šob

- 100o/19o delovni kot

kot npr. M25 L MASTERmatic LUX (porast hitrosti 1:5)

Rdeči kolenčnik – kirurški z zunanjim hlajenjem – 2 kom

- kirurški kolenčnik z zunanjim hlajenjem preko gumijaste cevke

- prenos hitrosti 1:2.7

- ohišje iz nerjavečega jekla

- svetlobna vlakna v notranjosti

- vstavitev svedra preko gumba na pritisk (za svedre FG premera 1,6 mm)

kot npr. W&H WS-92 L

Zeleni kolenčnik – 3 kom

- prenos  2,7:1

- moč svetlobe 25000 luxov

- možnost zamenjave glave

- glava za svedre s prenosom 2:1

- notranje vodno hlajenje

- protizdrsna površina

- notranji sprej

Modri ročnik – 4 kom

- prenos hitrost 1:1

- lahko se umije in sterilizira

- nedrseč ročaj

- svetlobna vlakna v notranjosti (25000 luxov)

- ohišje iz nerjavečega jekla

- primeren za dolge in kratke svedre

kot npr. M10L MASTERmatic LUX (1:1)

Turbina – 5 kom

- vsi za multiflex sklopko KAVO

- voda za hlajenje prihaja iz najmanj 4 šob

- zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

- protizdrsno površino

- moč osvetlitve 25000 luxov

- višina glave 20 mm pri normalni glavi

- z nepovratnim ventilom

Modri kolenčnik – 1 kom

- 1:1 z luxom

- moč svetlobe 25000 luxov

- z možnostjo zamenjave glave

- z glavo za RA svedre - razmerje 1:1

- s protizdrsno površino

- zamenljiv mikrofilter za hladilno vodo

7. sklop: Varilec folije – 3 kom

- čas ogrevanja: cca 2 min.

- širina šiva 12 mm

- hitrost tesnjenja 10 m/min

- teža – ne sme presegati 8 kg

- dimenzije: cca 45 x 15 x 15 cm

- naprava potrjena v skladu z ISO 11607-2

- parametri tlaka, temperature in časa

- shranjevanje podatkov na priloženi SD kartici ali v omrežje

- delovanje preko zaslona

- nadzor nad procesom in integrirano spremljanje procesa

8. sklop: Vitalitetni aparat – 3 kom

- aparat za kontrolo vitalitete zoba, blago pulzirajoči

kot. npr. GENTLE PULSE (PARKELL) ali enakovredno

9. sklop: Zobozdravstvena enota – 4 kom

Splošne zahteve:

- biči za terapevta 5 kom (opcija izbire ob naročilu tudi 4,5 ali 6 bičev): Zgornje cevi s 3 zaskoki z možnostjo dela brez zaskoka. Opcija ob naročilu: za enako ceno tudi aparat s spodnjimi biči. Vrstni red izbere naročnik ob naročilu

- 1x cev in  raven puster  s samostojno cevko za suh zrak in snemljivim ohišjem (za sterilizacijo)

- 1x cev za zračni instrument in LED spojka z regulacijo vode na koncu cevi pri instrumentu

- 2x cev in mikromotor   z regulacijo vode na koncu cevi pri mikromotorju

- brez ščetk z LED osvetlitvijo in regulacijo hitrosti od 100 – 40 000 rpm

- 1 x cev s PIEZO ročko LED in vsaj 3 konicami. Regulacija pretoka vode na koncu cevi - na PIEZO ročniku,  LED žarnica zamenljiva in  instalirana v notranjosti ročnika. Svetlobni prevodnik in kovinska zaščita zamenljiva in primerna za sterilizacijo

- biči snemljivi in odstranljivi

- opcija vgradnja intraoralne kamere

- vrstni red instrumentov izbere končni uporabnik

- odstranljiva guma primerna za čiščenje pod instrumenti

- dolžina izvlečene prosto gibljive cevi vsaj 90 cm

- nastavitve spominskih pozicij stola in instrumentov za 6 terapevtov

- spomin za delovanje inštrumentov:

- vsaka cev mora imeti svoj spomin tako, da  deluje različno ob preostalih. Avtomatski spomin vsake delovne zahteve

- vsaj 3 spominski nivoji, ki jih osebje lahko preimenuje npr.: kirurgija, endo, protetika…

- ustrezen je tudi Zobozdravstvena enota, ki ne dopušča funkcije preimenovanja oziroma prevoda v slovenski jezik

- velika polica pod dentalno enoto:

- v 2 oseh  gibljiva roka, ki se jo lahko instalira vsaj na 3 pozicijah.

- zaradi varnosti naj bo nosilni del police tovarniško pritrjen z vijaki – izbira vsaj 3 pozicij pritrditve.

- v nosilcu dva nerjaveča pladnja po standardu za vnos v avtoklav

- amortizer za nastavitev dentalne roke z instrumenti po višini. Zavora za fiksiranje dentalne enote na poljubni višini. Snemljiv  ročaj za dvigovanje in spuščanje dentalne enote. Opcija: Ročaj na levi strani. Opcija: Ročaji primerni za sterilizacijo

- pretočni grelec vode za nasadne inštrumente direktno pred vhodom v cevi instrumenta

- hlajenje svedrov na instrumentih – terapevt lahko na nožnem stikalu  izbere 3 načine hlajenja. Med vrtanjem naj bo zagotovljena izbira enega od načinov: Suho delo / delo z izpihovanjem / vodno hlajenje

- regulacija hitrosti vrtenja turbine  in mikromotorja z multifunkcijskim nožnim stikalom. Hitrost mikromotorja najnižje že od 100 do največ 40 000 obratov  na minuto. Spomin zadnje uporabljene hitrosti vrtenja instrumentov

- nožna tipka za izpihovanje z zrakom na instrumentih – brez vrtenja svedrov. Izbira spominskega nivoja dela z instrumenti direktno na nožnem stikalu

- eno samo multifunkcijsko  nožno stikalo s funkcijami:  Spreminjanje hitrosti in moči instrumentov, upravljanje smeri stola, spomin za splakovanje, spomin zadnja pozicija,  ščitnik z varnostnim stikalom, vklop hlajenja instrumentov (brez, samo zrak, voda). S spominom zadnje hitrosti instrumenta. Avtomatski premik pedala v spominsko točko. Opcija: brezžično nožno stikalo

- tipke na nožnem stikalu za priklic zadnjega položaja pred splakovanjem in avtomatsko gibanje v splakovanje

- touch ekran - prikazovalnik s funkcijo prikaza servisnih intervalov in sporočil o delovanju sistema. Servisni meni za osebje z nastavitvami: reflektorja, instrument  luči, instrumentov, čistilnih programov, zagonskega stanja ob vklopu, upravljanja temperature grelcev, domačega ekrana…Funkcija zamrznjenega ekrana za čiščenje

- prikazovalnik omogoča poimenovanje uporabnikov. Prikazovanje hitrosti  vseh vrtečih  instrumentov. Vsak vklop funkcij označen z zvočnim signalom

- fontana mora biti montirana na tla ob stolu za pacienta. Pljuvalnik mora biti vrtljiv okoli svoje osi. Snemljive plastike fontane in snemljiv pljuvalnik fontane

- fontana naj bo snemljiva, keramična in ali steklena, o čemer se naročnik odloči ob naročilu

- amalgam separator v fontani – skladno z zakonodajo več kot 95% separiranje. Centrifuga naj bo v isti osi kot zbirna posoda

- opcija: izbira mokrega sesalnega sistema za zunanji amalgam separator

- grelec vode  za izpiranje lončka v fontani direktno pred izlivom v lonček

- puster s snemljivim ohišjem na strani asistentke (primerno za sterilizacijo) in samostojno cevko za suh zrak

- Roka za sesalce gibljiva levo-desno in nastavljiva po višini v krajši izvedbi. Možnost izbire med več dolžinami roke. Zaradi širine ambulante, roka v vodoravnem delu ne sme presegati dolžine 30 cm

- opcija: postavitev nerjavečega pladnja standard velikosti na asistent enoti. Pladenj mora biti odstranljiv

- filtri za sesalce, morajo biti montirani na zunanjem ohišju

- vsaj 4 nastavljivi timerji – po izbiri kot odštevalnik ali kot štoparica

- časovni izklop vode v kozarec in vode v fontano. Nastavitev spreminja osebje brez posega v aparat

- fontana mora biti vrtljiva in premična izpred naročja pacienta  daleč v levo od asistence. Za premikanje se uporabi ročaj, ter se tako izogne dotiku kontaminirane keramike. Ustrezen odmik označi zvočni signal

- izklop sesalcev z nožno  tipko, ki jo sproži terapevt ali asistent. Vakum ponovno deluje takoj ko osebje tipko spusti – brez da tipko pritisne ponovno. Vklop kot tipka in ne kot stikalo. Ista tipka se uporabi tudi za hitro varnostno zaustavitev funkcij stola in prekinitev delovanja stola pred končno spominsko pozicijo

- funkcija selektivnosti sesanja omogoča ločeno delovanje male in velike sesalne cevi. Izbira izklopa se nanaša na obe cevi ali samo veliko sesalno cev

- upravljalni tipkovnici pri terapevtu in asistenci morata imeti enake osnovne funkcionalnosti: Vsaj 1 skupen timer, polnjenje kozarca, splakovanje fontane, spominske funkcije stola s spominom pozicije pred splakovanjem ter smerne manualne nastavitve pozicij stola, zaklepanje displaja, vklop reflektroja in vklop kompozitne svetlobe

- na zdravnikovi strani dodatno še vsaj 4 timerji, komande za smer mikromotorja, prikazovalnik ure, vklop izklop vode na instrumentih, vklop izpihovanja, direktna varnostna tipka za kolaps pozicijo, vklop higienskih funkcij in hydroclean čiščenja, vsaj 2 spominski poziciji za delovni položaj, vstopno izstopni položaj , splakovanje in zadnja pozicija.. ekran lahko osebje spremeni in ustvari svoj ekran s priljubljenimi funkcijami

- posodobitve programske opreme preko  USB vmesnika

- opcija: ENDO funkcija mikromotorja

- opcija: Fiziološka črpalka in kirurški mikromotor.

- vgrajena avtomatska dezinfekcija vode s filtrom po predpisu DVGW

- set za intenzivno avtomatsko tedensko dezinfekcijo vode vgrajen v ohišju stroja. Ob dobavi v celoti napolnjen z dezinfekcijskim sredstvom. Dezinfekcijsko sredstvo vsaj 5% H2O2

- čistilni programi za cevi instrumentov s Hydroclean funkcijo za sesalni sistem. Program avtomatskega jutranjega izpiranja vsake cevi vsaj 120 sekund. Program avtomatskega izpiranja vsake cevi po pacientu vsaj 20 sekund. Program avtomatskega izpiranja dovodnih  cevi in odtočno sesalnega sistema na koncu delovnega dneva vsaka cev vsaj 20 sekund

- ločen program splakovanja odtočno sesalnega sistema s hladno vodo

- doziranje dezinfekcijskega sredstva mora biti dostopno od zunaj brez posega v notranjost stroja

- za izpiranje pljuvalnika se uporablja hladna voda brez dezinfekcijskega sredstva

- reflektor z naravno svetlobo  z Rf vrednostjo več kot 95 LED. Jakost vsaj 44.000 LUX, z regulacijo jakosti vsaj 5 stopenj z barvo svetlobe od 5200 K, z 2 ročajema (opcijski ročaji primerni za sterilizacijo)

- vklop brez dotika – s senzorjem. Senzorski izklop modre svetlobe za delo s kompozitnimi materiali... Nosilna cev s predpripravo za montažo roke za ekran. Vklop na senzorju in na tipkovnici. Reflektor gibljiv vsaj v 3 oseh. Opcijsko 4 os z zaklopom. Ambient svetloba SPA pred posegom

- reflektor brez ventilatorja

- izklop reflektorja v poziciji za splakovanje, avtomatski vklop v povrnjeni delovni poziciji

- opcija: Povečevalno ogledalo na reflektroju

- opcija: Vgradnja polimerizacijske LED svetilke na asistent enoti; 3 programi delovanja (polna moč / impulzno/ postopno naraščanje jakosti), časovni izklop. Svetlobna vlakna primerna za sterilizacijo

- mala in velika sesalna cev snemljivi z regulacijami jakosti - gladka v notranjosti. Filtra za sesalce na ohišju stroja dostopna brez posega v notranjost

- izklop vode, zraka in elektrike s centralnim električnim stikalom

- sistem za samodejno čiščenje sesalnega sistema in amalgam separatorja za vsakim pacientom

- upravljanje stola z nožnim stikalom pri dvignjeni cevi standardno onemogočeno. Za vklop funkcije sočasnosti naj terapevt na nožnem stikalu izklopi varnostno funkcijo. Zaustavitev programskega gibanja stola s tipko na ohišju stola

- možnost programiranja nastavitve položajev pacienta (hrbtni naslon) in nastavitve višine sedala, (sedalo se mora spustiti čim nižje – manj kot 36 cm od tal  in dvigniti vsaj 82 cm – dopustna toleranca 82cm +-3cm)

- skupna širina stola za pacienta skupaj s fontano pritrjeno na tla manj kot 100 cm

- trandelenburg - sočasno dvigovanje / spuščanje  sedalnega dela skupaj z gibanjem hrbtnega naslona prepreči efekt »izvlečene srajce«

- stol izdelan za težje paciente – vsaj  180 kg

- vsaj 5 spominskih pozicij stola. Vsi spominski položaji stola se shranijo po željah vsaj 6 terapevtov

- opcija: svetlobno opozorilo vklopa in higienskih funkcij

- upravljanje stola in spominskih pozicij s pomočjo tipkovnic na sestrski in terapevtski strani in nožnega stikala. Pri zdravniku direktna tipka za kolaps pozicijo

- priklic (s pomočjo hitre tipke) zadnje pozicije stola in avtomatsko gibanje v pozicijo splakovanja, ter avtomatski vklop vode v poziciji splakovanja

- varnostna stikala za ustavitev stola, če pride do ovire. Stikala na vseh izpostavljenih mestih (vsaj 6 stikal)

- vzglavnik z hitrim vijakom z  dvojnim pregibom za 180 stopinj. Oblazinjenje se lahko instalira vsaj v 2 smeri. Ročaja za upravljanje na zdravnikovi in asistent strani. Opcija dodatni vzglavnik za dolge posege

- hrbtni naslon mora biti v zgornjem delu ožji, v spodnjem delu pa širši

- položaj stola (pacientove glave) v ležečem položaju mora biti na enakem mestu kot trenutno postavljeni stoli. Dopustno odstopanje 10 cm v vse smeri

- postavitev talnih instalacij levo spredaj od sedišča pacienta. Opcija: pokrov za instalacije pod pacientom

- snemljiva plastificirana zaščita stola pred pacientovo obutvijo. Opcija: snemljiva  trda plastična zaščita za obutev

- stol mora imeti dva  naslona za pacientovi roki  - premična naprej

- barve oblazinjenja stola: po barvni karti proizvajalca

- barva lakiranih delov stroja enotno: dentalno belo

- opcija: polica na cevi reflektorja za dodatne naprave npr. apex lokator

- opcija: Vgradnja  priključkov voda zrak elektrika za naprave drugih proizvajalcev

- ohišje in oblazinjenje iz materialov, ki se lahko čisti in razkužuje

- avtomatski izpust kondenza iz dovodnega zraka po vsaki zaključeni uporabi nožnega stikala

- nosilec kozarca za odpadke premičen – za postavitev na rob police s pladnji

- dezinfekcijsko sredstvo  - GEL za odtočno sesalni sistem – dobavljen z dozatorjem za takojšnjo uporabo

- set za sesalne kanile manjših dimenzij in sesalni nastavki brez regulacij

- montaža stola mora biti omogočena brez privijanja v tla zaradi talnega gretja (npr. preko pritrdilne plošče)

- navodila za uporabo v slovenščini

Ostale zahteve:

- ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov. zobni stol ima CE certifikat

- dobavitelj mora v svojih prostorih omogočiti ogled stola in demonstracijo dela pred dokončnim izborom

- dobavitelj mora zagotoviti lastno servisno službo, organizirano v Sloveniji ali v državah EU na način, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. naročnik zahteva odzivni čas (to je čas prihoda serviserja na lokacijo naročnika in  pričetek z odpravo okvare) do 4 ure od prejema prijave napake, če je le ta oddana v rednem delovnem času servisa. čas za odpravo napake je do 2 delovnih dni, razen v primeru dobave nadomestnih delov iz tujine, ko je čas za odpravo napake do 4 delovnih dni

- dobavitelj mora zagotavljati originalne rezervne dele od dobave še 10 let

- garancija zobozdravstvenega stola mora znašati najmanj:

- 24 mesecev stroj in nasadni instrumenti,

- 36 mesecev mikromotorji

Dobavitelj  mora  v  navedenih  garancijskih  obdobjih  zagotavljati  brezplačno  garancijsko  vzdrževanje  in servisiranje v skladu z zahtevami proizvajalca blaga.

V tem času mora na lastne stroške odpraviti vse morebitne napake in okvare, ki bi nastale ob normalni uporabi  zobozdravstvenega  stola  (v  stroške  pa  spadajo  tudi  rezervni  deli,  vse  storitve  in  kilometrina servisne  službe).  V primeru,  da  zobozdravstvenega  stola  ne  bo  mogoče  popraviti,  ga  mora  ponudnik zamenjati z novim.

- vzdrževanje   obsega   redni   pregled   opreme,   preverjanje   in   optimizacijo   opreme,   vse   potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje morebitnih manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku.

- dostava in montaža aparata ter izobraževanje uporabnikov mora biti vključeno v ceno. dobavitelj mora sam in na lastne stroške odpraviti vse morebitne poškodbe  uporabnikove opreme in tlakov, ki bi nastale z montažo novega stola in poskrbeti, da je ambulanta po izvedeni montaži v enakem stanju.

10. sklop: Stol za terapevta (jahač) – 2 kom

Stol terapevtski za zobozdravnika z ledveno oporo

- anatomsko oblikovan delovni stol – jahač z aluminijasto bazo sedež velikosti določen individualno glede na potrebe posameznika

- mehanizem za aktivni položaj sedenja

- nadzor obsega gibanja sedalnega dela nadzorovan preko rotirajočega kroga pod sedežem, višina nastavljiva individualno glede na velikost posameznika (sistem za dvig in spust sedišča z nožnim mehanizmom)

- ledvena opora

- barva po izbiri

- kot npr Score Amazone Balance/ Jumper z lumbarno podporo ali enakovredno

- premer med kolesi 60 cm

11. sklop: Stol za asistentko – 5 kom

- ergonomsko oblikovan

- barva po izbiri

- na kolesih

- hkrati z naslonom oz. oporo za hrbet in naslonom za roke

- naslon vrtljiv za  360° in višji dvig sedala nad 58 cm

- premer med kolesi 60 cm

12. sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo - 5 kom

- omogočeno mora biti popolnoma neodvisno nastavljanje nagiba sedalnega dela in naklona naslonjala za hrbet

- imeti mora vgrajeno vzmeteno naslonjalo, ki aktivno podpira ledveni del hrbtenice med gibanjem naprej in nazaj

- imeti mora anatomsko oblikovan sedež s sredinskim grebenom, ki preprečuje drsenje naprej ter razbremeni stegna

- brezstopenjsko nastavljiva višina pedala s plinsko vzmetjo v razponu od najmanj 460 mm do vsaj 660 mm

- možnost nagiba sedeža in naslonjala v obsegu vsaj 30 stopinj

- imeti mora kompakto in stabilno podnožje, kjer premer baze ne sme presega 54 cm mm za zagotavljanje maksimalne svobode gibanja nog okoli pacientskega stola

- stol mora biti opremljen z mehkimi, samovarovalnimi kolesci, primernimi za trda medicinska tla, ki preprečujejo nenadzorovano kotaljenje. Zasnova stola z minimalnimi režami in spoji za preprečevanje nabiranja umazanije in kontaminacije

- brezšivno oblazinjenje iz trpežnega materiala (umetno usnje), odpornega na agresivna medicinska razkužila

- polnilo iz spominske pene za dolgotrajno udobno sedenje med večurnimi posegi

- prostoročno nastavljanju višine prek nožnega sprožilca na podnožju

kot npr.  KaVo PHYSIO Evo F ali enakovredno

13. sklop: Grelec za termoplastično maso – 5 kom

- električni grelec za maso po Meistu Ex-3-N Gold

- robustne konstrukcije za vsakodnevno uporabo v zobni ordinaiji

- enostavna uporaba in čiščenje

- imeti mora natančno regulirano temperaturo, ki omogoča enakomerno segrevanje brez pregrevanja

14. sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki – 1 kom

Endodontski sistem tipa „all-in-one", ki na modularni osnovi združuje:

- endodontski mikromotor

- digitalni apekslokator (lokalizator delovne dolžine)

- ultrazvočni funkcionalni modul z ultrazvočnim ročnikom

- možnost vozička oziroma mobilne nosilne enote

- naj nima vgrajene funkcije za terminčno polnjenje kanalov

MIKROMOTOR

- brezžični, vgrajen Li-Ion baterijski sistem

- delovna trajnost baterije vsaj 15 h v kontinuiranem delovanju in s čim hitrejšim časom polnjena

- hitrost: nastavljiva do najmanj 35.000 obr/min

- navor naj bo nastavljiv in se samodejno znižanje ob pristopu k apeksu

- avtomatsko ustavitev pri dosegu nastavljene delovne dolžine

- vgrajena knjižnica NiTi instrumentov, uporaba brez omejitve proizvajalca

- možnost dodajanja novih programov in instrumentov prek SD/microSD kartice brez doplačila

APEKSLOKATOR

- digitalni, z merjenjem delovne dolžine v realnem času med pripravo

- določanje položaja igle v kanalu v realnem času

- možnost individualne nastavitve delovne dolžine

- prikaz položaja na vsaj 7 inčev velikem zaslonu

ULTRAZVOČNI MODUL

- vgrajen ergonomsko oblikovan ultrazvočni ročnik, ki ga je možno avtoklavirati

- možnost uporabe peristaltične črpalke za irigacijo s sterilno fiziološko raztopino

- integriran v enotni sistem z mikromotorom in apekslokatorjem

- sistem mora omogočati modularno razširitev  (npr. kasnejše dodajanje termičnega polnjenja, peristaltične črpalke), a te funkcije naj ne bodo ponujene v osnovni dobavi

- omogočiti mora nadgradnje prek SD kartice brez stroškov za programsko opremo

VOZIČEK

- mora vsebovati nosilec za mikromotor/apekslokator in ultrazvočni ročnik in mora imeti možnostjo priključka za peristaltičnu črpalko

- biti mora stabilen in imeti mora možnost premikanja v ordinaciji

kot npr. EndoPilot2 Ultima ali enakovredno

15. sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih opornic in alignerjev – 1 kom

MINIMALNE FUNKCIONALNE ZAHTEVE

- TERMOFORMIRNA NAPRAVA

- avtomatiziran postopek termoformiranja

- vakuumsko oblikovanje z rezervnim vakuumom za hitro in natančno prilagajanje materiala modelu

- brezkontaktno merjenje temperature termoformirnega materiala

- infrardeče segrevanje brez potrebe po predgretju

- prikaz in upravljanje funkcij preko zaslona na dotik

- možnost shranjevanja nastavitev oziroma programov za različne vrste materialov

- zvočna in vizualna signalizacija delovanja

- možnost uporabe folij premera 120 mm

- možnost uporabe folij debeline najmanj od 0 do 5,5 mm

- možnost izdelave opornic, retencijskih aparatov, ščitnikov za zobe, opornic za beljenje, ortodontskih aparatov in drugih termoformiranih pripomočkov

- delovanje brez potrebe po zunanjem priključku stisnjenega zraka

- največji vakuum najmanj 0,8 bar

kot npr. Erkoform 3D Motion ali enakovredno

- SISTEM ZA REGISTRACIJO UGRIZA

- integriran ali kompatibilen sistem za neposredno registracijo oziroma vtiskovanje antagonističnega ugriza med postopkom termoformiranja

- možnost uporabe z isto termoformirno napravo

- omogočati mora nastavitev ugriza in artikulacijo modelov

- omogočati mora izdelavo funkcionalnih opornic z odtisom antagonističnega zobovja

- dobavljen z vsemi potrebnimi nosilci, pritrdilnimi elementi in pripadajočim priborom za uporabo

kot npr. Occluform-3 (188 580) ali enakovredno

- TERMOFORMIRNE FOLIJE

- premer folij 120 mm

- kompatibilnost s ponujeno termoformirno napravo

- različne debeline glede na potrebe uporabnika

- primerne za izdelavo ortodontskih in zobotehničnih aparatov, retencijskih opornic, zaščitnih ščitnikov, opornic za beljenje in drugih termoformiranih izdelkov

TEHNIČNE ZAHTEVE

- napajanje: 220–240 V, 50–60 Hz

- moč največ 400 W

- raven hrupa manj kot 60 dB(A)

- masa naprave največ 15 kg

- dimenzije naprave največ 40 × 40 × 40 cm

16. sklop: Endoaktivator – 2 kom

- naprava za aktivacijo irigacijskih tekočin za dezinfekcijo in čiščenje zobnih kanalov

- omogoča večsmerno eliptično gibanje

- uporablja sonično tehnologijo (hidrodinamski fenomen), ki omogoča boljšo odstranitev razmazovine inbiofilma ter omogoča globlje čiščenje v lateralnih kanalih

- vsebuje osnovni set s polnilno postajo, vsaj dvema baterijama, en ročnik in nastavek za Endoaktivator ter zaščitne pokrovčke in igle različnih dimenzij

- dodan naj bo potrošni material:

  - konice različnih domenzij (krajše, srednje in daljše)

  - zaščitni pokrovčki

kot npr. Dentsply Sirona SmartLite Pro EndoActivator ali enakovredno

17. sklop: Sterilizator – 2 kom

- samostoječ sterilizator tipa B po standardu EN 13060, primeren tudi za kirurgijo

- čista in umazana voda sta v sterilizatorju

- možen priklop na deminiralizirano vodo in odtoke različnih proizvajalcev

- velikost komore vsaj ø 25x45 cm

- globina sterilizatorja ne sme presegat 65 cm (izvedba za pult 60cm)

- električna moč ne sme presegat 2.2.kw

- skupen čas delovanja v univerzalnem programu 134 stopinj ne sme presegat 55 min skupaj z sušenjem

- čas sušenja pri hitrem programu ne sme presegati 5 min

- vsebovati mora programe: Bowie&dick test, Univerzalni B, Hitri B, vsaj en S program in en program 121 stopinj pri tipu B ki mora presegati čas 15 min

- min čas sterilizacije univerzalno B pri 134 stopinj je 5,5 min max pa 7 min

- teža ne sme presegati 50 kg (ker je namizna izvedba)

- min teža sprejema instrumentov 5 kg ali vsaj 1kg tekstila

- velikost komore vsaj 23 l

- dokumentacija preko USB ali mreže

- možnost priklopa na zunanji dokumentarni sistem enakega proizvajalca kot je sterilizator

- izpust čiste in umazane vode iz sterilizatorja možen preko cevi

- program varčnega načina delovanja (power save) naprava gre v mirovanje

- uporabniku prijazna in optimizirana menjava filtrov in tesnila vrat

- validacija po enem letu v ceni po standardih  ISO 11140-4, 2014/53/EU, DIN EN 301 489 z izdelavo poročila o ustreznosti delovanja

- servis po enem letu v ceni

kot npr. MELAG 123 ali enakovredno

18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov – 8 kom

- endodontski aparat, ki v enem sistemu združuje mikromotor za strojno širjenje koreninskih kanalov in digitalni apekslokator za določanje delovne dolžine koreninskega kanala

- mikromotor podpira rotacijsko in recipročno gibanje za pripravo koreninskih kanalov z nikelj-titanskimi instrumenti

- merjenje dolžine koreninskega kanala preko kolenčnika ali sponke brez menjavanja žic, (možnost merjenja delovne dolžine tudi z ročnimi instrumentami poleg merjenja med strojnimi pripravo)

- prikazovalnik na dotik za nastavitev parametrov, akustični signal ob dosegu apeksa

- vizualni indikator na displeju prikazuje oddaljenost od apeksa v realnem času

- prednastavljeni parametri za različne sisteme strojnega širjenja, vključno z recipročnimi instrumenti

- možna sterilizacija kolenčnika v avtoklavu po navodilih proizvajalca

- USB izhod za prenos podatkov

- brezžična stopalka

- možnost nadgradnje s sistemom za polnitev z vročo guttapecho

kot npr. EndoPilot2 ali enakovredno

19. sklop: Peč za peko keramike – 1 kom

Peč je namenjena uporabi v zobotehničnem laboratoriju in omogočati natančno, zanesljivo in ponovljivo peko različnih vrst dentalne keramike, vključno s feldšpatsko keramiko, glazuro, kristalizacijo in primerljivimi postopki. Zahtevane tehnične lastnosti - maksimalna delovna temperatura najmanj 1200 °C - integriran vakuumski sistem z možnostjo nastavitve in nadzora vakuuma med peko - digitalno upravljanje preko zaslona ali tipkovnice z enostavnim in preglednim uporabniškim vmesnikom - možnost shranjevanja in prilagajanja programov peke, najmanj 200 programov - samodejni programi za standardne postopke, kot so glaziranje, kristalizacija in sušenje - natančen nadzor temperature z visoko ponovljivostjo delovanja - enakomerna porazdelitev toplote v komori - funkcija samodejne kalibracije temperature - vgrajeni varnostni sistemi, vključno z zaščito pred pregrevanjem in nadzorom vakuuma. - tiho delovanje in energijsko učinkovito obratovanje - vnaprej programirani materiali IPS e.Max, IPS d.Sing in In Line

- avtomatsko kontroliranje pregretja

- reduciranje pokanja keramike

- avtomatiziran proces zapiranja peči

- proces kontroliranega ohlajevanja z infrardečo kamero

- v kompletu z vakumsko črpalko

kot npr. Programat P 710 ali enakovredno 20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko – 2 kom - kolenski - razpon obratov: 1.000 do 50.000 na min - brezkrtačni motor - hitrovpenjalni sistem - moč: max 150 W - 160 W - nizko segrevanje - navor vsaj 7 Ncm - moč prijemalnih klešč vsaj 70N (zaradi velikega orodja;kot velika vreza ) - teža ročnika naj ne presega 300g - vsaj trije programi hitrosti in navora , ki se dajo shraniti kot npr. KAVO K-Powergrip TLC ali enakovreden 21. sklop: Sesalna enota za tehniko – 9 kom - ujemanje z mizami KAVO EWL in KAVO FLEX SPACE (to so obstoječe mize) - temeljito varnost pred mikroprahom (imeti mora izhodni filter za sesalnim motorjem) - fleksibilna kombinacija filtrske vrečke , mikrofiltra in ogljikovega filtra - različne stopnje sesalne moči : 18 , 22, 25 , 31 l / s - možnost izbire med avtomatiko ali neprekinjenim delovanjem - zelo tiho delovanje z sesalnim nastavkom pri maksimalni moči pod na razdalji 30 cm 75db - kot filtrski v predalu - v skladu z direktivami BIA - ujemati se mora v integrirano mizo za dva delovna mesta v obstoječi nosilec - nujno ujemanje z mikromotorji kavo. možnost avtomatskega vklopa sesalca na začetku dela z motorjem (saj imamo samo kavo mikromotorje) - pooblaščen servis mora biti v Sloveniji - obvezen ogled miz s strani izbranega ponudnika (zaradi ujemanja z nosilci, ki so integrirani na mizo) 22. sklop: Odsesovalna naprava – 3 kom - sesalna enota za eno delovno mesto - napajanje 230V 5o Hz ena faza - moč motorja ne sme presegati 0,5Kw - pretok zraka vsaj 1200l/min 23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase – 1 kom

- naprava za avtomatsko mešanje in doziranje odtisnih materialov (A-silikoni, polietri)

- namizna izvedba, primerna za uporabo v zobozdravstveni ambulanti

- omogočeno enostavno, hitro in ponovljivo mešanje brez ročnega posega v sam postopek mešanja

- zagotavljanje homogene zmesi brez izrazitih zračnih vključkov

- natančno doziranje materiala za klinično uporabo

- kompatibilnost s sistemom kartuš 3M impregum oziroma originalnimi ali enakovrednimi pakiranji materiala, namenjenimi avtomatskemu mešanju

- enostavna menjava kartuš in mešalnih nastavkov

- izdelava iz materialov, primernih za uporabo v zdravstvenem okolju

kot je 3M Pentamix 3 ali enakovredno

24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico – 1 kom

- ima do največ 4 večnamenske predale

- približnih dimenzij 90x60x105/170 cm

- ima delovno površino z dvignjenim robom s treh strani

- opremljen naj bo s tremi stranskimi prekucnimi predali, ter izvlečno poličko za odlaganje

- pod delovno površino bi si naročnik želel štiri predale širine 60 cm s centralno ključavnico, od tega naj ima do tri predale višine 150 mm, ter en predal, ki je malo višji do višine 225 mm. Vsi predali so opremljeni tako, da omogočajo jasno označitev vsebine predalov

- voziček naj je opremljen s štirimi kolesi do premera 125 mm, od tega naj bosta dve opremljeni z zavoro, ter odbojnim profilom

- voziček naj omogoča še namestitev dodatnih nosilcev za dodatno opremo kot so npr. zabojniki  za ostre odpadke in prekucnime predale, ki omogočajo sortiranje materiala

kot npr. Linkar 329519 ali enakovredno

25. sklop: Videolaringoskop – 1 kom

- naprava za video intubacijo, ki omogoča jasen in neposreden pogled na faringealno strukturo na zaslonu. Zmanjšuje travmo med intubacijo sapnika in zmanjšuje težavnost postopka

- ergonomska in trpežna zasnova z varnim bakteriostatičnim ročajem, ki omogoča uporabo rezila za enkratno uporabo za preprečevanje navzkrižne okužbe

- intuitiven zaslon na dotik z dvojno funkcijo proti rosenju za jasno sliko

- nastavljiv zaslon ponuja obsežno vrtenje za optimalen ogled

- dobavljiv z lopaticami za enkratno uporabo in v različnih velikosti po standardnih oblikah (kot npr. Macintosh), vgrajeno polnilno baterijo, napajalnikom, kablom USB, notranjo programsko opremo in priročnikom

- neprekinjeno delovanje naprave naj omogoča vsaj 2 uri dela

- ponudnik mora predložiti natančne tehnične specifikacije (velikost ekrana, resolucija ekranain posnete grafike, zmožnost notranjega polnilnika ali spominske kartice, teža naprave, velikost naprave, zmožnost vrtenja ekrana in prilagajanja kota ekrana,....)

kot npr. Airtraq plus ali enakovredno

26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij – 1 kom
Mokri obrezovalnik mavčnih modelov

- močan motor za visoko stopnjo odstranjevanja materiala brez utrujanja uporabnika

- nagibni mehanizem da preklopi mizo obrezovalnika med kotoma 90° in 98°

- varnostno stikalo takoj ustavi motor in dovod vode, če odprete sprednja vrata aparata

- priklop na vodovod

- ergonomska oblika: ohišje je nagnjeno pod kotom 10°, kar omogoča optimalen pregled nad zobnim modelom med delom

- enostavno čiščenje: ohišje odporno proti koroziji, odstranljiva sprednja vrata brez orodja

- nastavljiva mizica

kot npr. MT3 WT TRIMMER (diamantni) ali enakovredno

27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov – 1 kom

- sistem instrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov (kot MTA, Biodentine) na mesto perforacije, za izdelavo MTA čepka, za retrogradno polnitev

- v obliki držala in mehanizma za vodilo ter igle

- na isto držalo in mehanizem se lahko vpne različne debeline igel in vodil

- mehanizem z vzmetjo drži distanco od vodila do konca igle. Vodilo se na pritisk premakne po tubi proti izhodu in se samodejno vrne v prvotni položaj

- kovinski, za rokovanje z eno roko

- z mehanizmom za vstavitev plastičnega vodila

- ročaj, zaklepni mehanizem in igle so primerni za sterilizacijo v avtoklavu in za večkratno uporabo

- igle iz NiTi materiala z različnimi premeri tubice (0,9mm, 1,1mm in 1,3 mm) in vodila s pripadajočimi velikostmi iz plastičnega materiala. Vodila so plastična za enkratno uporabo.

Kot npr. MAP system

Vodila za MAP instrument so potrošni material:

-plastična vodila velikosti premera 0,9mm

-plastična vodila velikosti premera 1,1 mm

-plastična vodila velikosti premera 1,3 mm

Pripadajoči potrošni material se naroča ločeno, po potrebi naročnika. V ponudbi mora biti jasno razvidna cena posameznega potrošnega materiala. Dobavitelj odgovarja za stvarne napake v skladu z obligacijskimi predpisi.

28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz koreninskega kanala – 1 kom

- set instrumentov za odstranjevanje zalomljenih instrumentov iz koreninskega kanala na princip zanke, s katero zaobjamemo zalomljen instrument

- z aktivacijo zanke s potegom na mehanizmu ročaja instrumenta zagrabimo instrument in ga izvlečemo iz koreninskega kanala

- sestavni deli so ročni instrument z mehanizmom z vzmetjo in ločeno zanka, ki se pritrdi na ta instrument

- kovinski ročaj in mehanizem sta iz kovinskega materiala za ponovno sterilizacijo in se uporablja enoročno

- material je zaščiten pred korozijo

- vnaprej pripravljene zanke za enkratno uporabo različnih debelih kovinske niti, ki se pritrdijo na kovinski mehanizem

Kot npr. BTR pen – Cerkamed

Zanke za BTR pen so potrošni material za enkratno uporabo:

- velikost premera žice 0,5 mm

- velikost premera žice 0,4 mm

- velikost premera žice 0,3 mm

Pripadajoči potrošni material se naroča ločeno, po potrebi naročnika. V ponudbi mora biti jasno razvidna cena posameznega potrošnega materiala. Dobavitelj odgovarja za stvarne napake v skladu z obligacijskimi predpisi.

Velja za vse sklope: naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

Ostale zahteve naročnika:

Kratka navodila za uporabo v slovenskem jeziku; priložena pri dobavi opreme.

Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme.

Ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje opreme in odzivnost v roku 4 ur. Ponudnik je dolžan k  popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila in čim prej poskrbeti za odpravo okvar.

V kolikor odprava napak v garancijskem roku ni možna, je ponudnik dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila v roku 5 delovnih dni in urediti novo opremo.

Velja za potrošni material iz 27. in 28. sklopa:

Podroben opis blaga in količine so razvidne iz specifikacije predračuna.

Blago mora ustrezati deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka in mora biti v skladu z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za to področje ter v skladu z zahtevami naročnika, podanimi v navodilih in v predračunu.  Za vso navedeno blago v specifikaciji predračuna, razen če ni drugače navedeno, velja »kot npr. ali enakovredno«.

Material mora biti obvezno pakiran v originalni embalaži z vsemi pripadajočimi artikli (kot izhaja iz proizvajalčevega kataloga). Blago mora imeti oznako CE.

V primeru ukinitve proizvoda, mora ponudnik naročnika o tem obvestiti in ponuditi  nadomestni enakovredni proizvod po enaki ali nižji ceni.

Obseg :

Ponudnik mora ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega naročila v celoti – to je 100 % razpisane vrste blaga po posameznem sklopu.

Blago, ki je predmet javnega naročila se bo torej oddalo po sklopih. Ponudnik lahko predloži ponudbo za en ali za oba sklopa, osnovni podatki pa se predložijo v okviru predložene ponudbe.

Ponudba, ki ne bo ustrezala kriterijem iz te točke navodil, se smatra, da ne izpolnjuje razpisanih pogojev in se izloči iz nadaljnje obravnave.

VIII. DOPOLNITEV PONUDB

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba nepopolna ali napačna oz. če posamezni dokumenti manjkajo, sme od ponudnikov zahtevati, da v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije njihovih ponudb.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Pri tem ni dovoljeno dopolnjevali ali popravljati cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oz. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede drugačne ponudbe.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbe bo naročnik posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oz. spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistemu e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ne pojasni oz. ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči.

IX. PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB

Pri pregledu ponudb bo naročnik preveril izpolnitev naslednjih pogojev:

- ali je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji

- ali za ponudnika, ki je oddal ponudbo ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN in ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje

in oddal naročilo na osnovi ekonomsko najugodnejše ponudbe po posameznem sklopu, določene na podlagi najnižje končne vrednost ponudbe z DDV po posameznem sklopu.

Naročnik si pred izbiro pridržuje pravico do svoje izbire najugodnejše ponudbe in nima nobenih obveznosti do ponudnikov, ki ne bodo izbrani kot najugodnejši.

X. CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Cene na enoto mere potrošnega materiala za 27. in 28. sklop v ponudbenem predračunu so fiksne za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih, oblikovane po pariteti fco lokacije naročnika – skladišče. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Plačilni pogoji: Naročnik bo blago plačal v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa.

XI. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3, pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN, jo bo naročnik zavrnil.

XII.  MERILA, KI BODO UPORABLJENA PRI OCENJEVANJU PONUDB IN PRI

IZBIRI NAJUGODNEJŠE PONUDBE

# Ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejše ponudbe

Naročnik bo ponudbe ocenjeval in oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, določene na podlagi najnižje končne vrednosti ponudbe z DDV.

Naročnik bo  sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom po posameznem sklopu.

V primeru, da pride pri končnem ocenjevanju do enake končne vrednosti ponudbe, bo naročnik izvedel žreb. Morebitni žreb se bo izvršil ob prisotnosti s strani ponudnikov pooblaščenih oseb z izvlekom številk, ki bodo predstavljale vrstni red. Ponudba ponudnika, ki bo izvlekel številko ena, bo izbrana ponudba.

XIII. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz III. točke teh navodil izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XIV. SKUPNA PONUDBA

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

XV. PONUDNIKI S SEDEŽEM IZVEN RS

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke III. točke teh navodil v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

XVI. STATUSNE SPREMEMBE

V primeru statusnih sprememb ponudnika bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej.

Naročnik bo priznal kontinuiteto poslovanja v primerih:

- če je ponudnik univerzalni pravni naslednik svojega prednika,

- če je ponudnik naslednik, ki od svojega prednika v celoti prevzame poslovanje, kadre in potrebno infrastrukturo, ki zadeva predmet javnega naročila. Na razpolago mora imeti tudi dovolj kapitala in finančnih virov za uspešno izvedbo naročila.

Če ti pogoji ne bodo izpolnjeni v celoti, naročnik kontinuitete ne bo priznaval.

XVII. VARIANTNE PONUDBE

Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti po razpisanih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVIII. OBVEZE PONUDNIKA

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati vse obveznosti, tudi tiste, ki izhajajo iz pogodbe (vzorec) in niso posebej navedene v razpisni dokumentaciji.

XIX. PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 8 dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

oz. jih lahko predloži v okviru ponudbe na priloženem obrazcu.

XX. PREKLIC JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa do izvedbe javnega naročila v skladu z 90. in 96. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

XXI. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 5 mesecev od odpiranja ponudb, to je do 18. 1. 2027.

XXII. ROK ZA PODPIS POGODBE

Pogodba bo sklenjena predvidoma v 10 dneh oz. najkasneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

XXIII. POSTOPKI PRED PODPISOM POGODBE

Potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe, se bosta naročnik in ponudnik dogovorila o tempu izvedbe.

XXIV. ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

XXV. OPOZORILA

- V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

- V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

- V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

XXVI. OBVESTILO PONUDNIKU O PRAVICI DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL v nadaljevanju ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplival na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, v skladu z določili 14. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka  ter kontaktno osebo,

- ime naročnika

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanja sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o naročilu

- objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev, objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, plačane v skladu z 71. členom ZPVPJN, in sicer:

- Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa:

- 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija, skladno s 24. členom ZPVPJN.

DIREKTOR

Izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik

PRILOGA 1 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/26	OBRAZEC

III.1. PONUDBA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.:………………………, z dne ……………., za izbiro izvajalca po odprtem postopku, podajamo ponudbo, št.: ……………….….

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

(Ponudnik priloži in izpolni obrazec)

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov: 1. sklop: Kompresor; ……………………………… € z DDV. 2. sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba; ……………………………… € z DDV. 3. sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom; ……………………………… € z DDV. 4. sklop: Polimerizacijska lučka; ……………………………… € z DDV. 5. sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna; ……………………………… € z DDV. 6. sklop: Nasadni instrumenti; ……………………………… € z DDV. 7. sklop: Varilec folije; ……………………………… € z DDV. 8. sklop: Vitalitetni aparat; ……………………………… € z DDV. 9. sklop: Zobozdravstvena enota; ……………………………… € z DDV. 10. sklop: Stol za terapevta; ……………………………… € z DDV. 11. sklop: Stol za asistentko; ……………………………… € z DDV. 12. sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo 13. sklop: Grelec za termoplastično maso 14. sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki 15. sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih opornic in alignerjev 16. sklop: Endoaktivator 17. sklop: Sterilizator 18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov 19. sklop: Peč za keramiko 20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko 21. sklop: Sesalna enota 22. sklop: Odsesovalna enota 23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase 24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico 25. sklop: Videolaringoskop 26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij 27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov 28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz koreninskega kanala; ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV ……………………………… € z DDV.

Končna vrednost ponudbe: ………………………… € z DDV Vrednost del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev): ………………………… € z DDV Vrsta del, ki jih bo opravil ponudnik (sam, brez podizvajalcev):……………………………… …………………………………………………………………………………………………..

Navedba podizvajalcev ………………………………………………………………. ……………………………………………………………….

Navedba partnerjev v skupini ponudnikov: ………………………………………..………………………. ………………………………………..………………………. Veljavnost ponudbe: 18. 1. 2027

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe  			                      Žig

PRILOGA 2 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/26	OBRAZEC

III.2. PODATKI O PONUDNIKU

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopniki ponudnika: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Kontaktna oseba: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Skrbnik pogodbe: Telefon: Mobilni telefon: E - naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Ponudnik spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) - obkroži DA NE

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 3 - k ponudbeni dokumentaciji  JN8-B/26	OBRAZEC

III.3. PODATKI O PODIZVAJALCU/PARTNERJU/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

Firma oz. ime podizvajalca/partnerja:

Naslov:

Zakoniti zastopniki podizvajalca/partnerja: (navedba vseh – če jih je več)

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV: Pristojni davčni urad:

Številka računa: (navedba vseh – če jih je več)

Telefon:

Mobilni telefon:

E - naslov:

Kontaktna oseba:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Podizvajalec/partner spada v kategorijo MSP (mikro, malo in srednje veliko podjetje) DA NE

(V primeru več podizvajalcev/partnerjev se obrazec izpolni za vsakega posebej)

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 4 - k ponudbeni dokumentaciji  JN8-B/26	OBRAZEC

III.4. IZJAVA PONUDNIKA O PODIZVAJALCIH/PARTNERJIH/DRUGIH SUBJEKTIH

(izpolniti v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja)

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

I z j a v l j a m o ,

- da bomo dela opravljali skupaj s spodaj navedenimi podizvajalci/partnerji in da kot ponudnik v celoti odgovarjamo za izvedbo celotnega naročila proti naročniku ne glede na podizvajalce/partnerje.

| Naziv in sedež podizv./partn. | Vrsta, opis dela podizv./partn. | Količina (delež v %) | Rok izvedbe del | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- da bomo, v primeru podpisa pogodbe, predložili zahtevo podizvajalca za neposredna plačila podizvajalcu (če le-ta to zahteva) in podizvajalčevo soglasjem na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika; ter svoje pooblastilo naročniku, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcu.

Ponudnik predloži pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

- da pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo zoper nas in našega podizvajalca ni ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje.

- da imamo pogodbo (pravni akt) o skupni izvedbi naročila (obvezna priloga) – velja za skupni nastop s partnerji

Priloga:

Kraj:

Datum:                                                                                         Podpis odgovorne osebe

Žig

ZAHTEVA PODIZVAJALCA

(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

zahtevamo,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov, namesto ponudniku: _________________________________________________________________ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

SOGLASJE PODIZVAJALCA

(za plačila ponudniku)

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: ________________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo

s o g l a š a m o ,

da bo naročnik: ________________________________________________za javno naročilo:  OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov, naše terjatve poravnal ponudniku:_________________________________________________________________

Kraj:

Datum:                                                                                          Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 5 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/26	OBRAZEC

Ponudnik pogodbo izpolni z manjkajočimi podatki

III.5.  VZOREC

KUPOPRODAJNA POGODBA

o dobavi zobozdravstvene opreme

ki  jo skleneta

ZDRAVSTVENI DOM dr. ADOLFA DROLCA MARIBOR, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor izr. prof. dr., prim. Jernej ZAVRŠNIK, dr. med. spec., svetnik, kot naročnik

Matična številka: 5054095

Identifikacijska številka za DDV: SI49672509

in

……………………………………………………….., ki jo zastopa ……………………….., kot prodajalec

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

I. PREDMET

1. člen

Stranki ugotavljata, da je naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) in predpisi s področja javnega naročila, na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil (EU obrazec), št.: …………………,  z dne ………………, oddal naročilo po odprtem postopku, za blago, ki je predmet te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju pogodbe).

2. člen

S tem dokumentom se naročnik in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju.

3. člen

- Predmet: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov:

- sklop: Kompresor

- sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba

- sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom

- sklop: Polimerizacijska lučka

- sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna

- sklop: Nasadni instrumenti

- sklop: Varilec folije

- sklop: Vitalitetni aparat

- sklop: Zobozdravstvena enota

- sklop: Stol za terapevta

- sklop: Stol za asistentko

- sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo

- sklop: Grelec za termoplastično maso

- sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki

- sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih

opornic in alignerjev

16. sklop: Endoaktivator

17. sklop: Sterilizator

18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov

19. sklop: Peč za keramiko

20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko

21. sklop: Sesalna enota

22. sklop: Odsesovalna enota

23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase

24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico

25. sklop: Videolaringoskop

26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij

27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov

28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz

koreninskega kanala

Predmet pogodbe je tudi vzdrževanje in servisiranje opreme v času garancijske in pogarancijske dobe.

Naročnik izjavlja, da blago naroča za lastno uporabo z obračunanimi davki.

II. KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

4. člen

Količina in vrsta blaga je razvidna iz specifikacije predračuna in opisa blaga, ki je sestavni del te pogodbe.

Velja za potrošni material iz 27. in 28. sklopa:

Vrsta blaga je razvidna iz opisa in specifikacije predračuna, ki je sestavni del te kupoprodajne pogodbe – okvirnega sporazuma. Količina zajema naročnikove  potrebe za obdobje enega leta.

Količina za naročnika ni obvezujoča, saj je v tem trenutku za naročnika vnaprej objektivno neugotovljiva. Naročnik bo na podlagi okvirnega sporazuma kupoval le tolikšno količino blaga kot jo bo potreboval.

V kolikor gre za odstopanja od okvirne vrste blaga, lahko naročnik od prodajalca zahteva, da mu le-ta zagotovi nadomestno dobavo istovrstnega oz. podobnega blaga enake kvalitete oz. željenega blaga.

III. KVALITETA BLAGA

5. člen

Prodajalec mora vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opraviti kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga in predračunu.

IV. ČAS IN NAČIN DOBAVE

6. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika (velja za vse sklope, razen za 27. in 28. sklop) v roku …… dni oz. najkasneje v roku 60 dni od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika (velja za 27. in 28. sklop) v roku …… dni oz. najkasneje v roku 14 dni od pisnega naročila, na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem – ključ v roke.

Prodajalec se zavezuje, da bo opravil svojo obveznost do naročnika (velja za potrošni material iz 27. in 28. sklopa) v roku …… dni oz. najkasneje v roku 7 dni od pisnega naročila, fco lokacije naročnika – direktne dobave v skladišče in posamezne ambulante v mariborski regiji – razloženo.

7. člen

Naročnik naroči blago s pisno naročilnico.

8. člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti po krivdi prodajalca, bo prodajalec naročniku plačal pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer: za vsak dan zamude v višini 0,5 % celotne pogodbene vrednosti, vendar skupno največ 10 % skupne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE

9. člen

Naročnik  se obvezuje naročeno blago  prevzeti na podlagi pisnega dokumenta oz. zapisnika o primopredaji.

Predaja in prevzem blaga ter ugotovitve o tehničnem prevzemu se navedejo zapisniško na dan primopredaje. Primopredajni zapisnik podpišejo pooblaščenci naročnika in prodajalca.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu blaga. O eventualnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

V kolikor dobavljeno blago ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v 30 dneh po količinskem prevzemu.

Kvaliteto blaga mora naročniku reklamirati najkasneje v 30 dneh od dneva prevzema in o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje prodajalcu. Prodajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, določenem v zapisniku.

Kontaktna oseba naročnika:…………………………………………….…………………..…,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani naročnika: …………………………………………….……………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca:…………………………………………………………,

tel.:…………………………………….., e-naslov: ……………………………………………

VI. CENA

10. člen

Stranki se dogovorita za cene aparatov v skupni končni vrednosti po posameznem sklopu:

- za 1. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 2. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 3. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 4. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 5. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 6. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 7. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 8. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 9. sklop: …………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 10. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 11. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 12. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 13. sklop: .............................  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 14. sklop: .............................  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV,

- za 15. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 16. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 17. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 18. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 19. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 20. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 21. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 22. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 23. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 24. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 25. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 26. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 27. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV

- za 28. sklop: ………………….  EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV,

ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del te kupoprodajne pogodbe.

Cena v ponudbi je fiksna in mora biti oblikovana po pariteti fco lokacija naročnika – razloženo in zmontirano – ključ v roke (kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem), vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske, carinske stroške, stroške montaže, zagona, priključitve, preizkusa, priučitve naročnikovega osebja, stroške vzdrževanja, stroške odstranitve embalaže, stroške zavarovanja ter druge), popuste in DDV.

Cene na enoto mere potrošnega materiala za 27. in 28. sklop v ponudbenem predračunu so fiksne za obdobje enega leta in morajo biti izražene v evrih, oblikovane po pariteti fco lokacije naročnika – skladišče. Vsebovati mora vse stroške (materialne, prevozne, špediterske in druge), popuste in DDV.

DDV se navzgor ne sme spreminjati, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na podlagi veljavne zakonodaje, ki ureja DDV, skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3. Tveganje za spremembo stopnje DDV, ki nima zakonske osnove oz. se stopnja DDV spreminja le zaradi spremembe – tolmačenja veljavne zakonodaje ali v primeru premalo obračunanega DDV, je na strani ponudnika.

Vsi stroški so vključeni v ceno. Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov za izvedbo tega naročila v podanem obsegu.

VII. PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

11. člen

Naročnik se zaveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dneh od dobave, ob pravilni izstavitvi e-računa na račun prodajalca, št.: ……………………………..

VIII. ZAUPNOST PODATKOV

12. člen

Izvajalec se obvezuje varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kot tudi zaupnost vseh tehničnih in osebnih podatkov, tehnoloških postopkov in drugih strokovnih ali osebnih informacij, ki so mu dostopni zaradi izvajanja te pogodbe. Ta obveznost zavezuje prodajalca tudi po morebitni prekinitvi ali po izteku te pogodbe. Podatki v zvezi s predmetom javnega naročila so zaupne narave.

Izvajalec se zavezuje varovati osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugimi predpisi in internimi akti naročnika, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V primeru kršitve zaupnosti bo naročnik pogodbo razdrl.

IX. OBVEZNOSTI PRODAJALCA

13. člen

Prodajalec se obvezuje, da:

- da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku;

- da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;

- da bo priučil delavce naročnika za delo z  aparati na licu mesta;

- da bo na svoje stroške opravil transport v ustrezni embalaži;

- da bo odstranil embalažo;

- da bo na svoje stroške ščitil in zavaroval pogodbeno blago in storitev pred vremenskimi, tehničnimi, transportnimi in vsakovrstnimi škodljivimi vplivi in poškodbami ter bo zagotavljal splošno varnost do predaje blaga v funkcijo;

- da bo z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvedel vgradnjo oz. montažo, namestitev, priključitev, zagon, preizkus in funkcionalno delovanje;

- da bo ob podpisu primopredajnega zapisnika izročil naročniku tehnično dokumentacijo in navodila v slovenskem jeziku;

- da bo naročniku dostavil garancijski list in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature;

- da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz izjav, podpisanih v ponudbeni dokumentaciji.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen

Naročnik se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati finančne obveznosti do prodajalca oz. neposredna plačila do podizvajalca.

XI. GARANCIJA IN SERVIS

15. člen

Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika.

| Garancija za kompresor (sklop 1) je 36 mesecev | + dodatno … mesecev |
| --- | --- |
| Garancija za aparat za merjenje dolžine korenine zoba (sklop 2) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom (sklop 3) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za polimerizacijsko lučko (brez baterije) (sklop 4) je 36 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za instrument za čiščenje zobnega kamna (sklop 5) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za nasadne instrumente (sklop 6) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za varilec folije (sklop 7) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za vitalitetni aparat (sklop 8) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za zobozdravstveno enoto (sklop 9) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za stol za terapevta (sklop 10) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za stol za asistentko (sklop 11) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za stol za terapevta z ledveno oporo (sklop 12) je 24 mesecev Garancija za grelec za termoplastično maso (sklop 13) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za endodontska delovno postajo s kolenčniki (sklop 14) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za avtomatsko vakuumsko termoformirno napravo za izdelavo dentalnih opornic in alignerjev (sklop 15) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za endoaktivator (sklop 16) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za sterilizator (sklop 17) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za sistem za strojno širjenje kanalov (sklop 18) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za peč za keramiko (sklop 19) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za mikromotor za zobno tehniko (sklop 20) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za sesalno enoto (sklop 21) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za odsesovalno enoto (sklop 22) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase (sklop 23) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico (sklop 24) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za videolaringoskop (sklop 25) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |
| Garancija za obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij (sklop 26) je 24 mesecev | + dodatno … mesecev |

Naročnik ne zahteva garancijo za 27. in 28. sklop javnega naročila. Za sklopa 27 in 28 se uporabljajo določbe o odgovornosti za stvarne napake v skladu z obligacijskimi predpisi.

Prodajalec lahko poleg garancijskih rokov ponudi še dodatno garancijo, s katero podaljšuje brezplačno vzdrževanje in servisiranje, kar pomeni vzdrževanje in servisiranje brez kakršnihkoli stroškov delovne sile, prevoza, servisa in popravila z vključenimi rezervnimi deli in materialom za dodatno ponujeni čas garancije.

Uporabnik naročnika je dolžan vse okvare in napake ter pomanjkljivosti, vezane na kvaliteto aparata, takoj, ko jo odkrije, javiti prodajalcu pisno po e-pošti.

Če je posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči nov garancijski rok.

Prodajalec mora naročniku, sam ali s pooblaščenim serviserjem, zagotavljati vse storitve v času garancijske dobe in po njej ter omogočati naročniku najkrajši odzivni čas in čas popravila – v skladu s ponudbo.

V obdobju veljavnosti garancije bo prodajalec vse okvare/napake, nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil v dogovorjenem roku (vključno z vsemi potrošnimi materiali, rezervnimi deli, servisi,…). Vse transportni stroški (dnevnice, kilometrine,…) v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo prodajalca.

Prodajalec zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščeni servis na območju Slovenije. Pooblaščeni serviser (kontaktni podatki – e-naslov, telefon, mobilni telefon): ……………

…………………………………………………………………………………………………..

Odzivni čas za odpravo napake je največ 4 ure od prejema obvestila o napaki. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ 5 delovnih dni od prejema obvestila o napaki oz. se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile. Prodajalec oz. njegov pooblaščeni serviser mora k popravilu pristopiti takoj po prejemu obvestila.

V kolikor odprava napak v garancijskem roku ni možna, je prodajalec dolžan poskrbeti za nadomestno opremo za čas popravila v roku 5 delovnih dni oz. urediti novo opremo.

XII. PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajalcem pogodbenih obveznosti

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

XIII. PARTNERJI/PODIZVAJALCI

17. člen

Prodajalec nastopa s naslednjimi partnerji v skupni ponudbi:

-………………………………………………..

Prodajalec nastopa s naslednjimi podizvajalci:

-………………………………………………..

- ……………………………………………….

Izpolnjevanje pogojev za skupno ponudbo mora biti v skladu s 10. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz III. točke teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL).

Ponudnik, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah o podizvajalcih najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente o novih podizvajalcih.

XIV. VELJAVNOST POGODBE

18. člen

Pogodba je sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank in velja od……………. do…………………… oz. preneha pa veljati z dokončnim obračunom oz. pretekom garancijskih rokov, to je z dnem medsebojne poravnave vseh obveznosti.

19. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom tega zakona, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

Stranki spremembe, ki se nanašajo na določila iz razpisne dokumentacije,  opredelita s pisnim aneksom.

XV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Sestavni del  te pogodbe so naslednje priloge:

- dokumentacija za oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil, št.: ….…, z dne ……………

- ponudbena dokumentacija št.: ...../....., z dne .............

- predračun

22. člen

Če prodajalec ne izvrši svoje obveznosti v dogovorjenem roku, ne da bi v roku 2 dni po prejemu naročila obvestil naročnika nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti, lahko naročnik ta dokument razdre.

23. člen

Za druge pravice in obveznosti obeh strank, ki niso urejene s tem dokumentom, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

24. člen

Stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega dokumenta reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, bo o sporu iz tega dokumenta odločilo pristojno sodišče v Mariboru.

25. člen

Dokument je sestavljen in podpisan v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod. Vsaka stran dokumenta in prilog je podpisana in žigosana s strani obeh strank.

Št.:                                                                          	Št.:

Datum:                                                                         	Datum:

PRODAJALEC:	NAROČNIK:

PRILOGA 6 - k ponudbeni dokumentaciji JN8-B/26	OBRAZEC

III.6. PREDRAČUN

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA

- Ponudnik je dolžan v specifikacijo predračuna vpisati: neto cena na EM brez DDV, % popusta, % DDV, končno vrednost (količina x neto cena/EM - popust + DDV), proizvajalca in tip ponujene opreme po posamezni postavki znotraj sklopa.

- Na osnovi gornjih podatkov iz specifikacije predračuna ponudnik, v spodnjo tabelo, vpiše še končno vrednost predračuna oz. ponudbe po posameznem sklopu.

- OPOZORILO: Ponudnik predračuna ne sme spreminjati niti po obliki, niti po vsebini (ne sme dodajati kolon, spreminjati besedila, …..)

- V primeru, da ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da take postavke ne ponuja. Če ponudnik vpiše ceno nič (0), se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

- V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odst. 89. člena ZJN.

- Velja za vse sklope: naročnik bo kot ustrezne sprejel tudi vse enakovredne izdelke, pri čemer mora ponudnik v ponudbi dokazati enakovrednost ponujenega izdelka z zahtevanimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi

- V primeru razhajanj med ostalimi obrazci ponudbe in zapisnikom o odpiranju, ter predračunom, velja predračun (Excel), pri čemer se kot zavezujoče štejejo ponudbene cene brez DDV in ponudbene cene z DDV, kot so navedene v predračunu (Excel), ne glede na morebitne drugačne navedbe v drugih delih ponudbe.

| OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov | KONČNA CENA v EUR (z DDV in popustom) |
| --- | --- |
| 1. sklop: Kompresor |  |
| 2. sklop: Aparat za merjenje dolžine korenine zoba |  |
| 3. sklop: UZ zobnega kamna s supra- in subgingivalnim peskalnikom |  |
| 4. sklop: Polimerizacijska lučka |  |
| 5. sklop: Instrument za čiščenje zobnega kamna |  |
| 6. sklop: Nasadni instrumenti |  |
| 7. sklop: Varilec folije |  |
| 8. sklop: Vitalitetni aparat |  |
| 9. sklop: Zobozdravstvena enota |  |
| 10. sklop: Stol za terapevta |  |
| 11. sklop: Stol za asistentko |  |
| 12. sklop: Stol za terapevta z ledveno oporo |  |
| 13. sklop: Grelec za termoplastično maso |  |
| 14. sklop: Endodontska delovna postaja s kolenčniki |  |
| 15. sklop: Avtomatska vakuumska termoformirna naprava za izdelavo dentalnih opornic in alignerjev |  |
| 16. sklop: Endoaktivator |  |
| 17. sklop: Sterilizator |  |
| 18. sklop: Sistem za strojno širjenje kanalov |  |
| 19. sklop: Peč za keramiko |  |
| 20. sklop: Mikromotor za zobno tehniko |  |
| 21. sklop: Sesalna enota |  |
| 22. sklop: Odsesovalna enota |  |
| 23. sklop: Mešalec za silikonske in polietrske odtisne mase |  |
| 24. sklop: Voziček za shranjevanje materiala in zdravil s ključavnico |  |
| 25. sklop: Videolaringoskop |  |
| 26. sklop: Obrezovalec mavca za zobotehnični (ortodontski) laboratorij |  |
| 27. sklop: Sistem inštrumentov za aplikacijo hidravličnih cementov |  |
| 28. sklop: Set inštrumentov za odstranjevanje zalomljenih inštrumentov iz koreninskega kanala |  |
| SKUPAJ |  |

- Ponudnik v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Priloga 6, III.6. Predračun v .pdf datoteki in bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

- Ponudnik v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« obvezno naloži Excel tabelo specifikacije predračuna, ki mora biti v celoti izpolnjena.

Priloga:

- Specifikacija predračuna

Kraj:

Datum:                                                                                               Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 7 - k ponudbeni dokumentaciji  JN8-B/26	OBRAZEC

III.7. IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV + ESPD

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

I z j a v l j a m o,  d a

- izpolnjujemo pogoje za ugotavljanje sposobnosti, navedene v III. točki navodil;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- bomo aparate dostavili naročniku čim prej - v …………….... dneh, oz. najkasneje v 60 dneh od potrditve naročila na lokacijo naročnika – kvantitetni, kvalitetni in funkcionalni prevzem;

- da bomo potrošni material (velja za 27. in 28. sklop), ki bo naročeno sukcesivno na osnovi pisnega naročila, dostavili fco lokacije naročnika – direktne dobave v skladišče in posamezne ambulante - razloženo, najkasneje v roku 7 delovnih dni od prejema pisnega naročila;

- zagotavljamo dobavo za najmanj 100 %  razpisane vrste blaga po posameznem sklopu;

- bomo vsa dela v zvezi z dobavo razpisanega blaga opravili kvalitetno in strokovno ter v skladu s trendi, veljavnimi standardi, normativi in atesti in na nivoju, zahtevanem za tovrstne posle proizvajalca, kakor tudi v skladu z vsemi zahtevami naročnika, podanimi v opisu blaga;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo v primeru, da bomo izbrani, naročniku ob primopredaji dostavili garancijski list, tovarniške ateste in certifikate, ki dokazujejo kakovost opreme in izjavo o skladnosti za dobavljene aparature ter kratka navodila za rokovanje v slovenskem jeziku;

- zagotavljamo, da lastnosti opreme ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- vse podatke, ki smo jih pridobili od naročnika, obravnavamo kot poslovno skrivnost;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

i n   p r i l a g a m o

- obrazec ESPD(enotni evropski dokument)

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD

(v primeru, če ponudba vključuje podizvajalca/partnerja, mora biti obrazec ESPD priložen za vsakega podizvajalca/partnerja posebej)

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. in v elektronski obliki podpisan xml.

- fotokopija AJPES, kot npr. BON, ali vseh pristojnih bank za plačilni promet pri katerih imamo odprte račune. Iz priloženih dokumentov mora biti razvidno, da v zadnjih 6 mesecih od pridobitve potrdila niso bili blokirani računi oz. ni bilo neporavnanih zapadlih obveznosti. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.

- izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Ponudnik naloži zahtevana potrdila v .pdf obliki.

Priloge:

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. člena  ZIntPK, UL RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)

pod kazensko in materialno odgovornostjo

i z j a v l j a m o ,

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Zap. št. | Naziv | Sedež |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| … |  |  |

- da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

- da so z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Zap. št. | Naziv | Sedež | Matična štev. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Kraj:		 Podpis odgovorne osebe

Datum: 				                                                          Žig

PRILOGA 8 - k ponudbeni dokumentaciji  JN8-B/26	OBRAZEC

III.8. IZJAVA PONUDNIKA  O SERVISIRANJU IN VZDRŽEVANJU

BLAGA

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

(obrazec se izpolni za vsak ponujen sklop posebej)

Sklop: _____________________________________________________________________

I z j a v l j a m o ,

- da lahko v zvezi s servisiranjem in vzdrževanjem aparature zagotovimo:

- odpravo napak, rezervne dele in servis v Sloveniji

- Naslov servisa in skladišče rezervnih delov: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

4. Odzivni čas: …………ur oz. maksimalno 4 ure od naročnikovega obvestila o napaki

5.  Čas servisiranja:

- minimalno (manjše popravilo): ………….…………………………………………….

- maksimalno (večja, obsežnejša popravila) ………………, vendar ne več kot 5 delovnih

dni od prejema obvestila o napaki oz.se rok sporazumno podaljša v primeru višje sile.

V kolikor odprava napake ne bi bila možna v zahtevanem roku, bomo za čas popravila poskrbeli za nadomestno opremo v roku 5 delovnih dni oz. uredili novo opremo.

6. Brezplačen dostop do telefonskih inštrukcij, ki bodo naročnikovemu osebju na voljo v

zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na delovanje aparata.

7. Za aparate veljajo garancijski roki proizvajalca, ki začnejo teči z dnem podpisa

primopredajnega zapisnika.

8. Zagotovitev rezervnih delov po poteku garancijske dobe:

- najmanj 7 let (velja za vse sklope)

Kraj:		Podpis odgovorne osebe

Datum:			                Žig

PRILOGA 9 - k ponudbeni dokumentaciji  JN8-B/26	OBRAZEC

III.9.  POSEBNA PRILOGA PONUDBE

PONUDNIK: _______________________________________________________________

Predmet javnega naročila: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

P r i l a g a m o

- tehnične podatke in slike/skice s podrobnim opisom ponujene opreme – njene funkcionalne lastnosti, z natančno označbo podatkov iz zaporedja v Excel tabeli. Tehnični podatki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku

- dokazilo, da ponujena oprema ustreza vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju;

- izjave o skladnosti (v primeru pripomočka skladnega z uredbo bo naziv le-te Izjava EU o skladnosti, v primeru pripomočka skladnega z direktivami pa Izjava ES o skladnosti) in

- certifikat priglašenega organa za pripomoček, ki je predmet razpisa, v kolikor gre za pripomoček razreda tveganja višji od I.

I z j a v l j a m o ,

- da je iz Excel tabele in tehnične dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh zahtev naročnika vključno z navedbo strani v tehnični dokumentaciji (natančno označena dokazila vseh tehničnih karakteristik, po vrstnem redu v tabeli – sledljivost) za ponujeno opremo, in sicer:

- da smo vso tehnično dokumentacijo (kataloge, slike, opise, skice) pripravili tako, da je na vsakem dokumentu jasno in vidno označeno zaporedje zahteve, na katero se nanaša dokazilo iz pripadajoče Excel tabele posameznega sklopa;

- da smo v Exceli tabelo ob vsaki zahtevi navedli natančno dokazilo, iz katerega je

razvidno izpolnjevanje (ime dokumenta + številka strani + jasno označen podatek);

- da zagotavljamo, da iz predložene tehnične dokumentacije mogoče jasno, enoznačno in

nedvoumno preveriti izpolnjevanje vseh tehničnih in funkcionalnih zahtev iz Priloge 9 in

pripadajoče Excel tabele.

Priloga:

- tabela

- tehnična dokumentacija, prospekti

Kraj:

Datum:	                                 Podpis odgovorne osebe

Žig

PRILOGA 10 - k ponudbeni dokumentaciji  JN8-B/26	OBRAZEC

III.10.  PODATKI

PONUDNIKA/PARTNERJA/PODIZVAJALCA/DRUGIH

SUBJEKTOV) (V primeru nastopa s partnerji/podizvajalci se obrazec izpolni za vsakega posebej)

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC/DRUGI

SUBJEKT: ____________________________________

_________________________________________________________________________

Predmet javnega naročila:

Blago: OPREMA ZA ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE, razdeljena v 28 sklopov

PODATKI ZA DOSTOP DO KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik potrebuje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (e-Dosje) navedbo osebe in EMŠO za zakonite zastopnike in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca/drugih subjektov, in sicer:

| IME PRIIMEK | EMŠO | SOGLASJE - PODPIS |
| --- | --- | --- |

V kolikor so zahtevani podatki navedeni v ESPD te priloge ni potrebno izpolniti!

Kraj:

Datum:

Podpis odgovorne osebe

Žig