PRILOGA A: Tehnični opisi in zahteve

MORS 229/2026 – ODP; Gospodarska vozila

SKLOP 1 - Pozicija 1: Kombinirano vozilo - manjše

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | KOMBINIRANO VOZILO (1+4) - MANJŠE - ZA PREVOZ POTNIKOV |  |  |
| 1. | Izvedba vozila |  |  |
| 1.1 | kombinirano vozilo za prevoz potnikov (1+4) |  |  |
| 1.2 | kategorija vozila: M1 (VW Caddy, MB Citan, Renault Kangoo, Citroen Berlingo ali podobni) |  |  |
| 1.3 | podaljšana medosna razdalja |  |  |
| 1.4 | osnovna višina vozila |  |  |
| 2. | Dimenzije vozila |  |  |
| 2.1 | dolžina vozila: max. 5.000 mm |  |  |
| 2.2 | širina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.3 | višina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.4 | medosna razdalja: max. 3.000 mm |  |  |
| 2.5 | dolžina tovornega prostora: min. 1.100 mm |  |  |
| 2.6 | širina tovornega prostora: min. 1.500 mm |  |  |
| 2.7 | višina tovornega prostora: min. 1.200 mm |  |  |
| 2.8 | površina tovornega prostora: min. 1,6 m2 |  |  |
| 2.9 | volumen tovornega prostora: min. 1,9 m3 |  |  |
| 2.10 | krog (premer) obračanja: max. 12.5 m |  |  |
| 2.11 | klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage). min. 140 mm |  |  |
| 3. | Mase vozila |  |  |
| 3.1 | največja dovoljena masa vozila: min. 2.400 kg |  |  |
| 3.2 | nosilnost: vozila min. 500 kg |  |  |
| 4. | Motor |  |  |
| 4.1 | izvedba motorja: dizel |  |  |
| 4.2 | emisijski razred: EURO 6d ali 6e |  |  |
| 4.3 | prostornina motorja: max. 2.000 cm3 |  |  |
| 4.4 | moč motorja: min. 90 kW oziroma 122 KM |  |  |
| 4.4 | navor motorja: min. 320 Nm |  |  |
| 5. | Prenosni sistem |  |  |
| 5.1 | menjalnik: min. 6 stopenj prenosa, ročni ali avtomatiziran |  |  |
| 5.2 | izvedba pogona: štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv), tovarniško vgrajen |  |  |
| 5.3 | elektronska zapora (blokada) diferenciala |  |  |
| 5.4 | premer koles: 17 palična (povišano podvozje vozila) |  |  |
| 5.5 | pnevmatike: celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S |  |  |
| 6. | Karoserija vozila |  |  |
| 6.1 | število sedežev: 1 + 1 + 3 (voznik + sovoznik, trije sedeži v drugi vrsti) |  |  |
| 6.2 | sedež voznika nastavljiv vzdolžno, po višini in naklonu |  |  |
| 6.3 | sedežne prevleke iz trpežnega materiala, temne barve |  |  |
| 6.4 | število vrat: 5 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata in leva drsna vrata za drugo vrsto sedežev, zadnja dvižna vrata s steklom) |  |  |
| 6.5 | zatemnjena, termoizolacijska stekla |  |  |
| 6.6 | zastekljena zadnja dvižna vrata |  |  |
| 6.7 | gretje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.8 | brisalec z napravo za pranje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.9 | električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 6.10 | okna na drsnih vratih z možnostjo odpiranja |  |  |
| 6.11 | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |
| 6.12 | centralno in daljinsko zaklepanje vozila za vsa vrata |  |  |
| 7. | Oprema vozila |  |  |
| 7.1 | nastavljiv volanski obroč po višini in dolžini |  |  |
| 7.2 | čelni blazini za voznika in sovoznika |  |  |
| 7.3 | blokada vžiga motorja |  |  |
| 7.4 | zavorni sistem: ABS ali enakovreden |  |  |
| 7.5 | nadzor zdrsa pogonskih koles: ASR ali enakovreden |  |  |
| 7.6 | nadzor stabilnosti: ESP ali enakovreden |  |  |
| 7.7 | pomoč pri speljevanju na klancu |  |  |
| 7.8 | parkirni senzorji s sprednje strani vozila |  |  |
| 7.9 | parkirni senzorji z zadnje strani vozila |  |  |
| 7.10 | kamera za vzvratno vožnjo |  |  |
| 7.11 | tempomat |  |  |
| 7.12 | dnevna svetila |  |  |
| 7.13 | dodatna svetila za meglo s sprednje strani |  |  |
| 7.14 | klimatska naprava: avtomatsko upravljanje |  |  |
| 7.15 | navigacija: tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku |  |  |
| 7.16 | avtoradio z USB vmesnikom, Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in digitalnim sprejemom (DAB+) |  |  |
| 7.17 | snemljiva vlečna kljuka z električnim priključkom (vtičnico) za vleko priklopnega vozila največje dovoljene mase 750 kg |  |  |
| 8. | Tovorni prostor |  |  |
| 8.1 | brez pregradne stena med potniškim in tovornim prostorom |  |  |
| 8.2 | stropna ali stranska osvetlitev |  |  |
| 8.3 | obloga dna tovornega prostora (gumirana ali tekstilna obloga) |  |  |
| 8.4 | obloga sten tovornega prostora (pvc ali tekstilna obloga) |  |  |
| 8.5 | mreža za pritrjevanje tovora (min. 2 kos) |  |  |
| 8.6 | trakovi za pritrditev tovora (min. 6 kos) |  |  |
| 9. | Dodana oprema vozila |  |  |
| 9.1 | predpražniki v prostoru voznika in sopotnika |  |  |
| 9.2 | oprema vozila: prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, vlečna vrv, varnostni jopič (2 kosa) |  |  |
| 9.3 | dvigalka za dvig vozila |  |  |
| 9.4 | komplet za popravilo in polnjene predrte pnevmatike |  |  |
| 9.5 | gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v vozilo in z možnostjo ponovnega polnjenja) |  |  |
| 9.6 | snežne verige (2 kos oziroma 1 par) |  |  |
| 10. | Barva vozila |  |  |
| 10.1 | barva karoserije - zunanjost vozila: bela (standardna barva proizvajalca) |  |  |
| 10.2 | barva karoserije - notranjost vozila: bela (standardna barva proizvajalca) |  |  |
| 10.3 | plastični deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, …): črne ali temno sive barve ali v barvi vozila |  |  |
| 10.4 | oznaka pripadnosti SV (kokarda) na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 11. | Dokumentacija (ob dobavi vozil) |  |  |
| 11.1 | potrdilo o skladnosti vozila |  |  |
| 11.2 | navodilo za uporabo vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji) |  |  |
| 11.3 | navodilo za osnovno vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji), navodili pod točko 11.2 in 11.3 sta lahko združeni |  |  |
| 12. | Usposabljanje voznikov (ob dobavi vozil) |  |  |
| 12.1 | dobavitelj je dolžan usposobiti slušatelje tako, da bodo usposobljeni uporabljati vozilo in na vozilo vgrajene sisteme ter izvajati vzdrževalne posege na osnovnem nivoju vzdrževanja; | Se ne izpolnjuje. Dobavitelj z oddajo ponudbe jamči, da bo izvedel dobavo kot je to navedeno v tehničnih in ostalih pogojih naročnika. |  |
| 12.2 | usposabljanje se izvede ob prevzemu vozil ali najkasneje v roku 5 dni od datuma kakovostnega in količinskega prevzema (točen termin usposabljanja dobavitelj in naročnik dogovorita naknadno) |  |  |
| 12.3 | usposabljanje izvede dobavitelj v prostorih dobavitelja ali na drugi lokaciji v predhodnem dogovoru z naročnikom |  |  |
| 12.4 | vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 12.5 | okvirni čas usposabljanja voznikov (za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil ter na vozilo vgrajenih sistemov): cca. 3 ure |  |  |
| 12.6 | število slušateljev: 4 osebe / vozilo |  |  |
| 12.7 | cena usposabljanja mora biti vključena v končno ceno vozil |  |  |
| 13. | Vzdrževanje vozil |  |  |
| 13.1 | zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje vozil in nadgradenj v RS v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let |  |  |
| 13.2 | izvedba servisiranja in oskrba z nadomestnimi deli v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila) |  |  |
| 14. | Garancijski pogoji |  |  |
| 14.1 | trajanje garancije: min. 36 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) |  |  |
| 14.2 | garancijski pogoji: garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, …) ter brez izjem ali dodatnih pogojev |  |  |
| 14.3 | garancijski pogoji: garancija mora vključevati kompletno vozila ter vso dodatno in pripadajočo opremo |  |  |
| 14.4 | veljavnost garancije: garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija. Garancija se ne zahteva tudi za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan |  |  |
| 14.5 | garancija na prerjavenje: v trajanju najmanj 7 let |  |  |
| 14.6 | garancija na sistemske napake: v trajanju najmanj 5 let |  |  |

Opomba: Vozila sklop 1 (pozicija 1 in pozicija 2) morata biti istega proizvajalca ter istega tipa.

PRILOGA A: Tehnični opisi in zahteve

MORS 229/2026 – ODP; Gospodarska vozila

SKLOP 1 - Pozicija 2: Kombinirano vozilo - manjše

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | KOMBINIRANO VOZILO (1+4) – MANJŠE (za prevoz službenih psov) |  |  |
| 1. | Izvedba vozila |  |  |
| 1.1 | osebno vozilo za prevoz potnikov (1+4) in tovora |  |  |
| 1.2 | kategorija vozila: N1 (VW Caddy, MB Citan, Renault Kangoo, Citroen Berlingo ali podobni) |  |  |
| 1.3 | podaljšana medosna razdalja |  |  |
| 1.4 | osnovna višina vozila |  |  |
| 2. | Dimenzije vozila |  |  |
| 2.1 | dolžina vozila: max. 5.000 mm |  |  |
| 2.2 | širina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.3 | višina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.4 | medosna razdalja: max. 3.000 mm |  |  |
| 2.5 | dolžina tovornega prostora: min. 1.100 mm |  |  |
| 2.6 | širina tovornega prostora: min. 1.500 mm |  |  |
| 2.7 | višina tovornega prostora: min. 1.200 mm |  |  |
| 2.8 | površina tovornega prostora: min. 1,6 m2 |  |  |
| 2.9 | volumen tovornega prostora: min. 1,9 m3 |  |  |
| 2.10 | krog (premer) obračanja: max. 12.5 m |  |  |
| 2.11 | klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage). min. 140 mm |  |  |
| 3. | Mase vozila |  |  |
| 3.1 | največja dovoljena masa vozila: min. 2.400 kg |  |  |
| 3.2 | nosilnost: vozila min. 500 kg |  |  |
| 4. | Motor |  |  |
| 4.1 | izvedba motorja: dizel |  |  |
| 4.2 | emisijski razred: EURO 6d ali 6e |  |  |
| 4.3 | prostornina motorja: max. 2.000 cm3 |  |  |
| 4.4 | moč motorja: min. 90 kW oziroma 122 KM |  |  |
| 4.4 | navor motorja: min. 320 Nm |  |  |
| 5. | Prenosni sistem |  |  |
| 5.1 | menjalnik: min. 6 stopenj prenosa, ročni ali avtomatiziran |  |  |
| 5.2 | izvedba pogona: štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv), tovarniško vgrajen |  |  |
| 5.3 | elektronska zapora (blokada) diferenciala |  |  |
| 5.4 | premer koles: 17 palična (povišano podvozje vozila) |  |  |
| 5.5 | pnevmatike: celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S |  |  |
| 6. | Karoserija vozila |  |  |
| 6.1 | število sedežev: 1 + 1 + 3 (voznik + sovoznik, trije sedeži v drugi vrsti) |  |  |
| 6.2 | sedež voznika nastavljiv vzdolžno, po višini in naklonu |  |  |
| 6.3 | sedežne prevleke iz trpežnega materiala, temne barve |  |  |
| 6.4 | število vrat: 5 (voznik, sovoznik, desna drsna vrata in leva drsna vrata za drugo vrsto sedežev, zadnja dvižna vrata s steklom) |  |  |
| 6.5 | zatemnjena, termoizolacijska stekla |  |  |
| 6.6 | zastekljena zadnja dvižna vrata |  |  |
| 6.7 | gretje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.8 | brisalec z napravo za pranje stekla na dvižnih vratih |  |  |
| 6.9 | električni pomik stekel na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 6.10 | okna na drsnih vratih z možnostjo odpiranja |  |  |
| 6.11 | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |
| 6.12 | centralno in daljinsko zaklepanje vozila za vsa vrata |  |  |
| 7. | Oprema vozila |  |  |
| 7.1 | nastavljiv volanski obroč po višini in dolžini |  |  |
| 7.2 | čelni blazini za voznika in sovoznika |  |  |
| 7.3 | blokada vžiga motorja |  |  |
| 7.4 | zavorni sistem: ABS ali enakovreden |  |  |
| 7.5 | nadzor zdrsa pogonskih koles: ASR ali enakovreden |  |  |
| 7.6 | nadzor stabilnosti: ESP ali enakovreden |  |  |
| 7.7 | pomoč pri speljevanju na klancu |  |  |
| 7.8 | parkirni senzorji s sprednje strani vozila |  |  |
| 7.9 | parkirni senzorji z zadnje strani vozila |  |  |
| 7.10 | kamera za vzvratno vožnjo |  |  |
| 7.11 | tempomat |  |  |
| 7.12 | dnevna svetila |  |  |
| 7.13 | dodatna svetila za meglo s sprednje strani |  |  |
| 7.14 | klimatska naprava: avtomatsko upravljanje |  |  |
| 7.15 | navigacija: tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku |  |  |
| 7.16 | avtoradio z USB vmesnikom, Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in digitalnim sprejemom (DAB+) |  |  |
| 7.17 | snemljiva vlečna kljuka z električnim priključkom (vtičnico) za vleko priklopnega vozila največje dovoljene mase 750 kg |  |  |
| 8. | Tovorni prostor |  |  |
| 8.1 | pregradna stena med potniškim in tovornim prostorom po celotni višini vozila, v zgornjem (vidnem) delu v izvedbi kovinske mreže |  |  |
| 8.2 | stropna osvetlitev |  |  |
| 8.3 | obloga dna tovornega prostora: gumirana obloga v obliki povišanega korita |  |  |
| 8.4 | obloga sten tovornega prostora (pvc ali tekstilna obloga) |  |  |
| 8.5 | vodilo za pritrjevanje tovora na pregradni steni |  |  |
| 8.6 | mreža za pritrjevanje tovora (min. 2 kos) |  |  |
| 8.7 | trakovi za pritrditev tovora (min. 6 kos) |  |  |
| 9. | Dodana oprema vozila |  |  |
| 9.1 | predpražniki v prostoru voznika in sopotnika |  |  |
| 9.2 | oprema vozila: prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, vlečna vrv, varnostni jopič (2 kosa) |  |  |
| 9.3 | dvigalka za dvig vozila |  |  |
| 9.4 | komplet za popravilo in polnjene predrte pnevmatike |  |  |
| 9.5 | gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v vozilo in z možnostjo ponovnega polnjenja) |  |  |
| 9.6 | snežne verige (2 kos oziroma 1 par) |  |  |
| 10. | Barva vozila |  |  |
| 10.1 | barva karoserije - zunanjost vozila: bela (standardna barva proizvajalca) |  |  |
| 10.2 | barva karoserije - notranjost vozila: bela (standardna barva proizvajalca) |  |  |
| 10.3 | plastični deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, …): črne ali temno sive barve črne ali v barvi vozila |  |  |
| 10.4 | oznaka pripadnosti SV (kokarda) na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 11. | Dokumentacija (ob dobavi vozil) |  |  |
| 11.1 | potrdilo o skladnosti vozila |  |  |
| 11.2 | navodilo za uporabo vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji) |  |  |
| 11.3 | navodilo za osnovno vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji), navodili pod točko 11.2 in 11.3 sta lahko združeni |  |  |
| 12. | Usposabljanje voznikov (ob dobavi vozil) |  |  |
| 12.1 | dobavitelj je dolžan usposobiti slušatelje tako, da bodo usposobljeni uporabljati vozilo in na vozilo vgrajene sisteme ter izvajati vzdrževalne posege na osnovnem nivoju vzdrževanja; | Se ne izpolnjuje. Dobavitelj z oddajo ponudbe jamči, da bo izvedel dobavo kot je to navedeno v tehničnih in ostalih pogojih naročnika. |  |
| 12.2 | usposabljanje se izvede ob prevzemu vozil ali najkasneje v roku 5 dni od datuma kakovostnega in količinskega prevzema (točen termin usposabljanja dobavitelj in naročnik dogovorita naknadno) |  |  |
| 12.3 | usposabljanje izvede dobavitelj v prostorih dobavitelja ali na drugi lokaciji v predhodnem dogovoru z naročnikom |  |  |
| 12.4 | vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 12.5 | okvirni čas usposabljanja voznikov (za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil ter na vozilo vgrajenih sistemov): cca. 3 ure |  |  |
| 12.6 | število slušateljev: 4 osebe / vozilo |  |  |
| 12.7 | cena usposabljanja mora biti vključena v končno ceno vozil |  |  |
| 13. | Vzdrževanje vozil |  |  |
| 13.1 | zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje vozil in nadgradenj v RS v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let |  |  |
| 13.2 | izvedba servisiranja in oskrba z nadomestnimi deli v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila) |  |  |
| 14. | Garancijski pogoji |  |  |
| 14.1 | trajanje garancije: min. 36 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) |  |  |
| 14.2 | garancijski pogoji: garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, …) ter brez izjem ali dodatnih pogojev |  |  |
| 14.3 | garancijski pogoji: garancija mora vključevati kompletno vozila ter vso dodatno in pripadajočo opremo |  |  |
| 14.4 | veljavnost garancije: garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope z izjemo naslednjih držav: Ukrajina, Rusija, Turčija, Albanija, Ciper in Moldavija. Garancija se ne zahteva tudi za evro-azijske države: Kazahstan, Gruzija, Armenija in Azerbajdžan |  |  |
| 14.5 | garancija na prerjavenje: v trajanju najmanj 7 let |  |  |
| 14.6 | garancija na sistemske napake: v trajanju najmanj 5 let |  |  |

Opomba: Vozila sklop 2 (pozicija 1 in pozicija 2) morata biti istega proizvajalca ter istega tipa.

SPLOŠNE ZAHTEVE OB PREVZEMU VOZIL

- vozilo z vso opremo mora biti novo / nerabljeno, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo z vgrajeno in pripadajočo opremo;

- vozila ima lahko prevoženih največ 300 km;

- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto;

- rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do1/2;

- rezervoar za AdBlue mora biti poln;

- vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornje mejne vrednosti (max.), prav tako tudi tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla, ki mora ustrezati zahtevam glede na čas dobave;

- izbrani ponudnik mora izvesti usposabljanje uporabnikov (voznikov) za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil;

- dokumentacija za vsako vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila:

- potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1);

- en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja);

- garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice);

- servisna knjižica;

- seznam pooblaščenih servisov;

- navodilo za uporabo v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:

    - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu) ali v digitalni obliki z možnostjo dostopa v komunikacijskem sistemu vozila;

    - priložena vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku ali vnesena v komunikacijski sitem vozila (velja za digitalno verzijo navodil).;

- navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:

    - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu) ali v digitalni obliki z možnostjo dostopa v komunikacijskem sistemu vozila;

    - v kolikor je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo;

    - priložena vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku ali vnesena v komunikacijski sitem vozila (velja za digitalno verzijo navodil).

DODATNE ZAHTEVE IN OPREMA VOZILA ZA PREVOZ SLUŽBENIH PSOV:

- Prostor v zadnjem delu vozila (za sedeži) preurejen za prevoz dveh službenih psov in opreme za pse, ki je fizično ločen s pregradno steno od potniškega dela vozila.

- Dva med seboj ločena in snemljiva boksa za prevoz službenih psov.

- Minimalne dimenzije posameznega boksa: dolžina (globina) 1.000 mm, širina 550 mm, višina 700 mm, skupna širina boksov se prilagaja uporabni širini vozila (koloteki).

- Stena iz lahkega nerjavečega materiala med obema boksoma, ki mora preprečevati fizični in vizualni kontakt med psoma.

- Boks z vrati za vstop z možnostjo zapiranja (kovinski zatič z varovalom ali podobno).

- Boks izdelan iz lahkega nerjavečega materiala z možnostjo enostavne montaže in demontaže iz vozila.

- Tla v boksu prekrita s nedrsečo gumo debeline 10 mm, ki omogoča čiščenje in razkuževanje.

- Pod boksi za pse v prtljažnem delu vozila urejen prostor za opremo za psa (predal na vodilih iz lahkega vodoodpornega materiala oziroma lahkega nerjavečega materiala), širina se prilagaja uporabni širini vozila (koloteki).

- Boks pritrjen na način, da je omogočena hitra demontaža in montaža.

- Na zadnjem delu vozila nameščeni distančniki, ki so namenjeni za zaščito pri odpiranju vrat boksov.

- Tla prtljažnega prostora prekrita s trpežnim materialom, ki omogoča čiščenje in razkuževanje.

- Dovod svežega zraka izveden preko zračenja vozila s kanali speljanimi do boksov za pse (levo in desno) ali podobno izvedbo, ki omogoča dotok svežega zraka.

- Toplotna in zvočna izolacija tovornega prostora.

- Zračenje s strešnim ventilatorjem na zadnjem delu vozila - v predelu boksov za pse.

- Zgornja stran zadnjega odbijača oziroma del karoserije med odbijačem in boksom zavarovana z zaščitno folijo (proti poškodbam, ki nastajajo pri izstopu in vstopu psov).

- Stekla v stranskih levih in desnih vratih ter zadnjih dvižnih vratih maksimalno zatemnjena.

- Dodatna ustrezna LED osvetlitev nad sovoznikovim sedežem spredaj.

- Dodatna ustrezna LED osvetlitev v prostoru za opremo.

- Dodatna ustrezna LED osvetlitev v prostoru za pse.

- Ročna svetilka s polnilcem v skladu s specifikacijo ročne akumulatorske svetilke.

- Gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 34B (2 kg) s kovinskim ventilom.

PROSTOR ZA SHRANJEVANJE OPREME ZA PSA

V prostoru pod boksi za pse vgrajeni predali za hrambo splošne opreme, oprema za pse in opreme vodnikov službenih psov. Oprema ni predmet dobave.

Oprema za psa vsebuje naslednje artikle:

- oprsnice;

- nagobčnik;

- povodci (kratek in dolg);

- prva pomoč za psa;

- razkužilo za rane pri psu;

- posoda za vodo manjša;

- posoda z vodo (5 l);

- posoda za hrano (1 obrok);

- neprebojni jopič za psa;

- markerska oprema (osnovna).

ROČNA AKUMULATORSKA LED SVETILKA S POLNILCEM

- Ročna akumulatorska svetilka v LED izvedbi.

- Kompaktna izvedba.

- Lastno napajanje.

- Možnost zamenjave baterijskega vložka.

- Priročna oblika.

- Možnost namestitve in nošnje na službenem pasu. Pripenjanje svetilke na službeni pas mora biti izvedeno na način, da svetilka ne more pasti iz nosilca med hojo ali tekom, hkrati pa mora biti pripenjanje izvedeno tako, da je svetilko možno ob uporabi čim enostavneje sneti s službenega pasu - primerna je ustrezna torbica (futrola), sponka ali druga ustrezna rešitev.

- Odpornost na udarce.

- Možnost kombiniranega polnjenja na 220 V in 12 V.

- Ohišje svetilke izdelano iz kompaktne aluminij (Al) zlitine, z zunanje strani je obdelana v črni barvi.

- Steklo na svetilki je odporno na praske.

- Ohišje svetilke je odporno na udarce ter vodotesno (najmanj stopnjo zaščite IPX-4 po mednarodnem standardu IEC 60529).

- Dolžina svetilke med 16 in 20 cm.

- Teža svetilke, brez baterijskega vložka je največ 300 g.

- Svetilka je na površini, na mestu prijema, proti drsno obdelana.

- Svetilka ima vgrajeno eno ali več LED diod.

- Življenjska doba LED diod je najmanj 50.000 ur.

- Svetlobni tok najmanj 400 lm (lumnov) pri najvišji svetilnosti, svetilka mora imeti več različnih stopenj svetilnosti.

- Svetilka mora omogočati utripanje (stroboskop).

- Vrsta napajanja - izmenljiva Li-lon baterija z zaščito pred prenapolnjenem, pred izpraznjenjem in kratkim stikom.

- Svetilka mora omogočati najmanj 1 uro neprekinjene uporabe na najvišji svetilnosti.

- Vsi vgrajeni elementi v svetilki morajo biti izdelani iz nerjavnih materialov (za ohišje je razvidno iz prve alineje, ostali vgrajeni deli so lahko iz plastičnih ali drugih nerjavnih materialov, lahko so tudi galvansko zaščiteni (nikljani).

- Možnost da se svetilka s pomočjo nosilca namestiti na službenem pasu (širina službenega pasu 55 mm).

- V kompletu s svetilko je posebno držalo z indikatorjem polnjenja, ki omogoča kombinirano polnjenje preko držala svetilke ter adapter za polnjenje na 220 V in priključek za polnjenje v vozilu na 12 V (priklop na avtomobilski vžigalnik).

- Držalo je možno s pomočjo nosilca pritrditi na različne površine in v različne lege.

- Svetilka mora omogočati montažo nelomljivega barvnega filtra v obliki stožca minimalno 15 cm, na širši del glave svetilke (skupaj s svetilko je potrebno dobaviti stožec rdeče barve ustrezne barve RAL 2002, 3018, 3020, 3027 ali podobno).

- Stožec mora biti izdelan iz plastičnega materiala (npr. polietilena).

- Svetilka ima na ohišju odtisnjeno serijsko številko za registracijo in identifikacijo.

- Komplet AKU svetilke je sestavljen iz:

- ohišja svetilke;

- ustreznih LED diod;

- AKU vložka (Li-Ion baterija);

- držala za polnjenje svetilke z dvema nosilcema za pritrditev;

- adapterja za polnjenje na 220 V, s priključnim kablom dolžine 1,5 m ali daljšim;

- adapterja za polnjenje na 12 V, s priključnim kablom dolžine 1,0 m ali daljšim;

- rdečega nelomljivega stožca;

- kompleta za namestitev na službeni pas.

DODATNA LED OSVETLITEV NAD SOVOZNIKOVIM SEDEŽEM SPREDAJ

- Vgradnja LED svetilke v stropno oblogo nad sovoznika tako, da pri hitrem pregledu notranjosti vozila ni vidna.

- Svetilka mora biti prilagojena vgradnji v vozila, tako da se tudi v primeru daljše uporabe ne bo pregrevala.

- Maksimalne dimenzije LED svetilke dolžina 200 mm, širina 50 mm in višina 20 mm (merjeno od stropne obloge do vrha svetilke)

- Svetloba - bela LED po obodu z razpršilnim steklom.

- Moč: najmanj 3 W.

- Osvetljenost najmanj 200 lx (luxov).

- Oblika svetilke: brez ostrih robov.

- Stikalo za vklop in izklop (integrirano v svetilko ali ločeno.

SLIKE KOMBINIRANEGA VOZILA ZA PREVOZ SLUŽBENIH PSOV