PRILOGA B: Tehnični opisi in zahteve

MORS 229/2026 – ODP; Gospodarska vozila

SKLOP 2: Lahko tovorno vozilo

| Zap. št. | Zahteve naročnika | Obvezen odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | LAHKO TOVORNO VOZILO Z DVOJNO KABINO (1+4) - ''PICK-UP'' |  |  |
| 1. | Izvedba vozila |  |  |
| 1.1 | lahko tovorno vozilo za prevoz potnikov (1+4) in tovora |  |  |
| 1.2 | kategorija vozila: N1G (VW Amarok, Toyota Hilux ali podobni) |  |  |
| 1.3 | dvojna kabina, 4 vrata |  |  |
| 1.4 | pokrit tovorni prostor (''hardtop'') z dvižnimi vrati |  |  |
| 2. | Dimenzije vozila |  |  |
| 2.1 | dolžina vozila: max. 5.500 mm |  |  |
| 2.2 | širina vozila (brez ogledal): max. 2.000 mm |  |  |
| 2.3 | višina vozila: max. 2.000 mm |  |  |
| 2.4 | medosna razdalja: max. 3.300 mm |  |  |
| 2.5 | krog (premer) obračanja: max. 14,0 m |  |  |
| 2.6 | klirens (oddaljenost najnižje točke vozila od podlage). min. 215 mm |  |  |
| 2.7 | bredenje: min. 500 mm |  |  |
| 3. | Mase vozila |  |  |
| 3.1 | največja dovoljena skupna masa: max. 3.500 kg |  |  |
| 3.2 | nosilnost: min. 900 kg |  |  |
| 4. | Motor |  |  |
| 4.1 | izvedba motorja: dizel |  |  |
| 4.2 | emisijski razred: EURO 6 d |  |  |
| 4.3 | prostornina motorja: max. 2.800 cm3 |  |  |
| 4.4 | moč motorja: min. 110 kW oziroma 150 KM |  |  |
| 4.5 | navor motorja: min. 400 Nm |  |  |
| 5. | Prenosni sistem |  |  |
| 5.1 | menjalnik: min. 6 stopenj prenosa, ročni ali avtomatski / avtomatiziran |  |  |
| 5.2 | izvedba pogona: štirikolesni pogon (stalen ali vklopljiv) |  |  |
| 5.3 | elektronska zapora (blokada) diferenciala, samodejna ali ročno vklopljiva |  |  |
| 5.4 | pnevmatike: celoletni profil (All Season oziroma 4Season), M+S |  |  |
| 6. | Karoserija vozila |  |  |
| 6.1 | dvojna kabina, ločen tovorni prostor |  |  |
| 6.2 | število sedežev: 1 + 1 + 3 (voznik + sovoznik, trije sedeži v drugi vrsti) |  |  |
| 6.3 | sedež voznika nastavljiv vzdolžno in po naklonu |  |  |
| 6.4 | sedežne prevleke iz trpežnega materiala, temne barve |  |  |
| 6.5 | število vrat: 4 (voznik, sovoznik, desna in leva vrata za drugo vrsto sedežev) |  |  |
| 6.6 | zatemnjena, termoizolacijska stekla |  |  |
| 6.7 | električni pomik stekel na prednjih vratih |  |  |
| 6.8 | električni pomik stekel na zadnjih vratih |  |  |
| 6.9 | električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |  |
| 6.10 | centralno in daljinsko zaklepanje vozila |  |  |
| 7. | Oprema vozila |  |  |
| 7.1 | nastavljiv volanski obroč po višini in naklonu |  |  |
| 7.2 | čelni blazini za voznika in sovoznika |  |  |
| 7.3 | stranski varnostni blazini za sprednje sedeže |  |  |
| 7.4 | elektronska blokada motorja |  |  |
| 7.5 | zavorni sistem: ABS ali enakovreden |  |  |
| 7.6 | nadzor zdrsa pogonskih koles: ASR ali enakovreden |  |  |
| 7.7 | nadzor stabilnosti: ESP ali enakovreden |  |  |
| 7.8 | pomoč pri zaviranju v sili BAS ali enakovreden |  |  |
| 7.9 | pomoč pri speljevanju na klancu |  |  |
| 7.10 | pomoč pri spustu po klancu |  |  |
| 7.11 | parkirni senzorji s sprednje strani vozila |  |  |
| 7.12 | parkirni senzorji z zadnje strani vozila |  |  |
| 7.13 | kamera za vzvratno vožnjo |  |  |
| 7.14 | senzor za dež |  |  |
| 7.15 | tempomat |  |  |
| 7.16 | dnevna svetila, samodejni preklop med dnevnimi svetili in svetili za nočno vožnjo ob zatemnitvi |  |  |
| 7.17 | dodatna svetila za meglo s sprednje strani |  |  |
| 7.18 | tretja zavorna svetilka |  |  |
| 7.19 | klimatska naprava, avtomatsko ali ročno upravljanje |  |  |
| 7.20 | ogrevanje mirujočega vozila, dodatni vodni ali zračni grelnik |  |  |
| 7.21 | navigacija, tovarniško vgrajena, meni v slovenskem in / ali angleškem jeziku ali naknadno vgrajena navigacijska naprava, meni v slovenskem jeziku |  |  |
| 7.22 | avtoradio z USB vmesnikom, Bluetooth napravo za prostoročno telefoniranje in digitalnim sprejemom (DAB+) |  |  |
| 7.23 | multifiunkcijsko upravljanje radia na ali ob volanu |  |  |
| 7.24 | naslon za roke med sedežem voznika in sovoznika |  |  |
| 7.25 | električni ali mehanski (ročni) vklop ročne zavore |  |  |
| 7.26 | električna vtičnica na ali ob armaturni plošči, napetost 12 V |  |  |
| 7.27 | zvočni signal (piskalo) pri vzvratni vožnji |  |  |
| 7.28 | snemljiva vlečna kljuka z električnim priključkom (vtičnico) za vleko priklopnega vozila največje dovoljene mase 750 kg |  |  |
| 7.29 | klasično rezervno kolo enakih dimenzij kot osnovna kolesa |  |  |
| 8. | Dodana oprema vozila |  |  |
| 8.1 | predpražniki pred sedežem voznika, sovoznika in sedeži v drugi vrsti |  |  |
| 8.2 | oprema vozila: prva pomoč, varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, vlečna vrv, varnostni jopič (2 kosa) |  |  |
| 8.3 | dvigalka za dvig vozila |  |  |
| 8.4 | ključ za kolesa |  |  |
| 8.5 | gasilni aparat 2 kg z gasilno sposobnostjo najmanj 8A 55B (pritrjen v vozilo in z možnostjo servisiranja v RS) |  |  |
| 8.6 | vlečna vrv |  |  |
| 8.7 | snežne verige (2 kos oziroma 1 par) |  |  |
| 9. | Dodana zaščita vozila |  |  |
| 9.1 | zaščitna podvozja (zaščita motorja, oljnega korita, hladilnikov, …..) |  |  |
| 9.2 | dodatna zaščita pragov po celotni dolžini z leve in desne strani vozila v izvedbi kot dodatna stopnica za lažji vstop / izstop iz vozila |  |  |
| 9.3 | dodatni zaščitni branik s sprednje strani vozila (‘‘bull-bar‘‘) |  |  |
| 10. | Tovorni prostor |  |  |
| 10.1 | dolžina tovornega prostora: min. 1.500 mm |  |  |
| 10.2 | širina tovornega prostora: min. 1.450 mm |  |  |
| 10.3 | višina tovornega prostora: min. 450 mm |  |  |
| 10.4 | vrata tovornega prostora z zadnje strani vozila, odpiranje okoli spodnjega roba |  |  |
| 10.5 | mehanizem za fiksiranje odprtih vrat v vodoravnem položaju |  |  |
| 10.6 | zaščitne obloge tovornega prostora |  |  |
| 10.7 | pokrov tovornega prostora trde izvedbe (''hardtop'') |  |  |
| 10.8 | višina strehe pokrova v višini strehe kabine vozila |  |  |
| 10.9 | dvižna vrata pokrova z zadnje strani po vsej širini tovornega prostora |  |  |
| 10.10 | izvlečna ploščad na dnu tovornega prostora za lažji dostop do tovora |  |  |
| 10.10 | pritrdilna mesta (pritrdilni obroči) na izvlečni ploščadi, min 4 kos) |  |  |
| 10.11 | mreža za pritrjevanja tovora, dimenzije prilagojene velikosti tovornega prostora |  |  |
| 10.12 | električna vtičnica v tovornem prostoru, napetost 12 V |  |  |
| 10.13 | svetilka za osvetlitev tovornega prostora s stikalom in kontrolno svetilko v kabini vozila ali samodejni vklop / izklop svetilke ob odpiranju / zapiranju vrat tovornega prostora |  |  |
| 11. | Barva vozila |  |  |
| 11.1 | barva karoserije, bela v barvi proizvajalca ali zunanjost karoserije bele barve, notranjost karoserije pa bele ali temne barve (črna, siva, …) |  |  |
| 11.2 | plastični deli (braniki, ogledala, kljuke vrat, zaščitne letve, …) črne ali temno sive barve ali v barvi vozila ali v srebrni barvi (kromiranI) |  |  |
| 11.3 | oznaka pripadnosti SV (kokarda) na vratih voznika in sovoznika |  |  |
| 12. | Dokumentacija (ob dobavi vozil) |  |  |
| 12.1 | potrdilo o skladnosti vozila |  |  |
| 12.2 | navodilo za uporabo vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji) |  |  |
| 12.3 | navodilo za osnovno vzdrževanje vozila v slovenskem jeziku (v tiskani in digitalni verziji), navodili pod točko 10.2 in 10.3 sta lahko združeni |  |  |
| 13. | Usposabljanje voznikov (ob dobavi vozil) |  |  |
| 13.1 | dobavitelj je dolžan usposobiti slušatelje tako, da bodo usposobljeni uporabljati vozilo in na vozilo vgrajene sisteme ter izvajati vzdrževalne posege na osnovnem nivoju vzdrževanja; | Se ne izpolnjuje. Dobavitelj z oddajo ponudbe jamči, da bo izvedel dobavo kot je to navedeno v tehničnih in ostalih pogojih naročnika. |  |
| 13.2 | usposabljanje se izvede ob prevzemu vozil ali najkasneje v roku 14 dni od datuma kakovostnega in količinskega prevzema (točen termin usposabljanja dobavitelj in naročnik dogovorita naknadno) |  |  |
| 13.3 | usposabljanje izvede dobavitelj v prostorih dobavitelja ali na drugi lokaciji v predhodnem dogovoru z naročnikom |  |  |
| 13.4 | vsa usposabljanja morajo potekati v slovenskem jeziku |  |  |
| 13.5 | okvirni čas usposabljanja voznikov (za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil ter na vozilo vgrajenih sistemov): cca. 3 ure |  |  |
| 13.6 | število slušateljev: 2 osebi / vozilo |  |  |
| 13.7 | cena usposabljanja mora biti vključena v končno ceno vozil |  |  |
| 14. | Vzdrževanje vozil |  |  |
| 14.1 | zagotovljena servisna mreža za vzdrževanje vozil in nadgradenj v RS v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let |  |  |
| 14.2 | izvedba servisiranja in oskrba z nadomestnimi deli v obdobju celotne dobe trajanja (življenjske dobe) vozil - predvidoma 15 let, na podlagi povpraševanja naročnika oziroma medsebojne pogodbe za vzdrževanje dobavljenih vozil (vzdrževanje ni predmet tega postopka javnega naročila) |  |  |
| 15. | Garancijski pogoji |  |  |
| 15.1 | trajanje garancije: min. 24 mesecev ali 100.000 km (kar nastopi prej) |  |  |
| 15.2 | garancijski pogoji: garancija mora biti brezpogojna, veljati mora za kompletno vozilo, brez omejitev (tehničnih, časovnih, …) ter brez izjem ali dodatnih pogojev |  |  |
| 15.3 | garancijski pogoji: garancija mora vključevati kompletno vozila ter vso dodatno in pripadajočo opremo |  |  |
| 15.4 | veljavnost garancije: garancija mora veljati na območju Republike Slovenije, EU in ostalih državah v geografskem območju Evrope |  |  |
| 15.5 | garancija na prerjavenje: v trajanju najmanj 7 let |  |  |
| 15.6 | garancija na sistemske napake: v trajanju najmanj 5 let |  |  |

SPLOŠNE ZAHTEVE OB PREVZEMU VOZIL

- vozilo z vso opremo mora biti novo / nerabljeno, tehnično brezhibno in funkcionalno ter pripravljeno za uporabo z vgrajeno in pripadajočo opremo;

- vozila ima lahko prevoženih največ 300 km;

- vgrajene pnevmatike ne smejo biti stare več kot 1 (eno) leto;

- rezervoar goriva mora biti napolnjen z gorivom najmanj do1/2;

- rezervoar za AdBlue mora biti poln;

- vsa olja in tehnične tekočine morajo biti napolnjene do zgornje mejne vrednosti (max.), prav tako tudi tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla, ki mora ustrezati zahtevam glede na čas dobave;

- izbrani ponudnik mora izvesti usposabljanje uporabnikov (voznikov) za uporabo in osnovno vzdrževanje vozil;

- dokumentacija za vsako vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo, ki jo mora izbrani ponudnik dostaviti ob prevzemu vozila:

- potrdilo o skladnosti vozila, izdano na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Ur. l. RS, št. 105/09, 9/10, 106/10 - ZMV in 75/17- ZMV-1);

- en izvod e-računa ter dva izvoda original računov za potrebe registracije vozila (računa s podpisom in žigom podjetja);

- garancijski list oziroma garancijska izjava (lahko je sestavni del servisne knjižice);

- servisna knjižica;

- seznam pooblaščenih servisov;

- navodilo za uporabo v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:

    - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu) ali v digitalni obliki z možnostjo dostopa v komunikacijskem sistemu vozila;

    - priložena vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku ali vnesena v komunikacijski sitem vozila (velja za digitalno verzijo navodil).;

- navodilo za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku za vozilo in v/na vozilo vgrajene sisteme in opremo:

    - tiskano in vezano v ležečem A5 formatu (izjemoma, pri večjem obsegu vsebine, je lahko tudi v pokončnem A4 formatu) ali v digitalni obliki z možnostjo dostopa v komunikacijskem sistemu vozila;

    - v kolikor je obseg navodil za osnovno vzdrževanje manjši, naj bodo le-ta združena z navodilom za uporabo;

    - priložena vsakemu vozilu ob njegovi predaji naročniku ali vnesena v komunikacijski sitem vozila (velja za digitalno verzijo navodil).