Podzemne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov na novih lokacijah v centru mesta

Predmet javnega naročila je dobava opreme podzemnih zbiralnic za odpadke, ki so po funkcionalnosti in izgledu identične ali primerljive z obstoječim podzemnim sistemom v Mestni občini Maribor.

Predmet javnega naročila je tudi nabava identifikatorjev za uporabnike, preventivno vzdrževanje in izvajanje rednih servisov, vključno na obstoječih podzemnih zbiralnicah v Mestni občini Maribor. Obstoječe podzemne zbiralnice v Mestni občini Maribor so vzpostavljene na štirih (4) različnih lokacijah, na treh (3) lokacijah je šest (6) enot, na eni (1) lokaciji pa pet (5) enot).

V zabojnikih podzemnih zbiralnic se bo zbiralo 5 frakcij (mešani komunali odpadki, papir in kartonska embalaža, plastična in kovinska embalaža, steklena embalaža, organski kuhinjski odpadki).

- Lokacije

Za umestitev v prostor so predvidene štiri (4) nove lokacije v središču mesta.

Na treh (3) lokacijah je predvidenih šest (6) enot, na eni (1) lokaciji pa sedem (7) enot.

Tabela: Prostornina zabojnikov na 3 lokacijah s šestimi (6) enotami

| Prostornina zabojnika in predvidena vrsta odpadkov na posamezni lokaciji | Količina (kpl) |
| --- | --- |
| Podzemni sistem - zabojnik 5000 L – mešani komunalni odpadki | 2 |
| Podzemni sistem - zabojnik 5000 L – papir in kartonska embalaža | 1 |
| Podzemni sistem - zabojnik 5000 L – plastična in kovinska embalaža | 1 |
| Podzemni sistem - zabojnik 3000 L – organski kuhinjski odpadki | 1 |
| Podzemni sistem – zabojnik 3000 L – steklena embalaža | 1 |

Tabela: Prostornina zabojnikov na 1 lokaciji  s sedmimi (7) enotami

| Prostornina zabojnika in predvidena vrsta odpadkov na posamezni lokaciji | Količina (kpl) |
| --- | --- |
| Podzemni sistem - zabojnik 5000 L – mešani komunalni odpadki | 2 |
| Podzemni sistem - zabojnik 5000 L – papir in kartonska embalaža | 2 |
| Podzemni sistem - zabojnik 5000 L – plastična in kovinska embalaža | 1 |
| Podzemni sistem - zabojnik 3000 L – organski kuhinjski odpadki | 1 |
| Podzemni sistem – zabojnik 3000 L – steklena embalaža | 1 |

- Oprema

Vsak sistem je sestavljen iz armiranega betonskega jaška, podzemnega zabojnika, varovalne platforme in nadzemne enote za odlaganje odpadkov.  K opremi sodi sistem za identifikacijo uporabnikov pri vnosu odpadkov v podzemno zbiralnico.

a) Prefabriciran armirano betonski jašek primeren za zabojnik  3.000  in 5.000 litrov

Tehnične karakteristike za armirano betonski jašek za zabojnik 3.000 litrov in 5.000 litrov s pocinkanim kovinskim okvirjem za odvodnjavanje:

- prefabriciran armirano betonski jašek po standardu EN-206,

- Vgrajena sidra za dvig, transport in montažo,

- konstrukcija iz armiranega betona v enem kosu,

- kovinska armatura po statičnem izračunu,

- beton C35-45 S5 XA2 dmax15, hidro izolacijski aditivi,

- vroče cinkan kovinski okvir za odvodnjavanje, min. 4 mm, material S235JR ali primerljivo,

- pocinkan žleb za odtok padavinskih vod, debelina min. 3 mm,

- dimenzije armirano betonskega jaška največ 2000 x 2000 x 2650 mm,

- Vodotesna izvedba.

b) Podzemni zabojnik

Tehnične karakteristike podzemnega zabojnika 5.000 litrov in 3.000 litrov:

- podzemni zabojnik, volumna 5.000 litrov, z vroče cinkano pohodno platformo prirejeno za vgradnjo zaključnega tlaka,

- vroče cinkane notranje ojačitve in kotniki, min. 2 mm, material S235JR ali primerljivo,

- vroče cinkan okvir spodnjih vrat, min. 2,5 mm, material S235JR ali primerljivo,

- vroče cinkana spodnja vrata, min. 2 mm, material S235JR ali primerljivo,

- zalogovnik za izcedne vode volumna min. 180 l,

- sistem dvojnih spodnjih vrat,

- proti zdrsna pohodna površina iz vroče cinkane pločevine,

- stene zabojnika – pocinkana pločevina min. 1,5 mm,

- zabojnik mora biti zaščiten proti vdoru padavinskih vod,

- dimenzije zabojnika 5000 l: največ 1900 mm x 1900 mm x 2400 mm.

Tehnične karakteristike podzemnega zabojnika 3.000 litrov:

- podzemni zabojnik, volumna 3.000 litrov, z vroče cinkano pohodno platformo,

- vroče cinkane notranje ojačitve in kotniki min. 2 mm, material S235JR ali primerljivo,

- vroče cinkan okvir spodnjih vrat min. 2,5 mm, material S235JR ali primerljivo,

- vroče cinkana spodnja vrata min. 2 mm, material S235JR,

- zalogovnik za izcedne vode volumna min. 180 litrov,

- sistem dvojnih spodnjih vrat,

- proti zdrsna pohodna površina iz vroče cinkane pločevine,

- stene zabojnika – pocinkana pločevina min. 1,5 mm,

- zabojnik mora biti zaščiten proti vdoru padavinskih vod,

- dimenzije zabojnika 3.000 l: največ 1900 mm x 1900 mm x 1500 mm.

c) Nadzemna enota

Tehnične karakteristike nadzemne enote za odlaganje odpadkov:

- nadzemna enota za odlaganje odpadkov s predalnikom volumna  največ 100 litrov z možnostjo nastavitve pregrade za 60 litrov in 30 litrov.

- ohišje nadzemne enote iz nerjavečega jekla, kvalitet AISI 316 ali AISI 304 ali enakovredno, debeline min. 2 mm,

- prašno barvan naziv odpadka v barvi po specifikaciji naročnika (kakovostna poliesterska prašna barva),

- predalnik za odlaganje odpadkov iz nerjavečega jekla, kakovosti AISI 316 ali AISI 304 ali enakovredno,

- 3 kosi visoko kakovostnih UV odpornih nalepk – vsebina in design bo usklajen z naročnikom,

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine,

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote,

- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote,

- velikost nadzemne enote (šxdxv): največ 700 mm x 900 mm x 1200 mm (brez dvižnega prijemala in pedala),

- vsaka nadzemna enota mora biti nedvoumno barvno označena za prepuščanje določene vrste odpadka primerljivo z obstoječimi že grajenimi podzemnimi zbiralnicami,

- dvižno prijemalo (gobica) za konektor tipa KINSHOFER.

d) Kovinska varnostna platforma z dvižnim  sistemom in kovinsko konstrukcijo

Tehnične karakteristike kovinske varnostne platforme:

- kovinska varnostna platforma z dvižnim sistemom in kovinsko konstrukcijo, vgrajena v armirano betonski jašek,

- vogalniki iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm,

- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevina min. 1,5 mm,

- podporni škripec iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm,

- vroče cinkan glavni zgornji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR,

- vroče cinkan spodnji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR,

- vroče cinkana dvižna ploščad (min. debelina 2,5 mm), material S235JR,

- 2 kosa protiuteži, material S235JR, - nosilnost min. 200 kg,

e) Sistem za evidentiranje uporabnikov pri vnosu odpadkov v podzemno zbiralnico (ACS -Access Control System)

- sistem ACS mora biti zasnovan tako, da ga je mogoče enostavno vgraditi v zabojnik za odpadke,

- baterija, ključavnica in senzorji so samostojni deli in so z elektronsko enoto povezani s kabelsko povezavo,

- čitalnik RFID, zaslon, pomnilnik, modem, procesor in druge komponente so integrirani v enem ohišju,

- temperatura delovanja sistema ACS je od -30 do + 70 stopinj,

- ACS mora imeti zaslon za komunikacijo z uporabniki,

- izpis (besedilo) na zaslonu mora biti v slovenskem jeziku,

- velikost barvnega zaslona mora biti najmanj 4 x 5 cm (20 cm2). Naročnik kot ustrezen sprejme tudi barvni zaslon dimenzij najmanj 3,8 × 4,6 cm, če zagotavlja zahtevano čitljivost, odpornost IK08, zaščito IP67 in prikaz informacij v slovenskem jeziku,

- zaslon mora biti zelo dobro berljiv na območjih z veliko svetlobe,

- neodvisno od položaja namestitve na nadzemni enoti, mora biti omogočeno branje informacij glede na položaj 90, 180 ali 270 stopinj,

- prikazovalnik mora imeti vsaj stopnjo IK08, da prenese udarce s trdimi predmeti (zaradi vandalizma), odporen na vremenske vplive in UV svetlobo.

- ACS mora imeti stopnjo zaščite vsaj IP67,

- sistem se napaja z baterijo,

- baterija mora biti nameščena zunaj elektronske enote, kar olajša servisiranje,

- življenjska doba baterije pri običajni uporabi mora biti vsaj 3 leta.

- dobavitelj mora verodostojno dokazilo o življenjski dobi baterije priložiti k ponudbi,

- sistem mora zagotavljati popolnoma samodejno aktiviranje zbirnega mesta (dostop do podzemnega zbirnega mesta) z identifikacijsko kartico ali drugim identifikatorjem,

- aktiviranje ACS se proži brez pritiskanja dodatnih gumbov,

- čitalnik za kartice s čipom mora biti nameščen pod zaslonom,

- zaslon in čitalnik morata biti v istem elektronskem ohišju,

- Ko uporabnik aktivira sistem tako, da drži svojo čip kartico pred čitalnikom, mora biti zaslon še vedno viden, (ob prislanjanju kartice ne sme biti oviran pogled na zaslon).

- identifikacija čip kartic RFID je brezkontaktna. ACS mora delovati s karticami Mifare, 13,56 MHz,

  - čip kartice morajo biti tipa Mifare, 13.56 MHz,

  - Za identifikacijo uporabnika se uporablja UID kartice za branje, brez možnosti programiranja

  - format kartice za identifikacijo: približno 85 x 54 mm oz. RFID ključek (obesek)

  - kartice oz. ključek mora biti natisnjen v polni barvi (postavitev z logotipom bo posredovana s strani naročnika),

  - natisnjena mora biti zaporedna enotna številka (ta številka je povezana s številko čip kartice),

- prenos podatkov o uporabi zabojnika (odpiranje predalnika in odlaganje odpadkov s strani občana) se mora izvajati v roku največ 15 minut.

- to ne sme vplivati na življenjsko dobo baterije, ki je najmanj 3 leta,

- ACS mora sporočati informacije o stanju baterije, omrežja itd.,

- del sistema ACS je ključavnica - dobavitelj mora opisati tip delovanje ključavnice (dokazilo ob oddaji ponudbe), ki se bo uporabljala za odpiranje,

  - ACS mora imeti možnost, da to ključavnico postavi v vedno odprt položaj.

  - Ko je ključavnica v tem položaju, za vzdrževanje tega položaja ni dovoljeno uporabljati energije iz baterije.

  - Del bata, ki zaklene boben, mora imeti premik najmanj 12 mm za zagotavljanje dobro zaklepanje bobna tudi pri uporabi grobe sile.

  - bat mora biti izdelan iz kakovostnega jekla, plastični ali plastični deli, ojačani s kovino, niso dovoljeni,

  - ACS mora zagotoviti, da je boben mogoče odpreti samo enkrat, ko se uporabi kartica, in da ga ob zaprtju bobna ni mogoče ponovno odpreti (razen če se ponovno uporabi kartica).

- Dobavitelj mora opisati in dokumentirati postopek odpiranja predalnika v odvisnosti od uporabe identifikatorja  (čip kartice).

- Ključavnica, senzorji, baterije in morebitne druge komponente so na enoto priključene s konektorji. Vijačne ali spajkane povezave niso dovoljene.

- programsko opremo v ACS (Firmware over the Air) in parametre za konfiguracijo sistema je mogoče posodobiti na daljavo brez fizičnega obiska ACS,

- kot  možnost je treba omogočiti povezavo sistema ACS s povezavo Bluetooth.

f) Aplikacija za zajem in obdelavo podatkov

- ponudba mora vsebovati najem aplikacije za zagotavljanje zajema in obdelave podatkov za obdobje časa trajanja pogodbe (5 let),

- register aplikacije mora omogočati zbiranje naslednjih podatkov:

- datum, čas, identifikacijo uporabnika storitve , št. zabojnika,

- podatke o uporabnikih (ime priimek, naslov, plačnik…)

- polnost baterije,

- verzijo programske opreme,

- belo listo, (dovoljenje za uporabo s strani strank)

- prikaz polnosti zabojnika (preko štetja vnosov),

- datum, čas, identifikacijo lokacije praznjenja zabojnika

- možnost pregleda napak po kodah

- glede na kontinuiteto polnjenja mora aplikacija predvideti datum naslednjega praznjenja zabojnika. Omogočeno mora biti tiskanje poročila o teh zabojnikih po datumih,

- sistem mora omogočati prenos podatkov preko  tehnologije vsaj 4G,

- da bi se izognili mehanskim težavam, mora biti kartica SIM neposredno, nameščena/zvarjena na ploščo tiskanega vezja (eSIM MFF2 UICC).

- uporaba nosilca za kartico SIM ali držala za kartico SIM ni dovoljena,

- sistem mora zagotavljati pretok podatkov v obe smeri (zabojnik – server, server – zabojnik),

- sitem mora omogočati, da se lahko iz lokacije podjetja JP Snaga d.o.o. nastavlja čas delovanja za vsako podzemno enoto posebej,

- sistem mora zagotavljati nadzor in upravljanje  na tak način, da  se lahko uporablja na vsakem osebnem računalniku, po celem svetu z ustrezno avtorizacijo,

- sistem mora zagotavljati, da se nivo polnosti zabojnika avtomatsko nastavi na začetno stanje (nič oziroma prazen zabojnik), ko zabojnik spraznimo. Možnost nastavitve tudi preko administrativne kartice,

- sistem mora preko aplikacije onemogočati ročno spreminjanje nastavitve stanja zabojnika (preprečevanje zlorab),

- sistem mora preko aplikacije zagotavljati avtomatsko pošiljanje elektronskih sporočil (na naslov upravljavca sistema) o prekoračenju nastavljenih parametrov polnosti zabojnikov ter stanju baterije.

- Vzdrževanje in servisiranje

Ponudnik mora (1) krat letno po vgraditvi sistema oziroma po podpisu primopredajnega zapisnika za obdobje 5 let zagotoviti:

- Redni preventivni tehnični pregled

- Tehnični pregled vseh vitalnih delov podzemnih zbiralnic z vidika varnosti in funkcionalnosti sistema, ter pripraviti poročilo o pregledu.

- Tehnični preventivni pregledi zajemajo:

  - pregled delovanja sistema, obrabe in morebitnih poškodb (vzmeti, jeklenic, kartični sistem, ipd.),

- Ponudnik mora priložiti plan pregledov in rednega vzdrževanja za vso ponujeno opremo.

- Pogodbeno vzdrževanje

  - pregled in zamenjava obrabljenih vitalnih delov.

- mazanje dvižnega sistema,

- izdelava zapisnika o stanju podzemnih zbiralnic, ki mora vsebovati opis napake, vzrok okvare, fotografije in predlog odprave napake.

Izvajalec lahko z odpravo napake začne šele po predhodni pisni potrditvi naročnika.

- Stroški vzdrževanja

- Pogodbena cena vzdrževanja mora vključevati:

  - letni preventivni tehnični pregled s poročilom o stanju zbiralnice,

  - osnovna nastavitvena in vzdrževalna dela,

  - zamenjava obrabljenih delov,

  - usposabljanje za zaposlene,

  - stroške prihoda serviserja in kilometrino.

Cene vzdrževanja, cenik rezervnih delov in cena servisne ure morajo biti fiksne za obdobje enega (1) leta, pri čemer so preventivni pregledi vključeni v pogodbeno ceno.

Ponudnik mora predložiti celoten plan stroškov vzdrževanja in obratovanja, vključno z rezervnimi deli in servisno podporo za pet (5) letno obdobje.

- Usposabljanje vzdrževalnega osebja naročnika na področju vzdrževanja podzemnih zbiralnic

  - Enkrat letno po predhodnem dogovoru z naročnikom.

- Obseg in odzivnost

Ponudnik mora pogoje servisiranja in vzdrževanja zagotavljati enako za vse podzemne zbiralnice, ki jih naročnik upravlja, vključno z že vgrajenimi in dodatno vgrajenimi enotami.

Za obstoječe ali naknadno vključene lokacije ponudnik ne sme določati slabših pogojev, daljših odzivnih časov ali nesorazmerno višjih cen.

Od ponudnika se pričakuje odzivnost in pristop k popravilu v primeru kritične okvare najkasneje v roku 24 ur. Kot kritična okvara se opredeljuje vsaka dejavnost, ki onemogoča normalno delovanje zbiralnice, ogroža varnost ali preprečuje zbiranje odpadkov. Dela se začnejo šele po pisni potrditvi naročnika.

- Reference

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom oddaje ponudbe uspešno dobavil podzemne zbiralnice istovrstnih sistemov na vsaj treh (3) lokacijah, za katere je izvedel tudi vzdrževanje. Pri čemer mora biti izvedba kvalitetna, pravočasna in v skladu s pogodbenimi določili.

Kot dokazilo se šteje identifikacija naročnika (ime, kontaktni podatki), potrdilo referenčnega naročnika, ki mora vsebovati lokacijo in opis izvedenega sistema oz. opreme, obdobje izvedbe in potrditev uspešne izvedbe. Upoštevale se bodo izključno reference, ki so bile v celoti zaključene in potrjene s strani referenčnega naročnika kot uspešno izvedene.

Naročnik si pridržuje pravico, da reference neposredno preveri pri referenčnem naročniku in zahteva dodatna dokazila.

- Garancija

- garancija za prefabriciran armirano betonski jašek primeren za zabojnik 3.000 in 5.000 litrov: najmanj 10 let.

- garancija za podzemne zabojnike in kovinsko konstrukcijo: najmanj 2 leti.

- garancija za nadzemno enoto: najmanj 2 leti.

- garancija za delovanje sistema za evidentiranje uporabnikov s pomočjo RFID tehnologije: najmanj 2 leti.

- garancija na protikorozijsko zaščito kovinskih delov proti prerjavenju: najmanj 5 let.

- garancija na programsko opremo za zajem in obdelavo podatkov): najmanj 2 leti.