priloga 3 - Tehnične specifikacije vozila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

»DOBAVA ENEGA MESTNEGA AVTOBUSA Z MINIMALNO KAPACITETO 35 POTNIKOV«

Zahteve za posamezno vozilo

- Zahteve za šasijo

- skupna dovoljena nosilnost min. 7.000 kg

- moč motorja min. 125 kW

- emisijski razred EURO 6-E, diesel

- max. dimenzije vozila (d/š/v) 8400 x 2400 x 3100

- medosna razdalja med 4000 in 5000 mm

- avtomatski menjalnik

- rezervoar za gorivo min. 90 l

- vzmetenje spredaj: posamično, torzijsko ojačano, vzmetenje zadaj: zračno (pnevmatsko) vzmetenje

- zavore: disk zavore na vseh kolesih, sistem ESP-9 (najmanj ABS, ASR, ESP, ABD, EBD)

- elektro napetost 12V, alternator min. 200A

- 2 x akumulator 110 Ah, 12V, žarometi LED

- parkirna zavora z električnim aktiviranjem EPB ali z mehanskim aktiviranjem

- krmilo električno, z možnostjo nastavljanja krmilnega obroča (volana) v dve smeri

- Zahteve za nadgradnjo

- minimalna kapaciteta potnikov 35 (od tega najmanj 15 sedežev po razporeditvi, ki jo določi kupec)

- dvoje vrat (spredaj, zadaj) – sprednja vrata enojna, pogon in aktiviranje električno z varnostnim sistemom, širina vrat min 800 mm, zadnja vrata dvojna, sistem za hitro odpiranje /zapiranje vrat (max. 3 sek) širina vrat min. 1.200 mm

- dvižna ploščad za invalidske vozičke zadaj, mehanska

- potniški sedeži plastični, mehko oblazinjeni, fiksni

- voznikov sedež elektro/pnevmatsko vzmeten z vzglavnikom in komolčno ročico, nastavljiv po višini in globini

- ločen prostor za voznika zadaj in s strani, obvezno s pregradno steno do minimalne višine 150 cm

- nerjaveči ročaji vzdolžno po stropu in vertikalno med sedeži ter pri sprednjih in zadnjih vratih

- na vsakem vzdolžnem ročaju vsaj še po pet gumijastih ali plastičnih držal

- talna obloga mora biti protidrsna

- vse stopnice morajo biti protidrsne

- avtobus mora imeti nizkopodno platformo v zadnjem delu

- ogrevanje vozila ločeno za voznika in ločeno za potnike (neodvisni vodni grelec)

- klimatska naprava ločena za voznika in ločena za potnike (min. 14 kW)

- minimalno eno strešno okno, ki služi kot izhod v sili

- bočna stekla dvojna, termoizolacijska

- zakonsko predpisane luči, signalne naprave in osvetlitev

- toplotna in protihrupna izolacija vozila

- kotno ogledalo za pešce spredaj desno

- barva vozila bela, protikorozijska zaščita, zaščita podvozja, ogrodje vozila mora biti narejeno iz nerjavečih materialov

- nadgradnja mora biti narejena iz materialov odpornih na obrabo in deformacijo

- oprema (dvigalka, varnostni trikotnik, prva pomoč, naprava za hitro polnjenje prazne pnevmatike, gasilni aparat, 4x kladivce za steklo, vzvratno piskalo in vsa ostala morebitna obvezna oprema)

- avtoradio in ozvočenje ločeno za voznika in potniški prostor, avtoradio mora biti opremljen tudi s sistemom za prostoročno telefoniranje

- zunanja vzvratna ter dve notranji vzvratni ogledali postavljeni po navodilih naročnika

- zasenčen zgornji del vetrobranskega stekla – min. 20 cm po celotni dolžini

- kamera (vidljivost tudi ponoči) in monitor (pri vozniku) za vzvratno vožnjo. Kamera mor biti postavljena na zunanjemu delu avtobusa. Monitor mora biti postavljen v položaju, da nanj ne vpliva sončna svetloba

- stop gumbi z zvočnim signalom postavljeni tako, da ni možno nenamerno zvonjenje

- opozorilne nalepke v slovenskem in italijanskem jeziku

- vozilo mora biti opremljeno s kazalniki menjavanja prestav ali merilnikom vrtljajev motorja, na katerem je označeno polje najučinkovitejšega delovanja motorja

- Ostalo

- splošna garancija za celotno vozilo min. 24 mesecev

- garancija proti koroziji – najmanj 6 let

- homologacija: EU Certifikat v skladu z direktivo 2007/46/EC in v skladu z zadnjim veljavnim dopolnilom (ponudnik mora obvezno priložiti kopijo EU certifikata)

- ponudnik je dolžan priložiti prospekte ponujenega vozila iz katerega bo viden izgled vozila ter skice vozila z merami, nosilnostmi, …

Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnjevala vseh zahtevanih tehničnih lastnosti iz razpisne dokumentacije, bo naročnik izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

|  | žig | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | _____________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  | ______________________(podpis) |