priloga 3 - Tehnične specifikacije vozila

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA –

ELEKTRIČNO VOZILO ZA PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV V JAVNEM POTNIŠKEM PROMETU

| Splošno |  |
| --- | --- |
| Tovarniško novo električno vozilo za prevoz tovora in 3 potnikov + voznik. Vozilo mora imeti podaljšano kabino v kateri so poleg voznikovega še trije sedeži za potnike in keson za prevoz blaga |  |
| 100-odstotno električno brez emisijsko vozilo |  |
| Vozilo mora izpolnjevati homologacijske zahteve za registracijo vozila za opravljanje prevoza potnikov v javnem potniškem prometu ter za prevoz tovora |  |
| Mere in mase |  |
| Skupna dovoljena masa | 2000 – 2200 kg |
| Dolžina vozila (upoštevajoč keson) | 4200 – 4400 mm |
| Širina vozila (brez stranskih retrovizorjev) | 1200 - 1400 mm |
| Višina vozila | max – 2000 mm |
| Medosna razdalja | 2800 – 2900 mm |
| Dolžina kesona | max. 1850 mm |
| Širina kesona | max. 1250 mm |
| Izdelava |  |
| Podvozje izdelano iz nerjavečega materiala ali protikorozijsko zaščiteno |  |
| Kabina izdelana iz nerjavečega materiala ali protikorozijsko zaščitena |  |
| Ločeni vstopi za voznika in potnike | Štiri vrata |
| Pregledna zastekljena kabina |  |
| Barva vozila | Bela |
| Keson iz aluminija |  |
| Vozne zmogljivosti |  |
| Domet vožnje z enim polnjenjem baterije | najmanj 70 km |
| Največja hitrost | najmanj 40 km/h |
| Največja premostljiva klančina neobremenjenega vozila s polno baterijo | najmanj 20 % |
| Največja premostljiva klančina obremenjenega vozila s polno baterijo | najmanj 15 % |
| Vzmetenje in zavore |  |
| Vzmetenje | Spredaj; Vzmetenje tipa Mac Pherson s spiralnimi amortizerji Zadaj; Vzmetenje tipa De –Dion s spiralnimi amortizerji in stabilizacijsko palico |
| Zavore | Spredaj; Hidravlične kolutne zavore Zadaj; Hidravlične bobnaste zavore |
| Ročna zavora |  |
| Električne komponente |  |
| Asinhroni električni motor |  |
| Nazivna (največja moč motorja) | najmanj 14 kW |
| Elektronsko krmiljenje vožnje |  |
| Polnilnik baterije na vozilu |  |
| Polnjenje iz električnega omrežja pri 230 V |  |
| Pogonska litijeva baterija | Najmanj 10 kWh, najmanj 200 Ah |
| Življenjska doba baterije | najmanj 1800 polnilnih ciklov |
| Čas polnjenja baterije do 80 % | največ 5 ur |
| Servisna baterija 12 V za delovanje funkcij razen pogona (luči, radio…..) |  |
| Ostale tehnične lastnosti |  |
| Več funkcijski prikazovalnik na krmilnem pultu | Prikazovalnik hitrosti (km/h), ura, indikatorji stanja baterije, ostali potrebni opozorilni znaki |
| Štirje sedeži znotraj kabine |  |
| Varnostni pasovi za vse štiri sedeže |  |
| Vzglavniki na vseh štirih sedežih |  |
| Sedeži pomični naprej, nazaj |  |
| Servo volan |  |
| Avtomatski menjalnik |  |
| Par sprednjih vrat z možnostjo odpiranja oken |  |
| Električni brisalnik stekla z brizgalko vode |  |
| Vsa zasteklitev iz kaljenega stekla |  |
| Možnost odpiranja vetrobranskega stekla |  |
| Troblja in akustični signal vzvratne vožnje |  |
| Kamera za vzvratno vožnjo |  |
| Vtičnica 12 V v kabini |  |
| Avtoradio |  |
| Osvetlitev |  |
| Sprednje in zadnje luči za vožnjo po javnih cestah |  |
| Smerni kazalniki |  |
| Zadnja zavorna luč |  |
| Luč za vzvratno vožnjo |  |
| Meglenke |  |
| Možnost namestitve rotacijske luči |  |
| Notranja osvetlitev kabine |  |
| Ostalo |  |
| Pnevmatike | Spredaj in zadaj 175/70 R14 |
| Vlečna kljuka |  |
| Oprema | Varnostni trikotnik, prva pomoč, gasilni aparat, vzvratno piskalo in vsa ostala morebitna obvezna oprema) |
| Garancija | Splošna garancija min. 24 mesecev za vozila in min 24 mesecev ali 1800 ciklov (kar prej nastopi) za baterije, Garancija proti koroziji-najmanj pet (5) let |
| Servis vozil | Vključeni v ceno za 5 letno obdobje. |

Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnjevala vseh zahtevanih tehničnih lastnosti iz razpisne dokumentacije, bo naročnik izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

|  | žig | Ponudnik/Vodilni partner: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ____________________ (ime in priimek pooblaščene osebe) |
|  |  | ____________________ (podpis) |