Zahteve za spremembo trenutnega API

A. Aktivacija

1. Razširitev API vmesnika 1.0 s funkcijami, ki bi omogočile potrebno komunikacijo s posameznimi člani ekip. V ta nabor spada:

1.2. Pošiljanje prijav/odjav članov ekip v ekipo/del.

Odjemalec nima reference na ekipo, da bi jo uporabil pri pošiljanju prijav/odjav članov.

Pri zahtevku 4.2. VehicleDataRequest (request body) se v odgovor poleg 4.3.1.1. routes (array): doda še 4.3.1.1. teams (array), ki pove odjemalcu, katere novo nastale/spremenjene/ukinjene ekipe so na tem vozilu. VehicleCrewRequest (ID-Ekipe, ID-Uporabnika, Vloga, (Login, Logout), Telefon). Se podaja samo ob spremembi teh polj.

1.3. Sprejem aktivacije, ki je lahko tudi skupen za celo ekipo (ta je za celo ekipo že realiziran, samo potrditi je treba rešitev)

Se potrdi rešitev.

1.4. Potrditev sprejema, ki je individualna za vsakega člana. Po potrebi se lahko agregira posamezne potrditve sprejema na nivo ekipe.

Dodajanje statusa accepted (glej spodaj).

1.5. Pošiljanje Statusa Pri pacientu.

Nadgradi se 4.2.1. vehicleInterventions (array) parameter Status se dopolni z Valid values "accepted"  "atPatient".

B. Podatki s strani NMP

NMP ekipa pošlje podatke Ime in priimek Pacienta, KZZ.

4.2.1. vehicleInterventions (array) se dopolni s parameteri PatientName, PatientSurname, PatientKZZ. To povozi podatke na intervenciji. Prejšnji podatki so v zgodovini.

Napotitve

DSZ pošlje Podatek o starosti in masi pacienta

4.3.1.1. routes (array) se dopolni s parameteri PatientAge, PatientWeight. Patient weight se bo prenesel, ko bo v DSZ nadgradil osnovni dispečerski program.

Dogodek

Potrebujemo tri specifične označbe dogodka.

Dogodek splošno

Doda se ID_Event, ki bo enolična oznaka osnovne intervencije. 4.3.1.1. routes (array) se dopolni s parametrom iD_Event

Vse intervencije poslane na isti dogodek, z enim ali več pacientI.

ID_Event bo referenca, na katero se bodo vezale intervencije - iD_Intervention
-	za napotitev prve ekipe bo ID_Event = iD_Intervention
-	vsaka dodatna napotitev na istem dogodku bo imela enak ID_Event in drugačen iD_Intervention
-	Logika v NMP delu bo morala »intervencije« grupirati po ID_Event – na ta način je enolično jasno katere intervencije so poslane na isti dogodek

Skupni pacient

Do nadgraditve osnovnega dispečerskega programa v DSZ ta podatek ne bo na voljo.

V tem primeru Skupnega pacienta se z enako kodo označi dogodek s istim pacientom, povezan z več intervencijami (NRV, VUZ, HNMP), da lahko vsem vključenim ekipam omogočimo vstop do vseh podatkov, ki jih zberejo te ekipe.

Na podlagi znanega ID_Event, bo mogoč dostop do vseh intervencij in s tem vseh podatkov za vse ekipe na tem ID_Event.

Izredni dogodek

V tem primeru Skupnega pacienta/Izrednega dogodka se bo na mobilnem vmesniku ekipe NMP pojavil modificiran vnos podatkov o pacientu v skladu z potrebami izrednega dogodka (triaže itd).

Nisem razbral razlike v zahtevah od »običajnega« dogodka. Če je razlika jo je potrebno opisati.

Sinhronizacija s API potrebami za DMR

Ta sinhronizacija v razpisu ni zahtevana, je pa usklajeno delovanje pričakovanje MZ.

Je del drugega projekta z drugimi časovnimi roki - ni pozabljeno.

Opcijsko

Sledenje

Na področju sledenja smo imeli v preteklosti več predlogov za izboljšavo sistema sledenja, prilagodljive časovne periode, pošiljanje podatkov o kvaliteti satelitskega signala, opredelitev parametrov mirovanje, predvsem pa nujnost o pošiljanju podatkov o konkretnih časih pošiljanja signalov ne samo časih sprejema.

V 4.2.1. vehicleInterventions (array) se doda atribut StarusTS. Ta pove kdaj je status nastopil (timestamp).

Te predloge sprememb sledenja želimo evidentirati, nujnost je odvisna od ocene nujnosti s strani DSZ, za sam razpis niso potrebne!