| PRILOGA 1C |  |  |
| --- | --- | --- |
| NASLOVNA STRAN NAČRTA |  |  |
|  |  | 3 Načrt s področja elektrotehnike |
| PODATKI O GRADNJI |  |  |
| naziv gradnje |  | Energetska sanacija Volkmerjevega doma kulture Destrnik |
| kratek opis gradnje |  | Obstoječ objekt se enegetsko sanira. Zamenja se stavbno pohištvo, obnovi se zunanji ovoj, del strojnih in elektro inštalacij ter izvede vgradnja sončne elektrarne. |
| VRSTE GRADNJE | TRUE. | NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT |
| označiti vse ustrezne vrste gradnje |  | NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA |
|  |  | REKONSTRUKCIJA |
|  |  | SPREMEMBA NAMEMBNOSTI |
|  |  | ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA |
|  |  | VZDRŽEVALNA DELA |
|  |  | MANJŠA REKONSTRUKCIJA |
| PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI |  |  |
| vrsta dokumentacije |  | PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje |
| številka projekta |  | 2509 |
| PODATKI O NAČRTU |  |  |
| strokovno področje načrta |  | 3 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |
| naziv načrta |  | NAČRT ELEKTROINSTALACIJ |
| številka načrta |  | 2509/3 |
| datum izdelave |  | oktober 2025 |
| datum spremembe |  |  |
| PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA |  |  |
| projektant načrta (naziv družbe) |  | BP BIRO - Bojan Potočnik s.p. |
| naslov |  | SPODNJE JABLANE 7, 2326 CIRKOVCE |
| odgovorna oseba projektanta načrta |  | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |  |
| PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA |  |  |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| identifikacijska številka |  | IZS E-0356 |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja |  |  |

| PRILOGA 2C |  |
| --- | --- |
| IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID |  |
| PROJEKTANT NAČRTA |  |
| projektant načrta (naziv družbe) | BP BIRO - Bojan Potočnik s.p. |
| naslov | SPODNJE JABLANE 7, 2326 CIRKOVCE |
| odgovorna oseba projektanta načrta | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT |  |
| pooblaščeni strokovnjak | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| IZJAVLJAVA: |  |
| da načrt |  |
| vrsta dokumentacije | PZI - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje |
| strokovno področje načrta | 3 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE |
| naziv načrta | NAČRT ELEKTROINSTALACIJ |
| številka načrta | 2509/3 |
| datum izdelave | oktober 2025 |
| upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve. |  |
| pooblaščeni strokovnjak | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| identifikacijska številka | IZS E-0356 |
| podpis pooblaščenega strokovnjaka |  |
| odgovorna oseba projektanta načrta | BOJAN POTOČNIK, inž.el. |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta |  |

| 3.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA |
| --- | --- |

| 3.1 | Naslovna stran |
| --- | --- |
| 3.2 | Kazalo vsebine načrta |
| 3.3 | Tehnično poročilo |
| 3.4 | Dodatne vsebine načrtov za izvedbo |

| 3.3 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

## TEHNIČNI OPIS OBJEKTA

Celotna obtežba predmetnega objekta je napajana iz omrežja elektrodistribucije, preko razdelilnika z merilno napravo in tarifnimi varovalkami v sklopu obstoječe PMO omarice. Glavni stikalni blok objekta je lociran v sklopu kleti, od koder je izvedeno napajanje etažnih in tehnoloških stikalnih blokov celotnega objekta. Zaradi obnove ogrevalnega in hladilnega sistema ter vgradnje led svetlobnih virov ni potrebno zagotoviti dodatne električne energije, zato se obstoječe varovanje celotnega objekta ne spremeni.

Pred začetkom izvedbe zamenjave obstoječih elementov razsvetljave in strojnih naprav je potrebno le-te odklopiti ter ustrezno označiti obstoječe izvode jakega toka.

Vsa svetlobna telesa/razen reflektorjev za scensko tehniko/ se demontirajo in odpeljejo na deponijo oz. skladišče. Nova svetlobna telesa, led, se vgradijo po sistemu 1-1 na obstoječa mesta – tudi priključitev se izvede na obstoječe izvode.

Pred začetkom izvedbe zamenjave strojnih elementov v podpostaji in strojnici je potrebno le-te odklopiti. Enako velja tudi za strojne naprave – pred demontažo instalacijske opreme je potrebno ustrezno označiti obstoječe izvode jakega in šibkega toka.

Za kompleten sistem ogrevanja je v prostoru podpostaje izvedena CNS komandna omara, ki se ustrezno dopolni glede na novo strojno opremo /vključno z dokumentacijo/. Za naprave se predvidi ustrezno napajanje – uporabijo se obstoječi dovodi.

Celoten instalacijski razvod do posameznih svetilk je izveden pretežno v nadometni izvedbi, pri potrebnih prilagoditvah lokacije svetilk pa se izvedejo potrebne prevezave.

Ostale elektro instalacije v objektu niso predmet obdelave.

Predvidena naprava za proizvodnjo električne energije (sončna fotonapetostna elektrarna) vključuje strelovodno instalacijo, ki je potrebna zaradi zaščite naprave in stavbe, saj se z namestitvijo sončne elektrarne poveča verjetnost udara strele.

S tem sta objekt in elektrarna zaščitena pred atmosferskimi razelektritvami brez škodljivih posledic oz. njeni sestavni deli, bodo odporni na nemehanske vplive v pričakovanih okoliških razmerah na način, da osebe, živali in premoženje niso ogroženi.

Predvidena instalirana DC moč  oranžnih solarnih modulov znaša 19.56 kWp. Sončno elektrarno sestavlja generator s PV moduli, razsmernik, baterija, DC in AC stikalni blok ter merilno ločilno mesto. Sončna elektrarna bo nameščena na streho objekta.

Vsa predvidena dela so upravičeni strošek energetske sanacije objekta.

Načrt električnih instalacij je izdelan  v skladu s:

Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah,  Ur. List RS št. 140/2021 ter podlagi Tehnične smernice nizkonapetostne električne instalacije TSG – N – 002:2021.

Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Ur. List RS št. 140/2021  in na podlagi Tehnične smernice za zaščito pred delovanjem strele TSG – N – 003:2021.

Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah Ur. List RS št. 31/04,10/05,83/05,14/07) in  na podlagi Tehnične smernice o požarni varnosti v stavbah TSG – N1– 001:2010.

Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. List RS št. 52/2010) in  na podlagi Tehnične smernice o učinkoviti rabi energije TSG – N1– 004:2010.

| 3.5 |  | DODATNE VSEBINE NAČRTOV ZA IZVEDBO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 |  | Popisi del |  |