OBR-6

NMV017/2026

Predmet javnega naročila: »Transportna, servirna in kuhalna posoda za potrebe bolnišnične kuhinje po sklopih«

STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO

  - Opis transportne termos posode za napitke: poz. 1a termos 6L

Namen uporabe:

Termo posoda je namenjena zunanjemu transport napitkov (npr. kava, mleko, čaj). Transportna posoda mora biti odporna na zunanje vremenske vplive in mehanske obremenitev pri transportu v transportnem vozilu.

Oblika in materiali:

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambne namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz.  boljše. Material mora omogočati vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in tudi  dezinfekcijo z razkužili na osnovi alkohola.

Termo posoda mora biti izdelana iz nerjavne pločevine min. debeline 0,8 mm po tehnologiji globokega vleka. Termo posoda z min. dvojno steno ter pokrovom, ki je izdelan prav tako iz min. dvojno steno morata biti izdelana z notranjo izolacijo iz poliuretana. Zunanji in notranji  del termo posode in pokrova morata biti neprepustno varjena. Pokrov mora biti popolnoma usklajen za pravilno zapiranje termo posode.

Uporaba:

Termo posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča iztekanje napitkov s pomočjo pipice.  Omogočati mora volumen min. 6 l.  Ves material (vključno s pipicami in tesnili)  mora biti odporen na temperaturo 100°C. Minimalni padec temperature vsebine, max 10°C v roku 2 ur. Termo posoda za transport napitkov in pokrov morata biti primerna tudi za pomivanje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih s profesionalnimi pomivalnimi sredstvi na temperaturi min. 85°C.

Izolacijske lastnosti:

Termo posoda za transport hrane mora biti izdelana iz materialov, ki omogočajo maksimalen padec temperature vročih napitkov do 5°C na uro

Ročaj:

Ročaj mora biti nameščen prečno čez posodo, omogočati mora spuščanje ob posodo. Ročaj termo posode za transport napitkov mora biti iz nerjavečega materiala. V primeru poškodb ročaja mora obstajati možnost zamenjave celotnega. Celoten ročaj moč zamenjati z vijačenjem. Izvedba zamenjave mora biti omogoča uporabniku in ne le pooblaščenemu serviserju.

Pipica:

Pipica za izpust tekočine mora omogočati razstavitev in čiščenje posameznih sestavnih delov. Tesnilo pipice iz fizično varnega in brez vpliva na tekočine odpornega silikona. Omogočati mora zamenjavo samo silikonskega tesnila. Razstavitev pipice za primer čiščenja brez uporabe orodja.

Velikosti:

  - Premer: od 230 do 252 mm,

  - Višina: od 406 do 436 mm.

Teža prazne termo posode za transport napitkov:

Max 5 kg

Ponudnik mora zagotoviti vse nadomestne dele za termos posode še 5 let po izteku naročila.

- Transportna posoda termoport 100 K, poz. 1 d

Opis termo transportne posode:

Namen uporabe:

Termo posoda je namenjena transportu tople in hladne hrane, pakirane v nerjavne različne  GN posode s pokrovom za prenos hrane za zunanji transport hrane. Transportna posoda mora biti odporna na zunanje vremenske vplive in mehanske obremenitev pri transportu v transportnem vozilu.

Oblika in materiali:

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambne namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301 ali enakovredno oz. boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo.

Termo posoda mora biti izdelana iz kvalitetnega, fizično varnega in brez vpliva na hrano odpornega polipropilena. Termo posoda z min. dvojno steno ter pokrovom, ki je izdelan prav tako iz min. dvojno steno morata biti izdelana z notranjo izolacijo iz ekspandirane PU pene. Zunanji in notranji  del termo posode in pokrova morata biti neprepustno varjena. Pokrov mora biti popolnoma usklajen za pravilno zapiranje termo posode. Zunanja površina termo posode za transport hrane mora biti gladka in brez por. Na pokrovu mora biti integrirano mesto za umestitev plastične kartice. Vsi materiali vgrajeni v termo posodo za transport hrane morajo biti ekološko primerni in izvedeni brez CFC sestavin.

Uporaba:

Termo posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča vstavljanje GN posod iz nerjavnega jekla iz gornje strani. Omogočati mora vstavljanje in tesno prilagajanje GN posod iz nerjavnega jekla velikosti 1/1, globine 200 mm z ročaji ali manjših porcijskih servirnih GN posod s skupno dimenzijo GN 1/1. Uporabniku mora biti omogočena delitev hrane direktno iz GN posode, ki je vstavljena v termo posodo za transport hrane. Omogočeno mora biti varno nalaganje zaprtih termo posod za transport hrane, način nalaganja ena na drugo (termo posoda za transport hrane mora imeti na dnu izmenljiva vodila, ki ustrezajo velikosti utora na zunanji strani pokrova).

Termo posoda za transport hrane in pokrov morata biti primerna za pomivanje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturi min. 85°C ter primerna za delovno okolje min. od vključno -20°C do vključno +100°C.

Izolacijske lastnosti:

Termo posoda za transport hrane mora biti izdelana iz materialov, ki omogočajo maksimalen padec temperature vročih jedi do 2°C na uro in dvig temperature hladnih jedi maksimalno za 1°C na uro.

Ročaj:

Ročaj mora biti nameščen na obeh krajših stranicah termo posode za transport hrane. Ročaj termo posode za transport hrane morajo biti iz nelomljive plastike. Ročaji morajo biti zložljivi. V primeru poškodb ročajev mora obstajati možnost zamenjave celotnega ali le dela ročaja, ki je poškodovan. Ponudnik mora zagotoviti ročaje in pokrove za celoten čas trajanja pogodbe in še 2 leti po izteku pogodbe. Celoten ročaj moč zamenjati z vijačenjem. Izvedba zamenjave mora biti omogoča uporabniku in ne le pooblaščenemu serviserju.

Velikosti:

  - dolžina: od 630 do 645 mm

  - širina: od 370 do 430 mm

  - višina: od 305 do 350 mm

Teža prazne termo posode za transport hrane:

  - maksimalno 7 kg

Dodatna oprema:

  - plastična kartica za označevanje vsebine termo posode za transport hrane

  - ponudnik mora zagotoviti vse nadomestne dele za termoporte še 5 let po zaključenem naročilu

  - Opis servirne GN posode: Posoda GN 1/6 – 32 in 48 mm, poz. 2a; 2b

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne kvalitete za živilsko in prehrambene namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz. boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo in prenesti  odstranjevanje organskih ostankov s postopkom potapljanja v raztopino  namenskih čistilnih sredstev.

Velikost GN posode mora biti GN 1/6, globina 32 mm in GN 1/6, globina 48 mm . Posoda mora biti izdelana iz nerjavne pločevine min. debeline 0,8 mm po tehnologiji globokega vleka. Horizontalni robovi morajo biti izdelani z zavihom navzdol, ki omogoča boljšo mehansko zaščito. GN posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča pranje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturah minimalno 85°C.

Mora biti kompatibilna s tesnilnimi  in PP pokrovi, ki jih ima naročnik že v uporabi.

  - Pokrov servirne GN posode: Pokrov polipropilen GN 1/6, poz 2c

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambne namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo.

Pokrov GN posode mora biti izdelan iz kvalitetnega, fizično varnega in brez vpliva na hrano odpornega polipropilena. Pokrov ne sme navzemati barve in vonja hrane za pokrivanje katere se uporablja. Spodnji rob pokrova mora biti izdelan na način, kateri onemogoča polivanje. Zgornjo rob pokrova nalega na rob posode. Višina od zgornjega roba pokrova min. 20 mm. Primeren za uporabo v prehranskih obratih in mora biti odporen na temperature do minimalno +90°C. Pokrov mora biti izdelan na način, ki omogoča pranje pokrova v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturah minimalno 85°C.

Velikost pokrova je GN 1/6 – 29 mm  in mora biti popolnoma usklajen z GN servirno posodo, ki jo ima naročnik v uporabi. Pokrov je brez tesnila in je izbočen.

  - Pokrov servirne GN posode: Pokrov polipropilen s tesnilom  GN 1/6, poz 2d

Velja isto kot za poz 2c, le da mora biti pokrov raven in mora imeti tesnilo po obodu. Na pokrovu mora biti izdelana luknja za odduh, da para vročih komponent ne dviguje pokrova.  Primeren za pokrivanje hladnih in toplih komponent.

  - Pokrov servirne  GN posode: Poz. 5 Pokrov RF s tesnilom GN 1/6, poz 2e

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambne namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz.  boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo in tesnilo mora prenesti  odstranjevanje organskih ostankov s postopkom potapljanja v raztopino  namenskih čistilnih sredstev. Tesnilo ne sme odstopiti vsaj 1 leto od nabave.

Pokrov GN posode mora biti izdelan po standardu EN 631 ali 631/1. Pokrov mora biti izdelan iz nerjavne pločevine min. debeline 0,8 mm po tehnologiji globokega vleka. Pokrov mora biti obvezno opremljen s primernim tesnilom, ki je na pokrov pritrjen s postopkom vulkanizacije. Tesnilo pokrova mora biti primerna za uporabo v prehranskih obratih in mora biti odporno na temperature do minimalno +180°C ( segrevanje v pečicah). Pokrov s tesnilom mora biti izdelan na način, ki omogoča pranje pokrova v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturah minimalno 85°C. Na pokrovu mora biti izdelana luknja za odduh.

Velikost pokrova je GN 1/6 in mora biti popolnoma usklajen z GN posod, ki jo ima naročnik v uporabi.

Kuhalna  posoda GN in pekači

Opis GN posode: Posoda GN 1/1; GN ½; GN 1/3; GN ¼- 20 mm, poz 3a, 3c, 3e, 3g

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambene namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz. boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo in prenesti  odstranjevanje organskih ostankov s postopkom potapljanja v raztopino  namenskih čistilnih sredstev.

Posoda mora biti izdelana iz nerjavne pločevine min. debeline 0,8 mm po tehnologiji globokega vleka. Horizontalni robovi morajo biti izdelani z zavihom navzdol, ki omogoča boljšo mehansko zaščito. GN posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča pranje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturah minimalno 85°C. Mora tudi omogočati segrevanje na temperaturi  200°C v pečicah in na štedilnikih.

Posoda mora imeti ročaje, ki se ugreznejo, ponudnik mora zagotoviti tudi oskrbo z ročaji še dve leti po trajanju pogodbe.

Mora biti kompatibilna s pokrovi, ki jih ima naročnik že v uporabi, ponudnik mora zagotoviti tudi pokrove za posodo pod 3a, 3c, 3e, 3g.

Opis Pekačev: GN 1/1; GN 2/1, poz 3h, 3i

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambene namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz. boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo in prenesti  odstranjevanje organskih ostankov s postopkom potapljanja v raztopino  namenskih čistilnih sredstev.

Posoda mora biti izdelana iz nerjavne pločevine min. debeline 0,8 mm po tehnologiji globokega vleka. Horizontalni robovi morajo biti izdelani z zavihom navzdol, ki omogoča boljšo mehansko zaščito. GN posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča pranje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturah minimalno 85°C. Mora tudi omogočati segrevanje na temperaturi  200°C v pečicah in na štedilnikih.

Opis pekačev, poz. 3j, 3k

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambene namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje s profesionalnimi pomivalnimi sredstvi, pri temperaturi min 85°C, dezinfekcijo in prenesti  odstranjevanje organskih ostankov s postopkom potapljanja v raztopino  namenskih čistilnih sredstev. Morajo biti odporni na rjo. Proti-sprijemalni material se ne sme poškodovati ali obrabljati med pomivanjem vsaj eno leto, V nasprotnem primeru bo naročnik zahteval reklamacijsko menjavo.

Pekači ne smejo imeti ostrih robov

Transportna posoda termos vrči, poz 4a

Opis termo transportne posode:

Namen uporabe:

Zunanji transport toplih napitkov.

Oblika in materiali:

Vrči morajo biti volumna 2-3 l, morajo se neprodušno zapirati tekom transporta, v celoti morajo biti iz inoxa, morajo imeti izlivnik, ki se aktivira na potisk.

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambne namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz.  boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo in strojno pomivanje, ter biti odporni na visoke temperature do 85°C.

Izolacijske lastnosti:

Termo posoda za transport napitkov mora imeti dvojno steno in  biti izdelana iz materialov, ki omogočajo maksimalen padec temperature vročih napitkov do 2°C na uro.

Menažna termoizolacijska posoda, poz. 4b

Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne  kvalitete za živilsko in prehrambene namene. Materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki, priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301  ali enakovredno oz. boljše. Material mora omogočati vsakodnevno strojno pomivanje, dezinfekcijo in prenesti  odstranjevanje organskih ostankov s postopkom potapljanja v raztopino  namenskih čistilnih sredstev.

Posoda mora biti izdelana iz nerjavne pločevine min. debeline 0,8 mm po tehnologiji globokega vleka. Stene morajo biti dvojne, kompaktne, da se ne upognejo. Nosilec mora biti kvaliteten in kompakten. Volumen ene posodice. min 1,0 l do max. 1,2 L.

Menažna posoda mora imeti samo en zgornji pokrov in ne vmesnih za posamezno posodico. Pokrivanje posamezne posodice je z dnom naslednje posodice, razen zadnje.

Posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča pranje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturah minimalno 85°C.

B/ Izjava ponudnika

Izbrani dobavitelj opreme mora podati izjavo, da so obstoječa čistila kuhinje Splošna bolnišnica Murska Sobota,  primerna za čiščenje nove tehnološke opreme  / posode oz.  v primeru, da naročnikova čistila niso primerna, mora ponudnik predložiti seznam in vzorce primernih čistil.

Naročnik si pridružuje pravico, da ponudnika pozove tekom pregleda ponudb, da v zahtevanem roku na naslov naročnika predloži na ogled po en vzorec vsake posode, ki jo nudi. V kolikor ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil vzorca posode bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega ocenjevanja. Po končanem ocenjevanju bo naročnik posodo vrnil ponudniku (strošek ponudnika).

PONUDNIK MORA priložiti:

- opis svoje ponudbe ali kataloge oz. prospektni material iz katerega bo jasno in nedvoumno razvidno, da njegova oprema vsebuje vse naročnikove strokovne zahteve iz te razpisne dokumentacije (ponudnik v dokumentacijo jasno označi, katere artikle ponuja in označi tudi opis z izpolnjevanjem tehničnih zahtev), k tehničnim zahtevam (OBR-6) ponudnik pripiše na kateri strani v katalogu oz. prospeknem materialu je opis z izpolnjevanjem zahtev.

- lastno izjavo, da so naročnikova čistila primerna za čiščenje opreme, ki jo ponudnik nudi v svoji ponudbi in je predmet najema oz. v primeru, da naročnikova čistila niso primerna, mora ponudnik priložiti seznam in vzorce primernih čistilnih sredstev.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika:_____________