Zahteve naročnika

Predmet naročila je kombinirano vozilo za čiščenje kanalizacije, namenjeno izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Za predmetno vozilo se uporabi izjema iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25), ki velja za vozila za izvajanje predpisanih obveznih javnih služb varstva okolja, zato se zahteve glede deleža čistih oziroma brezemisijskih vozil ne uporabljajo.

NOVO VOZILO

I. Kamion (osnovno vozilo)

Tehnične zahteve za šasijo:

Splošno:

- Komunalno prirejena 2-osna šasija

- Pogon 4x2

Mere in teža:

- Dolžina z nadgradnjo: max. 8.200 mm

- Širina z nadgradnjo: max. 2.550 mm

- Višina z nadgradnjo: max 3.900 mm

- Medosna razdalja: max. 3.900 mm

Nosilnost:

- Skupna masa min 20.000 kg

- Oddaljenost od tal pod sprednjo premo: min. 250mm

- Sprednja prema (os) nosilnost minimalno 9.000 kg

- Sprednja vzmet - listnata

- Zadnja prema (os) nosilnost minimalno 13.000 kg

- Zadnja os – zračno vzmetenje

- Zapora diferenciala na pogonski osi

Motorni del:

- Vrsta motorja šestvaljni , Euro6e, protihrupna zaščita 80db

- Moč motorja –  min. 315KW

- Navor min.2.100 Nm

- Moč pojačane motorne zavore : min 330KW

- Prostornina motorja min. 10.500 cm3

- Elektronsko upravljanje motorja

- Omejevalec hitrosti pri 90  km/h

Menjalnik:

- 12 stopenski avtomatizirani menjalnik

- Možnost ročnega prestavljanja

- Program menjalnika za komunalno vozilo

- NMV odgon za priključitev visokozmogljivih črpalk

- Hlajenje olja v menjalniku

Pogon:

- 4x2 pogon

- Zadnji diferencial z planetnimi prenosi

- Zapora diferenciala

Zavorni sistem:

- Disk zavore spredaj in zadaj

- Distem proti blokiranju koles ABS ter sistem ASR

- Izklopljiv ABS

- Elektronska ročna zavora

Krmilni mehanizem:

- Servo mehanizem za volan

- Nastavljiv multifunkcijski volan

Kolesa:

- Pnevmatike spredaj 385/65 R 22,5

- Pnevmatike zadaj 315/80 R 22,5

- Pnevmatike zadaj z M+S  profilom

Električne naprave:

- Generator 28 V  min. 100A

Kabina:

- Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenščini

- Polspalna nizka  kabina

- Senčnik na kabini

- Komfortno vzmetenje kabine z vijačnimi vzmetmi

- Električni pomik stekel

- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- Klima naprava

- Vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo

- Sovoznikov sedež, enojen z varnostnim pasom in naslonom za glavo

- Indikator varnostnega pasu voznika

- Digitalni tahograf za dva voznika

- Opozorilni signal za vzvratno vožnjo

- Povezava za telefon (bluetooth)

- Računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva

- Predpriprava za vzvratno kamero z prikazom na displeju vozila

- Centralno zaklepanje

- Števec delovnih ur

- Dvigalka

- Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet

- Prve pomoči, baterijska svetilka)

- Radio

- LED rotacijski luči na na kabini oranžen

- Barva – bela

Šasija:

- Medosna razdalja max. 3.900mm

- Izpušna cev nad kabino

- Blatniki tridelni originalni od proizvajalca šasija

- Inox  zadnji odbijač

- Stabilizator zadaj za visoka težišča

- Zaščita luči spredaj

- Rezervoar za gorivo s sitom in ključavnico prostornine min. 280 l

- Rezervoar adblue min 60l

- Teža šasije max. 7.300kg

Garancijske zahteve:

- Splošna garancija 24 mesecev

- Garancija nadgradnje 24 mesecev

- 72 mesecev garancije proti prerjavenju

- Garancijski rok podvozja 24 mesecev

II. Nadgradnja vozila

Splošno:

- Nadgradnja za sesanje in transport odpadkov v tekočem in blatnem stanju, ki tudi omogoča praznjenje greznic ter čiščenje kanalizacije (cevi, kanalov) s svežo vodo pod visokim pritiskom

- Nadgradnja z vsebniki za blato in vodo mora biti konstruirana tako, da zagotavlja najenakomernejšo porazdelitev obremenitev po obeh oseh ves čas obratovanja od praznega do polno obremenjenega vozila

- Pnevmatski zaklep za pritrditev šasije med transportom

Cisternska nadgradnja za odpadne vode (blatne vode):

- Geometrična prostornina cisterne za fekalije volumna 7.000 l

- Material cisterne - vsaj nerjavno (inoks) jeklo AISI 304 (debelina najmanj 5 mm)

- Pokrovi in vrata cisterne – inoks jeklo AISI 304 (debelina najmanj 5 mm)

- Indikatorji za nivo blatnih vod (plovec, kazalec in prikaz polnosti)

- Sistem za ustavitev sesanja proti preveč polni cisterni

- Možnost zvračanja (kipanja) s pomočjo hidravličnega cilindra (z varnostnim ventilom v primeru okvar)

- Avtomatsko hidravlično odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova pri praznjenju, s pomočjo najmanj dveh hidravličnih cilindrov. V primeru okvare hidravličnega sistema morajo cilindri onemogočiti zapiranje pokrova

- Avtomatično varovanje zapiranja pokrovov s pomočjo 4 hidravličnih zatičev

- Ventil za izpust premera 6” na zadnjem pokrovu (uravnavan pnevmatsko) – STORZ »GASILSKA«

- Ventil za sesanje na zadnjem pokrovu premera 4”, (uravnavan pnevmatsko) – STORZ »GASILSKA«

- Sistem za spiranje notranjosti cisterne

- Ciklonski odcejevalnik velikega volumna iz inox pločevine, optimiran tako, da zaustavlja pretok sesanega zraka iz cisterne in zadrži tekoče in blatne nečistoče.  Zračni filter, ki se nahaja v ciklonu, iz inox pločevine, ki zadrži suhe delce majhne velikosti

- Avtomatsko čiščenje ciklona s pomočjo vakuuma, ki omogoča da se nečistoče sesajo direktno nazaj v glavno cisterno

- Omogočeno spiranje ciklona pod visokim tlakom

- Pogon sesalne in visokotlačne črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen. Črpalki se nahajata na ločenem okvirju nad šasijo  za kabino vozila.

- Omogočeno kombinirano - istočasno delovanje sesalne in visokotlačne črpalke

- Odgon za pogon hidravličnega sistema neodvisen od delovanja sesalne in visokotlačne črpalke

- Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila

Cisterna za čisto vodo:

- Prostornina cisterne za vodo min. 3000 l do max. 4000 l (lahko več vsebnikov - tankov)

- V obliki stranskih vsebnikov, navarjenih levo in desno od cisterne, s pregradami proti prelivanju vode pri vožnji.

- Material cisterne vsaj inoks jeklo AISI 304 (debelina najmanj 3 mm)

- Sistem za polnjenje cisterne z vodo na desni strani vozila, ki omogoča priklop na standardni priklop na hidrant (vključen filter za vodo)

- Indikator nivoja vode

- Senzor za minimalni nivo vode, ki avtomatično blokira delovanje črpalke za visoki tlak

- Sistem za prepoznavo preveč polnih tankov in oddušnik

- Pnevmatski sistem za izpust vode iz instalacij v zimskem času

- Zaščita pred zmrzovanjem urejena tako, da voda v sistemu pri čiščenju kanalizacije ne zmrzne do temperature -5°C – kroženje vode v visokotlačnem sistemu in ceveh

Sistem za sesanje:

- Sesalna črpalka s pretokom min.: 1.800 m³/h

- Vakuum min.: 95 %

- Sesalna črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov)

- Zračno hlajenje črpalke

- Nepovratni ventil

- Varnostni sistem v primeru pregretja

- Elektrohidravlične komande za kolut

- Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila

- Usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko

- Pnevmatsko uravnotežena sklopka za vklop-izklop črpalke

- Delovni kolut (vrtljiv) s sesalno cevjo in teleskopsko roko na vrhu cisterne (dvig roke min. 20°)

- Sesalni kolut izdelan iz nerjavnega (inoks jekla), montiran na nosilni koncentrični roki, ki se premika skupaj s kolutom, prirejen za praznjenje greznic, sesanje usedlin iz kanalizacije. Omejitev vrtenja 270°.

- Dodatni senzor vgrajen v predelu za »parkiranje« roke, ki daje vidni signal (dioda) v kabini, kateri javlja, če je roka pravilno postavljena v osnovni položaj.

- Sesalna cev premera 100 mm in minimalne dolžine 30m

- Podaljšanje teleskopske roke od središča koluta do min. 6.000 mm

- Avtomatski izvlek in vodenje cevi

- Komande na glavni komandi omarici in radio komandi

Sistem za visoki tlak:

- Vodna črpalka z minimalnim pretokom 200 l/min pri pritisku 200 bar

- Vodna črpalka gnana preko mehanskih prenosov (jermenov)

- Izpraznitev celotnega sistema za vodo s stisnjenim zrakom

- Ventil za uravnavanje pritiska vode

- Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode

- Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila

Veliki navijalni boben (kolut) za visokotlačno cev:

- Veliki kolut na vrtljivem nosilcu -  vsaj nerjavno jeklo AISI 304

- Boben mora biti nameščen na prednjem pokrovu med cisterno ter kabino, in visokotlačna cev vpeta ob teleskopsko roko, vzdolž vozila, ki vodi na zadnji del vozila, skupaj s sesalno cevjo.

- Premer visokotlačne cevi 1'' in najmanj 160 m dolžine

- Navijanje in razvijanje cevi hidravlično

- Avtomatsko vodenje cevi

- Regulator hitrosti navijanja

- Enakomerno navijanje cevi

Mali navijalni boben (kolut) za visokotlačno cev:

- Mali kolut na vrtljivem nosilcu -  vsaj nerjavno jeklo AISI 304

- Premer visokotlačne cevi dimenzije 1/2" in dolžine vsaj 60 m

- Avtomatsko vodenje cevi

- Hidravlično navijanje in razvijanje cevi

- Pralna pištola

Sistem proti zmrzovanju:

- Električno gretje komandne plošče

- Izpihovanje vode iz celotnega sistema s stisnjenim zrakom

- Neprekinjeno kroženje vode v mali visokotlačni cevi (ne med delovanjem, med uporabo velike visokotlačne cevi)

- Neprekinjeno kroženje v veliki visokotlačni cevi (ne med delovanjem, med uporabo manjše visokotlačne cevi)

- Neprekinjeno kroženje vode v visokotlačni črpalki

- Ogrevanje vode

Komande in instrumenti:

- Elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje ; CAN – BUS krmiljenje.

- Glavna komandna plošča iz inox (nerjavečega) jekla AISI 304 in zaščito po standardu IP 65, minimalno:

  - manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar)

  - manometer tlaka vode,

  - svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo,

  - svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode,

  - svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke,

  - varnostno zaustavitveno stikalo 1/0.

- Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo:

  - nadgradnje,

  - sesalne in visokotlačne črpalke,

  - koluta za sesalno cev in teleskopske roke,

  - pretočne črpalke,

  - daljinski upravljalnik  za zagon in izklop motorja šasije na daljavo,

  - najmanj 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila.

- PLC z ekranom na zadnjem zunanjem desnem delu

  - Sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme.

  - Barvni zaslon min 5'' z ustrezno zaščito

  - Prikaz  trenutnega stanja nadgradnje in aktivnih alarmov

  - Stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem.

  - Snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek zapisati v črno skrinjico

  - Merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev.

Dodatno:

- Nameščeni stranski predali iz nerjavnega  jekla najmanj kakovosti AISI 304, z vratci za shranjevanje orodja in cevi ter plinskimi nosilci za odpiranje

- Navarjeni levo in desno

- Bočne zaščite levo in desno iz nerjavnega  jekla najmanj kakovosti AISI 304, med kabino in cisterno, ki zapirajo predel za črpalke

- Zadnja drsna ploščad za praznjenje cisterne in zaščito zadnjega dela šasije iz nerjavnega  jekla najmanj kakovosti AISI 304

- Dodatna pipa za umivanje rok

- Rotacijske luči spredaj in zadaj

- Kamera na zadnjem delu vozila

- LED delovna luč z ozkim snopom svetlobe – na nosilni teleskopski roki

- LED delovna luč

- Nosilec za stožce

- 5 stožcev za označitev delovišča (srednjih)

- 10 stožcev (malih) za označitev pasu vožnje

- 3 triopan znaki (delo na cesti, izogibanje po levi ali desni, nevarnost na cesti)

- Nosilec za kramp

- Nosilec za lopato

- Primež - montiran zadaj levo

- Vitel na teleskopski roki – nosilnost najmanj 200 kg

- Zaščita proti bočnemu naletu

- 1 kos - jeklena sesalna cev, Ø 4”, dolžine 2 m,  s pripadajočo spojko Ø 4”

- 6 kos - PVC sesalne cevi, Ø 4”, v dolžini stranskih predalov, s pripadajočo spojko

- 1 kos - prehodna spojka iz Ø 6” na Ø 4”

Šobe 1/2":

- 1 kos - težja šoba iz nerjavečega jekla, z okroglo glavo za čiščenje cevi premera 60 mm do 150 mm,

- 1 kos - radialno vrtljiva šoba iz nerjavečega jekla za kanale od 50 mm do 150 mm,

- 1 kos - vrtljiva vrtalna šoba iz nerjavečega jekla za kanale od 40 mm do 80 mm

- 1 kos- trikotna šoba iz nerjavečega jekla z ostrimi robovi za kanale od 50 mm do 200 mm,

Šobe 1”:

- 1 kos - težja šoba iz nerjavečega jekla, z okroglo glavo za čiščenje cevi premera 150 mm do 400 mm,

- 1 kos - težja šoba iz nerjavečega jekla in keramičnimi vložki a, z okroglo glavo za čiščenje cevi premera 150 mm do 500

- 1 kos - radialno vrtljiva šoba iz nerjavečega jekla za kanale od 100 mm do 400 mm ,

- 1 kos - vrtljiva vrtalna šoba iz nerjavečega jekla za kanale od 75 mm do 150

- 1 kos- trikotna šoba iz nerjavečega jekla z ostrimi robovi za kanale od 65 mm do 300 mm

Garancija za nadgradnjo:

- Splošna garancija najmanj 24 mesecev

- Garancija proti prerjavenju najmanj 72 mesecev

Dokumentacija:

Splošno:

- Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku

- Vsa dokumentacija dostavljena ob dobavi vozila

- Dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo

Tehnična dokumentacija:

- 2 izvoda Navodil za vzdrževanje in obratovanje vozila in nadgradnje

- 2 izvoda Navodil za varno delo

- Garancijski list z garancijskimi pogoji

- Dokument o atestu

- Dokument o homologaciji

- Dokument o tehničnem pregledu

- Izjavo o skladnosti nadgradnje po Direktivi za stroje EU

- Katalog rezervnih delov nadgradnje

- Carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU

Servis:

- Servis za vozilo in nadgradnjo mora biti zagotovljen v Sloveniji

- Dobava in zamenjava osnovnih rezervnih delov v 48 urah od pisnega poziva naročnika

- Vključen prvi  (1 ) brezplačen servis  za vozilo in nadgradnjo v garancijskem roku

- Izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let od dobave vozila

Obvezna priloga:

- Katalog

- Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje) ter osnovnimi podatki o vozilu.

- Tehnični opis 	vozila s tehničnimi lastnostmi vseh glavnih vgrajenih delov nadgradnje: visokotlačne in sesalne črpalke, navijalnega bobna sesanja z vrtljivo roko, izteg roke, radij obračanja roke, bobna za prebijanje. Iz opisa mora biti razvidno, da vozilo ustreza tehničnim zahtevam iz tega javnega razpisa

- Tehnični opis črpalk