SPECIFIKACIJA

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila |  |
| Predmet javnega naročila | Cistoskopi |

Ponujeno:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

V postopku oddaje javnega naročila »Cistoskopi« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| Specifikacije 1- digitalni cistoskop 2kos |  |
| Fleksibilen, vodljiva konica, pozitivna deflekcija |  |
| Deflekcija: 210°/140°, |  |
| Pozicija delovnega kanala: 270 ° (9. ura) |  |
| Notranji premer delovnega kanala: vsaj 7 Fr oziroma 2,3 mm |  |
| Kot gledanja: 0° |  |
| Vidni kot: 100° |  |
| Zunanji premer uvajalnga dela: maksimalno 15,6 Fr oziroma 5,2 mm |  |
| zunanji primer distalnega dela endoskopa: max 10,9 Fr oziroma 3,6 mm |  |
| delovna dolžina: 37 cm |  |
| Vir svetlobe: Integiran LED izvor svetlobe |  |
| Dolžina priklopnega kabla: vsaj 2 metra |  |
| Možnost zajemanja in shranjeanja slik ter videoposnetkovz uporabo tipk direktno z video cisto ureteroskopa |  |
| Fleksibilni cistoureterorenoskop mora biti kompatibilen z obstoječo videolinijo, opremo in instrumenti proizvajalca Karl Storz, da se ohrani in optimalno izkoristi obstoječo opremo |  |
| Fleksibilni video cistoskop |  |
| Kaseta za shranjevanje in sterilizacijo endoskopa |  |
| klešče za prijemanje |  |
| klešče za biopsijo |  |
| pokrovček za kompenzacijo tlaka |  |
| Naprava za preverjanje puščanja/tesnenja |  |
| Čistilne krtače (2 pakiranji po 50 kos na komplet) |  |
| LUER-adapter |  |
| Klešče za prijemanje, kompatibilne s obstoječimi fleksibilnimi cistoskopi kot ponujeno opremo |  |
| Specifikacije 2- optični cistoskop 3 kos |  |
| Cistoskopska - uretroskopska srajčka, dolžina 22 centimetrov, 17 Fr, z obturatorjem in dvema luer lok adapterjema, barvna koda: rumena; enakovredna Karl Storz 27026 UAK |  |
| Cistoskopska - uretroskopska srajčka, dolžina 22 centimetrov, 20 Fr, z obturatorjem in dvema luer lok adapterjema, barvna koda: rdeča; enakovredna Karl Storz 27026 CAK ; 1 kos |  |
| Albaran oziroma "Cathether deflecting mechanism" z dvema kanaloma za inštrumente, z zaklepom; enakovreden Karl Storz 27026 EF; 1 kos |  |
| Bridge, avtoklaviren, kompatibilen s ponujenimi optikami in instrumenti; enakovredno Karl Storz 27025 F; 4 kos |  |
| Bridge, z dvema kanaloma, možnost zaklepanja, avtoklaviren, kompatibilen s ponujenimi optikami in instrumenti; enakovredno Karl Storz 27025 GF; 1 kos |  |
| Optika HOPKINS II teleskop 12°, povečan pogled, velikost 4 mm, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe vgrajen, barvna koda: črna; enakovredna Karl Storz 27005 FA; 3 kos |  |
| Optika HOPKINS II teleskop 30°, povečan pogled, velikost 4 mm, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe vgrajen, barvna koda: rdeča; enakovredna Karl Storz 27005 FA; 2 kos |  |
| Optika HOPKINS II teleskop 70°, povečan pogled, velikost 4 mm, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe vgrajen, barvna koda: rumena; enakovredna Karl Storz 27005 CA; 3 kos |  |
| Optika HOPKINS II teleskop 0°, povečan pogled, velikost 4 mm, avtoklavirna, fiberoptični prenos svetlobe vgrajen, barvna koda: zelena; enakovredna Karl Storz 27005 CA; 2 kos |  |
| Reiner - Alexander brizga 150 ml, steklena cev, avtoklavirna; Karl Storz 27218 LO ali enakovredno; 3 kos |  |
| Prijemalka za majhne delčke, enoaktivne prijemalke, fleksibilne, 5 Fr, dolžina 73 cm, avtoklavirne; enakovredna Karl Storz 27023 FE; 2 kos |  |
| Dvoaktivna prijemalka za tujke, 7 Fr, dolžina 40 cm, avtoklavirne; enakovredna Karl Storz 27175A; 1 kos |  |
| Biopsijska prijemalka, fleksibilna, dvoaktivna 7 Fr, dolžina 40 cm, avtoklavirna; enakovredna 27177A; 1 kos |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |