REŠEVALNO VOZILO TIP B- VOZILO ZA NENUJNE REŠEVALNE PREVOZE (RV)

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2020 + A1: 2024zadnji veljavni sprejeti različici (EN 1789:2020 + A1: 2024)Tip B in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Interjer  mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.

- Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TIP B.

- Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016.

- Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO9001

Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789:2020 + A1: 2024, s katerimi mora razpolagati ponudnik, in ki morajo biti priložena pri dobavi vozila:

- Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2020 + A1: 2024 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.

- Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2020. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh.

- Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2020 + A1: 2024

- Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.

- Certifikat o dinamičnem testiranju boksa

- Certifikat o homologaciji integriranih opozorilnih luči vključno z deli poročila iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.

- Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.

- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789:2020 + A1: 2024 registrirane v eni izmed Evropskih držav .

- Ponudbi mora biti priložen načrt vozila v merilu 1:20 ali 1:25

Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov.

- Vozniški in bolniški del sta med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,20 m2. Okno omogoča pregled nad bolniškim delom vozila.

- Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.

- Vozilo mora biti v barvi s predpisanimi oznakami in napisi skladnimi s pravilnikom o izvajanju NMP v RS

- Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge in omare morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v beli barvi.

- V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in odprtino ali držalo koša za infektivni material proizvajalca AP medical BS line volumna 1,5 litra.

- Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine.

- Vozniški in bolniški prostor morata biti med seboj ločeno klimatizirana.

- Vsa sedišča v bolniškem delu vozila, ki so obrnjena v smer vožnje so z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom.

Osnovno vozilo

- Oblika vozila furgon

- Moč motorja minimalno 125 KW

- Avtomatski menjalnik

- 4 kolesni pogon

- Žvepleno rumene barve RAL1016

- Zimske pneumatike

- Dodatni akumulator AGM

- Električna zapiralna drsna vrata

- Jeklena zaščita podvozja za motor in menjalnik

- 2-conska avtomatska klimatska naprava

- Več funkcijski volan

- vstopna ročica na sovoznikovem A stebričku

- el. vodni grelnik

- Ogrevano okno v zadnjih vratih

- Ogrevano vetrobransko steklo

- Okrasni pokrovi za jeklena platišča

- parkirni senzorji spredaj in zadaj s funkcijo zaviranja

- asistenca za odparkiranje

- asistenca za ohranjane vozila na sredini voznega pasu "Lane Assist" in asistenca za opozarjanje na mrtvi kot "Side Assist"

- radarski tempomat ACC z funkcijo "Stop & Go" s prediktivnim omejevalnikom hitrosti

- vzvratno ogledalo v notranjosti vozila

- zunanja ogledala el. nastavljiva, ogrevana in poklopna

- asistenca za avtomatsko prilagajanje dolgih luči "Dynamic Light Assist"

- zunanji ogledali s prostorsko osvetlitvijo, električno nastavljivi, ogrevani in poklopni

- najmanj tri USB vtičnice

- 12V vtičnica

- črna ohišja zunanjih vzvratnih ogledal in vratnih kljuk

- črn sprednji in zadnji odbijač

- Pametni vmesnik za dodatno napajanje z  varovalko

- močnejši zagonski akumulator AGM 95Ah - odklopni rele

- Povišana skupna dov. masa 3.125-3.300kg

- Predal na sovoznikovi strani

- Rezervno kolo z dvigalko in orodjem za menjavo

- po naklonu nastavljiv vzglavnik

- 6-smerno nastavljiv voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke za voznikov in sovoznikov sedež

- 2-smerno nastavljiva ledvena opora za voznikov sedež

- Zadnja dvižna vrata visoka s svetlo odprtino minimalno 1560 mm

- Desna drsna vrata z oknom s svetlo odprtino minimalno 1700 mm

- Široka sredinska konzola z nosilcem za pijačo in odlagalnim prostorom za telefon

- Vgrajeno zračno vzmetenje na zadnji osi

- Vgrajena električna bočna stopnica

- Prostor za polnilec ročne svetilke z priklopom lociran po dogovoru z naročnikom

- Komplet avtomobilske prve pomoči

Mere reševalnega vozila:

Zunanje mere:

- Višina: max. 2600mm

- Dolžina: min. 5400mm

- Širina brez ogledal: min. 2000mm

Notranje mere bolniškega prostora:

- Širina minimalno: 1740mm

- Dolžina minimalno: 2500mm

- Višina minimalno: min. 1600mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789

Maksimalna dovoljena teža reševalnega vozila z vgrajenim zračnim vzmetenjem 3.500 kg

Nadgradnja osnovnega vozila

- Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo.  Na strehi mora biti prostor za:

- Vgradnjo integriranih opozorilnih luči v LED izvedbi spredaj

- Vgradnjo integriranih opozorilnih luči v LED izvedbi zadaj

- Vgradnjo integriranih delovnih luči v LED izvedbi zadaj, ki služijo tudi kot luči za vzvratno vožnjo

- Vgradnjo integriranih opozorilnih luči v LED izvedbi bočno, levo in desno

- Vgradnjo vsaj dveh delovnih luči bočno levo in desno

- Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min.1700 mm.

- Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1560 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami.

- Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe.

- Ventilator vgrajen v streho na zadnjem delu reševalnega vozila.

- V bolniški del zadaj montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim mehanskim upravljanjem, ki omogoča vklop in izklop le tega  v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.

- Kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene.

- Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila

Vozniški prostor

- Vozniškem prostoru se namesti:

- Vozniška enota Can Busa

- Konzola med sedeži s prostorom za:

- Vozniško enoto Can Bus sistema, dodatnimi tipkami za upravljanje z reševalnim vozilo vsaj za upravljanje  s sirenami, svetlobno signalizacijo in lučjo v bolniškem prostoru.

- Prostorom za gasilni aparat

Bolniški prostor

Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS v beli barvi.

- Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS.

- Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS v beli barvi, razen vseh vratc pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.

- Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge vsaj do višine 60mm.

- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz. v skladu z dogovorom naročnika.

- Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela, s prostorom za zajemalna nosila in dolgo desko

- Vsi sedeži v bolniškem prostoru morajo biti barvno usklajeni

- Koš za smeti.

Strop

V stropu mora biti:

- Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za minimalno 3 infuzijske tekočine

- Poglobljen prostor v stropni konzoli z  dvema odvzemnima mestoma za kisik. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim dozatorjem kisika, ki sta  integrirana  na desni strani, dosegljiva z desnega bočnega sedeža.

- Mrežica za odlaganje kisikovih mask, nosnih katetrov.

- Nameščen ročaj za držanje, kateri omogoča prijemanje v celotnem bolniškem prostoru.

- Prostor za najmanj dve LED spot luči, namenjene za pregled pacienta.

Predelna stena

Na predelni steni gledano z desne proti levi mora biti nameščeno:

- Kardiološki stol last naročnika, samo montaža

- Stol na predelni steni, zložljiv z 3 točkovnim varnostnim pasom in vzglavjem.

- Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti zaprt z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.

Desna stran vozila gledano v smeri vožnje

- Ročaj za lažji vstop pri C stebru

- Sedež na desni strani z roko nasloni, tritočkovnim varnostnim pasom in vzglavjem.

- Na desni strani vozila v zgornjem delu, mora biti nameščena upravljavska enota Can Bus, 2x Flow meter za kisik (1x 0-15l in 1x 0-25l pretoka) in nosilec za  3 kos škatel rokavic, vse skupaj mora biti izdelano iz vakuumiranega ABS

- Navozna klančina in stol na kolesih s talnim električnim vpetjem,

- Dodatni pas za kardiološki stol.

Leva stran vozila gledano v smeri vožnje

- Prostor za medicinske aparate, defibrilator, aspirator in respirator.

- Omarica na levem boku s prostorom za hrambo vakuumskih opornic.

- Na zadnjem delu prostor za dve 10l jeklenki kisika z nosilcem in inštalacijami za priklop na napeljavo kisika v vozilu.

- V zgornjem povišanem delu reševalnega vozila omara z ABS materiala s tremi odlagalnimi prostori, zaprta z vratci pod omaro po celotni dolžini prostor za vtičnice.

- 1x O2 hitra sklopka

- Grelnik za ogrevanje infuzij povezan s sistemom Can-Bus.

## Osvetlitev bolniškega prostora

- 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.

- Nočna osvetlitev v modri svetlobi preko LED svetilnega telesa.

- Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena s svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.

## Elektro oprema in stikala

- Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test.

- Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru mora sistem omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.

- V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp. območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.

- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.

- Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije:

  - Svetlobno opozorilno signalizacijo:

    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).

    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).

    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).

  - Zvočna opozorilna signalizacija:

    - Vklop / izklop sirene.

    - Izbira tona.

    - Horn.

  - Klimatska naprava za bolniški prostor:

    - Vklop / izklop klimatske naprave

  - Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

  - Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

  - Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru

  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).

  - Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu

  - Barvni zaslon:

    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.

    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.

    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.

    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).

    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.

    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.

    - Grafično in zvočno opozorilo pri odprti stranski stopnici

- Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :

  - Zaslon vsebuje naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.

- Grafični prikaz jeklenke v funkciji.

- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.

- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.

- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.

- Ura in datum.

- Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.

- Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Halogenke.

- Strešni ventilator - smer vrtenja levo.

- Strešni ventilator - smer vrtenja desno.

- Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Nastavitev ventilatorja.

- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura).

- Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura ).

- Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (bočna, zadnja)

- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.

- Modul v bolniškem prostoru ob desnih drsnih vratih:

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.

- Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora

- Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) .

- Modul v bolniškem prostoru ob zadnjih vratih :

- Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.

- Vklop / Izklop

- Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).

- Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih

- Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).

      - Sistem za zagon motorja v sili, ki naj se aktivira preko dodatnega akumulatorja.

      - UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru.

      - Omogočeno mora biti  v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk.

      - Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.

      - Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 35A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.

      - Zunanja vtičnica 230 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V. V kompletu mora biti še min. 5 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev v levi blatnik.

      - Najmanj 1 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.

      - Najmanj 3 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku – opisane pri nosilcih za aparate..

      - Najmanj USB vtičnica v vozniški kabini,  predalu na predelni steni in desnem boku.

      - Navigacijska naprava z polnilcem in držalom

      - Montaža in dobava telekomunikacijske opreme proizvajalca, ki ga uporablja naročnik (Compotel)

      - Ročna svetilka in polnilec z montažo.

Gretje in klimatizacija vozila

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki mora omogočati vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v  bolniškem prostoru.

- Toplovodno gretje bolniškega prostora.

- Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe vsaj 4 morajo biti v stropu reševalnega vozila. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje v vozniški kabini in bolniškem delu.

- Kalorifer 230V min. 1.350 W povezan v sistem Can BUS.

## Signalizacija

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo biti izdelane v skladu z veljavnim pravilnikom NMP.

- V streho vozila spredaj levo in desno mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z enim modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi, pod kotom 45 stopinj

- V streho vozila zadaj levo in desno morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z enim modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi, pod kotom 45 stopinj

- Dodatni modri signalni luči v kvaliteti enaki ali boljši STANDBY POWERLED nameščeni zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.

- Posebna opozorilna svetilka, ki oddaja svetlobo oranžne barve pri odprtem prtljažniku.

- Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo.

- Zvočna signalizacija mora biti usklajena z veljavnim pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozih.

- Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.

- Delovni luči – beli, na levem in desnem boku vsaj 2 na vsaki strani. Luči morata biti v LED izvedbi. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki naj bodo nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.

- Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini

## Medicinska oprema

- prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L na levi zunanji strani vozila   (dobava brez jeklenk).

- 1 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu ( grafični prikaz vsebnosti kisika v posamezni jeklenki, status aktivne jeklenke ter numerični izpis vrednosti tlaka v posamezni jeklenki ). Ob padcu tlaka v jeklenki pod minimalno nastavljeno vrednost naj se sistem avtomatsko preklopi na drugo polno jeklenko ter se prižge zvočni in grafični alarm v bolniškem in vozniškem delu vozila. V primeru da so jeklenke prazne ali zaprte se mora alarm prižgati v trenutku, ko se vozilo odklene oz. ugasne.

- 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1 kos 0-15l/min in 1 kos 0-25l/min  vrednosti pretokov, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani desne omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu, iz vsakega dozatorja posebej. Izhodi za kisik 6mm.

- 1 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN.

- Nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno mondial.

- Hladilnik za hlajenje in hrambo infuzij povezan s sistemom Can-Bus

- Grelnik za ogrevanje infuzij povezan s sistemom Can-Bus, grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati.

- Defibrilator v enaki ali boljši kvaliteti kot je LifePak 1000, z nosilcem pritrjenim na mesto po želji naročnika. Defibrilator mora imeti zagotovljen servis v Republiki Sloveniji.

- Torba za prenosni kisik v enaki ali boljši kvaliteti kot HUM Torba za kisikovo jeklenko AEROcase Pro BOL1, z analognim ventilom za priklop na kisikovo jeklenko, kateri omogoča pretok kisika od 0,5 L/min do 15 L/min.

- Komplet vakuumskih opornic v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno AS190.

- Aspirator za aspiriranje v kvaliteti enaki ali boljši kot Weinmann Accuvac Lite, z polnilcem in montažo po navodilu naročnika.

- Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65 EXL. Zahtevana je skladnost EN 1865.

- Čeladi 2 kos z naglavno svetilko, v kvaliteti enaki ali boljši kot Petzl. Z mreži za pritrditev v vozilo.

- Nosilec za razkužilo.

- Dobava torbe za sanitetni material v kvaliteti enaki ali boljši kot PAX Essen.

- Reanimacijski kovček v kvaliteti vsaj PAX Berlin z razdelilnimi torbicami ali boljše