# OPIS NAROČILA

# Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, Direkcija RS za infrastrukturo

# Predmet naročila: Preplastitev vozišča na cesti R3-683/1169, Lesično - Golobinjek  od km 0. 300 do km 1.230

# Št. pogodbe: 2431-26-000750

Vozišče obravnavanega odseka je dotrajano in poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke v asfaltu, na nekaterih mestih se pojavljajo udarne jame. Opazno je, da se asfalt drobi in razpada predvsem na robovih. Vidno je krpanje udarnih jam s hladno maso, ki pa ne odpravlja posledic propadanja cestišča.

Na odseku od km 0.300 do km 0.500 se izvede zamenjava asfaltnih plasti. Predvidena je preplastitev celotnega vozišča z 8 cm AC22 base B 50/70 A3 in 4 cm AC 11 surf B 50/70 A3 Z2. S predlaganim ukrepom se niveleta vozišča ne spremeni.

Na odseku od km 0.500 do km 1,230 se izvede hrapavljenje oziroma rezkanje v globini 1 cm, izvedba globinskih sanacij na območju posedkov z vgradnjo 40 cm kamnite grede ter 30 cm tamponskega

drobljenca, vgradnja dveh plasti asfalta, nosilni sloj AC 22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm (globinske sanacije) in obrabni sloj AC surf B50/70 A3 Z2 v debelini 4 cm.

Uredi se pripadajoča horizontalna in vertikalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.

Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev , vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je predhodno že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov.

Izvedba obnove vozišča bo imela za posledico bistveno izboljšanje in povečanje prometne varnosti na tem odseku.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, katera ni posebej vključena v popis del.

| Pripravil: Matjaž Dolenc, inž. grad. DRI upravljanje investicij, d. o. o. | Nadzorni inženir: Sagadin Dušan, dipl. inž. grad. |
| --- | --- |