PROJEKTNA NALOGA

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PREHODA MESTA MARIBOR V KROŽNO GOSPODARSTVO

OBJEKT MEHANSKO BIOLOŠKE OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV

Maj 2026

Projekt:			Študija izvedljivosti projekta prehoda mesta Maribor v krožno gospodarstvo

Kratica:			ŠKG

Vrsta projekta:		Razvojni projekt

Nosilec projekta:	MOM in SJHMB

Podprojekt:		Objekt mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov

Kratica:			MBO

Predmet dokumenta:	Projektna naloga za izvedbo študije

Številka dokumenta:	2

Pripravljavci vsebin:	Javno podjetje Snaga, d. o. o.

Dokument pripravil:	Javno podjetje Snaga, d. o. o..

Vsebina

1. Uvod	4

2. Cilji in obseg projekta	5

2.1 Cilji naloge in projekta	5

2.2 Obseg projekta	6

3. Analiza trenutnega stanja	7

4. Zakonodajni okvir	9

5. Tehnologija mehanske biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov	10

6.  Povzetek obsega naloge	11

7. Obveznosti naročnika	14

8. Nulta varianta (referenčni scenarij)	14

9. Vmesni mejniki in časovnica izvedbe	15

10. Rok izvedbe	15

1. Uvod

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US in 102/24 – ZLV-K) določa izvirne pristojnosti lokalnih skupnosti (21. člen), med katere sodi skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja.

Skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2, Uradni list št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV) sodi med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in

- odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov.

Ravnanje z odpadki predstavlja enega ključnih izzivov družbe, saj naraščajoče količine odpadkov pritiskajo na okolje, vire in gospodarstvo.

Objavljeni statistični podatki za leto 2024 kažejo, da je v Sloveniji nastalo 1,07 milijona ton komunalnih odpadkov, pri čemer se je količina mešanih komunalnih odpadkov povečala z letom prej za 11 %. V prvem četrtletju 2025 je bilo zbranih 223.000 ton komunalnih odpadkov oz. za desetino manj kot v istem obdobju lani. Več kot petino od tega so predstavljali mešani komunalni odpadki. Odloženih odpadkov je bilo v tem obdobju cca. 32.000 ton, od tega komunalnih odpadkov cca. 13.000.

Skladno z zakonodajo je obdelava odpadkov del ravnanja z odpadki in obsega postopke predelave in odstranjevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov za predelavo ali odstranjevanje. Izvajalec obdelave, ki je pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov in biti vpisan v evidenco izvajalcev obdelave.

Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM) in Javno podjetje Snaga (v nadaljevanju: Snaga) sta pristopila k reševanju problematike obdelave mešanih komunalnih odpadkov, saj je obdelava le-teh obvezna občinska gospodarska javna služba. Mestna občina Maribor ima sistem obdelave odpadkov urejen le delno, to je z mehansko obdelavo na napravi za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8, ki obratuje od leta 2019. Obdelavo mešanih komunalnih odpadkov je potrebno zagotoviti tudi za lokalne skupnosti, v katerih Snaga izvaja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov.

Poudariti je potrebno, da je sicer v Sloveniji delež ločeno zbranih odpadkov v porastu, vendar še vedno ne dosega vseh okoljskih ciljev, kar zahteva uvedbo tehnologij, kot je mehanska biološka obdelava (v nadaljevanju: MBO), za zvišanje deleža recikliranja in zmanjšanje količin odpadkov, namenjenih odlaganju.

Namen priprave študije izvedljivosti je pripraviti podlage za vzpostavitev novega ali nadgradnjo obstoječega objekta za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, ki jih zbira Snaga, z možnostjo integracije v obstoječo sortirnico – naprave za mehansko obdelavo odpadkov.

2. Cilji in obseg projekta

V tem poglavju so opredeljeni ključni cilji projekta mehanske biološke obdelave (MBO) mešanih komunalnih odpadkov ter obseg njegove izvedbe.

Obseg izvedbe del določa geografsko lokacijo in okvirno kapaciteto objekta.

2.1 Cilji naloge in projekta

Cilj naloge je, da se identificirajo ekonomske in tehnološke rešitve s primerjavami stroškov in koristi ob upoštevanju finančnih, zakonskih, regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih, tehnično-tehnoloških in prostorskih dejavnikov. Študija bo naročniku služila kot podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije oziroma nadaljevanju investicije.

Splošni cilj projekta mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov je izboljšati ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki na območju MOM in primestnih občinah (9) z objektom MBO, ki bo obratoval po postopku D9. Prav tako je splošni cilj zagotoviti uskladitev z nacionalno zakonodajo, evropskimi zahtevami, zmanjšati vplive na okolje ter povečati učinkovitost in samostojnost občinskega sistema ravnanja z odpadki.

Specifični cilji vključujejo:

- zmanjšanje količine odloženih odpadkov: doseči vsaj 50-odstotno zmanjšanje količin mešanih komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju, z mehanskimi procesi (sortiranje, drobljenje) in biološko stabilizacijo frakcij, kar je skladno z EU cilji, po katerih je treba do leta 2035 zmanjšati odlaganje komunalnih odpadkov na manj kot 10 %.

- povečanje recikliranja in predelave: doseči vsaj 60 % recikliranja komunalnih odpadkov v obratu, vključno z izločanjem reciklabilnih materialov (kovine, plastika) in proizvodnjo koristnih produktov.

Slika 1: Pregled komunalni odpadki

2.2 Obseg projekta

Objekt mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov je predviden na lokaciji v Mestni občini Maribor, na območju, kjer je predviden tudi objekt za energijsko izrabo odpadkov. Celotno območje obsega približno 8,8 ha in je prikazan na sliki 1.

Obsega naslednja zemljišča:

- 579/6, 579/7, 579/9, 579/11, 585/1, 586/2, 586/5, 586/6, 586/8, 587/1, 587/3 in 592/1, 592/2,592/3, 626/2, 630/6, 632/1, 632/6, 1120/1 in 2492/12, vse k.o. Razvanje;

- 2885/2, 2911/36, 2911/47, 2911/48, 2911/64, 2911/82, 2911/83, 2911/84, 2911/99, 2911/100, 2912/2, 2912/16, 2914/1, 2914/5, 2914/6, 2914/7, 2914/8, 2914/10, 2914/14, 2914/16, 2915/1, 2915/2, 2916 in 2917/1, vse k.o. Ob železnici.

Glede na zbrane količine MKO in napovedi količin MKO je predvideno, da bo objekt zasnovan za obdelavo 25.000 do 30.000 ton MKO na leto, ob upoštevanju možnosti, da Snaga pridobi koncesijo za izvajanje javne službe ravnanja z odpadki tudi z občinama, ki sta njeni ustanoviteljici in trenutno na območju le-teh Snaga ne izvaja javne službe zbiranja odpadkov (predvidena količina mešanih komunalnih odpadkov je dodatno 2.500 ton, občina Rače Fram in občina Duplek).

Slika 2: Ureditvena situacija območja OPPN

3. Analiza trenutnega stanja

Snaga kot komunalno podjetje v javni lasti izvaja javno gospodarsko službo zbiranja odpadkov v 10 občinah: Mestna občina Maribor, občina Hoče-Slivnica, Kungota, Starše, Miklavž, Pesnica, Miklavž na Dravskem polju, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Ruše. V vseh občinah zbere cca. 20.000 ton mešanih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev oziroma cca. 25.000 ton MKO iz gospodinjstev in pravnih oseb na letni ravni.

Slika 3: Količine zbranih komunalnih odpadkov iz gospodinjstev

Sortirne analize mešanih komunalnih odpadkov v letu 2024, ki jih Snaga izvaja v vseh občinah, kjer izvaja občinsko obvezno gospodarsko javno službo zbiranja odpadkov skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, kažejo, da se

pojavlja v črnih posodah (MKO posodah) povprečno 22 % bioloških odpadkov, kar pomeni povečanje za 8 % glede na preteklo leto, ko je ta delež znašal 14 %. Te biološke odpadke v večjem deležu predstavljajo papirnate serviete, brisače in robčki, ki so zlepljeni v gmote. Zraven bioloških odpadkov je bilo zaznati tudi v povprečju 14 % plastične embalaže, kar pomeni zvišanje deleža za 4 % glede na preteklo leto.

Prav tako se med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno pojavlja 10 % oblačil in tekstila. Delež papirja in kartona je znašal 7 %, kar pomeni zvišanje za 2 % glede na preteklo leto. Prav tako je bilo zaznati malo manj kot 3 % kovin. V manjših deležih se pojavljajo tudi steklo, odpadki iz lesa ter odpadna električna in elektronska oprema.

Slika 4: Delež presortiranih frakcij iz MKO

Snaga izvaja tudi mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov, v skladu z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, po postopku D9 – fizikalno-kemična obdelava. Sortirnica letno mehansko obdela okoli 25.000 ton MKO. Kot posebno (tržno) storitev Snaga na sortirnici izvaja še obdelavo ločeno zbrane mešane komunalne embalaže (med 6.000 in 7.000 ton na leto).

Slika 5: Količina obdelanih odpadkov na sortirnici

Glede na sprejete spremembe Uredbe o odlagališčih odpadkov (sprememba v letu 2021) in zahtevami novega Zakona o varstvu okolja (v letu 2022) mora Snaga prilagoditi obdelavo mešanih komunalnih odpadkov iz postopka D9 – fizikalno kemične obdelave v postopek D8 – biološka obdelava mešanih komunalnih odpadkov.

Po trenutno veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, se izhodna težka frakcija po mehanski obdelavi MKO - preostanek po obdelavi - preda prevzemniku, ki ta preostanek obdela še po postopku D8 – biološka obdelava, s čimer zagotovi ustrezno ravnanje v nadaljevanju – odlaganje preostanka na odlagališču, tako da so izpolnjeni vsi ključni parametri za odlaganje.

Ne glede na to pa je potrebno skladno z zakonodajo zagotoviti obdelavo MKO v centru za ravnanje z odpadki na podlagi prej zapisane zakonodaje (11. točka 3. člena uredbe o odlagališčih odpadkov v povezavi s 6. členom uredbe) in po tolmačenju pristojnega ministrstva, obdelavo MKO skladno z uredbo zagotoviti na eni lokaciji, za katero je izdano OVD.

V ta namen je bila pripravljena idejna zasnova celotnega kompleksa objektov ravnanja z odpadki, vključno z objektom za energijsko izrabo odpadkov. Slednji bo kot vhodne surovine imel lahko frakcijo obdelanih MKO v objektu mehansko biološke obdelave, ki jih bo obdelala Snaga ter lahko frakcijo iz drugih centrov za ravnanje z odpadki s prispevnega področja, določnega z Uredbo o opravljanju obvezne državnega gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 26/25).

Ob upoštevanju dejstva, da že obstaja objekt, ki obdeluje mešane komunalne odpadke (postopek D9 – mehanska obdelava), torej sortirnica, je potrebno za nadaljnje postopke predvideti možnost uporabe sortirnice za obdelavo MKO tudi v prihodnje (z morebitno tehnološko nadgradnjo) ter na tej podlagi zasnovati oziroma umestiti v prostor (glede na območje OPPN) še objekt biološke obdelave MKO in zagotoviti biološko stabilizacijo teh odpadkov pred odlaganjem.

4. Zakonodajni okvir

Pravne podlage za postavitev objekta mehanske biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 23/24 in 21/25 – ZOPVOOV)

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)

- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25)

- Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17, 60/18 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Uradni list RS, št. 10/14, 54/15, 36/16, 37/18, 13/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov v Republiki Sloveniji (2022)

- Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/10 in 44/22 – ZVO-2)

- Uredba o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21, 44/22 – ZVO-2 in 120/22)

- Uredba o opravljanju obvezne državnega gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 26/25)

- Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih (z revizijami, vključno z Direktivo (EU) 2018/851)

- Direktiva 1999/31/ES o odlaganju odpadkov (z revizijami, vključno z Direktivo (EU) 2018/850)

- Direktiva 2019/904/EU o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

- Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah

- Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1147 z dne 10. avgusta 2018 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnikah (BAT) za obdelavo odpadkov v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta

- Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control); EUR 29362 EN; Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018; ISBN 978-92-79-94038-5, doi:10.2760/407967, JRC113018

5. Tehnologija mehanske biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov

Mešani komunalni odpadki so pred odlaganjem ustrezno obdelani, če se mehansko biološko obdelajo pred odlaganjem po postopku D8 iz Uredbe o odlagališčih odpadkov ter izpolnjujejo pogoje za odložitev na odlagališču (kurilna vrednost pod 6.000 kJ/kg suhe snovi, TOC pod 18 odstotkov mase suhih mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost sprejemanja kisika, izražena v AT4, pod 10 mg O2/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov).

Glede na sprejet Program ravnanja z odpadki (2022) je v uporabljenem računskem modelu za izdelavo scenarijev možnega razvoja ravnanja s komunalnimi odpadki do leta 2035 upoštevano, da se bodo v Sloveniji mešani komunalni odpadki obdelovali tako, kot so se obdelovali v obdobju 2018 – 2019, to je na naslednje načine:

- okoli 60 odstotkov z aerobno mehansko biološko obdelavo, to je z izločanjem reciklabilnih in gorljivih sestavin ter naknadnim odlaganjem biološko stabiliziranih in mehansko obdelanih mešanih komunalnih odpadkov, ali

- okoli 40 odstotkov z anaerobno mehansko biološko obdelavo in naknadnim odlaganjem biološko nerazgradljivih sestavin ter

- s sežiganjem pregnitega blata, ki je digestatu podoben ostanek mehansko biološke obdelave mešanih komunalnih odpadkov.

Po namenu uporabe biološke obdelave v sistemu mehansko biološke obdelave ločimo biološko sušenje, ki se odvija pred mehansko obdelavo MKO in stabilizacijo, ki se izvaja samo za preostanek po obdelavi MKO, t. im. težko frakcijo.

Nadalje program ravnanja z odpadki še določa, da morajo biti naprave za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem opremljene z napravami za biološko čiščenje odpadnega zraka.

Pripravljavec študije izvedljivosti mora ob upoštevanju določil predpisov in usmeritev iz programa ravnanja z odpadki na tej podlagi pri zasnovi in pripravi dokumentacije, obvezno obravnavati analizo možnosti tehnično-tehnološke nadgradnje obstoječe sortirnice kot izhodiščne lokacije za integracijo mehanske in biološke obdelave, z vključitvijo sodobnih tehnologij.

Pri pripravi študije je treba upoštevati obstoječ objekt mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov (sortirnica) ter prednosti in slabosti vključevanja obstoječega objekta in tehnologije v sam proces, pri čemer mora biti zagotovljeno tudi, da se v obstoječem objektu vrši še obdelava drugih vrst odpadkov, kot npr. trenutno sortiranje mešane komunalne embalaže. Strategija podjetja je, da se v sortirnici vrši še obdelava drugih vrst odpadkov, ki so tržno zanimivi.

Študija naj obravnava predvidene količine in strukturo vhodnih odpadkov, analizo prostorskih pogojev in okoljskih omejitev, ter pripravi tehnično in ekonomsko ovrednotenje različnih modelov vzpostavitve tehnologije in objekta. Poleg tega naj bo upoštevana možnost povezovanja z obstoječimi objekti in tehnologijami znotraj regije.

6.  Povzetek obsega naloge

Študija mora obsegati:

- Splošno

- Osnovni podatki

Objekt mehanske obdelave mešanih komunalnih odpadkov predvideva obdelava mešanih komunalnih odpadkov s klas. št. 20 03 01 kot obdelavo po postopku D9 skladno s Prilogo Uredbe o odlagališčih. Predvidena je obdelava MKO v eni izmeni v letni količini 35.410 ton. Predvidena je tudi predelava mešanih kosovnih odpadkov v letni količini 4.190 ton ter predelava odpadne embalaže s klas. št. 20 03 07 v letni količini 13.960 ton. Obstoječe okoljevarstveno dovoljenje (OVD) na sortirnici dovoljuje obdelavo naslednjih količin odpadkov.

Snaga kot izvajalec javne službe zbiranja odpadkov zbere na letni ravni cca. 25.000 ton MKO in cca. 5.500 ton odpadne embalaže.

Ti podatki predstavljajo mejno zmogljivost sistema, ki jo mora študija obravnavati kot zgornjo referenco, predvsem pri preverjanju skladnosti s prihodnjimi širitvami.

- Kvantitativno in kvalitativno analizo mešanih komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju MOM in okoliških občin.

- Pregled veljavne nacionalne in evropske zakonodaje s področja odpadkov in krožnega gospodarstva.

- Oceno zmogljivosti in tehničnih možnosti obstoječe sortirnice ter potencial za nadgradnjo v MBO center ter opredelitev variantnih rešitev (uporaba sortirnice, obdelava brez uporabe sortirnice, uporaba sortirnice za obdelavo drugih vrst odpadkov).

Ker sortirnica trenutno omogoča zgolj mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku D8, mora študija preveriti vse tri variante in med njimi določiti najbolj optimalno.

Variante morajo obsegati naslednje:

- Varianta 1:  nadgradnja obstoječe sortirnice z biološko stabilizacijo

Študija mora analizirati možnost umestitve biološke faze znotraj obstoječega območja sortirnice, z rešitvami kot so:

- zaprt sistem tunelske stabilizacije,

- polzaprti kompostni boksi z aktivnim prezračevanjem,

- hibridni sistemi z odsesavanjem na biofilter.

Analiza mora zajemati:

- prostorsko razpoložljivost (ob upoštevanju skladišč OE in MKO),

- tehnično povezljivost z mehansko linijo,

- zahteve za emisije in vonjave (ARSO pogoji),

- hrup in vplive na okolico,

- stroške, časovno izvedbo, vpliv na OVD.

- Varianta 2: umestitev biološke stabilizacije na ločeno lokacijo blizu sortirnice

V bližini sortirnice se nahajajo površine, ki jih je možno nameniti novemu objektu stabilizacije in so znotraj načrtovanega OPPN.

Analiza mora zajemati:

- dostop in prometne poti,

- možnost priključitve na infrastrukturo,

- okoljske vplive,

- stroške nove postavitve,

- sinergije ob bližini sortirnice.

- Varianta 3: IZGRADNJA NOVEGA OBJEKTA MBO (MEHANSKO-BIOLOŠKE OBDELAVE)

Gre za popolnoma novo infrastrukturo, ki združuje:

- mehansko linijo,

- biološko stabilizacijo,

- predelavo v RDF ali stabiliziran frakcijski izhod.

Analiza mora zajemati:

- velikost objekta glede na mesečne in letne količine MKO-ja,

- tehnološko shemo,

- vpliv na obstoječo sortirnico (postane objekt za OE / sekundarne tokove),

- investicijske stroške,

- možnosti EU sofinanciranja.

- Analiza možnih tehnoloških rešitev: mehanska obdelava (drobljenje, sejanje, baliranje, sortiranje), biološka obdelava (sušenje, stabilizacija), integrirane tehnologije s proizvodnjo RDF (refuse-derived fuel) ali SRF.

- Ocena potrebnih komunalnih in infrastrukturnih prilagoditev, vključno z energetskimi viri, prostorskimi pogoji in vplivi na okolje.

- Analiza integracij možnih pametnih tehnologij za optimizacijo in učinkovitost obstoječih in načrtovanih procesov.

- Umeščanje in prostorski vidiki

- Analiza možnosti nadgradnje obstoječe sortirnice glede na prostorske akte, okoljske omejitve, prometno dostopnost in druge dejavnike in uporabe le-te za del obdelave mešanih komunalnih odpadkov v skladu z uredbo o odlagališčih odpadkov ali drugih pravnih aktov.

- Alternativne lokacije v primeru neskladja ali nezadostne prostorske kapacitete.

- Vpliv na obstoječo komunalno infrastrukturo in prometne tokove.

- Tehnično-ekonomski kazalniki

- SWOT analiza za posamezne variante.

- Ocena investicijskih in obratovalnih stroškov.

- Izračun ROI in povračilne dobe.

- Stroškovna učinkovitost

- Občutljivostna  analiza na spremembe cen RDF, energentov, itd....

- Obratovalni kazalniki (OPEX) - strošek obratovanja na t, stroški vzdrževanja na t, itd...

- Donosnost

- Kazalniki tveganja

- Možnosti povezave z drugimi objekti (npr. objekt energijske izrabe odpadkov, toplarna, kompostarna).

- Vpliv na ceno ravnanja z odpadki in morebitne prihranke.

- Analiza tveganj (finančna, tehnično-tehnološka, okoljska, družbena itd.) s poudarkom na sprejemljivosti projekta s strani javnosti.

- Investicijska vrednost

- Ocena investicije po variantah in po sklopih del za izvedbo oz. gradnjo objekta.

- Financiranje

- Možnosti financiranja.

- Viri financiranja (lastna sredstva, krediti, javno-zasebna partnerstva).

- Prikaz finančne konstrukcije in odvisnosti od predvidenih prihodkov.

- Ocena kreditne sposobnosti in morebitnih tveganj.

- Trajnostna naravnanost

- Upoštevanje zmanjšanja odlaganja, povečanja deleža snovnega recikliranja in energetske izrabe.

- Povezava s cilji energetske neodvisnosti MOM (proizvodnja lastnih energentov iz odpadkov).

- Vključitev možnosti rekuperacije surovin (fosfor, kovine, nekovine, biogoriva).

- Vključevanje načel krožnega gospodarstva na področju ravnanja z odpadki v mestu in regiji.

- Organizacijski modeli

- Možne oblike upravljanja naprave (npr. javno podjetje, koncesionar, JZP).

- Pravna ureditev v primeru vključevanja zasebnih partnerjev.

- Povezava s širšo regijsko politiko

- Pregled možnosti povezovanja z regijskimi centri ravnanja z odpadki (RCERO, ipd.).

- Analiza regijskega pomena objekta in možnosti sodelovanja z drugimi občinami.

- Dodatno

- Predstavitev primerov dobrih praks iz Evropske unije za enak velikostni razred.

7. Obveznosti naročnika

- Zagotovitev razpoložljivih podatkov (prostorski akti, količine odpadkov, obstoječa infrastruktura, obstoječa dovoljenja ter podlage,…. ).

- Pooblastila za dostop do potrebnih podatkov javnih podjetij in izvajalcev javnih služb.

8. Nulta varianta (referenčni scenarij)

Vsaka investicijska študija izvedljivosti mora vsebovati t. i. nulto varianto – scenarij, ki opisuje posledice neizvedbe projekta. Brez tega referenčnega okvira ni mogoče objektivno primerjati stroškov in koristi posameznih variant.

Študija mora obvezno obravnavati naslednje posledice neizvajanja projekta MBO:

- Pravna tveganja in kazni: Snaga trenutno ne izpolnjuje zahteve Uredbe o odlagališčih odpadkov (postopek D8 namesto D9).

- Okoljska tveganja:

- Operativna tveganja: odvisnost od zunanjega izvajalca za ključno fazo obdelave odpadkov pomeni ranljivost sistema ob spremembi cen, kapacitet ali razpoložljivosti tega izvajalca.

Nulta varianta mora biti ekonomsko kvantificirana na enak način kot investicijske variante, da je primerjava enakopravna.

9. Vmesni mejniki in časovnica izvedbe

Glede na obsežnost naloge in rok 120 dni so določeni naslednji obvezni vmesni mejniki. Namen mejnikov je zagotoviti pravočasno odkrivanje morebitnih neskladij med pričakovanji naročnika in smerjo dela pripravljavca, ter omogočiti pravočasne korekcije.

- Mejnik 1 – Dan 15 (Potrditev izhodišč): Pripravljavec predloži potrditveni dokument (kick-off report), ki vsebuje: potrjene količine in strukturo vhodnih odpadkov, seznam zbranih podatkov in morebitnih vrzeli, predlagano metodologijo vrednotenja variant ter morebitna odprta vprašanja za naročnika. Naročnik potrdi izhodišče ali zahteva prilagoditev v 5 delovnih dneh.

- Mejnik 2 – Dan 40 (Tehnična analiza): Pripravljavec predloži tehnični del študije, ki vključuje: opis in oceno vseh variant, prostorske sheme, analizo obstoječe infrastrukture (skladišča, sortirnica, prekladalni prostor bioodpadkov) ter predlog optimalne tehnične rešitve. Naročnik poda odziv v 5 delovnih dneh.

- Mejnik 3 – Dan 65 (Osnutek študije): Pripravljavec predloži popolni osnutek študije, vključno z ekonomsko analizo, SWOT, multikriterijsko primerjavo in priporočeno varianto. Naročnik poda pisne pripombe v 10 delovnih dneh.

- Mejnik 4 – Dan 80 (Predstavitev ugotovitev): Pripravljavec opravi ustno predstavitev ključnih ugotovitev in priporočene variante vodstvu Snage in MOM. Na osnovi razprave se dogovorijo morebitne zadnje prilagoditve.

- Mejnik 5 – Dan 90 (Predaja končnega poročila): Pripravljavec predloži končno študijo v tiskani obliki (2 izvoda) in v elektronski obliki (Word + PDF + Excel modeli). S predajo nastopi obveznost naročnika za plačilo.

Čas, ki ga naročnik porabi za pregled in odziv na vmesne mejnike, se ne šteje v rok 90 dni za pripravljavca, pod pogojem, da naročnik spoštuje dogovorjene roke odziva.

www.stat.si