PRILOGA 1 –TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predvidena količina dobave blaga - soli:

- 400 ton/leto (1.200 ton v obdobju 36 mesecev)

Navedene količine so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb pri zimskem vzdrževanju cest.

Ponudnik mora zagotavljati dobavo soli tekoče glede na dejanske potrebe preko celotnega zimskega obdobja (v zimski sezoni 2026/2027 in 2027/2028, 2028/2029) tudi v primeru povečanja ali zmanjšanja količin.

Kakovostne zahteve za sol:

- Sol za posipanje cest - rinfuza

- Granulacija soli 0 – 4mm

- Vsebnost vlage do 4% z dodanim sredstvom proti strjevanju

- Čistost minimalna 96% (procent NaCl)

- Vsebnost netopnih snovi max 2%

- Predloženo mora biti poročilo o ekotoksičnih podatkih in koncentraciji kovin

- Predloženo mora biti dokazilo o specifični teži in granulometrijski sestavi zrn v granulaciji 0 – 4 mm, delež zrn posameznih velikosti v %

- Kvaliteta soli mora ustrezati vsem zahtevam za sol za posipanje cest, mora biti sipka, da se prepreči  strjevanje soli pri daljšem skladiščenju

Pogoji za dobavo soli za posipanje cest:

- Kupec bo vrsto in količino soli naročal tekoče preko zimskih obdobij 2026/2027 in  2027/2028, 2028/2029 glede na dejanske potrebe pri zimskem vzdrževanju cest. Naročanje se bo izvajalo telefonsko in potrjevalo pisno z naročilnico.

- Zaradi omejenih skladiščnih kapacitet je do vključno z decembrom predvidena dobava cca 200 ton soli. Naslednje dobave v zimskem času (od decembra do marca) se naročajo glede na dejanske potrebe. Dinamika dobave soli v zimskem času je cca 100 ton/mesec;

- Ponudnik mora imeti zadostne skladiščne kapacitete, ki zagotavljajo tekočo dobavo naročenih količin soli za posipanje preko cele zime (dve zimski sezoni) v skladu z naročili in roki za dobavo;

- Ponudnik mora imeti zadostne transportne kapacitete, ki tekoče zagotavljajo dobavo naročenih količin soli za posipanje preko cele zime v skladu z roki za dobavo;

- Dobavljena sol se v skladišču prevzame na osnovi dobavnice, skupaj s kalcijevim kloridom, kjer morajo biti navedeni podatki od dobavitelja, prevoznika, vrste soli in dobavljene količine navedene v tonah vključno s tehtalnim listom.

Roki za dobavo soli za posipanje cest:

Sol se dobavlja sukcesivno preko zimskega obdobja od meseca novembra zimske sezone do predvidoma aprila posamezne zimske sezone in se naroča glede na dejanske potrebe in vremenske razmere.

Prva dostava blaga fco skladišče naročnika razloženo v roku največ tri  (3) dni po prejemu naročila.

Vsako nadaljnjo naročilo blaga v zimski sezoni dostavil fco skladišče naročnika razloženo v roku 24 ur.

O eventualnih težavah pri dobavi soli mora dobavitelj takoj obvestiti naročnika, tako, da ta lahko prilagodi porabo glede na trenutno stanje zalog posipnih materialov.

V primeru, da dobavitelj zaradi pomanjkanja soli v skladišču ne more zagotoviti naročene količine soli, jo je dolžan sam zagotoviti preko drugega dobavitelja pod istimi pogodbenimi pogoji in o tem takoj obvestiti naročnika.

Predvidena količina dobave suhi granulat CACL2

- 5 ton/leto (15ton v obdobju 36 mesecev oz. treh zimskih sezon)

Kakovostne zahteve za suhi granulat  kalcijevega klorida:

- Delež čistega kalcijevega klorida CACL2 minimalno 75,0%

- Vsebnost netopnih snovi največ 3.0%

- pH vrednost od 5 do 10

- vsebnost sulfata največ 0,6%

- vlažnost največ 5,0%

Pogoji za dobavo kalcijevega klorida za posipanje cest:

- Kupec bo vrsto in količino kalcijevega klorida naročal tekoče preko zimskih obdobij 2026/2027 in  2027/2028, 2028/2029 glede na dejanske potrebe pri zimskem vzdrževanju cest. Naročanje se bo izvajalo telefonsko in potrjevalo pisno z naročilnico.

- Zaradi omejenih skladiščnih kapacitet je do vključno z decembrom predvidena dobava cca 2 toni kalcijevega klorida. Naslednje dobave v zimskem času (od decembra do marca) se naročajo glede na dejanske potrebe. Dinamika dobave kalcijevega klorida v zimskem času je cca 1,3 tone/mesec;

- Ponudnik mora imeti zadostne skladiščne kapacitete, ki zagotavljajo tekočo dobavo naročenih količin kalcijevega klorida za posipanje preko cele zime (dve zimski sezoni) v skladu z naročili in roki za dobavo;

- Ponudnik mora imeti zadostne transportne kapacitete, ki tekoče zagotavljajo dobavo naročenih količin kalcijevega klorida za posipanje preko cele zime v skladu z roki za dobavo;

- Dobavljen kalcijev klorid se v skladišču prevzame na osnovi dobavnice, skupaj s soljo, kjer morajo biti navedeni podatki od dobavitelja, prevoznika, vrste kalcijevega klorida in dobavljene količine navedene v kilogramih.

Roki za dobavo kalcijevega klorida za posipanje cest:

Kalcijev klorid se dobavlja sukcesivno preko zimskega obdobja od meseca novembra zimske sezone do predvidoma aprila posamezne zimske sezone in se naroča glede na dejanske potrebe in vremenske razmere.

Prva dostava blaga fco skladišče naročnika razloženo v roku največ tri  (3) dni po prejemu naročila.

Vsako nadaljnjo naročilo blaga v zimski sezoni dostavil fco skladišče naročnika razloženo v roku 24 ur.

O eventualnih težavah pri dobavi kalcijevega klorida, mora dobavitelj takoj obvestiti naročnika, tako, da ta lahko prilagodi porabo glede na trenutno stanje zalog posipnih materialov.

V primeru, da dobavitelj zaradi pomanjkanja soli v skladišču ne more zagotoviti naročene količine kalcijevega klorida, ga je dolžan sam zagotoviti preko drugega dobavitelja pod istimi pogodbenimi pogoji in o tem takoj obvestiti naročnika.

S podpisom potrjujemo predmetne tehnične specifikacije.

Datum:					                        Podpis odgovorne osebe ponudnika:

______________________		                        _________________________________