TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

za

CIKLIČNO LASERSKO SKENIRANJE SLOVENIJE 2026

Verzija 6.0

(TD CLSS)

Ljubljana, junij 2026

KAZALO

1	UVOD	7

1.1	Namen dokumentacije	7

1.2	Območje projekta in časovna izvedba	7

1.2.1	Razporeditev blokov	7

1.2.2	Imena blokov	8

1.3	Osnovne značilnosti projekta	8

1.3.1	Natančnejša opredelitev izdelkov	9

1.3.2	Osnovni izdelki zračnega laserskega skeniranja	11

1.3.3	Osnovni izdelki aerofotografiranja	11

2	Zahteve o zajemu podatkov	12

2.1	Osnovne zahteve	12

2.2	Časovnica in poročanje	13

2.2.1	Časovnica zajema podatkov in predaja rezultatov	13

2.2.2	Poročanje med izvedbo projekta	13

2.3	Obstoječi vhodni podatki	13

2.3.1	Osnovni vhodni podatki	13

2.3.2	Drugi vhodni podatki	14

2.3.3	Prevzem osnovnih in drugih vhodnih podatkov	14

2.4	Tehnična vsebina ponudbe	14

2.4.1	Opis izvedbe projekta	14

2.4.2	Testni zajem in obdelava podatkov	15

3	Zagotavljanje kakovosti ZLS in AF	15

3.1	Zagotavljanje kakovosti ZLS	15

3.1.1	Uporabljen inštrumentarij	16

3.1.2	Kalibracija laserskega skenerja in sistema za skeniranje	16

3.1.3	Čas podatkov ZLS	17

3.1.4	Vrednosti intenzitete	17

3.1.5	Gostota in razmiki točk odboja	17

3.1.6	Praznine v podatkih	18

3.1.7	Pravilnost prostorske porazdelitve	18

3.1.8	Pogoji za zajem podatkov	18

3.2	Zagotavljanje kakovosti AF	19

3.2.1	Uporabljen inštrumentarij	19

3.2.2	Kalibracija aerofotoaparata	19

3.2.3	Pogoji za zajem podatkov	20

4	Obdelava podatkov ZLS	20

4.1	Splošno	20

4.2	Poimenovanje točk in datotek	20

4.3	Točnost lokacije	20

4.3.1	Relativna ravninska točnost	20

4.3.2	Absolutna ravninska točnost	20

4.3.3	Relativna višinska točnost	21

4.3.4	Kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin	23

4.3.5	Absolutna višinska točnost	23

4.4	Uporaba zadržanih točk z zastavico	24

4.5	Klasifikacija točk	24

4.6	Doslednost klasifikacije	25

4.7	Razdelitev na liste	25

4.8	Dvojne točke	26

4.9	Mostovi in viadukti	26

4.10	Izravnava vodnih površin	26

5	Obdelava podatkov AF	27

5.1	Aerofotografije	27

5.2	Terenske točke	27

5.3	Aerotriangulacija	28

5.4	Digitalni model višin	29

5.4.1	Izdelava DMP	29

5.5	Popolni ortofoto	29

5.5.1	Vsebina izdelave	29

5.5.2	Radiometrične vrednosti POF	30

6	Predajni rezultati ZLS	30

6.1	Splošno	30

6.2	Izvorni podatki ZLS	31

6.2.1	Originalni podatki	31

6.2.2	GOT	32

6.2.3	GKOT	32

6.2.4	OTR	32

6.2.5	Metapodatki izvornih podatkov ZLS	32

6.2.6	Struktura zapisov	33

6.3	Digitalni modeli višin	33

6.3.1	DMR	33

6.3.2	PAS	34

6.3.3	DMP	34

6.3.4	nDMP	34

6.3.5	Metapodatki za DMV	35

6.3.6	Struktura zapisov	35

7	Predajni rezultati AF	35

7.1	Splošno	35

7.2	Aerofotografije	36

7.2.1	Izdelki	36

7.2.2	Metapodatki	36

7.2.3	Struktura zapisov	37

7.3	Terenske točke	38

7.3.1	Izdelki	38

7.3.2	Metapodatki	38

7.3.3	Struktura zapisov	38

7.4	Parametri aerotriangulacije	38

7.4.1	Izdelki	38

7.4.2	Metapodatki	39

7.4.3	Struktura zapisov	39

7.5	DMV	40

7.5.1	Izdelki	40

7.5.2	Metapodatki	40

7.5.3	Struktura zapisov	40

7.6	Popolni ortofoto	40

7.6.1	Metapodatki	40

7.6.2	Struktura zapisov	41

8	Rezultati 1. predaje	41

9	Priloge	42

9.1	Priloga A	42

9.2	Priloga B	42

9.3	Priloga C	42

9.4	Priloga D	42

9.5	Priloga E	42

9.6	Priloga F	43

Kazalo slik

Slika 1: Izrisani so bloki, ki naj bi se izvedli v triletnem obdobju 2026-28.	8

Slika 2: Preglednica zahtevanega številka KTV	23

Slika 3: Primer izračuna ravninske in višinske točnosti	24

Slika 4: Število KT za kontrolo aerotriangulacije in POF	28

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam izdelkov, formati zapisov, kompresija in območja izvedbe	10

Tabela 2: Časovnica izvedbe po blokih	13

Tabela 3: Primer izračuna zahtevane gostote znotraj bloka	17

Tabela 4: Klasifikacijska shema razredov z opisi in predvideno uporabo	25

Tabela 5: Podatki o aerofotografiranju bloka	36

Tabela 6: Podatki o aerofotografijah	37

Tabela 7: Podatki o aerotriangulaciji bloka	39

Tabela 8: Podatki o popolnih ortofotih	40

Okrajšave in terminologija

AF – aerofotografija ali aerofotografiranje

AGL – nad nivojem terena (angl. Above Ground Level)

ATL24-2 – ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data ver. 2.0

CAS – Ciklično aerofotografiranje Slovenije

CLSS – Ciklično lasersko skeniranje Slovenije

COG – Cloud Optimised GeoTIFF

COPC – Cloud Optimised Pint Cloud (bazira na formatu LAS1.4)

D96-17/TM – ime novega državnega ravninskega koordinatnega sistema

DMP – digitalni model površja (angl. Digital Surface Model) v tem dokumentu izdelan iz laserskega skeniranja

DMPa1 – digitalni model površja izdelan s pomočjo slikovnega ujemanja

DMPa2 – digitalni model površja izdelan s pomočjo slikovnega ujemanja in interpoliran iz DMPa1 v kvadratno mrežo točk

DMR – digitalni model reliefa (ang. Digital Terrain Model – DTM)

DMV – digitalni model višin (vsebuje DMP, DMR, nDMP, PAS, DMPa1, DMPa2)

DTI – dolžina talnega intervala oz. prostorska ločljivost (ang. Ground Sampling Distance – GSD)

DTK – digitalna topografska karta

DZ – daljinsko zaznavanje

e, n – oznaka ravninskih koordinat v D96-17/TM

GKOT – georeferenciran in klasificiran oblak točk

GNSS – globalni navigacijski satelitski sistem

GOT – georeferenciran oblak točk

GPGK – novejši format zapisa vektorskih podatkov (angl. GeoPackage)

h – elipsoidna višina

H – nadmorska višina

INS – inercialni navigacijski sistem

KT – kontrolna točka oz. terenska točka, ki se uporabi za namen kontrole npr. točnosti aerotriangulacije in

KTV – kontrolna točka oz. terenska točka, ki se uporabi za namen kontrole točnosti višin laserskega skeniranja

LAS1.4 - LAS Specification 1.4 – R15 (dokument revidiran 9. julija 2019)

LSS – Lasersko skeniranje Slovenije

LS – lasersko skeniranje

nDMP – normaliziran digitalni model površja

NGT – nominalna gostota točk – (angl. Nominal Pulse Density – NPD), je povprečna gostota točk prvega (ali zadnjega) odboja laserskega žarka posameznega pasu

NIR – bližnji infrardeči kanal (angl. Near Infrared – NIR)

NKK – notranja kontrola kakovosti, ki jo izvaja izvajalec

nmv – nadmorska višina

NRT – nominalna razdalja med točkami – (angl. Nominal Pulse Spacing – NPS) NPS = 1/ÖNPD

NSE – najmanjši slikovni element (angl. pixel – picture element)

OBV – območja brez vegetacije

OF – ortofoto oz. običajni ortofoto (angl. Orthophoto)

OLS25A - USGS LiDAR Base Specification 2025 rev. A

OT – oslonilna točka oz. terenska točka, ki se uporablja v aerotriangulaciji

OTR – oblak točk reliefa

OZV – območja z vegetacijo

PDOP – kakovost določitve položaja z GNSS (ang. Position Dilution of Precision)

POF – popolni ortofoto (angl. True Orthophoto)

POFI – barvno infrardeči popolni ortofoto

POS – sistem za lociranje in orientacijo (angl. Position and Orientation System)

RMSD – srednji kvadratni koren razlike (ang. Root Mean Square Difference)

RMSE – kvadratni koren povprečne kvadratne napake (ang. Root Mean Square Error)

SIGNAL – SlovenIja-Geodezija-NAvigacija-Lokacija – slovenski sistem omrežja stalnih referenčnih GNSS–postaj

Točke – zadržane (angl. Withheld Points) - točke, ki se jih v obdelavo podatkov ne sme vključiti, ostajajo pa v originalnih LAS podatkih

Točke – ključne (angl. Key-Points) – točke, ki veljajo za ključne točke modela in morajo biti uporabljene v vseh algoritmih za redukcijo števila točk

Točke – preklopa (angl. Overlap Points) – točke na območju prekrivanja dveh ali več pasov

Točke – sintetične (angl. Syntetic Points) – točke, ki originalno ne izvirajo iz laserskega skeniranja, npr. točke generirane na vodni površini

TT – točka izmerjena na terenu oz. terenska točka (npr. OT, KT …)

ZLS – zračno lasersko skeniranje (angl. ALS - Aerial Laser Scanning)

ZNGT – združena nominalna gostota točk – (angl. Aggregate Nominal Pulse Density - ANPD), je povprečna gostota točk pri dvojnem ali večkratnem prekrivanju ali uporabi večjih instrumentov na zrakoplovu; pri enkratnem prekrivanju oz. uporabi enega instrumenta je ZNGT enak NGT.

ZNRT – združena nominalna razdalja med točkami – (angl. Aggregate Nominal Pulse Spacing – ANPS)

UVOD

Namen dokumentacije

Tehnična dokumentacija Cikličnega laserskega skeniranja Slovenije (TD CLSS ver. 6.0 - ta dokument, v nadaljevanju TD) opredeljuje območje in vsebino izvedbe javnega naročila laserskega skeniranja Slovenije, ki vključuje tudi istočasni zajem aerofotografij. Opisuje tehnične parametre zajema in obdelave podatkov, vsebino in obseg predanih izdelkov ter zahteve o kakovosti rezultatov, katerim morajo izdelki projekta ustrezati. Izvajalec mora v celoti upoštevati tehnično dokumentacijo, ki je del pogodbe med Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju – naročnik) in v javnem razpisu izbranim ponudnikom (v nadaljevanju – izvajalec).

Poleg tega TD, ki je osnovni tehnični dokument s primarno veljavo, je treba ob morebitni nejasnosti upoštevati tudi naslednje dokumente, ki so našteti po prioriteti, in na katere se TD deloma sklicuje:

  - LiDAR Base Specification 2025 rev. A, USGS dokument revidiran junij 2025, (v nadaljevanju: Osnovne Lidar specifikacije 2025 A - OLS25A),

  - LAS Specification 1.4 – R15 (dokument revidiran 9. julij 2019), (v nadaljevanju: LAS1.4),

  - ASPRS Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data ver. 2.0, dokument izdan november 2024, (v nadaljevanju: ASPRS točnost lokacije ver. 2.0 – ATL24-2).

  - COPC-specification-1.0 (v nadaljevanju COPC)

  - OGC-COG_2023_1.0 (v nadaljevanju COG)

Območje projekta in časovna izvedba

Območje projekta zračnega laserskega skeniranja (ZLS) in istočasnega aerofotografiranja (AF) obsega celotno površino Republike Slovenije, ki je razdeljena na 3 podobmočja, od katerih se vsako leto obdela eno. Vsako od treh podobmočij je razdeljeno na 4 bloke, katerih zaključeni poligoni v obliki GPKG so zapisani v Prilogi A.

Območje projekta CLSS je v letu 2026 (Priloga A) omejeno na osrednjo Slovenijo in je razdeljeno na 4 bloke (glej oranžno obarvane bloke na Sliki 1. Bloki so poimenovani po večjih mestih in oštevilčeni. Bloki so popolnoma enaki območjem aerofotografiranja v projektu Cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS) 2026-28. V letu 2026 se v projektu CLSS zajame in obdela izvede 4 bloke: Kamnik, Kočevje, Ljubljana in Novo mesto, kar je približno 1/3 ozemlja države oz. približno 7.000 km2.

Razporeditev blokov

Tri letni cikel 2026-2028, vendar se zaenkrat izvaja samo 1. leto:

1. leto: v letu 2026 se izvede CLSS za bloke 05-Ljubljano, 06-Kočevje, 07-Novo mesto in 08-Kamnik, njihova skupna površina je 6949 km2,

- 2. leto: v letu 2027 se izvede CLSS za bloke 09-Celje, 10-Murska Sobota, 11-Maribor in 12-Velenje, njihova skupna površina je 6769 km2,

- 3. leto: v letu 2028 se izvede CLSS za bloke 01-Koper, 02-Nova Gorica, 03-Postojna in 04-Jesenice, njihova skupna površina je 7291 km2.

- Območja oz. meje blokov so se v projektu CLSS 2026-28 glede na CLSS 2023-25 deloma spremenile in so zapisane v Prilogi A.

Slika 1: Izrisani so bloki, ki naj bi se izvedli v triletnem obdobju 2026-28.

Imena blokov

Uporabljajo se naslednje številke in imena blokov ter njihove okrajšave:

01-Koper (KP), 02-Nova_Gorica (GO), 03-Postojna (PO), 04-Jesenice (JE), 05-Ljubljana (LJ), 06-Kočevje (KO), 07-Novo_mesto (NM), 08-Kamnik (KA), 09-Celje (CE), 10-Murska_Sobota (MS), 11-Maribor (MB), 12-Velenje (VE).

Osnovne značilnosti projekta

- Za posamezen blok se istočasno in iz istega preleta zrakoplova izvede zračno lasersko skeniranje in aerofotografiranje.

- Osnovni izdelki projekta, ki se predajo, so:

  - georeferenciran oblak točk (GOT)

  - georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT),

  - oblak točk reliefa (OTR),

  - digitalni model reliefa (DMR),

  - digitalni model površja (DMP),

  - narmaliziran digitalni model površja (nDMP),

  - podoba analitičnega senčenja (PAS),

  - aerofotografije (AF),

  - parametri njihove orientacije po zaključeni aerotriangulaciji (AT) z namenom stereo-izvrednotenja in izdelave POF,

  - digitalni model površja (DMPa1) generiran s slikovnim ujemanjem iz aerofotografij,

  - digitalni model porvšja (DMPa2) iterpoliran iz DMPa1,

  - popolni ortofoto (POF).

Natančnejša opredelitev izdelkov

- Poleg osnovnih izdelkov projekta, ki jih izvajalec preda naročniku, izvajalec hrani originalno zajete podatke ZLS še 3 leta po končanju pogodbe. V tem času lahko originalne podatke delno ali v celoti preda naročniku na njegovo zahtevo.

- Poleg izdelkov izvajalec naročniku preda tudi metapodatke, dve tehnični poročili (za ZLS in AF) in druge zapise, ki so navedeni v teh navodilih. Izvajalec preda tudi svoja interna poročila, v kolikor je iz njih razvidno izvajanje notranje kontrole, kakovost vmesnih in končnih izdelkov, ter naročniku pomagajo pri razumevanju in kontroli postopkov izvedbe in kakovosti končnih rezultatov.

- Izdelki, razen georeferenciranega oblaka točk (GOT) ter aerofotografij (AF) in rezultatov aerotrinagulacije (AT), ki se predajajo predhodno, se predajajo istočasno in skupaj za celoten blok.

- Koordinatni sistem: V projektu se uporablja državni prostorski koordinatni sistem. Vse rezultate se preda po posameznih blokih v državnem ravninskem koordinatnem sistemu D96-17/TM in višine v višinskem državnem sistemu SVS2010 (datum Koper).

- Podrobneje za horizontalno sestavno na naslovu:

https://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/Podrocja/DKS/Zbirka_pod_drz_geodetskih_tock/ETRS89-SI_prirocnik.pdf

- Za transformacijo iz D96/TM v D96-17/TM se uporabi program:

http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/DPKS/Transformacije_ETRS89/Aplikacije/ETRS89-SI.zip

- Podrobneje za vertikalno sestavno na naslovu:

https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/drzavni-koordinatni-sistem/vertikalna-sestavina/

Vsi izdelki, ki so razrezani na km mrežo (Priloga B), se zapisujejo v datoteke (teh datotek je glede na 1km mrežo v prilogi B za leto 2026 – 7106), kjer je naprej izpisano ime izdelka in letnica projekta, potem pa sledi koordinata levega spodnjega vogala, ki se zapisuje samo s številko kilometra po vsaki osi. Pri osi »e« je vedno v uporabi 3 mestna številka, pri osi »n«, kjer so vrednosti enake ali večje od 100.000 prav tako, kjer pa so vrednosti »n« manjše od 100.000 in je št. km dvomestno, se doda ničla, in tako tudi zapiše 3 mestno številko. Uporabi se ti. »vodilna ničla«, npr. POF26_457_079.tif.

Pri imenovanju datotek in poti do njih, se ne sme uporabljati znake: čžš in ČŽŠ ter presledke, ki se v različnih sistemih prepoznavajo različno, in lahko povzročijo težave pri izvajanju različnih naknadnih operacij.

- Oblike zapisa predanih izdelkov so:

  - Aerofotografije se predaja v obliki TIFF s stisnjeno obliko DEFLATE brez izgub. Za stiskanje se uporabi naslednji ukaz:

    - gdal_translate vhodni.tif izhodni.tif -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2,

  - GOT se zapiše  formatu LAS (glej LAS1.4), in se ga stisne v obliko LAZ. Za zapis LAZ se nujno uporabi prosto dostopni odprtokodni program.

  - GKOT in OTR se zapišeta v fromatu LAS/COPC (glej LAS1.4 in COPC),

  - Vse rastrske izdelke, razen aerofotografij, se zapiše in predaja v obliki COG, kar podrobneje pomeni GeoTIFF/COG in stisnjen z DEFLATE brez izgub. Za stiskanje se uporabi naslednji ukaz:

    - gdal_translate vhodni.tif izhodni.tif -co COMPRESS=DEFLATE -co PREDICTOR=2,

  - Pri vseh COG zapisih naj se uporabi notranja blokovna delitev (angl. tile size) 512 x 512.

  - Pri vseh COG zapisih se piramida NE izdeluje.

  - Zapisi vseh vektorskih podatkov se izvede v obliki GPKG.

  - V poročilih in zapisih za različne zbirke se uporabljajo zapisi v oblikah: PDF, TXT ali XLS.

Tabela 1: Seznam izdelkov, formati zapisov, kompresija in območja izvedbe

Osnovni izdelki zračnega laserskega skeniranja

- GOT se preda po pasovih v obliki formata LAZ, kjer imajo vse točke v oblaku že končne koordinate, ki se ne bodo več spreminjale.

- GKOT se predaja v predpisani obliki formata LAZ/COPC in vsebuje georeferenciran in klasificiran oblak točk. Vse točke vsebujejo tudi informacijo o barvnih kanalih, ki se jih pridobi iz ustreznih aerofotografij, ki so zajete istočasno z laserskim skeniranjem. GKOT se preda razrezan na liste (1 km2).

- OTR se predaja v prepisani obliki formata LAZ/COPC in vsebuje vse tiste točke, ki so klasificirane v razred teren ter druge točke, ki ležijo na terenu in so bile lahko umetno ustvarjene. OTR se preda razrezan na liste (1 km2).

- DMR se izračuna na podlagi vseh točk, ki so klasificirane v razrede, kateri predstavljajo teren in vodne površine ter ne vsebuje območji brez točk. DMR se preda v obliki COG in razrezan na liste (1 km2).

- DMP se izdela iz GKOT kot točke prvega odboja laserskega skeniranja, ki se odbijejo od površja objektov nad terenom, od terena in vodnih površin. DMP se preda v obliki COG in razrezan na liste (1 km2).

- nDMP se izdela z izračunom razlike med DMP in DMR, in se zapiše v obliki COG, in razrezan na liste (1 km2).

- PAS se izdela iz DMR in se preda samo v rastrski obliki COG in razrezan na liste (1 km2).

Osnovni izdelki aerofotografiranja

- Barvne aerofotografije (RGB) se predajajo v 3 kananlih v obliki TIFF (v stisnjeni obliki DEFLATE brez izgub, glej Poglavje 1.3.1) za 3 bloke.

- Poleg barvne aerofotografije (RGB) se za blok Kočevje zajame tudi kanal NIR. Aerofotografije (RGBI) za blok Kočevje se predajo v 4 kanalih v obliki TIFF (v stisnjeni obliki DEFLATE brez izgub, glej Poglavje 1.3.1).

- Rezultate aerotriangulacije in parametre zunanje orientacije za fotografije se preda v obliki TXT. Obvezno se preda tudi popolno, avtomatsko generirano poročilo iz programa za izvedbo aerotriangulacije po zadnji izravnavi bloka v obliki PDF.

- Digitalni model površja (DMPa1) izdelan iz aerofotografij s slikovnim ujemanjem se predaja v obliki COPC obarvan RGB za 3 bloke in v obliki COPC obarvan RGBI za blok Kočevje in preda razrezan na liste (1 km2).

- Iz modela površja (DMPa1) se v obliko pravilne mreže interpolira (DMPa2), zapiše v format COG in preda razrezan na liste (1 km2).

- Barvni popolni ortofoto (POF) - RGB se izdela z 3 bloke, razreže na liste (1 km2) in zapiše v format COG.

- Barvni infrardeči popolni ortofoto (POFI) – RGBI se izdela za blok Kočevje, razreže na liste (1 km2) in zapiše v fomat COG.

Zahteve o zajemu podatkov

Osnovne zahteve

- Poleg laserskega skeniranja se istočasno in na istem letalu izvaja tudi aerofotografiranje.

- Vsi podatki, rezultati ali metapodatki, ki so predani morajo biti georeferencirani v državnem koordinatnem sistemu.

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti isti sistem za lasersko skeniranje in aerofotografiranje, kot je naveden v ponudbi (Obrazec 6). Za uporabo drugega sistema mora poprej dobiti pisno odobritev naročnika.

- Posamezen blok se mora v celoti izvesti samo z enim sistemom za lasersko skeniranje in aerofotografiranje. Za uporabo drugega sistema na istem bloku mora izvajalec poprej dobiti pisno odobritev naročnika.

- Izvajalec lahko izvaja zajem podatkov samo, ko je sonce višje od 25° nad horizontom.

- Osnovna smer zajema podatkov iz zraka je vzhod-zahod.

- Dolžnost izvajalca je, da za vsak dan predviden za zajem podatkov, ko se zajem podatkov ni izvedel, navede razloge v tedenskem poročilu.

- Zaradi časovne kritičnosti izvedbe zajema podatkov v obdobju neolistanosti, lahko naročnik v primeru nepravočasne izvedbe na podlagi evidence snemalnih dni izvajalcu za vsak neizkoriščen dan za zajem podatkov naloži pogodbeno kazen opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

- V kolikor katera od zahtev te TD ni izpolnjena mora izvajalec obrazložiti vzrok, ki je lahko le neprimerno vreme ali višja sila (npr. vojna, motenje GNSS signala).

- Pred izvedbo zračnega zajema podatkov izvajalec preda naročniku načrt za zajem z naslednjimi podatki:

  - skico vseh načrtovanih paralelnih in prečnih pasov ZLS in AF, ki se bodo zajeli v okviru projekta v formatu GPKG,

  - obris načrtovanih pasov ZLS in AF v obliki zaprtih poligonov v formatu GPKG,

  - tehnične specifikacije uporabljenih inštrumentov (laserski skener, aerofotoaparat, GNSS in INS, idr.),

  - karakteristike uporabljenega zrakoplova, s katerim se bo izvedel zajem podatkov (proizvajalec in tip, minimalna in maksimalna višina zrakoplova, hitrost, idr.) in

  - druge parametre izvedbe zajema podatkov (kot zajema laserskega skenerja in aerofotoaparata, divergenca žarka, variranja velikosti odtisa laserskega žarka na tleh, frekvenca skeniranja, vzorec skeniranja, preklopi, idr.).

- Naročnik lahko poda predloge za izboljšanje načrta za zajem podatkov. Izvajalec lahko prične z zajemom podatkov šele po potrditvi načrta izvedbe s strani naročnika, ki bo svoj odgovor podal najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu načrta za zajem podatkov.

- Velikost bloka za zajem podatkov se na notranji meji blokov poveča za 100 m, tako da je med sosednjima blokoma najmanj 200 m preklopa. Vsak blok se skenira in obdeluje ločeno. Tudi vsi podatki, rezultati, poročila o NKK, in druga poročila se predajajo ločeno po blokih. Pomembno je, da so prehodi med bloki geomorfološko pravilni in vsi izdelki med seboj zvezno povezljivi.

Časovnica in poročanje

Časovnica zajema podatkov in predaja rezultatov

- Projekt se bo začel s podpisom pogodbe med izbranim izvajalcem in naročnikom.

- Izvajalec preda celoten elaborat za posamezen blok istočasno razen AF, AT in GOT, ki ga odda prej.

Tabela 2: Časovnica izvedbe po blokih

- Navedeni roki so končni in so bistvena vsebina pogodbe. Nespoštovanje rokov pomeni plačilo penalov, kot je definirano v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.

- Zajem podatkov se začne takoj, ko je mogoče, vendar na pred 15.8.2026.

- Prva (1.) predaja vsebuje končne izdelke: GOT, TT, AF in AT, ter vse rezultate o  kontrolah kakovosti in metapodatke (glej Poglavje 8), ki so za te izdelke na razpolago.

- Končna predaja vsebuje vse ostale rezultate projekta navedene v tej TD.

Poročanje med izvedbo projekta

Od začetka do konca projekta mora izvajalec naročniku pošiljati 7 dnevna poročila (vsak ponedeljek za pretekli teden) po e-pošti (na naslov: mateja.urbancic1@gov.si). Vsebina tedenskih poročil je naslednja:

  - opis aktivnosti v obdobju izvedbe zračnega zajema podatkov, ki so se izvajale v preteklem tednu,

  - opis aktivnosti obdelave podatkov v obdobju od potrditve ustreznosti izdelkov AF, AT in GOT s strani naročnika do predaje vseh končnih produktov za posamezno leto, ki so se izvajale v preteklem tednu,

  - tabela z odstotki končanih izdelkov po posameznih fazah in blokih,

  - opis morebitnih težav pri izvedbi projekta.

Obstoječi vhodni podatki

Naročnik da na razpolago osnovne in druge vhodne podatke, ki jih izvajalec lahko pri njem tudi prevzame, oz. dobi pri njem dodatna navodila za prevzem podatkov.

Osnovni vhodni podatki

Naročnik za potrebe izvedbe projekta da izvajalcu na razpolago naslednje osnovne podatke:

  - podatki zbirke podatkov državnih geodetskih točk,

  - rastrske karte (DTK 25; DTK 50; PK 750),

  - podatki obstoječega DMR1 (DMR1 iz CLSS 2023-25 z upoštevanimi posodobitvami iz prejšnjih ciklov CAS, podatki so v novem višinskem sistemu SVS2010 in ravninskem sistemu D96/TM),

  - ortofoto DTI = 25 cm, zadnja verzija iz CAS,

  - kontrolne točke za kontrolo ravninske točnosti izdelkov aerofotografiranja,

  - podatke iz obstoječega omrežja referenčnih GNSS-postaj, SIGNAL. Več o podatkih omrežja SIGNAL na: http://www.gu-signal.si/.

Drugi vhodni podatki

Za potrebe tega projekta lahko izvajalec zaprosi naročnika tudi za druge podatke, ki jih vodi Geodetska uprava ali druga državna institucija.

Prevzem osnovnih in drugih vhodnih podatkov

- Prevzem vhodnih podatkov izvajalec in naročnik dokumentirata s primopredajnim zapisnikom. Kontaktni naslov za pridobitev zgoraj navedenih podatkov je mateja.urbancic1@gov.si, +386 1 478 48 49.

- Za prenos podatkov da izvajalec na razpolago svoje prenosne diske.

- Vsi podatki, ki bodo pridobljeni od naročnika, se lahko uporabljajo izključno za izvedbo tega projekta.

- Po končanju projekta je izvajalec dolžan vse podatke, ki jih dobi od naročnika dokončno izbrisati.

Tehnična vsebina ponudbe

Opis izvedbe projekta

- V ponudbo je treba priložiti opis izvedbe projekta na največ 12 A4 straneh, ki vsebujejo:

  - izdelan plan leta zajema podatkov (ZLS in AF) za blok Novo mesto; plan leta se predajo tudi v digitalni obliki tj. v formatu GPKG z ustreznimi atributi,

  - izdelan časovni plan zajema za vsak blok glede na začetek projekta in predajo začasnih rezultatov v idealnih vremenskih razmerah z upoštevanjem zahtevane minimalne višine sonca (št. predvidenih ur letenja po bloku, predvideno št. dni za zajem podatkov po bloku, predvideno št. km letenja po bloku…),

  - opis postopkov izvedbe zračnega zajema podatkov, predvideno izvedbo kalibracij in izdelave končnih produktov ter uporabljeni programski paketi,

  - opis notranje kontrole kakovosti izvedbe posameznih faz in končnih izdelkov,

  - zagotavljanje tehničnih kapacitet za izvedbo,

  - opis najbolj kritičnih faz, ki bi lahko ogrozile izvedbo projekta in rešitve temu v izogib.

- Predloženi opisi in predane informacije v zvezi z izvedbo projekta morajo odgovarjati zahtevam, kot jih opredeljuje razpisna dokumentacija, hkrati pa izvajalec s predložitvijo opisanih postopkov in podatkov zagotavlja izvedbo projekta v skladu z navedbami znotraj svoje ponudbe:

  - ponudnik priloži natančen seznam opreme za zajem podatkov, ki je bila uporabljena pri zajemu testnih podatkov in tiste, ki bo uporabljena pri izvedbi projekta: letalo(a), zračni laserski skener(je), fotoaparat(e) in GNSS/INS.

  - če ponudnik razpolaga tudi z rezervno opremo za zajem podatkov (v smislu morebitnega paralelnega zajema podatkov) naj doda tudi opis te opreme,

  - ponudnik naj ponudbi priloži kopije certifikate tovarniške (prve) in zadnje kalibracije skenerja(ev) in fotoaparata(ov),

  - ponudnik priloži certifikata o kalibraciji skenerja in fotooaparata, ki sta bila uporabljena za testni zajem podatkov.

Testni zajem in obdelava podatkov

- Ponudnik izvede testno lasersko skeniranje z gostoto vsaj 10 točk/m2 in istočasno aerofotografiranje z DTI 16 cm ali manj, lahko pa uporabi tudi podatke iz obstoječih projektov, ki niso starejši od 5 let.

- V ponudbi je potrebno predati podatke in rezultate testnega ALS in AF s poročili in zapisi o kontroli kakovosti, kot so predvideni v tej TD za končno izvedbo. Testno območje je lahko izven Republike Slovenije, vendar naj bo po konfiguraciji terena hribovita in delno poraščena ter delno urbana.

- Predati je treba tudi originalno zajete podatke ALS, v obliki in mapah kot se bodo hranili originalni podatki projekta CLSS 2026 še najmanj 3 leta po končanju projekta ali do prevzema s strani naročnika.

- Testni zajem podatkov je potrebno izvesti z opremo, ki se bo uporabila pri izvedbi projekta. Testni zajem naj se izvede v dolžini vsaj 5 km in vsaj tremi vzporednimi pasovi, ki se delno prekrivajo. Vsi parametri izvedbe, podatki in poročila naj bodo v čimbolj skladu s to TD.

Zagotavljanje kakovosti ZLS in AF

Zagotavljanje kakovosti ZLS

Raven kakovosti zajema podatkov ZLS je definirana z naslednjimi parametri:

  - zahtevana združena nominalna gostota točk zadnjega odboja (ZNGT) je

≥ 10 t/m2,

  - preklopi med pasovi pri LS terena pod 1200 m nmv morajo bit vsaj 30 %,

  - preklopi med pasovi pri LS terena nad 1200 m nmv morajo biti vsaj 50 %,

  - združena nominalna razdalja med točkami (ZNRT) je ≤ 0,35 m,

  - velikost odtisa laserskega žarka na terenu ne sme presegati 30 cm (1/e2),

  - maksimalno višinsko odstopanje na ravnih površinah znotraj posameznega pasu je ≤ 0,06 m (OLS25A – QL1, RMSEV),

  - maksimalno višinsko odstopanje na površinah znotraj posameznega pasu, in je vegetacija maskirana je ≤ 0,035 m (StdDevMAD),

  - maksimalno višinsko odstopanje na ravnih površinah med pasovi, ki se prekrivajo je ≤ 0,08 m (OLS25A – QL1, RMSDV),

  - maksimalno višinsko odstopanje na površinah med pasovi, ki se prekrivajo, in je vegetacija maskirana je ≤ 0,038 m (StdDevMAD),

  - točnost terensko izmerjenih točk za potrebe georeferenciranja in kontrole točnosti je RMSE (1 sigma) < 0,03 m po posamezni osi, zaradi zahtevane točnosti po višini je priporočena uporaba hitre statične metode ali ponovljene meritve RTK s časovno razliko med meritvama minimalno 30 minut,

  - absolutna ravninska točnost laserskih točk na dobro definiranem detajlu po posamezni osi je ≤ 0,15 m,

  - absolutna ravninska točnost laserskih točk na dobro definiranem detajlu je ≤ 0,21 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,37 m,

  - absolutna višinska točnost točk GOT na neporaščenih površinah je ≤ 0,10 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,20 m,

  - absolutna višinska točnost točk GOT na poraščenih površinah je ≤ 0,15 m, s 95 % zanesljivostjo pa ≤ 0,30 m,

  - dolžina med točkami digitalnih modelov višin, ki so zapisani v obliki mreže (DMR, DMP) je 0,5 m.

Uporabljen inštrumentarij

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti zrakoplov, ki je ustrezno prilagojen za izvajanje zračnega zajema podatkov z navedeno opremo, in ustrezno certificiran za montažo navedene opreme.

- Izvajalec mora za zajem podatkov uporabiti minimalno polnovalovni linearni laserski skener z valovno dolžino 1064 nm, ki omogoča registracijo najmanj 8 odbojev, je sposoben izvajati meritve z minimalne razdalje vsaj 1500 m, njegova točnost pa je enaka ali boljša od 20 mm in je kalibriran s certifikatom, ki ni starejši od dveh let in je izdan s strani proizvajalca opreme.

- Za učinkovito izvedbo mora sistem za lasersko skeniranje zagotavljati kapaciteto izvajanja vsaj 1.000.000 meritev/s.

- Sistem za lasersko skeniranje mora biti povezan s kakovostnim GNSS/INS sistemom za čim natančnejšo registracijo lokacije med zajemom, kar bo omogočalo dovolj natančno georeferenciranje zajetih podatkov.

- GNSS/INS sistem mora imeti naslednje lastnosti:

  - frekvenca delovanja inercialen enote (INS) je vsaj 200-400 Hz,

  - natančnost nagibanja po vrednosti Kappa (Heading) ≤ 0,01 stopinj,

  - natančnost nagibanja po vrednostih Phi/Omega (Roll/Pitch) ≤ 0,005 stopinj,

  - GNSS frekvenca odčitavanja je vsaj 10-20 Hz.

Kalibracija laserskega skenerja in sistema za skeniranje

- Osnovno kalibracijo laserskega skenerja izvede proizvajalec opreme, katerega poročilo bo predano v predajnem elaboratu.

- V elaboratu bodo predane tudi vse druge kalibracije laserskega skenerja kot tudi sistema za skeniranje, ki jih bo izvedel izvajalec za namen in v času trajanja projekta.

- Izvajalec bo pred začetkom zajema podatkov izvedel kalibracijski let, da zagotovi zahtevano točnost. Po potrebi se kalibracije ponavljajo. Izvajalec poroča naročniku o rezultatih vseh izvedenih kalibracij.

- V primeru, da katera od kalibracij ne bo v mejah dopustnega jo je treba ponoviti. O tem je treba obvestiti tudi naročnika.

Čas podatkov ZLS

- Podatki ZLS naj bodo zajeti z dovolj veliko časovno ločljivostjo, da ima vsaka zajeta točka zabeležen čas nastanka.

- Oznaka za kodiranje časa v glavi datoteke LAS mora biti pravilno nastavljena. Za dodatne informacije glej specifikacijo LAS1.4.

- Izvajalec poda natančno formulo za izračun lokalnega časa zajema iz podatkov, ki so zapisni v GOT oz. GKOT. Poda jo tudi na primeru v XLS obliki.

Vrednosti intenzitete

- Vsaka točka odboja laserskega skeniranja mora imeti zapisan podatek o intenziteti.

- Vrednost intenzitete mora biti normalizirana na 16 bitno vrednost, kot je to zahtevano v specifikacijah LAS1.4.

- Normalizacija intenzitet mora biti izključno linearna, prepovedane so vse običajne normalizacije, ki se jih uporablja pri obdelavah fotografij, kot so: minimum-maksimum, standardni odklon, odrez odstotkov idr.

Gostota in razmiki točk odboja

- Zahteva glede razmikov točk ZLS je opisana v Tabela 1 dokumenta OLS25A za raven kakovosti QL1.

- Nominalna gostota točk prvega odboja za teren pod 1200 m nad morsko gladino mora biti najmanj 10 t/m2 v posameznem pasu.

- Združena nominalna gostota točk (ZNGT) prvega odboja za teren nad 1200 m nad morsko gladino mora biti najmanj 10 t/m2.

- Zahteve glede gostote točk prvega odboja:

  - 95,00 % kvadratov 10 m x 10 m mora vsebovati vsaj 1000 točk,

  - 98,00 % kvadratov 10 m x 10 m mora vsebovati vsaj 500 točk in

  - 99,00 % kvadratov 10 m x 10 m mora vsebovati vsaj 250 točk.

- Dejansko doseženo gostoto se prikaže v grafični obliki in zapiše kot metapodatek.

Tabela 3: Primer izračuna zahtevane gostote znotraj bloka

Praznine v podatkih

- Praznina v podatkih ZLS je definirana kot območje, ki je enako ali večje od 2 m2 (4 x ZNRT)2 na katerem ni podatkov prvega odboja.

- Praznine na območjih pokritih s posameznim pasom (teren pod 1200 m) so izjemoma dovoljene v naslednjih primerih:

  - če so locirane na vodnih površinah,

  - če so povzročene z nizko odbojnostjo bližnje infrardeče svetlobe, kot so npr.: na novo položen asfalt ali kompozitne strehe,

  - če ni odbojev zaradi zakritosti od stavb ali drugih objektov,

  - če so pokrite iz drugih pasov,

- Za teren nad 1200 m so primeri praznine predstavljeni v OLS25A na slikah 1 in 2. Takih praznin v podatkih ne sme biti.

- Praznine v podatkih se prikaže v grafični obliki in se zapišejo kot metapodatek. Pri iskalnu praznin, naj se izločijo vodne površina, ki so enake kot tiste, ki se izločijo pri izračunu gostote.

Pravilnost prostorske porazdelitve

- Porazdelitev točk ZLS mora biti enakomerna in pravilna.

- Zajem podatkov mora biti načrtovan in izveden tako, da se je mogoče iz združenih prvih odbojev čimbolj približati enotni in pravilni mreži točk.

- Enotnost porazdelitve točk in njihova gostota na celotnem projektu bosta ocenjena na podatkih GOT z uporabo naslednjih metod:

  - ocenjene bodo samo točke prvega odboja,

  - vodne površine se iz izločijo iz izračunov,

  - izločene bodo že prej prepoznane in dovoljene praznine v podatkih,

  - iz podatkov bo generiran raster z velikostjo celice, ki je dvakrat večja od zahtevane v ZNRT in je 0,7 m,

  - izdelan bo raster z označbo števila točk v vsaki celici,

  - zagotoviti je treba, da bo vsaj 90 % teh celic vsebovalo vsaj 1 točko,

  - izvajalec v tehničnem poročilu za ZLS poda dosežen odstotek celic, ki vsebujejo vsaj 1 točko.

- Naročnik lahko, po predhodnem zaprosilu izvajalca, dovoli zmanjšanje teh zahtev na območjih, kjer je pravilna in enakomerna porazdelitev točk neizvedljivaDMPa1.

Pogoji za zajem podatkov

- Osnovno časovno okno za zajem podatkov je pomlad (marec, april) ko drevje še ni olistano, ali jesen (september oktober, november), ko je listje že odpadlo.

- Izjemen zajem podatkov v času olistanja mora biti prej pisno odobren s strani naročnika.

- Teren mora biti brez snežne odeje. Pokritost s snegom je dovoljena ob predhodni pisni odobritvi naročnika.

- Zajem podatkov se ne izvaja v času povečanih vodostajev in poplav, dopuščene niso niti manjše poplave.

- Zajem podatkov se ne izvaja v slabih vremenskih pogojih kot so: močan veter, dež, sneg, megla, visoka vlažnost ali nizka oblačnost.

- Atmosferske razmere morajo biti brez oblakov in megle med zrakoplovom in terenom.

Zagotavljanje kakovosti AF

Raven kakovosti zajema podatkov AF je definirana z naslednjimi parametri:

  - zajete aerofotografije morajo imeti nominalno prostorsko ločljivost oz. dolžino talnega intervala (DTI) 0,15 m in maksimalno ne večjo od 0,20 m.

  - absolutna točnost terensko izmerjenih kontrolnih točke za kontrolo vseh izdelkov AF je RMSE (1 sigma) ≤ 0,03 m po posameznih osi v ravnini, ter RMSEH (1 sigma) ≤ 0,05 m po višini,

  - aerotriangulacija se mora izvesti s točnostjo, kjer so ravninska odstopanja na kontrolnih točkah po posamezni osi enaka RMSEe = RMSEn (1 sigma) ≤ ±0,12 m v ravnini je RMSEen (1 sigma) ≤ ±0,17 m in odstopanja po višini RMSEH (1 sigma) < ±0,15 m,

  - preklop med aerofotografijami mora zadoščati naslednjim pogojem: vsaj 80 % vzdolžni preklop in vsaj 50 % prečni preklop,

  - preklop med aerofotografijami na štorih mestnih območjih, ki so določena v Prilogi D, mora zadoščati pogojem: vsaj 80 % vzdolžni in vsaj 80 % prečni preklop,

  - dolžina med točkami digitalnih modelov višin DMPa2 je 0,5 m,

  - absolutna ravninska točnost POF po posamezni osi je RMSEe = RMSEn (1 sigma) ≤ 0,15 m,

  - absolutna ravninska točnost POF na dobro definiranem detajlu je RMSEen (1 sigma) ≤ 0,21 m, pri 95 % zanesljivosti je ≤ 0,37 m,

  - DTI popolnega ortofota je 0,16 m.

Uporabljen inštrumentarij

- Izvajalec mora za zajem aerofotografij uporabiti aerofotoaparat ločljivosti najmanj 150 MP za vse 4 kanale (R, G, B in NIR) ali pa dva fotoaparata od katerih ima tisti, ki zajema aerofotografije RGB ločljivost vsaj 150 MP in tisti, ki zajema NIR aerofotografije vsaj 100 MP.

- Sistem za aerofotografiranje mora biti povezan z GNSS/INS sistemom, ki ga za georeferenciranje uporablja laserski skener, da bo omogočena čim natančnejša sinhronizacija podatkov laserskega skeniranja in aerofotografij.

Kalibracija aerofotoaparata

- Za vse uporabljene fotoaparate se zahteva tovarniška kalibracija, ki je dokumentirana z ustreznim certifikatom, in ni starejša od dveh let.

- V tehničnem poročilu za AF mora biti tudi skica, kjer so prikazane razdalje v lokalnem koordinatnem sistemu, ki povezujejo fotoaparat(e) z GNSS/INS sistemom in z laserskim skenerjem.

Pogoji za zajem podatkov

Pogoji za zajem podatkov so enaki kot pri ZLS, saj se zajema izvajata istočasno – glej Poglavje 3.1.8.

Obdelava podatkov ZLS

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje bloka.

- Količina točk znotraj posameznega lista GKOT, mora ostati enaka kot v podatkih GOT v okviru istega lista.

- Nobena točka zapisan na listu GKOT, ki ga določa kvadrat 1 km x 1 km, ne sme imeti lokacije izven tega kvadrata.

Poimenovanje točk in datotek

- V času zajema in pred nadaljnjo obdelavo GOT se vsakemu pasu dodeli edinstven ID izvorne datoteke (angl. File Source ID).

- Vsaki točki znotraj pasu se dodeli ID izvora točke (angl. Point Source ID), ki je enak ID izvorne datoteke.

- ID izvora točke ostane nespremenjen med celotno obdelavo podatkov.

- ID izvorne datoteke morajo biti za razrezane datoteke postavljeni na 0. Glej LAS1.4.

Točnost lokacije

Pred klasifikacijo in izdelavo izvedenih izdelkov iz GOT izvajalec preveri njihovo absolutno ravninsko in relativno ter absolutno vertikalno točnost ter predloži podrobno poročilo o postopku potrditve te točnosti ob upoštevanju spodnjih priporočil.

Relativna ravninska točnost

- Relativno ravninsko točnost se preveri na več lokacijah znotraj območij, kjer se pasovi prekrivajo.

- V primeru, da se ob preverjanju zaznajo večja odstopanja, je o tem treba poročati.

Absolutna ravninska točnost

- Ravninska točnost zajetih podatkov na dobro definiranih točkah ne sme biti slabša od RMSEe=RMSEn ≤ 15 cm oz. RMSEen ≤ 21 cm in manjša od 37 cm pri 95 % zanesljivosti.

- Izvajalec izvede kontrolo absolutne točnosti na vsaj 30 lokacijah znotraj bloka, ki so enakomerno razporejene po bloku tj. na vsakih 10 km x 10 km mora biti najmanj 1 KT.

- KT za ravninsko točnost so lahko iste kot KT za višinsko točnost.

- Za KT za izračun ravninske točnosti, ki se ne podvajajo v seznamu KTV, je treba urediti podatke na enak način kot za KTV (fotografije in datoteka s koordinatami).

- Za poročanje o doseženi točnosti se uporabi obrazec, ki je prikazan v Poglavju 4.3.5.

Relativna višinska točnost

- Relativna višinska točnost se nanaša na notranjo geometrijsko kakovost podatkov ZLS. Pri relativni višinski točnosti višin podatkov ZLS je treba upoštevati dva tipa natančnosti:

  - natančnost znotraj pasov in

  - natančnost med pasovi.

  - spodaj sta opisne dve metodi za vsako natančnost; dovolj je če se izvede le ena.

- Natančnost znotraj pasu 1

- Natančnost se bo ocenjevala na preizkusnih območjih z ravno površino (na primer parkiriščih ali ravnih strehah), ki vsebujejo samo enojne odboje točk.

- Eno preizkusno območje za oceno natančnosti znotraj pasu vsebuje minimalno 100 celic, katerih velikost je 2 m. Velikost celice preizkusnega rastra je določena po formuli: ZNRT, zaokrožena na naslednje celo število in nato podvojena.

- Na zajetih podatkih enega preleta se bo na dveh neprekrivajočih se pasovih ocenila celotna širina pasu: levi, srednji in desni del pasu z enim preizkusnim območjem, torej so skupaj najmanj 2 x 3 preizkusna območja.

- Natančnost znotraj pasu je treba oceniti za vsak prelet oz. za vsak blok.

- Za rastrske razlike bo izračunan RMSDH, ki ne bo smel biti večji od 6 cm (OLS25A, tabela 2, »Smooth surface repeatability«).

- Poročilo o natančnosti znotraj pasu (glejte podnaslov »Intraswath Precision (smooth surface precision)« v OLS25A) bo predstavljeno z zaključenim poligonom za vsako območje v kontroli z naslednjimi tremi atributi:

  - minimalna natančnost območja kontrole (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »min_nat«,

  - maksimalna natančnost območja kontrole (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »max_nat«,

  - in vrednost RMSDH za območje kontrole (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »RMSD_intra«, (m).

- Rezultate kontrole natančnosti znotraj pasu se zapiše kot metapodatek.

- Natančnost znotraj pasu 2

- Natančnost znotraj pasu se lahko izvede tudi za celotno površino bloka s predhodnim maskiranjem vegetacije. V tem primeru se izračuna histogram in izračuna več statističnih vrednosti od katerih je najbolj reprezentativna StdDevMAD.

- V tehnično poročilo o ZLS se vključi grafiko histograma in vse statistične parametre kot so: min, max, srednja vrednost, mediana, mode, st. deviacija, RMSE in StdDevMAD.

- V tehnično poročilo o ZLS se vključi grafiko izrisa odstopanj za celoten blok z ustrezno legendo odstopanj.

- Natančnost med pasovi 1

- Izvajalec izdela rastre višinskega ujemanja med dvema sosednjima pasovoma, ter jih preda skupaj s podatki GOT.

- Skladnost prekrivanja med pasovi bo izvajalec ocenil na več vzorčnih območjih brez vegetacije, samo z enim odbojem in z naklonom terena manjšim od 10 stopinj.

- Vzorčna območja naj bodo izbrana tako, da bo ocenjena celotna širina prekrivanja.

- Vzorčna območja, kjer se bo izvedla ocena bodo:

  - med dvema sosednjima prekrivajočima se pasovoma znotraj bloka; izbere se pet vzorčnih območij na različnih lokacijah v bloku,

  - na območjih, kjer se prečni pasovi križajo s paralelnimi in sicer v obeh smereh leta; izbere se štiri vzorčna območja na različnih lokacijah v bloku,

  - na območju prekrivanja med pasovi sosednjih blokov: izbere se dve vzorčni območji na različnih lokacijah v bloku.

- Vsako vzorčno območje bo ovrednoteno z rastrom razlik in velikostjo celice 2 m.

- Za raster razlik bo izračunan RMSDH, ki ne bo smel biti večji od 8 cm (OLS25A, tabela 2, »Swath overlap difference«).

- Poročilo o natančnosti med pasovi (glej podnaslov »Interswath (Overlap) Consistency« v OLS25A) bo predstavljeno z zaključenim poligonom za vsako vzorčno območje z naslednjimi atributi:

  - minimalna razlika v vzorčnem območju (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »min_razlika«,

  - maksimalna razlika v vzorčnem območju (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »max_razlika«,

  - RMSDH vzorčnega območja (decimalna številka v centimetrih na eno decimalko) - »RMSD_inter«.

- Celotno zgoraj opisano natančnost med pasovi se lahko zamenja z izdelavo rastra z legendo obarvanosti in statistike (histogrami) za vse prekrivajoče se pasove ter za mozaik teh pasov. Raster dopustna odstopanja prikazuje v beli barvi, nedopustna pozitivna odstopanja v oddtenkih zelene in modre barve ter nedopustna negativna odstopanja v odtenkih rumene in rdeče barve.

- Rezultate kontrole natančnosti med pasovi se zapiše kot metapodatek.

- Natančnost med pasovi 2

- Natančnost znotraj pasu se lahko izvede tudi za celotno površino bloka s predhodnim maskiranjem vegetacije. V tem primeru se izračuna histogram in izračuna več statističnih vrednosti od katerih je najbolj reprezentativna StdDevMAD.

- V tehnično poročilo o ZLS se vključi grafiko histograma in vse statistične parametre kot so: min, max, srednja vrednost, mediana, mode, st. deviacija, RMSE in StdDevMAD.

- V tehnično poročilo o ZLS se vključi grafiko izrisa odstopanj za celoten blok z ustrezno legendo odstopanj.

Kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin

- Vse kontrolne točke za izračun absolutne točnosti višin (KTV) laserskih podatkov morajo biti locirane znotraj bloka.

- KTV za izračun točnosti na območjih brez vegetacije (OBV) je treba izmeriti na čistih, odprtih območjih (nor. cestne oznake, kjer je le en odboj).

- KTV za izračun točnosti na območjih z vegetacijo (OZV) ne smejo biti izbrane na tleh, ki so bila preorana ali kako drugače obdelana.

- KTV se izmerijo na območjih s homogeno gostoto laserskih točk na površini vsaj 3 x 3 m (ZNRT * 5)2, z manj kot tretjino zahtevanega odstopanja RMSEH od ravnine z majhnim naklonom (<10 stopinj).

- Na zemljiščih, razen gozdnatih in gosto naseljenih mestnih površin, KTV ne sme imeti ovir nad 15 stopinj nad obzorjem.

- Terenske točke, uporabljene za georeferenciranja oblaka točk, se ne smejo uporabljati kot KTV.

- Vsaka KTV mora imeti izdelane fotografije z naslednjimi zahtevami:

  - Fotografije se naredijo v času GNSS-izmere KTV, tako da je oprema za GNSS-izmero na fotografijah vidna, vključno z okolico merjene KTV.

  - Vsebovati morata biti vsaj dve fotografiji za vsako KTV: ena, ki prikazuje okolico izbrane točke, da je mogoče lokacijo prepoznati na aerotografiji in druga, ki prikazije mikro lokacijo KTV: vogal ali sredina jaška, rob cestne zebre ali druge cestne oznake.

  - Vsi podatki o KTV morajo biti zapisani v XLS datoteko, ki se imenuje po bloku npr. CLSS21_01-KP_KTV.xls, glej Prilogo C ter Poglavje 7.3.

  - Vse fotografije KTV so zapisane v eno mapo, ki se imenuje »Imebloka_KTV_foto«. V to mapo se kopira tudi XLS s koordinatami.

- KTV morajo glede količine in lokacije izpolnjevati naslednje zahteve:

  - Izpolnjeno mora biti skupno število kontrolnih točk za oceno višinske točnosti, kot je prikazano v preglednici na Slika 2.

Slika 2: Preglednica zahtevanega številka KTV

- KTV morajo biti enakomerno porazdeljene po celotnem območju projekta.

- Kontrolne točke za oceno absolutne točnosti višin se lahko uporabi tudi za oceno ravninske točnosti.

Absolutna višinska točnost

- Absolutna višinska točnost se izračuna na spodaj prikazan način.

Slika 3: Primer izračuna ravninske in višinske točnosti

- Absolutna višinska točnost podatkov GOT mora biti izračunana ločeno za območja z in brez vegetacije.

- Višinska točnost GOT mora biti:

  - za OBV RMSEH ≤ 10 cm, in manjša od 20 cm z 95 % zanesljivostjo,

  - za OZV RMSEH ≤ 15 cm, in manjša od 30 cm z 95 % zanesljivostjo.

Uporaba zadržanih točk z zastavico

- Točke, ki jih ni mogoče razumljivo interpretirati kot točke odboja od površine dobijo oz. jih avtomatsko prepoznajo sistemi za zajem podatkov dobijo posebno ime in oznako (zadržane točke z zastavico – angl. LAS withheld Bit Flag), kot je definirano v LAS1.4.

- Zadržane točke z zastavico ostanejo zapisane v originalnih podatki, se jih pa briše iz GOT in tako se ne pojavijo v nobenem drugem izdelku. Te točk vključujejo: napako večkratnih impulzov (angl. MTA), geometrijsko nezanesljive točke, odboji od aerosola, večkratni odboj, odboji od predmetov v zraku ali pod terenom in nepravilnosti uporabljenega senzorja.

- Izvajalec je v poročilu pri predaji izdelka GOT dolžan podati odstotek zadržanih točk z zastavico. Obrazložiti mora izvor napak, če je odstotek večji od 2.

Klasifikacija točk

- Minimalna zahteva glede razredov v klasifikacijski shemi za podatke laserskega skeniranja je navedena v Tabela 4.

- Vse točke, ki spadajo v sistem klasifikacijske sheme (Tabela 4) morajo biti pravilno klasificirane.

- Za identifikacijo točk na območjih prekrivanja pasov ni dovoljeno uporabiti nobenega posebnega klasifikacijskega razreda, uporabi pa se zastavice, kot v LAS1.4.

- Ključne točke (angl. key points) modela, če se zapišejo, se identificirajo z uporabo zastavice za ključne točke, kot je opredeljeno v specifikaciji LAS1.4.

Tabela 4: Klasifikacijska shema razredov z opisi in predvideno uporabo

| razred | opis | uporaba |
| --- | --- | --- |
| 0 | neklasificirano (izven območje projekta) | brez |
| 1 | neklasificirano oz. točke, ki jih ni mogoče klasificirati v druge razrede | brez |
| 2 | tla, ki vključuje tudi točke pod mostovi in viadukti | DMR, DMP |
| 3 | nizka vegetacija (< 3 m) | DMP |
| 4 | srednja vegetacija (3 - 10 m) | DMP |
| 5 | visoka vegetacija (> 10 m) | DMP |
| 6 | stavbe (strehe in fasade) | DMP |
| 7 | nizke točke (uvozi v garaže, stopnice, jaški) | DMR, DMP |
| 8 | manjši objetki (<10 m2 in <2 m višine) | DMP |
| 9 | voda | DMR, DMP |
| 17 | mostovi in viadukti | DMP |
| 18 | šum in napake v odbojih | brez |
| 19 | premikajoči objekti | brez |
| 21 | sneg (če je prisoten in ga je mogoče identificirati) | DMP, DMR |
|  | skupaj 14 razredov |  |

- Komentar k razredu 1: V primeru preklopa med snemalnimi pasovi v različnih časovnih periodah, se neuporabljene točke, ki so na različnih višinah: na vodi, na gradbiščih, odprtih kopih, smetiščih … klasificira v razred 1.

- Komentar k razredu 2: klasifikacija v tla je najpomembnejša, zato je treba paziti, da se v tla ne uvrščajo npr. nizka vegetacija, mostovi, ograje ali točke, ki spadajo v druge razrede.

Doslednost klasifikacije

- Klasifikacija točk mora biti dosledna in enaka v celotnem projektu. Opazne razlike v načinu klasifikacije, teksturi ali kakovosti klasifikacije med različnimi območji, pasovi, preleti ali drugimi nenaravnimi razdelitvami bodo razlog za zavrnitev celotne predaje.

- Znotraj območja projekta ne sme biti točk v razredu 0.

- V razred 1 je mogoče razvrstiti največ 0,5 % vseh točk.

- V točkah razredov 2 in 9 ne sme biti točk, ki bi jih bilo mogoče dodeliti drugim razredom.

- Razredi 3, 4 in 5 ne smejo vsebovati premičnih objektov (primer: vozila, žerjavi, vlakovne kompozicije,… ). Premični objekti se klasificirajo v razred 18 (šum).

- V ostalih razredih je dovoljeno največ 5 % napačno klasificiranih točk .

Razdelitev na liste

- Razdelitev na liste 1 km x 1 km oz. delitvi na kvadratne kilometre (km2) (glej Priloga B) je brez izjem zahtevana za vse izdelke. Ime datoteke kamor je izdelek zapisan vsebuje najprej ime izdelka, nato leto zajema podatkov in potem koordinate levega spodnjega vogala kvadrata kot prikazano v spodnjem primeru:

  - ime_izdelkaLL_eee_nnn.končnica - ime izdelka je lahko npr. DMR, PAS, DMP, OTR, GKOT…, »LL« pomeni letnica zajema podatkov npr. 26, »eee« pomeni cel kilometer v smeri proti vzhodu (angl. Easting) in »nnn« pomeni cel kilometer v smeri sever (angl. Northing),

  - če je npr. levi spodnji vogal lista v smeri »easting« enak 455 km in v smeri »northing« 105 km se izpiše tako: npr. DMR26_455_105.xyz; pri zapisu nnn, kjer je vrednost manjša od 100 km je obvezna uporaba vodilne ničle, npr. za koordinato 455 km, 45 km se zapiše DMR26_455_045.xyz,

  - Vsi izdelki se morajo na mejah listov dopolnjevati brez vrzeli in brez podvajanja, vedno morata biti zapolnjena s podatki: levi in spodnji rob posameznega lista oz. km2.

- Razdelitev na liste 5 km x 5 km (glej Priloga B) je zahtevana za nekatere metapodatke. Ime metapodatkovne datoteke vsebuje najprej ime izdelka, nato »5k« kar pomeni 5 km x 5 km mrežo in potem koordinate levega spodnjega vogala kvadrata kot prikazano v spodnjem primeru:

  - ime_matapodatka_5k_eee_nnn.končnica - ime izdelka je lahko npr. DMR, DMP, nDMP…, »5k«, »eee« in »nnn« sledita 5 km mreži,

Dvojne točke

- Podvojene točke (e, n, H in čas) v kateremkoli izdelku projekta niso dovoljene. Vse datoteke s podvojenimi točkami bodo zavrnjene. Prav tako niso dovoljene podvojene točke z prostorskim zamikom in bodo tudi zavrnjene kot podvojene točke.

Mostovi in viadukti

- Mostovi in viadukti se klasificirajo v poseben razred in niso del modelov, ki predstavljajo teren.

- Teren pod mostovi in viadukti se logično nadaljuje glede na teren okolice.

- Potoki, reke in vodna telesa, ki izpolnjujejo merila za izravnavo vodnih površin, morajo biti neprekinjeni, če so bili mostovi odstranjeni.

Izravnava vodnih površin

- Izravnava vodnih površin se izvede za izdelka ZLS: DMR in DMP in sicer na tekočih in stoječih vodah.

- Kot pomoč pri izravnavi vodnih površin je na razpolago zbirka podatkov o površinskih vodah (podatki so na razpolago na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za vode: http://www.evode.gov.si/index.php?id=108 ;

podatki so v datoteki: http://www.statika.evode.gov.si/fileadmin/vodkat/DRSV_HIDRO5_OBM_PV.zip

Za izravnavo se smiselno uporabi ploskovni podatkovni sloj hidrografije, ki vsebuje površinske vode, katere so zajete s ploskovno geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, jezero, vodni zbiralnik, rekreacijski bazen, itd.).

Ker lahko obstoječi podatki hidrografije odražajo starejše stanje v prostor, je treba morebitne spremembe, ki so nastale v času od takratnega zajema podatkov, zaznati in upoštevati.

- Višino izravnave vodnih površin določajo na novo zajeti podatki.

- Za zapolnitev vodnih površin brez točk ZLS se uporabijo sintetične točke.

Obdelava podatkov AF

Aerofotografije

- Zajete aerofotografije (npr. kanali: RGB in NIR) morajo biti medsebojno čimbolj usklajene, usklajene pa morajo biti tudi z oblakom točk ZLS, saj se točke laserskega oblaka točk obarvajo s pomočjo teh aerofotografij.

- V primeru uporabe dveh senzorjev za fotografiranje z različno ločljivostjo (RGB in NIR) je treba prav tako izvesti ostrenje (angl. pansharpening).

- Vsi senzorji in objektivi morajo imeti ustrezna kalibracijska poročila, ki jih izvajalec priloži v elaborate in sicer: prvo (tovarniško) ter predzadnje in zadnje kalibracijsko poročilo.

- Aerofotografije, ki so narejene z aerofotoaparatom, ki nima ustreznega poročila o kalibraciji so neustrezne in bodo s strani naročnika zavrnjene.

- V elaboratu je treba oddati skico, kjer so prikazane prostorske povezave oz. razdalje v lokalnem koordinatnem sistemu med vsemi ključnimi senzorji za zajem podatkov: laserski skener, fotoaparat RGB, fotoaparat IR, GNSS antena in INS senzor.

Terenske točke

- Absolutna točnost terenskih KT je zapisana v Poglavju 3.2.

- Dobre naravne terenske točke (OT in KT) so običajno pokrovi jaškov različnih dimenzij in oblik, ki niso preblizu visoke vegetacije ali grajenih objektov.

- Število KT je določeno za vsak blok posebej glede na njegovo površino glede na ATL24-2 (glej Slika 4):

Slika 4: Število KT za kontrolo aerotriangulacije in POF

- Za OT se lahko uporabi iste točke, kot se pri ZLS uporabijo za georeferenciranje oblaka točk, vendar pa morajo biti te točke dobro prepoznavne tudi na aerofotografijah.

- Kot KT se lahko uporabijo tudi KT, ki se uporabijo pri kontroli ZLS. Se pa te KT ne smejo uporabiti kot OT v aerotriangulaciji. Enako velja tudi za uporabo KT iz ZLS za OT pri aerotriangulacije. Terensko zajete točke se izmerijo in predajo na enak način kot je opisano v Poglavju 4.3.4.

- Kot KT za kontrolo absolutne točnosti aerotriangulacije, DMV in ortofota se lahko uporabijo tudi točke, ki so na razpolago v zbirki GURS. Če število KT v zbirki ne zadošča zahtevam prikazanim v Slika 4, je treba uporabiti nove terensko izmerjene KT.

Aerotriangulacija

- Vhodni podatki za izvedbo aerotriangulacije so:

  - približni elementi zunanje orientacije aerofotografij, ki so pridobljeni z obdelavo GNSS-INS opazovanj in podatkov SIGNAL-a opravljenih v času zajema podatkov,

  - podatki o kalibraciji aerofotoaparata in

  - koordinate oslonilnih in kontrolnih točk ter njihove fotografije.

- Aerotriangulacija se izvaja za posamezen blok. Glavni rezultat aerotriangulacije so natančni elementi zunanje orientacije za vsako aerofotografijo, ki jih je mogoče uporabiti za stereoizvrednotenje.

- Vezne točke (VT) se najprej zajemajo avtomatsko, nato se brišejo točke z grobimi napakami in po potrebi dodajo nove. Pri takem načinu zajema je treba zagotoviti skupino veznih točk na vseh 9 standardnih mestih na posamezni aerofotografiji. Pomembno je, da je vsaka VT zajeta na vseh oz. čim več aerofotografijah, kjer je to mogoče, tako vzdolž pasu kot med pasovi.

- Oštevilčenje VT je poljubno, vendar se morajo številke veznih točk razlikovati med seboj in se že na prvi pogled razlikovati od številk OT in KT.

- Število in razporeditev OT se prilagodi kakovosti uporabljenih sistemov GNSS/INS ter zahtevam točnosti aerotriangulacije, ki se jo preverja na KT.

- Število in razporeditev KT je opisno v Poglavju 5.2.

- Po izravnavi Sigma 0 ne sme presegati 0,5 velikost NSE uporabljenega aerofotoaparata (npr. če je bil uporabljen aerofotoaparat, ki ima NSE = 4,6 mikrometra, Sigma 0 ne sme biti večja kot 2,3 mikrometra).

- Dovoljena odstopanja na OT in KT so opredeljena v Poglavju 3.2.

Digitalni model višin

Izdelava DMP

- S procesiranjem oz. slikovnim ujemanjem orientiranih aerofotografij se izdela DMPa1 s kar največjo mogočo gostoto, da bo iz njega mogoče izdelati čim bolj kvaliteten POF. Originalno izračunan DMPa1 s slikovnim ujemanjem je izdelek projekta in se ga preda v obliki LAZ/COPC. Datoteke s podatki v mreži km2 se poimenujejo na naslednji način: DMPa1LL_eee_nnn.laz.

- Iz DMPa1 se izdela DMPa2 v obliki mreže z ločljivostjo 0,5 m in brez praznih celic, ki je tudi izdelek projekta. Ta izdelek se zapiše v formatu COG. Datoteke s podatki v mreži km2 se imenujejo na naslednji način: DMPa2LL_eee_nnn.tif.

- Oba izdelka DMPa1 in DMPa2 vsebujeta tudi podatke o vseh 3 oz. 4 kanalih tj. R, G, B in IR.

- Za oba izdelka velja, da se na območju vodnih površin višine avtomatsko poravnajo. Izločijo se tudi grobe napake npr. na večjih steklenih površinah, kjer je bilo slikovno ujemanje neuspešno.

- Oceno točnosti DMPa1 in DMPa2 se opravi na OBV z istimi KTV, kot so uporabljene za kontrolo višin laserskega skeniranja.

Popolni ortofoto

Vsebina izdelave

- Popolni ortofoto (POF) se izdela iz aerofotografij, ki so bile zajete ob istočasnem aerofotografiranju in laserskem skeniranju.

- POF se izdela z uporabo natančnih podatkov o orientaciji aerofotografij in DMP, ki je lahko DMPa1 ali kombinacija DMPa1 z DMP, ki je bil izračunan iz podatkov ZLS.

- Dovoljena odstopanja POF na KT so podana v Poglavju 3.2.

- Oddati je treba POF v naslednjih oblikah:

  - POF016 – barvni popolni ortofoto DTI 0,16 m v treh kanalih (R, G, B) in 8 bitih po kanalu, razrezan na km2; zapis imen datotek je v obliki POFLL_eee_nnn.tif,

  - POFI016 – barvni infrardeči popolni ortofoto z DTI 0,16 m v štirih kanalih (R, G, B in NIR) in 8 bitih po kanalu, razrezan na km2; zapis imen datotek je v obliki POFILL_eee_nnn.tif.

- POF se zapiše datoteke v format COG (v obliki deflate brez izgub), ki morajo vsebovati tudi zapis o datumu zajema aerofotografij.

Radiometrične vrednosti POF

- Osvetlitev POF je v veliki meri določena že z izvedbo aerofotografiranja oz. ob procesiranju osnovnih aerofotografij, in naj se jih v procesu izdelave POF bistveno ne spreminja. Pomembno je, da se osvetlitev, kontrast in barve čim manj spreminjajo znotraj posameznega bloka, večjih razlik naj ne bo tudi med sosednjimi bloki.

- Za liste POF, ki segajo deloma čez mejo območja projekt velja, da morajo imeti NSE radiometrične vrednosti enake NO_DATA in oz. da ne smejo biti črni (0) ali beli (255) ali kako drugače obarvani.

Predajni rezultati ZLS

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje projekta in posameznega bloka. Meja območja projekta in posameznega bloka je zapisna v GPKG obliki v Prilogi A.

- Pri izdelavi in zapisu končnih izdelkov se uporabi datotečna delitev na kvadratno mrežo kot je opisano v Poglavju 4.7.

- Pri zapisu podatkov GOT se uporabi format LAS verzija LAS1.4 z uporabo »Point Data Record Format 8«, v stisnjeni obliki LAZ.

- Zapisi v format LAZ in format LAZ/COPC morajo biti taki, da jih je mogoče prebrati z odprtokodnimi programi, ki so aktualni na dan podpisa pogodbe.

- Pri zapisu podatkov GKOT in OTR se uporabi format LAS verzija LAS1.4 z uporabo »Point Data Record Format 8«, v komprimirani in optimizairni obliki LAZ/COPC.

- Rezultati DMV: DMR, DMP, nDMP in PAS so zapisni kot rastri v formatu COG, in stisnjeni z načinom »deflate«.

- Vsi rezultati ZLS razen GOT, ki se predajajo v obliki pasov, so zapisni v datoteke po listih velikosti 1 km x 1 km, katerega izhodišče je zaokroženo na celoštevilčno kilometrsko vrednost. GPKG te razdelitve na kilometrske liste je v Prilogi B.

- Predaja za posamezen blok vsebuje: rezultate zajema in obdelave aero-laserskega skeniranja, tehnično poročilo za ZLS, zapise o kontroli kakovosti in druge metapodatke.

- Za vse procese in izdelke ZLS se preda samo eno tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis izvedbe zajema podatkov in vseh faz izdelave predpisanih izdelkov. Vsebina tehničnega poročila je naslednja:

  - opis izvedbe zajema podatkov in celotne obdelave teh podatkov, ter izdelave končnih izdelkov z morebitnimi anomalijami kot npr.:

    - različni okoljski pogoji (npr. močan dim, ostanki snega, poplavljena območja, prisotnost olistanja),

    - informacijo o povečanem plimovanju,

    - težave pri zajemu podatkov (npr. problemi s senzorji, prekinitve signala GNSS …),

    - opis težav zaradi razmejitve med zajemom podatkov terena nad in pod 1200 m,

  - opise in zapise o izvedeni interni kontroli, kakovosti različnih faz obdelave podatkov in končnih izdelkov,

  - tehnično poročilo lahko delno nadomestijo izseki poročila, ki jih generira uporabljena programske oprema,

  - poročila, ki jih avtomatsko generirajo uporabljene programske opreme se zapiše med metapodatke za ustrezen izdelek,

  - informacijo o vseh uporabljenih programskih paketih in njihovih verzijah,

  - poročilo o izvajanju zajema in procesiranju podatkov.

- Tehnično poročilo za posamezen blok se zapiše v osnovno mapo bloka npr. //01-Koper/, v podmape pa vse ostalo. Datoteke tehničnega poročila za ZLS se imenuje glede na blok npr.: Tehnično_poročilo_ZLS_01-KP.pdf.

- Kakršnokoli podvajanje vsebine elaborata, čeprav bi jo lahko uvrstili v več map predaje, ni smiselno in ni zaželeno.

- Medij predaje za posamezen blok je USB 3.0 prenosni disk ustrezne kapacitete, ki omogoča predajo vmesnih končnih rezultatov (1. predaja) in tudi vseh ostalih izdelkov (2. predaja). Za obe predaji moraj biti uporabljeni isti diski. Disk je del oddanega materiala in se ne vrača. Disk mora biti jasno označen, na njem mora pisati:

  - informacija o lastniku podatkov (naročnik),

  - informacija o izvajalcu,

  - podatki o nalogi (naziv projekta, št. pogodbe),

  - mesec in leto zajema podatkov,

  - vsebina na disku oziroma predmet predaje (1. predaja ali končna predaja ter številka in ime bloka).

- Predaja materialov se izvrši ob dogovorjenem roku na naslov naročnika:

Geodetska uprava Republike Slovenije

Zemljemerska ulica 12

SI-1000 Ljubljana.

Izvorni podatki ZLS

Med izvorne podatke ZLS uvrščamo: originalne podatke, GOT, GKOT in OTR.

Originalni podatki

Originalni podatki ZLS vsebuje vse podatke, ki so potrebni za morebitno ponovno georeferenciranje in obdelavo do vseh izdelkov, in jih je izvajalec dolžan hraniti še tri leta po končanju celotne pogodbe. Kadarkoli v tem času jih izvajalec preda naročniku, če le ta to zahteva.

Naročniku so kot vzorec preda za vsak blok vse originalno zajete podatke ZLS za en celoten pas znotraj posameznega bloka, ki je dolg vsaj 5 km. Struktura datotek in njihova vsebina morata biti enake, kot bi bili, če bi naročnik zahteval predajo vseh originalnih podatkov za celoten blok. Tako predani podatki morajo omogočati ponovno izdelavo vseh izdelkov tega projekta.

GOT

Georeferenciran oblak točk (GOT), ki je dokončno georefrenciran v zahtevanem koordinatnem sistemu z vsemi ustreznimi popravki. V ostalih izdelkih se koordinate točk ne smejo več spreminjati.

GOT izvajalec preda po pasovih v obliki LAS1.4 komprimirane v LAZ (ne sme biti zapisan v načinu COPC) za posamezen blok.

Če obstajajo pasovi daljši, segajo daleč čez bloka, morajo biti smiselno obrezani na dolžino če z rob bloka (angl. buffer), ki ni večji od 1 km.

Preda se tudi vse certifikate, kalibracije in dokumente iz katerih je razvidno, da je bila izvedena NKK npr.: gostota, relativna in absolutna višinska točnost, ravninska točnost, enakomirnost porazdelitve točk, praznine ...

GKOT

Georeferenciran in klasificiran oblak točk (GKOT) se preda v formatu LAS1.4/COPC v »point data record format 8« glede na specifikacije ASPRS, komprimirane v LAZ, in zapisane v datoteke kot opisano v Poglavju 4.7.

Datoteke GKOT morajo vsebovati najmanj naslednje podatke: vse zabeležene odboje, njihove intenzitete, razred klasifikacije, številke odboja, GPS čas, datum in lokalni čas, vrednost R, G, B in NIR (za blok Kočevje) ter metapodatke o pasu, oz. kot zapisano v LAS1.4.

Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: GKOTLL_eee_nnn.laz.

Vse točke zapisne v teh datoteke morajo biti obvezno lociranje znotraj kvadrata, ki ga določajo koordinate vogalov za posamezen km2.

Število točk v datoteki GKOT mora biti enako kot v izrezu 1 km2 iz podatkov GOT.

OTR

Oblak točk reliefa (OTR) vsebuje vse tiste originalno zajete točke, ki so se v GKOT klasificirale v razreda 2 in 9. Preda se jih v obliki LAS 1.4/COPC, komprimirane v LAZ in zapisane v datoteke kot opisano v Poglavju 4.7.

Datoteke OTR morajo vsebovati iste atribute, ki so zapisani v GKOT, glej 2. alinejo Poglavja 6.2.3.

Imena datotek za posamezen km2 se zapišejo po vzoru: OTRLL_eee_nnn.laz.

Metapodatki izvornih podatkov ZLS

- Če obstajajo metapodatki za originalne podatke se jih zapiše v ustrezno mapo.

- Za GOT je treba narediti in predati skico pasov v obliki zaključenih poligonov (v obliki GPKG), ki prikazuje realen obseg vseh zajetih podatkov ne glede na meje projekta. Zaključeni poligoni za posamezen pas morajo imeti naslednje atribute:

  - unikaten ID poleta (format string),

  - unikaten ID pasu (format string),

  - tip pasu, kot so: projektni, prečni, dodatni, za kalibracijo ali drug tip,

  - začetni čas v GPS sekundah zaokrožen na najbližje celo število,

  - končni čas v GPS sekundah zaokrožen na najbližje celo število.

- Za GOT se predajo tudi skice (v rastrski obliki) s prikazom zadovoljevanja zahtev:

  - o doseženi nominalni gostoti za posamezen pas,

  - o velikosti šuma znotraj posameznega pasu oz. o doseganju relativne višinske natančnosti znotraj pasu (glej Poglavje 4.3.3) ,

  - o relativni višinski natančnosti med pasovi na preklopu (glej Poglavje 4.3.3),

  - o doseganju združene nominalne razdalje med točkami oz. homogenosti podatkov,

- Za GKOT se preda naslednje metapodatke:

  - skico s prikazom izvedene klasifikacije,

  - dokument, ki opisuje način klasifikacije in metodo njene interne kontrole kakovosti,

  - dokument, ki prikazuje in dokazuje interno kontrolo kakovosti klasifikacije ter morebitna odstopanja.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka (glej Prilogo E) se odpre mapa:

  - //01-Koper/ZLS,

  - v mapi //01-Koper/ZLS so podmape izvornih podatkov: orig, GOT, GKOT in OTR.

    - //01-Koper/ZLS/orig, kamor se vpiše vzorec originalni podatkov,

    - //01-Koper/ZLS/GOT, kamor se zapišejo pasovi GOT ob končni predaji, ki so že bili predani na začasno predanem prenosnem disku,

    - //01-Koper/ZLS/GKOT, kamor se zapišejo listi GKOT v obliki LAZ,

    - //01-Koper/ZLS/OTR, kamor se zapišejo listi OTR v obliki LAZ.

  - //01-Koper/ZLS/Metapodatki/MP_GOT, MO_GKOT in MP_OTR v katere se zapišejo vsi rezultati kontrol, ki so predvidene pri tej fazi izvedbe projekta (Poglavju 6.2.5), zapišejo se tudi rezultati vseh drugih internih kontrol kakovosti, ki se naredijo pri izdelavi teh izdelkov,

  - //01-Koper/ZLS/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Digitalni modeli višin

Za vse spodaj naštete rezultate (DMR, PAS, DMP in nDMP) se preda samo podatke znotraj meje projekta.

DMR

- Za izračun digitalnega modela reliefa (DMR) z interpolacijo se uporabijo točke, ki so klasificirane v razredih 2 in 9.

- DMR je zapisan v mrežo z velikostjo celice 0,5 m x 0,5 m.

- Na DMR se izvede izravnava vodnih površin kot je opisano v Poglavje 4.10.

- DMR je zapisan v datoteke, kot je opisano v Poglavju 4.7, v obliki COG.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: DMRLL_eee_nnn.tif.

- Na kočnem DMR se kot metapodatek izdelajo plastnice z osnovnim korakom 5 m, vsaka  peta pa se odebeli. Rezultat se v obliki GPKG, po listih 5 km x 5 km zapiše med metapodatke. Poimenovanje datotek je: DMR_5k_eee_nnn.gpkg.

PAS

- Podobo analitičnega senčenja (PAS) se izdela iz DMR in je razrezan kot je opisano v Poglavju 4.7.

- PAS je zapisan v raster z DTI = 0,5 m.

- PAS se zapiše v geolocirano rastrsko obliko v obliki COG, ki vsebuje tudi informacijo o datumu laserskega skeniranja. Če je bilo skeniranje v posameznem km2 opravljeno v več dneh, se uporabi datum, ko je bil skeniran največji del km2.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: PASLL_eee_nnn.tif.

- Kot metapodatek se mora iz PAS izdelati raster z DTI = 2 m, v velikosti listov 5 km x 5 km, poimenovanje datotek je PAS_5k_eee_nnn.tif.

DMP

- Izračun digitalnega modela površja (DMP) se izvede z interpolacijo točk 1. odboja iz GKOT.

- DMP ne sme vsebovati grobih napak.

- DMP je zapisan v raster z DTI = 0,5 m.

- Na DMP se izvede izravnava vodnih površin kot je opisano v Poglavje 4.10.

- DMP je zapisan v datoteke, kot je opisano v Poglavju 4.7, in v obliki COG.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: DMPLL_eee_nnn.tif.

- Na kočnem DMP se kot metapodatek izdelajo plastnice z osnovnim korakom 5 m, vsaka  peta se odebeli. Rezultat se v obliki GPKG, po listih 5 km x 5 km zapiše med metapodatke. Poimenovanje datotek je: DMP_5k_eee_nnn.gpkg.

nDMP

- Izračun normalnega digitalnega modela površja (nDMP) se izvede z izračunom razlike med DMP in DMR.

- nDMP se zapiše v raster z DTI = 0,5 m .

- nDMP višina se zapiše v metrih na dve decimalki

- nDMP se zapiše v geolocirano rastrsko obliko v obliki COG, ki vsebuje tudi informacijo o datumu laserskega skeniranja. Če je bilo skeniranje v posameznem km2 opravljeno v več dneh, se uporabi datum, ko je bil skeniran največji del km2.

- Imena datotek za posamezen km2 se izdelajo po vzoru: nDMPLL_eee_nnn.tif.

- Iz končnega nDMP se za vsak list izračuna minimalne in maksimalne razlike in preveri ali se pojavljajo nenavadno visoki objekti ali objekti z negativno višinsko razliko. V obeh primerih je treba napako poiskati in jo odpraviti. Razlike in statistike razlik se kot metapodatek zapiše v datoteko XLS za celoten blok skupaj.

Metapodatki za DMV

- Za DMV: DMR, PAS, DMP in nDMP se izdelajo preglednice, ki prikazujejo pokritost območja projekta s podatki in morebitna neskladja med posameznimi km2 in med bloki.

- Za izdelk DMR se z uporabo kontrolnih točk izračuna absolutna višinska točnost. Rezultat se prikaže v obliki XLS, kot je prikazano na Slika 3.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka (glej Priloga E) se odpreta mapi:

  - //01-Koper/ZLS/DMV,

  - V mapi //01-Koper/ZLS/DMV je 4 podmape: DMR, PAS, DMP in nDMP;

    - v podmape se zapiše datoteke s podatki po listih kot je predvideno v Poglavju 4.7,

  - V mapo //01-Koper/ZLS/Metapodatki/MP_DMV se zapišejo vsi metapodatki; v to mapo se zapišejo tudi praznine v podatkih v obliki GPKG, ki so nastale pri izdelavi DMP, in druge podatke o kontrolah kakovosti.

  - V mapo //01-Koper/ZLS/Razno se zapišejo različna interna poročila in/ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Predajni rezultati AF

Splošno

- Vsi izdelki se izdelajo za celotno območje bloka.

- Pri vseh izdelkih se uporabi datotečna delitev na kvadratno km mrežo, kot je opisano v Poglavju 4.7.

- Predajni rezultati aerofotografiranja so izdelki, metapodatki in dokumenti za posamezne faze izvedbe, ki se predajo naročniku v obliki elaborata za posamezen blok.

- Za vse procese in izdelke AF se preda samo eno tehnično poročilo, ki mora vsebovati opis izvedbe zajema podatkov in vseh faz izdelave predpisanih izdelkov.

  - Tehnično poročilo vsebuje opis izvedbe zajema podatkov in celotne obdelave teh podatkov.

  - Tehničnemu poročilu se dodajo poročila, ki jih generira uporabljena programska oprema.

  - V tehničnem poročilu se opišejo tudi vsi zapisi o izvedeni interni kontroli kakovosti različnih faz obdelave ter končnih izdelkov ter drugi predani metapodatki.

  - V tehničnem poročilu je treba podati informacijo o vseh uporabljenih programskih paketih in njihovih verzijah.

- Tehnično poročilo za posamezen blok se zapiše v osnovno mapo bloka npr. //01-Koper/, v podmape pa vse ostalo. Datoteka tehničnega poročila za AF se imenuje glede na blok npr.: Tehnično_poročilo_AF_01-KP.pdf.

- Kakršnokoli podvajanje vsebine elaborata, čeprav bi jo lahko uvrstili v več map, ni smiselno in ni zaželeno.

- V nadaljevanju so izpisane posamezne faze izvedbe projekta (aerofotografiranje, izmera terenskih točk, aerotriangulacija, izračun DMP ter izdelava popolnega ortofota) pri čemer vsaka faza vsebuje naslednje podpoglavja:

  - izdelki,

  - metapodatki in

  - struktura zapisov.

- Glede medija in naslova predaje rezultatov projekta glej zadnji dve alineji Poglavja 6.1.

Aerofotografije

Izdelki

- Kot izdelek se predajo barvne (RGB) oz. barvne-infrardeče (RGBI) fotografije:

  - RGB aerofotografije so zapisane v 3 kanalni obliki TIFF (8 bit po kanalu, v stisnjeni obliki deflate). Imena datotek z zapisom aerofotografij so poimenovana: RGB26-01-0325.tif, kjer »RGB26« pomeni, da so bile barve aerofotografije zajete v letu 2026, »01« je številka bloka v tem primeru 01-Koper in »0325« tekoča številka aerofotografije,

  - RGBI aerofotografije so zapisane v 4 kanalni obliki TIFF (8 bit, v stisnjeni obliki deflate brez izgub). Imena datotek z zapisom aerofotografij so poimenovana: RGBI26-01-0325.tif, kjer »RGBI« pomeni, da so bile barvne in bližnje-infrardeče aerofotografije zajete v letu 2026, »01« je številka bloka v tem primeru 01-Koper in »0325« tekoča številka aerofotografije.

- V elaboratu se preda tudi tehnično poročilo, ki naj vsebuje predvsem morebitne težave in anomalije pri zajemu podatkov ter izdelavi končnih izdelkov. Vsebuje naj tudi poročila, ki se jih izdela med izdelavo posameznih izdelkov z namenom spremljanja uspešne izdelave. V elaboratu naj bo tudi poglavje, ki vsebuje seznam vse uporabljene programske opreme, vključno z njihovim proizvajalcem in verzijo.

Metapodatki

- V elaboratu se odda podatke o izvedbi aerofotografiranja za posamezen blok v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. (npr. 01-Koper_AF.xls). Vsak dan izvedbe aerofotografiranja se zapiše v svojo vrstico. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 5: Podatki o aerofotografiranju bloka

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| BLOK_IME | ime bloka (npr. Koper) |
| AF_OZN | okrajšava za blok z letnico (npr. 01-KP-26) |
| NAROCNIK | naziv naročnika (npr. GURS) |
| IZVAJALEC | naziv izvajalca (npr. Fotogram d.o.o) |
| CLRMDL | uporabljeni senzorji (npr. RGBI; RGB in IR; PAN, RGB in IR; …) |
| DATUM | datum izvedbe AF (npr. 14.09.2026) |
| LETALO | oznaka zrakoplova |
| FOTO_TIP | oznaka oz. tip aerofotoaparata |
| KALIB | datum zadnje kalibracije aerofotoaparata |
| FOKUS | fokus aerofotoaparata v mm |
| PREK_P | prečni preklop |
| PREK_V | vzdolžni preklop |
| DTI | dolžina talnega intervala aerofotografije v metrih (npr. 0,15) |
| ST_PAS | število pasov |
| ST_AF | število aerofotografij (samo za en senzor) |
| OPOMBA | morebitne opombe (npr. ponovljeno aerofotografiranje ...) |

- V elaboratu se odda metapodatke o aerofotografijah za posamezen blok v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. (npr. 01-Koper_PO.xls). Vsaka aerofotografija se zapiše v svojo vrstico. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 6: Podatki o aerofotografijah

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. RGBI26_08-01-0001) |
| X | približna vrednost koordinate e projekcijskega centra v [m] |
| Y | približna vrednost koordinate n projekcijskega centra v [m] |
| Z | približna vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorsko višino H) [m] |
| OMEGA | približna vrednost rotacije omega (okoli osi X) (decimalne stopinje) |
| FI | približna vrednost rotacije fi (okoli osi Y) (decimalne stopinje) |
| KAPA | približna vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) (decimalne stopinje) |
| DATUM | datum izvedbe AF (npr. 14.09.2026) |
| UTC | trenutek zajema AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih; izračunan mora biti za vsako AF v nadirju v [m] (npr. 0,14) |
| OPOMBE | morebitne opombe (npr. ponovljena aerofotografija …) |

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka (glej Prilogo E) se odpre mapa:

  - //01-Koper/AF.

- V mapi //01-Koper/AF je več podmap:

  - //01-Koper/AF/RGB, kamor se kopirajo vse barvne (RGB) aerofotografije,

  - //01-Koper/AF/RGBI, kamor se kopirajo barvne (RGBI) aerofotografije z dodanim bližnje-infrardečim (NIR) kanalom.

  - //01-Koper/AF/Certifikati, kamor se kopira vse datoteke in zapise o kalibraciji uporabljenih fotoaparatov,

  - //01-Koper/AF/GNSS-INS, kamor se kopirajo vsi vhodni podatki in končni rezultati izračuna približnih parametrov zunanje orientacije vključno s poročili, ki jih generira programska oprema,

  - /01-Koper/AF/Metapodatki/MP_AF, kamor se odloži skica senzorjev (Poglavje 3.2.2) in obe XLS datoteki prikazani zgoraj v Tabela 5 in Tabela 6, tu se zapiše tudi druga poročila, zapise o kakovosti in pripadajoče dokumente: npr. načrt aerofotografiranja, indeksno skico, pridobljena dovoljenja za izvedbo aerofotografiranja, interne zapise o kakovosti in druge pomembne dokumente in zapise, ki jih lahko uvrstimo med metapodatke,

  - //01-Koper/AF/Razno, kamor se zapišejo vsebine, ki jih ni mogoče vključiti v druge podmape.

Terenske točke

Izdelki

- V elaboratu se predajo vse uporabljene terenske točke (TT) za namen georeferenciranja oblaka laserskih točk in/ali aerofotografij in kontrole kakovosti izdelkov. Poleg koordinat se predajo tudi saj dve fotografiji iz terena. Vsak namen uporabe ima svoj seznam terenskih točk ne glede na to ali je bila kakšna TT uporabljena za več namenov.

- V primeru, da se za različne namene uporabijo iste TT se elaborat s fotografijami preda samo enkrat. Predajo se fotografije za posamezno točko in v podmapah kot je opisano v Poglavju 4.3.4.

- Sezname terenskih točk se glede na namen preda v različno imenovanih datotekah v obliki XLS. V ta namen se uporabi primer, ki je priložen v Prilogi C. Vsaka datoteka se imenuje glede na namen uporabe in vsebuje terenske točke, ki so bila uporabljene za ta namen (npr. imenovanje datoteke, ki vsebuje OT za aerotriangulacijo: CLSS26_OT_AT.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za izračun točnosti aerotriangulacije: CLSS26_KT_AT.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za izračun točnosti višin: CLSS26_KTV.xls; ali ime datoteke, ki vsebuje KT za kontrolo točnosti popolnega ortofota: CLSS26_KT_OF.xls). Točke v teh datotekah se lahko podvajajo.

Metapodatki

Metapodatki pri TT so različni seznami TT, ki so bili uporabljeni v različnih faza zajema, izdelave in kontrole končnih izdelkov. Bolj natančni opis je podan v Prilogi C.

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka (glej Prilogo E) se odpre več map:

  - //01-Koper/AF/TT, kjer so zapisane vse v projektu izmerjene in uporabljene terenske točke, skupaj z vsemi atributi v eni datoteki XLS.

  - //01-Koper/AF/TT/Foto, kamor se v podmape z imeni TT zapišejo fotografije vseh v projektu uporabljenih TT,

  - //01-Koper/AF/Metapodatki/MP_TT, v katero se zapišejo XLS datoteke s seznamom terenskih točk za različne namene, kot je opisano v  Poglavju 7.3.1 in Prilogi C,

Parametri aerotriangulacije

Izdelki

Parametri zunanje orientacije se predajo v dveh oblikah:

  - Natančni parametri zunanje orientacije, ki omogočajo izvajanje stereozajema z RGB in RGBI aerofotografijami so zapisani v datoteko s končnico txt.

  - Izpis poročila iz programske opreme v formatu PDF (dolg in kratek avtomatski izpis), kjer se je aerotriangulacije izvajala in je potekala tudi izravnava in izpis končnih rezultatov izravnave v obliki txt.

Metapodatki

V elaboratu se odda podatke o izvedeni aerotriangulaciji za posamezen blok v obliki tabele XLS z imenom datoteke: npr. 01-Koper_AT.xls. Vsebina tabele pa je naslednja:

Tabela 7: Podatki o aerotriangulaciji bloka

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| BLOK_ST | številka bloka (npr. 01) |
| AF_OZN | oznaka aerofotografije (npr. RGB26_08-01-0001) |
| X | izravnana vrednost koordinate e projekcijskega centra v D96-17/TM [m] |
| Y | izravnana vrednost koordinate n projekcijskega centra v D96-17/TM [m] |
| Z | izravnana vrednost koordinate Z projekcijskega centra (nadmorska višina H v SVS2010) [m] |
| OMEGA | izravnana vrednost rotacije omega (okoli osi X) [decimalne stopinje] |
| FI | izravnana vrednost rotacije fi (okoli osi Y) [decimalne stopinje] |
| KAPA | izravnana vrednost rotacije kapa (okoli osi Z) [decimalne stopinje] |
| DTI | dolžina talnega intervala v metrih (izračuna se za vsako fotografijo v nadirju posebej) |
| NAT | točnost aerotriangulacije bloka v metrih (horizontalno odstopanje RMSEEN na KT po izravnavi) |
| FORMAT | format zapisa aerofotografije (npr. TIFF) |
| LASTNIK | lastnik aerofotografije oziroma, kje se aerofotografija hrani (GURS) |
| DATUM | datum izvedenega aerofotografiranja |
| UTC | trenutek zajema posamezne AF (v UTC; HH:MM:SS,sss) |
| AF | model in tip aerofotoaparata |
| CERT | certifikat o zadnji kalibraciji aerofotoaparata (ime datoteke) |
| DAT_KAL | datum zadnje kalibracije |
| OPOMBE | morebitne opombe |

Struktura zapisov

- V osnovni mapi bloka (glej Prilogo E) se odpre več map:

  - //01-Koper/AF/AT.

- V mapi //01-Koper/AF/AT sta dve podmapi:

  - //01-Koper/AF/AT/Vhodni_podatki, kamor se zapišejo datoteke, ki se uporabijo v procesu priprave podatkov za izravnavo v AT: datoteka z OT in KT; datoteka s podatki o kalibraciji uporabljenega fotoaparata; datoteka, s približnimi parametri zunanje orientacije vse AF; datoteka veznih točka, ki se uporabi v izravnavi,

  - //01-Koper/AF/AT/Rezultati, kamor se zapiše datoteke z rezultati izravnave AT; avtomatsko generirana poročila v PDF, ki ga generira programska oprema po izvedeni AT; txt datoteka z imeni AF in njihovimi parametri zunanje orientacije; druge rezultate AT, ki jih generira programska oprema za izravnavo,

  - //01-Koper/AF/Metapodatki/MP_AT, v katero se zapiše datoteka s strukturo iz Tabela 7,

DMV

Izdelki

Izdelki DMV so naslednji:

  - DMPa1, katerega izdelava in rezultat sta opisana v Poglavju 5.4.1.

  - DMPa2, katerega izdelava in rezultat sta opisana v Poglavju 5.4.1.

Metapodatki

Izračuna se absolutna višinska točnost DMPa1 in DMPa2 s pomočjo KTV, ki so bile izmerjene na terenu. To se zapiše v obliki XLS tabele, kot je prikazano na Slika 3.

Struktura zapisov

V osnovni mapi bloka (glej Prilogo E) se odpre več map:

  - //01-Koper/AF/DMV,

  - //01-Koper/AF/DMV/DMPa1, kamor se zapiše podatke za vse liste bloka,

  - //01-Koper/ AF/DM/DMPa2, kamor se zapiše podatke za vse liste bloka,

  - //01-Koper/AF/Metapodatki/MP_DMV, kamor se zapišejo v obliki GPKG praznine, ki so nastale pri izdelavi DMPa1; kamor se v dve ločeni mapi zapišejo podobe analitičnega senčenja za DMPa1, DMPa2, ter druge kontrole kakovosti, ki se naredijo pri izdelavi teh izdelkov,

  - //01-Koper/AF/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila in/ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Popolni ortofoto

Metapodatki

V elaboratu se preda podatke za vsak list izdelanega popolnega ortofota v obliki tabele XLS z imenom datoteke npr. 01-Koper_POF.xls. Vsebina tabele je naslednja:

Tabela 8: Podatki o popolnih ortofotih

| Atribut | Opis atributa |
| --- | --- |
| LIST | oznaka oz. ime lista v obliki npr. eee_nnn |
| DATOTEKA | ime datoteke npr. POFLL_eee_nnn.tif |
| FORMAT | format v katerem je datoteka POF zapisana GeoTIFF |
| DTI | DTI v metrih (npr. 0,16) |
| DATUM | datum zajema aerofotografij, ki prekrivajo pretežni del POF |
| NATANCNOST | točnost ortofota v metrih (izvajalec vpiše atribut iz poročila o kontroli točnosti POF in sicer RMSEen) |
| POGODBA | št. in kratko ime pogodbe |
| VIR | Projekt in leto zajema podatkov npr.: CLSS2026 |
| SEZNAM_AF | seznam vseh aerofotografij, ki prekrivajo ta list POF |
| DMR | DMV iz katerega je bil POF izdelan |
| IZVAJALEC | izvajalec |
| DAT_PREDAJE | datum predaje izdelka |
| OPOMBA | morebitne opombe |

V elaboratu se preda podatke o izračunu točnosti POF v obliki XLS tabele, kot je prikazana na Slika 3.

Struktura zapisov

V osnovni mapi bloka (glej Prilogo E) se odpreta mapi:

  - //01-Koper/AF/POF,

  - //01-Koper/AF/POF/POF_RGB, v katero se zapiše barvne popolne ortofote z ločljivostjo DTI = 0,16 m,

  - //01-Koper/AF/POF/POF_RGBI, v katero se zapiše barvne popolne ortofote z dodatnim NIR kanalom z ločljivostjo DTI = 0,16 m.

  - //01-Koper/AF/POF/Baza, v katero se zapiše datoteko s strukturo iz Tabela 8,

  - //01-Koper/AF/Metapodatki/MP_POF, kamor se zapiše zapise o izvedeni interni kontroli kakovosti, in tudi izračun točnosti POF,

  - //01-Koper/AF/Razno, kamor se zapišejo različna interna poročila in/ali podatki, ki jih ni mogoče zapisati v druge podmape.

Rezultati 1. predaje

Vmesni predajni rezultati se predajajo v rokih 1. predaje. Seznam rezultatov, ki se predajajo pri 1. predaji:

Glej poglavja:

za originalne podatke, če jih naročnik posebej pisno zahteva: Poglavje 6.2.1 in Poglavje 6.2.5,

za ZLS: GOT Poglavje 6.2.2 in Poglavje 6.2.5,

za AF: AF – aerofotografije Poglavje 7.2,

za AF: TT – terenske točke Poglavje 7.3 (predaja se samo tiste TT, ki so bile uporabljene pri georeferenciranju in kontroli točnosti GOT in AT),

za AF: AT – aerotriangulacija Poglavje 7.4.

Priloge

Priloge so zapisane v posebnih mapah, vse pa so del te tehnične dokumentacije.

Priloga A

Podatki v obliki GPKG o območju projekta in triletnih območjih ter območju posameznega bloka.

Priloga B

GPKG z razdelitvijo na liste 1 km x 1 km in na liste 5 km x 5 km.

Priloga C

Primer seznama terenskih točk, ki se uporabljajo za različne namene, v obliki XLS.

Priloga D

Mestna območja (v obliki GPKG) za izvedbo aerofotografiranja z vsaj 80 % vzdolžnim in vsaj 80 % prečnim preklopom.

Priloga E

V prilogi je pripravljena struktura map, ki jo je treba uporabiti pri vnašanju rezultatov projekta, metapodatkov in poročil. Osnovna struktura map se ne sme spreminjati, lahko pa se na najnižjem nivoju dodajajo nove podmape.

Osnovna mapa s številko in imenom bloka je razdeljena na dve mapi: AF (Aerofotografiranje in izdelki) in ZLS (Zračno lasersko skeniranje in izdelki), samo mapa TT (Terenske točke) je le v mapi AF, kjer so TT za AF in ZLS. Podmape so naslednje: AF – RGB ali RGBI, AT, Certifikati, DMV, POF ali POFI, TT, Metapodatki in Razno; ZLS – GOT, GKOT, OTR, DMV (DMR, DMP, nDMP in PAS), Metapodatki in Razno.

Mapa "Metapodatki« je za vsak osnovni proces (AF in ZLS) le ena, so pa znotraj te mape pripravljene podampe kamor vse vpišejo metapodatki za posamezen izdelek: AF/Metapodatki: MP_AF, MP_AT, MP_DMV (MP_DMPa1 in MP_DMPa2), MP_POF in MP_TT, ZLS/Metapodatki: MP_GOT, MP_GKOT, MP_OTR in MP_DMV (MP_DMR, MP_DMP, MP_nDMP in MP_PAS)

Tudi mapa »Razno« je samo ena za vsak osnovni proces, kamor se vpisuje morebitne podatke, rezultate in poročila, ki jih ni mogoče zapisati v druge mape.

Priloga F

Tu je seznam petih dokumentov, ki vsebujej specifikacije in njihove podrobnosti pomembne pri izvedbi projekta CLSS. V primeru, da so zapisi v teh dokumentih v nasprotju s tem dokumentom (TD CLSS 2026), veljajo navedbe v TD.